| Royaume du Maroc Ministère de L’intérieur Préfecture de Salé Commune de Salé Direction Générale des Services DTAU |  |
| --- | --- |

BUDGET D’EQUIPEMENT

CHAPITRE 	:

ARTICLE         :

PROJET                         	:

LIGNE BUDGETAIRE :

MARCHE N°04/CS/2021

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES QUARTIERS SOUS EQUIPES -AVENUE ALI BEN ABI TALIB)

# C.P.S

Marché passé par appel d’offre ouvert sur offre de prix en application l’al 2 § 1 de l’article  16 et  § 1 de l’article 17 et al. 3 § 3 de l’article  17  du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics.

SOMMAIRE

CHAPITRE I : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

| ARTICLE 1 | : | OBJET DU MARCHE |
| --- | --- | --- |
| ARTICLE 2 | : | CONSISTANCE DES TRAVAUX |
| ARTICLE 3 | : | DOCUMENTSCONSTITUTIFSDUMARCHE |
| ARTICLE 4 | : | REFERENCEAUXTEXTESGENERAUXETSPECIAUXAPPLICABLESAUMARCHE |
| ARTICLE 5 | : | VALIDITE ET DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHE |
| ARTICLE 6 | : | PIECES MISES A LA DISPOSITION DE L’ENTREPRENEUR |
| ARTICLE 7 | : | DESIGNATION DES INTERVENANTS |
| ARTICLE 8 | : | NANTISSEMENT |
| ARTICLE 9 | : | ELECTION DU DOMICILE DE L’ENTREPRENEUR |
| ARTICLE 10 | : | PERSONNE CHARGEE DU SUIVI DE L’EXECUTION DES MARCHES |
| ARTICLE 11 | : | SOUS-TRAITANCE |
| ARTICLE 12 | : | DELAI D ’EXECUTION |
| ARTICLE 13 | : | NATURE DES PRIX |
| ARTICLE 14 | : | REVISION DES PRIX |
| ARTICLE 15 | : | CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET CAUTIONNEMENT DEFINITIF |
| ARTICLE 16 | : | RETENUE DE GARANTIE |
| ARTICLE 17 | : | ASSURANCES - RESPONSABILITE |
| ARTICLE 18 | : | APPROVISIONNEMENT |
| ARTICLE 19 | : | RECRUTEMENT ET PAIEMENT DES OUVRIERS |
| ARTICLE 20 | : | PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT |
| ARTICLE 21 | : | GESTION DES DECHETS DU CHANTIER |
| ARTICLE 22 | : | MESURES DE SECURITE ET D’HYGIENE |
| ARTICLE 23 | : | PROVENANCE, QUALITE ET ORIGINES DES MATERIAUX |
| ARTICLE 24 | : | RECEPTION PROVISOIRE |
| ARTICLE 25 | : | ENLEVEMENT DU MATERIEL ET DES MATERIAUX |
| ARTICLE 26 | : | DLAI DE GARANTIE |
| ARTICLE 27 | : | MODALITES DE REGLEMENT |
| ARTICLE 28 | : | PENALITES POUR RETARD |
| ARTICLE 29 | : | RETENUE A LA SOURCE APPLICABLE AUX TITULAIRES ETRANGERS NON RESUDENTS AU MAROC |
| ARTICLE 30 | : | RECEPTION DEFINITIVE |
| ARTICLE 31 | : | CAS DE FORCE MAJEURE |
| ARTICLE 32 | : | RESILIATION DU MARCHE |
| ARTICLE 33 | : | LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION |
| ARTICLE 34 | : | REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES |
| ARTICLE 35 | : | PLANS DE RECOLEMENT |

CHAPITRE II : SPECIFICATIONS  TECHNIQUES

| ARTICLE 36 | : | PROVENANCE DES MATERIAUX |
| --- | --- | --- |
| ARTICLE 37 | : | NATURE ET QUALITE DES MATERIAUX |
| ARTICLE 38 | : | ESSAIS ET CONTROLE DES MATERIAUX |
| ARTICLE 39 | : | VERIFICATION DES MATERIAUX |
| ARTICLE 40 | : | CONSERVATION DES MATERIAUX |
| ARTICLE 41 | : | PRESCRIPTION POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT |
| ARTICLE 42 | : | PIQUETAGE DES TRACES |
| ARTICLE 43 | : | ECOULEMENT DES EAUX |
| ARTICLE 44 | : | ENROBE BITUMINEUX EB |

ARTICLE 45             :        MISE EN OEUVRE ET TOLERANCES DES BETON BITUMINEUX

CHAPITRE III : CONSISTANCE ET DEFINITION DES PRIX

| ARTICLE 46 |  | CONSISTANCE ET DEFINITION DES PRIX |
| --- | --- | --- |
| ARTICLE 47 |  | BORDEREAU DES PRIX, DETAIL ESTIMATIF |

Marché N° 04/CS/2021

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES QUARTIERS SOUS EQUIPES -AVENUE ALI BEN ABI TALIB)

Préambule du cahier des prescriptions speciales

Marché passé par appel d’offre ouvert sur offres de prix en application de l’alinéa 2 paragraphe 1 de l’article 16 paragraphe 1 de l’article 17 et l’alinéa 3 paragraphe 3 de l’article 17 du décret n°2-12-349 du 08 Joumada I 1434 (20 Mars 2013), relatif aux marchés publics.

ENTRE

La Commune de Salé, représentée par son Président désigné ci-après  par

Le maître d’ouvrage.

D'UNE  PART

ET

1.  Cas d’une personne morale

Mr ………………………………………………………………………………………………………………

Agissant  en qualité de…………………………………………………………………………………

Agissant au nom et pour le compte de ……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Au capital de………………………………………………………………………………………………

Inscrit au registre de commerce de ……………………………. Sous le n°……………………………

Affilié à la CNSS sous N°……………………………………………………………………………………

Patente n°……………………………………………………………………………………………………

Faisant élection de domicile au ……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

N° téléphone…………….…………Fax………………….…………E-mail……………………………….

Titulaire du compte bancaire RIB N°...............................................................................................

……………………………………………………………………………………………………

Ouvert auprès de…………………………………………………………………………………..

En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.

Désigné ci-après par le terme  « ENTREPRENEUR ».

D’autre part

IL A ETE ARRETE  ET CONVENU CE QUI SUIT

# CHAPITREI:CLAUSESADMINISTRATIVESETFINANCIERES

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet : TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES QUARTIERS SOUS EQUIPES -AVENUE ALI BEN ABI TALIB)

- Le Présent marché  est  à  lot unique.

Ces travaux  seront    exécutés   pour   le   compte  de  la  Commune de Salé représentée  par son  Président,  agissant  en  qualité d’ordonnateur.

ARTICLE 2 : CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux du présent marché consistent en la réalisation :

- Travaux de terrassement ;

- Travaux d’assainissement ;

- Mise en œuvre de la GNF ;

- Mise en œuvre de la GNA ;

- Fourniture et pose de la bordure ;

- Mise en œuvre des enrobés ;

ARTICLE 3 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE

Les pièces constitutives du marché sont celles  énumérées ci-après dans l’ordre de priorité indiqué au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des travaux (CCAG-T) :

- L’acte d’engagement,

- Le présent cahier des prescriptions spéciales (CPS),

- Le bordereau des prix - détail estimatif,

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des travaux (CCAG-T), approuvé par  le Décret n° 2-14-394 du 06 chaabane 1437 (13 mai 2016) approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux.

En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du marché, autres que celles se rapportant à l’offre financière telle que décrite par l’article 27 du décret n°2-12-349, ceux qui prévalent dans l’ordre ou ils sont énumérés ci-dessus.

ARTICLE 4 : REFERENCE AUX TEXTES GENERAUX ET SPECIAUX APPLICABLES AU MARCHE TRAVAUX

Le titulaire du marché est soumis aux dispositions notamment des textes suivants:

- Dahir N°1-15-85 du 20 Ramadan 1436 (7 Juillet 2015) pris pour application de la loi Organique  n°113.14 relatif aux communes.

- Décret N°2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 mai 2016) approuvent le cahier de clauses administratives générales applicables aux marchés travaux.

- Décret N°2-16-344 du 22/07/2016 fixant les délais de paiement des intérêts moratoires relatifs aux commandes publique.

- La loi N°112.13 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) relative au nantissement des marchés publics.

- Décret N°2-12-349 du 08 Joumada I 1434  (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics.

-  Décret N° 2.17.451 en date du 23 Novembre 2017 relatif à la comptabilité publique des communes et des établissements de coopération entre les communes.

-Dahir N°2-14-272 du 14 Mai 2014 relatifs aux avances en matière de marchés publics.

- Dahir N°1-56-211 du 11 Décembre 1956 relatifs aux garanties pécuniaires aux soumissionnaires adjudicataires des marchés publics.

- Arrêté du 1er Ministre N°3-202-15 du 15 Safar 1437 (27 Novembre 2015) fixant les règles et les conditions de la révision des prix des marchés publics.

- Arrêté du Ministre de l’intérieur N°1874-13 du 09 Moharrem 1435 (13 Novembre 2013) pris en application de l’article 160 du décret N°2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics.

- Arrêté du Ministre de l’intérieur N°3573-13 du 6 Safar 1435 (10 Décembre 2013) fixant les cahiers des clauses administratives générales applicables aux marchés des régions, des préfectures, des provinces et communes.

- La circulaire 1/61/SGG du 30/01/1961 relative à l’utilisation des produits d’origine et de fabrication nationale.

- Les textes officiels réglementant les salaires et la main d’œuvre; notamment le Décret N°2-85-679 du 15 Hijja 1405 (01/09/1985).

Ainsi que tous les textes règlementaires ayant trait aux marchés publics rendus applicables à la date limite de réception des offres.

L’Entrepreneur devra se procurer ces documents s’il  ne les possède pas et ne  pourra en aucun cas exciper de l’ignorance de ceux-ci et se dérober aux obligations qui y sont contenues.

ARTICLE 5 : VALIDITE ET DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHE

Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu’après son approbation par l’autorité compétente.

L’approbation du marché doit être notifiée à l’attributaire dans un délai maximum de Soixante-quinze (75) jours à compter de la date fixée pour l’ouverture des plis.

ARTICLE 6 : PIECES MISES A LA DISPOSITION DE L’ENTREPRENEUR

Conformément aux dispositions de l’article 13 du CCAG-T Aussitôt après la notification de l’approbation du marché, le maître d’ouvrage remet gratuitement à l’entrepreneur ,par ordre de service ,contre décharge, un exemplaire vérifié et certifié conforme de l’acte d’engagement, du cahier des prescriptions spéciales et des pièces expressément désignées comme constitutives du marché à l’exception du CCAG-T ,et ce dans un délai maximum de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de notification de l’approbation du marché.

ARTICLE 7 : DESIGNATION DES INTERVENANTS :

Les personnes intervenantes dans le présent marché sont :

- Monsieur le président de la commune de Salé en tant que Ordonnateur

- le chef de la division des travaux et aménagement urbain

ARTICLE 8 : NANTISSEMENT

Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions de la loi 112-13 relative au nantissement des marchés publics, promulguée par le dahir n°1-15-05 du 29 rabii II (19 février 2015) étant précisé que :

1°) la liquidation des sommes dues par l’administration, maître d’ouvrage, en exécution du présent marché sera opérée par les soins de Monsieur le président de la commune de Salé ;

2°) Au cours de l’exécution du  marché, les documents cités à l’article 8 de la loi  112-13 peuvent être requis au maitre d’ouvrage, par le titulaire du marché ou le bénéficiaire du nantissement ou de la subrogation, et sont établis sous sa responsabilité.

3°) les dits documents sont transmis directement à la partie bénéficiaire du nantissement avec communication d’une copie au titulaire du marché, dans les conditions prévues par l’article 8 de la loi n° 112-13

4°) les paiements prévus au présent marché seront effectués par le trésorier préfectoral de Salé, seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du présent marché.

5) Le maître d'ouvrage remet au titulaire du marché une copie du marché portant la  mention " exemplaire unique" dûment signée et indiquant que la dite copie est délivrée en exemplaire unique destiné à former titre pour le nantissement du marché.

ARTICLE 9 : ELECTION DU DOMICILE DE L’ENTREPRENEUR

- L’entrepreneur est tenu d’élire domicile au Maroc qu’il doit indiquer dans l’acte d’engagement ou le faire connaitre au maître d’ouvrage dans le délai de quinze (15) jours à partir de la notification qui lui est faite de l’approbation de son marché en application des dispositions de l’article 153 du décret N°2-12-349 précité.

Faute par lui d’avoir satisfait à cet obligation, toute les notifications qui se rapportent au marché sont valables lorsqu’elles ont été faite au siège de l’entreprise dont l’adresse est indiquée dans le cahier des prescriptions spéciales.

- En cas de changement de domicile, l’entrepreneur est tenu d’en aviser le maître d’ouvrage, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date d’intervention de ce changement.

ARTICLE 10 : PERSONNE CHARGEE DU SUIVI DE L’EXECUTION DES MARCHES

Le suivi de l’exécution du marché est confié au Chef de service de voirie et le chef de la  Division des travaux et aménagement urbain. La qualité de cette personne sera notifiée au fournisseur.

Les tâches dévolues par le maître d’ouvrage aux  personnes chargées du suivi de l’exécution du marché ainsi que les actes qu’elle est habilitée à prendre pour assurer sa mission sont :

- Le suivi et l’encadrement technique de l’entreprise durant toute la période du marché

- La réception des travaux réalisés

La validation des attachements

ARTICLE 11 : SOUS-TRAITANCE

Si l’entrepreneur envisage de sous-traiter une partie du marché, il doit notifier au maître d’ouvrage :

- l’identité, la raison ou la dénomination sociale, et l’adresse des sous-traitants ;

- Le dossier administratif des sous-traitants, ainsi que leurs références techniques et financières ;

- La nature des prestations et le montant des prestations qu’il envisage de sous -traiter

- Le pourcentage des dites prestations par rapport au montant du marché ;

-Une copie certifiée conforme du contrat de sous- traitance.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents conformément à l’article 24 du décret du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics.

La sous- traitance ne peut en aucun cas dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du marché ni porter sur le lot ou le corps d’état principal du marché à savoir la mise en œuvre des enrobés, de la GNF et de la GNA

Le titulaire du marché est tenu, lorsqu’il envisage de sous-traiter une partie du marché, de la confier à des prestataires installés au Maroc et notamment à des petites et moyennes entreprises conformément à l’article 158 de décret précité n°2-12-349.

Le titulaire demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du marché tant envers le maître d’ouvrage que vis à vis des ouvriers et les tiers.

Le maître d’ouvrage ne se reconnaît aucun lien juridique avec les sous-traitants.

- ARTICLE 12 : DELAI  D ’EXECUTION

Conformément aux dispositions de l’article 08 du CCAGT, L’entrepreneur prendra les mesures nécessaires pour terminer les travaux dans un délai de 6 (Six) Mois, à compter de la date fixée par l’ordre de service de commencement des travaux.

Ce délai s’applique à l’achèvement de tous les travaux incombant au titulaire y compris le repliement des installations de chantier, la remise en état des terrains et lieux et la fourniture des plans de recollement.

ARTICLE 13 : NATURE DES PRIX

Le présent marché est à prix unitaires.

Les sommes dues au titulaire du marché sont calculées par application des prix unitaires portés au bordereau des prix ou bordereau des prix détail estimatif, le cas échéant, joint au présent cahier des prescriptions spéciales, aux quantités réellement exécutées conformément au marché.

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution des travaux y compris tous les droits, impôts, taxes, frais généraux, faux frais et assurer à l’entrepreneur une marge pour bénéfice et risques et d'une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe du travail et ce conformément aux dispositions de l’article 53 du CCAG-T.

ARTICLE 14 : REVISION DES PRIX

En application  de l’arrêté  du  premier  Ministre n° 3-302-15 du 15 Safar 1437 (27 Novembre 2015)  fixant les règles et les conditions de révision des prix des marchés des travaux, le montant des travaux exécutés sera révisé par l’application de la formule suivante:

Pour les terrassements :

P = Po x {(0.15 + 0.85x (TR1/TR1o)}

P     : montant des travaux après révision.

Po   : montant des travaux époque de base.

TR1 : index pour les terrassements.

Pour les travaux d’assainissement :

P = Po x {(0.15 + 0.85x (TR2/TR2o)}

P     : montant des travaux après révision.

Po   : montant des travaux époque de base.

TR2 : index pour l’assainissement.

Pour les travaux de voirie :

P = Po x {(0.15 + 0.85x (TR5bis/TR5biso)}

P     : montant des travaux après révision.

Po   : montant des travaux époque de base.

TR5bis : index pour les travaux de voirie.

Ces index sont publiés par le Ministère des équipements.

Le   résultat   final  de   révision  des  prix  est  arrêté  à  la  quatrième décimale. Pour  les  calculs  intermédiaires, les  résultats des rapports sont arrêtés à la quatrième décimale.

La révision des prix sera appliquée aux travaux qui restent à exécuter à partir de la date de variation des index constatées par les décisions prises à cet effet par le ministre chargé de l’équipement.

ARTICLE 15: CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Le montant du  cautionnement provisoire du présent marché est fixé à  40.000,00  (Quarante mille) dirhams.

Le cautionnement provisoire reste acquis à la Commune de Salé notamment dans les cas cités à l’article 18 du CCAG applicable aux marchés de travaux.

Le cautionnement provisoire est restitué au titulaire du marché selon les dispositions de l’article 19, paragraphe 1 du CCAG applicable aux marchés de travaux.

Le montant du cautionnement définitif est fixé à 3% du montant initial du marché arrondi au dirham supérieur.

Si l’entrepreneur ne réalise pas le cautionnement définitif dans un délai de 20 jours à compter de la date de la notification de l’approbation du présent marché, le montant du cautionnement provisoire fixé ci-dessus reste acquis à la commune de Salé.

Le cautionnement définitif est  restitué, sauf les cas d’application de l’article 79 du CCAG travaux, ou la caution qui le remplace est libéré à la suite d’une mainlevée délivrée par le maître d’ouvrage dès la signature du P.V de la réception définitive des travaux.

En cas de groupement, les cautionnements provisoire et définitif doivent être constitués dans les conditions prévues au paragraphe C de l’article 157 du décret n°2-12-349 précité.

ARTICLE 16: RETENUE DE GARANTIE

Conformément aux dispositions de l’article 16 du CCAGT, La retenue de garantie sera prélevée sur les acomptes. Elle est égale à dix pour cent (10%) du montant du chaque acompte, elle cessera de croître lorsqu’elle atteindra sept pour cent (7%) du montant initial du marché augmentée le cas échéant du montant des avenants.

La retenue de garantie peut être remplacée à la demande de l’entrepreneur par une caution personnel et solidaire constituée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Elle sera restituée à la suite d’une main levée délivrée par la Maître d’ouvrage dès la signature du P.V de la réception définitive, sous réserve que le titulaire du marché ait satisfait à toutes ses obligations conformément à l’article 64 du CCAGT.

ARTICLE 17 : ASSURANCES - RESPONSABILITE

Avant tout commencement des travaux, l’entrepreneur doit adresser au maître d’ouvrage les attestations des polices d’assurance qu’il doit souscrire et qui doivent couvrir les risques inhérents à l’exécution du marché conformément à l’article 25 du CCAG-T  à savoir celles se rapportant :

- aux véhicules automobiles  utilisés sur le chantier;

- aux accidents du travail pouvant survenir au personnel de l'entrepreneur ;

- à la responsabilité civile incombant : à l'entrepreneur et au maître d'ouvrage,

- aux dommages à l'ouvrage

- aux tous risques de chantier

Aucun règlement ne sera effectué tant que l’entrepreneur n’aura pas adressé au maître d’ouvrage, copies certifiées conformes des polices d’assurances contractées pour la couverture des risques énumérés au paragraphe précité

ARTICLE 18 : APPROVISIONNEMENTS

Le présent marché ne prévoit pas d’acompte sur approvisionnements de matériaux et matières premières destinés à entrer dans la composition des travaux objet du marché.

ARTICLE 19 : RECRUTEMENT ET PAIEMENT DES OUVRIERS

Les formalités de recrutement et de paiement des ouvriers sont celles prévues par les lois et réglementation en vigueur conformément aux dispositions de l’article 23 du CCAG-T.

ARTICLE 20: PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

L’entrepreneur doit prendre les mesures permettant de maitriser les éléments susceptibles de porter atteinte à l’environnement et ce conformément aux dispositions de l’article 30 du CCAG-T.

ARTICLE 21 : GESTION DES DECHETS DU CHANTIER

Pendant l’exécution des travaux, l’entrepreneur est tenu responsable de l’élimination des déchets générés par les travaux objet du présent marché et ce conformément aux dispositions de l’article 31 du CCAG-T.

- ARTICLE 22 : MESURES DE SECURITE ET D’HYGIENE

L’entrepreneur s’engage à respecter strictement les mesures de sécurité et d’hygiène conformément aux dispositions de l’article 33 du CCAG-T

- Le chantier doit être, avant tout commencement, approvisionné en matériaux nécessaires à l’exécution des travaux. En outre, l’entrepreneur doit faire une gestion de sorte à ne pas avoir des attentes à défaut de matériaux (faire des commandes à temps). Ces matériaux doivent être stockés de telle façon à ne pas gêner les riverains et les usagers ni perturber la circulation sur les voies avoisinants le lieu des travaux.

- Il doit assurer le gardiennage et le nettoyage quotidien du chantier durant la période des travaux.

ARTICLE 23: PROVENANCE, QUALITE ET ORIGINES DES MATERIAUX

Conformément à l’article 42 du CCAGT, les matériaux et produits doivent être conformes à des spécifications techniques ou à des normes marocaines homologuées, ou à défaut, aux normes internationales. Dans chaque espèce, catégorie ou choix, ils doivent être de la meilleure qualité, travaillés et mis en œuvre conformément aux règles de l’art. Ils ne peuvent être employés qu’après avoir été vérifiés et provisoirement acceptés par le maître d’ouvrage à la diligence de l’entrepreneur.

Le maître d’ouvrage peut effectuer tous les essais qu’il estime nécessaires pour vérifier que les matériaux ou produits utilisés sont conformes aux spécifications imposées.

L’entrepreneur est tenu d’éloigner du chantier, à ses frais, en un lieu agrée par le maître d’ouvrage les matériaux ne satisfaisant pas aux conditions ci-dessus.

L’entrepreneur doit, à toute réquisition, justifier de la provenance des matériaux et produits par la production des factures, bons de livraison, certificats d’origine.

ARTICLE 24 : RECEPTION PROVISOIRE

A l’achèvement des travaux et en application de l’article 73 du CCAG-T, le maître d’ouvrage s’assure en présence de l’entrepreneur de la conformité des travaux aux spécifications techniques du marché et prononcera la réception provisoire.

Cette réception sera sanctionnée par l’établissement d’un procès-verbal de réception provisoire.

S’il constate que les travaux présentent des insuffisances ou des défauts ou ne sont pas conformes aux spécifications du marché, l’entrepreneur procédera aux réparations nécessaires conformément aux règles de l’art. A défaut, la réception ne sera pas prononcée, et le délai d’exécution ne sera pas prorogé pour autant.

ARTICLE 25: ENLEVEMENT DU MATERIEL ET DES MATERIAUX

Pour le nettoiement du chantier et le repliement des installations de chantier, il sera fait application des dispositions de l’article 44 du CCAG-T

le délai fixé pour le dégagement, le nettoiement et la remise en état des emplacements

mis à la disposition de l’entrepreneur est de dix (10) jours de calendrier à compter de la date de la réception provisoire. Une pénalité particulière de Cinq cent (500) DH par jour de calendrier de retard sera appliquée à compter de la date d’expiration du délai indiqué plus haut. Cette pénalité sera retenue d’office sur les sommes encore dues à l’entrepreneur

ARTICLE 26: DELAI  DE GARANTIE

Conformément aux stipulations de l’article 75 du CCAG-Travaux, Le délai de garantie est fixé à  douze (12) mois à compter de la date de la réception provisoire.

Pendant le délai de garantie, l’entrepreneur sera tenu de remettre au maître d’ouvrage les plans des ouvrages conformes à l’exécution, de procéder aux rectifications qui lui seraient demandées en cas de malfaçons ou d’insuffisances constatées et de remédier à l’ensemble des défectuosités, sans pour autant que ces travaux supplémentaires puissent donner lieu à paiement à l'exception de ceux résultant de l’usure normale, d'un abus d'usage ou de dommages causés par des tiers.

ARTICLE 27 : MODALITES DE REGLEMENT

Il se fait application des dispositions des articles 60, 61,62,63,64et 68 de CCAG-T. Le règlement des prestations réalisées sera effectué sur la base de décomptes établis par le maître d’ouvrage en application des prix du bordereau des prix - détail estimatif aux quantités réellement exécutées, déduction faite de la retenue de garantie et des pénalités de retard, le cas échéant.

Le montant de chaque décompte est réglé à l’entrepreneur après réception par le maître d’ouvrage de tous les métrés, situations et pièces justificatives nécessaires à sa vérification.

Seules sont réglées les prestations prescrites par le présent cahier des prescriptions spéciales ou par ordre de service notifié par le maître d’ouvrage.

Sur ordre du maitre d’ouvrage, les sommes dues à l’entrepreneur seront versées au compte bancaire ouvert au nom du concurrent indiqué au préambule du présent CPS.

ARTICLE 28 : PENALITES POUR RETARD

Il sera fait application des dispositions de l’article 65 du CCAG-travaux.

A défaut d'avoir terminé les travaux dans les délais prescrits, il sera appliqué à l’entrepreneur une pénalité par jour calendaire de retard de 1 ‰ (un pour mille) du montant du marché majoré éventuellement par  l’augmentation dans la masse des travaux et des prestations supplémentaires.

Cette pénalité sera appliquée de plein droit et sans mise en demeure sur toutes les sommes dues à l’entrepreneur.

L’application de ces pénalités ne libère en rien l’entrepreneur de l’ensemble des autres obligations et responsabilités qu’il aura souscrites au titre du présent marché.

Toutefois, le montant cumulé de ces pénalités est plafonné à huit pour cent (8 %)  du montant du marchémajoré éventuellement par  l’augmentation dans la masse des travaux et des prestations supplémentaires.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l’autorité compétente est en droit de résilier le marché après mise en demeure préalable et sans préjudice de l’application des mesures coercitives prévues par l’article 79 du CCAG-T.

- ARTICLE 29 : RETENUE A LA SOURCE APPLICABLE AUX TITULAIRES ETRANGERS NON RESIDENTS AU MAROC

Une retenue à la source au titre de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, le cas échéant, fixée au taux de dix pour cent (10 %), sera prélevée sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des travaux réalisés au Maroc dans le cadre du présent marché.

- ARTICLE 30 : RECEPTION DEFINITIVE

- Conformément aux stipulations de l’article 76 du CCAG-T et après expiration du délai de garantie, il sera procédé à la réception définitive, après que le maître d’ouvrage se soit assuré que les malfaçons ou les imperfections éventuelles ont été réparées par l’entrepreneur.

- ARTICLE 31: CAS DE FORCE MAJEURE

Conformément aux prescriptions de l’article 47 du CCAG-T et notamment son paragraphe 2, les seuils des intempéries qui sont réputés constituer un évènement de force majeure sont définis comme suit :

- La neige : 30 cm

- La pluie : 60 mm

- Le vent : 60 km /h

- Le séisme : 5 degré sur l’échelle de Richter

- ARTICLE 32 : RESILIATION DU MARCHE

La résiliation du marché peut être prononcée dans les conditions et modalités prévues par l’article 159 du Décret n°2-12-349 du 20-03-2013 relatif aux marchés publics et notamment celles prévues aux articles 33, 47et 52,58,65,70,79 et 80 du CCAG-T.

La résiliation du marché ne fera pas obstacle à la mise en œuvre de l’action civile ou pénale qui pourrait être intentée au titulaire du marché en raison de ses fautes ou infractions,et aux autres cas prévus par le CCAGT.

Pour les groupements, en cas de défaillance, de décès, de liquidation judiciaire, de redressement judiciaire sans autorisation de continuer l’activité ou de faute grave  de l’un ou plusieurs membres du groupement, ceux-ci peuvent être exclus du marché suivant les procédures de résiliation du marché. Dans ce cas un avenant est passé pour fixer les conditions de la poursuite de l’exécution du marché par les membres restants du groupement éventuellement complétés par de nouveaux membres en cas de nécessité de combler le manque de compétence dûment constaté après l’exclusion de certains membres du groupement.

ARTICLE 33: LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION

Il sera fait application des articles 26 et 168 du décret du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics.

L’entrepreneur ne doit pas recourir par lui-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption des personnes qui interviennent, à quelque titre que ce soit, dans les différentes procédures de passation, de gestion et d’exécution du marché.

- L’entrepreneur ne doit pas faire, par lui-même ou par personne interposée, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion d'un marché et lors des étapes de son exécution

- Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des intervenants dans l’exécution du présent marché.

ARTICLE 34: REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

Si, en cours d’exécution du marché, des difficultés, différends ou litiges surviennent entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur, ceux-ci s’engagent à les régler dans le cadre des stipulations des articles 81à 84 du CCAG-Travaux.

Lorsque ces litiges ne sont pas réglés conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, ils sont soumis aux tribunaux compétents de Rabat - Salé.

- ARTICLE 35: PLANS DE RECOLEMENT

En fin d’exécution du marché, l’entrepreneur remettra au maitre d’ouvrage un calque support stable et six tirages du plan de récolement figurant les surfaces rabotéeset/ou entretenues repérées par des symboles et teintes conventionnels avec indication des sections et autres caractéristiques, et un support informatique.

Faute par l’entrepreneur d’avoir fourni les plans de récolement lors de la réception provisoire, il lui sera appliqué d’office par le maitre d’ouvrage et sur les sommes encore dues, ou à défaut sur la retenue de garantie ou la caution définitive encore entre les mains de ce dernier, une retenue de 1/1000 (un pour mille) par jour calendaire du montant du marché arrondi à la dizaine de dirhams supérieur.

CHAPITRE II

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

# ARTICLE 36 :    PROVENANCE  DES  MATERIAUX

Les matériaux seront de provenance Marocaine et des lieux d'origine, désignés ci-après. Les matériaux  d'origine  étrangère

ne seront acceptés  que  sur  justification  de  défaut  de  matériaux   du  pays.

| DESIGNATION | PROVENANCE |
| --- | --- |
| - Ciment CPJ 35 et 45 | Ciment agréé par la Commune |
| - Sable d'oued ou carrière | Carrières agréées par la Commune |
| - Pierre d'oued ou concassage | Carrières agréées par la Commune |
| - Gravette | Carrières agréées par la Commune |
| - Liants hydrocarbonés | Usines agréées par la Commune |
| - Canalisation | Usines ou Entreprises locales |
| - Bordures | Usines agréées par la Commune |

L'Entrepreneur sera tenu de justifier à tout moment sur  demande de la  Commune la provenance  des   matériaux   au  moyen  de  lettres  signées  par  le  fournisseur  ou  par  toute  autre pièce en tenant   lieu.

Avant tout approvisionnement, l’Entrepreneur devra soumettre à l'agrément de la  Commune un échantillon de chaque espèce de matériaux ou de fournitures qu'il se propose d'employer, il ne pourra mettre en œuvre ces matériaux qu'après acceptation donnée par ordre de service délivré par la  Commune ou par  notification  sur  le  chantier  par   un  P.V.

# ARTICLE 37 :    NATURE  ET QUALITE  DES  MATERIAUX

D'une façon générale tous les matériaux doivent satisfaire aux normes en vigueur conformément aux prescriptions du cahier des charges générales pour les travaux dépendant de l’Administration des travaux  publics.

Ils devront faire l'objet de l'agrément du Maître d'Ouvrage avant leur mise en œuvre, cet agrément se fera sur la base d'études et essais (essais d'agrément + essais de recette ) fait à la charge de l'Entrepreneur  par  un  organisme  spécialisé  agréé  par  la  Commune .

Plus  particulièrement,  les  prescriptions  suivantes  sont  à  observer  pour  les  différents  matériaux.

a )   Sables :

L'Entrepreneur  fera  établir  à  ses  frais  et  pour  chaque  lot  d'approvisionnement  d'une  étude établie  par  un  organisme  agréé, faisant ressortir la granulométrie et l'équivalent de sable des matériaux proposés.

Les  sables  ne  seront alors mis en œuvre qu'après agrément du Maître d'Ouvrage ou de ses représentants.

Les sables  devront avoir un équivalent de sable de 70% pour les  bétons  N° 1,2 et 3 et  de 75% pour  le  béton  N°4.

Ils  ne  devront  pas  présenter  de  grains de plus de 6 mm de dimension. Le pourcentage des éléments  fins ( 0,1 à  0,4 mm) ne  devra  pas  dépasser  20 %.

Pour  le sable prévu pour les mortiers de ciment,  le  pourcentage  des  éléments  fins  est  limité à 35%,  la   dimension  maximale  des  grains  ne  devant  pas  dépasser  3 mm.

Les sables ne devront pas contenir d'impuretés et doivent satisfaire aux normes NF-P 18301 et  NF-P18304.

b )  Granulats  pour  le  béton :

Les  granulats  pour béton proviendront uniquement du concassage des  matériaux   extraits des  meilleurs bancs  de carrières et gisements proposés par l'Entrepreneur et agréés  par la  Commune.

Ils  devront  faire  objet  d'une  étude   de  granulométrie  et de  dureté  avant agrément . Leur  dimension  aura  les   dimensions  suivantes:

-	Bétons N° 1 et 2 	Minima : 12 mm 	  Maxima : 63 mm

-	Bétons N°3  et 4 	Minima : 12 mm 	  Maxima : 25 mm

Les   tolérances  par  rapport  à  ces   limites  sont  de  10 %  du  poids.

Les  granulats  devront  avoir  un indice " los Angeles " inférieurs  à  35. Ils  devront être  propres et ne  pas présenter  de  matières  finies   excédant  2 %  de  leur  poids.

c )   Eau  de  gâchage :

L'eau  de  gâchage des bétons devra avoir les qualités physiques et chimiques requises pour la confection  des  bétons et fixés par   la  norme  N.M  10 - 03 F - 009.

Le  Maître d'Ouvrage pourra exiger,  s'il le  juge   nécessaire, des essais faits à la  charge  de l'Entrepreneur  sur  cette  eau.

d )  c i m e n t :

Le ciment  sera du type CPJ 35, pour la confection des mortiers  et des bétons N°1 et 2 et CPJ 45 pour  les  bétons N °3 et 4.

Les  locaux  abritant  les  sacs  de  ciment  doivent  être  à  l'abri  des  intempéries.

Si un  lot  de  ciment parait défectueux, le Maître  d'Ouvrage peut exiger de l'Entrepreneur l’enlèvement  immédiat  de  ce  lot.

Le  ciment doit être conforme à la norme Marocaine sur les liants  hydrauliques N.M  10.01.F.004 de classe minimale 35.

# ARTICLE  38 :  ESSAIS ET CONTROLE DES MATERIAUX :

Avant  leur   mise  en  œuvre,  tous  les  matériaux  seront soumis  aux  essais  de  réception. Ces essais s'opéreront dans  la  mesure  du  possible  sur  les  lieux de stockage ou en cours de livraison, selon la nature des matériaux.

Le  Maître  d'ouvrage  ou  ses  représentants,  se  réservent  un  délai de  8  jours  après  les  résultats  des   essais   pour refuser ou agréer les matériaux.

La Commune se réserve le droit de faire appeler en tout moment à un laboratoire agréé pour effectuer les essais de contrôle des matériaux.

La nature et la périodicité des essais de contrôle pour tous les matériaux destinés aux travaux objet du présent marché sont fixées par les fascicules 3,4 et 5 du CPC applicables aux travaux routiers courants.

# ARTICLE  39 :  VERIFICATION  DES  MATERIAUX

L'Entrepreneur  devra  prendre  toute  disposition utile pour  avoir sur son chantier, la  quantité et  la qualité   des  matériaux   vérifiés et acceptés indispensables à la bonne marche des travaux et dont  l'échantillonnage aura  été  agréé  par  la  Commune

La  demande  des  réceptions de  matériaux autres que les matériaux préfabriqués  devra  être faite  dans  un  délai  d'au  moins  quatre  ( 4 )  jours avant son  emploi,  pour les matériaux  préfabriqués, ce délai   sera  de   quinze  ( 15 )  jours  à  pied  d’œuvre.

# ARTICLE  40:  CONSERVATION  DES MATERIAUX

Les   matériaux   fournis   par  l'Entrepreneur  restent  sous  sa  garde  et sa responsabilité  même  après avoir   été acceptés  par   la  Commune.

Ils  doivent   être   stockés  dans  un  emplacement clos  et   gardé.

Les  essais  de  résistance  seront   exécutés   au   frais   de  l ' Entrepreneur  par  un  organisme  agréé.

## ARTICLE  41 : PRESCRIPTION POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT :

a )   Exécution  des  terrassements  en  tranchées   pour canalisation.

- Les fouilles pour  ouverture  des  tranchées  en  tout terrain seront exécutées conformément  aux   prescriptions  suivantes:

- Les  parois verticales et boisées  s'il  y a lieu  en  vue  de  prévenir les éboulements,  les  fouilles  obligatoirement   étayées   à   partir  de  deux  ( 2 )  mètres  de  profondeur.

b )  Rencontre  de  canalisations   diverses  :

L'Entrepreneur informera incessamment le Maître d'Ouvrage ou ses représentants des diverses canalisations  et  réseaux  rencontrés  lors  des  fouilles.

Il  prendra ,  le  cas  échéant ,  toutes  les  mesures  jugées nécessaires pour le soutien des  canalisations rencontrées

c)  Ecoulement  des  eaux :

L'Entrepreneur   devra ,  sous  sa  responsabilité  et  à   ses  frais , organiser   son   chantier  de  manière  à  se  débarrasser   des    eaux   de   toute    nature   ( eaux   pluviales ,  eaux   de   ruissellement,  fuites   d'eau  ) ,  en  établissant   et   en   les   entretenant ,  des  rigoles,  bourrelets  ou  buses, pour  protéger  les  fouilles  en  tranchées  et  les  ouvrages  exécutés  ou  en  cours  d'exécution.

L'Entrepreneur  ne   pourra   élever  aucune  réclamation ,  ni   prétendre  à   aucune  indemnité   en   raison   de  la   gène   d'interruption  de  travail ,  les   pertes  de  matériaux   ou  tous  les  autres   dommages qui pourraient résulter des arrivées d'eau consécutives aux phénomènes  atmosphériques.

d )  Pose  des   canalisations :

Au    droit   de   chaque  joint ,  le  fond  de   fouilles  sera  approfondi, de  façon   que  la  buse  porte  sur   toute  sa  longueur   et  non  sur  les  bagues  de  joint  uniquement.

Avant de mettre les canalisations  en  place, l'Entrepreneur  s'assurera  que  leur  date  de  préfabrication   est   au minimum   antérieure  de  28  jours.   Il  préparera  leur  assise  et  ce  sur  toute  la  longueur   de  fouille  avec un  lit  de sable  de 10  cm   d'épaisseur  en  terrain  meuble  et  un  lit  de  gravette 15 / 25   de  20  cm  d'épaisseur   en  terrain  rocheux.

e )  Confection  des  joints  pour  canalisations :

- Pour  les  canalisations  en   BV  :

Les  joints  seront  préparés  au  mortier  N°3, ils  seront  bien  remplis  et  lissés  avec  soin  à  l'intérieur,  la  largeur  du  bourrelet  sera  de  6 cm  et  son  épaisseur  de  5 cm.

- Pour  les  canalisations  en   BVA :

Les  joints  seront  de  type  torique.

f )  Construction  des  regards  :

Les regards  de  1,00 x 1,00 m  seront  réalisés  en  béton  dosé  à  300  kg.  Les  parois de  20  cm   d'épaisseur.  Le  radier  des   regards  reposant   sur   béton   de  propreté  de  10 cm  d'épaisseur,  aura  la  même  épaisseur  que   les   parois  et  présentera  une cuvette  conforme  aux  plans  d'exécution. Les  enduits des  parois latérales et des radiers pourront  être supprimés   après  accord de l'administration si l'Entrepreneur utilise des coffrages  permettant l'obtention des  surfaces  très  lisses. Dans  ce  cas, un  simple  réglage   sera  demandé.

g )   Remblaiement   des  fouilles :

Le  remblaiement des fouilles ne pourra  être  entrepris  qu'après accord du  Maître  d'Ouvrage ou  de ses  représentants suite  aux  résultats  satisfaisants  des  différentes  épreuves  et  essais,  auquel  cas les remblaiements seront exécutés en respectant les  dispositions  suivantes:

A la  partie  inférieure  des  tranchées et jusqu'à 20 cm au-dessus de l'extrados, les remblais seront  exécutés en  terre  tamisée  et   seront   arrosés  et énergiquement compactés de manière à réaliser un bourrelage  complet  entre le fond des fouilles, les parois et  la   canalisation.

Le  remblaiement  sera  exécuté ensuite par couche de 0,30 m  arrosé  et  compacté  au  moyen  d'engins  mécaniques de type grenouille.

h )  Enduit  sur  ouvrage   en  béton :

Un  enduit au mortier  pourra être réalisé à  la  demande du  Maître  d'Ouvrage  si  la  qualité   des ouvrages   ne  répond  pas  aux  tolérances  exigées  après  décoffrage .  Cet enduit   sera  composé  d'un  mortier dosé  à  600 kg  de  ciment  par  mètre cube  de  sable sur  une  épaisseur   minimum  de  2  cm passée en deux  couches .  La  surface   d'application  sera   préalablement soigneusement  repiquée et nettoyée. Ces travaux seront entièrement à la charge de  l'Entrepreneur.

i )   Coffrage  et  décoffrage  :

Tous  les  coffrages  seront   utilisés   et   construits   avec   des   joints  bien   fermés . Ils  seront rigides  et  suffisamment   étayés   pour   éviter   toute  déformation   et   toute  fuite  de  mortier  ou de   laitance  pendant  la   construction.  Ils  seront conçus de  façon   à  pouvoir   être   aisément  enlevés  lors  du  décoffrage ,  sans  dommage   pour  le  béton.

Tous  les  coffrages  seront  obligatoirement  métalliques  ou à   enveloppe  intérieure métallique.

Le  décoffrage   se   fera   le   plutôt   possible   pour éviter tout  retard  dans le  début du traitement  des  parements   et   permettre  au  plutôt  les  réfections  des parties défectueuses. Mais il ne se  fera  jamais  avant  que  le  béton  ait  atteint   une  résistance  suffisante   pour  ne faire craindre  ni   affaissement  ni dommage   quelconque   du   fait  des   contraintes qu'on lui  imposerait.

La   tolérance de  position  des  surfaces  du  béton   par  rapport  aux  surfaces  définies  dans  le  projet  sera  de  1cm.

# ARTICLE  42  :  PIQUETAGE  DES  TRACES

L'Entrepreneur est invité, dans un  délai de 15 jours à partir de la date de la notification de l ' ordre de service, à commencer les travaux d'implantation et au levé  du T.N des axes généraux de la voirie (en coordonnées ), des coins des différents  blocs et  d'une  manière  générale  de  tous  les  ouvrages  à  exécuter.

Les  piquets   implantés  doivent  être  cimentés  et   un  nombre  suffisant  de   repères  de  nivellement  doit  être fixé sur  l'ensemble  du  terrain.  Le  géomètre  chargé  par  l'Entreprise  de  ces  travaux  doit  être  patenté et  agréé  par  la  Commune

L'Entrepreneur est tenu de veiller à la conservation des repères, de les rétablir ou de les remplacer à  ses  frais  si  nécessaire.  En  cas  d 'erreur  d'implantation ou de nivellement  provenant  d'une faute ou d'une négligence de  l'Entrepreneur ou  du  géomètre  chargé  par  lui  de  ses  travaux,  celui-ci est tenu d'exécuter à ses frais et quelle que soit leur importance, tous les  travaux  nécessaires au  rétablissement  des  ouvrages dans  la position  prévue.

La  Commune   se réserve le droit de procéder à  des vérifications  périodiques  des différents axes  et  éléments  d’implantation. L'Entrepreneur étant tenu  de lui faciliter cette tâche.

A cet effet, l'Entrepreneur devra avoir constamment sur le chantier les niveaux, cercles  d'alignement, mires, équerres, chaînes, fiches, règles, jalons, piquets, cordes et nivelettes nécessaires aux tracés et nivellements  des   ouvrages  et   à   leur   vérification.

La Commune    se  réserve  le  droit  de faire appel  au  géomètre  chargé  par  l'entreprise de  procéder à  la  vérification des implantations au cours des travaux, et ceux à la charge de  l’Entrepreneur.

ARTICLE 43 :   ECOULEMENT  DES   EAUX  :

L'Entrepreneur  devra, sous sa responsabilité  et   à   ses   frais ,  organiser   son   chantier  de  manière   à  débarrasser  des  eaux  de toute  nature ( eaux  pluviales, eaux  de ruissellement, fuites d'eau ), en établissant  et  en  les  entretenant, des rigoles, bourrelets ou  buses, pour  protéger   les  fouilles  en   tranchées   et   les ouvrages exécutés ou  en cours  d'exécution.

L'Entrepreneur  ne   pourra   élever aucune réclamation , ni prétendre  à aucune  indemnité  en raison  de la  gêne,  l'interruption   de  travail,  les   pertes  de  matériaux ou  tous  les  autres  dommages  qui  pourraient  résulter  des  arrivées  d'eau consécutives  aux  phénomènes atmosphériques.

ARTICLE 44 :   ENROBE BITUMINEUX EB

- Il  aura  les caractéristiques des granulats et du bitume suivantes :

- Classe granulaire :      0/10

Caractéristiques  des  granulats :

- Dureté Los Angeles ( LA) < 25

- Equivalent  de sable (ES) > 40  sur fraction 0/5 mm

- Angularité : concassé pur.

Bitume pur de classe :   40/50  ou  60/70.

Module  de  richesse :  3.45  à 3.90

Caractéristiques  mécaniques :

- Stabilité Marshall >1000 kg

- Fluage Marshall  <4 mm

- Compacité Marshall : 93 à 97 %

- Résistance à la compression L.C.P.C :  (RS) > 60 bars pour 40/50  et (RS) > 55 bars pour  60/70

- Compacité L.C.P.C 90 à 95 %

- Stabilité à l’eau  RH/RS (L.C.P.C) > 0.75.

- Couche d’accrochage ( >300 g/m2 de bitume résiduel)

ARTICLE 45 : MISE EN OEUVRE ET TOLERANCES DES BETON BITUMINEUX

Les  bétons  bitumineux ( EB ) ne  pourront  être  mis  en  œuvre  que  sur  une  surface  nettoyée  de  tous  les  corps  non  cohérents  et  étrangers  et  lorsque  les  conditions  atmosphériques  seront  compatibles,  compte  tenu  de  la  saison  avec  une  bonne  exécution  des  travaux  et  une  bonne  tenue  ultérieure  des  ouvrages  .  Lorsque  les  conditions  atmosphériques  seront  défavorables,  les  travaux  de  mise  et  par conséquent  de  fabrication  devront  être  suspendus  à  la  diligence  de la Commune de Salé.

Les  bétons  bitumineux ( EB )  seront  mis  en  œuvre  en  une  seule  couche .  Cette  couche  fera  l'objet  d'un  réglage  en  nivellement.  L'engin  de  répandage  devra  être  guidé  par  un  système  agréé  par  la Commune  de Salé.

Les  tolérances  de  nivellement  et  de  surfaçage  pour les enrobé EB  sont  les  suivants  :

-	Tolérance  de  nivellement :   plus  ou  moins  un  centimètre  (  +1 cm )

-	Tolérance  de  surfaçage	 :   le coefficient  VIAGRAPHE  devra  être  inférieur  ou  							 égale  à  cinq  ( 5 )

En  outre,  on  appliquera  à  la  surface  des  chaussées,  le  contrôle  de  surface  à  la  règle  de  trois  (3)  mètres  .  La  tolérance  exigée  sera  de  cinq  (5)  millimètres.

CHAPITRE III

CONSISTANCE ETDEFINITION DES PRIX

ARTICLE 46:  CONSISTANCE ET DÉFINITION   DES   PRIX

# PRIX N°1 : TERRASSEMENTS DIVERS :

Rémunère au mètre cube le terrassement en terrain de toute nature, béton, carrelage, chaussée, roche, trottoirs, enlèvement des arbres, dépose de la bordure, ainsi que les travaux de terrassement des tranchées pour  assainissement quel que soit la profondeur, des traversées et des terrassements souterrains.

Ce prix comprend également le transport et l’évacuation vers un lieu de déchargement de tous les matériaux et matériels issus des terrassements dans les zones  d’exploitation qui sera indiqué par les services  de la commune  concernés.

Ouvrage  payé au mètre cube au  prix  N°1

PRIX N° 2 :   REMBLAIS :

Rémunéré  au m3, l'exécution de remblais  d’apport,   ou  du  déblai  qui  répond  aux  exigences  du  CPC, compactés par voie humide pour mise à niveau  des  plates-formes  et  des  tranchées, suivant les prescriptions de  ce  CPS,   y  compris :

- Fourniture et transport.

- Arrosage   et   compactage   à   95 %   de    l ' OPM    par   couche  de   maximum   30 cm   d’épaisseur.

- Reprofilage  des   fonds  de  forme.

- Les caractéristiques des matériaux du remblai doivent  être conformes aux exigences du CPC des travaux routiers du Ministère des Travaux Publics.

- Toutes sujétions.

Ce  prix   s'applique   au  mètre  cube   des   remblais  réellement   exécutés   mesurés   au   vide   de  fouille  sans  foisonnement.

Ouvrage  payé au mètre cube au  prix  N°2

PRIX N° 3 : FOURNITURE  ET  POSE  DES  BUSES  EN  PVC  SERIE  1 DIAMETRE 400 mm

Rémunéré au ml, la fourniture, le transport et  la  mise en œuvre des buses circulaires  en  PVC  série  1,diamètre 400  mm suivant les  prescriptions  décrites  dans  ce  CPS et conformément  aux  normes  de  REDAL y  compris  :

- Lit  de  pose de sable  de 10 cm  pour  terrain  meuble  ou  de gravette  de  20 cm  pour  terrain  rocheux.

- Réalisation  des  joints.

- Les  raccordements  aux  ouvrages  y  compris  raccordement  aux  réseaux  existants.

- Le  remblai  primaire  et  secondaire y compris compactage hydraulique et mécanique.

- Toutes  sujétions  y  compris  raccordement  au  réseau  existant.

Ouvrage payé au mètre linéaire au prix  N°3

PRIX N° 4 :FOURNITURE  ET  POSE  DES  BUSES  EN  PVC  SERIE  1 DIAMETRE 315 mm

Rémunéré au ml, la fourniture, le transport et  la  mise en œuvre des buses circulaires  en  PVC  série  1 diamètre 315 mm, suivant les  prescriptions  décrites  dans  ce  CPS et conformément  aux  normes  de  REDAL y  compris  :

- Lit  de  pose de sable  de 10 cm  pour  terrain  meuble  ou  de gravette  de  20 cm  pour  terrain  rocheux.

- Réalisation  des  joints.

- Les  raccordements  aux  ouvrages  y  compris  raccordement  aux  réseaux  existants.

- Le  remblai  primaire  et  secondaire y compris compactage hydraulique et mécanique.

- Toutes  sujétions  y  compris  raccordement  au  réseau  existant.

Ouvrage payé au mètre linéaire au prix  N°4

PRIX N° 5 : CONSTRUCTION DES REGARDS DE VISITE

Rémunéré à l'unité l'équipement et l'exécution d'un regard de visite sous chaussée sur canalisation circulaire selon les directives de la REDAL ,  à toute profondeur , en béton vibré dosé  à  350 kg  de  ciment CPJ 45, l'épaisseur  des  parois  et  du  radier  seront  de  20  cm,  ce  prix  comprend :

- Les  terrassements  en  terrain de  toute nature  y  compris  le  rocher  et  à  toute  profondeur.

- Evacuation des déblais  excédentaires  au  lieu  indiqué  par  le  Maître  d'Ouvrage.

- Le  châssis  en  béton  armé  de 1,00 x 1,00 m.

- La  fourniture, le façonnage et  la  mise  en  place d'échelons  en   fer  galvanisé  espacés de   35

- Toutes sujétions de coffrage, ferraillage etc. . . . .

Ouvrage payé à l’unité  au prix  N°5

PRIX N° 6 : CONSTRUCTION DES REGARDS A AVALOIR

Rémunéré à l'unité, l'équipement et l'exécution d’un regard a avaloir selon les directives de la REDAL , d ' une hauteur maximale de 1,70 m en béton vibré dosé  à  350 kg  de  ciment CPJ 45, y compris :

- Les  terrassements  en terrain de  toute nature y compris le  rocher  et  à  toute  profondeur.

- Evacuation des déblais  excédentaires  au  lieu  indiqué  par  le  Maître  d'Ouvrage.

- selon les directives de REDAL.

- La fourniture  et  la pose  du  couronnement  et  de  la  bavette.

- Châssis  en  béton  armé

- Toutes   sujétions  de  coffrage  et  d'étanchéité.

Ce prix comprend en outre les terrassements en toute nature pour la bonne exécution des regards et toutes sujétions.

Ouvrage payé à l’unité  au prix  N°6

PRIX N° 7 : FOURNITURE  ET  POSE  DE  LA  FONTE

Rémunéré  au Kg, la fourniture, pose et scellement de cadre, tampon, appareil siphoïde et grille en fonte ductile y compris toutes sujétions.

Payé  au  kilogramme  au  prix  N°  7

PRIX N° 8 :FOURNITURE  ET   POSE  DE  BORDURES TYPE T4

Rémunéré au ml, la fourniture, le transport et la pose des bordures de trottoirs classe B2 type T4 , suivant le  détail  des   plans, y   compris :

- Fouille  en  rigole  sur  une  largeur  supérieure   de   0,20   m   aux    largeurs    des  éléments.

- Forme   en    béton  dosé  à  300 kg de ciment  CPJ45   sur  10  cm  d'épaisseur  et  sur  toute  la   largeur   de   la   fouille (conformément  au  plan  de  pose  ).

- Joints   au   mortier   de    ciment.

- Exécution   des   courbes   éventuelles   par    des    éléments   préfabriqués   de   25 cm   ou   de  50 cm  de   largeur.

- Remblaiement  des  fouilles  après  pose  et  évacuation des déblais.

- Grattage  et  nettoyage   éventuel  des   bordures   souillées     par    les   mortiers  et   bétons.

- Toutes sujétions.

- Dépose de la bordure existante.

Ouvrage payé au mètre linéaire au prix  N°8

PRIX N° 9 : FOURNITURE  ET   POSE  DE  BORDURES TYPE I2

Rémunéré au ml, la fourniture, le transport et la pose des bordures de trottoirs classe B2 type I2 , suivant le  détail  des   plans, y   compris :

- Fouille  en  rigole  sur  une  largeur  supérieure   de   0,20   m   aux    largeurs    des  éléments.

- Forme   en    béton  dosé  à  300 kg de ciment  CPJ45   sur  10  cm  d'épaisseur  et  sur  toute  la   largeur   de   la   fouille (conformément  au  plan  de  pose  ).

- Joints   au   mortier   de    ciment.

- Exécution   des   courbes   éventuelles   par    des    éléments   préfabriqués   de   25 cm   ou   de  50 cm  de   largeur.

- Remblaiement  des  fouilles  après  pose  et  évacuation des déblais.

- Grattage  et  nettoyage   éventuel  des   bordures   souillées     par    les   mortiers  et   bétons.

- Toutes sujétions.

- Dépose de la bordure existante.

Ouvrage payé au mètre linéaire au prix  N°9

PRIX N° 10 : COUCHE  DE  FONDATION EN  GNF1

Rémunéré   au   m3    la   fourniture,   le   transport    et    la   mise   en œuvre de  matériaux   pour couche de fondation GNF1 en grave non traitée  0/40   sur   une   épaisseur   de   20 à 30  cm,   pour   l'exécution  de   la  couche  de   fondations  de  la   chaussée,  suivant   les   prescriptions   de   l'article 7 – 6  du chapitre 7,   y    compris :

- Préparation  du  fond  de   forme  :  mise   à   la  côte  éventuellement  par  déblai  ou  remblai   avec  ou  sans   apports.

- Répandage  mécanique

- Arrosage,   compactage   à   95 %   de   l'OPM   pour   une   couche   de   20 cm   d'épaisseur  et  réglage  de   l'assise.

- Reprofilage.

- Toutes   sujétions.

L’entreprise  ne  peut  commencer  l’étalage  de  la  couche  de  fondation  GNF  qu’après  la  réception  de  la couche  de  forme  par  le  Maître  d’ouvrage   , avec  les résultats des  essais  du  compactage  du  fond  de  forme à 95% de l’OPM.

Ce  prix   s'applique   au  mètre  cube   pour  une  épaisseur  mesurée  après  compactage,  conformément  aux  plans  d’exécutions,  sans  la  déduction  des  parties  des  regards  et  chambres.

Payé  au  mètre  cube  au  prix  N°10

PRIX N° 11 : COUCHE  DE  BASE  EN GNA   0 / 31,5

Rémunéré au m3, la fourniture, le transport et la mise en œuvre de matériaux en grave non traitée 0/31.5 sur une épaisseur  de 20 cm, pour l'exécution  de  la  couche  de  base suivant  les  prescriptions  de  l'article 7 - 7  du  chapitre  7,  y  compris :

- Répandage  mécanique.

- Arrosage,  compactage  à   98%  de  l’OPM  pour  une  couche  de  20 cm  et  réglage  de  l'assise

- Reprofilage.

- Toutes  sujétions.

L’entreprise  ne  peut  commencer  l’étalage  de  la  couche  de  base  qu’après  la  réception  de  la  couche  de  fondation  par  le  Maître  d’ouvrage  et  le  BET, avec  les  résultats  des  essais  de  compactage  de  la  couche  de  fondation  à  95%  de  l’OPM.

Ce  prix   s'applique  au  mètre cube  pour  une  épaisseur  mesurée  après compactage  à  98% de  l'OPM   sans  la   déduction  des  parties  des  regards  et  chambres.

Payé   au  mètre  cube  au  prix  N° 11

PRIX N° 12:IMPREGNATION  DE LA COUCHE DE BASE

La   couche  de  base  recevra une imprégnation au CB 0/1 y compris  sablage de l’imprégnation à raison de 5 l/m2  de sable 0/5.

Payé   au  mètre  carré  au  prix  N°12

PRIX N° 13 : REVETEMENT  EN  ENROBE   ( 0/10 )

Rémunéré  à  la tonne,  la  fabrication,  la  fourniture,  le  transport  et  la  mise  en  œuvre  des  matériaux  pour  l’exécution  d’un  revêtement  en  enrobé (  0 /10 ),  ou  pour  flashage  conformes  aux  prescriptions  de  l'article 6-3 du  chapitre 6 et du  CCTP, y compris  le  nettoyage  du  support et toutes sujétions   .

L’Epaisseur  mesurée  après  compactage  doit  être  conforme aux  plans  d’exécution.

L’entreprise   ne   peut   commencer   la   préparation   pour   l’étalage   de   la   couche   de   l’enrobé  qu’après   la  réception et l’agrément  par  le maitre d’ouvrage.

- La formulation  de  l’enrobé  fait par un laboratoire agréé par l’administration à la charge de l’entrepreneur

- Ce prix comprend La  couche  d’accrochage.

Ce  prix  s’applique à  la tonne  pour  une  épaisseur de 5 cm mesurée  après  compactage y  compris  toutes  sujétions.

Les essais de carottage seront exécutés  par un laboratoire à la charge de l’entreprise.

Payé   à   la  tonne  au  prix  N° 13

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF