| Royaume du Maroc Ministère de l'Intérieur Préfecture de Salé Commune de Salé Direction générale des services Division des travaux et d’aménagement urbain Service Bâtiments |  |
| --- | --- |

PROGRAMME DE

LA CONSULTATION ARCHITECTURALE N°13/CS/2023

RELATIF A

CONSULTATION  ARCHITECTURLE  POUR  LA CONCEPTION ET SUIVI DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE COMMERCIAL A BETTANA

EN APPLICATION DU DECRET N°2-12-349 DU 8 JOUMADA I 1434 (20 MARS 2013), RELATIF AUX MARCHES PUBLICS

SOMMAIRE

ARTICLE  1: OBJECTIF DE LA CONSULTATION ARCHITECTURALE  ET EXPOSE DES ASPECTS IMPORTANTS

ARTICLE 2 : DESCRIPTION DU CONTEXTE D'INTERVENTION

ARTICLE 3: DEFINITION DETAILLEE DES COMPOSANTES DE LA   CONSTRUCTION  ET DE SA CONSISTANCE

ARTICLE 4: BUDGET PREVISIONNEL MAXIMUM DE L'OPERATION

ARTICLE5:VISITES DES LIEUX

ARTICLE  1: OBJECTIF DE LA CONSULTATION ARCHITECTURALE  ET EXPOSE DES ASPECTS IMPORTANTS

Dans le cadre de l’accompagnement de la mise en œuvre des dispositions la loi organique n°113.14 relative aux communes du royaume. Le conseil communal de SALE compte construire un nouveau centre commercial à quartier BETTANA  à fin de permettre  aux citoyens cibles de jouir d’un espace propre et propice pour pouvoir s’acquérir leurs besoins en nourritures quotidiens.

Un espace commercial qui ne pouvait qu’être bénéfique que ce soit pour les habitants ou pour les commerçants du quartier.

A cet effet La présente consultation architecturale a pour objectif le choix de l'Architecte qui va assurer la :

CONSULTATION ARCHITECTURLE POUR LA CONCEPTION ET SUIVI DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE COMMERCIAL A BETTANA

Lors de l'élaboration de l'étude de ce projet, l'Architecte est tenu de prendre en considération les éléments suivants :

- L'intégration du projet dans son environnement immédiat ;

- Assurer une mobilité  fluide à l’intérieur du futur bâtiment  avec une répartition adéquate  des espaces ;

- L'alignement du bâtiment qui abritera le centre commercial par rapport aux bâtiments qui le jouxtent ;

- L'implantation du bâtiment susvisé dans la parcelle réservée à cet effet ;

ARTICLE 2 : DESCRIPTION DU CONTEXTE D'INTERVENTION

- Localisation :

Le projet est situé à l’intérieur du périmètre de l'Arrondissement Bettana, dénommé P27 sur le plan d’aménagement, Préfecture de Salé.

- Accessibilité :

L'accès à ce site est assuré par l’Avenue Médiouna et une petite voie de desserte dénommée Marnissa.

- Dispositions urbanistiques et règlementaires de l’opération :

L’ensemble des dispositions réglementaires qui régissent la parcelle de terrain support du projet ainsi que le bâtiment sont  contenues dans la note de renseignement délivrée par l’Agence Urbaine de Rabat- Salé dont copie est jointe au dossier de  la consultation architecturale.

- Données utiles :

- Surface du terrain réservé au projet (P27) : 23a 55ca

- Titres fonciers : TF20/25479(LOT1) ;REQ/37091 ;et le TF20/25479(LOT2).

ARTICLE 3: DEFINITION DETAILLEE DES COMPOSANTES DE LA   CONSTRUCTION D’UN CENTRE COMMERCIAL A BETTANA ET DE SA CONSISTANCE

a. Définition des besoins :

Ce projet vise la                        b. Description sommaire des travaux :

Les travaux de cette construction se décomposent comme suit:

-GROS ŒUVRES ;

- REVETEMENT ;

- ETANCHEITE ;

- PEINTURE – VITRERIE ;

- ELECTRICITE – LUSTRERIE ;

- PLOMBERIE- SANITAIRE ;PRODUCTION D’EAU CHAUDE   ;  PROTECTION INCENDIE

- MENUISERIE : BOIS –ALUMINIUIM – METALLIQUE ;

-CIRCULATION ET DESSERTES (HORIZONTALES ET VERICALES) .

c. Programme physique :

Le programme physique du projet CONSTRUCTION D’UN CENTRE COMMERCIAL A BETTANAA

comporte la construction des locaux suivants:

| DESIGNATION | NBRE | SURF UT M2 | Total utile M2 | OBSERVATION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bloc légumes, fruits et volailles | 1 | 915 | 915 | 61 locaux de 3m*5m de dimensions pour chacun |
| Bloc poissonniers | 1 | 192 | 192 | 16 locaux de 3m*4m de dimensions pour chacun |
| Bloc boucherie | 1 | 120 | 120 | 4 locaux de 5m*6m de dimensions pour chacun |
| Bloc vente de pain et fruits secs | 1 | 63 | 63 | 6 locaux de 3m*3m de dimensions pour chacun |
| Bloc vente de vêtements et besoins domestiques | 1 | 468 | 486 | 13 locaux de 6m*6m de dimensions pour chacun |
| Un bloc Sanitaire (homme/Femme) | 2 | 36 | 72 |  |
| Un bureau de contrôle | 2 | 10 | 20 |  |
| Un bureau de sécurité | 2 | 10 | 20 |  |
| Un bureau responsable | 2 | 10 | 20 |  |
| Salle prière | 1 | 50 | 50 |  |
| Circulation et vide sur jardinières | 1 | 520 | 520 |  |
| Un local technique | 2 | 10 | 20 |  |
| Local poubelle | 4 | 10 | 40 |  |
| Total surface utile en (M2) | 2538 |  |  |  |

NB:

- Ce programme est donné à titre indicatif et il n’est pas limitatif;

- Le projet doit respecter la réglementation en vigueur notamment en ce qui concerne, l’accessibilité et l'adaptabilité du bâtiment aux personnes à mobilité réduite ainsi que celle relative aux performances énergétiques de constructions   ;