| Royaume du Maroc Ministère de L’Intérieur Préfecture de Salé Commune de Salé Direction Générale des Services Division des travaux et aménagement urbain |  |
| --- | --- |

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX N°16/cs/2023

AMENAGEMENT, EQUIPEMENT ET GROS TRAVAUX DE MAINTENANCE DES LOCAUX DE LA COMMUNE

LOT UNIQUE

Passé en application de l'alinéa 2 paragraphe 1  de l'article 16 et l'alinéa 3 paragraphe 3 de l'article 17 du décret n° 2-12-349 du  8 joumada I  1434 (20  mars 2013) tel qu’il a été modifié et complété relatif aux marchés publics tel qu’il a été modifié et complété.

SOMMAIRE

PREAMBULE DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

CHAPITRE I : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

- ARTICLE 1:	OBJET DU MARCHE

ARTICLE 2:	CONSISTANCE DES TRAVAUX

- ARTICLE 3 : 	DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE

- ARTICLE 4 : 	REFERENCE AUX TEXTES GENERAUX ET SPECIAUX APPLICABLES AU MARCHE

ARTICLE 5 : 	VALIDITE ET DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHE

ARTICLE 6 : 	PIECES MISES A LA DISPOSITION DE L’ENTREPRENEUR

ARTICLE 7 : PERSONNES CHARGEES DE SUIVI DE L’EXECUTION DU MARCHE

ARTICLE 8 : 	ELECTION DU DOMICILE DE L’ENTREPRENEUR

ARTICLE 9 : 	NANTISSEMENT

ARTICLE 10 : 	SOUS-TRAITANCE

ARTICLE 11 : 	DELAI D’EXECUTION

ARTICLE 12 : 	NATURE DES PRIX

ARTICLE 13 : 	REVISION DES PRIX

ARTICLE 14 : 	CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET CAUTIONNEMENT DEFINITIF

- ARTICLE 15 : 	RETENUE DE GARANTIE

- ARTICLE 16 : 	ASSURANCES - RESPONSABILITE

- ARTICLE 17 : 	APPROVISIONNEMENTS

ARTICLE 18 : 	 FORMALITE D’ENREGISTREMENT

ARTICLE 19 : 	RECRUTEMENT ET PAIEMENT DES OUVRIERS

ARTICLE 20 : 	MESURES DE SECURITE ET D’HYGIENE

ARTICLE 21 : 	PROVENANCE, QUALITE ET ORIGINES DES MATERIAUX

ARTICLE 22 : 	RECEPTION PROVISOIRE

ARTICLE 23 : 	ENLEVEMENT DU MATERIEL ET DES MATERIAUX

ARTICLE 24 : 	DEALAI DE GARANTIE

- ARTICLE 25 : 	MODALITES DE REGLEMENT

ARTICLE 26 : 	PENALITES POUR RETARD

ARTICLE 27 : 	RECEPTION DEFINITIVE

ARTICLE 28 : 	CAS DE FORCE MAJEURE

- ARTICLE 29 : 	RESILIATION DU MARCHE

- ARTICLE 30 : 	LUTTE CONTRE LA FRAUDE ETLA CORRUPTION AU MAROC

ARTICLE 31 : 	REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

ARTICLE 32 : PRESENCE DE L'ENTREPRENEUR – DIRECTION - ENCADREMENT DU CHANTIER

ARTICLE 33 : DESIGNATION DES INTERVENANTS

ARTICLE 34 : RETENUE A LA SOURCE APPLICABLE AUX TITULAIRES ETRANGERS NON RESIDENTS AU MAROC

CHAPITRE II : DESCRIPTION DES OUVRAGES ET BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ARTICLE 35: DEFINITION DES PRIX

ARTICLE36: BORDEREAU DESPRIX-DETAIL ESTIMATIF

# MARCHE N° 16/CS/2023

COMMUNE DE SALE

PRÉAMBULE DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPÉCIALES

Passé en application de l'alinéa 2 paragraphe 1  de l'article 16 et l'alinéa 3 paragraphe 3 de l'article 17 du décret n° 2-12-349 du  8 joumada I  1434 (20  mars 2013) tel qu’il a été modifié et complété relatif aux marchés publics tel qu’il a été modifié et complété .

Entre les soussignés :

La Commune de Salé représentée par Monsieur le président de la commune de Salé

## Désigné ci-après par "maître d’ouvrage ou administration ",

D'UNE PART,

# Et

1. Cas d’une personne morale

M.……………………………………

…………………qualité …………………………..………………………..

Agissant au nom et pour le compte de……………..en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.

Au capital social ……………………………...……….. Taxes Professionnelle  n°…………

Registre de commerce de …………………Sous le n°………………………….……….

Affilié à la CNSS sous n° …………………………………….…….………………………………..

IF n° ……………………………………………… ICE n°…………………………………………..

Tel :…………………………Fax : ………………………E-mail :………………………………….

Faisant élection de domicile au……………………………………………………………..........................

Compte bancaire n° (RIB su 24 positions)………… ………………..…………………………….……………….………

ouvert auprès de…………………………………….………………………………………………………………

Désigné ci-après par le terme « ENTREPRENEUR »

D'AUTRE PART

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

# MARCHE N° 16/CS/2023

COMMUNE DE SALE

PRÉAMBULE DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPÉCIALES

Passé en application de l'alinéa 2 paragraphe 1  de l'article 16 et l'alinéa 3 paragraphe 3 de l'article 17 du décret n° 2-12-349 du  8 joumada I  1434 (20  mars 2013) tel qu’il a été modifié et complété relatif aux marchés publics tel qu’il a été modifié et complété .

Entre les soussignés :

La Commune de Salé représentée par Monsieur le président de la commune de Salé

## Désigné ci-après par "maître d’ouvrage ou administration ",

D'UNE PART,

# Et

2. Cas de personne physique

M ……………………………………………………………………………..………..……….………….

Agissant en son nom et pour son propre compte.

Registre de commerce de ……………………………..sous le n°……………………….…..…..……....…

Taxes Professionnelle n° …………………………….… Affilié à la CNSS sous n° ………..……………..

IF n° ……………………………………………… ICE n°………………………………. …………………………………………………

Faisant élection de domicile au ………………………………………………………….…............................................................

Compte bancaire RIB (24 positions)…………………………… ………………………….

ouvert auprès de……………………………………………………………………………

Désigné ci-après par le terme «ENTREPRENEUR »

D’AUTRE PART,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

# MARCHE N° 16/CS/2023

COMMUNE DE SALE

PRÉAMBULE DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPÉCIALES

Passé en application de l'alinéa 2 paragraphe 1  de l'article 16 et l'alinéa 3 paragraphe 3 de l'article 17 du décret n° 2-12-349 du  8 joumada I  1434 (20  mars 2013) tel qu’il a été modifié et complété relatif aux marchés publics tel qu’il a été modifié et complété.

Entre les soussignés:

La Commune de Salé représentée par Monsieur le président de la commune de Salé

## Désigné ci-après par "maître d’ouvrage ou administration ",

D'UNE PART,

# Et

3. Cas d’un groupement

Les membres du groupement constitué aux termes de la convention …………………………… soussigné :

- Membre 1 :

M …………………………………qualité …………………………………………….

Agissant au nom et pour le compte de……………………………………….en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.

Au capital social ………………………….. Taxes Professionnelle n° …………………………….….. Registre de commerce de ………………………sous le n°……………………………………….……….

Affilié à la CNSS sous n° ………………..……	IF n°………………………… ICE n°.……………......……

Faisant élection de domicile au ………………………………………………

Compte bancaire RIB (24 positions)………………………………….…….………………….…………….

ouvert auprès de………………………………………………..………………………

- Membre 2 :

(Servir les renseignements le concernant)

- Membre n :

- - …………………………………………………………………………………………….

- - …………………………………………………………………………………....………..

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant M………………………………………………………………………..… (prénom, nom et qualité) en tant que mandataire du groupement et coordonnateur de la réalisation des fournitures, ayant un compte bancaire commun RIB (24 positions)………..…………………………………..………………….

Ouvert auprès de……………………………………………..……..…………………………………….

Désigné ci-après par le terme «ENTREPRENEUR »

D’AUTRE PART,

IL A ÉTÉ ARRÊTE ET CONVENU CE QUI SUIT

CHAPITRE I

CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet :

# Aménagement, équipement et gros travaux de maintenance des locaux de la Commune.

ARTICLE 2 : CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux à exécuter au titre du présent marché consistent en ce qui suit :

- REVETEMENTS

- ELECTRICITE-LUSTRERIE

- MENUISERIE BOIS -METALLIQUE – ALUMINUM-INOX

- PLOMBERIE SANITAIRE

- PEINTURE

- MACONNERIE

- CLIMATISATION

ARTICLE 3 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHÉ

Les documents constitutifs du marché comprennent :

- l'acte d'engagement ;

- le cahier des prescriptions spéciales ;

- le bordereau des prix détail estimatif ;

- le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux (CCAG-T).

En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du marché, autres que celles se rapportant à l’offre financière tel que décrit par le décret précité n°2.12.349, ceux-ci  prévalent dans l'ordre où ils sont énumérés ci-dessus.

ARTICLE 4 : REFERENCE AUX TEXTES GENEREAUX ET SPECIAUX APPLICABLES AU MARCHE

Le titulaire du marché est soumis aux dispositions des textes suivants:

-Dahir n°1.15.85 du 20 Ramadan 1436 (07 Juillet 2015) promulguant la loi organique n°113.14 relative aux communes.

-Dahir n°1-56-211 du 11 décembre 1956 relatifs aux garanties pécuniaires des soumissionnaires et adjudicataires des marchés publics.

-La circulaire n° 72/CAB du 26 novembre 1992 d’application du Dahir n°1-56-211 du 11 décembre 1956 relatif aux garanties pécuniaires des soumissionnaires et adjudicataires de marchés publics.

-Dahir n°1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n°112-13 relative   au nantissement des marchés publics ;

-Décret ri° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 mai 2016) approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux

-les textes officiels réglementant la main d’œuvre et les salaires.

-décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434(20/03/2013) tel qu’il a été modifié et complété relatif aux marchés publics.

-Le décret n° 2.17.451 en date du 23 Novembre 2017 relatif à la comptabilité publique des communes et des établissements de coopération entre les communes.

-LE DAHIR N° 178-157 du 26 Joumada I 1390 ( 30 juillet 1970) relatif  à la normalisation industrielle, notamment son article 3 définissant l’ensemble  des normes marocaines homologuées se rapportant  aux travaux de bâtiment ;

-Le bordereau des salaires minima ;

-Le décret n° 2.86.99 du 14 MARS pour l’application de la loi n° 30.85 relative à la T.V.A ;

-Le Décret n° 2-16-344 du 17 chaoual 1437 (22 juillet 2016) fixant les délais de paiement et les intérêts moratoires relatifs aux commandes publiques ;

-Arrêté du chef du gouvernement n°3.302.15 du 15 Safar 1437 (27 Novembre 2015) fixant les règles et les conditions de révision des prix des marchés publics.

-Arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances n° 20-14 du 04-09-2014 relatif à la dématérialisation de la procédure de passation des marchés publics.

-Décision du ministre de l’économie et du finances n° 13.3011 du 24 Di el hijja 1434 (30/10/2013) pour      application de l’article 156 du décret n° 2-12-349 du 8 joumada 1434 (20 mars 2013).

-Circulaire de M.le Chef de gouvernement n°15 /2020 du 15/09/2020 relative à la préférence en   faveur de l’entreprise nationale ;

- TEXTES SPECIAUX

Le devis général d’architecture (D.G.A) réglant les conditions d’exécution des bâtiments administratifs ;

Le décret n° 2.02.177 du 22 février 2002 approuvant le règlement parasismique (RPS 2000) applicable aux bâtiments, fixant les règles parasismique et instituant le comité national de génie parasismique ;

Les règles de calcul de béton armé selon BAEL ;

La circulaire 6.001/TPC du 7 août relative au transport de matériaux et marchandises pour l’exécution des travaux publics ;

Le cahier des prescriptions communes provisoires applicables aux travaux dépendant de       l’administration des travaux publics tel que ce cahier est défini par la circulaire6.019/tpc du 7 JUIN 1972.

L’entrepreneur devra se procurer ces documents s’il ne les possède pas et ne pourra en aucun cas exciper de l’ignorance de ceux-ci et se dérober aux obligations qui y sont contenues

ARTICLE 5 : VALIDITE ET DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHE

Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu’après son approbation par le président de la commune de salé.

L'approbation du marché doit être notifiée à l'attributaire dans un délai maximum de soixante-quinze (75) jours à compter de la date d’ouverture des plis. Dans le cas où le délai de validité des offres est prorogé conformément au deuxième alinéa de l’article 33 décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434(20/03/2013) tel qu’il a été modifié et complété, le délai d’approbation visé ci-dessus est majoré d’autant de jours acceptés par l’attributaire du marché.

Si la notification de l'approbation n'est pas intervenue dans ce délai, l'attributaire est libéré de son engagement vis-à-vis du maître d'ouvrage. Dans ce cas, mainlevée lui est donnée de son cautionnement provisoire.

la commune de salé ( maître d'ouvrage) peut, avant l'expiration du délai visé ci-dessus, décide de demander à l’attributaire de proroger la validité de son offre par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication donnant date certaine, de maintenir son offre pour une période supplémentaire ne dépassant pas trente (30) jours. Le fournisseur doit faire connaître sa réponse avant la date limite fixée par le maître d'ouvrage.

En cas de refus de l'attributaire, mainlevée lui est donnée de son cautionnement provisoire.

La commune de salé (maître d'ouvrage) établit un rapport, dûment signé par ses soins, relatant les raisons du non approbation dans le délai imparti. Ce rapport est joint au dossier du marché.

L’approbation du marché ne doit être apposée qu’après expiration d’un délai des quinze (15) premiers jours à compter de la date d'achèvement des travaux de la commission.

ARTICLE 6 : PIECES MISES A LA DISPOSITION DE L’ENTREPRENEUR

Aussitôt après la notification de l’approbation du marché et dans un délai maximum de cinq (5) jours ouvrables après la date de notification d’approbation, la commune de salé ( maître d'ouvrage)  remet gratuitement au titulaire par ordre de service, contre décharge de ce dernier, un exemplaire vérifié et certifié conforme de l’acte d’engagement, du cahier des prescriptions spéciales et des pièces expressément désignées comme constitutives du marché telles que indiquées ci-dessus ,à l’exception du cahier des prescriptions communes applicable et du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux.

La commune de salé (maître d'ouvrage) ne peut délivrer ces documents qu’après constitution du cautionnement définitif.

Le titulaire est tenu de faire connaitre au maitre d’ouvrage ses observations éventuelles sur les documents qui ont été mis à sa disposition et ce dans un délai de quinze (15) jours après la remise de ces documents. Passé ce délai le titulaire est réputé en avoir vérifié la conformité à ceux qui ont servi de base à la passation du marché et qui sont conservés par le maitre d’ouvrage pour servir à la réception des travaux.

ARTICLE 7 : PERSONNES CHARGEES DE SUIVI DE L’EXECUTION DU MARCHE

Les personnes chargées du suivi du présent marché sont :

- Le chef de division des travaux et aménagement urbain

- Le Chef de service des bâtiments

Tout changement ultérieur dans la désignation du maître d’ouvrage ou dans l’étendue de leurs missions sera communiqué à l’entrepreneur par ordre de service du maître d’ouvrage.

ARTICLE 8 : ELECTION DU DOMICILE DE L’ENTREPRENEUR

A défaut d’avoir élu domicile au niveau de l’acte d’engagement, toutes les correspondances relatives au présent marché sont valablement adressées au domicile élu par l’entrepreneur indiqué au préambule du présent CPS.En cas de changement de domicile, l’Entrepreneur est tenu d’en aviser le maître d’ouvrage dans les un délai de quinze (15) jours suivant ce changement.

ARTICLE 9 : NANTISSEMENT

Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions de la loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n° 1-15-05 du 29 rabii II (19 février2015), étant précisé que :

1-La liquidation des sommes dues par la commune de salé (maître d’ouvrage) en exécution du marché sera opérée par les soins du président de la commune de salé.

2-Au cours de l’exécution du marché, les documents cités à l’article 8 de la loi n°112-13 peuvent être requis de la commune de salé (maître d’ouvrage), par le titulaire du marché ou le bénéficiaire du nantissement ou de la subrogation, et sont établis sous sa responsabilité.

3-Lesdits documents sont transmis directement à la partie bénéficiaire du nantissement avec communication d’une copie au titulaire du marché, dans les conditions prévues par l’article 8 de la loi n° 112-13.

4-Les paiements prévus au marché seront effectués par monsieur le trésorier préfectoral de la ville de salé seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché.

5-la commune de salé (maître d’ouvrage) remet au titulaire du marché une copie du marché portant la mention « exemplaire unique » dûment signé et indiquant que ladite copie est délivrée en exemplaire unique destiné à former titre pour le nantissement du marché.

ARTICLE 10 : SOUS-TRAITANCE

Si le l’entrepreneur envisage de sous-traiter une partie du marché, il doit notifier au maître d’ouvrage :

  - L’identité, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse des sous-traitants ;

  - Le dossier administratif des sous-traitants, ainsi que leurs références techniques et financières;

  - La nature des travaux et le montant des prestations qu’il envisage de sous-traiter;

  - Le pourcentage desdites travaux par rapport au montant du marché ;

  - Et une copie certifiée conforme du contrat de sous-traitance.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents conformément à l’article 24 du décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434(20/03/2013) tel qu’il a été modifié et complété.

La sous-traitance ne peut en aucun cas dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du marché ni porter sur le lot ou le corps d’état principal du marché.

Les prestations énumérées ci-après ne peuvent faire l’objet de sous-traitance :

-MENUISERIE BOIS -METALLIQUE – ALUMINUM-INOX

Le titulaire du marché demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du marché tant envers le maître d’ouvrage ne se reconnait aucun lien juridique avec les sous-traitants.

ARTICLE 11 : DELAI D’EXECUTION

Le délai d'exécution des travaux court à partir de la date fixée par l'ordre de service de commencement des  travaux. Ce délai est de 03 mois (trois  mois).

La prolongation des délais d'exécution ne peut être acceptée que dans les cas suivants et sous réserve de justifications dûment contrôlées par le Maître d’ouvrage :

- Ordres d'arrêts notifiés par le Maître d’ouvrage

- Changement important dans la masse des travaux

- Journées d'intempéries reconnues par les organismes des Travaux Publics

- Phénomènes naturels imprévisibles

- Tout autre retard justifié et acceptés par le Maître d’ouvrage.

Les délais pourront être prolongés d'un nombre égal de jours à celui pendant lequel le phénomène ci-dessus a eu lieu, à condition que l'entrepreneur l'ait signalé par écrit au Maître d’ouvrage au maximum cinq (5) jour après qu'il ait eu lieu.

ARTICLE 12 : NATURE DES PRIX

Conformément au paragraphe 2 de l’article 11 du décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434(20/03/2013) tel qu’il a été modifié et complété, les prix du dit marché sont à prix unitaires.

Les sommes dues au titre du marché sont calculées par application des prix unitaires aux quantités réellement exécutées conformément au marché tel que prévu aux paragraphes 2 du présent article.

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l’execution des travaux y compris tous les droits, impôts, taxes, frais généraux, faux frais et assurer à l’entrepreneur une marge pour bénéfices et risques et d’une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe du travail.

ARTICLE 13 : REVISION DES PRIX DU MARCHE

Les prix du marché sont révisables.

Si pendant le délai contractuel des variations sont constatées dans la valeur des index de références, les prix du présent marché seront révisés par application de la formule ci-dessous :

P = P0x (0.15+ 0.85xBAT6/BAT60)

P : le montant hors taxe révisé de la prestation considérée ;

Po : le montant initial hors taxe de cette même prestation ;

BAT6o: index global de bâtiment tout corps d'état au mois de la date limite de remise des offres ;

BAT6: index global de bâtiment tout corps d'état au mois de la date de l’exigibilité de la révision.

ARTICLE 14 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Conformément à l’article 19 du CCAGT ,le montant du caution provisoire de 30 000,00 DHS (trente mille dirhams) sera remise avec l’offre .Elle sera restituée aux candidats après le jugement de la commission de l’ouverture des plis. Pour l’attributaire, elle lui sera restituée dès réception de la caution définitive.

le montant du cautionnement définitif est fixé à trois pour cent (3%) du montant initial du marché arrondi au dirham supérieur.

Le cautionnement définitif doit être constitué dans les vingt (20) jours qui suivent la notification  de l’approbation du marché. Il reste affecté à la garantie des engagements contractuels de l’entrepreneur jusqu’à la réception définitive des travaux.

Les cautionnements  peuvent être remplacés par des cautions personnelles et solidaires.

Les cautions personnelles et  solidaires  doivent être choisies parmi les établissements agréés à cet  effet conformément à la législation en vigueur.

Le cautionnement définitif sera restitué ou la caution qui le remplace est libérée à la suite d’une mainlevée délivrée par le maître d’ouvrage conformément aux dispositions de l’article 19 du CCAG TRVAUX .

ARTICLE 15 : RETENUE DE GARANTIE

Une retenue de garantie sera prélevée sur les acomptes. Elle est égale à dix pour cent (10 %) du montant de chaque acompte.

Elle cessera de croître lorsqu'elle atteindra sept pour cent (7%) du montant initial du marché augmenté le cas échéant, du montant des avenants.

La retenue de garantie peut être remplacée, à la demande de l'entrepreneur, par une caution personnelle et solidaire constituée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

La retenue de garantie est restituée ou la caution qui la remplace est libérée à la suite d’une mainlevée délivrée par le maître d’ouvrage dans un délai maximum de trois mois suivant la date de la réception définitive des travaux.

ARTICLE 16 : ASSURANCES - RESPONSABILITE

L’entrepreneur doit adresser au maître d’ouvrage, avant tout commencement des travaux, les attestations des polices d’assurance qu’il doit souscrire et qui doivent couvrir les risques inhérents à l’exécution du marché et ce, conformément aux stipulations de l’article 25 du CCAGT.

ARTICLE 17 : APPROVISIONNEMENTS

Le présent marché ne prévoit pas d’acompte sur approvisionnements de matériaux et matières premières destinés à entrer dans la composition des travaux objet du marché.

ARTICLE 18 : FORMALITE D’ENREGISTREMENT

Les formalités d’enregistrement, telles qu’elles résultent des lois et règlements en vigueur, sont à la charge du titulaire.

ARTICLE 19 : RECRUTEMENT ET PAIEMENT DES OUVRIERS

Les formalités de recrutement et de paiement des ouvriers sont celles prévues par les dispositions de l’article 23 du CCAGT.

ARTICLE 20 : MESURES DE SECURITE ET D’HYGIENE

L’entrepreneur s’engage à respecter les mesures de sécurité et d’hygiène conformément aux dispositions de l’article 33 du CCAGT.

L’entrepreneur doit assurer le nettoyage quotidien du chantier durant la période des travaux.

ARTICLE 21 : PROVENANCE, QUALITE ET ORIGINES DES MATERIAUX

Tous les matériaux, matières et produits utilisés dans les travaux objet du présent cahier des prescriptions spéciales proviendront de carrières ou d’usines agréées par le maître d’œuvre. L’entrepreneur ne peut, en aucun cas, se prévaloir de l’éviction par le maître d’œuvre de fournisseurs ou sous-traitants pour demander une majoration quelconque sur le prix de la fourniture.

Les matériaux doivent satisfaire aux normes marocaines en vigueur à la signature du marché ou à défaut, aux normes internationales ou à défaut aux règles de l’art usuelles.

Le maître d’ouvrage peut effectuer tous les essais qu’il estime nécessaires pour vérifier que les matériaux ou produits utilisés sont conformes aux spécifications imposées.

L’entrepreneur est tenu d’éloigner du chantier, à ses frais, en un lieu agrée par le maître d’œuvre les matériaux ne satisfaisant pas aux conditions ci-dessus.

Le maître d’ouvrage est seul compétent pour juger de la qualité des matériaux et décider de leur lieu d’emploi. En particulier le lieu de provenance des matériaux ne peut en aucune façon laisser préjuger de leur qualité.

ARTICLE 22 : RECEPTION PROVISOIRE

A l’achèvement des travaux et en application de l’article 73 du CCAGT, le maître d’ouvrage et le maitre d’œuvre s’assurent  en présence de l’entrepreneur de la conformité des travaux aux spécifications techniques du marché et prononcera la réception provisoire.

Cette réception sera sanctionnée par l’établissement d’un procès-verbal de réception provisoire.

S’ils constatent que les travaux présentent des insuffisances ou des défauts ou ne sont pas conformes aux spécifications du marché, L’entrepreneur procédera aux remplacements nécessaires conformément aux règles de l’art. A défaut, la réception ne sera pas prononcée, et le délai d’exécution ne sera pas prorogé pour autant.

ARTICLE 23 : ENLEVEMENT DU MATERIEL ET DES MATERIAUX

Conformément à l’article 44 du CCAGT, Le délai fixé pour le dégagement, le nettoiement et la remise en état des emplacements mis à la disposition de l’entrepreneur est de trente (30) jours de calendrier à compter de la date de la réception de mise en demeure relative à la réalisation de ces opérations. Une pénalité particulière de mille (1.000,00) dirhams par jour de calendrier de retard sera appliquée à compter de la date d’expiration du délai indiqué plus haut. Cette pénalité sera retenue d’office sur les sommes encore dues à l’entrepreneur. Conformément à l’article 66 du CCAGT, l’ensemble de ces pénalités est plafonné à deux pour cent (2%) du montant initial du marché.

ARTICLE 24 : DELAI DE GARANTIE

- Garantie contractuelle :

La durée de garantie est fixée à 12 mois et prend effet à la date de la réception provisoire. Les dispositions de l’article 75 du CCAGT s’appliquent.

ARTICLE 25 : MODALITES DE REGLEMENT

Le règlement des prestations réalisées sera effectué sur la base de décomptes établis par le maître d’ouvrage en application des prix du bordereau des prix – détail estimatif aux quantités réellement exécutées, déduction faite des pénalités pour retard, le cas échéant.

Le montant de chaque décompte est réglé à l’entrepreneur après réception par le maître d’ouvrage de tous les métrés, situations et pièces justificatives nécessaires à sa vérification.

Seules sont réglées les prestations prescrites par le présent cahier des prescriptions spéciales ou par ordre de service notifié par le maître d’ouvrage.

Sur ordre du maître d’ouvrage, les sommes dues à l’entrepreneur seront versées au compte bancaire, indiqué au préambule du présent CPS.

ARTICLE 26 : PENALITES POUR RETARD

Conformément à l’article 65 du CCAGT, à défaut d'avoir terminé les travaux dans les délais prescrits, il sera appliqué à l’entrepreneur une pénalité par jour calendaire de retard de 1‰ (un pour mille) du montant du marché modifié ou complété éventuellement par les avenants.

Cette pénalité sera appliquée de plein droit et sans mise en demeure sur toutes les sommes dues à l’entrepreneur.

L’application de ces pénalités ne libère en rien l’entrepreneur de l’ensemble des autres obligations et responsabilités qu’il aura souscrites au titre du présent marché.

Toutefois, le montant cumulé de ces pénalités est plafonné à huit pour cent (8%) du montant initial du marché éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et à l’augmentation dans la masse des travaux.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l’autorité compétente est en droit de résilier le marché après mise en demeure préalable et sans préjudice de l'application des mesures coercitives prévues par l'article 79 du CCAG-Travaux.

ARTICLE 27 : RECEPTION DEFINITIVE

Conformément aux stipulations de l’article 76 du CCAG-Travaux et après expiration du délai de garantie, il sera procédé à la réception définitive, après que le maître d’ouvrage se soit assuré que les malfaçons ou les imperfections éventuelles ont été réparées par l’entrepreneur.

ARTICLE 28 : CAS DE FORCE MAJEURE

Lorsque le titulaire justifie être dans l’impossibilité d’exécuter le marché par la survenance d’un événement de force majeure telle que définie par les articles 268 et 269 du Dahir du 9 Ramadan 1331 (12 Août 1913) formant Code des Obligations et Contrats, il peut en demander résiliation.

- La neige : supérieure ou égale à 30 cm/s

- La pluie : supérieure ou égale à 60 mm/s

- Le vent: supérieur ou égal à 120 kms/h

- Le séisme : 5 degrés sur l’échelle de Richter.

ARTICLE 29 : RESILIATION DU MARCHE

La résiliation du marché peut être prononcée dans les conditions et modalités prévues par l’article 159 du Décret n°2-12-349 du 20-03-2013 relatif aux marchés publics et notamment celles prévues aux articles 47et 52,58,65,70,79 et 80 du CCAG-T.

La résiliation du marché ne fera pas obstacle à la mise en œuvre de l’action civile ou pénale qui pourrait être intentée au titulaire du marché en raison de ses fautes ou infractions.

Pour les groupements, en cas de défaillance, de décès, de liquidation judiciaire, de redressement judiciaire sans autorisation de continuer l’activité ou de faute grave  de l’un ou plusieurs membres du groupement, ceux-ci peuvent être exclus du marché suivant les procédures de résiliation du marché. Dans ce cas un avenant est passé pour fixer les conditions de la poursuite de l’exécution du marché par les membres restants du groupement éventuellement complétés par de nouveaux membres en cas de nécessité de combler le manque de compétence dûment constaté après l’exclusion de certains membres du groupement.

ARTICLE 30 : LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION

L’entrepreneur ne doit pas recourir par lui-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption des personnes qui interviennent, à quelque titre que ce soit, dans les différentes procédures de passation, de gestion et d’exécution du marché.

L’entrepreneur ne doit pas faire, par lui-même ou par personne interposée, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion d'un marché et lors des étapes de son exécution.

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des intervenants dans l’exécution du présent marché.

ARTICLE 31 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

Si, en cours d’exécution du marché, des différents et litiges surviennent avec l’entrepreneur, les parties s’engagent à régler ceux-ci dans le cadre des stipulations des articles 81 à 84 du CCAG-Travaux.

Les litiges éventuels entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur sont soumis aux tribunaux compétents.

ARTICLE 32 : PRESENCE DE L'ENTREPRENEUR – DIRECTION - ENCADREMENT DU CHANTIER

L'entrepreneur sera tenu d'assister personnellement ou par son représentant aux rendez-vous de chantiers qui seront fixés dès la première réunion. Pendant la durée des travaux, l'entrepreneur sera représenté en permanence sur les chantiers, par un responsable qualifié. La direction de ces chantiers devra être effectivement assurée sans interruption.

Si la qualification du responsable n'apparaît pas suffisante, le Maître d'Ouvrage pourra en demander le remplacement ou l'assistance jugée nécessaire de l’entrepreneur.

ARTICLE 33 : DESIGNATION DES INTERVENANTS

Les personnes intervenantes dans le présent marché sont :

- Monsieur le président de la commune de Salé en tant que Ordonnateur

ARTICLE 34 : RETENUE A LA SOURCE APPLICABLE AUX TITULAIRES ETRANGERS NON RESIDENTS AU MAROC

Une retenue à la source au titre de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, le cas  échéant, fixée au taux de dix pour cent (10%), sera prélevée sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des travaux réalisés au Maroc dans le cadre du présent marché.

CHAPITRE II : DESCRIPTION DES OUVRAGES ET BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

ARTICLE 35: DEFINITION DES PRIX

Prix N°1  : MACONNERIE EN AGGLOS DE 15 CM

- Les agglos devront répondre aux spécifications du D.G.A.

- Ils seront hourdés au mortier N°6. Les joints horizontaux et verticaux, seront parfaitement remplis et essuyés. - Les vides de sections supérieures à 0.40 m² seront déduits.

Ouvrage payé au mètre carré fournis et posé y compris toutes sujétions, au prix N°1

Prix N°2   : ENDUIT AU MORTIER DE CIMENT POUR MUR INTERIEUR

Ce prix rémunère la fourniture et pose d’Enduit intérieur au mortier de ciment lisse sur murs Exécution des enduits intérieurs au mortier lisse de ciment sur les éléments de murs intérieurs d’agglomérés Suivant les instructions du Maître d’œuvre et réalisée en trois couches :

- Un gobetis au mortier M2

- Une couche en une ou plusieurs passes d’épaisseur ne dépassant pas 1 cm au mortier M3 (corps de l’enduit)

- Une couche de finition de 0,5 cm d’épaisseur au mortier M4 passée au bouclier dite"FINO" Aux raccordements entre les maçonneries enduites et les parties en béton armé, il sera placé sous l’enduit une bande de grillage galvanisé de 0,20 m de largeur de chaque côté tenue par des cavaliers et pointes galvanisées. Le tout sera parfaitement dressé, y compris baguettes d’angle, cueillies, arrondis, arrêts, grillage galvanisé et toutes sujétions (les arêtes métalliques prévues dans les enduits seront comptées par ailleurs).

Ouvrage payé au mètre carré, sans plus-value pour petites parties ou faibles largeur, pour parties verticales et inclinées, planes ou courbes y compris toutes sujétions d’exécution, au prix N°2

Prix N°3   : CHEMIN DE CABLES GOULOTTE 60/40MM

Ce prix rémunère la fourniture et pose Les goulottes permettent le cheminement des câbles, la dérivation et la protection des câbles, l’installation d’appareillage dans les espaces de travail, accueillir les différents types de courant et recevoir les différents supports. Les moulures sont composés des moulures plus couvercles pouvant être visser ou coller dépendant de la dimension choisie.

Ouvrage payé au mètre linéaire y compris percement, scellement finition des saignées, raccordements, embouts des angles et toutes sujétions de fournitures et de pose Au prix N°3

Prix N°4   : CABLE INFORMATIQUE FTP CATEGORIE 6

Ce prix rémunère la fourniture et Ia pose du câble Informatique et Téléphonique en horizontal de la catégorie 6. Tous les câbles de distribution horizontale attendus doivent être du type FTP de catégorie 6 et conformes aux normes marocaines ou par défaut aux normes ANSI/TIA/EIA-568-8.2.10 et ISO/IEC 1 1801 :2002. Ils doivent être conformes aux standards reconnus neutres, répondent aux exigences de compatibilité électromagnétique EMC.

Caractéristiques principales :  - Type de câble F/UTP - Gaine extérieure LSZH o Caractéristiques dimensionnelles - Diamètre sur isolation 1,1 mm - Diamètre éxterne nominal 7,0 mm - Masse approximative 48 kg/km - Diamètre AWG du conducteur AWG 23 o Caractéristiques électriques - Capacité effective 45 nF,&m - Résistance linéique en courant continu à 20'C 80 Ohm/km - Impédance caractéristique 100 Ohm - Impédance de transfert maxi à 30 MHz 120 Ohm/km Y compris dans ce prix, raccordement, testes, pose et toutes sujétions de raccordement et de pose.

Ouvrage  Pavé au mètre linéaire au prix N°4

Prix N°5   : FOYER LUMINEUX SIMPLE ALLUMAGE

Ce prix rémunère la fourniture et pose et raccordement des interrupteurs lumineux simples allumages de 1er choix échantillon à soumettre au maitre d’ouvrage pour approbation, y compris un pot de réservation de l’interrupteur dans la maçonnerie ; -La mise en place, le raccordement et la fixation de l’ensemble des équipements, accessoires, et dépose de l’existant conformément aux règles de l’art et toutes sujétions de mise en œuvre.

Ouvrage payé à l’unité au prix N°5

Prix N°6   : FOYER LUMINEUX DOUBLE ALLUMAGE

Ce prix rémunère la fourniture et pose et raccordement des interrupteurs lumineux double allumage de 1er choix échantillon à soumettre au maitre d’ouvrage pour approbation, y compris pot de réservation de l’interrupteur dans la maçonnerie. - La mise en place, le raccordement et la fixation de l’ensemble des équipements, accessoires, et dépose de l’existant conformément aux règles de l’art et toutes sujétions de mise en œuvre.

Ouvrage payé à l’unité au prix N°6

Prix N°7   : FOYER  LUMINEUX VA ET VIENT

Ce prix rémunère la fourniture et pose et raccordement des interrupteurs lumineux va et vient de 1 er choix échantillon à soumettre au maitre d’ouvrage pour approbation, y compris pot de réservation de l’interrupteur dans la maçonnerie.  La mise en place, le raccordement et la fixation de l’ensemble des équipements y compris les accessoires et dépose de l’existant conformément aux règles de l’art.

Ouvrage payé à l’unité au prix N°7

Prix N°8   : PRISE DE COURANT 2 X 16 A + T

Ce prix rémunère la Fourniture et pose de prise de courant y compris la ligne depuis le tableau de distribution en fourreau ICDE n°13 ou ICO n° 13 comprenant 3 conducteurs H07-VU 1x2,5mm² ou câble U1000R02V de même section jusqu'au socle de la prise de courant , arrêté sur un pot de réservation encastré.

- Un pot de réservation de la prise dans la maçonnerie ou sur goulotte .

- Le fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des conducteurs.

- La prise de courant.

- La mise en place, le raccordement et la fixation de l’ensemble des équipements y compris 
  accessoires, conformément aux règles de l’art .

- Les manchons des entrées de tubes, la filerie, les saignées, conduits ICD, câblages, rebouchage, bornes, connexions, fixations et essais.

Ouvrage payé à l’unité au prix N°8

Prix N°9   : PRISE INFORMATIQUE RJ45

Ce prix rémunère la Fourniture et pose d’une prise informatique RJ45 compris, boîte d’encastrement et toutes sujétions de pose et de raccordement. La prise informatique RJ45 doit être conforme aux spécifications de la catégorie 6 et doit avoir les caractéristiques suivantes : - Noyau UTP 8 Contacts - Très haut débit de premier choix - Certifié catégorie 6E - Volet de protection.

Ouvrage payé à l’unité y compris percement, scellement finition des saignées, raccordements et toutes sujétions de fournitures et de pose au prix N°9

Prix N°10 : W.C A L'ANGLAISE COMPLET

Ce prix comprend la Fourniture et pose d'un bloc cuvette, réservoir en porcelaine de 1ere qualité. De couleur au choix de l’administration, comprenant : 1 mécanisme de chasse complet, 1 coude orientable, 1 robinet d'arrêt, 1 abattant luxe blanc de 1ere qualité compris fixation en élévation jusqu'à la chute ou le regard le plus proche.

Ouvrage payé à l'unité au prix N°10

Prix N°11 : LAVABO VASQUE

Ce prix rémunère la Fourniture, pose, raccordement, mise en œuvre et installation complète en ordre de marche d’un lavabo vasque, comprenant :

Un lavabo vasque céramique à encastrer par-dessus de premier choix.

Un robinet chromé spéciale pour lavabo de premier choix.

Un siphon chromé à tube plongeur de diamètre approprie avec vidage automatique.

Vidange et raccordement

Un ensemble de vidange en P.V.C.Ø 40 depuis le siphon de l'appareil jusqu'à la première culotte de chute ou regard, y compris pièces spéciales, bouchons de dégorgement, supports, etc.

Ouvrage payé à l'unité y compris pose, raccordement, fixation, joint en silicone par pistolet et toutes autres sujétions, au prix N°11

Prix N°12 : SIPHON DE SOL 20*20

Ce prix rémunère la Fourniture, pose, raccordement, mise en œuvre et installation complète en ordre de marche de siphon de sol en laiton suivant indication du Maître d’Ouvrage. Raccordement en diamètre approprié y compris entrée de siphon de sol en plomb de 3mm comprenant platine et moignon.

Ouvrage payé à l'unité y compris, raccordement et toutes autres sujétions de fourniture et de pose au prix N°12

Prix N°13 : DESCENTE EN PVC DIAMETRE 110CM

Les chutes et collecteurs en PVC seront de premier choix comprenant coupe, joints collés, collier à double boulons, percement et débouchement des trous dans matériaux de toute nature, peinture, culotte, tampon hermétique, y compris toutes sujétions de fourniture et pose.

Ouvrage payé au mètre linéaire, y compris toutes sujétions de fourniture et de pose au prix N°13

Prix N°14 : DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE

Ce prix comprend la fourniture, transport et pose de distributeur de savon liquide de premier choix. Distributeur de savon crème. Boîtier en acier INOX (AISI 304) ; de capacité 1.2 litres, dimension 208 x 121 x 70 mm avec dispositif de fermeture finition satinée, et déversement par bouton poussoir.

Ouvrage payé pour l’ensemble à l’unité de distributeur de savon liquide en ordre de marche y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de fixation. Fourni et posé en très bon état de marché au prix N°14

Prix N°15 : PORTE PAPIER HYGIENIQUE

Ce prix comprend la Fourniture et pose d'un porte papier hygiénique en laiton chromé du type porte -rouleau de premier choix.

Ouvrage payé à l’unité y compris vis chromées, au prix N°15

Prix N°16 : MIROIR POLI CLAIR DE 60*60cm

Ce prix rémunère la Fourniture et pose de glace miroir en verre poli de 6 mm, avec rebords chanfreinés. Elle sera soigneusement posée avec des pattes à glace et vis en laiton chromé fixés sur chevilles , dans l'espace prévue à cet effet .

Ouvrage payé à l’unité fourni et posé, y compris toutes sujétions de fixations, de raccords et de scellements, au prix N°16

Prix N°17 : SECHE MAIN ELECTRIQUE

Ce prix rémunère la fourniture et Ia pose du sèche main électrique de premier choix, et doit être conçu pour une utilisation intensive. - Puissance électrique : 1600 Watts - Débit d'air : 40 Litres par seconde - Type de carcasse : acier émail blanc

Ouvrage payé à l’unité pour toutes sujétions de fourniture, de pose, de raccordement électrique, etc. au prix N°17

Prix N°18 : REVETEMENT SOL EN PARQUET

Ce prix rémunère l’exécution d’un revêtement de sol en parquet en bois au choix du maitre d’ouvrage de (10mm) d’épaisseur, posé y compris revêtement des plinthes en gorge arrondie. Exécuté suivant les prescriptions du fabricant, y compris et toutes sujétions de fourniture et pose sans aucune plus-value de quelque nature que ce soit. L’échantillon est à soumettre pour approbation du maitre d’ouvrage.

Ouvrage payé au mètre carré au prix N°18

Prix N°19 : REVETEMENT MURAL EN BOIS CHENE

Ce prix rémunère la fourniture et pose d’un revêtement mural en réalisé en plaques de contre plaqués de 5mm, posés sur une ossature en bois rouge selon les normes techniques de pose et de fixation (bien fixé au mur avant toute pose de plaque en contre-plaqué), ils seront scellés ou fixés par des chevilles, les joints des plaques seront repris et lissés, les arrêtes et surfaces devront être parfaitement rectilignes et planes. Ce prix comprendra toutes les sujétions d'exécution nécessaires, telles que coupes, angles, façon d'arêtes, raccordements aux cloisons adjacentes, décrochements, moulures, plinthes et couronnement de la partie supérieure en bois dur, fermeture des joints entre plaques par des alaises en bois dur, motifs et type au choix de maitre d’ouvrage.

Échantillons à soumettre au maitre d’ouvrage pour approbation avant tout commencement des travaux. Réservations pour appareillages électriques, les découpes L'ensemble sera réalisé suivant les instructions du maître d’ouvrage et devra être d'une finition irréprochable et d'une planimétrie parfaite sans aucune plus-value de quelque nature que ce soit. Y compris vernis en trois couches, ponçage et toutes sujétions d'exécution et de bonne finition.

Ouvrage payé au mètre carré, au prix N°19

Prix N°20 : REVETEMENT DE SOL EN CARREAUX GRES CERAME

Ce prix rémunère l’exécution d’un revêtement de sol en carreaux de grés cérame de 30*30, Exécuté suivant les prescriptions du fabricant, y compris forme, colle, plinthes de même nature et toutes sujétions de fourniture et pose sans aucune plus-value de quelque nature que ce soit, Couleur et calepinage et échantillon à soumettre au maitre d’ouvrage pour approbation.

Ouvrage payé au mètre carré au prix N°20

Prix N°21 : REVETEMENT MURAL EN CARREAUX GRES CERAME

Ce prix rémunère l’exécution d’un revêtement de mur en carreaux de grés cérame de 20*20, Exécuté suivant les prescriptions du fabricant, y compris forme, colle, plinthes de même nature et toutes sujétions de fourniture et pose sans aucune plus-value de quelque nature que ce soit, Couleur et calepinage et échantillon à soumettre au maitre d’ouvrage pour approbation.

Ouvrage payé au mètre carré au prix N°21

Prix N°22 : REVETEMENT EN MARBRE GRANIT Y COMPRIS RETOMBE ET REMONTE

Fourniture et pose du revêtement en marbre d’épaisseur 20mm pour dalette sanitaire réalisés suivant les règles de l’art. (Échantillon à soumettre au maitre d’ouvrage pour approbation)

Ouvrage payé au mètre carré fournis et posé y compris toutes sujétions, au prix N°22

Prix N°23 : PORTE EN BOIS CAPITONNEE

Ce prix rémunère la fourniture et Ia pose du Porte à 2 vantaux de dimensions 1,80x 2,20 m ouvrant à la française y compris quincaillerie, VOLURES OU SKAIL au choix du maitre d’ouvrage.

Ouvrage payé au mètre carré au prix N°23

Prix N°24 : CLOISON AMOVIBLE EN ALLUMINUM Y COMPRIS PORTE

Ce prix rémunère la fourniture et Ia pose du Cloison modulée dont l'élément de base mesure 850 mm de large en moyenne. L'épaisseur finie est de 100 mm. L'ossature générale sera réalisée en structure aluminium, rattachée au mur de départ et au sol par un profil en retrait devant recevoir une plinthe. Les joints d'étanchéité seront en mousse dans les interfaces. La cloison peut être réalisée sur toute la hauteur de l’ouvrage, les supports verticaux devront alors se fixer. la fourniture de la plinthe étant payée par ailleurs. L'isolation phonique sera assurée par un remplissage intérieur d'une couche de 60mm de fibre de roche prise en sandwich dans du papier KRAFT. Panneautage de part et d'autre en STRATIDECOR de 16 mm, d'épaisseur, placage en Erable U.S. ou Frêne teinté POIRIER vernis sur les deux faces, avec rainures sur les côtés permettant un joint creux rectiligne de 6 mm entre les panneaux. Un système de profilés hauts, bas, traverses assurera un découpage esthétique de l'ensemble. Ces profilés, emboîtés dans les cloisons, serviront également de par closes aux vitrages. Aucun encadrement bois n'est utilisé dans ces cloisons pour les parties vitrées ; les vitrages étant affleurantes aux faces de la cloison. La partie vitrée sera traitée par un panneau de simple vitrage de 6 mm clair, et devant recevoir des stores vénitiens à lames perforés couleur beige RAL PANTONE 115, commande extérieure par bouton, La porte, inscrite dans la cloison sera réalisée selon les descriptifs ci-après Les impostes seront réalisées de la même manière que les parties vitrées de la cloison mais ne recevront pas de stores. Les joints seront calpinés suivant détail du maitre d’ouvrage. Toutes les parties visibles de l’aluminium seront de teinte RAL PANTONE 4695 C.

NB : un échantillon à faire approuver par le maitre d’ouvrage avant l’exécution des travaux.

Ouvrage payé au mètre carré fourni et posé, y compris portes et toutes sujétions de fourniture, d'exécution, de pose, et composition de la cloison au prix N°24

Prix N°25 : PORTE EN BOIS LAME

Destination : vestiaire

- De dimension 100cm x 210cm.

- Faux cadre de 100 x 30 mm en bois blanc.

- Cadre dormant de 100 x 40 mm en sapin rouge 1er choix.

- Face intérieure en contreplaqué Okoumé de 5mm.

- Face extérieure en lames en sapin rouge 1er choix assemblées selon détails .

- Chambranle de 50mmx15mm et alésage en bois rouge 1 er choix exécutées selon détails.

Quincaillerie nécessaire

- 10 pattes à scellement

- 4 paumelles de 140

- serrures à mortaiser à canon de 1er choix avec 3 clefs

- ensemble de béquilles type chromé

- buttoir cylindrique de 30mm avec vis à sceller et fixer au sol

L’ensemble à réaliser y compris toutes sujétions de fournitures et de pose.

Ouvrage payé à l’Unité, au prix N°25

Prix N°26 : CLIMATISEUR SPLIT 24 BTU

Ce prix rémunère la Fourniture et pose de Climatiseur split-système froid et chaud de premier choix, Comprenant : - Une unité intérieure - Un bac à condensats avec protection flinkote. - Thermostat d’ambiance. - Une unité extérieure - Tuyau en PVC pour évacuation condensats - Un ventilateur complet - Un filtre démontable et régénérable - Une manchette de raccordement - Support pour unité intérieur et extérieur. - Une batterie mixte - Un purgeur d’air manuel - Tuyau en cuivre pour raccordement entre unité extérieure et unité intérieure Puissance Frigorifique Totale : 24 BTU. Les supports métalliques constitués en acier (cornières) traité (peinture antirouille) les châssis et carrosserie de l’unité extérieure (condenseur) devront être traité contre la corrosion et toutes sujétions de fourniture et de pose les appareils intérieurs et extérieurs doivent être posés sur les cales antivibratoires avant d’être posé sur le support ou fixation dans la dalle. Les câbles de liaison et d’alimentation depuis les split jusqu’à l’armoire électrique, y compris raccordements électriques à partir du Diruptor placé à proximité du split-système et toutes sujétions de fourniture et de pose.

Ouvrage payé à l’unité, fourni et posé, y compris toutes sujétions de fourniture et de pose au prix N°25

Prix N°27 : PEINTURE DECORATIVE

Ce prix rémunère au mètre carré l’application de peinture décorative sans plus-value suivant instructions du maître de l’ouvrage

Travaux Préparatoires : Egrenage, brossage énergique et époussetage pour éliminer les parties non adhérentes ou pulvérulentes.

Impression : Application d’une couche d’impression fixatrice et isolante non diluée.

Travaux d’enduisage : Enduisage reposé. Egrenage de l’enduit au papier abrasif fin et époussetage.

Finition : Application du revêtement décoratif selon choix du maitre d’ouvrage et suivant instruction du fabriquant.

Ouvrage au mètre carré payé au prix N°27

ARTICLE : 36

BORDEREAU DES PRIX, DETAIL  ESTIMATIF