| - ROYAUME DU MAROC - MINISTERE DE L’INTERIEUR - PRÉFECTURE DE SALE - COMMUNE DE SALE - DIRECTION GENERALE DES SERVICES - DIVISION DES TRAVAUX ET D’AMENAGEMENT URBAIN |  |
| --- | --- |

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

MARCHE N° 17/CS/2023

APPEL D’OFFRES SUR OFFRES DE PRIX

OBJET :

AMENAGEMENT DU LOCAL DU SERVICE PERMANENT DE contrôle, DE LA GESTION DELEGUEE DU SERVICE PUBLIC DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

(lot unique)

Passé en application de l'alinéa 2 paragraphe 1  de l'article 16 et l'alinéa 3 paragraphe 3 de l'article 17 du décret n° 2-12-349 du  8 joumada I  1434 (20  mars 2013) tel qu’il a été modifié et complété relatif aux marchés publics tel qu’il a été modifié et complété.

SOMMAIRE

PREAMBULE DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

CHAPITRE I : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

- ARTICLE 1:	OBJET DU MARCHE

ARTICLE 2:	CONSISTANCE DES TRAVAUX

- ARTICLE 3 : 	DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE

- ARTICLE 4 : 	REFERENCE AUX TEXTES GENERAUX ET SPECIAUX APPLICABLES AU MARCHE

ARTICLE 5 : 	VALIDITE ET DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHE

ARTICLE 6 : 	PIECES MISES A LA DISPOSITION DE L’ENTREPRENEUR

ARTICLE 7 :     PERSONNES CHARGEES DE SUIVI DE L’EXECUTION DU MARCHE

ARTICLE 8 : 	ELECTION DU DOMICILE DE L’ENTREPRENEUR

ARTICLE 9 : 	NANTISSEMENT

ARTICLE 10 : 	SOUS-TRAITANCE

ARTICLE 11 : 	DELAI D’EXECUTION

ARTICLE 12 : 	NATURE DES PRIX

ARTICLE 13 : 	REVISION DES PRIX

ARTICLE 14 : 	CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET CAUTIONNEMENT DEFINITIF

- ARTICLE 15 : 	RETENUE DE GARANTIE

- ARTICLE 16 : 	ASSURANCES - RESPONSABILITE

- ARTICLE 17 : 	APPROVISIONNEMENTS

ARTICLE 18 : 	 FORMALITE D’ENREGISTREMENT

ARTICLE 19 : 	RECRUTEMENT ET PAIEMENT DES OUVRIERS

ARTICLE 20 : 	MESURES DE SECURITE ET D’HYGIENE

ARTICLE 21 : 	PROVENANCE, QUALITE ET ORIGINES DES MATERIAUX

ARTICLE 22 : 	RECEPTION PROVISOIRE

ARTICLE 23 : 	ENLEVEMENT DU MATERIEL ET DES MATERIAUX

ARTICLE 24 : 	DEALAI DE GARANTIE

- ARTICLE 25 : 	MODALITES DE REGLEMENT

ARTICLE 26 : 	PENALITES POUR RETARD

ARTICLE 27 : 	RECEPTION DEFINITIVE

ARTICLE 28 : 	CAS DE FORCE MAJEURE

- ARTICLE 29 : 	RESILIATION DU MARCHE

- ARTICLE 30 : 	LUTTE CONTRE LA FRAUDE ETLA CORRUPTION AU MAROC

ARTICLE 31 : 	REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

ARTICLE 32 : PRESENCE DE L'ENTREPRENEUR – DIRECTION - ENCADREMENT DU CHANTIER

ARTICLE 33 : DESIGNATION DES INTERVENANTS

ARTICLE 34 : RETENUE A LA SOURCE APPLICABLE AUX TITULAIRES ETRANGERS NON RESIDENTS AU MAROC

CHAPITRE II : DESCRIPTION DES OUVRAGES ET BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMTIF

ARTICLE 35: DEFINITION DES PRIX

ARTICLE36: BORDEREAU DESPRIX-DETAIL ESTIMATIF

# MARCHE N°17/CS/2023

COMMUNE DE SALE

PRÉAMBULE DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPÉCIALES

Passé en application de l'alinéa 2 paragraphe 1  de l'article 16 et l'alinéa 3 paragraphe 3 de l'article 17 du décret n° 2-12-349 du  8 joumada I  1434 (20  mars 2013) tel qu’il a été modifié et complété relatif aux marchés publics tel qu’il a été modifié et complété .

Entre les soussignés:

La Commune de Salé représentée par Monsieur le président de la commune de Salé

## Désigné ci-après par "maître d’ouvrage ou administration ",

D'UNE PART,

# Et

1. Cas d’une personne morale

M.……………………………………

…………………qualité …………………………..………………………..

Agissant au nom et pour le compte de……………..en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.

Au capital social ……………………………...……….. Taxes Professionnelle n°…………

Registre de commerce de …………………Sous le n°………………………….……….

Affilié à la CNSS sous n° …………………………………….…….………………………………..

IF n° ……………………………………………… ICE n°…………………………………………..

Tel :…………………………Fax : ………………………E-mail :………………………………….

Faisant élection de domicile au……………………………………………………………..........................

Compte bancaire n° (RIB su 24 positions) ………… ………………..…………………………….……………….………

Ouvert auprès de……………………………………………………………………………………………………

Désigné ci-après par le terme « ENTREPRENEUR »

D'AUTRE PART

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

# MARCHE N°17/CS/2023

COMMUNE DE SALE

PRÉAMBULE DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPÉCIALES

Passé en application de l'alinéa 2 paragraphe 1  de l'article 16 et l'alinéa 3 paragraphe 3 de l'article 17 du décret n° 2-12-349 du  8 joumada I  1434 (20  mars 2013) tel qu’il a été modifié et complété relatif aux marchés publics tel qu’il a été modifié et complété .

Entre les soussignés:

La Commune de Salé représentée par Monsieur le président de la commune de Salé

## Désigné ci-après par "maître d’ouvrage ou administration ",

D'UNE PART,

# Et

2. Cas de personne physique

M ……………………………………………………………………………..………..……….………….

Agissant en son nom et pour son propre compte.

Registre de commerce de …………………………….sous le n°……………………….…..…..……....…

Taxes Professionnelle n° …………………………….… Affilié à la CNSS sous n° ………..……………..

IF n° ……………………………………………… ICE n°………………………………. …………………………………………………

Faisant élection de domicile au ………………………………………………………….…............................................................

Compte bancaire RIB (24 positions)…………………………… ………………………….

ouvert auprès de……………………………………………………………………………

Désigné ci-après par le terme «ENTREPRENEUR »

D’AUTRE PART,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

# MARCHE N°17/CS/2023

COMMUNE DE SALE

PRÉAMBULE DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPÉCIALES

Passé en application de l'alinéa 2 paragraphe 1  de l'article 16 et l'alinéa 3 paragraphe 3 de l'article 17 du décret n° 2-12-349 du  8 joumada I  1434 (20  mars 2013) tel qu’il a été modifié et complété relatif aux marchés publics tel qu’il a été modifié et complété.

Entre les soussignés:

La Commune de Salé représentée par Monsieur le président de la commune de Salé

## Désigné ci-après par "maître d’ouvrage ou administration ",

D'UNE PART,

# Et

3. Cas d’un groupement

Les membres du groupement constitué aux termes de la convention …………………………… soussigné :

- Membre 1 :

M …………………………………qualité …………………………………………….

Agissant au nom et pour le compte de……………………………………….en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.

Au capital social ………………………….. Taxes Professionnelle n° …………………………….….. Registre de commerce de ………………………sous le n°……………………………………….……….

Affilié à la CNSS sous n° ………………..……	IF n°………………………… ICE n°.……………......……

Faisant élection de domicile au ………………………………………………

Compte bancaire RIB (24 positions)………………………………….…….………………….…………….

ouvert auprès de………………………………………………..………………………

- Membre 2 :

(Servir les renseignements le concernant)

- Membre n :

- - …………………………………………………………………………………………….

- - …………………………………………………………………………………....………..

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant M………………………………………………………………………..… (prénom, nom et qualité) en tant que mandataire du groupement et coordonnateur de la réalisation des fournitures, ayant un compte bancaire commun RIB (24 positions)………..…………………………………..………………….

Ouvert auprès de……………………………………………..……..…………………………………….

Désigné ci-après par le terme «ENTREPRENEUR »

D’AUTRE PART,

IL A ÉTÉ ARRÊTE ET CONVENU CE QUI SUIT

CHAPITRE I

CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet :

AMENAGEMENT DU LOCAL DU SERVICE PERMANENT DE CONTROLE DE LA GESTION DELEGUEE DU SERVICE PUBLIC DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

_LOT UNIQUE_

# -COMMUNE DE SALE- -PREFECTURE DE SALE-

LOCALISATION: Boulevard abedrahim bouabid- arrondissement de Tabriquet-

(Adresse du lieu sur google map :https://maps.app.goo.gl/GTpjAZ7UXgzD6Xpv7 )

ARTICLE 2 : CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux à exécuter au titre du présent marché consistent en ce qui suit :

MENUISERIE BOIS-METALLIQUE-ALLUMINIUM-INOX

REVETTEMENT-FAUX PLAFOND-SANITAIRE

ELECTRICITE -LUSTRERIE-RESEAU INFORMATIQUE-VIDEOSURVEILLANCE-PROTECTION INCENDIE

PEINTURE

MACONNERIE-STORES

INSTALLATION SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE :

ARTICLE 3 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHÉ

Les documents constitutifs du marché comprennent :

- L’acte d'engagement ;

- Le cahier des prescriptions spéciales ;

- Le bordereau des prix détail estimatif ;

- Le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux (CCAG-T).

En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du marché, autres que celles se rapportant à l’offre financière tel que décrit par le décret précité n°2.12.349, ceux-ci  prévalent dans l'ordre où ils sont énumérés ci-dessus.

ARTICLE 4 : REFERENCE AUX TEXTES GENEREAUX ET SPECIAUX APPLICABLES AU MARCHE

Le titulaire du marché est soumis aux dispositions des textes suivants:

-Dahir n°1.15.85 du 20 Ramadan 1436 (07 Juillet 2015) promulguant la loi organique n°113.14 relative aux communes.

-Dahir n°1-56-211 du 11 décembre 1956 relatifs aux garanties pécuniaires des soumissionnaires et adjudicataires des marchés publics.

-La circulaire n° 72/CAB du 26 novembre 1992 d’application du Dahir n°1-56-211 du 11 décembre 1956 relatif aux garanties pécuniaires des soumissionnaires et adjudicataires de marchés publics.

-Dahir n°1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n°112-13 relative   au nantissement des marchés publics ;

-Décret ri° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 mai 2016) approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux

-les textes officiels réglementant la main d’œuvre et les salaires.

-décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434(20/03/2013) tel qu’il a été modifié et complété relatif aux marchés publics.

-Le décret N° 2-09-441 du 17 Moharram 1431 (03/01/2010) portant règlement de la comptabilité des collectivités locales et de leurs groupements.

-Le décret n° 2.17.451 en date du 23 Novembre 2017 relatif à la comptabilité publique des communes et des établissements de coopération entre les communes.

-La circulaire 1/61/SGG du 30 janvier 1961 relative à l’utilisation des produits d’origine et de fabrication nationale ;

-LE DAHIR N° 178-157 du 26 Joumada I 1390 ( 30 juillet 1970) relatif  à la normalisation industrielle, notamment son article 3 définissant l’ensemble  des normes marocaines homologuées se rapportant  aux travaux de bâtiment ;

-Le bordereau des salaires minima ;

-Le décret n° 2.86.99 du 14 MARS pour l’application de la loi n° 30.85 relative à la T.V.A ;

-Le Décret n° 2-16-344 du 17 chaoual 1437 (22 juillet 2016) fixant les délais de paiement et les intérêts moratoires relatifs aux commandes publiques ;

-Arrêté du chef du gouvernement n°3.302.15 du 15 Safar 1437 (27 Novembre 2015) fixant les règles et les conditions de révision des prix des marchés publics.

-Décision du ministre de l’économie et du finances n° 13.3011 du 24 Di el hijja 1434 (30/10/2013) pour      application de l’article 156 du décret n° 2-12-349 du 8 joumada 1434 (20 mars 2013).

-Circulaire de M.le Chef de gouvernement n°15 /2020 du 15/09/2020 relative à la préférence en   faveur de l’entreprise nationale ;

- TEXTES SPECIAUX

Le devis général d’architecture (D.G.A) réglant les conditions d’exécution des bâtiments administratifs ;

Le décret n° 2.02.177 du 22 février 2002 approuvant le règlement parasismique (RPS 2000) applicable aux bâtiments, fixant les règles parasismiques et instituant le comité national de génie parasismique ;

Les règles de calcul de béton armé selon BAEL ;

La circulaire 6.001/TPC du 7 août relative au transport de matériaux et marchandises pour l’exécution des travaux publics ;

Le cahier des prescriptions communes provisoires applicables aux travaux dépendant de       l’administration des travaux publics tel que ce cahier est défini par la circulaire6.019/tpc du 7 JUIN 1972.

L’entrepreneur devra se procurer ces documents s’il ne les possède pas et ne pourra en aucun cas exciper de l’ignorance de ceux-ci et se dérober aux obligations qui y sont contenues

ARTICLE 5 : VALIDITE ET DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHE

Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu’après son approbation par le président de la commune de salé.

L'approbation du marché doit être notifiée à l'attributaire dans un délai maximum de soixante-quinze (75) jours à compter de la date d’ouverture des plis. Dans le cas où le délai de validité des offres est prorogé conformément au deuxième alinéa de l’article 33 décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434(20/03/2013) tel qu’il a été modifié et complété, le délai d’approbation visé ci-dessus est majoré d’autant de jours acceptés par l’attributaire du marché.

Si la notification de l'approbation n'est pas intervenue dans ce délai, l'attributaire est libéré de son engagement vis-à-vis du maître d'ouvrage. Dans ce cas, mainlevée lui est donnée de son cautionnement provisoire.

la commune de salé ( maître d'ouvrage) peut, avant l'expiration du délai visé ci-dessus, décide de demander à l’attributaire de proroger la validité de son offre par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication donnant date certaine, de maintenir son offre pour une période supplémentaire ne dépassant pas trente (30) jours. Le fournisseur doit faire connaître sa réponse avant la date limite fixée par le maître d'ouvrage.

En cas de refus de l'attributaire, mainlevée lui est donnée de son cautionnement provisoire.

La commune de salé (maître d'ouvrage) établit un rapport, dûment signé par ses soins, relatant les raisons du non approbation dans le délai imparti. Ce rapport est joint au dossier du marché.

L’approbation du marché ne doit être apposée qu’après expiration d’un délai des quinze (15) premiers jours à compter de la date d'achèvement des travaux de la commission.

ARTICLE 6 : PIECES MISES A LA DISPOSITION DE L’ENTREPRENEUR

Aussitôt après la notification de l’approbation du marché et dans un délai maximum de cinq (5) jours ouvrables après la date de notification d’approbation, la commune de salé ( maître d'ouvrage)  remet gratuitement au titulaire par ordre de service, contre décharge de ce dernier, un exemplaire vérifié et certifié conforme de l’acte d’engagement, du cahier des prescriptions spéciales et des pièces expressément désignées comme constitutives du marché telles que indiquées ci-dessus ,à l’exception du cahier des prescriptions communes applicable et du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux.

La commune de salé (maître d'ouvrage) ne peut délivrer ces documents qu’après constitution du cautionnement définitif.

Le titulaire est tenu de faire connaitre au maitre d’ouvrage ses observations éventuelles sur les documents qui ont été mis à sa disposition et ce dans un délai de quinze (15) jours après la remise de ces documents. Passé ce délai le titulaire est réputé en avoir vérifié la conformité à ceux qui ont servi de base à la passation du marché et qui sont conservés par le maitre d’ouvrage pour servir à la réception des travaux.

ARTICLE 7 : PERSONNES CHARGEES DE SUIVI DE L’EXECUTION DU MARCHE

Les personnes chargées du suivi du présent marché sont :

- Le chef de division des travaux et aménagement urbain

- Le Chef de service des bâtiments

Tout changement ultérieur dans la désignation du maître d’ouvrage ou dans l’étendue de leurs missions sera communiqué à l’entrepreneur par ordre de service du maître d’ouvrage.

ARTICLE 8 : ELECTION DU DOMICILE DE L’ENTREPRENEUR

A défaut d’avoir élu domicile au niveau de l’acte d’engagement, toutes les correspondances relatives au présent marché sont valablement adressées au domicile élu par l’entrepreneur indiqué au préambule du présent CPS.En cas de changement de domicile, l’Entrepreneur est tenu d’en aviser le maître d’ouvrage dans les un délai de quinze (15) jours suivant ce changement.

ARTICLE 9 : NANTISSEMENT

Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions de la loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n° 1-15-05 du 29 rabii II (19 février2015), étant précisé que :

1-La liquidation des sommes dues par la commune de salé (maître d’ouvrage) en exécution du marché sera opérée par les soins du président de la commune de salé.

2-Au cours de l’exécution du marché, les documents cités à l’article 8 de la loi n°112-13 peuvent être requis de la commune de salé (maître d’ouvrage), par le titulaire du marché ou le bénéficiaire du nantissement ou de la subrogation, et sont établis sous sa responsabilité.

3-Lesdits documents sont transmis directement à la partie bénéficiaire du nantissement avec communication d’une copie au titulaire du marché, dans les conditions prévues par l’article 8 de la loi n° 112-13.

4-Les paiements prévus au marché seront effectués par monsieur le trésorier préfectoral de la ville de salé seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché.

5-la commune de salé (maître d’ouvrage) remet au titulaire du marché une copie du marché portant la mention « exemplaire unique » dûment signé et indiquant que ladite copie est délivrée en exemplaire unique destiné à former titre pour le nantissement du marché.

ARTICLE 10 : SOUS-TRAITANCE

Si le l’entrepreneur envisage de sous-traiter une partie du marché, il doit notifier au maître d’ouvrage :

  - L’identité, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse des sous-traitants ;

  - Le dossier administratif des sous-traitants, ainsi que leurs références techniques et financières ;

  - La nature des travaux et le montant des prestations qu’il envisage de sous-traiter;

  - Le pourcentage desdites travaux par rapport au montant du marché ;

  - Et une copie certifiée conforme du contrat de sous-traitance.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents conformément à l’article 24 du décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434(20/03/2013) tel qu’il a été modifié et complété.

La sous-traitance ne peut en aucun cas dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du marché ni porter sur le lot ou le corps d’état principal du marché.

Les prestations énumérées ci-après ne peuvent faire l’objet de sous-traitance :

-MENUISERIE BOIS -METALLIQUE – ALUMINUM-INOX

Le titulaire du marché demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du marché tant envers le maître d’ouvrage ne se reconnait aucun lien juridique avec les sous-traitants.

ARTICLE 11 : DELAI D’EXECUTION

Le délai d'exécution des travaux court à partir de la date fixée par l'ordre de service de commencement des travaux. Ce délai est de 03 mois (trois  mois).

La prolongation des délais d'exécution ne peut être acceptée que dans les cas suivants et sous réserve de justifications dûment contrôlées par le Maître d’ouvrage :

- Ordres d'arrêts notifiés par le Maître d’ouvrage

- Changement important dans la masse des travaux

- Journées d'intempéries reconnues par les organismes des Travaux Publics

- Phénomènes naturels imprévisibles

- Tout autre retard justifié et acceptés par le Maître d’ouvrage.

Les délais pourront être prolongés d'un nombre égal de jours à celui pendant lequel le phénomène ci-dessus a eu lieu, à condition que l'entrepreneur l'ait signalé par écrit au Maître d’ouvrage au maximum cinq (5) jour après qu'il ait eu lieu.

ARTICLE 12 : NATURE DES PRIX

Conformément au paragraphe 2 de l’article 11 du décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434(20/03/2013) tel qu’il a été modifié et complété, les prix du dit marché sont à prix unitaires.

Les sommes dues au titre du marché sont calculées par application des prix unitaires aux quantités réellement exécutées conformément au marché tel que prévu aux paragraphes 2 du présent article.

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l’execution des travaux y compris tous les droits, impôts, taxes, frais généraux, faux frais et assurer à l’entrepreneur une marge pour bénéfices et risques et d’une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe du travail.

ARTICLE 13 : REVISION DES PRIX DU MARCHE

Les prix du marché sont révisables.

Si pendant le délai contractuel des variations sont constatées dans la valeur des index de références, les prix du présent marché seront révisés par application de la formule ci-dessous :

P = P0x (0.15+ 0.85xBAT6/BAT60)

P : le montant hors taxe révisé de la prestation considérée ;

Po : le montant initial hors taxe de cette même prestation ;

BAT6o: index global de bâtiment tout corps d'état au mois de la date limite de remise des offres ;

BAT6: index global de bâtiment tout corps d'état au mois de la date de l’exigibilité de la révision.

ARTICLE 14 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Conformément à l’article 19 du CCAGT ,le montant du caution provisoire de 20 000,00 DHS (vingt  mille dirhams) sera remise avec l’offre .Elle sera restituée aux candidats après le jugement de la commission de l’ouverture des plis. Pour l’attributaire, elle lui sera restituée dès réception de la caution définitive.

le montant du cautionnement définitif est fixé à trois pour cent (3%) du montant initial du marché arrondi au dirham supérieur.

Le cautionnement définitif doit être constitué dans les vingt (20) jours qui suivent la notification  de l’approbation du marché. Il reste affecté à la garantie des engagements contractuels de l’entrepreneur jusqu’à la réception définitive des travaux.

Les cautionnements  peuvent être remplacés par des cautions personnelles et solidaires.

Les cautions personnelles et  solidaires  doivent être choisies parmi les établissements agréés à cet  effet conformément à la législation en vigueur.

Le cautionnement définitif sera restitué ou la caution qui le remplace est libérée à la suite d’une mainlevée délivrée par le maître d’ouvrage conformément aux dispositions de l’article 19 du CCAG TRVAUX .

ARTICLE 15 : RETENUE DE GARANTIE

Une retenue de garantie sera prélevée sur les acomptes. Elle est égale à dix pour cent (10 %) du montant de chaque acompte.

Elle cessera de croître lorsqu'elle atteindra sept pour cent (7%) du montant initial du marché augmenté le cas échéant, du montant des avenants.

La retenue de garantie peut être remplacée, à la demande de l'entrepreneur, par une caution personnelle et solidaire constituée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

La retenue de garantie est restituée ou la caution qui la remplace est libérée à la suite d’une mainlevée délivrée par le maître d’ouvrage dans un délai maximum de trois mois suivant la date de la réception définitive des travaux.

ARTICLE 16 : ASSURANCES - RESPONSABILITE

L’entrepreneur doit adresser au maître d’ouvrage, avant tout commencement des travaux, les attestations des polices d’assurance qu’il doit souscrire et qui doivent couvrir les risques inhérents à l’exécution du marché et ce, conformément aux stipulations de l’article 25 du CCAGT.

ARTICLE 17 : APPROVISIONNEMENTS

Le présent marché ne prévoit pas d’acompte sur approvisionnements de matériaux et matières premières destinés à entrer dans la composition des travaux objet du marché.

ARTICLE 18 : FORMALITE D’ENREGISTREMENT

Les formalités d’enregistrement, telles qu’elles résultent des lois et règlements en vigueur, sont à la charge du titulaire.

ARTICLE 19 : RECRUTEMENT ET PAIEMENT DES OUVRIERS

Les formalités de recrutement et de paiement des ouvriers sont celles prévues par les dispositions de l’article 23 du CCAGT.

ARTICLE 20 : MESURES DE SECURITE ET D’HYGIENE

L’entrepreneur s’engage à respecter les mesures de sécurité et d’hygiène conformément aux dispositions de l’article 33 du CCAGT.

L’entrepreneur doit assurer le nettoyage quotidien du chantier durant la période des travaux.

ARTICLE 21 : PROVENANCE, QUALITE ET ORIGINES DES MATERIAUX

Tous les matériaux, matières et produits utilisés dans les travaux objet du présent cahier des prescriptions spéciales proviendront de carrières ou d’usines agréées par le maître d’œuvre. L’entrepreneur ne peut, en aucun cas, se prévaloir de l’éviction par le maître d’œuvre de fournisseurs ou sous-traitants pour demander une majoration quelconque sur le prix de la fourniture.

Les matériaux doivent satisfaire aux normes marocaines en vigueur à la signature du marché ou à défaut, aux normes internationales ou à défaut aux règles de l’art usuelles.

Le maître d’ouvrage peut effectuer tous les essais qu’il estime nécessaires pour vérifier que les matériaux ou produits utilisés sont conformes aux spécifications imposées.

L’entrepreneur est tenu d’éloigner du chantier, à ses frais, en un lieu agrée par le maître d’œuvre les matériaux ne satisfaisant pas aux conditions ci-dessus.

Le maître d’ouvrage est seul compétent pour juger de la qualité des matériaux et décider de leur lieu d’emploi. En particulier le lieu de provenance des matériaux ne peut en aucune façon laisser préjuger de leur qualité.

ARTICLE 22 : RECEPTION PROVISOIRE

A l’achèvement des travaux et en application de l’article 73 du CCAGT, le maître d’ouvrage et le maitre d’œuvre s’assurent  en présence de l’entrepreneur de la conformité des travaux aux spécifications techniques du marché et prononcera la réception provisoire.

Cette réception sera sanctionnée par l’établissement d’un procès-verbal de réception provisoire.

S’ils constatent que les travaux présentent des insuffisances ou des défauts ou ne sont pas conformes aux spécifications du marché, L’entrepreneur procédera aux remplacements nécessaires conformément aux règles de l’art. A défaut, la réception ne sera pas prononcée, et le délai d’exécution ne sera pas prorogé pour autant.

ARTICLE 23 : ENLEVEMENT DU MATERIEL ET DES MATERIAUX

Conformément à l’article 44 du CCAGT, Le délai fixé pour le dégagement, le nettoiement et la remise en état des emplacements mis à la disposition de l’entrepreneur est de trente (30) jours de calendrier à compter de la date de la réception de mise en demeure relative à la réalisation de ces opérations. Une pénalité particulière de mille (1.000,00) dirhams par jour de calendrier de retard sera appliquée à compter de la date d’expiration du délai indiqué plus haut. Cette pénalité sera retenue d’office sur les sommes encore dues à l’entrepreneur. Conformément à l’article 66 du CCAGT, l’ensemble de ces pénalités est plafonné à deux pour cent (2%) du montant initial du marché.

ARTICLE 24 : DELAI DE GARANTIE

- Garantie contractuelle :

La durée de garantie est fixée à 12 mois et prend effet à la date de la réception provisoire. Les dispositions de l’article 75 du CCAGT s’appliquent.

ARTICLE 25 : MODALITES DE REGLEMENT

Le règlement des prestations réalisées sera effectué sur la base de décomptes établis par le maître d’ouvrage en application des prix du bordereau des prix – détail estimatif aux quantités réellement exécutées, déduction faite des pénalités pour retard, le cas échéant.

Le montant de chaque décompte est réglé à l’entrepreneur après réception par le maître d’ouvrage de tous les métrés, situations et pièces justificatives nécessaires à sa vérification.

Seules sont réglées les prestations prescrites par le présent cahier des prescriptions spéciales ou par ordre de service notifié par le maître d’ouvrage.

Sur ordre du maître d’ouvrage, les sommes dues à l’entrepreneur seront versées au compte bancaire, indiqué au préambule du présent CPS.

ARTICLE 26 : PENALITES POUR RETARD

Conformément à l’article 65 du CCAGT, à défaut d'avoir terminé les travaux dans les délais prescrits, il sera appliqué à l’entrepreneur une pénalité par jour calendaire de retard de 1‰ (un pour mille) du montant du marché modifié ou complété éventuellement par les avenants.

Cette pénalité sera appliquée de plein droit et sans mise en demeure sur toutes les sommes dues à l’entrepreneur.

L’application de ces pénalités ne libère en rien l’entrepreneur de l’ensemble des autres obligations et responsabilités qu’il aura souscrites au titre du présent marché.

Toutefois, le montant cumulé de ces pénalités est plafonné à huit pour cent (8%) du montant initial du marché éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et à l’augmentation dans la masse des travaux.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l’autorité compétente est en droit de résilier le marché après mise en demeure préalable et sans préjudice de l'application des mesures coercitives prévues par l'article 79 du CCAG-Travaux.

ARTICLE 27 : RECEPTION DEFINITIVE

Conformément aux stipulations de l’article 76 du CCAG-Travaux et après expiration du délai de garantie, il sera procédé à la réception définitive, après que le maître d’ouvrage se soit assuré que les malfaçons ou les imperfections éventuelles ont été réparées par l’entrepreneur.

ARTICLE 28 : CAS DE FORCE MAJEURE

Lorsque le titulaire justifie être dans l’impossibilité d’exécuter le marché par la survenance d’un événement de force majeure telle que définie par les articles 268 et 269 du Dahir du 9 Ramadan 1331 (12 Août 1913) formant Code des Obligations et Contrats, il peut en demander résiliation.

- La neige : supérieure ou égale à 30 cm/s

- La pluie : supérieure ou égale à 60 mm/s

- Le vent: supérieur ou égal à 120 kms/h

- Le séisme : 5 degrés sur l’échelle de Richter.

ARTICLE 29 : RESILIATION DU MARCHE

La résiliation du marché peut être prononcée dans les conditions et modalités prévues par l’article 159 du Décret n°2-12-349 du 20-03-2013 relatif aux marchés publics et notamment celles prévues aux articles 47et 52,58,65,70,79 et 80 du CCAG-T.

La résiliation du marché ne fera pas obstacle à la mise en œuvre de l’action civile ou pénale qui pourrait être intentée au titulaire du marché en raison de ses fautes ou infractions.

Pour les groupements, en cas de défaillance, de décès, de liquidation judiciaire, de redressement judiciaire sans autorisation de continuer l’activité ou de faute grave  de l’un ou plusieurs membres du groupement, ceux-ci peuvent être exclus du marché suivant les procédures de résiliation du marché. Dans ce cas un avenant est passé pour fixer les conditions de la poursuite de l’exécution du marché par les membres restants du groupement éventuellement complétés par de nouveaux membres en cas de nécessité de combler le manque de compétence dûment constaté après l’exclusion de certains membres du groupement.

ARTICLE 30 : LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION

L’entrepreneur ne doit pas recourir par lui-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption des personnes qui interviennent, à quelque titre que ce soit, dans les différentes procédures de passation, de gestion et d’exécution du marché.

L’entrepreneur ne doit pas faire, par lui-même ou par personne interposée, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion d'un marché et lors des étapes de son exécution.

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des intervenants dans l’exécution du présent marché.

ARTICLE 31 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

Si, en cours d’exécution du marché, des différents et litiges surviennent avec l’entrepreneur, les parties s’engagent à régler ceux-ci dans le cadre des stipulations des articles 81 à 84 du CCAG-Travaux.

Les litiges éventuels entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur sont soumis aux tribunaux compétents.

ARTICLE 32 : PRESENCE DE L'ENTREPRENEUR – DIRECTION - ENCADREMENT DU CHANTIER

L'entrepreneur sera tenu d'assister personnellement ou par son représentant aux rendez-vous de chantiers qui seront fixés dès la première réunion. Pendant la durée des travaux, l'entrepreneur sera représenté en permanence sur les chantiers, par un responsable qualifié. La direction de ces chantiers devra être effectivement assurée sans interruption.

Si la qualification du responsable n'apparaît pas suffisante, le Maître d'Ouvrage pourra en demander le remplacement ou l'assistance jugée nécessaire de l’entrepreneur.

ARTICLE 33 : DESIGNATION DES INTERVENANTS

Les personnes intervenantes dans le présent marché sont :

- Monsieur le président de la commune de Salé en tant que Ordonnateur

ARTICLE 34 : RETENUE A LA SOURCE APPLICABLE AUX TITULAIRES ETRANGERS NON RESIDENTS AU MAROC

Une retenue à la source au titre de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, le cas  échéant, fixée au taux de dix pour cent (10%), sera prélevée sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des travaux réalisés au Maroc dans le cadre du présent marché.

C

HAPITRE II : DESCRIPTION DES OUVRAGES ET BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

ARTICLE 35: DEFINITION DES PRIX

MENUISERIE BOIS-METALLIQUE-ALLUMINIUM-INOX

PRIX N°1- cloison amovible en aluminium pour séparation de bureau simple vitrage

Caractéristiques techniques :

- Cloison Semi Vitré

- Hauteur du vitrage 1,10m

- Vitre sablée selon design du maitre d’ouvrage

- Bord et baies en aluminium avec profilé de 1 er choix

- Panneaux sur allège en bois stratidecor

- Simple Vitrage de 06mm

- Offre une Isolation phonique et acoustique

- Design et couleur au choix du maitre d’ouvrage

Ouvrage payé au mètre carré……………………………………………………………... Au prix n° 1

PRIX N°2- cloison amovible en aluminium pour séparation de bureau Double vitrage

Caractéristiques techniques :

- Cloison Semi Vitré

- Hauteur du vitrage 1,10m

- Vitre sablée selon design du maitre d’ouvrage

- Bord et baies en aluminium avec profilé de 1 er choix

- Panneaux sur allège en bois stratidecor

- Double vitrage  de 6mm

double vitrage standard, 4/6/4, ensemble forme de vitrage extérieur float incolore de 4 mm, lame d'air déshydrate avec un profile séparateur en aluminium et un double scellage périmétrique, de 6 mm, et vitrage intérieur float incolore de 4 mm d'épaisseur; 14 mm d'épaisseur totale, fixation sur menuiserie avec calage en utilisant des cales d'appui périmétriques et latérales, scellement à froid avec silicone synthétique incolore, compatible avec le matériau de support.

- Offre une Isolation phonique et acoustique

- Design et couleur au choix du maitre d’ouvrage

Ouvrage payé au mètre carré……………………………………………………………... Au prix n° 2

PRIX N°3- habillage de poutres en aluminium stratifié

Caractéristiques techniques

- Bord et baies en aluminium avec profile de 1 er choix

- Panneaux sur allège en bois stratifié

- Design et couleur au choix du maitre d’ouvrage

Ouvrage payé au mètre carré………………………………………………….. Au prix n° 3

PRIX N°4-porte isoplane en stratidecor y compris serrure et paumelles

Ce prix comprend fourniture et pose de porte isoplane stratifiée constituée de :

Cadres en bois stratifiée de 90x100mm,

Bâti en panneau de 41mm, isoplane en Strati décor deux faces avec joints, alaises en bois dur sur les quatre chants ouvrant à un vantail à la Française.

Quincaillerie :

6 Pattes à scellement suffisantes (3 par faces)

3 paumelles s de 140 avec bague en laiton

Une serrure de sûreté à canon profilé de 1er choix.

Un ensemble aérolite en métal mate

Un buttoir cylindrique de 30mm, à fixer au sol

Y compris toutes sujétions de fourniture, pose, accessoires et toutes quincailleries.

Ouvrage payé au mètre carré……………………………………………………….……….. Au prix n° 4

PRIX N°5 : porte en verre trempe 2,1mx1m de 10mm d’épaisseur y compris paumelles et serrure.

Ce prix comprend fourniture et pose de porte en verre trempe 2,1mx1m de 10mm d’épaisseur y compris paumelles nécessaires et serrure profilé de 1er choix.

Un buttoir cylindrique de 30mm, à fixer au sol

Y compris toutes sujétions de fourniture, pose, accessoires et toutes quincailleries.

Ouvrage payé au mètre carré ………………………………………………………………………. au prix n°5

PRIX N°6- Grilles métalliques anti-defonce pour fenetre en acier y compris galvanisation

Les grilles de protection anti-défonce en acier galvanisé sont composées et barreaudées suivant appareillage et motifs indiqués par le maitre d’ouvrage y compris fourniture et toutes sujétions de mise en œuvre selon les règles de l’art., constitué de :

- Fer corner de 14 mm

- Grille métallique

Les ouvrages seront payés au mètre carré, y compris toutes sujétions, fourniture et pose, mise en œuvre et galvanisation à chaud

Ouvrage payé au mètre carré ………………………………………………………………………. au prix n°6

PRIX N°7- PORTE PRINCIPALE EN INOX

Porte à deux vantaux en INOX 316 suivant design du maitre d’ouvrage et comprenant :

Montants verticaux en cornière de 45 x 45 mm

Bâti ouvrant rectangulaire de 4 mm d’épaisseur

Traverse à hauteur de serrure

- 8 pattes à scellement.

- 6 paumelles bichromatées de 140x16mm.

- 1 serrure à mortaiser, ou condamnation selon le cas.

- 1 ensemble de poignées chromées ou inox

- 1 buttoir cylindrique 30 MM. En caoutchouc à tige. Monture en laiton

Motif décoratif inox plat, tube ou rond suivant détail et design indiqué par le maitre d’ouvrage

Ouvrage payé pour fourniture, pose et scellement y compris toutes sujétions de fourniture et de pose

Ouvrage paye au mètre carré ……………………………………………………Au prix N°7

PRIX N°8- GRILLE DE PROTECTION EN ACIER GALVANISÉ

Ce prix comprend la fourniture et pose de grilles de protection en acier galvanisé pour fenêtre existante suivant détail du maitre d’ouvrage y compris tous accessoires, scellements et toutes sujétions de pose,

Le prix comprend protection par peinture antirouille et peinture de finition laquée en trois couches, teinte aux choix du maitre d’ouvrage

Ouvrage payé au mètre carré …………………………………………………. prix N°8

PRIX N°9-  MAIN COURANTE EN ACIER thermolaqué decoupé au laser

À réaliser en acier thermolaqué conformément au détails et recommandations du maitre d’ouvrage échantillon à soumettre avant d’entamer la fabrication.

Ouvrage comprend:

- Main courante, droite, courbée ou cintrée, en tube rond, de diamètre de diamètre 50mm et 2mm d’épaisseur avec bouchon aux extrémités.

- Tôle en acier d’épaisseur convenable   thermolaqué découpé au laser

- Des platines de fixation ou de cache scellement carré ou circulaire au choix du maitre d’ouvrage de dimensions convenable et 4mm d’épaisseur, fixés an applique sur mur, ou encastré

- Ce prix comprendra la fourniture, scellement, pose et protection jusqu’à la réception des travaux y compris platine, visserie et toutes sujétions, pour un ouvrage bien fini dans les règles de l’art prêt à remplir sa destination définitive.

Le prix comprend également la protection par peinture antirouille et peinture de finition laquée en trois couches, teinte aux choix du maitre d’ouvrage.

Ouvrage payé au mètre carré ………………………………………………………………………. au prix n°9

PRIX N°10- GARDES CORPS EN INOX :

Les gardes corps en inox 316L sont composées et barreaudées suivant appareillage et motif désignés par le maitre d’ouvrage, y compris fourniture et toutes sujétions de mise en œuvre selon les règles de l’art.

Comprenant :

-Démolition du garde-corps existant

-Main courante en tube Inox de 50 mm de diamètre

-Double montant en fer plat Inox espacé de 1 m minimum -2 tubes en Inox de 30 mm de diamètre

Les ouvrages seront payés au mètre Linéaire, y compris toutes sujétions, fourniture et pose, mise en œuvre……………………………………..……………………………………………prix  N°10

PRIX N°11- MAT PORTE DRAPEAU EN INOX DE HAUTEUR 3M :

Ce prix comprend la réalisation de mat porte-drapeau de 3m de hauteur, Constitué de :

Support inox porte drapeau, réalisé en inox 316L, il supportera le drapeau national. Compris poulie ou sommet et plaque de fixation de 135 x 135 sur laquelle vient se souder le profil tubulaire diamètre 30/35 en tube rond, y compris fixation et toutes sujétions de fourniture et de pose.

Ouvrage payé à l’unité……………………………………………………………………….. Au prix N°11

PRIX N° 12:  ETAGERE EN BOIS ROUGE :

Fourniture, pose, raccordement et mise en œuvre et installation d’étagère de 1,5cm d’épaisseur   réalisée en bois rouge du premier choix

Ouvrage payé au mètre carré……………………………….…………………………… Au prix n°12

REVETTEMENT-FAUX PLAFOND-SANITAIRE

PRIX N°13- REVETEMENT MURAL EN CARREAUX de faience

Revêtement en carreaux de faïence de 1er choix de couleur et dimension suivant le choix du maitre d’ouvrage. Ces carreaux seront posés, suivant calepinage indiqué par le maitre d’ouvrage après piquage du mur, au mortier de ciment à reflux sur crépis d’adossement en mortier avec gros sable, joints filants ou rompus à la verticale, garnis au ciment blanc après la pose. Nettoyage des carreaux au fur et à mesure de la pose. Ces ouvrages comprendront toutes les pièces particulières (bords arrondis sur une ou plusieurs arêtes), coupes, passages de canalisations, réservations, interrupteurs, prises, raccordements etc. ...

Ouvrage payé au mètre carré ……………………………………………………………………………… au prix N°13

PRIX N°14- Revêtement mural en granite

Fourniture et pose de revêtement sur mur en GRANITE de 2 cm d’épaisseur et comprenant :

- Préparation des supports y compris piquage de mur.

- La fourniture et la pose de plaques en GRANITE de 2 cm d'épaisseur de dimension suivant directive de maîtrise d'ouvrage

- La pose des carreaux se fera bord à bord,

-  Le remplissage des joints par un coulis de ciment pur.

-  Masticages, Ponçage, et Lustrages comprenant :

1 Masticage,

5 Ponçages pierre de 60, 120, 200, 300 et de 400.

Lustrages à la pierre, au sel puis au cirage.

Ouvrage payé au mètre carré .………………………………………………………………………au  prix N°14

PRIX N°15- FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE Y COMPRIS BANDE ET JOINT CREUX :

Faux plafond en plaques de STAFF blanc de 18mm d’épaisseur, composées de 2 couches de plâtre à mouler avec inter position d’une couche de filasse ou de fiche de bois, plaques préfabriquées lissées en atelier.Accessoires nécessaires à la fabrication, fil de fer taquet, tringles en bois…etc.Pose par scellement polochon directement sur le mur de béton brut, compte tenu le cas échéant de picage nécessaire à une bonne adhérence.Calfeutrement de finition au plâtre fin, blanc fini entre plaque parfaitement invisible.La pose comprend également toutes arrêtes, cueillis, bords moulés, joint périphérique,bandes, ainsi que les entailles à jours, découpe pour luminaires, soufflage, reprise d’air ou cache rideaux…..etc.

L’ensemble devra être réalise suivant le plan du maître d’œuvre.

Le prix comprend les coupes, les sous pentes, les réservations pour luminaires, le lissage pour enduit plâtre, les baguettes de finition, l’échafaudage de toutes sujétions.

avec des baguettes en plâtre saillantes ou en retrait , posées en damier de 60x60 afin de suspendre les caissons luminaires de 60x60

Ouvrage payé au mètre carré pour fourniture et pose y compris toutes sujétions de fourniture et pose

Ouvrage payé au mètre carré.………………………………………………………………………au  prix N°15

PRIX N°16- LAVABO SUSPENDU OU SUR COLONNE DE 80cm EN PORCELAINE VERTIFIE AVEC ROBINET MITIGEUR

Ce prix comprend fourniture et pose d’un lavabo suspendu ou sur colonne comprenant :

- 1 vasque avec trop plein de 1er choix de 1,00 m en porcelaine.

- 1 bonde à bouchon en 1’’1/4 chromé de 1er choix.

- 1 siphon pour lavabo à tubulure chromé en 1’’ 1/4 chromé de 1er choix.

- 1 robinet mitigeur chromé de 1er choix.

- Raccordement à l’alimentation en tube cuivre y compris raccords mixtes série 2000 ou similaire.

- Raccordement à l’évacuation en tube PVC 40 y compris raccords et colliers

Échantillon à faire approuver par le maitre d’ouvrage avant toute fourniture ou installation

Ouvrage payé à l'unité ………………………….…………………………...........................au prix 16

PRIX N°17- GLACE MIROIR BISOUTE POUR Lavabo

Au-dessus des laves mains, lavabos, vasques encastrées, fourniture et pose de glace bisouté miroir à argenture plastifiée et bords biseautés. Pose avec attaches chromées.

Ouvrage payé à l'unité ……………………..………..……….……………………..Au prix n°17

PRIX N°18- PORTE- SAVONS LIQUIDE EN INOX :

Fourniture et pose de porte - savons liquide en INOX 1er choix suivant directive du maitre d’ouvrage. y compris et toutes sujétions de pose et fourniture

Ouvrage payé à l’unité .………….…….……………………..………………………..Au prix n°18

PRIX N°19- Porte Serviette en Inox

Fourniture et pose de porte - serviette en INOX 1er choix suivant directive du maitre d’ouvrage .

y compris et toutes sujétions de pose et fourniture

Ouvrage payé à l’unité,     …………………………………………………… Au prixN°19

PRIX N°20- PORTE PAPIER HYFIENIQUE EN INOX

Fourniture et pose de porte – papier hygiénique en INOX 1er choix suivant directive de la maîtrise d'œuvre y compris et toutes sujétions de pose et fourniture.

Ce prix concerne fourniture et mise en place de glace miroir de 1,20x0,60 Y/C toute suggestion

Ouvrage Payé à l'unité ………………….…….………………………….......................Au prix n°20

PRIX N° 21 : EVIER EN INOX AVEC MITIGEUR

Fourniture et pose d’évier de 1er choix avec son robinet de chasse chromé, dimensions selon le choix de la maitrise d’œuvre.

Il comprend aussi la fourniture et pose d’un robinet mitigeur chromé de 1er choix., y compris joints d’écrous, joints de bride, écrous, rondelles.

Le raccordement EF et EC en polyéthylène réticule de 1er choix au sol ou en PPR de 1er choix encastré au mur selon le cas, depuis le collecteur Jusqu’au sanitaire y compris raccords, polyéthylène, gaine de protection en bleu, tête de fixation murale de 1er choix avec cache de protection cuivre chromé entre sortie et sanitaire.

Un ensemble de vidange de premier choix en P.V.C.Ø 40 depuis le siphon de l’appareil

Jusqu’au à la première culotte de chute ou regard, y compris pièces spéciales de raccordement de premier choix, bouchons de dégorgement, supports, etc.

Un échantillon est à présenter au maitre d’ouvrage pour approbation avant d’entamer les travaux.

Comprenant alimentation, depuis la niche, en polyéthylène réticule compris coupes, chutes, raccords en laitons droits, et pièces auxiliaires de montage et sortie de sol.

Ce prix sera payé à l’unité, y compris fixations, pose, raccordement aux alimentations et aux évacuations et toutes sujétions de fourniture, de pose et de finitions conformément aux règles de l’art.

Ouvrage payé à l’unité………….…………………………………….. Au prix n°21

ELECTRICITE -LUSTRERIE-RESEAU INFORMATIQUE-VIDEOSURVEILLANCE-PROTECTION INCENDIE

PRIX N°22-  REFECTION DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE

Le présent prix comprenant ; selon les indications de l’administration, la remise en bon état de fonctionnement suivant les règles de l’art, la révision du tableau électrique générale et les tableaux secondaires, le renouvellement de tous les appareils électriques défectueux : fusible, interrupteurs, filerie, les échantillons est à faire agréer par le Maître d’ouvrage avant pose y compris la dépose des éléments défectueux et toutes sujétions.

Ouvrage payé à l’ensemble,  …..………………………………………………………………………au  prix N°22

PRIX N°23 - INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE :

Fourniture et pose d’un interrupteur simple allumage de 1er choix (couleur au choix de la maîtrise d'ouvrage) y compris toutes sujétions de fourniture, de pose, de fixation et de raccordement

Ouvrage payé à l’unité,  …..………………………………………………………………………au  prix N°23

PRIX N°24 Prises de courant 2x16A + T

Fourniture et pose d’une prise de courant 2x16A - 2P+T de 1er choix (couleur au choix du maitr d’ouvrage) y compris toutes sujétions de fourniture, de pose, de fixation et de raccordement

Ouvrage payé à l’unité…………………………………………………….……. Au prix n°24

PRIX N°25- PRISES INFORMATIQUES RJ45 Y COMPRIS CABLE :

Fourniture, pose et raccordement d’une prise RJ 45 CAT.6 FTP  1er choix

Ouvrage payé à l’unité, fourni posé, y compris appareillage avec tous les accessoires et toutes sujétions pour une parfaite installation. ………………………………………………………………………………Au prix n°25

PRIX N°26- Fourniture et installation de coffret informatique

Ce prix comprend la fourniture et la mise en œuvre d’un coffret informatique mural conformément aux spécifications suivantes :

- Hauteur : 12 unités/15 unités (selon le nombre de prises)

- Largeur : 19’’

- Profondeur : 600 mm

- Porte en verre de sécurité fixé sur un cadre métallique.

- Porte verrouillable et réversible, ouverture à droite ou à gauche avec angle de 180°.

- Panneaux latéraux amovibles et verrouillables à fixation rapide avec serrure.

- Paire de Montants 19’’ en tôle acier galvanisé avec perforations universelles frontales et

- Latérales ajustables en profondeur

- Perforation sur la partie haute et basse pour une ventilation plus effective.

- Degré de Protection : IP20

- Rampe électrique 19’’ de 4 prises 2P+T avec interrupteur lumineux

- Un guide câble

Ouvrage payé à l’ensemble. ……………………………………………………………………………….………Au prix N°26

PRIX N°27- Fourniture et installation de panneau de brassage cat6  24 PORTS

Ce prix comprend la fourniture et la mise en œuvre d’un panneau de brassage cat6 de 24 ports

Conformément aux spécifications suivantes :

Panneau de brassage modulaire de marque AMP similaire supportant toutes les applications multimédia image/voix/données à hauts débits et ayant la capacité de communiquer à des fréquences supérieures ou égales à 250 MHz. Il comprend des modules de 24 voies (selon le nombre de prises) RJ45 (brochage EIA/TIA 568A) sur la face avant connectés à une carte à circuit imprimé et à contacts auto dénudant situe à l’arrière.

Il doit être livré, monté dans le coffret avec tous les accessoires nécessaires à son intégration

(Visserie, étiquetage conforme à la norme EIA/TIA 606)

Ouvrage payé à l’ensemble ………….………………………….……………….…….au prix 27

PRIX N°28- LUMINAIRE PANEL LED CARRE ENCASTRE 60X60 DE 45W

Fourniture, pose et raccordement d’un luminaire de type panel LED de dimension 600x600mm et de marque marocaine. Il devra présenter une puissance de 45W, un flux lumineux de 4200 Lumens environ et une température de couleur de 4000 Kelvin. Le corps du luminaire devra être en aluminium de couleur blanche et sera fixé apparent suivant les prescriptions du fabricant, encastre au plafond. Un échantillon devra être présenté au maitre d’ouvrage pour validation avant toute passation de commande.

Ouvrage payé à l'unité ………………………….…………………………...........................au prix 28

PRIX N°29- PANEL LED 5W ENCASTREE CIRCULAIRE POUR SDB

Fourniture, pose et raccordement d’un luminaire de type panel LED circulaire encastre de 7w de couleur blanche

Ouvrage Payé à l'unité ………………………….…………………………...........................Au prix n°29

PRIX N°30 REGLETTE POUR LAVABO

L’ensemble de l’ouvrage y compris la lampe de première utilisation sera payé à l'unité, fourni, posé et raccordé en ordre de marche type le GRAND

Ouvrage Payé à l'unité ………………………….…………………………...........................Au prix n°30

PRIX N° 31 ventilateur extracteur pour WC 220V

.

Fourniture, pose, raccordement et mise en œuvre et installation d'un ventilateur extracteu enr pour salle de bain  220V

Ouvrage payé à l’unité………….…………………………………….. Au prix n°31

PRIX N° 32. CLIMATISEUR SPLIT-MURAL 9000BTU

Climatiseur split système de type : MURAL de 1 er choix réversible équipé de deux unités avec

l’ensemble des équipements et accessoires.

Les travaux comprenant également la fourniture et pose de :

Ensembles de liaisons frigorifiques (liquide et gaz) entre les unités intérieures et l’unité

extérieure dument calorifugée avec protection mécanique pour les conduites situées à l’extérieur

y compris supports de fixations, essais et tous raccordements.

Conduites de condensas en PVC d’écoulement de 32 mm d’épaisseur tout diamètre y compris

toutes pièces de raccords, colliers de fixations et tous raccordements aux conduites ou au regard

le plus proche.

Liaisons électriques entre les deux caissons y compris boites de raccordements étanches,

chemins de câbles, protection par disjoncteur courbe D de 1er choix, saignées et reprise de

maçonnerie (Amenée de courant á proximité sera réalisé par d’autres soins)

Télécommande à infra rouge à affichage digital propre à chaque unité assurant le contrôle et la

mesure de la température, ordre de marche et d’arrêt et toutes autres options rendant le bon

fonctionnement de l’appareil

Y compris disjoncteur courbe D de 1er choix, calibré à l’intensité nominale du moteur, câbles et

chemin de Câbles, supports de fixations en acier galvanisés á chaud, tous raccordements

électriques et hydrauliques et essais.

Ces Climatiseur seront de 1er choix á approuver par le maitre d’ouvrage.

Ouvrage payé à l’unité………….…………………………………….. Au prix n°32

PRIX N°33 EXTINCTEUR ABC 6KG :

Fourniture, pose, raccordement et mise en œuvre et installation d'un extincteur portatif pour l'ensemble du bâtiment de 1er choix, extincteur à poudre polyvalente ABC de 6 Kg, seront posés tel qu'ils sont matérialisés sur le plan et recommandation des sapeurs pompières.

Les extincteurs portatifs seront fixés sur support mural par l'intermédiaire de chevilles et vis en inox.

Ouvrage payé à l'unité, fourni et posé en ordre de marche y compris instruction du personnel de la protection civile, essais, percements et toutes fournitures et sujétions de fourniture et de pose.

Ouvrage payé à l’unité………….. ……………………………………….. Au prix n°33

PRIX N° 34 systeme de videosurveillance 8 cameras ycompris DVR et ecran TV 32

- L’enregistreur DVR  doit être un système d’enregistrement et de gestion de vidéosurveillance sur IP, capable d’enregistrer simultanément les images de toutes les caméras installées. Sa capacité d’enregistrement devra être bien dimensionnée avec possibilité d’extension largement suffisante. La mise en marche de l’enregistrement doit être automatique ou manuelle.

L’enregistreur doit assurer le stockage nécessaire pour l’enregistrement de toutes les caméras du système pour une durée de 30 jours minimum (en continu 24h/24 7j/7) avec la qualité d’enregistrement 1080p à 15 images par seconde au minimum avec la fonctionnalité

Il doit avoir les caractéristiques minimales suivantes :

- De marque reconnue mondialement ;

- 24 Canaux d’entrée de caméras IP minimum ;

- Sorties vidéo : VGA, HDMI minimum;

- 1 sortie audio minimum;

- une interface eSATA minimum;

- Résolution en sortie : 1920x1080 en HDMI et en VGA minimum;

- Résolution de lecture :5MP/3MP/1080p/720p/VGA minimum ;

- 2 interfaces RJ45 10/100/1000 Mb/s minimum ;

- 1 ports USB minimum;

La conception du système de vidéosurveillance doit être évolutive, et doit permettre

L’enregistreur et les caméras IP doivent être de même marque.

L’enregistreur de vidéosurveillance doit contenir les plugins nécessaires pour pouvoir afficher les caméras IP directement via le câble réseau dans l’écran d’affichage de la SMART TV.

- En plus des spécifications communes, les cameras auront les  caractéristiques minimales suivantes:

- Type : IP extérieure ;

- Capteur CMOS 1/3" de résolution 3 MP Full HD 2048x1536 minimum ;

- Type d’objectif : intégré ; à focale variable ;

- Portée LEDs IR : 30 mètres minimum ;

- Eclairage minimum : 0,1 LUX en couleur / 0,01 LUX en noir et blanc (IR activé) ;

- Fréquence d’images : jusqu'à 30 images/sec à 1920 × 1080 minimum ;

- Protection anti-vandales IK10 minimum;

- Etanchéité : indice IP66 minimum ;

- Supports : Poteaux de fixation pour les caméras éloignées des murs ;

- Environnement : T° (-10° à 50°), H% (90%) minimum ;

- Moniteur TV de visualisation led avec support

Il doit avoir les caractéristiques minimales suivantes :

- Taille de l’écran 32 pouces minimum ;

- Haut-parleurs intégrés ;

- Résolution Full HD (1920x1080) supportée minimum ;

- Intègre la fonctionnalité SMART TV avec la navigation WEB minimum ;

- Entrées et sorties : 1x Entrée composante, 1x Entrée composite (AV), 1x port RJ45 Ethernet (LAN), 2x Port USB, 3x port HDMI, 1x Sortie audio numérique, 1x Sortie casque minimum ;

- Support de fixation murale et télécommande d’origine.

- Tous les accessoires matériel et logiciel nécessaires pour le bon fonctionnement ;

Ouvrage payé à l’ensemble………………………………………………. Au prix n°34

PEINTURE

PRIX N°35-PEINTURE VINYLIQUE SUR MURS ET PLAFONDS

Ce prix concerne l’application de peinture, avec teintes aux choix de maître d’ouvrage, sur tous les murs, exécutée de la façon suivante :

Egrenage de fonds, ponçage des irrégularités et rebouchage éventuel des fissures, tours etc.

Brossage énergique à la brosse chiendent des enduits de ciment afin d’enlever toutes les parties non adhérentes (sablonneuses ou autres), ce brossage est très important.

Couche d’imprégnation,

Enduisage à tous les endroits à l’enduit, échantillon à soumettre au maitre d’ouvrage pour approbation

Brossage à l’enduit.

Application de deux couches de peintures vinylique première choix, échantillon à soumettre pour approbation par le maitre d’ouvrage, un intervalle de 12 heures minimum et nécessaire entre chaque couche.

Ouvrage payé au mètre carré………………………………………………………………. Au prix n° 35

PRIX N°36-PEINTURE glycérophtalique semi laquée sur murs

Ce prix concerne l’exécution de la Peinture glycérophtalique semi laquée sur murs et comprend :

Enduis par ratissage de couches d’enduit 1er choix.

Application d’une couche de peinture 1er choix.

Rebouchage des murs et plafonds

Ponçage général d’enduit

Application de la deuxième couche de peinture 1ère choix.

Application de la dernière couche en peinture laquée glycérophtalique 1er choix.

Compté à la surface réelle, teinte au choix du maître d’ouvrage tous vides et ouvrage divers déduits, sans plus value pour petites parties ou faibles longueurs teinte à la demande.

Ouvrage payé au mètre carré……………………………….…………………………… Au prix n°36

PRIX N°37- PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SUR MENUISERIE METALLIQUE

Ce prix concerne l’application de peinture sur menuiserie métallique existante, exécuté suivant prescriptions du DGA et de façon suivante :

Après isolation des pièces métalliques (têtes de clous, serrures etc.)

Une couche d’impression 1èr choix diluée à 10% d’eau.

Une couche de sous couche 1er choix.

Une couche du 1er choix.

Une durée de 24 heures d’intervalle doit s’écouler entre l’application de la sous-couche et de l’émail Celluc.

Ouvrage payé au mètre carré………………………………………….. Au prix n°37

MACONNERIE-STORES

PRIX N° 38 CLOISONS EN BRIQUES CERAMIQUES CREUSES DE 6 TROUS

Réalisée en briques céramiques creuses de 6T. Hourdage au mortier de ciment, Y compris

raidisseurs, linteaux, et toutes sujétions.

Ouvrage payé au mètre carré. ………….…………………………………….. Au prix n°38

PRIX N° 39. ENDUIT INTERIEUR ET EXTERIEUR AU MORTIER LISSE AVEC OU SANS JOINTS

Sur murs et plafonds, et sera exécuté en trois couches de la manière suivante :

a) Imbibition complète du support et passage d’une barbotine liquide afin

d’améliorer l’accrochage.

b) Exécution d’une couche d’enduit exécutée en un ou plusieurs passages

d’épaisseur ne dépassant 0,01 au mortier n°1.

c) Exécution d’une couche de finition passée au bouclier dite fine de 0,05

d’épaisseur au mortier n°5. Le tout parfaitement dressé.

A exécuter conformément au DTU 26.1. Le prix comprends Arêtes, cueillies, larmiers, grillage

galvanisé à la jonction des briques et béton, Baguettes d’angles et toutes sujétions, sans plus-

value pour petites parties ou faibles largeurs.

Ouvrage payé au mètre carré. ………….…………………………………….. Au prix n°39

PRIX N° 40 FOURNITURE ET POSE DE STORES A ENROULEMENT

Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et pose de rideaux (stores) en bandes verticales y compris toile de type tissu tamisant la lumière et Manœuvre en chainette.

Y compris tous accessoires et toutes sujétions de pose et mise en marche

Ouvrage payé à l’unité………………………………………………. Au prix n°40

INSTALLATION SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE :

PRIX N° 41 POSE DE profiles complet de fixation de panneaux photovoltaiques FOURNI par la commune sur LA TERRASSE

Ce prix rémunère à l’ensemble la pose de profilés en acier fourni par la commune et serviront pour la fixation des panneaux photovoltaïques fournis également par la commune

L’ensemble sera posé sur la terrasse du local, y compris câblage nécessaire et toute sujétions de pose

Ouvrage payé à l’ensemble………….…………………………………….. Au prix n°41

PRIX N° 42 FOURNITURE ET POSE D’onduleur hybride de 10kw

Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et pose et la mise en marche d’onduleur hybride de 10kW possédant une plage de tension MPPT ultra large permettant une meilleure récolte d’énergie

L’onduleur aura les caractéristiques techniques suivantes :

| ENTRÉE DC : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tension d’entrée PV max. (V) | 1000 |  |  |  |
| Tension d’entrée nominale (V) | 600 |  |  |  |
| Courant d’entrée max (A) | 10/20 |  |  |  |
| Tension de démarrage (V) | 180 |  |  |  |
| Plage de tension MPPT (V) | 160-850 |  |  |  |
| Plage de tension MPPT à puissance nominale (V) | 480-800 |  |  |  |
| Nombre de MPPT | 2 |  |  |  |
| Nombre d’entrée PV par MPPT | 1/2 |  |  |  |
| SORTIE AC : |  |  |  |  |
| Puissance nominale de sortie AC (VA) | 10000 |  |  |  |
| Courant max. de sortie (A) | 16 |  |  |  |
| Tension nominale AC (V) | 380/400,3W+N+PE |  |  |  |
| Fréquence nominale réseau AC (HZ) | 50/60 |  |  |  |
| THDI [%] | <3% |  |  |  |
| Facteur de puissance | 0.99 ajustable ±0,8 |  |  |  |
| RENDEMENT : |  |  |  |  |
| Rendement max | 98.3 % |  |  |  |
| Rendement européen | 97.8 % |  |  |  |
| PROTECTIONS : |  |  |  |  |
| Protection contre les surtensions | Oui |  |  |  |
| Protection contre les surintensités | Oui |  |  |  |
| Détection d’isolement | Oui |  |  |  |
| Protection contre les fuites de courant | Oui |  |  |  |
| Surveillance des Défauts à la Terre | Oui |  |  |  |
| Détection d’isolement | Oui |  |  |  |
| GÉNÉRALES : |  |  |  |  |
| Indice de protection | IP65 |  |  |  |
| Température en fonctionnement | -25°C ~ +60°C |  |  |  |
| Communication | Par réseau WIFI ou RJ45 |  |  |  |

Ouvrage payé à l’unité………….…………………………………….. Au prix n°42

PRIX N° 43 FOURNITURE ET POSE de mise a la terre

Ce prix rémunère à l’ensemble la fourniture, pose et raccordement de la mise à la terre de l’ensemble de l’installation solaire photovoltaïque y compris câblage et toutes sujétions de pose

Ouvrage payé à l’ensemble………….…………………………………….. Au prix n°43

PRIX N° 44 FOURNITURE ET POSE de coffret de raccordement

Ce prix rémunère à l’unité la fourniture, pose et raccordement de coffret de protection de l’installation solaire y compris disjoncteur de calibre adéquat, répartiteur, fusibles de protection câblage, et toute sujétions de pose.

Ouvrage payé à l’unité………….…………………………………….. Au prix n°44

ARTICLE 36: BORDEREAU DES PRIX, DETAIL  ESTIMATIF