| Royaume du Maroc Ministère de L’intérieur Préfecture de Salé Commune de Salé Direction Générale des Services DTAU |  |
| --- | --- |

BUDGET D’EQUIPEMENT

CHAPITRE                     :

ARTICLE                        :

PROJET                            :

LIGNE BUDGETAIRE	:

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX N° :27/CS/2022

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET DE L'ELARGISSEMENT DU PARC MUNICIPALE DE SALE PREMIERE TRANCHE -COMMUNE DE SALE-PREFECTURE DE SALE-

LOT UNIQUE

- ARCHITECTE:MOHAMED RAIS

- BUREAU D’ÉTUDE TECHNIQUE : SMAILIA STRUCTURE

Passé en application de l'alinéa 2 paragraphe 1  de l'article 16 et l'alinéa 3 paragraphe 3 de l'article 17 du décret n° 2-12-349 du  8 joumada I  1434 (20  mars 2013) relatif aux marchés publics tel qu’il a été modifié et complété .

# MARCHE N°  27/CS/2022

COMMUNE DE SALE

PRÉAMBULE DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPÉCIALES

Passé en application de l'alinéa 2 paragraphe 1  de l'article 16 et l'alinéa 3 paragraphe 3 de l'article 17 du décret n° 2-12-349 du  8 joumada I  1434 (20  mars 2013) tel qu’il a été modifié et complété relatif aux marchés publics.

Entre les soussignés:

La Commune de Salé représentée par Monsieur le président de la commune de Salé

## Désigné ci-après par "maître d’ouvrage ou administration ",

D'UNE PART,

# Et

1. Cas d’une personne morale

M.……………………………………

…………………qualité …………………………..………………………..

Agissant au nom et pour le compte de……………..en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.

Au capital social ……………………………...……….. Taxes Professionnelle  n°…………

Registre de commerce de …………………Sous le n°………………………….……….

Affilié à la CNSS sous n° …………………………………….…….………………………………..

IF n° ……………………………………………… ICE n°…………………………………………..

Tel :…………………………Fax : ………………………E-mail :………………………………….

Faisant élection de domicile au……………………………………………………………..........................

Compte bancaire n° (RIB su 24 positions)………… ………………..…………………………….……………….………

ouvert auprès de…………………………………….………………………………………………………………

Désigné ci-après par le terme « ENTREPRENEUR »

D'AUTRE PART

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

# MARCHE N°  27/CS/2022

COMMUNE DE SALE

PRÉAMBULE DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPÉCIALES

Passé en application de l'alinéa 2 paragraphe 1  de l'article 16 et l'alinéa 3 paragraphe 3 de l'article 17 du décret n° 2-12-349 du  8 joumada I  1434 (20  mars 2013) tel qu’il a été modifié et complété relatif aux marchés publics.

Entre les soussignés:

La Commune de Salé représentée par Monsieur le président de la commune de Salé

## Désigné ci-après par "maître d’ouvrage ou administration ",

D'UNE PART,

# Et

2. Cas de personne physique

M ……………………………………………………………………………..………..……….………….

Agissant en son nom et pour son propre compte.

Registre de commerce de ……………………………..sous le n°……………………….…..…..……....…

Taxes Professionnelle n° …………………………….… Affilié à la CNSS sous n° ………..……………..

IF n° ……………………………………………… ICE n°………………………………. …………………………………………………

Faisant élection de domicile au ………………………………………………………….…............................................................

Compte bancaire RIB (24 positions)…………………………… ………………………….

ouvert auprès de……………………………………………………………………………

Désigné ci-après par le terme «ENTREPRENEUR »

D’AUTRE PART,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

# MARCHE N°  27/CS/2022

COMMUNE DE SALE

PRÉAMBULE DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPÉCIALES

Passé en application de l'alinéa 2 paragraphe 1  de l'article 16 et l'alinéa 3 paragraphe 3 de l'article 17 du décret n° 2-12-349 du  8 joumada I  1434 (20  mars 2013) tel qu’il a été modifié et complété relatif aux marchés publics.

Entre les soussignés:

La Commune de Salé représentée par Monsieur le président de la commune de Salé

## Désigné ci-après par "maître d’ouvrage ou administration ",

D'UNE PART,

# Et

3. Cas d’un groupement

Les membres du groupement constitué aux termes de la convention …………………………… soussigné :

- Membre 1 :

M …………………………………qualité …………………………………………….

Agissant au nom et pour le compte de……………………………………….en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.

Au capital social ………………………….. Taxes Professionnelle n° …………………………….….. Registre de commerce de ………………………sous le n°……………………………………….……….

Affilié à la CNSS sous n° ………………..……	IF n°………………………… ICE n°.……………......……

Faisant élection de domicile au ………………………………………………

Compte bancaire RIB (24 positions)………………………………….…….………………….…………….

ouvert auprès de………………………………………………..………………………

- Membre 2 :

(Servir les renseignements le concernant)

- Membre n :

- - …………………………………………………………………………………………….

- - …………………………………………………………………………………....………..

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant M………………………………………………………………………..… (prénom, nom et qualité) en tant que mandataire du groupement et coordonnateur de la réalisation des fournitures, ayant un compte bancaire commun RIB (24 positions)………..…………………………………..………………….

Ouvert auprès de……………………………………………..……..…………………………………….

Désigné ci-après par le terme «ENTREPRENEUR »

D’AUTRE PART,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

TABLE DES MATIERES

CHAPITRE I : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE

ARTICLE 2 : CONSISTANCE DES TRAVAUX

ARTICLE 3 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHÉ

ARTICLE 4 : REFERENCE AUX TEXTES GENEREAUX ET SPECIAUX APPLICABLES AU MARCHE

ARTICLE 5 : VALIDITE ET DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHE

ARTICLE 6 : PIECES MISES A LA DISPOSITION DE L’ENTREPRENEUR

ARTICLE 7 : DESIGNATIONS DES INTERVENATS

ARTICLE 8 : ELECTION DU DOMICILE DE L’ENTREPRENEUR

ARTICLE 9 : NANTISSEMENT

ARTICLE 10 : SOUS-TRAITANCE

ARTICLE 11 : DELAI D’EXECUTION

ARTICLE 12 : NATURE DES PRIX

ARTICLE 13 : REVISION DES PRIX DU MARCHE

ARTICLE 14 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET CAUTIONNEMENT DEFINITIF

ARTICLE 15 : RETENUE DE GARANTIE

ARTICLE 16 : ASSURANCES - RESPONSABILITE

ARTICLE 17 : APPROVISIONNEMENTS

ARTICLE 18 : FORMALITE D’ENREGISTREMENT

ARTICLE 19 : RECRUTEMENT ET PAIEMENT DES OUVRIERS

ARTICLE 20 : MESURES DE SECURITE ET D’HYGIENE

ARTICLE 21 : PROVENANCE, QUALITE ET ORIGINES DES MATERIAUX

ARTICLE 22 : RECEPTION PROVISOIRE

ARTICLE 23 : ENLEVEMENT DU MATERIEL ET DES MATERIAUX

ARTICLE 24 : DELAI DE GARANTIE

ARTICLE 25 : MODALITES DE REGLEMENT

ARTICLE 26 : PENALITES POUR RETARD

ARTICLE 27 : RECEPTION DEFINITIVE

ARTICLE 28 : CAS DE FORCE MAJEURE

ARTICLE 29 : RESILIATION DU MARCHE

ARTICLE 30 : LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION

ARTICLE 31 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

ARTICLE 32 : PRESENCE DE L'ENTREPRENEUR – DIRECTION - ENCADREMENT DU CHANTIER

ARTICLE 33 : PLAN DE RECOLLEMENT

CHAPITRE II : CLAUSES TECHNIQUES GENERALES

ARTICLE 34: CONNAISSANCE DU DOSSIER

ARTICLE 35 : PRESENCE DE L’ENTREPRENEUR SUR LES LIEUX DES TRAVAUX

ARTICLE 36 : CONTROLE DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS

ARTICLE 37 : DOCUMENTS

ARTICLE 38 : LIAISON AVEC LE MAITRE DE L’OUVRAGE

ARTICLE 39 : OBLIGATION DIVERSES DE L’ENTREPRENEUR

ARTICLE 40 : RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR

ARTICLE 41 : PLANNING ET CADENCE DES TRAVAUX :

ARTICLE 42 : NETTOYAGE DU CHANTIER

ARTICLE 43: ORGANISATION DU CHANTIER

ARTICLE 44: MODE D’EVALUATION DES TRAVAUX - ATTACHEMENTS

ARTICLE 45 : CONTROLE TECHNIQUE DES TRAVAUX

ARTICLE 46 : MODALITE  DE PAIEMENT ET DE REGLEMENT

ARTICLE 47: PRIX

ARTICLE 48 : TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES ET OUVRAGES NON  PREVUS

ARTICLE 49 : MALFAÇONS.

ARTICLE 50 : PRESENCE DE L’ENTREPRENEUR

ARTICLE 51 : MESURE DE L'AVANCEMENT DES TRAVAUX

ARTICLE 52 : REGLEMENT DE POLICE ET DE VOIRIE.

ARTICLE 53 : FRAIS DIVERS ET ETUDES TECHNIQUES

ARTICLE 54 : ATTACHEMENTS – SITUATIONS

ARTICLE 55 : PERSONNE CHARGE DU SUIVI DE L’EXECUTION DU MARCHE

CHAPITRE III :  CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DETAILLES

CHAPITRE IV : DESCRIPTIF DES PRIX ET BORDEREAU DES PRIX –DETAIL ESTIMATIF

ARTICLE 56 : BORDEREAU DES PRIX –DETAIL ESTIMATIF

CHAPITRE I : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet :

# L'aménagement et L'élargissement Du Parc Municipale De Salé – Première tranche, sise Route de Kénitra mitoyennant le marché de gros, derrière pépinière jeune promoteur.

# COMMUNE DE SALE- -PREFECTURE DE SALE

ARTICLE 2 : CONSISTANCE DES TRAVAUX

L'ensemble des travaux du présent marché consiste à  exécuter les corps d’états

ci-après:

# A/ GROS ŒUVRE

# B/ REVETEMENT

# C/ MENUISERIE BOIS-ALUMINIUM& METALLIQUE

# D/ ELECTRICITE – LUSTRERIE-CLIMATISATION

# E/ PLOMBERIE – ASSAINISSENT &  SANITAIRE

# F/DETECTION INCENDIE

# G/ FAUX PLAFONDS - PEINTURE

# H/AMENAGEMENT EXTERIEUR

ARTICLE 3 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHÉ

Les documents constitutifs du marché comprennent :

- l'acte d'engagement ;

- le cahier des prescriptions spéciales ;

- le bordereau des prix détail estimatif ;

- le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux (CCAG-T).

En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du marché, autres que celles se rapportant à l’offre financière tel que décrit par le décret précité n°2.12.349, ceux-ci  prévalent dans l'ordre où ils sont énumérés ci-dessus.

ARTICLE 4 : REFERENCE AUX TEXTES GENEREAUX ET SPECIAUX APPLICABLES AU MARCHE

Le titulaire du marché est soumis aux dispositions des textes suivants:

-Dahir n°1.15.85 du 20 Ramadan 1436 (07 Juillet 2015) promulguant la loi organique n°113.14 relative aux communes.

-Dahir n°1-56-211 du 11 décembre 1956 relatifs aux garanties pécuniaires des soumissionnaires et adjudicataires des marchés publics.

-La circulaire n° 72/CAB du 26 novembre 1992 d’application du Dahir n°1-56-211 du 11 décembre 1956 relatif aux garanties pécuniaires des soumissionnaires et adjudicataires de marchés publics.

-Dahir n°1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n°112-13 relative   au nantissement des marchés publics ;

-Décret ri° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 mai 2016) approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux

-les textes officiels réglementant la main d’œuvre et les salaires.

-décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434(20/03/2013) tel qu’il a été modifié et complété relatif aux marchés publics.

-Le décret n° 2.17.451 en date du 23 Novembre 2017 relatif à la comptabilité publique des communes et des établissements de coopération entre les communes.

-La circulaire 1/61/SGG du 30 janvier 1961 relative à l’utilisation des produits d’origine et de fabrication nationale ;

-LE DAHIR N° 178-157 du 26 Joumada I 1390 ( 30 juillet 1970) relatif  à la normalisation industrielle, notamment son article 3 définissant l’ensemble  des normes marocaines homologuées se rapportant  aux travaux de bâtiment ;

-Le bordereau des salaires minima ;

. Le dahir n°1-85-437 du Rabia II 1406 (20 Décembre 1986) portant promulgation de la loi n°30- 85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) tel qu’il a été modifié et complété ;

-Le Décret n° 2-16-344 du 17 chaoual 1437 (22 juillet 2016) fixant les délais de paiement et les intérêts moratoires relatifs aux commandes publiques ;

-Arrêté du chef du gouvernement n°3.302.15 du 15 Safar 1437 (27 Novembre 2015) fixant les règles et les conditions de révision des prix des marchés publics.

-Décision du ministre de l’économie et du finances n° 13.3011 du 24 Di el hijja 1434 (30/10/2013) pour      application de l’article 156 du décret n° 2-12-349 du 8 joumada 1434 (20 mars 2013).

-Circulaire de M.le Chef de gouvernement n°15 /2020 du 15/09/2020 relative à la préférence en   faveur de l’entreprise nationale ;

TEXTES SPECIAUX

Le devis général d’architecture (D.G.A) réglant les conditions d’exécution des bâtiments administratifs ;

Le décret n° 2.02.177 du 22 février 2002 approuvant le règlement parasismique (RPS 2000) applicable aux bâtiments, fixant les règles parasismique et instituant le comité national de génie parasismique ;

Les règles de calcul de béton armé selon BAEL ;

La circulaire 6.001/TPC du 7 août relative au transport de matériaux et marchandises pour l’exécution des travaux publics ;

Le cahier des prescriptions communes provisoires applicables aux travaux dépendant de       l’administration des travaux publics tel que ce cahier est défini par la circulaire6.019/tpc du 7 JUIN 1972.

L’entrepreneur devra se procurer ces documents s’il ne les possède pas et ne pourra en aucun cas exciper de l’ignorance de ceux-ci et se dérober aux obligations qui y sont contenues

ARTICLE 5 : VALIDITE ET DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHE

Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu’après son approbation par le président de la commune de salé.

L'approbation du marché doit être notifiée à l'attributaire dans un délai maximum de soixante-quinze (75) jours à compter de la date d’ouverture des plis. Dans le cas où le délai de validité des offres est prorogé conformément au deuxième alinéa de l’article 33 décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434(20/03/2013) tel qu’il a été modifié et complété, le délai d’approbation visé ci-dessus est majoré d’autant de jours acceptés par l’attributaire du marché.

Si la notification de l'approbation n'est pas intervenue dans ce délai, l'attributaire est libéré de son engagement vis-à-vis du maître d'ouvrage. Dans ce cas, mainlevée lui est donnée de son cautionnement provisoire.

la commune de salé ( maître d'ouvrage) peut, avant l'expiration du délai visé ci-dessus, décide de demander à l’attributaire de proroger la validité de son offre par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication donnant date certaine, de maintenir son offre pour une période supplémentaire ne dépassant pas trente (30) jours.  L’entrepreneur doit faire connaître sa réponse avant la date limite fixée par le maître d'ouvrage.

En cas de refus de l'attributaire, mainlevée lui est donnée de son cautionnement provisoire.

La commune de salé (maître d'ouvrage) établit un rapport, dûment signé par ses soins, relatant les raisons du non approbation dans le délai imparti. Ce rapport est joint au dossier du marché.

L’approbation du marché ne doit être apposée qu’après expiration d’un délai des quinze (15) premiers jours à compter de la date d'achèvement des travaux de la commission.

ARTICLE 6 : PIECES MISES A LA DISPOSITION DE L’ENTREPRENEUR

Aussitôt après la notification de l’approbation du marché, le maître d’ouvrage remet gratuitement à l’entrepreneur, contre décharge, les documents constitutifs du marché en l’occurrence les pièces expressément désignées à l’article 3 du présent CPS à l’exception du cahier des clauses administratives générales applicable au marché de travaux. Le maître d’ouvrage ne peut délivrer ces documents qu’après constitution du cautionnement définitif. Et ce dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables à compter de la date de notification de l’approbation du marché.

Le titulaire est tenu de faire connaitre au maitre d’ouvrage ses observations éventuelles sur les documents qui ont été mis à sa disposition et ce dans un délai de quinze (15) jours après la remise de ces documents. Passé ce délai le titulaire est réputé en avoir vérifié la conformité à ceux qui ont servi de base à la passation du marché et qui sont conservés par le maitre d’ouvrage pour servir à la réception des travaux.

ARTICLE 7 : DESIGNATIONS DES INTERVENATS

Les personnes intervenantes dans le présent marché sont :

- Monsieur le président de la commune de Salé en tant que Ordonnateur

- le chef de la division des travaux et aménagement urbain

- le chef de service bâtiments

- l’architecte: Maitre d’œuvre

- Le bureau d’étude technique

ARTICLE 8 : ELECTION DU DOMICILE DE L’ENTREPRENEUR

A défaut d’avoir élu domicile au niveau de l’acte d’engagement, toutes les correspondances relatives au présent marché sont valablement adressées au domicile élu par l’entrepreneur indiqué au préambule du présent CPS.

En cas de changement de domicile, l’Entrepreneur est tenu d’en aviser le maître d’ouvrage dans les un délai de quinze (15) jours suivant ce changement.

ARTICLE 9 : NANTISSEMENT

Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions de la loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n° 1-15-05 du 29 rabii II (19 février2015), étant précisé que :

1-La liquidation des sommes dues par la commune de salé (maître d’ouvrage) en exécution du marché sera opérée par les soins du président de la commune de salé.

2-Au cours de l’exécution du marché, les documents cités à l’article 8 de la loi n°112-13 peuvent être requis de la commune de salé (maître d’ouvrage), par le titulaire du marché ou le bénéficiaire du nantissement ou de la subrogation, et sont établis sous sa responsabilité.

3-Lesdits documents sont transmis directement à la partie bénéficiaire du nantissement avec communication d’une copie au titulaire du marché, dans les conditions prévues par l’article 8 de la loi n° 112-13.

4-Les paiements prévus au marché seront effectués par monsieur le trésorier préfectoral de la ville de salé seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché.

5-la commune de salé (maître d’ouvrage) remet au titulaire du marché une copie du marché portant la mention « exemplaire unique » dûment signé et indiquant que ladite copie est délivrée en exemplaire unique destiné à former titre pour le nantissement du marché.

ARTICLE 10 : SOUS-TRAITANCE

Le titulaire du marché est tenu, lorsque’il envisage de sous-traiter une partie du marché, de la confier à des prestations installés au Maroc et notamment à des petites et moyennes entreprises, coopératives, auto-entrepreneurs conformément à l’article 158 de décret précité n°26126349.

Le titulaire du marché demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du marché tant envers le maitre d’ouvrage que vis-à-vis des ouvriers et des tiers. Le maitre d’ouvrage ne se reconnait aucun lieu juridique avec les sous-traitants.

Si le l’entrepreneur envisage de sous-traiter une partie du marché, il doit notifier au maître d’ouvrage :

  - L’identité, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse des sous-traitants ;

  - Le dossier administratif des sous-traitants, ainsi que leurs références techniques et financières;

  - La nature des travaux et le montant des prestations qu’il envisage de sous-traiter;

  - Le pourcentage desdites travaux par rapport au montant du marché ;

  - Et une copie certifiée conforme du contrat de sous-traitance.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents conformément à l’article 24 du décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434(20/03/2013) tel qu’il a été modifié et complété.

La sous-traitance ne peut en aucun cas dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du marché ni porter sur le lot ou le corps d’état principal du marché.

Les prestations énumérées ci-après ne peuvent faire l’objet de sous-traitance :

- GROS ŒUVRE

ARTICLE 11 : DELAI D’EXECUTION

Le délai d'exécution des travaux court à partir de la date fixée par l'ordre de service de commencement des  travaux. Ce délai est de 06 mois (six  mois).

La prolongation des délais d'exécution ne peut être acceptée que dans les cas suivants et sous réserve de justifications dûment contrôlées par le Maître d’ouvrage :

- Ordres d'arrêts notifiés par le Maître d’ouvrage

- Changement important dans la masse des travaux

- Journées d'intempéries reconnues par les organismes des Travaux Publics

- Phénomènes naturels imprévisibles

- Tout autre retard justifié et acceptés par le Maître d’ouvrage.

Les délais pourront être prolongés d'un nombre égal de jours à celui pendant lequel le phénomène ci-dessus a eu lieu, à condition que l'entrepreneur l'ait signalé par écrit au Maître d’ouvrage au maximum cinq (5) jour après qu'il ait eu lieu.

ARTICLE 12 : NATURE DES PRIX

Conformément au paragraphe 2 de l’article 11 du décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434(20/03/2013) tel qu’il a été modifié et complété, les prix du dit marché sont à prix unitaires.

Les sommes dues au titre du marché sont calculées par application des prix unitaires aux quantités réellement exécutées conformément au marché tel que prévu aux paragraphes 2 du présent article.

ARTICLE 13 : REVISION DES PRIX DU MARCHE

Les prix du marché sont révisables.

Si pendant le délai contractuel des variations sont constatées dans la valeur des index de références, les prix du présent marché seront révisés par application de la formule ci-dessous :

P = P0x (0.15+ 0.85xBAT6/BAT60)

P : le montant hors taxe révisé de la prestation considérée ;

Po : le montant initial hors taxe de cette même prestation ;

BAT6o: index global de bâtiment tout corps d'état au mois de la date limite de remise des offres ;

BAT6: index global de bâtiment tout corps d'état au mois de la date de l’exigibilité de la révision.

ARTICLE 14 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Conformément à l’article 19 du CCAGT ,le montant du caution provisoire de 100 000,00DHS (cent mille dirhams) sera remise avec l’offre .Elle sera restituée aux candidats après le jugement de la commission de l’ouverture des plis. Pour l’attributaire, elle lui sera restituée dès réception de la caution définitive.

le montant du cautionnement définitif est fixé à trois pour cent (3%) du montant initial du marché arrondi au dirham supérieur.

Le cautionnement définitif doit être constitué dans les vingt (20) jours qui suivent la notification  de l’approbation du marché. Il reste affecté à la garantie des engagements contractuels de l’entrepreneur jusqu’à la réception définitive des travaux.

Les cautionnements  peuvent être remplacés par des cautions personnelles et solidaires.

Les cautions personnelles et  solidaires  doivent être choisies parmi les établissements agréés à cet  effet conformément à la législation en vigueur.

Le cautionnement définitif sera restitué ou la caution qui le remplace est libérée à la suite d’une mainlevée délivrée par le maître d’ouvrage conformément aux dispositions de l’article 19 du CCAG TRVAUX .

ARTICLE 15 : RETENUE DE GARANTIE

Une retenue de garantie sera prélevée sur les acomptes. Elle est égale à dix pour cent (10 %) du montant de chaque acompte.

Elle cessera de croître lorsqu'elle atteindra sept pour cent (7%) du montant initial du marché augmenté le cas échéant, du montant des avenants.

La retenue de garantie peut être remplacée, à la demande de l'entrepreneur, par une caution personnelle et solidaire constituée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

La retenue de garantie est restituée ou la caution qui la remplace est libérée à la suite d’une mainlevée délivrée par le maître d’ouvrage dans un délai maximum de trois mois suivant la date de la réception définitive des travaux.

ARTICLE 16 : ASSURANCES - RESPONSABILITE

L’entrepreneur doit adresser au maître d’ouvrage, avant tout commencement des travaux, les attestations des polices d’assurance qu’il doit souscrire et qui doivent couvrir les risques inhérents à l’exécution du marché et ce, conformément aux stipulations de l’article 25 du CCAGT.

ARTICLE 17 : APPROVISIONNEMENTS

Le présent marché ne prévoit pas d’acompte sur approvisionnements de matériaux et matières premières destinés à entrer dans la composition des travaux objet du marché.

ARTICLE 18 : FORMALITE D’ENREGISTREMENT

Selon les dispositions du Code Général des Impôts relatives aux droits d'enregistrement  tel qu’il a été modifié et complété ,le présent marché est   obligatoirement assujettis à la formalité et au paiement des droits d’enregistrement par l’attributaire dans le délai de trente (30) jours è compter de la date de la notification de l’approbation du marché .

ARTICLE 19 : RECRUTEMENT ET PAIEMENT DES OUVRIERS

Les formalités de recrutement et de paiement des ouvriers sont celles prévues par les dispositions des articles 23 du CCAGT.

ARTICLE 20 : MESURES DE SECURITE ET D’HYGIENE

L’entrepreneur s’engage à respecter les mesures de sécurité et d’hygiène conformément aux dispositions de l’article 33 du CCAGT.

L’entrepreneur doit assurer le nettoyage quotidien du chantier durant la période des travaux.

ARTICLE 21 : PROVENANCE, QUALITE ET ORIGINES DES MATERIAUX

Tous les matériaux, matières et produits utilisés dans les travaux objet du présent cahier des prescriptions spéciales proviendront de carrières ou d’usines agréées par le maître d’œuvre. L’entrepreneur ne peut, en aucun cas, se prévaloir de l’éviction par le maître d’œuvre de fournisseurs ou sous-traitants pour demander une majoration quelconque sur le prix de la fourniture.

Les matériaux doivent satisfaire aux normes marocaines en vigueur à la signature du marché ou à défaut, aux normes internationales ou à défaut aux règles de l’art usuelles.

Le maître d’ouvrage peut effectuer tous les essais qu’il estime nécessaires pour vérifier que les matériaux ou produits utilisés sont conformes aux spécifications imposées.

L’entrepreneur est tenu d’éloigner du chantier, à ses frais, en un lieu agrée par le maître d’œuvre les matériaux ne satisfaisant pas aux conditions ci-dessus.

Le maître d’ouvrage est seul compétent pour juger de la qualité des matériaux et décider de leur lieu d’emploi. En particulier le lieu de provenance des matériaux ne peut en aucune façon laisser préjuger de leur qualité.

ARTICLE 22 : RECEPTION PROVISOIRE

A l’achèvement des travaux et en application de l’article 73 du CCAGT, le maître d’ouvrage et le maitre d’œuvre s’assurent  en présence de l’entrepreneur de la conformité des travaux aux spécifications techniques du marché et prononcera la réception provisoire.

Cette réception sera sanctionnée par l’établissement d’un procès-verbal de réception provisoire.

S’ils constatent que les travaux présentent des insuffisances ou des défauts ou ne sont pas conformes aux spécifications du marché, L’entrepreneur procédera aux remplacements nécessaires conformément aux règles de l’art. A défaut, la réception ne sera pas prononcée, et le délai d’exécution ne sera pas prorogé pour autant.

ARTICLE 23 : ENLEVEMENT DU MATERIEL ET DES MATERIAUX

Conformément à l’article 44 du CCAGT, Le délai fixé pour le dégagement, le nettoiement et la remise en état des emplacements mis à la disposition de l’entrepreneur est de trente (30) jours de calendrier à compter de la date de la réception de mise en demeure relative à la réalisation de ces opérations. Une pénalité particulière de mille (1.000,00) dirhams par jour de calendrier de retard sera appliquée à compter de la date d’expiration du délai indiqué plus haut. Cette pénalité sera retenue d’office sur les sommes encore dues à l’entrepreneur. Conformément à l’article 66 du CCAGT, l’ensemble de ces pénalités est plafonné à deux pour cent (1%) du montant initial du marché.

ARTICLE 24 : DELAI DE GARANTIE

La durée de garantie est fixée à 12 mois et prend effet à la date de la réception provisoire. Les dispositions de l’article 75 du CCAGT s’appliquent.

ARTICLE 25 : MODALITES DE REGLEMENT

Le règlement des prestations réalisées sera effectué sur la base de décomptes établis par le maître d’ouvrage en application des prix du bordereau des prix – détail estimatif aux quantités réellement exécutées, déduction faite des pénalités pour retard, le cas échéant.

Le montant de chaque décompte est réglé à l’entrepreneur après réception par le maître d’ouvrage de tous les métrés, situations et pièces justificatives nécessaires à sa vérification.

Seules sont réglées les prestations prescrites par le présent cahier des prescriptions spéciales ou par ordre de service notifié par le maître d’ouvrage.

Sur ordre du maître d’ouvrage, les sommes dues à l’entrepreneur seront versées au compte bancaire, indiqué au préambule du présent CPS.

ARTICLE 26 : PENALITES POUR RETARD

Conformément à l’article 65 du CCAGT, à défaut d'avoir terminé les travaux dans les délais prescrits, il sera appliqué à l’entrepreneur une pénalité par jour calendaire de retard de 1‰ (un pour mille) du montant du marché modifié ou complété éventuellement par les avenants.

Cette pénalité sera appliquée de plein droit et sans mise en demeure sur toutes les sommes dues à l’entrepreneur.

L’application de ces pénalités ne libère en rien l’entrepreneur de l’ensemble des autres obligations et responsabilités qu’il aura souscrites au titre du présent marché.

Toutefois, le montant cumulé de ces pénalités est plafonné à huit pour cent (8%) du montant initial du marché éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et à l’augmentation dans la masse des travaux.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l’autorité compétente est en droit de résilier le marché après mise en demeure préalable et sans préjudice de l'application des mesures coercitives prévues par l'article 69 du CCAG-Travaux.

ARTICLE 27 : RECEPTION DEFINITIVE

Conformément aux stipulations de l’article 76 du CCAG-Travaux et après expiration du délai de garantie, il sera procédé à la réception définitive, après que le maître d’ouvrage se soit assuré que les malfaçons ou les imperfections éventuelles ont été réparées par l’entrepreneur.

ARTICLE 28 : CAS DE FORCE MAJEURE

Lorsque le titulaire justifie être dans l’impossibilité d’exécuter le marché par la survenance d’un événement de force majeure telle que définie par les articles 268 et 269 du Dahir du 9 Ramadan 1331 (12 Août 1913) formant Code des Obligations et Contrats, il peut en demander résiliation.

- La neige : supérieure ou égale à 30 cm/s

- La pluie : supérieure ou égale à 60 mm/s

- Le vent: supérieur ou égal à 120 kms/h

- Le séisme : 5 degrés sur l’échelle de Richter.

ARTICLE 29 : RESILIATION DU MARCHE

La résiliation du marché peut être prononcée dans les conditions et modalités prévues par l’article 159 du décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434(20/03/2013) tel qu’il a été modifié et complété et celles prévues par le CCAGT.

La résiliation du marché ne fera pas obstacle à la mise en œuvre de l’action civile ou pénale qui pourrait être intentée au titulaire du marché en raison de ses fautes ou infractions.

En cas de présentation d’une déclaration sur l’honneur inexacte ou de pièces falsifiées ou lorsque des actes frauduleux, de corruption, des infractions réitérées aux conditions de travail ou des manquements graves aux engagements pris  ont été relevés à la charge de l’entrepreneur, le ministre, sans préjudice des poursuites judiciaires et des sanctions dont l’entrepreneur est passible, peut par décision motivée, prise après avis de la Commission des Marchés, l'exclure temporairement ou définitivement de la participation aux marchés des services relevant de son autorité.

ARTICLE 30 : LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION

L’entrepreneur ne doit pas recourir par lui-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption des personnes qui interviennent, à quelque titre que ce soit, dans les différentes procédures de passation, de gestion et d’exécution du marché.

L’entrepreneur ne doit pas faire, par lui-même ou par personne interposée, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion d'un marché et lors des étapes de son exécution.

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des intervenants dans l’exécution du présent marché.

ARTICLE 31 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

Si, en cours d’exécution du marché, des différents et litiges surviennent avec l’entrepreneur, les parties s’engagent à régler ceux-ci dans le cadre des stipulations des articles 81 à 84 du CCAG-Travaux.

Les litiges éventuels entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur sont soumis aux tribunaux compétents.

ARTICLE 32 : PRESENCE DE L'ENTREPRENEUR – DIRECTION - ENCADREMENT DU CHANTIER

L'entrepreneur sera tenu d'assister personnellement ou par son représentant aux rendez-vous de chantiers qui seront fixés dès la première réunion. Pendant la durée des travaux, l'entrepreneur sera représenté en permanence sur les chantiers, par un responsable qualifié. La direction de ces chantiers devra être effectivement assurée sans interruption.

Si la qualification du responsable n'apparaît pas suffisante, le Maître d'Ouvrage pourra en demander le remplacement ou l'assistance jugée nécessaire de l’entrepreneur.

ARTICLE 33 : PLAN DE RECOLLEMENT

En  fin d’exécution, l’entrepreneur remettra au maître de l’ouvrage un calque et trois tirages pliés au format  21 x 29,7, des dessins des conduites, canalisations, électricité, et ouvrages non visibles tels que ses ouvrages ont été réellement exécutes .repérés par des symboles et teintes conventionnelles avec indication des sections ou autres caractéristiques.

Faute de l’entrepreneur d’avoir fourni les plans de recollement trente (30)  jour après la réception provisoire, il lui sera appliqué une retenue de 1% du montant du marché arrondi à la dizaine de dirhams supérieur.

Aucun décompte définitif ne sera réglé à l'entreprise avant la remise du dossier de recollement.

CHAPITRE II : CLAUSES TECHNIQUES GENERALES

ARTICLE 34: CONNAISSANCE DU DOSSIER

L’entrepreneur est censé être en mesure de :

- Avoir apprécié toutes difficultés résultant du terrain, de l'emplacement des constructions, des accès, des alimentations en eau et en électricité et toutes difficultés qui pourraient se présenter en cours des travaux pour lesquels aucune réclamation ne sera prise en considération.

- Avoir pris pleine connaissance de l'ensemble des travaux.

- Avoir fait préciser tous les points susceptibles de contestation.

- Avoir fait tous calculs et tous détails.

- N'avoir rien laissé au hasard pour déterminer le prix de chaque nature d'ouvrage présenté.

L'administration se réserve le droit d'apporter les modifications qu'elle juge utile aux plans du projet. Ces modifications seront traitées au même titre que le reste des travaux sur la base du bordereau des prix sans que cela donne lieu à une quelconque plus-value.

ARTICLE 35 : PRESENCE DE L’ENTREPRENEUR SUR LES LIEUX DES TRAVAUX

1- Pendant la durée des travaux, l’entrepreneur doit être présent en permanence sur le lieu d’exécution des travaux ou se faire représenter par un agent dûment agrée par le maître d’ouvrage, muni des pouvoirs nécessaires, de manière qu’aucune opération ne puisse être retardée ou suspendue en raison de son absence..

La demande écrite présentée par l’entrepreneur en vue de l’agrément d’un représentant doit fournir toutes références utiles concernant cet agent et faire connaître exactement l’étendue des pouvoirs qui lui sont accordés par l’entrepreneur au point de vue de la conduite des travaux que du règlement des comptes.

2- L’entrepreneur ou son représentant est tenu de répondre aux convocations qui lui sont adressées pour se rendre soit dans les bureaux du maître d’ouvrage soit sur les lieux des travaux, toutes les fois qu’il en est requis.

Des procès-verbaux écrits doivent être produits à l’issue de réunions ou de visites de chantier effectuées en présence de l’entrepreneur.

ARTICLE 36 : CONTROLE DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS

Nonobstant le contrôle et la surveillance normale des travaux par le maître de l’ouvrage, l'entrepreneur devra laisser libre accès de ses chantiers aux ingénieurs chargés du contrôle des bâtiments, leur présenter s'ils le demandent toutes pièces du marché et leur fournir tous renseignements et explications utiles pour faciliter leur mission.

ARTICLE 37 : DOCUMENTS

L'entrepreneur est tenu de vérifier les côtes et la concordance entre les plans BET et plans Architecte et de signaler en temps voulu toutes erreurs matérielles qui auraient pu se glisser dans les plans ou pièces écrites qui lui seraient notifiés.

Aucune côte ne sera prise à l'échelle sur les plans pour l'exécution des travaux. L'entrepreneur devra s'assurer sur place avant toute mise en œuvre, de la possibilité de suivre les côtes et indications des plans et dessins de détails. Dans le cas de doute, il se référera immédiatement à la maîtrise d'œuvre.

ARTICLE 38 : LIAISON AVEC LE MAITRE DE L’OUVRAGE

Toutes les fois qu'il est requis, l'entrepreneur doit se rendre sur convocation du maître de l’ouvrage dans ses bureaux ou sur le chantier et en particulier pour les réunions de chantier;

Au cas où il ne pourrait pas assister personnellement aux réunions prévues, il doit auparavant adresser au maître de l’ouvrage la liste des personnes qui pourraient agir en son nom et pour son compte avec leurs fonctions et références qui assisteront à sa place à ces réunions.

Dans tous les cas, la présence aux réunions d'un responsable habilité à prendre des décisions et les faire appliquer par son entreprise est indispensable, de manière qu'aucune opération ne puisse  être retardée ou arrêtée par manque de pouvoir de décision.

L'entrepreneur est tenu de fournir au maître de l’ouvrage et à sa demande tous les renseignements intéressant l'exécution et l'avancement des travaux.

ARTICLE 39 : OBLIGATION DIVERSES DE L’ENTREPRENEUR

- l'entrepreneur se conformera strictement aux plans, dessins de détail et cahier des charges techniques qui lui seront communiqués revêtus de la mention (BON POUR EXECUTION).

- L'entrepreneur sera tenu de provoquer lui-même les instructions écrites et figurées qui pourrait lui manquer, dans ces conditions il ne pourra jamais, se prévaloir du manque de renseignements pour justifier une exécution contraire à la volonté du maître d'ouvrage et l’architecte.

- En application de l’article 40 du C.C.A.G.T, le délai fixé pour le dégagement le nettoiement et la remise en état des emplacements mis à la disposition de l’entrepreneur, est de 15 (quinze) jours de calendrier à compter de la date de la réception provisoire.

- Il est précisé que parmi les dépenses incluses dans les prix , selon les articles 32 ;33 et 34 du C.C.A.G.T, figurent la participations aux frais de branchements de chantier aux réseaux d'eau et d'électricité et les consommations correspondantes pendant tout la durée du chantier.

ARTICLE 40 : RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur, de part sa signature, reconnaît qu'il est seul responsable de tous accidents ou dommages, matériels ou corporels, du fait direct ou indirect des travaux ou fournitures objet du marché ou causés par son personnel ou son matériel.

Cette responsabilité s'étend aussi bien pendant l'exécution des travaux qu'après leur achèvement, pendant la période de responsabilité légale et à la complète décharge du maître de l’ouvrage.

Il devra soumettre à l'approbation du maître de l’ouvrage, le programme d'exécution assorti des plans de sécurité et d'hygiène pour répondre à l'article 30 du C.C.A.G -T. Ces plans seront tenus à jours par le titulaire qui en signalera les modifications à la Maîtrise d'œuvre et au maître de l’ouvrage.

En conséquence, il est en particulier responsable :

- De la conformité des installations effectuées par lui aux règlements en vigueur et en particulier à ceux concernant la sécurité.

- Du respect de toutes obligations résultant des lois et décrets en vigueur, des règlements de police, de voirie, d'hygiène, de sécurité etc.… dans l'organisation du chantier, de même que des obligations relatives à la législation de la Sécurité Sociale.

- De tous accidents qui pourraient survenir à lui-même, à son personnel, aux agents du maître de l’ouvrage et de la Maîtrise d'œuvre et des agents de contrôle ou à tous tiers présents sur les lieux des travaux.

- Des études, des fournitures et des travaux faits par lui, il supporterait les dépenses supplémentaires auxquelles  la correction de ses erreurs ou de ses omissions pourrait donner lieu, y compris les réfections ou transformations qui seraient imposées à la suite d'une inspection par un organisme agréé, pour mise en conformité des installations avec les règlements en vigueur.

- Des conséquences qu'entraînent la nature de l'eau et la nature des terrains traversés sur la tenue des matériaux employés et la résistance de ces matériaux à la corrosion interne.

- De toute action intentée contre le maître de l’ouvrage, y compris les revendications des titulaires de brevets, licences, marques de fabrique ou autres, relatives aux travaux ou fournitures faisant l'objet du marché.

- Des frais de réparation de tous dommages résultant des avaries qu'auraient subies au cours de l'exécution des travaux ou à la suite de ceux-ci, les ouvrages et installations publics ou privés, apparents ou souterrains, que ces ouvrages et installations soient ou non indiqués sur les plans établis par la Maîtrise d'œuvre.

Ces responsabilités ne seront atténuées en rien par les vérifications et les approbations données par le maître de l’ouvrage, l'Architecte, le BET ou le Bureau de Contrôle sur les dispositions d'ensemble ou de détail ou sur les plans des travaux ou fournitures à effectuer.

ARTICLE 41 : PLANNING ET CADENCE DES TRAVAUX :

En application de l’article 37 du C.C.A.G.T, l'entrepreneur devra soumettre au maitre d’ouvrage, à l’architecte et au B.E.T dans les huit (8) jours ouvrables à dater du jour de la notification de l'approbation du marché, un planning détaillé de l’exécution des travaux selon lequel il s'engage à conduire le chantier, comportant tous les renseignements et justifications utiles. Notamment sur l’interférence des travaux des divers corps d’Etat.

Si à un moment quelconque, en cours d’exécution ,il a été constaté  que les détails prévus au planning ne sont pas respectés, l’entrepreneur devra dans un délai de six (6) jours ouvrables à dater de jour de l’invitation qui lui en sera fait par ordre de service, proposer un nouveau planning qui devra prévoir l’achèvement dans les délais contractuels. Ce nouveau planning une fois accepté  devra être respecté par l’entrepreneur qui organise son chantier en conséquence.

ARTICLE 42 : NETTOYAGE DU CHANTIER

Le nettoyage du chantier devra être effectué régulièrement. Le maître de l'ouvrage pourra exiger ce nettoyage à tout moment s’il n'a pas été effectué spontanément. Les gravois et débris divers seront déposés à un endroit désigné par le maître de l’ouvrage. Ils seront ensuite enlevés par l'entrepreneur et transporté aux décharges publiques. Ce nettoyage devra être fait quotidiennement.

ARTICLE 43: ORGANISATION DU CHANTIER

L'entrepreneur devra déposer tous les échantillons des matériaux retenus dans une baraque de chantier aménagée à cet effet qui servira jusqu'à la fin des travaux de bureau de réunion de chantier. L'entrepreneur y déposera également trois cahiers TRIFOLD destinés aux diverses inscriptions intéressant le chantier à savoir :

- Réunion de chantier,

- Réceptions du BET,

- Essais du laboratoire.

ARTICLE 44: MODE D’EVALUATION DES TRAVAUX - ATTACHEMENTS

Les travaux objet du présent marché seront évalués aux métrés pour l’ensemble des prix.

Les attachements seront pris contradictoirement en présence des représentants de l’entrepreneur, de l’Architecte, du bureau des études techniques et de l’administration.

Ces attachements seront pris au fur et à mesure de l’avancement des travaux, pour déterminer tous les faits matériels utiles au règlement et qui ne pourraient être constatés ultérieurement.

L’entrepreneur devra avertir l’administration au moins sept (7) jours avant la date de prise d’attachement qu’il propose.

Les situations seront présentées à l’administration pour approbation.

Tous les attachements seront établis et signés en trois exemplaires par la maîtrise d’œuvre et l’entrepreneur, chacun des signataires conservera une copie dûment signée.

Au cas où l’entrepreneur n’assiste pas aux prises d’attachement ou ne les signe pas, ils  lui seront transmis sous pli recommandé par l’administration et lui sera accordé un délai d’acceptation. Passé ce délai, les attachements sont censés être acceptés par lui comme s’ils étaient signés sans aucune réserve.

Le paragraphe ci-dessus s’applique aussi au cas où des rectifications seront apportées par l’administration sur les situations et métrés présentés par l’entreprise.

ARTICLE 45 : CONTROLE TECHNIQUE DES TRAVAUX

Le contrôle technique des travaux sera assuré par le maître de l’ouvrage, le B.E.T conjointement.

L'entrepreneur sera soumis au contrôle technique pour l'ensemble des travaux de son marché.

Pendant toute la durée des travaux, les agents chargés de contrôle auront libre accès au chantier, et pourront prélever aussi souvent que nécessaire pour examen, les échantillons de matériaux et de matériel à mettre en œuvre. Ils vérifieront que les ouvrages sont réalisés conformément aux plans revêtus de leur visa, ils assisteront à la réception des fouilles, de ferraillage, aux réceptions provisoires et définitives.

L'entrepreneur sera tenu de fournir à ses frais, la main-d'œuvre, les échafaudages, les charges, etc… nécessaires aux essais, prévus soit par le C.P.S soit par le devis général d'architecture.

ARTICLE 46 : MODALITE  DE PAIEMENT ET DE REGLEMENT

Les sommes dues à l’entrepreneur, résultent de l’application dans les décomptes des prix unitaires du bordereau des prix – détail estimatif aux quantités réellement exécutées, et constatées par le Maître d’Ouvrage, seront payées par virement au compte bancaire de l’entrepreneur sur présentation de décomptes établis au fur et à mesure de l’avancement des travaux dûment signés, arrêtés et certifiés.

ARTICLE 47: PRIX

Il est formellement stipulé que l'entrepreneur est réputé avoir parfaite connaissance de la nature, des conditions et difficultés d'exécution du projet établi par la Maîtrise d'œuvre, avoir visité l'emplacement de la future construction, s'être rendu sur place et s'être entouré de tous les renseignements nécessaires à la composition des prix et avoir toutes les précisions désirables pour que l'ouvrage fini soit conforme à toutes les règles de l'art et aux prescriptions du marché.

Les prix établis par l'entrepreneur correspondent à des ouvrages en parfait état d'achèvement et de fonctionnement, il comprend également tous percements, saignées, rebouchages, raccords de tous corps  d'état et en général toutes sujétions nécessaires pour une parfaite réalisation des ouvrages.

En supplément des moyens à mettre en œuvre pour réaliser les ouvrages (main d'œuvre, matériaux, matériel, etc.…), sont compris dans les prix les charges suivantes :

- Les études supplémentaires,  l'exécution des plans de détail et les métrés,

- L'organisation du chantier et des travaux,

- L'implantation des ouvrages,

- Les contrôles des matériaux tels que définis par les normes, les règlements en vigueur et les spécifications particulières du marché,

- La totalité de la main d'œuvre de direction, de surveillance, et d'exécution des ouvrages, appointements, salaires, frais de voyage et de séjour, charges annexes, primes et indemnités de toute nature, etc…

- Les moyens à mettre en œuvre et les dépenses à engager pour assurer le fonctionnement sur place.

- Les frais de branchement, de distribution et de consommation d'eau et d'électricité nécessaire à la réalisation des travaux pendant toute la durée du chantier,

- Les frais d'amenée, de mise en œuvre, d'entretien, et de gardiennage du matériel nécessaire conforme à celui indiqué dans l'offre de l'entrepreneur,

- La fourniture et l'installation, le chauffage et l'éclairage de tous les baraquements à usage, l’atelier, magasins, bureaux, etc.,…aux emplacements qui seront désignés par la Maîtrise d’œuvre et le maître de l’ouvrage,

- Les ouvrages permettant d'accéder aux différents points de travail et aux différentes installations de l'entreprise, y compris l'entretien en parfait état de viabilité des dits ouvrages et éventuellement des voies publiques ou privées empruntées par les engins de  l'entrepreneur durant les travaux.

- Les frais de reproduction en 10 exemplaires des pièces du marché.

- L'enlèvement de toutes les installations de l'entrepreneur en fin de chantier, fondations comprises, et de tous les dépôts de matériaux, terres, gravats, etc.… y compris l'enlèvement des terres, déchets et autres matières provenant de l'exécution des travaux, la remise en état des lieux et le nettoyage de tous les ouvrages avant réception ainsi que la voirie mise à sa disposition et la voirie d’accès.

ARTICLE 48 : TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES ET OUVRAGES NON  PREVUS

Au cas où le maître d’ouvrage juge nécessaire, sans changer l’objet du marché, l’exécution des ouvrages ou travaux ne figurant pas au bordereau des prix détail estimatif, l’entrepreneur se conformera aux ordres de service qu’il reçoit à ce sujet conformément aux dispositions de l’article 55 du C.C.A.G.T

ARTICLE 49 : MALFAÇONS.

Si des malfaçons viennent à être décelées, les ouvrages seront démolis et refaits à la charge de l'entrepreneur.

ARTICLE 51 : MESURE DE L'AVANCEMENT DES TRAVAUX

A chaque réunion de chantier l'entreprise sera tenue de produire et d'afficher un tableau d'avancement  hebdomadaire des travaux indiquant les quantités de travaux réalisés.

Ce tableau d'avancement  des travaux devra être communiqué la veille de la réunion par fax à l’Architecte au Bureau d'Etudes Techniques et au maître de l’ouvrage.

ARTICLE 52 : REGLEMENT DE POLICE ET DE VOIRIE.

L'entrepreneur devra se soumettre aux règlements de voirie et de police en vigueur. Il sera tenu responsable de tous les dégâts ou détournements commis par son personnel ou par les tiers sur son chantier.

ARTICLE 53 : FRAIS DIVERS ET ETUDES TECHNIQUES

Frais d’établissement des plans d’exécution

Les frais d’établissement des plans d’exécution des divers lots relatifs aux propositions de variantes et plans de recollement restent à la charge de l’entrepreneur.

Frais des Métrés :

Les situations provisoires et le décompte définitif seront accompagnés des métrés justificatifs. Les frais inhérents à l’établissement des métrés seront à la charge de l’entreprise.

Ces métrés seront établis par un métreur, vérificateur agréé et qui sera choisi et accepté par le Maître d’Ouvrage et vérifiés par l’Architecte.

Frais de laboratoire :

L’entreprise devra présenter au Maitre d’Ouvrage dès réception de l’ordre de service de commencer les travaux, une convention légalisé avec un Laboratoire agréé.

Ces frais de laboratoires sont à la charge de l’entreprise et se définissent comme suit :

- Agrément des matériaux.

- Formulation des bétons

- Essais sur éprouvettes à 7 jours et à 28 jours

- Expertise selon la demande de M.O

- Essais d’arrachement

- Essais de compactages.

- Et tous essais complémentaires jugés nécessaires par le M.O.

Tous ces essais driveront faire l’objet de rapports en plusieurs exemplaires et remis au Maitre d’ouvrage et à la Maitrise d’œuvre.

ARTICLE 54 : ATTACHEMENTS – SITUATIONS

Les attachements seront établis à partir des relevés faits sur chantier, des quantités réellement exécutées, seront pris au fur et à mesure de l’avancement des travaux contradictoirement entre le représentant du maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et l’entrepreneur.

A cet effet, l’entrepreneur doit se soumettre aux dispositions de l’article 61 du C.C.A.G.T

ARTICLE 55 : PERSONNES CHARGEES DU SUIVI DE L’EXECUTION DU MARCHE

Les personnes chargées de suivre l’exécution du dit marché sont :

- le chef de la division des travaux et aménagement urbain

- Le chef de service bâtiments

- L’architecte: Maitre d’œuvre

- Le bureau d’étude technique

CHAPITRE III :  CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DETAILLES

A - APPROVISIONNEMENTS :

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions utiles pour avoir sur son chantier la quantité de matériaux, vérifiés et acceptés, indispensable à la bonne marche des travaux et dont l'échantillon aura été accepté par l’administration.

La demande de réception d'un matériau autre que les matériaux préfabriqués, devra être faite au moins quatre (04) jours avant son emploi, pour les matériaux préfabriqués, ce délai sera d'un mois à pied d’œuvre.

Les matériaux fournis par l’entrepreneur restent sous sa garde et sa responsabilité, même après avoir été acceptés provisoirement par le Maître d'Ouvrage. L'entrepreneur devra, en conséquence, supporter les pertes ou avaries pouvant survenir et ce, jusqu'à la réception provisoire des travaux.

B - PROVENANCES DES MATERIAUX :

Les matériaux et matériels destinés à l'exécution des travaux seront d'origine marocaine; il ne sera fait appel aux matériaux ou matériels d'origine étrangère qu'en cas d'impossibilité de se les procurer sur le marché marocain. Les matériaux et matériels proviendront des lieux d'extraction ou de production nationale ou des dépôts du Maroc.

Par le fait même du dépôt de son offre, l’entrepreneur sera réputé connaître les ressources des carrières, dépôts ou usines indiqués ci-avant, ainsi que leurs conditions d'accès, d'exploitation et de vente. Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient à pied d’œuvre de ces matériaux.

La désignation d'une marque est donnée pour la spécification des qualités. Il est bien entendu que le nom de marque n'impose pas la fourniture de cette dernière, mais renseigne sur les caractéristiques techniques, le niveau de qualité du matériau ou appareillage demandé.

C- COMPOSITION DES MORTIERS ET BETONS :

Par dérogation aux articles 22 et 93 du devis général d'architecture, la composition des mortiers et bétons sera la suivante

COMPOSITIONS DES MORTIERS ET BETONS

CLASSIFICATION DES BETONS

| Désignation de classe | Désignation courantedu béton | Classe ciment dosage | Résistance nominale a 28 jours en bar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | compression sur cylindre à 28 j. | Traction par Flex. sur éprouvettes prismatiques à 28j |
| B30 | Béton de résistance mécanique élevée (élément en béton armé fortement sollicités) | CPJ 45 dosage 400 kg par m3 | 300 | 24 |
| B25 | Béton de résistance mécanique assez élevée (élément des ouvr+ mages en béton armé normalement sollicités) | CPJ 45 dosage 350 kg par m3 | 270 | 22 |
| B20 | Béton de résistance mécanique moyenne (élément des ouvrages en béton armé faiblement sollicités) | CPJ 45 Dosage 350 kg par m3 | 230 | 22 |
| B15 | Béton de résistance mécanique peu élevée (éléments peu armés de petites dimensions, dallages éléments sollicités en compression) | CPJ 35 dosage 300KG par m3 | 180 | Non défini |
| B10 | Béton de résistance mécanique faible (éléments non armés, peu sollicité, béton coulé en grande masse, gros massif de fondations, béton de remplissage...) | CPJ 35 dosage 250 kg/m3 | 130 | Non défini |

- NOTA :

Cas du béton prêt à l’emploi :

L'Entrepreneur peut utiliser des bétons prêts à l'emploi préparés en usine, sous réserve de l'accord du Maître d'Ouvrage et du respect des conditions suivantes :

• Le béton prêt à l’emploi doit satisfaire aux exigences de la norme NM 10.1.011.

• Le choix du béton doit être fait en fonction des exigences de l’ouvrage (résistance, environnement, etc.), des conditions de mise en œuvre et des conditions climatiques. La valeur de l’ouvrabilité du béton doit être celle définie par l’étude de formulation du béton correspondant.

• Dans tous les cas, l’Entrepreneur reste responsable de la conformité des bétons aux stipulations du CPS. Un bordereau accompagne chaque charge livrée et est tenu à la disposition du Maître d’Ouvrage.

• L’Entrepreneur donne toutes facilités utiles au contrôle extérieur pour effectuer les épreuves de contrôle de conformité. Celles-ci sont effectuées par lots ; le béton étant prélevé juste avant sa mise en place dans la partie d'ouvrage concernée.

Toutes ces indications n'ont aucune valeur contractuelle. Les quantités réelles d'agrégats et la teneur en eau sont déterminées par le laboratoire agréé, au frais de l'Entrepreneur. La composition du béton doit être également étudiée en fonction du parement à obtenir tout en restant dans les limites de résistances fixées ci-après :

Si l'entrepreneur fait appel au béton prêt à l'emploi, l'essai de convenance sera celui de la centrale devant fournir le chantier. L'essai de convenance sera valable tant que les matériaux utilisés restent les mêmes.

Les résistances minima exigées à 20 jours pour les bétons B30, B25 et B20 sont les suivantes :

- compression      270 Kg / cm2.

- traction                22 Kg / cm2.

TABLEAU DE COMPOSITION DES MORTIERS :

| Désignation | Ciment CPJ 35 (KG) | Chaux grasse éteinte (KG) | Sable (1) | Grain de riz (1) | Gravette 10/15 15/20 | Emploi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mortier n°1 ou (*) | 300 250 | 150 | 1000 1000 |  |  | Hourdage de maçonnerie |
| Mortier n° 2 | 400 |  | 500 | 500 |  | Mortier de reprise de béton |
| Mortier n° 3 | 500 |  | 1000 |  |  | Enduit : gobetis chape support de revêtement |
| Mortier n° 4 | 350 250 | 150 | 1000 1000 |  |  | Corps d'enduit scellement carreaux |
| Mortier n° 5 | 500 |  | 700 | 300 | Sikalite 1 dosé par sac de ciment | Mortier étanche |
| Mortier n° 6 | 250 |  | 450 |  | 1000 | Forme de pente |
| Mortier n° 7 ou (*) | 250 250 | 100 | 1000 1000 |  |  | Chape de lissage, forme |

(*) Sauf en fondation

Les quantités des agrégats, entrant dans la composition des bétons sont données à titre indicatif pour permettre à l'entrepreneur d'établir ses prix. Elles n'ont aucune valeur contractuelle, les quantités réelles et la teneur en eau seront déterminées par un laboratoire agréé après agreement des agrégats par le Maître d'Ouvrage. Le laboratoire fixera en outre le cône d'affaissement correspondant à la teneur en eau retenue.

Les frais d'études de granulométrie et dosage sont à la charge de l’entrepreneur, Cette étude doit être remise au Maître d'Ouvrage avant tout coulage. Par contre, la nature des agrégats entrant dans la composition de ces bétons  est imposée par le tableau ci-dessus.

D - PRESCRIPTIONS SPECIALES CONCERNANT LES BETONS :

- ECHAFAUDAGE :

Des plans et calculs de résistance et déformation des échafaudages devront être soumis à l'agrément de l'administration si celle-ci en fait la demande.

- COFFRAGES :

Les coffrages seront exécutés conformément aux plans de B.A. La rigidité des coffrages, sera telle que le profil des éléments moulés ne s'écarte pas de plus de cinq (5) millimètres des profils théoriques et que la section transversale des parties d'ouvrage ne soit jamais inférieure à celle prévue aux dessins d'exécutions.

L'entrepreneur devra concilier cette exigence avec les déformations éventuelles des coffrages dues à la pervibration des bétons. Toutefois, la tolérance de 5 mm/m ne sera pas exigée pour les parties de béton enterrées.

Les éléments préfabriqués du coffrage seront établis pour résister aux différents efforts qu'ils devront supporter aussi bien pendant leur transport, leur montage et la mise en œuvre que pendant leur démontage.

Tous les coffrages horizontaux seront nivelés en tenant compte des contre flèches nécessaires pour compenser avec leur propre déformation celle des éléments de béton qu'ils supporteront (déformation élastique sous l'action des charges permanentes, déformation due au fluage et au retrait).

L'entrepreneur devra prévoir suffisamment de coffrage à mettre en jeu pour satisfaire aux délais d'exécution. Les coffrages des éléments préfabriqués seront assez rigides pour ne pas se déformer au cours des coulages.

Les coffrages des parements des bétons destinés à rester brut de décoffrage seront réalisés à l'aide des planches rabotées, rives également rabotées et seront renouvelés dès que leur état ne permettra plus d'obtenir des surfaces de qualité satisfaisante. En principe le réemploi sera limité à deux fois, Avant tout coulage du béton, les coffrages  devront être réceptionnés par l’administration. L’étanchéité des coffrages devra être parfaite, aucun ragréage ne sera toléré.

Les coffrages devront être solidement maintenus et calés afin d'obtenir des ouvrages parfaitement rectilignes. Tout béton destiné à rester brut de décoffrage qui ne répondrait pas aux impératifs ci-dessus sera démoli à la demande de l'administration.

Tous les coffrages seront badigeonnés à l'aide d'un produit de démoulage agréé par l'administration avant coulage du béton.

- ARMATURES :

Lorsqu'il y a lieu de constituer une armature avec plusieurs barres, les joints seront répartis sur une certaine longueur de telle sorte que dans une section, il y ait au moins les 2/3 des barres continues, étant admis que le recouvrement des armatures à adhérence améliorée sera de cinquante fois le diamètre pour les barres droites, afin de respecter l'article 2.3. du règlement parasismique  P.S. 69.

Les armatures sont coupées et cintrées à froid. Les appareils à cintrer sont munis de jeux de tous les mandrins permettant de réaliser les courbures prévues ou prescrites. Aucune tolérance en moins ne peut être accordée sur les diamètres minimaux mandrins qui sont de :

- barre de diamètre plus petit ou égal à  12 mm : 3 fois  le diamètre de la barre

- barre de diamètre supérieur à 12 mm : 5 fois le diamètre de la barre

- barre de diamètre supérieur à 25 mm: 8 fois le diamètre de la barre sont par ailleurs interdits:

- Le cintrage aux appareils manuels pour les barres d'un diamètre supérieur à 14 mm pour les aciers à haute adhérence (TOR, caron ou équivalent).

- Le redressement même partiel d'une barre cintrée, le pliage et le dépliage des barres laissées en attente.

- La constitution d'une armature à l'aide de ronds lisse de nuances différentes.

- L'assemblage des armatures par soudure.

- GRANULATS :

Les granulats seront stockés sur des aires spécialement aménagées, en outre, les catégories seront séparées par des cloisons pleines.

Les accès aux aires de stockage seront conçus pour empêcher les engins de livraison ou de manutention de souiller le sol des aires et les granulats.

- CIMENT :

Le ciment CPJ sera stocké dans les silos ou baraquement résistants aux intempéries d'une contenance totale correspondant à 2 jours de bétonnage minimum. Toutes les dispositions seront prises pour que l'alimentation du chantier pendant le coulage du béton soit assurée normalement et sans interruption.

- FABRICATION DU BETON :

Tous les bétons seront fabriqués mécaniquement. La composition des bétons sera affichée en permanence sur la bétonnière. La quantité d'eau à introduire dans la composition des bétons et mortiers

sera dosée automatiquement. L’entrepreneur assurera à ses frais le prélèvement et l'analyse par un laboratoire agréé de six éprouvettes par niveau de construction (fondation, rez-de-chaussée, planchers des étages et terrasse) et par type d’ouvrage de la structure porteuse (semelle, longrine, chaînage, poteau, poutre, voile, dalle).

- MISE EN OEUVRE DU BETON :

Avant tout coulage, l’entrepreneur sera tenu de solliciter l'approbation écrite de l’administration en ce qui concerne le mode d'exécution des coffrages et des armatures ainsi que le "Bon à couler" de l’administration. Tout coulage doit être effectué en présence d'un agent de contrôle. Tous les bétons seront obligatoirement transportés mécaniquement pour toutes circulations verticales. Les jets de pelles par paliers successifs sont rigoureusement interdits.

Tous les bétons, à l'exception du béton de propreté, seront pervibrés dans la masse. La pervibration dans la masse doit être suffisamment énergique et assurée avec une fréquence au moins égale à SIX MILLE - 6000 - vibrations par minutes. Elle sera arrêtée dès que la laitance remontera à la surface et les aiguilles devront à cet instant être ressorties lentement de la masse du béton.

Pendant le coulage, l'entrepreneur devra tenir en réserve sur le chantier des appareils de vibration et de production d'énergie capable de doubler le matériel utilisé en cas de défaillance de celui-ci.

Lors des reprises, les parties de béton laissées en attente seront nettoyées à vif et arrosées abondamment avant le coulage des parties en reprises.

E - PRESCRIPTIONS CONCERNANT L'EXECUTION DES BETONS ARMES :

- POTEAUX :

Des bases de 0,15m de hauteur environ seront coulées avant le coffrage des poteaux. Ces bases sont destinées à assurer un traçage parfait, à permettre le serrage des coffrages et à éviter la ségrégation du béton en pied du poteau. Le coulage des poteaux se fera en une seule fois, mais les coffrages devront permettre le coulage d'une hauteur maximum de 1.50 m Pour cela une face du coffrage devra rester libre et devra pouvoir recevoir un panneau supplémentaire pour la finition du coulage.

Aucun ragréage ne sera toléré avant réception par le représentant de l’administration.

Dans le cas ou certaines parties représenteraient des cavités importantes, le poteau incriminé sera démoli.

Le plus grand soin devra être observé lors des coulages des éléments de faible section. Par temps chaud, les coffrages seront abondamment trempés avant coulage et maintenus humides pendant 48 heures.

Aucun décoffrage ne sera admis avant 48 heures, Après les décoffrages, le béton devra rester humide par arrosage abondant TROIS (3) jours minimum. Tous les poteaux intégrés dans les maçonneries en fondations, soit de moellons, soit d'agglos seront coulés après le montage de ces maçonneries. Le nettoyage des pieds de poteaux avant coulage devra être exécuté avec soin afin de débarrasser le mortier de maçonnerie de ces pieds de poteaux.

- POUTRES ET CHAINAGES :

Les coffrages des poutres devront être exécutés de manière à empêcher toute flèche.

Les étais seront posés sur une semelle de répartition en madrier, et en aucun cas les cales ne seront exécutées par des éléments tels que briques, agglos, cailloux, etc. Dans le cas d'emploi d'étais  en bois, les cales seront en forme de coin et en bois dur.

Le décoffrage avant 28 jours ne sera toléré qu'après l'avis de l’administration. Pour certains éléments le permettant. Les prescriptions du paragraphe ci-dessus restent valables pour les précautions à prendre lors du coulage par température élevée. De plus, le début de coulage par forte chaleur sera fait à partir de 16 heures. Dès le lendemain à l'ouverture du chantier, le béton coulé la veille sera arrosé en permanence, et cela pendant 7 jours au moins.

- NERVURES DES HOURDIS ET DALLE DE COMPRESSION :

Avant tout coulage, les hourdis seront arrosés jusqu'à saturation. Les armatures des hourdis et de la dalle de compression calées convenablement. La granulométrie sera étudiée avant exécution. L'enrobage des aciers sera particulièrement soigné dans les nervures. Les précautions de maintien humide et de coulage par forte chaleur décrites au paragraphe ci-dessus seront adoptées.

L'entrepreneur pourra proposer l'emploi de planchers traditionnels, cette demande devra être faite au Maître d’Ouvrage et sera approuvée ou rejetée après avis de l’administration. En aucun cas, l'adaptation de ces planchers ne pourra entraîner de plus value au marché. Les frais d'études de ce plancher incomberaient alors à l'entreprise.

F - PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES BRIQUES :

Les briques devront répondre aux normes NEP 13.301 et 13.401 et aux prescriptions du D.G.A. Article 18. Elles seront de première qualité sans fêlure. Les agglomérés seront conformes aux normes NEP 14.301 et 14.302 et aux prescriptions du D.G.A. Article 74. Ils seront vibrés mécaniquement.

G - PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES ENDUITS :

Le plus grand soin devra être apporté à la mise en place du grillage galvanisé destiné à éviter les fissures entre les éléments de béton et les remplissages. Ce grillage devra être incorporé dans la couche de dressage et déborder de 0,20 m de part et d'autre de la liaison entre béton et remplissage. Il sera posé par pointes d'acier galvanisé, de telle sorte qu'aucune fissuration ne sera admise.

Les enduits doivent être exécutés en trois phases :

- La première, dite couche d'accrochage, après arrosage abondant du support, au mortier clair sous forme de gobetis dosé à 500 kg de ciment CPJ35 devra couvrir le subjectile sans le charger.

- La deuxième, dite couche de dressage, constituant le corps de l'enduit, sera exécuté 72 heures (3 jours) après la première, au mortier dosé à 350 kg de ciment, parfaitement dressé et serrée; une épaisseur de 15 mm minima sera exigée.

- La troisième, dite couche de finition ou fino, sera exécutée 15 jours après pour les enduits extérieurs et 6 jours après pour les enduits intérieurs, au mortier dosé à  150 kg de chaux hydraulique pour 150 kg de ciment (mortier bâtard) ou 200 kg de CM25 ou CPJ35 pour les enduits au mortier de ciment, finition au choix de l'administration.

Le respect de ces prescriptions reste impératif. Toute partie d'enduit n'ayant pas satisfait à ces prescriptions sera démolie.

La porosité des enduits sera inférieure à DIX HUIT pour CENT (18 %). Les enduits de mortier de ciment, mortier bâtard, enduits rustiques, etc. seront exécutés conformément aux articles 122 et 123 du D.G.A.

Les surfaces à recouvrir devront être débarrassées de toutes parties adhérentes mal, préparées convenablement pour obtenir un bon accrochage et suffisamment humidifiées pour que le support n'absorbe pas l'eau du mortier.

Le garnissage des trous de boulons d'échafaudage ménagés au moment de la construction, sera effectué en temps utile pour que le mortier soit sec et ne puisse provoquer de tâches.

Lors de l'exécution, il ne devra être pratiqué aucune cavité pour le support des extrémités de pièces d'échafaudage.

H - PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES MACONNERIES :

Les maçonneries de moellons, briques, agglomérés de ciment etc. seront exécutées conformément aux articles 104 à 121 du D.G.A.

Les briques et agglomérés seront trempés dans l'eau avant emploi, ils seront hourdés au mortier de ciment suivant indications données à la nomenclature des prix.

I- PRESCRIPTION CONCERNANT REVETEMENTS  DES  SOLS  ET  MURS EN CARREAUX

Les matériaux utilisés devront répondre en ce qui concerne les qualités physiques et leur mise en exécution, aux conditions et prescriptions des articles 76, 127, 128, 129, 130, 131, et 132 du devis général d'architecture édition 1956.

- Carreaux de grès cérame :

Les carreaux doivent être inaltérables, et non attaquables par les agents atmosphériques, leur surface doit être lisse, bien plane (sauf les carreaux antidérapants) sans aucune fente ni gerçure.

Les carreaux doivent porter au verso en pleine masse, soit la marque, soit le nom du fabriquant ; les dimensions, les coloris et la qualité sont à soumettre à l'approbation du Maître d’Œuvre et du Maître de l'Ouvrage, les carreaux doivent être classés "bon choix".

- Carreaux de faïence :

Ces carreaux ne doivent présenter ni fissures, ni éclats. Les arrêtes doivent être vives et parfaitement dressées. A la cassure, la structure doit être uniforme sans présenter de clivage, feuillage, alvéoles, grains de chaux ou de quartz.

- Mode de pose de revêtement

Avant la pose des revêtements, les formes seront préalablement nettoyées et débarrassées de tous déchets. Les carreaux seront posés suivant la méthode dite "à la bande" au cordeau et au pilon, à bain soufflant de mortier de ciment CM 25 dosé à 350 Kg/m3 de  sable. Cette couche de mortier doit avoir, après pose, au minimum 1 Cm d'épaisseur. Les carreaux doivent être posés de manière à ce que l'adhérence du mortier soit parfaite, celui-ci refluera partiellement dans les joints afin de bien séparer les carreaux les uns des autres, en vue d'obtenir un scellement convenable.

- Tolérance de pose :

Platitude : Une règle rigide de 2 m de longueur posée en tous sens ne doit pas accuser d'écart supérieur à 3 mm.

Alignement des joints : La même règle, posée de sorte que ses deux extrémités alignées avec les bords homologues de deux carreaux de même ligne ou rang, ne doit pas accuser de différence d'alignement supérieure à 1 mm en plus des tolérances de calibrage.

L - PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES MENUISERIES BOIS :

Les dimensions, dispositions, descriptions et quincailleries des ouvrages sont portées aux plans de détails ainsi que dans le descriptif des prix.

Il veillera à ce que les quincailleries soient en parfait état de fonctionnement, même si certaines spécifications les concernant n'ont pas été précisées.

Les emplacements sont déterminés sur les plans de repérage. Les numéros et lettres qui y sont portés désignent le type de menuiserie.

Les menuiseries seront en sapin rouge 1er choix, sauf indications particulières. Les matériaux répondront aux prescriptions du D.G.A., notamment aux articles n° 37 à 40.

Avant tout commencement des travaux, l'entrepreneur devra soumettre à l'Administration les échantillons de tous les articles qu'il se propose d'employer, ainsi que les plans de détails pour les principaux types de menuiseries à exécuter.

Les menuiseries seront fabriquées et mises en œuvre conformément aux prescriptions des articles n° 136 à 145 du D.G.A.

Il est formellement spécifié que toutes les côtes et dimensions portées aux dessins sont celles des menuiseries terminées. L'entrepreneur devra relever les côtes définitives sur place au cas où l'entrepreneur constaterait des omissions, il devra avertir l'Administration, faute de quoi sa responsabilité restera entière.

Les ouvrages seront parfaitement poncés, les cadres protégés par des lattes clouées au départ de l'atelier et maintenues en place jusqu'à la pose des ouvrants.

L'entrepreneur devra la fourniture, le transport, les pattes à scellement nécessaires et la mise en œuvre complète des menuiseries.

Toutes les menuiseries devront être livrées avec une couche d'impression à l'huile de lin.

- FABRICATION :

Les bois seront absolument secs, exempts de tous défauts, sans nœuds susceptibles de nuire à la résistance des pièces et sans aubier.

L'entrepreneur devra déterminer les cotes et les dimensions des divers scellements nécessaires au maintien des châssis, portes, de façon à assurer une parfaite tenue des ouvrages et une rigidité satisfaisante en tenant compte d'une utilisation normale du bâtiment.

L'entrepreneur devra prévoir l'exécution en atelier du plus grand nombre possible d'assemblages. Il ne sera toléré sur le chantier que les assemblages strictement nécessaires.

Il sera tenu compte du jeu nécessaire pour l'application de 3 couches de peinture entre les parties mobiles.

Les portes ouvrant à la Française seront équipées de buttoirs arrêtoirs vissés dans les sols ou les murs. Cette spécification ne sera pas par reprise dans les descriptions de détail.

Avant livraison et habillage des menuiseries, le Maître d'Ouvrages dûment averti par l'entrepreneur qu'un lot de pièces est terminé fera une première réception en atelier à la suite de laquelle, l’entrepreneur devra reprendre les menuiseries refusées.

Toutes les menuiseries refusées seront assemblées avec le plus grand soin à tenon et à mortaise, à l'exclusion de tout mode d'assemblage et fixées par des chevilles en bois dur cassées ou à pans rentrés de force. L’assemblage des cadres sera exécuté dans les mêmes conditions, mais à enfourchement. Un renforcement sera assuré par 2 pointes de 100 mm sur champ.

Les parements devront être bien affleurés, parfaitement dressés, rives droites sans épaufrures. Un ponçage, autant de fois que nécessaire, pourra être prescrit pour faire disparaître les défauts qui se présenteraient. Il ne sera jamais toléré dans les ouvrages de menuiserie l'emploi de pièces rapportées, de cales, pointes, vis ou mastic pour cacher des malfaçons. Tous les ouvrages ou parties d'ouvrages qui présenteraient des vices de construction ou défauts dans la qualité des bois seront refusés et refaits au frais de l'entrepreneur qui supportera également les réfections des autres corps d'état s'il y a lieu.

- CADRES DORMANTS :

Les cadres dormants, dimensions et essence suivant plan de détails et descriptifs, seront exécutés avec parement intérieur très légèrement évasé.

Les huisseries en contact avec les cloisons ou maçonnerie seront rainées sur au moins 10 mm de profondeur pour recevoir les briques. Les feuillures seront de 15 mm minimum et d'une profondeur correspondant à l'épaisseur des bâtis.

Les pièces d'appui comporteront obligatoirement une gorge de condensation avec trous d'écoulement, les larmiers feront toute la longueur de la pièce, les rejets d'eau seront en bois dur, avec chanfrein et goutte d'eau.

Avant leur départ de l'atelier tous les cadres et arêtes intérieures des dormants seront protégés et maintenus en place jusqu'au moment du ferrage.

L'entrepreneur devra s'assurer, en cours de travaux que les protections sont toujours en place, et si besoin est, les remplacer au fur et à mesure de l'avancement du chantier. Les feuillures opposées aux paumelles comporteront, dans leur hauteur, les tampons type "Silencia", minimum trois tampons.

Les spécifications ci-dessus ne seront pas reprises dans les descriptions de détails.

Les pattes à scellement métalliques en tête d'acier ou en fer plat vissées sur les champs extérieurs seront de dimensions et en nombre suffisant, en rapport avec l'importance des ouvrages à fixer.

Les huisseries à fixer sur dallage comporteront un goujon en fer rond de / 14 mm minimum par montant. Dans le cas de B.A. il est préconisé d'effectuer les scellements par broches d'acier enfoncées au pistolet "SPIT" ou par chevilles "SPIT ROC" et vis à tête noyée.

- CHAMBRANLES :

Elles seront exactement profilées, sans jarrets, ni flaches dans leurs arêtes et surfaces, ajustées d'onglet dans les angles restés vifs, elles présenteront des formes très régulières et épouseront parfaitement la forme des parties qu'elles devront revêtir. Elles seront fixées au mur au moyen de vis et taquets en bois.

- QUINCAILLERIE :

Tous les ouvrages bois comporteront la quincaillerie nécessaire à leur bon fonctionnement et elle doit être agréée au préalable par l'Administration.

Tous les articles de quincaillerie seront avant la pose, démontés, vérifiés et soigneusement graissés par l'l’entrepreneur, qui devra s'assurer de leur parfait état de fonctionnement. Ils seront posées avec le plus grand soin, les entailles nécessaires auront les formes et dimensions exactes de la ferrure, et seront vissés au moyen d'un tournevis et non par percussion. Tous les objets de quincaillerie servant au développement des vantaux devront après la pose, laisser un mouvement franc aux menuiseries.

Les bâtis des châssis et croisés comporteront les équerres en acier de renfort nécessaire.

FIXATIONS - SCELLEMENTS & CALFEUTREMENTS

- FIXATION :

La fixation des châssis et portes sera assurée par des pattes à scellement disposées suivant les spécifications prévues par la norme AFNOR P. 26.401 et P.24.201.

- PERCEMENTS ET SCELLEMENTS :

Les scellements devront faire l'objet d'une étude particulière pour tenir compte des structures qui doivent recevoir les menuiseries et qu'il est rigoureusement interdit de dégrader.

- POSE ET REGLAGE :

La pose des châssis aura lieu avant l'exécution des enduits sur maçonnerie. Toutes les précautions nécessaires à la pose et réglage des différents éléments devront être prises par l'entrepreneur qui devra leur assurer un aplomb, un alignement et un niveau corrects. Il demeurera responsable de la tenue après l'exécution des maçonneries autour de ces éléments.

L'entrepreneur sera tenu d'effectuer une vérification et un réglage de tous les châssis et portes après exécution des enduits et avant application des couches intermédiaires et de finition des peintures sur les menuiseries. Une vérification et un réglage définitif après passage de tous les autres corps d'état seront effectués à la fin par l'Entreprise.

Les éléments de menuiseries devront être parfaitement étanches aux eaux de pluie ainsi qu'à l'air et à la poussière.

- CALFEUTREMENT :

L'entrepreneur devra prévoir des calfeutrements soignés aux raccordements avec les différentes parties de la construction. Il tiendra compte notamment des tolérances des dimensions de la maçonnerie et les calfeutrements qu'il prévoira devront compenser ces tolérances.

Tous les moyens devront être étudiés pour assurer une herméticité parfaite des éléments en œuvre, notamment profil en caoutchouc mousse pour les coulissants et bandes genre joint "DENSO", sous cadre des menuiseries en contact avec l'extérieur (portes de terrasses ou autres).

- PROTECTION PAR PEINTURE :

Toutes les parties métalliques des menuiseries bois (non protégées d'origine ou d'usine) seront livrées sur le chantier munies d'une couche de peinture antirouille soigneusement appliquée après décapage, brossage et nettoyage des métaux. Cette protection sera effectuée en atelier au chromate de zinc. Le minium de plomb étant formellement prohibé. Les éléments en alliage léger pourront éventuellement être traités par oxydation anodique après accord de l'Administration. La peinture sera exécutée à la brosse.

- TRANSPORT DES PIECES :

Le transport de tous les éléments de la construction envisagé sera exécuté avec toutes les précautions nécessaires pour éviter les détériorations de toutes natures.

Au déchargement sur le chantier, chaque pièce sera rangée sur un échafaudage ou sur tasseaux de façon à les maintenir au-dessus du sol et à l'abri de l'eau de ruissellement. Le déchargement sera toujours effectué en présence de l'Administration ou de son représentant qui désignera le lieu de mise en dépôt.

Tous les voilements, Torsions ou courbures de faible importance seront soigneusement réparés avant montage, étant bien entendu que ces réparations ne devront pas modifier de façon appréciable la résistance des éléments.

L'administration aura la faculté de refuser les pièces qui présenteraient des avaries sérieuses. L'entrepreneur devra les remplacer sans qu'il puisse formuler une réclamation quelconque.

Dans tous les cas, l'administration aura seule qualité pour apprécier les dégâts et les dispositions qu'il y aurait lieu de prendre à leur sujet.

On opérera de même pour les avaries qui pourraient être occasionnées accidentellement aux pièces pendant leur montage.

- TRAVAUX DE FINITION :

L'administration pourra demander à l'entrepreneur de ne poser les éléments de fermeture des menuiseries qu'après exécution des travaux de maçonnerie et notamment des enduits.

L'entrepreneur aura à sa charge la protection de tous ses ouvrages jusqu'à la réception provisoire des travaux avec le nettoyage des locaux et l'enlèvement de tous les déchets et résidus en provenant. Avant la réception provisoire, l'entrepreneur devra vérifier le bon fonctionnement de tous les éléments y compris paumelles et serrures, qu'il aura au préalable soigneusement graissées et huilées.

- PROTECTION INSECTICIDE ET FONGICIDE :

Toutes les menuiseries bois extérieures et intérieures devront obligatoirement subir un traitement préventif contre divers parasites tels que le lyctus et le capricorne et contre les champignons dus à l'humidité atmosphérique suivant les prescriptions du D.T.U. N° 36-1.

Ce traitement préventif sera exécuté comme suit :

- Ponçage fin ;

- Application d’une première couche pure, non diluée,  d'un imprégnant transparent pour bois au  pinceau, à la brosse ou au pistolet.

- Ponçage fin

-Application d’une deuxième couche pure, non diluée, d'un imprégnant transparent pour bois au pinceau, à la brosse ou au pistolet. Un temps de séchage de  4 heures entre les deux couches sera observé. Cette  protection insecticide  et  fongicide devra demeurer efficace après ajustage des menuiseries à la pose, elle sera donc susceptible d'être reprise en partie.

M- PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES MENUISERIES METALLIQUES type Fisem :

Tous les travaux qui seront demandés à l’entrepreneur devront être effectués suivant les règles de l'art, conformément aux prescriptions du D.G.A., article 146 à 152 et du cahier des charges générales pour les travaux dépendant de l'administration des Travaux Publics.

Les menuiseries métalliques type «  Fisem » veulent dire fabriquées et montées en usine, livrées prêtes à la pose.

L'entrepreneur devra se conformer aux directives qui lui seront données dans chaque cas particulier par l'administration.

Les emplacements sont déterminés sur les plans de repérage. Les numéros et lettres qui y sont portés, désignent le type de menuiserie.

Les quincailleries seront choisies dans des marques assurant la bonne qualité et la bonne présentation des éléments. Elles devront être soumises à l'approbation du Maître de l'ouvrage, avant toute passation de commandes et figureront sur un tableau d'échantillons déposé dans le bureau de chantier pendant toute la durée des travaux, lesquels serviront de base de référence lors de la réception provisoire. Ces quincailleries seront nécessairement des modèles  les plus récents et obligatoirement très complètes tels que : verrous, loqueteaux, butée d'arrêt, amortisseur, etc.

N - PRESCRIPTIONS CONCERNANT LA PLOMBERIE SANITAIRE :

Les travaux seront exécutés suivant les dispositions du devis général d'architecture.

- GENERALITES :

Les matériaux utilisés pour les travaux, ceux entrant dans les produits manufacturés et la mise en œuvre devront satisfaire, d'une part, aux normes européennes en vigueur à la date de la consultation sans qu'il soit nécessaire de le spécifier à chaque article (en particulier DTU plomberie, normes AFNOR) et d'autre part, aux règlements particuliers en vigueur au Maroc.

Tous les tubes destinés aux alimentations en eau seront galvanisés à chaud intérieurement et extérieurement.

Ils seront de la catégorie tubes filetés dit "tube gaz", tarif 1 des fabricants. Leurs assemblages s'effectueront aux moyens de raccords galvanisés à chaud à visser en fonte malléable. Les tubes d'acier galvanisés ne pourront être utilisés que s'ils portent une marque de fabrique indiquant leur conformité aux normes.

Les travaux de l'installation de la plomberie doivent être conformes aux textes suivants D.T.U. n°60-31, 60-32, 60-33, 60-2, 60-5 et 60-11.

Ils seront coupés exclusivement au coupe-tube et cintrés à froid. Toutes les canalisations d'eaux de pluie, d'eaux usées et d'eaux vannes seront en fonte salubre à joint caoutchouc. Elles aboutiront toutes sur des regards situés en pied de chute et seront visitables à leur base. A cet effet, il sera prévu sur chacune d'elles un té muni d'un tampon hermétique.

Dans le cas d'un changement de direction, il sera également prévu le même dispositif que ci-dessus ou un embranchement muni à son extrémité d'un tampon hermétique.

Sur les chutes, il sera prévu, aux endroits appropriés, les embranchements, culottes et pièces de raccords nécessaires pour le raccordement, par l'intermédiaire de tuyaux en plomb d'un diamètre approprié, à l'évacuation des appareils sanitaires se trouvant à proximité.

L'emploi de coudes à 90° est interdit. La ventilation primaire des chutes sera assurée par leur prolongement hors terrasses au moyen d'un tube fourreau en fonte de diamètre correspondant, placé au-dessus du branchement de l'appareil le plus élevé. La pente des canalisations d'allure horizontale, sera au minimum de 3 cm par mètre.

La pente de la canalisation sera réglée de façon à permettre de vidanger absolument tous les tuyaux et complément, soit par les divers robinets ou appareils, soit par une vidange générale. La disposition de cette vidange, sera recherchée pour qu'en cas de fuite, les eaux puissent être écoulées dans la canalisation d'évacuation, sans crainte d'inondations.

Toutes les canalisations seront maintenues par des colliers avec brides à boulons scellés dans la maçonnerie. Tous les assemblages seront faits en vue de rendre l'installation démontable. En aucun cas il ne sera fait de percements ou saignées dans un élément porteur (poteaux, poutres, ... ETC.) sans l'autorisation expresse de l’administration.

La pose des canalisations encastrées sera conforme aux préconisations du D.T.U. n° 60-1. La pose des canalisations se fera par encastrement dans les éléments porteurs horizontaux. Toutes les jonctions non visitables ou inaccessibles seront réalisées par soudo-brasage. Dans les éléments non porteurs, les canalisations pourront être enrobées, encastrées ou engravées. Tous les assemblages seront réalisés par soudo-brasage ou vissage exclusivement. Dans tous les cas, les canalisations ne doivent pas être en contact direct avec une armature ou ossature métallique.

Les canalisations d'eau chaude devront être munies d'un gainage. Celles d'eau froide recevront soit, une protection au moyen d'une bande imprégnée ou adhésive (conforme aux normes P.41.303 et P.41.304) soit un gainage.

Les tubes encastrés et les traversées de maçonnerie seront réalisés sous fourreaux de protection métalliques ou en matière plastique de résistance équivalente et d'un diamètre légèrement supérieur à la canalisation afin de permettre sa libre dilatation. Ces fourreaux de protection seront également prévus dans les endroits où les tuyaux risqueraient d'être atteints par des chocs.

Les installations seront en tous points conformes aux règles de l'art et aux prescriptions, arrêtés et circulaires techniques en vigueur.

Toute la robinetterie des appareils sanitaires, y compris les bandes et les siphons sera obligatoirement chromée.

Toutes les précautions nécessaires seront prises pour éviter la détérioration des matériaux avant leur emploi. Les vannes, tubes, etc. seront entreposés à l'abri du soleil et des intempéries.

Les appareils sanitaires seront stockés dans un local fermant à clé sur des planches et séparés entre eux par des lits de paille.

L'entrepreneur devra remplacer à ses frais tout appareil qui aurait été abîmé ou détérioré avant la réception provisoire.

La réception provisoire ne sera prononcée que lorsque les essais d'étanchéité de fonctionnement, de débit et de bruit auront été satisfaisants.

L’étude technique de plomberie établi par un B.E.T à la charge de l’administration et dûment visés par un bureau de contrôle sera remise à l’entrepreneur du présent marché pour exécution, toute étude supplémentaire jugée utile et nécessaire sera à la charge de l’entreprise, Cette étude ne devra faire l'objet d'aucune plus-value.

- ESSAIS DE RECEPTION DES INSTALLATIONS :

- Généralités :

Les essais sont effectués aux frais de l'entrepreneur en présence de l'administration.

Tous les essais et contrôles sont à la charge de l'entreprise, un procès-verbal est établi par ses soins après chacun des essais et contrôles effectués. Les essais ont lieu au jour fixé par le Maître de l'Ouvrage et à la demande de l'entrepreneur, celui-ci doit avoir effectué au préalable des essais personnels et procédé à tous réglages utiles.

L'entrepreneur fournit tout le matériel, les instruments, la main d’œuvre et le personnel qualifié pour effectuer les essais nécessaires. La maîtrise d’œuvre est avertie par écrit de tous les essais au minimum une semaine avant leur réalisation. Tout défaut est réparé et l'essai renouvelé le plutôt possible, autant de fois que nécessaire, au frais de l’entrepreneur.

- Essais sur le site :

Les essais seront réalisés suivant les prescriptions des D.T.U. correspondants en particulier D.T.U. 60.1 "travaux de plomberie sanitaire" portant sur l'étanchéité et le fonctionnement de tous les réseaux.

- Installation de compteurs d’alimentation en eau et en électricité :

L'l’entrepreneur fera son affaire des contacts avec les services concernés pour obtenir l'alimentation en eau et électricité de l'immeuble et des frais d'installations, de location et de consommation des compteurs provisoires à installer durant toute la durée de la réalisation du projet.

3. LIMITE DE LA FOURNITURE :

- La fourniture comprendra :

La totalité des installations de plomberie sanitaires telles que décrites au présent descriptif et définies aux plans joints. Elles seront complètes, en ordre de marche, prêtes à être réceptionnées par le Maître d'Œuvre, y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.

b. Font également partie de la fourniture :

- l'exécution des trous, percements et scellements.

- l'exécution des raccords de maçonnerie.

- la mise en place des fourreaux métalliques ou en plastiques pour assurer la libre    dilatation des tuyauteries.

- la main d’œuvre pour réaliser les différents essais  et  les fournitures à  titre de prêt des appareils de mesures nécessaires à ces essais qui seront demandés par le Bureau d'Etudes.

- DOCUMENTS D'EXPLOITATION :

L'entrepreneur fournira, en fin de travaux :

- des instructions simples mais précises et détaillées sur la conduite de l'installation.

- les notices de constructeurs en triple exemplaires.

- les plans de recollement en 5 exemplaires.

O - PRESCRIPTIONS CONCERNANT L'ELECTRICITE:

- RELATION AVEC LE DISTRIBUTEUR D'ENERGIE :

L'entreprise fera son affaire de tous les contacts avec le distributeur d'énergie pour s'assurer que sa proposition couvre bien l'ensemble des prestations exigées par ce dernier pour la réalisation des travaux électriques.

L'entreprise devra, avant tout commencement d'exécution, obtenir l'approbation écrite du distributeur sur son projet et ses plans de détails.

2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES :

- Protection contre la corrosion:

Toutes les pièces métalliques devant être protégées contre l'oxydation, recevront deux couches de peintures au minimum de plomb, la deuxième couche étant appliquée après mise en place du matériel. Cette peinture contiendra du minium de plomb, à l'exclusion de toute autre charge. Sur ces deux couches primaires sera appliquée une couche de peinture définitive des classes C E ou E de la classification AFNOR.

- Repérage et teintes conventionnelles:

Les conducteurs, câbles et trolleys seront repérés par les teintes conventionnelles de l'UTE (norme NFC.04.100). Chaque fois qu'un appareil doit pouvoir être identifié rapidement (en particulier sur les tableaux et armoires de distribution), il sera prévu une étiquette gravée en matière plastique fixée par vis portant la mention du circuit protégé ou alimenté.

- Calcul des canalisations électriques :

Les sections des canalisations électriques mentionnées dans le devis descriptif ne sont fournies qu'à titre indicatif et devront être vérifiées par l'entreprise qui prendra la responsabilité des valeurs adoptées.

La chute de tension en pleine charge entre les postes de transformation et le point des installations les plus défavorisées ne devra pas excéder 5 % pour les circuits force et 3 % pour les circuits lumière.

Pour le calcul des sections des canalisations B.T. on utilisera, les tableaux du P.N.M. 7.11.CL.005 fixant les intensités admissibles suivant le mode de pose retenu pour la canalisation.

La chute de tension dans les canalisations sera calculée sur la base de l'intensité de la phase la plus chargée et d'après le courant de démarrage.

Les échauffements des conducteurs, des câbles seront calculés en tenant compte de la température ambiante max. des locaux ou sont installées les canalisations et resteront toujours inférieurs à 10 % aux valeurs données par les normes pour les échauffements admissibles.

- Equilibrage des phases :

Toutes les dispositions seront prises pour assurer un équilibre des phases aussi satisfaisant que possible, dans le cas ou cet équilibre ne pourrait être obtenu (2p + N par exemple), la chute de tension serait calculée en tenant compte du déséquilibre.

- Essais et mesure avant réception provisoire :

Avant la réception provisoire, il sera procédé par l’entrepreneur et sous sa responsabilité aux essais et mesures suivantes :

- Mesures des chutes de tension à pleine charge.

- Mesures d'isolement des différents circuits.

- Vérification de l'équilibrage des phases.

- Mesure des résistances de terre.

- Continuité des circuits de terre.

- Contrôle des organes de protection des différents circuits.

L'l’entrepreneur établira un procès-verbal des résultats des mesures effectuées. Le procès-verbal sera remis au Maître d'Œuvre le jour de la réception provisoire. Ce dernier se réservant le droit de contrôler les résultats y figurant.

- Conditions d'exécution des travaux :

Tous les travaux seront exécutés conformément aux règles de l'art et suivant les meilleures techniques en usage.

Pour permettre l'installation des équipements et les passages des canalisations électriques, l'entreprise établira les plans de passage trous et trémies qu'elle soumettra au Maître d'Oeuvre pour approbation.

L'exécution de ces travaux est due au titre du présent lot. Il posera en temps utile les tubes, conduits ou fourreaux qui doivent être noyés ou encastrés dans les maçonneries. Les scellements dans le béton ou les maçonneries sont dus au titre du présent lot. S'ils n'étaient pas exécutés correctement, ils seraient refaits par l'entreprise spécialisée aux frais de l'entreprise du présent lot.

Les raccords et scellement au plâtre seront obligatoirement exécutés par l'entreprise spécialisée au frais de l'entreprise du présent lot.

L’étude technique d’électricité, établi par un B.E.T à la charge de l’administration et dûment visés par un bureau de contrôle sera remise à l’entrepreneur du présent marché pour exécution, toute étude supplémentaire jugée utile et nécessaire sera à la charge de l’entreprise, Cette étude ne devra faire l'objet d'aucune plus-value.

P - PRESCRIPTIONS CONCERNANT LA PEINTURE :

Tous les matériaux employés seront en peinture vinylique et dérivée. Les blancs seront de premier choix, type cachet vert. La chaux sera alunée et huilée, la peinture sera mate, type polyvinylique et les laques seront du type glycérophtalique.

Les pigments employés seront de qualité fine et de premier choix.

Avant tout commencement d'exécution l'l’entrepreneur procédera à un examen des subjectiles tant pour en tirer tous renseignements utiles à la bonne marche du travail que pour vérifier leur état et présenter par écrit, consigné au cahier de chantier, ses remarques ou réserves éventuelles (plâtres morts, défauts de dressage,  réclamation ultérieure ne sera recevable. L'entrepreneur devra couvrir et protéger au moyen de papiers kraft ou de toiles, les sols, murs et objets divers, de manière à prévenir toute tâche ou détérioration, dont il sera du reste réputé entièrement responsable. Partout où il aura à travailler, l'entrepreneur fera à ses frais, le balayage et le nettoyage général avant et après l'exécution de ses travaux, ainsi que l'enlèvement à la décharge publique des déchets provenant de ses travaux.

Egalement à ses frais, des échantillons de couleurs seront exécutés par l'entrepreneur à la demande de l'Administration. Ces échantillons seront exécutés sur des plaquettes de mêmes matériaux que le subjectile ou sur des surfaces témoins. Ils seront établis en trois exemplaires. Après acceptation, les échantillons seront signés par l'administration et l’entrepreneur. Ils seront conservés sur le chantier dans un local normalement aéré et éclairé, mais à l'abri du soleil. Ils ne devront jamais être maintenus en permanence dans l'obscurité. La durée de validité des échantillons de couleur n'excédera pas six mois.

Dans tous les cas, les échantillons et les surfaces témoins seront conservés soigneusement jusqu'à la réception provisoire des travaux.

En vue d'un fini général et sans reproche des peintures et pour dégager sa responsabilité, l’entrepreneur devra, avant l'exécution de son travail, signaler tous les raccords et imperfections à faire reprendre par les autres corps d'état, tels que enduits mal dressés, ou choqués, ou fissurés, béton brut de décoffrage poreux, ou non lisse ou mal ébarbé, plinthes non poncées, mauvais scellements, etc.

La préparation des surfaces à peindre devra être exécutée conformément aux prescriptions techniques du fabricant des produits et des travaux de peinture comprendront obligatoirement, au minimum, les phases suivantes :

1) Egrenage, brossage et époussetage, décapage, rebouchage, ponçage, etc.

2) Couche d'impression.

3) Enduit.

4) Une première couche de peinture.

5) Une deuxième couche de peinture après séchage parfait de la première.

6) Le nettoyage parfait de toutes les pièces de quincaillerie.

Tous les ouvrages seront exécutés conformément aux indications de l'administration et en fonction des travaux à exécuter en première urgence.

Les couleurs et tons des peintures ainsi que le genre de finition (mat, brillant, satiné, etc.) seront faits à la demande et selon les instructions de l'administration. L'application des différentes couches de peinture sur les subjectiles exposés aux conditions climatiques activant le séchage tels que vent, grand soleil, etc. sera différée.

Chaque couche de peinture sera soigneusement et correctement croisée, sauf pour les peintures vernissées. L'administration se réserve le droit de demander une, voire plusieurs couches supplémentaires sur celles prévues, sans que l'entrepreneur puisse prétendre à aucun supplément si, après l'achèvement et le séchage de la dernière couche, le support n'était pas parfaitement masqué. Tous les rechampissages, quels qu'ils soient, seront compris dans les prix unitaires. Il pourra être demandé sans majoration de prix, l'emploi de couleurs fines, telles que vert de zinc, oxyde de chrome, etc.

Le blanc de zinc devra obligatoirement être composé d'un minimum 99,6 % d'oxyde de zinc pur. Tous les produits destinés à remplacer l'huile de lin pure sont formellement interdits. Les peintures antirouille seront exclusivement le minium de plomb pur broyé à l'huile de lin ou un produit de marque à soumettre à l'approbation de l'administration.

Chaque opération terminée pourra faire l'objet d'un constat, les couches de peinture successives devront se différencier par une légère différence de tonalité allant du plus foncé au plus clair, la dernière couche étant bien entendu du ton exact défini par l'administration et l'échantillon.

L'attention de l'entrepreneur est attirée sur le fait que les menuiseries bois métalliques, et ferronneries posées impressionnées, n'implique pas que l'impression n'est pas à refaire, l'impression faite par le menuisier ou le ferronnier étant simplement destinée à protéger les ouvrages pendant la durée des travaux.

Les hauts et les bas de portes et fenêtres hors vue devront être peints. En outre, les tranches horizontales inférieures des portes et volets ouvrant vers l'extérieur ainsi que les jets d'eau des menuiseries recevront une couche intermédiaire supplémentaire, étant supposé que le jeu nécessaire a été donné. L'application des peintures ne devra donner lieu à aucune surépaisseur anormale dans les feuillures. L'emploi de la pulvérisation fera l'objet d'une autorisation préalable de l'Administration.

La dernière couche de peinture ne sera donnée qu'après terminaison complète des accords de toutes sortes et sur ordre de l'administration. Toutes les parties vitrées ne recevront la dernière couche de peinture qu'une fois la vitrerie posée, celle-ci étant posée à double bain de mastic sous parcloses, après application de deux couches de peinture en feuillure.

Après l'achèvement des travaux, l'entrepreneur sera tenu de faire laver et nettoyer à ses frais, les carrelages, plinthes, vitres, faïences, éviers, etc. ainsi que les locaux et les meubles qui auraient été tâchés par sa faute. Pour les lavages on utilisera exclusivement du savon noir de première qualité ; l'esprit de sel étant formellement interdit. Les serrures des portes devront être nettoyées avec précaution à l'essence et huilées ainsi que toutes les autres quincailleries, crémones, targettes, paumelles, etc.

La non-observation de ce nettoyage sera une cause d'empêchement à l'établissement au procès-verbal de réception provisoire. Tous les prix de peinture comprendront la fourniture, les échafaudages à toutes hauteurs, la façon, la mise en oeuvre et toutes sujétions (notamment protection, nettoyage, etc.). Ces sujétions ne seront pas reprises dans le bordereau des prix mais devront être comprises dans les prix unitaires de détail.

Le procès-verbal de réception provisoire ne sera délivré qu'autant que la propreté du chantier aura été constatée.

Q - PRESCRIPTIONS CONCERNANT LA VITRERIE :

Les matériaux utilisés devront répondre en ce qui concerne leurs qualités physiques et leurs mises en  œuvre aux conditions et prescriptions des articles n° 70 à 72 inclus et n°175 du D.G.A. ainsi qu'aux D.T.U. 39.1. et 39.4.

L'attention de l'entrepreneur est attirée sur le fait que les épaisseurs des vitrages sont données à titre indicatif et que sa responsabilité reste entière quant à la parfaite tenue de ses vitrages à l'étanchéité et aux vents conformément aux D.T.U. n° 36.1. et 37.1.

Tous les vitrages destinés aux châssis de menuiseries bois ou métalliques seront posés par l'intermédiaire de cales en bois ou en élastomère.

Les cales en bois seront en bois dur préalablement traité au produit fongicide et insecticide et celles en élastomère devront répondre à la norme N.F.P. 85.301. Elles seront également imputrescibles et compatibles avec les produits de calfeutrements et ne devront pas nuire à leur adhérence.

Le produit de calfeutrement sera exclusivement du mastic à l'huile de lin livré prêt à l'emploi et conforme à la norme N.F.P. 78.331. Les ouvrants à la française comporteront au minimum deux cales d'assise situées près des angles à environ un dixième de la longueur de la traverse, et pour les ouvrants coulissants ces cales d'assise seront situées au droit des roulements. La longueur des cales d'assise et périphérique ne sera pas inférieure à trois centimètres et leur largeur sera au minimum de l'épaisseur totale du vitrage. Tous les vitrages seront posés à double bain de mastic.

Les carreaux devront être coupés de manière à s'ajuster avec un jeu de deux millimètres (0,002m) minimum au fond des feuillures. Avant la pose d'un carreau, les feuillures seront nettoyées à vif et recevront une couche de peinture à l'huile. Puis on procédera à l'application d'un contre mastic contre le flanc de la feuillure, la vitre, disposée de façon à répartir les jeux périphériques, la prise en feuillure sur chaque côté sera au minimum de quatre millimètres (0,004m). Après appui de la vitre, le mastic doit avoir reflué au-dessus du bord de la feuillure en fond de feuillure, en conservant une épaisseur régulière de trois millimètres minimum (0,003 m). Ensuite application d'un deuxième cordon de mastic dans l'angle formé par la vitre et le fond de la feuillure, et mise en place des parcloses fournies par le menuisier concerné.

L'entrepreneur assurera la protection des vitrages par la visualisation temporaire des produits verriers sur la face interne du vitrage, et sera tenu à la conserver jusqu'à la fin des travaux. La suppression de la visualisation temporaire ainsi que le nettoyage parfait de tous les vitrages sera fait avant la réception provisoire au frais de l’entrepreneur du présent marché.

R - PRESCRIPTIONS CONCERNANT LA VRD:

- Généralités

Les matériaux utilisés pour les remblais devront être agréés par la Maîtrise d’Œuvre. Il s'agit de matériaux meubles qui doivent être débarrassés des branches, racines, mottes de terre, déchets et autres

Matériaux impropres. Les matériaux de remblai proviendront prioritairement des déblais en place. Dans le cas où ceux-ci seraient insuffisants ou impropres, l’Entrepreneur exploitera des zones d’emprunt.

L’Entrepreneur devra maintenir les remblais et décharges dans des conditions satisfaisantes à tout moment jusqu'à l'achèvement complet et la réception définitive des travaux couverts par le marché. Au cas où des glissements se produiraient pendant la construction ou après l'achèvement, mais avant réception définitive d’Ouvrage, l’Entrepreneur devrait enlever tous les matériaux de consolidation nécessaires et réparer à sa charge tous les dommages qui en résulteraient.

Aucun remblai ne pourra être mis en place avant qu'une réception des fouilles n'ait été prononcée par la  Maîtrise  d’Œuvre ou que celle-ci ait donné son accord. Lorsque les résultats des essais de contrôle sont inacceptables, ils devront être refaits sur les nouveaux remblais aux frais de l’Entrepreneur. Les remblais seront en principe compacts, les engins utilisés devant être proposés à l'agrément du Maître d’ouvrage.

Les remblais à employer ne doivent pas renfermer des éléments supérieurs à 10 centimètres dans la dernière couche.

L'Entrepreneur doit en particulier prévoir les fossés d'évacuation des eaux qui peuvent être nécessaires pour réaliser un assainissement convenable et assurer la protection des ouvrages pour toute la durée des travaux. La réalisation de ces fossés et leur entretien pendant la durée du contrat sont à la charge de l'entrepreneur.

De plus, l'Entrepreneur doit fournir les moyens d'assèchement, d’épuisement, d'évacuation ou de dérivation des eaux nécessaires à la protection des travaux.

.2- Eau de compactage

L'eau nécessaire au compactage des remblais ne sera pas boueuse et ne devra pas contenir de matières organiques en suspension.

L'addition éventuelle de produits destinés à faciliter le compactage ne pourra se faire qu'après accord de la Maîtrise d’œuvre. L'accord précisera les modalités d'utilisation de ces produits.

Cette eau devra faire l'objet, préalablement à son emploi, d'une autorisation de l’Ingénieur des Travaux qui se réserve le droit de faire procéder à des essais à la charge de L’Entrepreneur.

.3- Compactage des remblais

Avant tout début de travaux, l'entrepreneur devra soumettre à l'agrément du Maître d’Ouvrage et le Maîtrise d’œuvre les moyens de compactage qu'il compte utiliser.

Le compactage sera utilisé avec des engins appropriés au matériau, et les travaux ne peuvent commencer que lorsque l'entrepreneur aura amené sur le chantier les engins et matériel de nature agréée et en nombre suffisant.

Le contrôle du compactage des remblais sera effectué en se référant principalement aux résultats d'essais de compacité par densimètre et par essais de plaque pour la dernière couche.

Les essais porteront sur :

- teneur en eau

- densité en place

Tous les remblais devront être méthodiquement compactés par couches de 20 à 30 cm jusqu'à obtention d'une compacité d’au moins 90 % de l'OPM en profondeur et 95 % pour la couche superficielle (H< 50cm).

L’indice de plasticité doit être inférieur à 20 (IP<20).

Dans le cas ou le remblai proviendra d’une réutilisation des déblais excédentaires les dispositions suivantes devront être observées scrupuleusement :

-- mise en place par couche d’épaisseur de 15 cm

-- compactage de chaque couche suivant les paramètres de références du matériau

-- exécution rapide des opérations déblai remblai pour profiter de la teneur en eau du sol

-- scarification de la surface du remblai pour permettre un contact intime entre les couches successives.

-- respecter la relation teneur en eau - compactage de manière à obtenir les  valeurs optimales.

Si les résultats de contrôle de compacité d'une couche étaient inférieurs aux conditions  imposées, l'entrepreneur devrait reprendre, à ses frais, le compactage pour obtenir le seuil minimum fixé. Si cela s’avérait impossible, l'entrepreneur aurait à sa charge la démolition de la section considérée et sa reconstruction, jusqu'à obtention de résultats satisfaisants aux essais de contrôle.

Dans tous les cas, en particulier lorsque la compacité imposée n'est pas atteinte, la Maîtrise d’œuvre pourra imposer une diminution de l'épaisseur des couches, sans que l'Entrepreneur puisse prétendre à une quelconque indemnité ou à une prolongation de délai.

TRAVAUX DE TERRASSEMENTS EN DEBLAI

- Généralités

Les travaux de terrassements en déblais  nécessaires à la réalisation de l’encaissement du corps de chaussée, des tranchées des collecteurs et différents ouvrages  sont inclus dans le présent Marché.

Les terrains rencontrés peuvent être divisés en deux catégories :

a) le terrain non rocheux

b) le terrain rocheux nécessitant l'emploi du marteau pneumatique (brise roche ou autre engin pneumatique spécialisé).

Les fouilles en tranchée ou en souterrain en tout terrain sauf le rocher, seront exécutées conformément aux prescriptions du D.G.T.A.

Les terrassements éventuels dans le rocher en tranchée, seront exécutés, en principe, au marteau pneumatique.

Les terrassements dans le rocher en souterrain seront exécutés conformément aux normes en vigueur.

- Terrassements pour encaissement de voirie

Les terrassements seront exécutés dans les limites d’emprises des voies conformément aux prescriptions du Cahier des Charges Générales pour les travaux dépendant du ministère des Travaux Publics.

Toutes les terres excédentaires et matériaux impropres à la mise en remblais seront transportés aux décharges telles que les aura choisies l'entrepreneur en accord avec  la  Maîtrise d’œuvre.

La tolérance de cote par rapport à la ligne rouge sera au plus égale à deux centimètres.

On ne devra pas observer de présence d'eau sur les chantiers de terrassement. L'Entrepreneur en assurera l'écoulement à ses frais.

- Déblais

L'Entrepreneur pourra rencontrer des terrains de différentes natures qu'il lui appartiendra d'apprécier.

Le compactage du sol de la plate-forme sera conduit de façon à obtenir, sur une épaisseur de 30 cm au moins, une densité sèche au moins égale à 95 % de la densité sèche l'optimum Proctor Modifié.

Dans le cas où cette valeur de la densité sèche ne pourrait être obtenue, pour des raisons

D’hétérogénéité locale des terrains, l'Entrepreneur devra procéder aux purges nécessaires.

Les terres excédentaires pouvant éventuellement être réutilisées en remblais seront stockées dans un endroit soumis à l’agrément de la Maîtrise d’œuvre.

L'Entrepreneur doit en particulier prévoir les fossés d'évacuation des eaux qui peuvent être nécessaires pour réaliser un assainissement convenable et assurer la protection des ouvrages pour toute                              la durée des travaux.

La réalisation de ces fossés et leur entretien pendant la durée du contrat sont à la charge de l'Entrepreneur.

De plus, l'Entrepreneur doit fournir les moyens d'assèchement, d'évacuation ou de dérivation des eaux nécessaires à la protection des travaux.

RECEPTION DES FOUILLES

Pour réceptionner les fouilles au moment de leur exécution, la  Maîtrise  d’Œuvre pourra exiger que certaines surfaces soient complètement dégagées, nettoyées et lavées puis asséchées de telle sorte qu’il puisse examiner dans les meilleures conditions les failles, diaclases ou tout autre défaut de la roche. Le nettoyage sera systématique sur les surfaces destinées à être recouvertes de béton.

Les excavations exécutées selon les profils indiqués par les plans ou les directives de la Maîtrise d’œuvre ne seront en aucun cas bétonnées ou revêtues avant que celui-ci ne les ait réceptionnées et approuvées par écrit.

La  Maîtrise  d’Œuvre pourra, après la réception, demander un approfondissement de la fouille, le bétonnage ou le revêtement ne pourra être exécuté avant qu’il ait inspecté la fouille ainsi rectifiée et qu’il l’ait approuvée par écrit.

CONSTRUCTION DES CHAUSSEES

Couche de fondation

La couche de fondation sera exécutée en tout-venant GNF 0/40 sur une épaisseur de 20 cm pour la chaussée et les  parkings pour stationnement de véhicules.

La compacité ne devra pas être inférieure à 95 % de l'Optimum Proctor modifié (O.P.M.)

La fréquence des essais de compactage sera de un tous les 100 mètres avec un minimum de un essai par voie ou parking.

Après achèvement de la fondation, le profil en long ne devra pas présenter des écarts supérieurs à 2 cm sous la règle ou la cerce.

- Couche de base

La couche de base de 15 cm d'épaisseur  sera exécutée en T.V. GNB 0/31.5.

La compacité ne devra pas être inférieure à 98 % de l'Optimum Proctor modifié.

Après achèvement de la couche de base, les écarts du profil en long et des profils en travers ne devront pas être supérieurs à 1 cm avec le profil en long théorique ou avec les profils en travers types.

La fréquence des essais de compactage sera d’un tous les 100 mètres, avec un minimum d’un essai par voie ou parking.

- Imprégnation

Après réception de la couche de base, celle-ci sera balayée puis recevra une couche d'imprégnation au cut-back 0/1 à raison de 1.5 kg/m2 ou d'émulsion acide 65 % à raison de 1,5 kg/m2.

- REVETEMENT EN EB (0/10)

Composition des bétons bitumineux 0/10 Par dérogation à l’article 8-2 du C.P.C fascicule 5 cahier N°4 relatif à la fabrication des bétons denses à chaud, les spécifications de ceux utilisés pour la couche de roulement des ouvrages, dont la fourniture, la fabrication et la mise en œuvre incombent à l’entreprise auront la composition et les performances qui suivent :

- Refus au tamis de 6.3mm…………………..25 à 35%

- Refus au tamis de 2.0mm…………………..55 à 70%

- Teneur en filler …………………………….8 à 10%

- Module de richesse ………………………..3,45 à 3,9%

- Teneur en bitume 40/50………………….…6 à 7%

- REVETEMENT EN EB (0/10)

- Approvisionnements des liants :

Les liants proviendront d'usines productrices des centres de stockage et de réchauffage fixes ou mobiles.

Pour éviter une élévation prématurée de la viscosité des liants et même dans certains cas leur dénaturation, il faudra tenir compte des résultats ci-dessous :

| LIANTS |  | TEMPÉRATURE EN Deg/C |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nature | Catégorie | Maximale de stockage | Maximale de réchauffage | Minimale de répandage |
| Bitumes fluidifiés courants | 400/600 | 70 à 80 | 150 | 125 |
| Émulsion | 60 à 65 % | 50 à 70 | léger réchauffage |  |

En cas de changement de nature du liant, il faudra vidanger et nettoyer complètement les citernes de stockage et de répandage.

15.2- Préparation des matériaux - dosages - moyens :

Les dosages exigés seront de :

| ENDUITS MONOCOUCHES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Granularité |  | Liants et granulats |  |  |
|  |  | Bitumefluidifié cut-back (kg/m2) |  | Granulats (l/m2) |
|  |  | 400/600 |  |  |
| 6,3/10 |  | 1,200 |  | 10 |
| ENDUITS BICOUCHES - TRICOUCHES |  |  |  |  |
| Liants et granulats | Cut-back 400/600 |  | Granulats |  |
| Couche | E.B.A (65 %) kg/m2 |  | (l/m2) |  |
| 1 ère couche | 1,200 |  | (10/14) =10 à 12 |  |
| 2 ème couche | 0,900 |  | ( 6/10) = 9 |  |
| TOTAL | 2,100 |  |  |  |

- Une première couche en gravillon 10/14 suivie d'une imprégnation en cut-back  ou E.B.A à  raison de 1,2 kg/m2.

- Une  deuxième couche  en  gravillon  6/10 imprégnée en cut-back ou E.B.A à raison de 0,9 kg-m2.

- Répandage:

Pendant l'exécution des travaux, la température ambiante ne devra jamais être inférieure à 10 degrés centigrades.

L'arrêt  des répandages est impératif en cas de pluie ou de chaussée très mouillée.

Le répandage du liant sera effectué à la pompe doseuse dont le débit réglable devra être asservi à la vitesse de déplacement de la répondeuse de façon à assurer la régularité des dosages. Lors d'une reprise après un arrêt de chantier et afin d'assurer l'homogénéité longitudinale du dosage, il est nécessaire que la répondeuse roule à sa vitesse au moment de la commande de l'ouverture de la rampe.

Elle devra donc démarrer quelques mètres avant. A cet effet, on recouvrira l'extrémité de la bande répandue de papier Kraft sur lequel tombera le débit des rejets pendant l'ouverture.

Lors de l'exécution d'un revêtement bicouche on évitera de superposer les joints longitudinaux des couches successives.

Pour assurer l'uniformité de la teneur en liant, deux passes jointives de répandage doivent se recouvrir d'une valeur à déterminer sur chaque matériel en fonction du type de la rampe de répandage.

Les granulats de  rejet du bord de la bande précédente doivent être éliminés avant  enduisage de la bande suivante.

Les répandages de gravillons, dont la granulométrie et le dosage sont fixés au présent C.P.S., seront effectués à l'équipement gravillonneur mécanique, le débit devant également  être réglable et asservi à la vitesse de déplacement des camions, de façon à assurer la régularité des dosages au mètre carré.

Ils devront être exécutés à une distance n'excédant pas de 20 à 40 m.

Le balayage manuel des joints transversaux sera obligatoire.

- Cylindrage :

Les compactages seront assurés au compacteur à pneus lisses (9 roues), seule méthode véritablement valable pour ce type  de revêtement, la pression de gonflage étant adaptée à la dureté des gravillons employés et aussi forte que possible.

Le nombre de passages est au minimum de 3 en chaque point de la surface couverte, la vitesse des compacteurs est aussi réduite que possible, au maximum de 8 km/h. 
Le Maître d’ouvrage se réserve toutefois le droit d'exiger des passes supplémentaires en cas de besoin. Le temps écoulé entre le gravillonnage d'une bande et le premier passage du compacteur ne doit pas dépasser deux minutes.

Le chantier doit impérativement être arrêté en cas de panne du compacteur.

Dans le cas d'un enduit bicouche, le compactage de la 1ère couche est nécessaire mais  le nombre  de passages doit être réduit (maximum 3). Par contre, la 2ème couche doit être compactée normalement, la circulation doit être prescrite  sur la 1ère couche de l'enduit. Cet enduit sera précédé de l'imprégnation prévue au paragraphe

- BORDURES DE TROTTOIRS

Les bordures de trottoirs en béton préfabriqué type T4 seront scellées sur un béton de propreté dosé à 250 Kg d'une épaisseur de 0,10 m. Elles devront former un alignement rigoureux. Les joints auront 10 mm d'épaisseur maximale, ils seront serrés et lissés au fer.

Des éléments d'une longueur de 0,50 m seront obligatoirement utilisés dans les courbes. Ces éléments de 0,50 m seront préfabriqués. Toute bordure cassée sera refusée.

La tolérance pour faux alignement en plan ou en hauteur est de 1 cm par rapport à la ligne de pose.

- TROTTOIRS

Les trottoirs seront réalisés, suivant la constitution qui comprend :

Une couche en TV GNB 0/31.5   - épaisseur varie entre 10à40cm.

Une dalle en béton armé dosé à 300 kg/m3 - épaisseur = 0.10 m ;

Un carrelage en carreaux pavé autobloquant ou Reve-sol au choix de la maîtrise d’œuvre les joints de dilatation seront prévus tous les 10 m.

CHAPITRE IV : DESCRIPTIF DES PRIX ET BORDEREAU DES PRIX –DETAIL ESTIMATIF

DESCRIPTIF DES PRIX

Les prix remis par l’entrepreneur comprendront toutes fournitures, poses, scellement, encastrements, ajustages et d’une façon générale toutes sujétions concernant les travaux ci-après décrits.

Exécution suivant les prescriptions techniques.

- I - GROS – ŒUVRES

A-DEMOLITION

PRIX N°1 : Installation du chantier

L'installation  du chantier comprend l'installation propre à l'entreprise. Cette prestation couvre l'emplacement de la clôture  du chantier, les chemins d'accès, la place disponible pour le stockage, ainsi que les possibilités de réaliser les raccordements à l'électricité et à l'eau. En outre, il doit reconnaître les difficultés qui se posent lors de l'exécution. Il définira, en accord avec le représentant du maître d’ouvrage, la superficie de l'aire de chantier et son emprise sur la voie publique, permettant l'enlèvement des déblais et décombres de démolition, la livraison des matériaux de chantier, l'installation des engins , Cette aire de chantier devra permettre le stockage de la totalité des fournitures, la réalisation des installations de chantier y compris celles nécessaires pour abriter le matériel et les équipements de l’entreprise, le local technique pour groupe électrogène le cas échéant, le local pour réunions de chantier . L’Entrepreneur assurera le gardiennage du chantier et des installations du chantier. La période de gardiennage couvrira toute la durée des travaux jusqu’à la réception de ceux-ci. Le coût du gardiennage pour la totalité de l'aire de chantier est compris dans la prestation de l’installation de chantier.

- Payé au forfait

- PRIX N°2: TRAVAUX DE DEPOSE DIVERS, DE DEMOLITION ET DEMENAGEMENT Y/C EVACUATION A LA DECHARGE PUBLIQUE :

L’entrepreneur devra se rendre personnellement sur place pour apprécier à son point de vue et sous sa responsabilité la nature, l’importance et la difficulté des travaux de démolition et de décapage à effectuer. Aucune réclamation notamment de supplément de prix ne sera admise en cas de sous-estimation de  ces travaux. De ce fait il prendra toutes dispositions nécessaires en matière de soutènements et d’étaiements.

Dans le cas où il estimerait que certaines précautions particulières devraient être prises, il devra aviser l’administration avant l’exécution. Toutes dégradations ou tous manquements aux sujétions ci-dessus seront reprises aux frais de l’entrepreneur après établissement d’un procès-verbal définissant les malfaçons constatées et les conséquences prévisibles. Les prix remis par l’entrepreneur devront tenir compte de toutes les sujétions d’exécution, main d’œuvre échafaudages, étaiements matériels, chargements transports et déchargements des gravats et matériaux non récupérable à la  décharge publique.

Ce prix comprend l'évacuation des gravats aux décharges publiques. Les éléments réutilisables sont à conserver dans des endroits indiqués par l'Administration.

La démolition et la dépose des ouvrages doivent être faites avec méthode et sans engendrer de jets de gravats et de poussière vers les autres locaux.

Lorsque l’entrepreneur rencontrera des canalisations d’eau, d’électricité, téléphone, égouts, etc. il devra immédiatement en aviser le BET.

Tous  les objets découverts par l’entrepreneur, lors des travaux, resteront la propriété  du maître d’ouvrage.

Toutes les démolitions soit en  gros œuvre, soit en sous-œuvre, soit pour percements seront exécutées avec le plus grand soin de manière à faciliter la récupération des matériaux ; elles seront exécutées sous la garantie et la responsabilité de l’entrepreneur lequel sera tenu  de prendre toutes les mesures utiles pour assurer la sécurité.

Les produits de la démolition seront évacués à la décharge publique et Les matériaux jugés susceptibles d’être réemployés seront rangés et disposés aux lieux  prescrits par le BET et le maître de l’ouvrage.

L’entrepreneur est tenu de prendre toutes les précautions afin de sauvegarder et conserver les parties de bâtiments mitoyens. Toute dégradation  et dommage causés aux ouvrages mitoyens seront repris à la charge de l’entrepreneur.

L’entrepreneur devra utiliser des moyens appropriés pour la protection des ouvrages existants.

Ce  prix comprend toutes les démolitions et les étaiements nécessaires et les déposes ainsi que l’évacuation aux décharges publiques et notamment :

1-Démolition

- Démolition  en fondation et en  élévation des ouvrages de toutes natures et tous genres tel que béton armé y compris dalettes, maçonnerie, blocage, forme etc.

- Démolition des murs en maçonnerie simple ou double, et les murets de toutes natures.

- Des appuis de fenêtres, linteaux.

- Démolitions des escaliers.

- Saignées dans la maçonnerie pour création des raidisseurs verticaux, linteaux ou joint.

- Démolitions de l’étanchéité existant y compris forme de pente.

- Démolition des revêtements existant

- Décapage des enduits extérieurs et intérieurs.

- Démolition du trottoir périphérique

- Décapage des revêtements existant.

2-Dépose

- Dépose soigneusement de  tous types d’élément d’électricité, appareillages, câblages, lustrerie, téléphone et informatique … y compris  fermeture des ouvertures place des éléments déposés en plâtre suivant les indications de la maîtrise d’œuvre.

- Dépose des rideaux,  stores, châssis  et portes………...

- Déviation Des Réseaux Courant Fort Et Faible

- Déviation Des Réseaux Eau Et Assainissement

- Dépose et repose des portes pour la bonne finition de ponçage de revêtement  y compris ajustement et toutes sujétions de fixation pour une bonne mise en service.

- Démolition de comptoir existant.

- Décapage du revêtement mural

- Selon convenance du maitre d’ouvrage et pour les différentes tranches et étapes des travaux sur sites ce prix comprend aussi :

  - la mise à la disposition du maitre d’ouvrage et selon la masse des travaux à effectués des bons hommes en bon uniforme de travail et conditions de manutention pour tous les travaux de déménagement et d’agencement à l’intérieur du site et dans tous les niveaux et pour chaque tranche des travaux de la présente consultation.

  - Ce travail consiste à déplacer des meubles, chaises, bureaux, canapés, armoires, dossiers, rayonnage en bois ou métallique, coffre-fort, imprimantes, ordinateurs, papiers et imprimés ou autres matériels selon exigences des représentants du maitre d’ouvrage.

  - Tout meuble nécessitant un démontage et remontage au cours de son déplacement est à la charge du présent prix.

- Le prix comprend aussi l'évacuation des  matériels et mobilier non utilisés à l'endroit indiqué par l'administration.

Tous les matériaux que le maitre d’ouvrage voudrait récupérer devront être déposés avec le plus grand soin et seront consignés sur un PV et transportés par l’entrepreneur et à sa charge au lieu destiné par le maitre d’ouvrage.

- Payé au Forfait.

- B –TERRASSEMENTS

Les fouilles seront descendues aux côtes reconnues et acceptées par la Maîtrise du chantier. Les fouilles seront exécutées aux largeurs strictement nécessaires et feront l’objet d’un procès-verbal de réception. Aucun travail de béton ou de maçonnerie ne sera entrepris avant l’accord du Maître d’ouvrage. Les prix de règlement comprendront toutes les sujétions de boisage, étaiement, blindage, relèvement des terres, épuisement des eaux, dessouchages, débroussaillage, rampes provisoires et fouilles à toutes profondeurs y/c la démolition des dallages en béton arme de tout épaisseur, la pose du Rev-solou équivalent existant et la remise en état existant des dallage et leur revêtement en Rev-sol ou équivalent et toute sujétion.

L’évacuation des déblais ou leur mise en remblais seront comptées à part.

- PRIX N° 3 -FOUILLES EN TERRAIN DE TOUTE NATURE ET DE TOUTE PROFONDEUR

Le présent prix concerne les deux types de fouilles décrits ci-dessous :

- FOUILLES EN PLEINE MASSE

Réalisé suivant généralités en terrain de toute nature.

FOUILLES EN TRANCHEES OU EN PUITS

Fouilles en puits, trous, rigoles ou tranchées de toute dimensions et à toutes profondeurs, en terrain de toute nature. Compris toutes les sujétions indiquées ci-dessus. Aucune plus-value ne sera accordée au terrain rocheux.

Payé au mètre cube théorique sans foisonnement.

PRIX N°4 -EVACUATION DES DEBLAIS OU MISE EN REMBLAIS

Les terres venant des terrassements ou fouilles seront soit mises en remblais sur place, soit transportées à la décharge publique.

Dans le cas où les terres sorties des fouilles sont impropres à la mise en remblai suite à l'avis du laboratoire, il sera fait apport de matériaux de carrières sélectionnés propres à la mise en remblai sans aucune plus-value sur le présent prix.

Les remblais seront réalisés par couches successives de 0,20 m immergées à refus et compactées.

La  compacité  obtenue  sur  0,20 m  ne  devra  pas être  inférieure à 95 %  de  la  densité  optimum  PROCTOR.  Ces remblais devront être débarrassés des racines, des débris végétaux et des impuretés.

Les excédents des terres provenant des fouilles devront être transportés à la décharge publique au moyen d'engins de terrassements et de camions. Y compris nettoyage, chargement, transport, déchargement et toutes sujétions.

Payé au mètre cube Théorique, Sans majoration pour foisonnement.

- PRIX N°5-APPORT ET MISE EN PLACE DU TOUT VENANT Y COMPRIS FILM POLYEN

Remblais en Tout-venant (TV) 0 / 31,5 de bonne qualité arrosé et compacté par couches de 20cm d’épaisseur à 95% de l’Optimum Proctor Modifié. Ce remblai devra être soumis à la probation de la maîtrise de chantier avant toute mise en place.

Film Polyane

Feuille de 500 µ microns d’épaisseur, fournie et posée sur couche de fermeture en sable en vue d’éviter les remontées capillaires sous dallage.

Ce filme devra former une barrière étanche aux remontées d’humidité capillaire et de ce fait, les différentes bandes mises en œuvre devront se superposer d’au moins 100 cm. Une couche de sable doit être répandue sur le film pour le protéger lors de la pose des armatures de forme

Payé au mètre cube théorique.

- C – BETON ARME EN FONDATION

- PRIX N° 6-BETON DE PROPRETE

Exécuté en béton B10 (voir tableau des dosages) sous les semelles, longrines et maçonneries, épaisseur suivant plans, compris pilonnage. La largeur du béton de propreté dépassera de 0,10 de chaque côté de l’aplomb des ouvrages qu’il supporte.

Payé au mètre cube.

- PRIX N°7-BETON CYCLOPEEN OU BETON COFFRE

Exécuté en béton B 15 (voir tableau des dosages) pour massifs sous longueur et autres dimensions et épaisseur suivant plans.

Exécution pour massifs sous longrines, semelles et pour le départ des escaliers et tout ouvrage pour lequel il est jugé nécessaire de procéder à un remplissage en fonction de la nature du sol compris coffrage, suivant recommandations du BET et toutes sujétions de coffrage, décoffrage et mise en œuvre.

Payé au mètre cube.

- PRIX N°8-GROS BETON

Gros béton pour remplissages divers massifs sous longrines, chaînages, semelles, rattrapage de niveau, départs des escaliers, etc…, ce remplissage sera exécuté en béton dosé suivant tableau des dosages du CPT et selon les exigences de la norme NM 10.1.008, répandu, pilonné et mis en œuvre par couche de 0.20 d’épaisseur minimum, la dernière couche devra être réalisée en béton pour B.A  fortement dosé.

A chaque reprise, les surfaces de béton qui seraient desséchées seront soigneusement ravivées avant le coulage du nouveau béton.

Les dimensions seront celles figurantes sur les plans B.A. (visés Bon pour exécution), y compris béton pour massifs de toutes dimensions et à toutes profondeurs, coffrage soigné et toutes sujétions de mise en œuvre, et de finition.

Payé au mètre cube

- PRIX N°9-BETON POUR BA EN FONDATION

Les ouvrages en béton armé en fondation seront réalisés en béton B25, ils comprennent le coffrage et le décoffrage, les étais, toutes les sujétions de mise en œuvre à toute profondeur et à toute hauteur, la fabrication exclusive aux engins mécaniques, le dosage et les essais de granulométrie à l’aide des caisses et les essais de résistance.

Le prix de règlement comprend toutes les sujétions pour parties courbes, pentes, formes irrégulières, motifs.

Y compris fourniture et pose de joints de dilatation décrits comme suit :

A exécuter suivant les plans de l’Architecte et du BET. Ces ouvrages comprendront :

- Les panneaux de polystyrène expansé de 5 cm (max.) ou autres matériaux agréés par l’Architecte à placer aux endroits de rencontres des bétons.

- Un joint étanche en produit moulé.

- Fermeture des joints de toutes les parties vues des joints de dilatation par bourrage d’un produit agréé et soumis au préalable à l’approbation de la maitrise du chantier !

Payée au mètre cube.

- PRIN N°10-ACIERS POUR BA EN FONDATION

Les aciers TOR ou CARON, entre autres, répondent aux conditions exigées. Le ferraillage sera exécuté conformément aux plans, l’Entrepreneur devra la fourniture, la façon et la pose des aciers, le fil de ligature, les aciers de montage, les cales annulaires au mortier de ciment pour les poutres et poteaux (à enfiler sur les cadres, prévoir une cale par kilogramme d’acier en moyenne). Les cales cubiques spéciales seront proposées pour les voiles minces. Le poids des aciers pris en compte résulte du mètre théorique, selon plans d’exécution établis par le Bureau d’Etudes, compte tenu des recouvrements chapeaux et crochets. Toutes sujétions seront à prévoir dans le prix unitaire.

Payée au kilogramme.

PRIX N°11-MAçONNERIE DE MOELLONS EN FONDATION ET EN ELEVATION

Pour maçonneries en fondation ou en élévation, réalisée en moellons de calcaire dur, et hourdée au mortier n° 1. Les parements seront dressés de manière à ne présenter aucune aspérité. Les joints seront soigneusement remplis au mortier et lissés à la truelle.

30 % au moins des blocs devront couvrir toute l’épaisseur du mur pour former boutisses. L’Entreprise peut remplacer la maçonnerie de moellons par du béton cyclopéen sans prétendre à aucune plus-value

Payée au mètre cube.

- PRIX N°12-ARASE ETANCHE

Composé de :

- 1 arase au mortier du ciment ;

- 1 couche de bitume 1.5 kg/m2 ;

- 1 feutre 27 S ou équivalent ;

- 1 couche de bitume 1.5 kg/m2.

Payée au mètre carré, compris toutes sujétions d’exécution.

- PRIX N°13: TRAVERSE D'OUVRAGE EN BETON OU EN MAÇONNERIE

En fondation pour passage de canalisations de tous les diamètres, compris linteaux de protection, toutes fournitures et sujétions.

Payé à l’unité.

- D – DALLAGES ET FORMES

- PRIX N°14-FORME EN BETON DE 13CM Y COMPRIS ACIER

- Exécuté en béton N°20 suivant tableau des dosages de 13 cm d’épaisseur sur tout venant, cette forme sera soigneusement réglée à l'hélicoptère, pilonnée y compris joint de dilatation avec polystyrène. Y compris quadrillage en acier Tor et espacement suivant plans du B.E.T compris chutes, ligature et toutes sujétions.

y compris fournitures, main d’œuvre  et toutes sujétions.

Payé au mètre carré (sans déduction des regards).

E - ASSAINISSEMENT

- PRIX N°15-CANALISATION PVC DN200 SERIE 1

L’évacuation des appareils sanitaires jusqu’aux chutes, ou collecteurs, sera réalisée en tubes P.V.C DN200 assemblés par collage.

L’épaisseur du tube sera d’au moins 3,2 mm.

Le réseau d’assainissement sera réalisé suivant les plans du BET.

Y compris terrassements en terrain de toute nature y compris le rocher et à toutes profondeurs, jets sur berge, remblaiement et évacuation,

Les buses de diamètre variable, seront en P.V.C  type assainissement de série I, rigide conforme à la spécification "AFNOR" 54002 et à la norme NFP 16-352, assemblé par système à joint inséré ou par collage et comprenant coupe, raccord, tés, grillage avertisseur selon la norme, culotte ou autres et toutes sujétions pour un ouvrage en parfait état d'achèvement et de bonne étanchéité.

Prix comprenant coudes, raccordements, calage, bouchons de dégorgement et toutes sujétions de fourniture et de pose.

Payé au mètre linéaire.

- PRIX N°16-CANALISATION PVC DN315 SERIE 2

L’évacuation des appareils sanitaires jusqu’aux chutes, ou collecteurs, sera réalisée en tubes P.V.C DN315 assemblés par collage.

L’épaisseur du tube sera d’au moins 3,2 mm.

Le réseau d’assainissement sera réalisé suivant les plans du BET.

Y compris terrassements en terrain de toute nature y compris le rocher et à toutes profondeurs, jets sur berge, remblaiement et évacuation,

Les buses de diamètre variable, seront en P.V.C  type assainissement de série I, rigide conforme à la spécification "AFNOR" 54002 et à la norme NFP 16-352, assemblé par système à joint inséré ou par collage et comprenant coupe, raccord, tés, grillage avertisseur selon la norme, culotte ou autres et toutes sujétions pour un ouvrage en parfait état d'achèvement et de bonne étanchéité.

Prix comprenant coudes, raccordements, calage, bouchons de dégorgement et toutes sujétions de fourniture et de pose.

Payé au mètre linéaire.

- PRIX N°17-REGARD NON VISITABLE 40X40

Regard non visitable de 40x 40, pour égouts et réseaux divers, seront exécutés en béton n°3 de 10 à 15 cm d’épaisseur pour le radier et les parois.

Sont compris dans les prix, les fouilles, évacuation, béton de propreté, enduits intérieurs lissés au mortier n°4 étanches, ferraillage (pour le caniveau), les angles arrondis, le tampon de fermeture en béton armé  et toutes sujétions.

Payé à l’unité pour toutes profondeurs.

- PRIX N°18-REGARD  VISITABLE 60X60

Regard  visitable de 60x 60, pour égouts et réseaux divers, seront exécutés en béton n°3 de 10 à 15 cm d’épaisseur pour le radier et les parois.

Sont compris dans les prix, les fouilles, évacuation, béton de propreté, enduits intérieurs lissés au mortier n°4 étanches, ferraillage (pour le caniveau), les angles arrondis, le tampon de fermeture en béton armé  et toutes sujétions.

Payé à l’unité pour toutes profondeurs.

- F– BETON ARME EN ELEVATION

- PRIN N°19-BETON POUR BA EN ELEVATION

Les ouvrages en béton armé en élévation de toute natures et tout épaisseurs (postaux, poutres, voiles, dalles et dallettes pleines de toute épaisseurs, escaliers) seront réalisés en béton B25, ils comprennent le coffrage et le décoffrage, les étais, toutes les sujétions de mise en œuvre à toute hauteur, la fabrication exclusive aux engins mécaniques, le dosage et les essais de granulométrie à l’aide des caisses et les essais de résistance.

Le prix de règlement comprend toutes les sujétions pour parties courbes, pentes, formes irrégulières, motifs.

Y compris fourniture et pose de joints de dilatation décrits comme suit :

A exécuter suivant les plans de l’Architecte et du BET. Ces ouvrages comprendront :

- Les panneaux de polystyrène expansé de 5cm (max. ou autres matériaux agréés par l’Architecte à placer aux endroits de rencontres des bétons.

- Un joint étanche en produit moulé.

Fermeture des joints de toutes les parties vues des joints de dilatation par bourrage d’un produit agréé et soumis au préalable à l’approbation de la maitrise du chantier !

Payé au mètre cube.

- PRIX N°20-ACIERS POUR BA EN ELEVATION

Les aciers TOR ou CARON, entre autres, répondent aux conditions exigées. Le ferraillage sera exécuté conformément aux plans, l’Entrepreneur devra la fourniture, la façon et la pose des aciers, le fil de ligature, les aciers de montage, les cales annulaires au mortier de ciment pour les poutres et poteaux (à enfiler sur les cadres, prévoir une cale par kilogramme d’acier en moyenne). Les cales cubiques spéciales seront proposées pour les voiles minces. Le poids des aciers pris en compte résulte du mètre théorique, selon plans d’exécution établis par le Bureau d’Etudes, compte tenu des recouvrements chapeaux et crochets. Toutes sujétions seront à prévoir dans le prix unitaire.

Payé au kilogramme.

PRIX N°21-BETON POUR VOILE Y COMPRIS ACIER

Fourniture et mise en œuvre de béton pour voile y compris acier suivant détails du

BET l’ensemble comprenant : · béton dosé à 350 kg/m3 ou de résistance B25 avec 1,000 m3/m3, · mise en

Place d’armatures statiquement et réglementairement nécessaires, · dépose des coffrages avec raccords, avec

Reprises et fermetures des traces de passage des raidisseurs, · le ragréage et toutes finitions, · toutes fournitures

Et sujétions d’exécution

Payé au mètre cube.

PRIX N°22-MUR DE SOUTENEMENT

Fourniture et mise en œuvre de béton pour murs de soutènement épaisseur 0,20 m à 0,40 m suivant détails du

BET l’ensemble comprenant : · béton dosé à 350 kg/m3 ou de résistance B25 avec 1,000 m3/m3, · mise en

Place d’armatures statiquement et réglementairement nécessaires, · dépose des coffrages avec raccords, avec

Reprises et fermetures des traces de passage des raidisseurs, · le ragréage et toutes finitions, · toutes fournitures

Et sujétions d’exécution

Payé au mètre carré.

PLANCHER EN HOURDIS Y COMPRIS BETON ET ACIERS

- Les planchers seront mis en œuvre conformément aux plans de pose remis par le fabricant du plancher et approuvé par le BET et le bureau de contrôle

- Les degrés coupe-feu des planchers doivent être justifiés par des attestations d’essais et d’agréments établis par des organismes agréés et approuvé par le bureau de contrôle.

- La dalle de compression des planchers terrasses jardins doit être exécutée en béton hydrofuge.

- Le plancher devra tenir compte des dispositions parasismiques RPS2000 suivant les normes en vigueur.

- La dalle de compression du plancher en hourdis négatif sera réalisée conformément au détail du BET, aucune plus-value ne sera accordée.

- Y compris les réservations pour l’ensemble des gaines des corps d’état techniques quelques soient leurs emplacements et leurs dimensions.

Fourniture et pose de planchers nervurés à poutrelles et entrevous préfabriqués associés à du béton coulé œuvre, armé d'un quadrillage d'armatures anti-retrait (selon Règles BAEL 91, RPS2000 et plans BET) renforcé, s'il y a lieu, pour répartir les charges concentrées sur les nervures ou pour assurer le fonctionnement de la dalle en flexion entre nervures.

Les entrevous en béton doivent avoir un âge minimal de 90 jours et de provenance validée par la maîtrise d’œuvre, les poutrelles devront être parfaitement enrobées et bien appuyées aux extrémités, l'épaisseur de la dalle de compression indiquée sur les plans du BET doit être scrupuleusement respectée sans être inférieure à 4cm.

Ces planchers comprennent :

- Poutrelles préfabriquées de toute nature et forme, dimensions selon plans BET.

- Corps creux en béton pour plancher de béton armé de fabrication mécanique en atelier en matières premières conformes aux normes marocaines les concernant, de caractéristiques physiques, géométriques et mécaniques conformes à la norme marocaine NM 10.1.010.

- Table de compression en béton armé, entièrement coulée en œuvre sur toute la surface du plancher, armée d'un quadrillage d'armatures selon plans et détails du BET, y compris béton complémentaire coulé en œuvre entre des entrevous.

- Quadrillage d'armatures en treillis soudés ou en aciers à haute adhérence Fe 500 suivant plans et détails BET.

- Renforcement des ferraillages des poutrelles avec chapeaux en acier à haute adhérence Fe 500 conformément à réglementation RPS2000 et comme préconisé dans les plans de pose.

- Réservations, traversées, fourreaux de tout diamètre et de toutes dimensions suivant indications des corps d’états techniques.

- Réservation pour passages des gaines techniques.

Ouvrage payé au mètre carré théorique entre nu des poutres, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose, coffrage, étais, rebouchage des ailes côté poutres, etc. ...ainsi que toutes réservations demandées par les autres corps d’états techniques.

- PRIx n°23-PLancher de 15+5 Payé au mètre carré.

- PRIx n°24-Plancher de 20+5 Payé au mètre carré.

- PRIx n°25-Plancher de 25+5 Payé au mètre carré.

- PRIx n°26-ACROTERES

Acrotères réalisés en béton armé comprenant le voile verticale de toute dimension et mur en agglos de 15cm. L'ensemble à réaliser suivant plan de détail de l'Architecte et de B.A compris  acier enduit de l'ensemble façon de larmier et lissage de la dallette supérieure à l'enduit hydrofuge.

Payé au mètre linéaire mesuré extérieurement.

- PRIx n°27-FACON DE DESSUS ET NEZ D’ACROTERE EN CIMENT LISSE Y/C LARMIER

Suivant plans en terrasses. Les nez d’acrotères seront tirés au calibre au mortier gras suivant profil imposé et auront leur face supérieure traitée au mortier gras.

Payé au mètre linéaire, y compris façon de dessus de couronnement et de larmier.

G-MACONNERIE EN ELEVATION

Les cloisons en briques creuses seront montées à joints croisés et hourdées au mortier n°2. Le prix de règlement comprendra les tendeurs, crochets d’encrage et agrafes pour les doubles cloisons (5 par mètre carré), appuis de fenêtres, linteaux, raidisseurs.

Le raccordement au plafond des cloisons non fondées sur longrines se fera avec bande polystyrène de 1 cm d’épaisseur posé entre cloison et dalle B.A. (sans plus-value).

- PRIx n°28-DOUBLE CLOISONS DE TOUTES EPAISSEURS

Elles seront réalisées en briques creuses de 6 et/ou 8 et 8 trous et exécutées dans les mêmes conditions que ce qui précède dans les généralités y compris tête. Les prix de règlement comprendront les linteaux, les raidisseurs et les appuis de fenêtres.

Payé au mètre carré sans plus-value pour cloisons

- PRIx n°29-CLOISONS SIMPLE EN BRIQUES CREUSES

Les cloisons en briques creuses de 0.10 seront réalisées en briques et exécutées dans les mêmes conditions que le prix précédent.

Les prix de règlement comprendront les linteaux et les raidisseurs.

Payé au mètre carré y compris, linteaux, raidisseurs et toutes sujétions.

- PRIx n°30-MURS EN AGGLOS CREUX DE CIMENT 15CM

Murs exécutés en agglomérés creux de ciment vibré de première qualité dont le choix est à soumettre à l’approbation de la maitrise d’œuvre, épaisseur 15cm

Ces agglomérés seront posés à joints décalés parfaitement remplis et essuyés au montage et hourdés au mortier de ciment.

Ouvrage payé au mètre carré réel, tous vides déduits, Y compris raidisseurs en BA suivant instructions du BET, appuis de fenêtres, encastrement de baies,  linteaux en BA horizontaux ou cintrés de toutes dimensions au-dessus de toutes ouvertures et toutes sujétions de mise en œuvre.

Payé au mètre carré.

PRIx n°31-MURS EN AGGLOS CREUX DE CIMENT 20CM

Murs exécutés en agglomérés creux de ciment vibré de première qualité dont le choix est à soumettre à l’approbation de la maitrise d’œuvre, épaisseur 20cm

Ces agglomérés seront posés à joints décalés parfaitement remplis et essuyés au montage et hourdés au mortier de ciment.

Ouvrage payé au mètre carré réel, tous vides déduits, Y compris raidisseurs en BA suivant instructions du BET, appuis de fenêtres, encastrement de baies,  linteaux en BA horizontaux ou cintrés de toutes dimensions au-dessus de toutes ouvertures et toutes sujétions de mise en œuvre.

Payé au mètre carré.

H – ENDUITS

- ENDUITS INTERIEURS ET EXTERIEURS

L’exécution des enduits comprendra la façon des arrêts, angles rentrants ou saillants, joints en creux, tableaux de petites largeurs, feuillures, angles arrondis, larmiers, et en général tous les motifs architecturaux figurant aux plans.

La couche de dégrossissage sera exécutée sur repères, ainsi que celle de finition qui ne sera réalisée qu’après la prise de la première couche. La couche de finition sera parfaitement dressée (tolérance 2 mm sur 2 mètres).

Les supports seront préalablement humidifiés à refus, en plusieurs fois, puis ressués au moment de l’exécution. Les prix de règlement comprennent également la pose d’un grillage en fer galvanisé ou d’un grillage plastifié « Spécial enduits »ou équivalent interposé entre deux supports de nature différente, fixé par gobetage, avec recouvrement de 15 cm de part et d’autre ainsi que la protection de toutes les arêtes saillantes des piliers et cloisons par des baguettes d’angle en tôle galvanisée !

- PRIx n°32-ENDUITS INTERIEURS AU MORTIER DE CIMENT

Enduits sur murs, réalisés en 3 couches :

- Une couche d’accrochage au mortier très plastique projeté très fortement ; dosé    à 400 kg/m3 et de 3 mm d’épaisseur.

- Une couche de dégrossissage au mortier n° 1 de 1 cm d’épaisseur parfaitement dressée.

- Une couche de finition au mortier n° 4 de 5 mm d’épaisseur.

Payé au mètre carré.

PRIx n°33-ENDUITS EXTERIEURS AU MORTIER DE CIMENT

Enduits sur murs et plafonds, réalisés en 2 couches :

- Une couche de dégrossissage au mortier n° 1 de 1 cm d’épaisseur parfaitement dressée

- Une couche de finition au mortier n° 4 de 5 mm d’épaisseur passée au bouclier dit «  fino » ou équivalent

Payé au mètre carré.

H–DIVERS

- PRIx n°34-TROTTOIR PERIPHERIQUE Y/C ACIERS

Ce prix rémunère l’exécution d’un dallage en béton B25 armé de 13 cm  d’épaisseur selon indication de l’architecte et BET, y compris armatures selon détail BET. Posé sur une couche de tout venant bien compacté épaisseur 30 cm, ce dallage doit être soigneusement réglé, y compris terrassements, avec évacuation des déblais à la décharge publique, mise en œuvre, façon de pente vers évacuation eaux pluviales et façon de joint avec calfeutrement bitumé dans le dallage, bêches en béton armé coffré au bord du dallage  raccords et toutes sujétions.

Payé au mètre linéaire.

- MUR DE CLOTURE

- PRIx n°35-Refection et renforcement de mur de clôture existant

Ce prix rémunère au mètre linéaire la réfection de mur de clôture existant conformément aux plans de béton armé et de détail fournis par le Bureau d’Etudes

Et comprend à l’ensemble mètre linéaire :

- Maçonnerie en agglos de 20cm.

- Colmatage des enduits sur les 2 faces.

- Traitement des fissures.

- Enduits au mortier batard sur les 2 faces.

- 3 couches de peinture glycérophtalique sur les 2 faces.

Et ce conformément aux plans fournis par le B.E.T. et l’Architecte. La réception le suivi sera assuré par le B.E.T.

Payé au mètre linéaire complet y compris toutes sujétions,

- PRIx n°36-MUR DE CLOTURE EN AGGLOS DE 20cm

Ce prix rémunère la construction d’un mur de clôture tous corps d’état en infrastructure et superstructure en agglomère creux de 20cm d’épaisseur et de hauteur de 2.00 de suivant plan et comprenant.

Les terrassements en tranchées et en puits dans terrains de toutes natures, y compris la roche de toutes dimensions et à toutes profondeurs jusqu’au bon sol, y compris démolition et évacuation d’ouvrages existants, aménagement et assainissement des fonds et des parois, étaiement et blindage des parois, protections contre les eaux de ruissellement, épuisements, drainages, y compris évacuation des terres à la décharge publique autorisée.

Béton de propreté en béton classe B15 comme il est décrit dans le tableau du CPT, y compris toutes sujétions de mise en œuvre à toutes profondeurs et de toutes dimensions.

Ouvrages en béton armé en infrastructure (semelles, poteaux, chaînages, longrines etc.…) seront exécutés en béton classe B25 comme il est décrit dans le tableau du CPT, y compris toutes sujétions de mise en œuvre, coffrage de toutes formes, décoffrage, vibration, joint en polystyrène, à toutes profondeurs et de toutes dimensions, y compris aciers haute adhérence Fe500-1, diamètres, disposition, nombre de nappes et espacement selon plans et directives du BET.

Maçonnerie de moellon en fondation de 0.40m de largeur exécutée en moellons de carrière, hourdée au mortier de ciment dosé à 350kg/m3, les joints seront suffisamment garnis de mortier pour qu’il n’y ait pas de contact direct entre les pierres et pour assurer une bonne liaison entre-elle. Les parements visibles seront taillés de manière à ne présenter aucune aspérité et les joints seront soigneusement remplis au mortier et lissés à la truelle.

Murs en élévation exécutés en agglomérés de 20cm à une hauteur suivant plan archi et BET visé en béton creux répondant aux normes en vigueur. Ces agglomérés seront posés à joints décalés et hourdés au mortier de ciment dosé à 350kg/m3 et les joints parfaitement remplis. Y compris raidisseurs en béton armé nécessaires horizontaux et verticaux, traversées de cloisons avec fourreaux linteaux en béton armé horizontaux ou cintrés de toutes dimensions au-dessus de toutes ouvertures et toutes sujétions de mise en œuvre.

Ouvrages en béton armé en superstructure (poteaux, couronnements, etc.…) sera exécutés en béton classe B25 comme il est décrit dans le tableau du CPT. Y compris toutes sujétions de mise en œuvre de coffrage de toutes dimensions et formes, de réservations de toutes dimensions pour mise en place de fourreaux ou autres, vibration, décoffrage, y compris également les larmiers, les joints en creux, les joints en polystyrène et les  traitements des joints de dilatation avec un produit de chez SIKA ou équivalent  couleur au  choix  de l’Architecte y compris fond de joint, y compris aciers Fe 500-1 de toute nature et sections suivant plans BA.

Enduits extérieurs au mortier de ciment sur les deux faces, ces enduits peuvent être striés ou granulés sont constitués par :

- Un gobetis ou couche d'accrochage

- Une couche intermédiaire formant le corps de l'enduit

- Une couche de finition au mortier hydrofuge de masse avec l’ajout d’un adjuvant avec avis technique validé par le bureau d’étude.

- Ces couches seront exécutées, au minimum à 48h d'intervalles avec une épaisseur totale de 18 à 20mm. Y compris arêtes angles, cueillies, congés, feuillures, couronnement d’acrotères, souches, larmiers, joints en creux de toutes dimensions horizontaux et verticaux suivant plans de façade Architecte, grillage type cage à poules de liaison, et toutes sujétions de mise en œuvre et de finition.

Finition en peinture

Application de 3 couches de peinture vinylique destinée pour les deux faces de l’extérieur de teinte et couleur au choix de l'Architecte, cette peinture sera exécutée conformément aux instructions de la fiche technique du produit.

L'ensemble exécuté conformément au plan de détail de l’architecte et B.ET et aux règles de l’art, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition.

Payé au mètre linéaire

- PRIx n°37-MUR DE CLOTURE GRILLAGE DE 2,00 M DE HAUTEUR

Ce prix rémunère la construction d’un mur de clôture tous corps d’état en infrastructure et superstructure composé d’un soubassement de 1.00m de hauteur en agglos, grille métallique de 1.00m de hauteur, ce mur sera exécuté suivant plans et détails de l’architecte.

Comprenant :

Les terrassements en tranchées et en puits dans terrains de toutes natures, y compris la roche de toutes dimensions et à toutes profondeurs jusqu’au bon sol, y compris démolition et évacuation d’ouvrages existants, aménagement et assainissement des fonds et des parois, étaiement et blindage des parois, protections contre les eaux de ruissellement, épuisements, drainages, y compris évacuation des terres à la décharge publique autorisée.

Béton de propreté en béton classe B15 comme il est décrit dans le tableau du CPT, y compris toutes sujétions de mise en œuvre à toutes profondeurs et de toutes dimensions.

Ouvrages en béton armé en infrastructure (semelles, poteaux, chaînages, longrines etc.…) seront exécutés en béton classe B25 comme il est décrit dans le tableau du CPT, y compris toutes sujétions de mise en œuvre, coffrage de toutes formes, décoffrage, vibration, joint en polystyrène, à toutes profondeurs et de toutes dimensions, y compris aciers haute adhérence Fe500-1, diamètres, disposition, nombre de nappes et espacement selon plans et directives du BET.

Maçonnerie de moellon en fondation de 0.40m de largeur exécutée en moellons de carrière, hourdée au mortier de ciment dosé à 350kg/m3, les joints seront suffisamment garnis de mortier pour qu’il n’y ait pas de contact direct entre les pierres et pour assurer une bonne liaison entre-elle. Les parements visibles seront taillés de manière à ne présenter aucune aspérité et les joints seront soigneusement remplis au mortier et lissés à la truelle.

Muret de soutènement en élévation de 100cm de hauteur, exécutés en agglomérés creux de 20cm répondant aux normes en vigueur. Ces agglomérés seront posés à joints décalés et hourdés au mortier de ciment dosé à 350kg/m3 et les joints parfaitement remplis. Y compris raidisseurs en béton armé nécessaires horizontaux et verticaux, traversées de cloisons avec fourreaux linteaux en béton armé horizontaux ou cintrés de toutes dimensions au-dessus de toutes ouvertures, chaperon en béton armé et toutes sujétions de mise en œuvre.

Enduits extérieurs au mortier de ciment sur les deux faces, ces enduits peuvent être striés ou granulés sont constitués par :

- Un gobetis ou couche d'accrochage

- Une couche intermédiaire formant le corps de l'enduit

- Une couche de finition au mortier hydrofuge de masse avec l’ajout d’un adjuvant avec avis technique validé par le bureau d’étude.

- Ces couches seront exécutées, au minimum à 48h d'intervalles avec une épaisseur totale de 18 à 20mm. Y compris arêtes angles, cueillies, congés, feuillures, couronnement d’acrotères, larmiers, joints en creux de toutes dimensions horizontaux et verticaux suivant plans de l’Architecte, grillage type cage à poules de liaison, et toutes sujétions de mise en œuvre et de finition.

Finition en peinture

- Mur : Application de 3 couches de peinture vinylique destinée pour l’extérieur de premier choix de teinte et couleur au choix de l'Architecte, cette peinture sera exécutée conformément aux instructions de la fiche technique du produit.

- Tubes métalliques : Application d’un primaire pour métal galvanisé, après application au rouleau poils courts ou avec pistolet pneumatique de deux couches de peinture laquée pour menuiserie métallique de finition brillant, lavable et résistante à l’humidité et aux milieux agressifs teintée au choix de l’Architecte, cette peinture sera exécutée conformément aux instructions de la fiche technique du produit.

L’ensemble exécuté suivant les plans de détail de l’architecte, les plans du BET, aux instructions de la fiche technique du produit, aux règles de l’art, DTU et normes en vigueur y compris toutes sujétions de fourniture, mise en œuvre et de finition.

Payé au mètre linéaire

- PRIx n°38- MAT DE DRAPEAU

Mat réglementaire avec poulie, cordon et drapeau, en fourniture et pose à l’entrée principale

Payé à l’unité

## J–FAUX PLAFOND

## PRIx n°39-FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE Y COMPRIS JOINT CREUX

Faux plafond en plaques de STAFF blanc de 20mm d’épaisseur y/c joint creux, réalisé suivant plans et

Recommandations de l’architecte, composées de 2 couches de plâtre à mouler avec interposition d’une couche de

Filasse, Pour surface horizontale ou inclinée, exécution en plaques de staffs réunis entre elles par des cordons

Polochon nées, Toute surface continue de plafond doit être constituée par des plaques de même fabrication.

- suspente en polochon : Elles sont constituées de filasse étirée intimement imprégnée de plâtre à staff gâché, de

Façon à former un cordon d’un diamètre minimal de 2cm.

- ou suspentes en fils de fer galvanisé.

-ou fixés au plafond en dalle plein ou DAS à l’aide des tiges lisses réglables de 4 mm de diamètre et de crochets.

Comprend les accessoires de fixation et toutes sujétions de mise en œuvre

Dans le cas d’une hauteur libre de plus de 0.70 m entre le plafond et le faux-Plafond, l’entreprise devra ajouter des renforts obliques en fer galvanisé, soit prévoir une ossature métallique intermédiaire.

Les plaques seront mises en place à joints transversaux alternés croisés. Les joints seront remplis au plâtre à staff gâché, serré puis parfaitement lissé. L’ensemble devra être réalisé suivant instruction de l’architecte.

Le prix comprend les trappes de visites avec encadrement en bois, les coupes, les sous pentes, les réservations pour luminaires et équipement techniques, joint creux pour ruban led suivant détail de l’architecte, le lissage pour enduit plâtre, les baguettes de finition, moulures, corniches, les feuillures, joint creux de toutes dimensions, les fausses poutres, les éléments verticaux et inclinés, les tasseaux en bois ou métallique en cas de besoin, l’échafaudage, motifs décoratifs, deux couches de peinture vinylique et toutes sujétions de ou de mise en œuvre.

Ouvrage payé au mètre carré projeté y compris toutes sujétions

Payé au mètre carré

## K - REVETEMENT SOLS ET MURS

- PRIx n°40-REVETEMENT DE SOL EN CARREAUX GRES CERAME Y COMPRIS PLINTHE

Les revêtements de sols en carreaux de grès cérame de premier choix de fabrication locale anti dérapant de couleur et calepinage au choix de l’architecte et du maitre d’ouvrage.

Les carreaux seront réceptionnés par la maîtrise d’ouvrage dans leurs paquets fermés pour l’attestation de premier choix.

Echantillon et teinte à soumettre à l’approbation du Maître d’œuvre avant toute exécution.

Ces revêtements seront exécutés comme suit :

Nettoyage parfait de la surface à revêtir (dallage, dalle,.)

Imbibition correcte de la surface à revêtir (dallage, dalle,  ….)

Exécution du support du revêtement, de 5cm d’épaisseur et plus si nécessaire pour enrober tubages électriques ou canalisations éventuelles, au mortier dosé à 250 Kg de ciment CPJ 35 par mètre cube pose des carreaux au cordeau, à bain soufflant de mortier.

Afin d’éviter de ternir les carreaux, le mortier refluant des joints sera nettoyé au fur et à mesure de la pose, joints au ciment blanc teinté à la demande, exécutés avant le séchage complet du mortier de pose, et au plus tard en fin de journée.

Ce revêtement sera exécuté selon le calepinage de l’architecte.

Les sujétions de fourniture, pose, exécution d’arrondis de gorges, d’angles rentrants ou saillants y compris chutes, casses, etc. sont incluses dans le présent prix.

Ouvrage métré à la surface réellement exécutée, sans plus-value pour petites parties ou faibles largeurs, tous vides et ouvrages divers non revêtus déduits.

Payé au mètre carré y compris plinthe.

- PRIx n°41-Marche et contre marche en carreAux gres cerame y compris plinthe

- Ouvrage comprenant la marche  et contre marche en carreaux grès cérame y compris plinthe

- Même descriptif que l’article 40.

Payé au mètre linéaire y compris plinthe.

- PRIx n°42- REVETEMENT MURAL EN CARREAUX GRES CERAME

Tous les murs désignés par l’architecte recevront un revêtement en carreaux Grés Céram de premier choix teinté dans la masse, couleurs, finition de surface et origines sont au choix de l’architecte :

- préparation des supports,

- la sous couche au mortier de ciment minimum 5 cm

- la pose des carreaux par ciment colle 1er choix,

- le remplissage des joints par ciment pur, teinte au choix de l'Architecte.

L'ensemble exécuté conformément aux règles de l'art et aux DTU, aux normes, au classement UPEC (U4P4E3C2) y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition, conformément aux généralités du devis descriptif ci-avant et au calepinage, et directives de l'Architecte.

Les sujétions de fourniture pose, exécution d’arrondis, de gorge d’angle rentrants ou saillants, chutes, casses, etc.…sont incluses dans le présent prix.

Les petites parties ou faibles largeurs tous vides et ouvrages divers non revêtus sont déduits.

Payé au mètre carré.

- PRIx n°43-Revêtement en marbre granit y compris retombé et remonté

Revêtement en granit, 1er choix, de 2cm  Échantillon à présenter au choix de l’architecte. Le prix comprend la fourniture et la pose du granit sur les paillasses, y compris les retombés, remonté et plinthe, les coupes et découpes, le ponçage et le lustrage en usine et toutes sujétions.

- Revêtement en plaque de marbre en granit poli uni de 2cm d’épaisseur.

- Dimension et calepinage suivant plan de détail de l’Architecte.

- Joints biseautés, garnis au ciment blanc ou de couleur selon échantillon retenu.

- Nettoyage des plaques de marbre au fur et à mesure de la pose.

Ce prix comprendra le ponçage et le lustrage nécessaires pour obtenir la finition « poli brillant », toutes les sujétions pour retombées, casse goutte, petites partie angles saillants ou rentrant, cueillies, gorges, arrondis, masticages, joints de finition, sans plus valus pour petites parties inclinées y/c toutes sujétions d’exécution, coupe, chutes angles, biseautage, protections, réservations, casse goutte, raccordement…etc.

Ouvrage payé au mètre carré

L-ETANCHEITE

Généralités

Les travaux d’étanchéité devront  aux normes marocaines et aux normes en vigueur mentionnés sur le :

-D.T.U. 43.1.

- D.T.U 43.1   Travaux d'étanchéité des toitures terrasses avec éléments porteurs en maçonnerie.

- D.T.U 43.2 Travaux d'étanchéité des toitures avec éléments  porteurs en maçonnerie  de pente ³ 5%.

-  D.T.U 20-12 Conception de Gros œuvre en maçonnerie des toitures destinées à recevoir un revêtement d'étanchéité.

La pose des revêtements d'étanchéité doit se faire sur des supports dont la surface est propre et sèche et débarrassée de toutes matières qui seraient susceptibles de modifier la forme ou la qualité de ces revêtements  Un délai de séchage de 8 jours à 3 semaines est nécessaire. Aucun travail d'étanchéité ne doit être entrepris  à une température inférieure à 2° C.

L’entrepreneur réceptionnera les supports dalles et demeurera responsable de l'étanchéité qu'il aura réalisée sur ces supports.

Pour la préparation  des matériaux appliqués  à l'état  de fusion, l'Entrepreneur  doit obligatoirement disposer  d'un matériel permettant  de maintenir les températures d'application à 220° C + 30° C. Aucune préparation artisanale  ne sera tolérée.

Les feuilles  d'étanchéité constituant  une même couche   doivent être posées  à recouvrent  de 0,10 m minimum  longitudinalement et transversalement, ces recouvrant étant collés à l'EAC (enduit d'application à chaud), ou soudés par les chapes de bitume armé. Elles seront posées à joints décalés de 1/3 de feuille  pour éviter tout chevauchement des joints. La dernière couche de bitume devra laisser une surface parfaitement lisse et plane.

Des essais de mise en eau seront effectués pour vérifier la tenue du revêtement d'étanchéité Aucune trace d'humidité ne devra apparaître sur les plafonds ou sur les murs dans les dix jours suivant les essais.

Avant la réalisation de la  protection l'entrepreneur doit obligatoirement faire réceptionner les travaux d'étanchéité par le maître d'œuvre qui procédera aux essais prévus ci - dessus

Les prix unitaires comprennent  la fourniture, la pose  et la mise en œuvre  de l'article correspondant  y compris toutes sujétions et accessoires nécessaires pour leur réalisation sur les lieux, ainsi que les matériaux et mise en place nécessaire au droit des joints  de dilatation rencontrées sur les parties à traiter en étanchéité.

- PRIx n°44- FORME DE PENTE Y/C CHAPE DE LISSAGE

Exécutée suivant indications des plans de terrasses en béton N°10, soigneusement réglée, talochée et damée, formant gorge arrondie à la base des reliefs de 0,30 de développé. L’épaisseur variable sera au point bas, d’au moins de 2 cm. Toutes sujétions, compris reliefs. Les pentes minima seront de 1,50%.

Au-dessus de la forme de pente, sera exécutée une chape de lissage au mortier N°1 de 2 cm d’épaisseur, formant gorge à la jonction de toutes les parties. Ecoulement parfait des eaux.

Toutes sujétions, compris reliefs.

Payé au mètre carré, y compris toutes sujétions.

- PRIx n°45-ETANCHEITE BICOUCHE AUTOPROTEGEE

Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’une étanchéité en bicouche auto protégé sur des terrasses et relevés et réceptionné par le Bureau de Contrôle, elle sera constituée par les éléments suivants qui doivent être approuvés par le bureau de contrôle :

1 Couche de concrète primaire (imprégnation à froid)

1 Couche  d’épaisseur 3mm de premier choix

1 Couche de premier choix d’épaisseur 4mm soudable

L’étanchéité sera posée en adhérence totale des deux membranes

Les produits utilisés doivent bénéficier d’une technique favorable et des agréments des assureurs. Y compris toutes sujétions.

Payé au mètre carré, y compris toutes sujétions.

- PRIx n°46-ETANCHEITE DES RELEVES AUTOPROTEGEE

L’étanchéité des solins avec relevé jusqu’au niveau des nez d’acrotères sera avec membrane Auto protégée de premier choix d’épaisseur 4mm

La mise en œuvre est effectuée selon les prescriptions du cahier des charges de   approuvé par les bureaux de contrôle au MAROC. Un recouvrement minimal de 10cm sera assuré entre panneaux longitudinale et 15cm en transversale.

Payé au mètre linéaire y compris toutes sujétions.

- PRIx n°47-ETANCHEITE LEGERE

Ce prix rémunère la réalisation d’une étanchéité légère pour les salles d’eau, comprenant :

Chappe de lissage en béton maigre lissée

Une couche EIF

Une membrane SBS de 2 mm à souder suivant les règles de l’art

Traitement des points particulier pour passage de conduites ou réservations

Protection par sable de mer jusqu’à intervention du carreleur.

Y compris toutes sujétions

Payé au mètre carré, y compris toutes sujétions.

- PRIx n°48-ETANCHEITE VERTICALE

Étanchéité verticale en bitume élastomère pour ouvrages désignes par le BET sera constituée de la façon suivante :

- Préparation du support en enduit de ciment lisse hydrofugegrillagé

- Une couche d’imprégnation à froid E.I.F

- Une couche d’enduit d’application à chaud E.A.C

- Une couche d’épaisseur 4 mm, avec un recouvrement minimal de 15 cm,

- Une couche de renforcement au niveau des angles de 2mm

- Uneprotection.

Payé au mètre carré, y compris toutes sujétions.

- PRIx n°49- GARGOUILLE EN PLOMB

Fourniture et pose de gargouille conique avec platine en plomb de 3 mm d’épaisseur.

Et crapaudine. Scellée avec les couches du complexe des parties couvrantes avec une couche de bitume de et un feutre 27 y compris crapaudine, et toutes sujétions de mise en œuvre.

Payé à l’unité, y compris toutes sujétions.

- PRIx n°50- DESCENTE DES  EAUX  PLUVIALES  EN PVC 110MM

Ce prix comprend la réalisation de descentes en PVC de diamètre 110  de 3,50 ml y compris crapaudine, coudes, collier de fixation et toute sujétion de mise en œuvre

Payé au mètre linéaire, y compris toutes sujétions.

M - MENUISERIE

M1 – MENUISERIE BOIS

- NOTA:

- Toutes les portes seront en bois rouge sec et seront bordées sur 1 ou 2 faces en chambranles.

- Toutes les parties vitrées recevront des par closes épinglées

- Tous les cadres seront feuillures pour recevoir le vantail, vitrage et cloisons

- Toute la quincaillerie sera de premier choix et acceptée par l’Architecte

- Toutes les portes et fenêtres doivent être exécutées conformément aux plans de détails fournis par l’Architecte.

- Des chambranles seront posés autour de ces cadres.

- PRIx n°51--FOURNITURE ET POSE DES PORTES ISOPLANES

Il comprend la fourniture et la pose de portes isoplanes en sapin rouge 1ere choix suivant plan d’architecture, ouvrant à un battant à la française, faces en contreplaqué de premier choix de 5mm, cadre 70X100 (mm), bâti 100x40 (mm), couvre joint de 20/10, chambranles,

- Ossature alvéolaire dense en sapin rouge avec traverse intermédiaire au droit de la serrure.

- Alaise en bois dur au choix de l’architecte sur les quatre chants de l’ouvrant.

- Quincailleries de 1ére qualité en inox et au choix de l’architecte (Les types et les échantillons de la quincaillerie ainsi que le nombre d’éléments la constituant sont à valider par la maitrise d’œuvre avant tout approvisionnement, y compris tout élément non cité au descriptif et nécessaire au bon fonctionnement de l’ouvrage) :

- Paumelles par ouvrant adaptées au poids du vantail.

- Ensemble de poignées en inox de 1ère qualité.

- Serrure de 1ère qualité et au choix de l’architecte

- Butoir en élastomère à cheville et vis en inox du 1er choix.

L'ensemble sera exécuté conformément aux règles de l'art, aux normes et aux recommandations des D.T.U. en vigueur, aux plans et détails et directives de l’architecte, y compris toutes sujétions de mise en œuvre, d'ajustage, de finition et de fonctionnement.

Echantillon à faire valider par l’architecte avant toute mise en fabrication.

Payé au mètre carré, y compris toutes sujétions.

M2 - MENUISERIE ALUMINIUM

PRIx n°52-FOURNITURE ET POSE DE FENETRES ET CHASSIS EN ALUMINIUM Y/C VITRAGE VEC

NOTA :

Dès qu’elle sera désignée adjudicataire, et dans un délai de 15 jours, l’entreprise devra réaliser ses études et plans d’exécution de tous les ouvrages et les faire approuver par un bureau de contrôle agréé. Ces études seront établies sur la base des profilés aluminium choisis et des normes en vigueur. Les frais du bureau de contrôle sont à la charge de l’entreprise. A la fin des travaux, l’entreprise fera réceptionner tous les ouvrages par le bureau de contrôle, en présence de l’Architecte et du bureau d’études.

De plus, l’entreprise transmettra à l’Architecte et au bureau d’études toutes ses nécessités afférentes à d’autres corps d’état afin de pouvoir réaliser un ouvrage conforme aux règles de l’art.

GENERALITES :

- STRUCTURE INTERNE PORTEUSE :

Les épines seront tubulaires en aluminium de 50 mm de large, à angles arrondis en face apparent intérieur de préférence, présentant une feuillure de 28,6 mm, et seront parfaitement identiques en traverses et en montants.

- CADRES SUPPORT DE REMPLISSAGE :

Ils permettront de positionner la face extérieure du vitrage à 94 mm de la structure porteuse. Il y aura un espace maximal de 20 mm entre les vitrages vu de l'extérieur.

- ETANCHEITE :

Elle sera assurée par une triple barrière de joints Néoprène entre les cadres. L’étanchéité devra être, de plus, assurée par le présent lot entre l’aluminium et le gros œuvre, ainsi qu’entre l’aluminium et le vitrage collé.

- DRAINAGE (Sur principe de la chambre d'égalisation des pressions): Les drainages seront effectués selon les recommandations du concepteur en permettant la ventilation des zones de collage.

- CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- DIMENSIONS :

Les Profiles sont à choisir dans la gamme en fonction de la trame choisie et des charges requises (Voir normes Neige et Vent 84).

- RESISTANCE MECANIQUE de la STRUCTURE INTERNE PORTEUSE:

Contrainte d'admissibilité en flexion : 17 Da N/mm2.

Module d'élasticité : E= 7000 Da N/ mm2.

Flèche admissible : 1/300 de la portée pour éléments de structure

- FIXATION AU GROS ŒUVRE :

L'accrochage des raidisseurs sur les nez de plancher sera réalisé par des systèmes de fixation permettant un réglage dans les 3 dimensions et pouvant être utilisés en position fixe ou glissante;

- TEINTE :

Les profiles seront couleur gris, laques.

- VITRAGE :

Il répondra aux spécifications d'utilisation V.E.C.Le vitrage sera du TRI STADIP. Il sera toujours calé conformément au guide « Vitrage Extérieur Collé – Guide de conception et de réalisation ».

Le collage sera toujours réalisé en atelier. L’atmosphère en périphérie du vitrage devra être la plus sèche possible.

La nature du joint spécial d’étanchéité du double vitrage permet un montage sans protection particulière par rapport aux intempéries.

Il est nécessaire qu’en cas de bris de glace d’une des faces, le verre ne tombe pas. Par ailleurs il sera possible de changer toute partie détériorée sans avoir à toucher aux parties adjacentes.

Le calepinage du vitrage doit être à prédominance verticale et conforme au plan de principe de l’Architecte.

- GARANTIE :

L'entreprise transmettra, en début de ses travaux, les certificats de conformités des profilés aluminium, de vitrages et de collage du vitrage, établis par ses fournisseurs.

Le tout réalisé suivant indication de la maîtrise du chantier et plans de détail de l’Architecte.

Payé au mètre carré.

- PRIx n°53- FOURNITURE ET POSE DE FENETRES ET CHASSIS EN ALUMINIUM Y COMPRIS VITRAGE

Cadres dormant en profil aluminium avec barre de reculement à l’intérieur. Les profils en alu seront rapportés à l’extérieur afin d’obtenir une étanchéité et une excellente finition. Des cales appropriées seront mises en place pour un parfait calage des vitrages d’épaisseur de 6mm. A l’intérieur le vitrage sera pris par une par-close clivé comprenant un joint vinylique permettant une bonne tenue de la vitre. La pose de fenêtre et châssis en menuiserie aluminium y compris vitrage suivant détail de l’Architecte. Y- compris quincaillerie nécessaire raidisseurs en tube et toute sujétion de stabilité.

Echantillon à faire valider par l’architecte avant toute mise en fabrication.

Payé au mètre carré

- PRIx n°54-Enseigne en Arabe, FRANÇAIS et Amazigh

Fourniture et pose d’enseigne en inox, échantillon à présenter à l’architecte, Y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.

Payé à l’unité

M3-MENUISERIE METALLIQUE

PRIx n°55-PORTE VITREE EN INOX

Fourniture et pose de portes en inox vitrées316L ouvrantes à la française comprenant :

-les cadres dormants des parties fixes et des ouvrants en tubes carré de dimensions suivant plan de détail de l’architecte y compris tubes plats de dimensions suivant plan de détail d l’architecte pour contenir l’ouvrant (couvre joint).

-des traverses horizontales en tubes carrés de dimensions et d’espacement suivant plan de détail de l’architecte, fixées sur cadre.

- tubes ronds de diamètre suivant plan de détail décoratifs fixés sur les ouvrants et formant poignée de tirage sur chaque ouvrant

- Fourniture et pose de vitrage de 1ere choix d’épaisseur à faire valider par la maitrise d’œuvre.

- Entailles et parcloses pour recevoir et retenir le vitrage par joint EPDM,

-la zone qui va recevoir la serrure sera renforcée par 2 tôles inox de 30/10 de forme décorative

-poignée de tirage en tube rond

Quincaillerie de 1er choix (Les types et les échantillons de la quincaillerie ainsi que le nombre d’éléments les constituants sont à valider par la maitrise d’œuvre et l’administration avant tout approvisionnement) :

Buttoirs robustes fixés au sol

-scellements par spit rock ou chevilles, robustes et en nombre suffisant

-paumelles inox soudées par ouvrant.

-serrure au choix de l’architecte

Le tout exécuté suivant plans et détail de l'architecte.

Payé au mètre carré y compris vitrage, quincaillerie et toutes sujétions.

- PRIx n°56-TRAPPE DE VISITE METALLIQUE

Fourniture et pose d’une trappe de visite métallique de 1m*1m pour accès comble soudés avec platines de fixation suivant plans détail architecte

Payé à l’unité y compris fourniture, et pose toutes sujétions.

PRIx n°57- PORTE METALLIQUE

Fourniture et pose de porte métallique ouvrant a la française a deux vantaux en acier galvanisé à chaud et équipée de tous les éléments de quincaillerie nécessaire a son bon fonctionnement y compris cadre, faux cadre conformément aux normes en vigueur et aux détails des architectes.

-     cadre et couvre joint double cornière 40mm x 40 MM.

-     bâti en fer cornière de 40mm x 40mm.

-     Tôle galvanisé de 30/10ème sur les 2 faces des ouvrant à la française.

-     Possibilité de prévoir des ouvertures en bande d'aération en bas et/ou en haut de la porte.

-    Chambranles en fer plat galvanisé.

QUINCAILLERIE :

- Pattes à scellement en nombre suffisant.

- 4 paumelles à souder par vantaux.

- serrure à canon type menuiserie métallique de qualité 1er choix.

- Poignée : en métal type menuiserie métallique de bonne qualité.

- 1 ensemble de béquille en acier chromé 1er choix.

- buttoirs en laiton scellé au sol.

Aucune plus value ne sera demandée en cas d’omission dans le descriptif d’un organe ou accessoire ou produit de traitement nécessaire au bon fonctionnement et à l’esthétique de l’ouvrage

Ouvrage à exécuté totalement fini y  compris toutes sujétions de fourniture, pose, accessoires scellements, fixations,  percements et mise en œuvre jusqu’au parachèvement des ouvrages fonctionnels.

Payé au mètre carré y compris fourniture, et pose toutes sujétions.

- PRIx n°58-PORTAIL METALLIQUE

Suivant détail de l’Architecte.

Portail métallique composé soit de deux parties ouvrantes ou plus à la Française avec ou sans parties fixe. Cadre et encadrement en fer à U de 50mm et tube rectangle de 4mm, barreaudage des deux faces en tôle découpe laser suivant détail d’architecte, avec traverses en cornière. La partie supérieure sera réalisée avec des traverses horizontal en fer plat de 40x4mm et d’éléments verticaux en fer rond de 20mm, Compris éléments décoratifs, verrou, gâche, paumelles à souder, couvre joint, buttoir, serrure de sécurité spéciale à canon, échantillon à soumettre à la probation de l’architecte, et application de deux couches de peinture anti - rouille. Y compris toutes sujétions de fourniture, pose, accessoires et toutes quincailleries.

Payé au mètre carré y compris fourniture, et pose toutes sujétions.

- PRIx n°59-rESERVATION BARRIERE PIVOTANTE ELECTRIQUE

A l’endroit indiqué par l’architecte, L’entrepreneur réalisera un tubage pour réservation au branchement et toutes sujétions de fourniture et de pose.

Payé à l’ensemble

N - ELECTRICITE – LUSTRERIE

NOTA : L’Entreprise est tenue de présenter un échantillon avant tout approvisionnement à la maitrise de chantier pour approbation avant tout approvisionnement et/ou de pose ;

COURANT FORT

CABLE D’ALIMENTATION

Le présent prix rémunère la fourniture et la pose des câbles série U1000 R02V à âme cuivre, et pour assurer la liaison entre le tableau général et les tableaux secondaires et les différentes alimentations.

Les câble seront de 1ere choix et seront posés sur chemins de câbles ou conduites jusqu'aux tableaux.

Ils seront raccordés à leurs extrémités par cosses serties avec fixation par boulons cadmiés pour les grosses sections de câbles, ou raccordés directement sur les bornes de sortie des disjoncteurs de protection pour les sections plus faibles.

Echantillon et fiche technique à présenter à l’approbation avant la pose

Câble fourni, posé en ordre de marche y compris toutes sujétions d'exécution et de mise en œuvre comme suit :

PRIx n°60- CABLE U1000 R02V DE 4x50 mm²+T

Payé au mètre linéaire.

- PRIx n°61- CABLE U1000 R02V DE 4x35 mm²+T

Payé au mètre linéaire.

- PRIx n°62- CABLE U1000 R02V DE 4x25 mm² +T

Payé au mètre linéaire.

- PRIx n°63- CABLE U1000 R02V DE 4x16 mm²+T

Payé au mètre linéaire.

- PRIx n°64- CABLE U1000 R02V DE 4x10 mm² +T

Payé au mètre linéaire.

ALIMENTATION DIVERS :

TABLEAUX ELECTRIQUES

Les tableaux seront de 1ere choix, dotés de porte réversible, ouverture 180° à fermeture par deux verrous, réalisés conformément au cahier des prescriptions techniques et constitués de coffret, platine, plastrons, rails, collecteur de terre, bornier et support porte bornier et repérage.

Les tableaux seront dimensionnés en fonction de l’appareil de tête et du nombre de modules utilisés augmenté de 20% pour une éventuelle extension de l’installation. Ils seront catégoriquement refusés si la dimension est trop juste.

L’ensemble du matériel sera fixé sur rail 1ere choix.

Les entrées et sorties des canalisations se feront à travers des plaques en tôle démontables, percées au diamètre des canalisations avec presse étoupes de protection et placées aux parties inférieures ou supérieures des tableaux.

Chaque tableau sera équipé d’un répartiteur multiclip pour la distribution principale et chaque départ principal sera équipé d’un interrupteur ou disjoncteur de tête et un répartiteur modulaires pour la distribution des circuits divisionnaire et des barrettes de terre.

Le pouvoir de coupure disjoncteurs de protection devra être choisi en fonction du courant de court-circuit au niveau du tableau.

La description et le contenu approximatif de chaque tableau est détaillé dans les schémas des tableaux électriques de principe à détailler par l’entreprise dans son dossier d’exécution.

Les disjoncteurs et les interrupteurs utilisés seront ceux de 1ere choix

Les disjoncteurs divisionnaires pour les départs seront :

- Éclairages en 2x10 A C60N courbe C pour l'éclairage « 1P+N »,

- Prises de courant 2xP+T normales en 2x16A C60N courbe C « 1P+N »,

- Les disjoncteurs divisionnaires pour les départs des alimentations (climatiseurs, sèches mains, etc.)  seront de type bipolaire courbe D de calibres 2x16A, 2x20A et 2x25A.

Les interrupteurs différentiels seront bipolaires ou tetrapolaires de sensibilité 30mA de type spéciale sélectifs insensibles au harmoniques pour les prises de courant et 300mA pour les autres circuits : ils seront équipés d'un contact auxiliaire OFS pour la signalisation à distance de leurs positions et contact auxiliaire SD.

Les télérupteurs des circuits divisionnaires d'éclairage des couloirs seront bipolaires équipés de contacts auxiliaires indicateur de position.

Câblage intérieurs en H07-VU et U500SV.

Les tableaux dont l’aspect esthétique aura été négligé (peinture mal exécutée, corrosion, câblage non satisfaisant ….) seront refusés.

Le schéma électrique de ces tableaux sera collé sur la face interne des portillons sous pochettes plastique.

Tous équipements intérieurs seront repérés par étiquettes en diplophane gravées.

Toute la filerie de câblage doit être numérotée.

Ces tableaux comprendront « liste non exhaustive » :

Un appareil Tétra polaire de protection  de tête, de calibre approprié.

L’appareillage nécessaire aux protections, sectionnements, commandes et signalisations  conformes à la description du présent CPS et aux schémas électriques détaillés par l’entreprise dans son dossier d’exécution.

Le pouvoir de coupure des disjoncteurs de protection devra être choisi en fonction du courant de court-circuit au niveau des jeux de barres du tableau.

Les répartiteurs.

Les jeux de barres

Une borne générale de terre et un collecteur de terre pour les départs.

Barrette de neutre.

Les bornes de jonctions.

Les goulottes de câblage horizontales et verticales.

Les rails DIN.

- Les platines perforées.

Ces prix rémunèrent la fourniture, la mise en place et le raccordement de tableaux de répartition et de protection, tels que définis ci-avant, y compris les coffrets de distribution fournis, posés y compris les niches maçonnées recevant les tableaux, la mise à la terre, ainsi que toutes sujétions de fourniture et pose et de raccordement nécessaire pour une mise en service conformément aux normes et règles de l'art.

Echantillon et fiche technique à présenter à l’approbation avant la pose

Fourni, équipé, posés et raccordés, décomposé comme suit :

- PRIx n°65- TABLEAU DE PROTECTION GENERAUX TGBT

Payé à l’unité.

- PRIx n°66- TABLEAU DE PROTECTION SECONDAIRE TPE1

Payé à l’unité.

COMMANDES D’ECLAIRAGES

Ces ouvrages comprendront les appareillages de commande d’éclairages de diffèrent type ainsi leurs boites d’encastrement,

Petit appareillage encastré Il comprendra :

- Les interrupteurs à simple allumage  Y/C ceux étanche ;

- Commande par double allumage

- Les interrupteurs va et vient y/C ceux étanche ;

- Les boutons poussoirs ;

- Les boîtes de dérivation et de raccordement.

L'appareillage sera de 1ere choix en qualité et finition, complet y compris boitier, bornier, le mécanisme, le support, la plaque et tous les accessoires.

Celui de l’extérieur sera étanche de la série 1ere choix

Les prix comprendront également :

- La ligne depuis le tableau de distribution en fourreau ICD diamètre 13 ou ICO de diamètre 13 comprenant câbleU1000 RO2V, jusqu’au foyer lumineux, arrêté sur un pot de réservation encastré ;

- La ligne depuis le foyer lumineux jusqu'à l’interrupteur ;

- Le pot de réservation de l’interrupteur encastré dans la maçonnerie ;

- Le fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des conducteurs ;

- Les boîtes d’encastrement ;

- Le point lumineux avec douille ou sortie de fil ;

- La mise en place, le raccordement et la fixation de l’ensemble des équipements y compris 
accessoires, conformément aux règles de l’art, aux normes en vigueur et aux plans joints au présent CPS ;

- Les manchons des entrées de tubes, la filerie, les saignées, les conduits ICD, les câblages, le rebouchage, les bornes, les connexions, les fixations et les essais.

L’entrepreneur devra soumettre à la maîtrise d’œuvre un échantillon de chaque espèce de matériaux ou de fourniture qu’il se propose d’employer, il ne pourra mettre en œuvre ces matériaux qu’après acceptation notifiée.

Echantillon et fiche technique à présenter à l’approbation avant la pose

y compris toutes autres sujétions de fourniture, de pose, de fixation et de raccordement, décomposé

- PRIx n°67- FOYERS LUMINEUX SIMPLE ALLUMAGE

Payé à l’unité.

- PRIx n°68- FOYERS LUMINEUX VA ET VIENT

Payé à l’unité.

- PRIx n°69- Prise de courant 2x16A+T

L’ensemble des prises de courant, sera réalisé à partir de fourreaux ICDE encastrés dans les maçonneries et les formes ou fourreaux ICO installés dans les vides de construction.

Ces fourreaux seront choisis selon les locaux, où ils seront installés.

Ces ouvrages comprendront les prises de courant, les boites d’encastrement, les alimentations en conducteurs de la Série H07-VU 3x2.5mm², 3x4mm², 5x4mm² et 5x6mm² selon le cas. Sous conduit ICDE (encastré) depuis le tableau électrique de protection jusqu’aux prises de courant, les conduits ainsi que toutes les sujétions de fournitures pose et raccordement ;

- Les liaisons seront en conducteurs HO7-VU de 3x2.5mm² sous tube ICD6E Ø16 pour les prises de courant 2P+T 	10/16A.

Les prix comprendront :

- La ligne depuis le tableau de distribution en fourreau ICDE n°16 ou ICO n° 16 comprenant un câbles U1000RO2V de section 2,5mm²  encastrés dans les maçonneries, jusqu'au socle de la prise de courant, arrêté sur un pot de réservation encastré.

- Un pot ou boitier de réservation de la prise dans la maçonnerie.

- Le fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des conducteurs.

- La mise en place, le raccordement et la fixation de l’ensemble des équipements y compris 
  accessoires, conformément aux règles de l’art.

- Les manchons des entrées de tubes, la filerie, les saignées, conduits ICD, câblages, rebouchage, bornes, connexions, fixations et essais.

- L'appareillage intérieur bâtiment sera de 1ere choix en qualité et finition, complet y compris boitier, bornier, le mécanisme, le support, la plaque et tous les accessoires.

Celui de l’extérieur sera étanche de 1ere choix

L’entrepreneur devra soumettre à la maîtrise d’œuvre un échantillon de chaque espèce de matériaux ou de fourniture qu’il se propose d’employer, il ne pourra mettre en œuvre ces matériaux qu’après acceptation notifiée.

Article payé à l’unité fourni, posé et raccordé suivant le descriptif ci avant, avec fourniture et pose d’une prise complète y compris toutes sujétions de fourniture, de pose, de fixation et de raccordement.

Echantillon et fiche technique à présenter à l’approbation avant la pose

Payé à l’unité.

- PRIx n°70- Prise de courant 2x20A+T

L’ensemble des prises de courant, sera réalisé à partir de fourreaux ICDE encastrés dans les maçonneries et les formes ou fourreaux ICO installés dans les vides de construction.

Ces fourreaux seront choisis selon les locaux, où ils seront installés.

Ces ouvrages comprendront les prises de courant, les boites d’encastrement, les alimentations en conducteurs de la Série H07-VU 3x2.5mm², 3x4mm², 5x4mm² et 5x6mm² selon le cas. Sous conduit ICDE (encastré) depuis le tableau électrique de protection jusqu’aux prises de courant, les conduits ainsi que toutes les sujétions de fournitures pose et raccordement ;

- Les liaisons seront en conducteurs HO7-VU de 3x4mm² sous tube ICD6E Ø16 pour les prises de courant 2P+T 20A.

Les prix comprendront :

- La ligne depuis le tableau de distribution en fourreau ICDE n°16 ou ICO n° 16 comprenant un câbles U1000RO2V de section 4mm²  encastrés dans les maçonneries, jusqu'au socle de la prise de courant, arrêté sur un pot de réservation encastré.

- Un pot ou boitier de réservation de la prise dans la maçonnerie.

- Le fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des conducteurs.

- La mise en place, le raccordement et la fixation de l’ensemble des équipements y compris 
  accessoires, conformément aux règles de l’art.

- Les manchons des entrées de tubes, la filerie, les saignées, conduits ICD, câblages, rebouchage, bornes, connexions, fixations et essais.

- L'appareillage intérieur bâtiment sera de la 1ere choix en qualité et finition, complet y compris boitier, bornier, le mécanisme, le support, la plaque et tous les accessoires.

Celui de l’extérieur sera étanche de 1ere choix

L’entrepreneur devra soumettre à la maîtrise d’œuvre un échantillon de chaque espèce de matériaux ou de fourniture qu’il se propose d’employer, il ne pourra mettre en œuvre ces matériaux qu’après acceptation notifiée.

Article payé à l’unité fourni, posé et raccordé suivant le descriptif ci avant, avec fourniture et pose d’une prise complète y compris toutes sujétions de fourniture, de pose, de fixation et de raccordement.

Echantillon et fiche technique à présenter à l’approbation avant la pose

Payé à l’unité.

- PRIx n°71- PRISE DE FORCE 4X32A+T

Ce prix comprend la fourniture et la pose d’une prise de courant de force 4x32 A+T (4 pôles + terre) simple type MOSAIC blanc de 1ere choix et les liaisons en conducteurs U1000 RO2V de 5x4 mm²  ou +  sous tubage depuis le tableau jusqu’à la prise en question ou depuis la prise amont jusqu’à la prise en question y compris la boite d'encastrement, les bornes de raccordements, les manchons des entrées de tubes, la filerie, câblages, rebouchage, connexions, fixations, essais, toutes autressujétions.

Payé à l’unité.

LUSTRERIE

Les prix comprendront toutes les sujétions de fournitures (luminaires, ampoules ou lampes, ballasts, transformateurs, etc.) et de pose (percements, scellement, raccordement, etc.).

L'ensemble de l'appareillage auxiliaire (condensateurs, amorceurs et autres) sera de marques d’origines Philips ou équivalent.

Tous les luminaires avec lampes fluorescentes seront compensés.

Le matériel devra répondre aux indices de protection imposée par les prescriptions techniques ci-dessus et les normes en vigueur en fonction de l’utilisation des locaux au point où il sera placé.

Tous les appareils seront fournis entièrement équipés y compris tubes, lampes, mises à la terre, réflecteurs, grilles, accessoires de fixation et de montage, visseries, boulonnerie, massifs, socles, raccords, tubage et toutes autres sujétions de fourniture, de pose, de scellement et de raccordement.

Echantillons de lustrerie seront au choix de l’architecte et du maître d’ouvrage

- PRIx n°72- Panel rectangulaire a led

Ce prix comprend la fourniture, le transport, la pose, la fixation et le raccordement du panel rectangulaire 300x1200 mm² à LED de puissance maximale 40W y compris le support de fixation.

Caractéristiques électriques :

Puissance maximale………………………………………………………………….40W

Alimentation……………………………………………………………………AC 100-240 V

Facteur de puissance………………………………………………………………………>95%

Indice de protection…………………………………………………………………………IP60

Caractéristiques photométriques de la LED:

Flux lumineux minimal……………………………………………………………3500lumens

Température de la couleur……………………………………………………………> 5000 K

Indice de rendu de couleur…………………………………………………………IRC > 80

Et toutes sujétions de pose et de fixation sur plafond ou faux plafond, réfection et peinture des zones touchées par les travaux et raccordement aux câbles  d’alimentation  électrique.

Echantillon et fiche technique à présenter à l’approbation avant la pose

Payé à l’unité.

- PRIx n°73- panel rond 18w

Ce prix comprend la fourniture, le transport, la pose, la fixation en encastré ou en apparent et le raccordement du panel rond à led de puissance maximale 18W y compris le support de fixation.

Caractéristiques électriques : Alimentation……………………………………………AC 100-240 V Facteur de puissance……………………………………………………>95%

Indicede protection………………………………………………………IP65

Caractéristiques photométriques de laLED:

Flux lumineux minimal…………………………………………1286lumens

Température de la couleur……………………………………> 5000 K

Indice de rendu de couleur…………………………………………IRC >80

Et toutes sujétions de pose et de fixation sur plafond ou faux plafond, réfection et peinture des zones touchées par les travaux et raccordement aux câbles d’alimentation électrique.

Payé à l’unité

- PRIx n°74- Bloc autonome de secours 60 lumens

Ce prix comprendra la fourniture et la pose de bloc autonome d'éclairage de sécurité de 1ere choix

Le bloc d'éclairage de sécurité aura les caractéristiques suivantes :

Installation en saillie, ou avec accessoires d’encastrement ;

60 Lumens pendant une heure minimum ;

Diffuseur opalin ;

Accumulateurs facilement interchangeables ;

Classe d'isolement II ;

Indice de protection IP 42 IK07 ;

Contrôlable sans coupure de secteur par l'intermédiaire du bloc de télécommande avec système de protection contre les erreurs de branchement.

Les blocs seront raccordés entre eux ou entre le dernier bloc du même circuit et le tableau de protection correspondant par conducteurs H07 VU 3x1.5 mm² sous conduit ICD Ø13 minimum encastré ou les câbles de la Série U 1000 RO2V passant en faux plafond ou sur chemin de câbles. Payé à l’unité fourni, posé et raccordé y compris câblage, conduit, bloc de télécommande avec système de protection contre les erreurs de branchement, mise en service, et toutes sujétions de fourniture et pose Echantillon à présenter à l’approbation.

Payé à l’unité.

- PRIx n°75- PROJECTEUR ETANCHE LED

Fourniture, pose et raccordement d’un projecteur LED fixation sur socle au sol ou murale. Caractéristiques techniques :

Corps en fonte d’alliage d’aluminium.

Vitre de sécurité en verre trempé

Alimentation 230 V – 50 Hz

Inclinaison 180°

Alimentation 230V

Température de couleur : 4000 K

Protection IP : IP66

Classe de protection

Protection contre les chocs mécaniques : IK08

Puissance 150W

Flux lumineux 11050 lm

Le luminaire sera de 1ere choix.

Ce prix comprend aussi la confection d’un socle en béton avec réservation en buses pour passage des câbles ou les supports muraux pour fixation façade y compris tubage, et une réservation pour abriter une boite de dérivation accessible et contenant un fusible de protection des lampes du projecteur.

L’ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement sera payé à l’unité

Echantillon et fiche technique à présenter à l’approbation avant la pose

Ouvrage payé à l’unité y compris raccordement et toutes sujétions.

Ouvrage payéà l’unité.

- PRIx n°76- Liaison équipotentielle

A/ LIAISON EQUIPOTENTIELLE PRINCIPALE

Il sera prévu un ensemble de liaisons équipotentielles principales et secondaires qui doivent être reliées au conducteur principal de protection via une barrette de terre générale pour les éléments conducteurs suivants :

- La canalisation principale d'alimentation en eau.

- Les canalisations métalliques collectives des eaux usées.

- Les canalisations principales de chauffage

- Les sanitaires et éviers métalliques

- Les huisseries et portes métalliques

- Tous les éléments métalliques accessibles du bâtiment.

Cette liste n’est pas limitative, le but à atteindre étant de constituer un ensemble équipotentiel au réseau général de terre.

Elle sera réalisée conformément aux règles de NFC15-100 et NFC 15-211.

La section des conducteurs de la liaison équipotentielle principale sera de 16 mm² cuivre.

En aucun cas, le conducteur principal de terre ne doit être coupé, les dérivations vers les armoires se feront à l’aide de bornes anti-ci saillantes, les éléments métalliques simultanément accessibles doivent être reliés entre eux par une liaison équipotentielle supplémentaire.

L’ensemble de la liaison équipotentielle posé y compris conduits, conducteur de raccordement jusqu’au tableau de répartition, boîtier de raccordement, colliers spéciaux de serrage sans coupure du conducteur de protection, évitant les phénomènes d'électrolyse et toutes sujétions de fourniture, pose et mise en œuvre.

Echantillon et fiche technique à présenter à l’approbation avant la pose

L’ensemble de l’ouvrage, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose, d’installation et de raccordement suivant les règles de l’Art et des normes en vigueur.

B/ LIAISON EQUIPOTENTIELLE SECONDAIRE

Elle sera réalisée conformément aux règles de NFC15-100 et NFC 15-211 et concerne notamment les locaux sanitaires, les vestiaires, les salles d’eau, etc.

Il sera prévu un circuit équipotentiel pour la mise à la terre de toute l’huisserie métallique et des conduits de chaque salle d'eau (WC, douches, canalisations métalliques etc.) en conducteurs de liaison de la série H07-VU de section 4 mm² minimum encastré sous conduit ICD Ø13.

L’ensemble de la liaison équipotentielle par salle d'eau, posé y compris conduits, conducteur, boîtier de raccordement, colliers spéciaux de serrage sans coupure du conducteur de protection, évitant les phénomènes d'électrolyse et toutes autres sujétions de fourniture, de pose et de mise en œuvre.

Echantillon et fiche technique à présenter à l’approbation avant la pose

L’ensemble payé au forfait.

- PRIx n°77- Circuit de mise à la terre

L’entreprise doit la fourniture et la pose de ceinturage en câble cuivre nu de section : 28 mm² aux fonds de fouilles des bâtiments pendant les travaux de fondation de Gros œuvre.

Elle doit s’assurer de l’emplacement des sorties des câbles de terre et les longueurs laissées en attente.

Sur le réseau seront disposées des remontées aboutissant à des barrettes réglementaires. La position de ces barrettes sera définie par l’installateur en tenant compte des locaux et de l’emplacement des gaines verticales. L’entrepreneur doit s’assurer de la valeur exacte de la prise des terres en place et, si nécessaire la compléter par piquets de façon à obtenir une prise de terre générale ayant la résistance souhaitée. Cette prise aura une valeur inférieure à 5, le cas contraire, l'entrepreneur doit son amélioration jusqu’à l’obtention des résultats demandés.

Terre spéciale pour courant faible :

En plus de la prise de terre générale indiquée ci-dessus, l’entreprise doit la réalisation d’une terre spéciale pour courant faible (compris dans ce prix). Il s’agit de la confection et l’exécution d’une prise de terre technique par puits de terre séparés pour les équipements courant faibles (l’informatique, la téléphonie, la télédistribution…), réalisée en puits de terre avec regard de visite et barrette de coupure et de sectionnement et raccordement par câble cuivre de 28 mm2 jusqu'au tableau électrique correspondant.

La prise de terre technique doit  avoir une valeur ohmique inférieure à 3, le cas contraire, l'entrepreneur doit son amélioration jusqu’à l’obtention des résultats demandés.

Cette prise de terre pour courant faible doit être isolée électriquement de la prise de terre du bâtiment.

Pour tous les deux mises à la terre et ouvrages ainsi définis y compris la fourniture du matériel nécessaire, les barrettes de mesure et de coupure, la pose, le raccordement et toutes autres sujétions

Echantillon et fiche technique à présenter à l’approbation avant la pose

Payé au forfait.

DETECTION ET PROTECTION INCENDIE (prédisposé à la télésurveillance)

- PRIx n°78-  Centrale de détection incendie

Ce prix comprend aussi le câblage TBT de l’ensemble du système et se décompose comme suit :

1/ CENTRALE DE DETECTION INCENDIE ADRESSABLE

Ce prix comprend la fourniture, la pose et l’installation d'une centrale de détection incendie pour l’adressage individuel des différents points de détection et d'asservissement dans le bâtiment.

En plus des caractéristiques définies dans le CPT, la centrale doit pouvoir :

- Contrôler et signaler l'état de veille, d'alarme ou de dérangement des détecteurs automatiques et déclencheurs manuels ;

- Localiser et identifier les alarmes d'une façon précise et claire sur un afficheur alphanumérique ;

- Piloter et dialoguer avec les systèmes de mise en sécurité incendie (SMSI) pour :

- Diffusion des alarmes sonore d'évacuation ;

- Asservissements (coupure climatisation, ...)

Les caractéristiques du tableau de signalisation seront les suivantes :

- Capacité :

Elle sera définie par le nombre de point de détection et d'asservissement pour le bâtiment.

La capacité de la centrale sera augmentée d'une réserve de 20 % minimum pour d'éventuelles extensions.

La centrale doit être extensible par simple adjonction de modules ou de liaison avec une autre centrale.

- Présentation :

Elle devra au minimum présenter les fonctionnalités suivantes :

- Présenter un afficheur alphanumérique de 4 lignes de 40 caractères.

- Comporter un clavier alphanumérique permettant une exploitation complète et simplifiée.

- Accès aux différents niveaux réglementaires d’exploitation par code numérique.

- Désignation en clair des points en alarme ou dérangement.

- Affichage au niveau 2 des états d’encrassement et sensibilisation des détecteurs.

- Permettre une architecture répartie de façon à optimiser les contraintes d’installation et d’extension.

- Permettre le déport d’un second tableau d’exploitation offrant des caractéristiques équivalentes.

- Disposer de deux sorties séries utilisant le protocole reconnu.

- Permettre la consultation ou l’édition des historiques des 1000 derniers événements.

- Une imprimante intégrable permettant de dérouler le suivi des événements en façade de la centrale et une imprimante série extérieure permettant de faire le suivi des événements de la centrale d’une manière déportée.

La centrale de détection adressable sera composée de :

- Ecran cathodique ou à cristaux liquide pour l'affichage des événements en langue française.

- Toutes les signalisations lumineuses.

- Toutes les fonctions manuelles de commandes ou de tests.

- Un clavier de commande et de programmation.

La centrale sera installée en Rack 19  pour intégration dans des baies compris dans ce prix.

Les baies seront dimensionnées pour recevoir les ensembles des équipements du système de sécurité incendie (SDI + extensions, CMSI + extensions, Alimentations divers, borniers de raccordement + extensions...) et l'ensemble des équipements des coffrets de relayage d'extinction automatique : les unités de réservations seront obturées par des plastrons 19".

Les baies seront équipées de portes en Plexiglas fermant à clef.

L'ensemble sera alimenté à partir du tableau à basse tension correspondant y compris câbles, tubage, goulotte, chemins de câbles, protection électrique et toutes sujétions nécessaires.

- Signalisation :

- Alarme feu de dérangement par ligne principale.

- Alarme feu et dérangement général.

- Défaut batterie.

- Défaut secteur.

- Défaut terre.

- Défaut système.

- Défaut circuit d'alarme et dérangement.

- Commandes et signalisations conformes à l’IT. 248.

- Affichage sur écran des événements.

Cette liste n'est pas limitative.

- Fonctions de Commandes et de Tests :

- Arrêt alarme sonore.

- Arrêt dérangement sonore.

- Test automatique et journalier des lignes principales.

- Commande manuelle de l'alarme générale.

- Essai sources auxiliaires.

- Test des lampes.

- Scrutation permanente de l'ensemble des points.

- Toutes interventions manuelles sont mémorisées avec la date et l’heure et ressort sur l’historique.

Cette liste n'est pas limitative.

- Consignation des Alarmes :

- Mémorisation de la date et de l'heure dans l'historique des derniers événements, y compris les manipulations manuelles sur le tableau de signalisation avec numérotation chronologique des informations.

- Visualisation en clair sur l'écran incorporé dès l'apparition d'une alarme et de tous défauts pouvant nuire au bon fonctionnement de l'installation.

- Visualisation sur l’écran incorporé sur 4 lignes minium de 40 caractères deux événements minium (alarmes, états...).

- Accès aux commandes avec mots de passe.

- Possibilité de visualisation sur imprimante intégrée (exclue de ce prix).

- Spécifications Electriques :

- Sources principale : secteur 220V, 50HZ.

- Source secondaire : batterie étanche au plomb, autonomie de 12h avec chargeur batterie intégré au tableau.

- Source auxiliaire : autonomie 1h.

- Bornier de raccordement indépendant.

- Niveaux d’Accès :

Le tableau est protégé de toutes manipulations par des niveaux d’accès destinés aux personnes autorisées.

- Communication :

La centrale doit mettre à disposition :

- L'ensemble des contacts, bus et logiques de communications nécessaires au dialogue et pilotage des différentes cartes du système de mise en sécurité incendie (SMSI) du bâtiment avec réserves nécessaires de 20 % pour extension futures.

- L'alarme d'évacuation des locaux.

- Les différents asservissements (arrêt climatisation, arrêt ventilation/extraction, commande deuxième vitesse des extracteurs de désenfumage, commande des ventilateurs de mise en surpression des cages d’escaliers, commande ouverture des skydômes, etc.).

- Les détecteurs optiques, thermiques, etc.

- Niveaux de seuil de détection éventuel.

- Différents types d'alarmes.

- Etats des dispositifs actionnés de sécurité.

- Etc.

Il est compris dans ces travaux l’ensemble des accessoires de câblages et de raccordement en particulier les modules isolateurs de courts circuits en respectant la réglementation.

2/ SYSTEME DE MISE EN SECURITE INCENDIE :
Ce prix comprend la fourniture, pose et installation d'un système de mise en sécurité incendie  pour la commande et  asservissement des D.A.S  dans le bâtiment. En plus des caractéristiques définies dans le «CPT», il sera de type modulaire extensible et sera installé dans les mêmes baies en Rack 19 pouces que la centrale de détection. Le système de mise en sécurité incendie sera composé des éléments suivants :
* Unité de gestion d'alarme : permettant la commande et surveillance de deux lignes minimum des avertisseurs sonores conformément à la norme NF S61-936 pour une tension d'alimentation de 24 à 48 V.
• Par module d'évacuation :
        - évacuation générale sirènes activées
        - signalisation d'alarme pour une détection incendie
        - commande manuelle par action simultanée sur deux boutons.
- dérangement de la ligne sirène
        - mise hors service des sirènes
        - commutateur veille générale / veille restreinte.

Spécifications électriques :
        * Source principale		              : secteur 220 V, 50HZ (-15% + 10%)
        * Source secondaire		              : batterie étanche au plomb avec chargeur de batterie intégré  au Rack  pour une autonomie 12 heures en minimum en  détection et une heure minimum en position sécurité.
* Source auxiliaire (pile étanche)        	  : autonomie 1 heure
        * Température d'utilisation minimum	  : 0° C à + 50° C.
        * Humidité admissible	  : 85%

La centrales de détection incendies  de mise en sécurité incendie sera de la nouvelle génération interactive adressable, ,

L'ensemble des équipements de  l'installation doit être homogène et totalement compatible.
Le système de sécurité incendie sera payé à l'ensemble, fourni, posé et raccordé en ordre de marche, y compris armoire  pour l'ensemble des équipements et toutes sujétions,

Echantillon et fiche technique à présenter à l’approbation avant la pose

Y compris câblage TBT de l’ensemble en ordre de marche y compris toutes sujétions de mise en œuvre conformément aux normes, règlements en vigueur et aux règles de l’art

Payé à l’ensemble

- PRIx n°79- Détecteurs optiques de fumé d'incendie

Ce prix rémunère la fourniture, pose et raccordement de détecteurs optiques de fumée de type adressable répondant de façon prédominante à la fumée blanche légère. Ils doivent présenter un comportement de réponse uniforme au cours du temps.

L'intensité de la source de lumière doit automatiquement s'ajouter pour compenser les effets d'accumulation de saletés et de poussière dans le capteur.

La densité de fumée doit être mesurée par un système optique symétrique.

Ils auront les spécifications suivantes :

- Température ambiante		 : 	de -10 ° C à + 50 ° C

- Tension de fonctionnement		: 	de 15V à 24V

- Consommation en veille		 : 	150µA.

- Courant en alarme			: 	11mA

- Humidité relative			: 	<93% h.r

Le détecteur comporte un indicateur lumineux rouge utilisé pour la signalisation de l'alarme feu. Le détecteur doit être conforme aux conditions particulières d'emploi. Il doit être compatible avec la centrale d'incendie.

Les câbles seront de section 9/10ème de mm, sous écran, de premier choix suivant le système de distribution en boucle : ces câbles seront posés entre la centrale et le premier détecteur et entre les détecteurs. La catégorie des câbles, leurs poses et raccordement sera conforme à la règle R7 de L'APSAD et normes en vigueurs.

détecteur, fourni, posé, raccordé et mis en service y compris filerie, tubage et toutes sujétions de fourniture, de pose, de raccordement et de mise en œuvre conformément aux normes, règlements en vigueur et aux règles de l’art

Echantillon et fiche technique à présenter à l’approbation avant la pose

Payé à l’unité

- PRIx n°80- Détecteurs thérmique

Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’un détecteur ponctuel de chaleur de modèle compatible avec la centrale monté sur socle à fin d’obtenir une grande souplesse d’utilisation. Il doit être un capteur de haute sensibilité, avec compensation automatique des variations de température ambiante. Ils doivent être protégés contre les surtensions, fausses polarisations, perturbations, électriques et électromagnétique. Les circuits électroniques doivent être des dispositifs statiques et être scellés de façon hermétique. Ils seront équipés d’un voyant incorporé dans le socle signalant l’état d’alarme. Y compris tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement.

Echantillon et fiche technique à présenter à l’approbation avant la pose

Payé à l’unité

- PRIx n°81- Diffuseurs sonore 90 DB

Ce prix rémunère la fourniture, la pose et le raccordement d'avertisseurs d'alarme sonores - Visuel type électronique et convenir pour une basse tension 24 à 48 V et une faible consommation.

Ils seront équipés chacun d'un haut-parleur émettant un son conforme à la norme acoustique AFNOR    NFS32-001 et d’un indicateur visuel.

La centrale de signalisation doit fournir des lignes de sortie entièrement surveillées pour commander sélectivement les avertisseurs sonores.

Ils seront installés dans les couloirs, halls, les locaux recevant du public plus de 20 personnes, certains locaux techniques conformément aux normes et aux plans.

Les avertisseurs d'alarmes sonores raccordés en parallèle doivent être électriquement synchronisés. Le son de l'avertisseur peut être linéaire ou modulé suivant le mode de câblage.

Les avertisseurs sonores doivent convenir pour une atmosphère sèche, humide ou poussiéreuse.

Ils auront les spécifications suivantes :

- Température ambiante			: 	de -10° C à + 50° C.

- Tension de fonctionnement		: 	de 18V à 60V

- Consommation approximative		: 	10mA en alarme

- Niveau sonore			               :	90 dB à 2m

Les câbles seront de section minimale 1,5mm² Cat. CR1 (Résistant au feu).

La catégorie des câbles, leur pose et raccordement sera conforme à la règle R7 de L'APSAD et normes en vigueurs.

Ces câbles seront posés entre la centrale et le premier avertisseur et entre avertisseurs.

d’avertisseur sonore, fourni, posé, raccordé et mis en service y compris tubage et le câble catégorie CR1 et toutes autres sujétions de fourniture, de pose, de raccordement et de mise en œuvre conformément aux normes, règlements en vigueur et aux règles de l’art

Echantillon et fiche technique à présenter à l’approbation avant la pose

Payé à l’unité

- PRIx n°82- Déclencheur manuel (bris de glace)

Ce prix rémunère la fourniture, la pose et le raccordement de boîtiers déclencheurs manuel (brise de glace) de type adressable avec possibilité de réarmement par clé spéciale.

Conformément à la norme NFS 61-936, les déclencheurs manuels seront installés dans l’établissement à proximité des escaliers et issues placés à une hauteur de 1m30 et dans les circulations avec une inter distance maximale de 25mètres, ils seront de type encastré ou en saillis (au choix du maître d’œuvre).

Ils se présenteront sous la forme d’un boîtier en matière thermoplastique de couleur rouge. Leur déclenchement devra être obtenu par membrane déformable plastique réarmable sans changement de la membrane.

Ils auront les spécifications suivantes :

- Température 				: 	de -10 à +50° C.

- Humidité relative			:	< 93% HR.

- Couleur du boîtier			:	 Rouge.

- Hauteur d'installation			:	1,30m du sol.

Les câbles seront de section 9/10ème de mm, sous écran de premier choix. Ces câbles seront posés entre la centrale et le déclencheur et entre les déclencheurs et détecteurs suivant le système de distribution en boucle. La catégorie des câbles, leurs pose et raccordement, seront conformes à la règle R7 de L'APSAD et normes en vigueurs.

Les déclencheurs manuels adressables, ils doivent être compatibles avec la centrale d'incendie.

déclencheur manuel, fourni, posé, raccordé et mis en service y compris filerie, tubage et toutes sujétions de fourniture, de pose, de fixation, de raccordement et de mise en œuvre conformément aux normes, règlements en vigueur et aux règles de l’art

Echantillon et fiche technique à présenter à l’approbation avant la pose

Payé à l’unité

- PRIx n°83- FOURNITURE ET POSE DE CABLE D'INCENDIE C2 2 x8/10 TW+SCH ROUGE

Ce prix concernant la fourniture et pose de câble d'incendie c2 8/10 TW+SCH rouge y comprise conduit iso grise  selon les descriptifs techniques suivants :

Câble spécial sécurité incendie une paire 8/10 pour liaison des déclencheurs, détecteurs, BAAS, télécommandes et indicateurs d'action. Série SYT+ DIGITAL ALARME/INCENDIE LSOH (C2) Câble AGW 20 avec écran.

Câbles avec gaine extérieure en LSOH rouge ;destinés aux liaisons de transmissions d’alarme incendie ; ces câbles sont conformes aux exigences de la norme relative à la non NFC 32070-2-

Caractéristiques Techniques :

Résistance linéique (Ω/km) : < 37.5

Affaiblissement linéique à 2 MHz (dB/km) < 35

Impédance caractéristique à 1 MHz (Ω) : 100 ± 20

Paradiaphonie à 2 MHz (dB) : > 40

Résistance d’isolement (MΩ.km) : > 1500

Capacité linéique (nF/km) : < 80

Tenue en température : – 25°C à + 75°C

Echantillon et fiche technique à présenter à l’approbation avant la pose

Payé à l’ensemble,

- PRIx n°84-  FOURNITURE ET POSE DE CABLE D'INCENDIE CR1 2X1.5 TW LSZH ORANGE

Ce prix concernant la fourniture et pose de câble d'incendie cr1 2x1.5 TW LSZH orange selon les descriptifs techniques suivants :

Conducteur interne Cuivre un Diamètre 2 x 1,5mm2 Isolement Caoutchouc de silicone Couleur d'isolation Noir, bleu Extérieur LSZH Gaine couleur Orange Diamètre 7,60±0,30mm

Caractéristiques Techniques :

Référence : NBN 713-020 CR1-C1 ou équivalent

Résistance d'isolement à 20°C: > 200 MOhm*Km

Tension de test Core-Core: 2000 V

Écran principal de tension de test : 2000 V

Capacité mutuelle : < 150 nF/km

Inductance : < 1 mH/km

Tension de fonctionnement : 100/100 V

Echantillon et fiche technique à présenter à l’approbation avant la pose

Payé au l'ensemble,

- PRIx n°85- Extincteur à poudre BC 6KG

Fourniture et pose d’extincteur mural a poudre 6 kg avec garantie annuelle. Y compris support mural et toutes sujétions de fourniture et pose.

Echantillon et fiche technique à présenter à l’approbation avant la pose

Payé à l’unité,

- PRIx n°86- Extincteur CO2 6KG

Fourniture et pose d’extincteur mural CO2 6 kg. Avec garantie annuelle. Y compris support mural et toutes sujétions de fourniture et pose.

Echantillon et fiche technique à présenter à l’approbation avant la pose

Payé à l’unité,

- PRIx n°87-  BRANCHEMENT AU RESEAU ELECTRIQUE DU DISTRIBUTEUR

Les travaux de branchement se limitent aux alimentations, raccordements et distributions depuis coffret type distributeur (pinnothère) jusqu’au coffret du compteur, y compris la boîte de coupure et de distribution à cartouches à fusibles de calibre 60A, coffret de comptage, liaison en câble armé souterrain ARVFV de section 4x16 mm² depuis la boite de distributeur jusqu’au coffret de comptage, terrassement, lit de pose, remblaiement, grillage avertisseur rouge et fourreau annelé rouge de diamètre 50mm.

Le câble de liaison vers l'extérieur et le coffret compteur doivent être accessible aux agents du distributeur local à tout moment.

Le matériel à utiliser doit être de type agréé par le distributeur local.

Les travaux doivent être réalisés conformément aux exigences du distributeur local ainsi qu’aux plans approuvés.

Aucune plus-value ne sera acceptée pour rendre ce prix conforme aux exigences du distributeur d’électricité.

Par conséquent le titulaire est réputé connaître toutes les règles de l’art et les exigences du distributeur.

Payé au Forfait

O – PLOMBERIE - APPAREILS SANITAIRES

NOTA : L’Entreprise est tenue de présenter un échantillon avant tout approvisionnement à la maitrise de chantier pour approbation avant tout approvisionnement et/ou de pose

- RESEAU D'EAU POTABLE

tuyaux en tube PPR y compris la robinetterie, les raccords et toutes sujétions

La tuyauterie principale de distribution en eau potable sera en PPR et PEHD– de premier choix avec jonction par poly fusion.

Mise en œuvre conforme aux recommandations du fabricant, et de laboratoire d'essai agrée.

Support et fixation par système MUPRO ou équivalent.

L'ouvrage comprend toutes pièces de raccords, robinetterie, vanne d’arrêt en PPR et PEHD de même marque que la conduite, chaque fois que nécessaire, assemblage, fourreaux, mise en œuvre, supports, raccords PVC/PPR  PEHD/PPR, tés, et toutes sujétions d’exécution. Y compris toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre, décomposé comme suite :

Echantillon et fiche technique à présenter à l’approbation avant la pose

- PRIx n°88- TUYAU EN PPR DN20

Payé au mètre linéaire.

- PRIx n°89- TUYAU EN PPR DN25

Payé au mètre linéaire.

- PRIx n°90- TUYAU EN PPR DN 32

Payé au mètre linéaire.

- PRIx n°91- TUYAU EN PPR DN 40

Payé au mètre linéaire.

- PRIx n°92- TUYAU EN PPR DN50

Ouvrage payé au mètre linéaire.

- TUBE EN FER GALVANISE A CHAUD

Les canalisations apparentes, encastrées et enterrées seront en FGT pour alimentation des RIA(s), méthodes de jonction à soudage par poly fusion, y compris coupes, joints, raccords, manchons, robinetterie coudes, tés, réduction seront de mêmes marques, percements, remplissage des trous, les colliers des points fixes seront posés à chaque mètre et doivent envelopper complètement le tube, les colliers des points coulissants doit être recouvert avec du matériel élastomérique ou du P.V.C, les supports seront de type MUPRO ou équivalent.

Il sera compris dans ce prix, les frais de terrassement, lit de pose, grillage avertisseur et remblaiement voire même évacuation des déblais à la décharge publique					                      Echantillon et fiche technique à présenter à l’approbation avant la pose.

- PRIx n°93- Tube en fer galvanisé  DN40

Payé au mètre linéaire,

- PRIx n°94- Tube en fer galvanisé  DN50

Payé au mètre linéaire,

- PRIx n°95- Tube en fer galvanisé  DN65

Payé au mètre linéaire,

- PRIx n°96- Armoire RIA avec 30 m de tuyau semi-rigide

Fourniture et pose d’armoire incendie R.I.A. agréer  avec lance et 30 de tuyaux semi rigide y compris raccordement en eau, fixation et toutes sujétions de mise en œuvre

Echantillon et fiche technique à présenter à l’approbation avant la pose.

Payé à l’unité,

- PRIx n°97- Poteau d'incendie Ø 100mm

Fourniture et pose de poteau d’incendie ø 100mm en fonte avec tabernacle, y compris les terrassements en terrain de toute nature y compris le rocher, l’évacuation des excédents de déblais à la décharge contrôlée,  raccordement sur le réseau qui comportera un socle en béton et une plaque métallique comportant l’inscription de « Bouche d’incendie » et sera montée sur fer plat scellé au sol par du béton à proximité de la bouche.

Echantillon et fiche technique à présenter à l’approbation avant la pose.

Payé à l’unité,

DESCENTE D'EVACUATION EN TUBE PVC :

L'évacuation des appareils sanitaires jusqu'aux chutes, ou collecteurs, sera réalisée en tubes P.V.C. assemblés par collage.

de premier choix Epaisseur min 3mm.

Durée de vie >45ans Certifié CSTB

Conforme aux normes en vigueur.

L’évacuation des bidets, machines à laver et lave mains sera réalisée en diamètre 40, celles des éviers, douches et baignoires en diamètre 50 et celles des toilettes sera en diamètre 90.

Ouvrage payé au mètre linéaire y compris coudes, raccordements, collage, bouchons de dégorgement et toutes sujétions de fourniture et de pose.

Aucune plus-value ne sera demandée en cas d’omission dans le descriptif d’un organe ou accessoire nécessaire au bon fonctionnement de l’ouvrage.

Echantillon et fiche technique à présenter à l’approbation avant la pose.

- PRIx n°98-TUBE PVC DN40-75

Payé au mètre linéaire.

- PRIx n°99- TUBE PVC DN110

Payé au mètre linéaire.

- PRIx n°100- TUBE PVC DN125

Payé au mètre linéaire.

- PRIx n°101- TUBE PVC DN160

Payé au mètre linéaire.

-APPAREILS SANITAIRES

Faisant  partie de ces ouvrages  l’ensemble des conduites de raccordement á l’alimentation en EF EC en cuivre ainsi que tous raccordements á l’évacuation et á l’alimentation y compris raccords mixtes percements, scellements, écrous et essais de  mise en service. Les raccordements par flexibles torsadés sont interdits.

- PRIx n°102- W.C à l'anglaise à robinet de chasse équipé et complet

Fourniture et Pose d’un WC a l’Anglaise  complet de premier choix avec robinetterie 1 er choix et tous accessoires

Ce prix comprend les travaux de réservations nécessaires,  les raccordements en eau et en évacuation, avec reprise soignée des réservations. Fourni, posé, y compris coude siphon, tous scellements et toutes sujétions.

Echantillon et fiche technique à présenter à l’approbation avant la pose.

Payé à l’unité.

- PRIx n°103- W.C A LA TURC

Fourniture et installation d’un siège de WC Turc de premier choix comprenant chasse haute, un robinet de puisage en laiton chromé 15/21

Ce prix comprend les travaux de réservations nécessaires, les raccordements en eau et en évacuation, avec reprise soignée des réservations. Fourni, posé, y compris coude siphon, tous scellements et toutes sujétions.

Echantillon et fiche technique à présenter à l’approbation avant la pose.

Payé à l'unité.

- PRIx n°104- Lavabo vasque

Fourniture et Pose de   lavabo  vasque complet  scellé sur dalette en béton de qualité avec robinetterie 1 er choix et tous accessoires

Y compris rosaces, toutes pièces de raccords et tous raccordements á l’alimentation et á l’évacuation ainsi que toutes sujétions de fourniture et de pose

Echantillon et fiche technique à présenter à l’approbation avant la pose.

Payé à l’unité.

- PRIx n°105- SIPHON de sol Ø80

Fourniture, pose, raccordement, et installation complète en ordre de marche de siphon de sol en cuivre de  200x200 mm, évacuation jusqu’ au regard et toutes sujétions de mise en œuvre.

Echantillon à présenter l’Architecte pour approbation.

Payé à l’unité.

- PRIx n°106- BRANCHEMENT AU RESEAU AEP EXTERIEUR

Ce prix rémunère tous les frais pour branchement eau potable sur nourrice. Il comprend :

- La réalisation des opérations de terrassement et remblaiement ;

- L’achat des pièces nécessaires à la réalisation du branchement ;

- L’amenée de tout matériel nécessaire à la réalisation du branchement ;

- La fourniture et pose du robinet de prise en charge ;

- La fourniture et pose du collier ;

- La fourniture et la pose de la bouche à clé carrée complète ;

- La fourniture et la pose de la gaine annelée bleue de diamètre approprié pour protection du tuyau PEHD ;

- La fourniture et la pose du tuyau en PEHD DN50  répondant aux normes exigées par le distributeur ;

- La fourniture et la pose du grillage avertisseur ;

- La purge de branchement et le contrôle de l’étanchéité par mise en eau ;

- La construction d’un regard 0.4x0.4x0.4 m abritant la réservation pour compteur général calibre 50 y compris le robinet tête cache entrée 2’’ et le robinet d’arrêt 2’’ et tous les joints et raccords nécessaires au bon fonctionnement ;

- La prestation de la construction d’une nouvelle niche à compteurs pouvant recevoir jusqu’à 3 compteurs y compris la fourniture et pose de la porte métallique ;

- Toutes autres sujétions de bonne réalisation pour que le branchement soit opérationnel.

Payé au forfait

P- CIRCULATION

- PRIx n°107- TERRASSEMENTS ET OUVERTURE DES VOIES

Les terrassements de toutes natures y/c roché et toutes dimensions seront réalisés par l'emploi d'engins mécaniques chaque fois que possible. On prendra toutes précautions pour éviter toute dégradation aux ouvrages mitoyens.

Les travaux comprennent :

- Les étaiements et blindages de toutes natures nécessités par les mouvements possibles des terres ou pour la protection d'ouvrages existants ou en cours d'exécution ou pour éviter les accidents dont l'Entrepreneur sera responsable, ainsi que toutes sujétions de travaux par tranches alternées.

- Le matériel d'épuisement et travaux annexes tels que puisards, drainages complémentaires soit pour les venues d'eaux souterraines soit en cas de pénétration dans les fouilles d'eaux de ruissellement.

- Le dressage des parois pour l'encaissement des fondations.

- La manutention des terres pour mise en dépôt ou évacuation, aux décharges publiques.

Les remblais seront exécutés par apport de terre. Les remblais seront soigneusement arrosés et compactés par couches de 0,20 m jusqu'à la densité sèche optimum correspondant à 95% de l'essai Proctor modifié.

L'emploi pour les remblais de déchets impropres tels que gravois, argiles, plâtres etc... Sera rigoureusement exclu.

L'Entrepreneur devra, à la demande du Maître d'Œuvre, faire procéder à ses frais à tous contrôles de compactage nécessaires, selon les indications du Maître D'Ouvrage. Ces contrôles seront réalisés par un Laboratoire agrée.

Aucune plus-value ne sera demandée en cas d’omission dans le descriptif d’un élément ou d’un essai ou d’une caractéristique de qualité nécessaire au bon fonctionnement de l’ouvrage.

Déblai

Remblai

Payé mètre cube.

- PRIx n°108- COUCHE DE FONDATION   GNF 0/40 DE 20 CM D’EPAISSEUR

Ce prix rémunère au mètre carré l'exécution d'une couche de fondation en GNF 0/40 sur une épaisseur de 20 cm mesurée après compactage, y compris toutes les sujétions d'exécution et de contrôle.

Ce prix s'applique au mètre carré de surface prise en fonction de l'avancement des travaux après compactage, réalisé aux dimensions du projet et conformément aux spécifications du C.P.T.

Aucune plus-value ne sera demandée en cas d’omission dans le descriptif d’un élément ou d’un essai ou d’une caractéristique de qualité nécessaire au bon fonctionnement de l’ouvrage.

Payé au mètre cube.

- PRIx n°109- COUCHE DE BASE GNA 0/31.5 DE 15 CM D’EPAISSEUR

Ce prix comprend la fourniture et la mise en œuvre du tout-venant GNA 0/31.5 pour une épaisseur de 15cm après compactage.

Il comprend également la fourniture de l'eau de compactage, l'arrosage de l'assise, le réglage, le compactage, et toutes sujétions selon les prescriptions techniques décrites aux chapitres V et VI.

Ouvrage payé au mètre cube pour des largeurs correspondant à celles théoriques des chaussées sans plus-value pour foisonnement ou sur largeurs,

Paye au mètre cube.

- PRIx n°110- COUCHE DE BASE GNB 0/31.5 DE 15 CM D’EPAISSEUR

Ces prix rémunèrent au mètre carré l'exécution d'une couche de base en GNB 0/31,5 sur une épaisseur de 15 cm, compris toutes les sujétions d'exécution et de contrôle.

Ce prix s'applique au mètre carré de surface prise en fonction de l'avancement des travaux après compactage, réalisé aux dimensions du projet et conformément aux spécifications du C.P.T

Payé au mètre cube.

- PRIx n°111-REVETEMENT EN ENROBE BITUMINEUX EPAISSEUR 5CM Y COMPRIS LE TRAÇAGE

Ce prix rémunère la fourniture et la mise en place d’une couche d’épaisseur 5 cm de l’enrobé bitumineux à chaud 0/6,3mm y/c imprégnationa l’émulsion 55% a raison de 1,5 kg/m², sablage et traçage. L’enrobé bitumineux sera du type béton bitumineux 0/6,3mm de 5 cm d’épaisseur après compactage. Des essais de vérification de la formulation et du contrôle de la compacité de l’enrobé seront effectués par un laboratoire spécialisé à la charge de l’entrepreneur, et les résultats des essais doivent être conformes aux normes en vigueur. La température de la mise en œuvre doit être contrôlée. L’enrobé bitumineux sera mis en œuvre de façon à respecter les pentes tolérées vers les caniveaux d’évacuation éventuels. Le traçage a réalisé suivant le plan de l’architecte et conformément à la règle de l’art

Payé au mètre carré.

- PRIx n°112- FOURNITURE ET POSE DE BORDURE DE TROTTOIR TYPE T4

Ce prix comprend la fourniture, le transport et la mise en œuvre d'éléments préfabriqués de bordure  et T4 classe B25, provenant d'usines agréées par «la maitrise d’œuvre» la mise en œuvre se fera conformément au NM  et  aux plans type  joint au présent C.P.S.

Y compris dans le prix :

-	L'implantation  des alignements et courbures.

-	Les terrassements nécessaires, nivellement des bordures suivant profils en long des voies projetées.

-	Le transport et stockage sur chantier des éléments à poser.

-	Les essais d'agrément et de  recettes

-	Les fouilles éventuelles avec compactage à 95 % O.P.M.

-	La semelle en béton maigre (200 kg) sur 0,10 m d'épaisseur et 0,30 m de largeur.

-	Les bordures type T.4 posé en alignement droit ou courbe.

-	Le solin en béton dosé à 200 kg/m3.

-	Les joints entre éléments.

-     Un échantillon a présenté pour approbation par la commission

L’utilisation des éléments cassés est strictement interdite.

Payé au mètre linéaire.

- PRIx n°113- BOITE DE BRANCHEMENT SIMPLE

Réalisation et raccordements de boites de branchement particulier simple de profondeur de 60 cm minimum comprenant :

Les terrassements en déblais en terrain de toute nature y compris damage, arrosage, compactage et l’évacuation des déblais excédentaires à la décharge publique ;

- La construction des regards de façade simples en béton armé de la classe B25 suivant les plans types du B.E.T. y compris tampons en béton armé avec double cadre en fer cornière de 8cm x 8 cm et épaisseur de 6 mm  de visite munis de cadres et contres cadres en cornières galvanisées à chaud ; la fourniture et pose de canalisations de branchement Ø 200  en buses PVC  série 1 assainissement de toute les longueurs ou tous autres types de canalisations d’assainissement agréées par la REDAL et comprenant terrassements en terrains de toutes natures, lit de pose en sable de 10 cm d’épaisseur sur assise meuble ou en gravette 15/25 de 20cm d’épaisseur sur assise rocheuse.

, remblais primaire et secondaire ;

Raccordements étanches aux regards de façades et aux regards borgnes ;

Toutes autres fournitures et toutes sujétions suivant exigences de la REDAL.

Ouvrages payés à l’unité y compris fourniture, travaux et toutes sujétions aux prix suivants :

- Boite de branchement simple de 50 cm*50 cm intérieur.

Payé à l’unité.

- PRIx n°114- REGARD DE VISITE

Ce prix rémunère à l’unité les regards de visite en béton armé de 1,00x1,00 m, y compris le coffrage métallique et le décoffrage, les terrassements, l’évacuation des déblais excédentaires, le remblaiement des vides après décoffrage en sable de concassage arrosé jusqu’à stabilisation, la hotte de raccordement, le châssis carré en béton armé, le façonnage de la cunette. Le béton doit être dosé à 350kg/m3 de ciment CPJ45.

Ces ouvrages seront exécutés suivant le CPS et les plans de détails types assainissement de REDAL y compris toutes fournitures et toutes sujétions suivant exigences des représentants de cet organisme.

Payé à l’unité.

- PRIx n°115- COLLECTEUR  D400 PVC Y COMPRIS TERRASSEMENT, LIT DE POSE, REMBLAI PRIMAIRE ET SECONDAIRE

Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture, le transport et la pose de canalisations circulaires en PVC Série 1 Assainissement  y compris raccords. Ce prix comprend aussi:

- l’exécution des remblais primaires des tranchées sur 0,30 m au – dessus de la génératrice supérieure des canalisations en terre criblée compactée à 90% de l’OPM.

- l’exécution des remblais secondaires des tranchées en terres sélectionnées et compactée à 95% L’OPM.

- la fourniture, la pose et la mise en œuvre d’une couche de sable de 10 cm d’épaisseur sur assise meuble ou la pose et la mise en œuvre d’un lit de gravette 15/25 de 20cm d’épaisseur sur assise rocheuse.

- l’exécution éventuelle des remblais (primaires et secondaires) des tranchées ouvertes en sable, au niveau des emprises de chaussées existantes.

- Essais d’agrément, d'étanchéité et d’écoulement.

- Toutes sujétions de raccordements avec les réseaux existants (démolition, façonnage etc..).

L’exécution devra se conformer aux plans d’exécution et l’Article 34 du DGTA, y compris apport éventuel de remblais, arrosage, compactage, évacuation et toutes sujétions.

Payé au mètre linéaire suivant les articles ci âpres :

- Canalisation en PVC Ø 400 mm intérieur

Payé au mètre linéaire.

- PRIx n°116 - REGARDS BORGNES :

Ce prix rémunère à l’unité l’exécution de regards borgnes sous chaussées sur canalisations circulaires conformément à l’ouvrage type de la REDAL, et à toute profondeur.

Ce prix comprenant :

- les terrassements en terrain de toute nature y compris le rocher et à toute profondeur aux droits des emplacements des regards borgnes.

- Le coffrage et l’étaiement des terres s’il y’a lieu.

- Le béton de propreté.

- Le radier et parois en béton armé ou non (selon la profondeur).

- La fourniture, le transport et la pose de tampons en béton armé y compris toutes sujétions de coffrage, ferraillage, etc…

- Le remblaiement des fouilles par couches successives de terres provenant des déblais ou en cas d'impropre té de ceux-ci de zones d'emprunt agréées par le laboratoire et l’évacuation des terres excédentaires ou impropres à la réutilisation à la décharge publique.

- toutes autres fournitures et toutes sujétions suivant exigences de la REDAL.

Ces ouvrages seront exécutés suivant le CPS et les plans de détails types assainissement de REDAL

Payé à l’unité.

Q- PEINTURE

Il est exigé l'emploi de matériaux de première qualité garantissant un travail durable, l'Entrepreneur en tiendra compte pour l'établissement de ses prix et ne pourra invoquer au moment de l'exécution des travaux ou par la suite, aucune excuse du fait de l'emploi, pour raison d'économie, des produits de deuxième qualité.

Les huiles de lin, les essences seront pures, les vernis de première qualité, les couleurs dites, couleurs fines, les mastics à huile de lin pur, les matériaux destinés à l'exécution du présent marché seront de production Marocaine. Il ne sera fait appel aux matériaux d'origine étrangère que dans l'impossibilité de se les procurer sur le marché Marocain.

IMPORTANT :La marque de peinture à utiliser sera choisie par l’architecte et l’administration et suivra le mode d’emploi d’utilisation concernant la couverture du nombre de mètre carré par kilogramme de peinture. Ainsi que le stock et la vérification de la peinture sera géré par l’administration, ainsi que la peinture pourra être de couleur autre que le blanc.

- PRIxn°117-Peinture decoratif type MONOCOUCHE sur murs extérieurs :

Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’un revêtement mural en enduit monocouche couleur au choix de l’architecte sur murs de façades ; y compris tous travaux supplémentaires nécessaires pour le traitement et  la parfaite finition selon les règles d’art.

Ce prix comprend en particulier :

- La préparation des supports (nettoyage, grattage…)

- La mise en œuvre de l’enduit sus cité.

- Tout détail complémentaire sera indiqué par l’architecte.

Payé au mètre carré réel. Y compris toutes sujétions d'exécution.

PRIxn°118- PEINTURE VINYLIQUE SUR MURS EXTERIEURS :

- Teintes au choix de l’architecte.

Brossage énergique puis lavage au jet

Application de deux couches d’enduit de premier choix

• Rebouchage et ratissage à l’enduit

• Une couche de premier choix

• Une couche de premier choix diluée à 5% d’eau

• Une couche de premier choix non diluée

Sans majoration pour enduit rustique ou tyrolien, tout vide déduit.

Payé au mètre carré

- PRIx n°119- PEINTURE VINYLIQUE SUR MURS ET PLAFONDS

Ce prix rémunère les travaux de peinture vinylique, sur tous les murs, plafonds, faux plafonds en staff lisse et cloisons intérieurs du bâtiment indiqués par l’architecte.

La peinture vinylique sera de premier choix

Prix comprenant :

- Egrenage, ponçage et préparation des supports

- Rebouchage

- Brossage énergique dans différentes phases

- Application d’une couche d’impression isolante

- Application d’une couche d’enduit constitué par un ratissage au couteau de premier choix pour les supports en enduit de ciment.

- Application d’une couche d’enduit constitué par un ratissage au couteau de de premier choix pour les supports en plâtre.

- Application d’une deuxième couche d’enduit à base de de premier choix

- Ponçage des deux couches d'enduit,

- Application de deux couches  de premier choix, pures, non

Diluées, croisées, passées au rouleau, en respectant un temps de séchage minimum.

- Teinte au choix de la maitrise d’œuvre.

- Nettoyage en fin de chantier

Payé au mètre carré réel. Y compris toutes sujétions d'exécution.

- PRIx n°120- PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE MATE SUR MURS ET PLAFONDS INTERIEURS

Ce prix comprend la réalisation des peintures glycérophtalique mate sur murs et plafonds intérieurs nécessaires en trois couches sur toutes les surfaces

Indiquées par l’architecte y compris les préparatoires, enduits, colmatage des fissures, réparation diverse

Et préparation de surface et finition pour la protection de la peinture

Payé au mètre carré réel. Y compris toutes sujétions d'exécution.

- PRIx n°121- PEINTURE LAQUE SUR MENUISERIE BOIS

Ponçage avec papier de verre fin

• Traitement en fongicide et insecticide  de premier choix

• 1 sous couche de premier choix

• Séchage 24h puis égrenage et ratissage au couteau à l’enduit repassé

Égrenage et époussetage

• 2 couches de peinture glycérophtalique satinée de premier choix à 24h d’intervalle

Sans majoration et tout vide déduit

Payé au mètre carré réel. Y compris toutes sujétions d'exécution.

- PRIx n°122- PEINTURE LAQUE SUR MENUISERIE METALLIQUE

Ponçage avec papier de verre fin

• Décapage et brûlage de la peinture pour existantes les menuiseries conservées

• Traitement en fongicide et insecticide de premier choix

• 1 sous couche de premier choix

• Séchage 24h puis égrenage et ratissage au couteau à l’enduit repassé

Égrenage et époussetage

• 2 couches de peinture glycérophtalique satinée de premier choix à 24h d’intervalle

Sans majoration et tout vide déduit

Payé au mètre carré réel. Y compris toutes sujétions d'exécution.

BORDEREAU DES PRIX –DETAIL ESTIMATIF