| Royaume du Maroc Ministère de L’intérieur Préfecture de Salé Commune de Salé Direction Générale des Services Division des travaux et aménagement urbain |  |
| --- | --- |

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX N°29/cs/2022

ACHEVEMENT DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE COMMERCIAL

LOT UNIQUE

Passé en application de l'alinéa 2 paragraphe 1  de l'article 16 et l'alinéa 3 paragraphe 3 de l'article 17 du décret n° 2-12-349 du  8 joumada I  1434 (20  mars 2013) tel qu’il a été modifié et complété relatif aux marchés publics tel qu’il a été modifié et complété.

SOMMAIRE

PREAMBULE DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

CHAPITRE I : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

- ARTICLE 1:	OBJET DU MARCHE

ARTICLE 2:	CONSISTANCE DES TRAVAUX

- ARTICLE 3 : 	DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE

- ARTICLE 4 : 	REFERENCE AUX TEXTES GENERAUX ET SPECIAUX APPLICABLES AU MARCHE

ARTICLE 5 : 	VALIDITE ET DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHE

ARTICLE 6 : 	PIECES MISES A LA DISPOSITION DE L’ENTREPRENEUR

ARTICLE 7 : PERSONNES CHARGEES DE SUIVI DE L’EXECUTION DU MARCHE

ARTICLE 8 : 	ELECTION DU DOMICILE DE L’ENTREPRENEUR

ARTICLE 9 : 	NANTISSEMENT

ARTICLE 10 : 	SOUS-TRAITANCE

ARTICLE 11 : 	DELAI D’EXECUTION

ARTICLE 12 : 	NATURE DES PRIX

ARTICLE 13 : 	REVISION DES PRIX

ARTICLE 14 : 	CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET CAUTIONNEMENT DEFINITIF

- ARTICLE 15 : 	RETENUE DE GARANTIE

- ARTICLE 16 : 	ASSURANCES - RESPONSABILITE

- ARTICLE 17 : 	APPROVISIONNEMENTS

ARTICLE 18 : 	 FORMALITE D’ENREGISTREMENT

ARTICLE 19 : 	RECRUTEMENT ET PAIEMENT DES OUVRIERS

ARTICLE 20 : 	MESURES DE SECURITE ET D’HYGIENE

ARTICLE 21 : 	PROVENANCE, QUALITE ET ORIGINES DES MATERIAUX

ARTICLE 22 : 	RECEPTION PROVISOIRE

ARTICLE 23 : 	ENLEVEMENT DU MATERIEL ET DES MATERIAUX

ARTICLE 24 : 	DEALAI DE GARANTIE

- ARTICLE 25 : 	MODALITES DE REGLEMENT

ARTICLE 26 : 	PENALITES POUR RETARD

ARTICLE 27 : 	RECEPTION DEFINITIVE

ARTICLE 28 : 	CAS DE FORCE MAJEURE

- ARTICLE 29 : 	RESILIATION DU MARCHE

- ARTICLE 30 : 	LUTTE CONTRE LA FRAUDE ETLA CORRUPTION AU MAROC

ARTICLE 31 : 	REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

ARTICLE 32 : PRESENCE DE L'ENTREPRENEUR – DIRECTION - ENCADREMENT DU CHANTIER

ARTICLE 33 : DESIGNATION DES INTERVENANTS

ARTICLE 34 : RETENUE A LA SOURCE APPLICABLE AUX TITULAIRES ETRANGERS NON RESIDENTS AU MAROC

CHAPITRE II : DESCRIPTION DES OUVRAGES ET BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ARTICLE 35: DEFINITION DES PRIX

ARTICLE36: BORDEREAU DESPRIX-DETAIL ESTIMATIF

# MARCHE N°  29/CS/2022

COMMUNE DE SALE

PRÉAMBULE DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPÉCIALES

Passé en application de l'alinéa 2 paragraphe 1  de l'article 16 et l'alinéa 3 paragraphe 3 de l'article 17 du décret n° 2-12-349 du  8 joumada I  1434 (20  mars 2013) tel qu’il a été modifié et complété relatif aux marchés publics tel qu’il a été modifié et complété .

Entre les soussignés:

La Commune de Salé représentée par Monsieur le président de la commune de Salé

## Désigné ci-après par "maître d’ouvrage ou administration ",

D'UNE PART,

# Et

1. Cas d’une personne morale

M.……………………………………

…………………qualité …………………………..………………………..

Agissant au nom et pour le compte de……………..en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.

Au capital social ……………………………...……….. Taxes Professionnelle  n°…………

Registre de commerce de …………………Sous le n°………………………….……….

Affilié à la CNSS sous n° …………………………………….…….………………………………..

IF n° ……………………………………………… ICE n°…………………………………………..

Tel :…………………………Fax : ………………………E-mail :………………………………….

Faisant élection de domicile au……………………………………………………………..........................

Compte bancaire n° (RIB su 24 positions)………… ………………..…………………………….……………….………

ouvert auprès de…………………………………….………………………………………………………………

Désigné ci-après par le terme « ENTREPRENEUR »

D'AUTRE PART

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

# MARCHE N°  29/CS/2022

COMMUNE DE SALE

PRÉAMBULE DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPÉCIALES

Passé en application de l'alinéa 2 paragraphe 1  de l'article 16 et l'alinéa 3 paragraphe 3 de l'article 17 du décret n° 2-12-349 du  8 joumada I  1434 (20  mars 2013) tel qu’il a été modifié et complété relatif aux marchés publics tel qu’il a été modifié et complété .

Entre les soussignés:

La Commune de Salé représentée par Monsieur le président de la commune de Salé

## Désigné ci-après par "maître d’ouvrage ou administration ",

D'UNE PART,

# Et

2. Cas de personne physique

M ……………………………………………………………………………..………..……….………….

Agissant en son nom et pour son propre compte.

Registre de commerce de ……………………………..sous le n°……………………….…..…..……....…

Taxes Professionnelle n° …………………………….… Affilié à la CNSS sous n° ………..……………..

IF n° ……………………………………………… ICE n°………………………………. …………………………………………………

Faisant élection de domicile au ………………………………………………………….…............................................................

Compte bancaire RIB (24 positions)…………………………… ………………………….

ouvert auprès de……………………………………………………………………………

Désigné ci-après par le terme «ENTREPRENEUR »

D’AUTRE PART,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

# MARCHE N°  29/CS/2022

COMMUNE DE SALE

PRÉAMBULE DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPÉCIALES

Passé en application de l'alinéa 2 paragraphe 1  de l'article 16 et l'alinéa 3 paragraphe 3 de l'article 17 du décret n° 2-12-349 du  8 joumada I  1434 (20  mars 2013) tel qu’il a été modifié et complété relatif aux marchés publics tel qu’il a été modifié et complété.

Entre les soussignés:

La Commune de Salé représentée par Monsieur le président de la commune de Salé

## Désigné ci-après par "maître d’ouvrage ou administration ",

D'UNE PART,

# Et

3. Cas d’un groupement

Les membres du groupement constitué aux termes de la convention …………………………… soussigné :

- Membre 1 :

M …………………………………qualité …………………………………………….

Agissant au nom et pour le compte de……………………………………….en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.

Au capital social ………………………….. Taxes Professionnelle n° …………………………….….. Registre de commerce de ………………………sous le n°……………………………………….……….

Affilié à la CNSS sous n° ………………..……	IF n°………………………… ICE n°.……………......……

Faisant élection de domicile au ………………………………………………

Compte bancaire RIB (24 positions)………………………………….…….………………….…………….

ouvert auprès de………………………………………………..………………………

- Membre 2 :

(Servir les renseignements le concernant)

- Membre n :

- - …………………………………………………………………………………………….

- - …………………………………………………………………………………....………..

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant M………………………………………………………………………..… (prénom, nom et qualité) en tant que mandataire du groupement et coordonnateur de la réalisation des fournitures, ayant un compte bancaire commun RIB (24 positions)………..…………………………………..………………….

Ouvert auprès de……………………………………………..……..…………………………………….

Désigné ci-après par le terme «ENTREPRENEUR »

D’AUTRE PART,

IL A ÉTÉ ARRÊTE ET CONVENU CE QUI SUIT

CHAPITRE I

CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet :

ACHEVEMENT DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE COMMERCIAL

# -COMMUNE DE SALE- -PREFECTURE DE SALE-

LOCALISATION : centre commercial sis à AVENUE ZARBIA, LOTISSEMENT MOULAY ISMAEL

ARTICLE 2 : CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux à exécuter au titre du présent marché consistent en ce qui suit :

-REVETEMENTS

-ELECTRICITE-LUSTRERIE

-MENUISERIE BOIS -METALLIQUE – ALUMINUM-INOX

-PLOMBERIE SANITAIRE

-PEINTURE

ARTICLE 3 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHÉ

Les documents constitutifs du marché comprennent :

- l'acte d'engagement ;

- le cahier des prescriptions spéciales ;

- le bordereau des prix détail estimatif ;

- le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux (CCAG-T).

En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du marché, autres que celles se rapportant à l’offre financière tel que décrit par le décret précité n°2.12.349, ceux-ci  prévalent dans l'ordre où ils sont énumérés ci-dessus.

ARTICLE 4 : REFERENCE AUX TEXTES GENEREAUX ET SPECIAUX APPLICABLES AU MARCHE

Le titulaire du marché est soumis aux dispositions des textes suivants:

-Dahir n°1.15.85 du 20 Ramadan 1436 (07 Juillet 2015) promulguant la loi organique n°113.14 relative aux communes.

-Dahir n°1-56-211 du 11 décembre 1956 relatifs aux garanties pécuniaires des soumissionnaires et adjudicataires des marchés publics.

-La circulaire n° 72/CAB du 26 novembre 1992 d’application du Dahir n°1-56-211 du 11 décembre 1956 relatif aux garanties pécuniaires des soumissionnaires et adjudicataires de marchés publics.

-Dahir n°1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n°112-13 relative   au nantissement des marchés publics ;

-Décret ri° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 mai 2016) approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux

-les textes officiels réglementant la main d’œuvre et les salaires.

-décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434(20/03/2013) tel qu’il a été modifié et complété relatif aux marchés publics.

-Le décret N° 2-09-441 du 17 Moharram 1431 (03/01/2010) portant règlement de la comptabilité des collectivités locales et de leurs groupements.

-Le décret n° 2.17.451 en date du 23 Novembre 2017 relatif à la comptabilité publique des communes et des établissements de coopération entre les communes.

-La circulaire 1/61/SGG du 30 janvier 1961 relative à l’utilisation des produits d’origine et de fabrication nationale ;

-LE DAHIR N° 178-157 du 26 Joumada I 1390 ( 30 juillet 1970) relatif  à la normalisation industrielle, notamment son article 3 définissant l’ensemble  des normes marocaines homologuées se rapportant  aux travaux de bâtiment ;

-Le bordereau des salaires minima ;

-Le décret n° 2.86.99 du 14 MARS pour l’application de la loi n° 30.85 relative à la T.V.A ;

-Le Décret n° 2-16-344 du 17 chaoual 1437 (22 juillet 2016) fixant les délais de paiement et les intérêts moratoires relatifs aux commandes publiques ;

-Arrêté du chef du gouvernement n°3.302.15 du 15 Safar 1437 (27 Novembre 2015) fixant les règles et les conditions de révision des prix des marchés publics.

-Décision du ministre de l’économie et du finances n° 13.3011 du 24 Di el hijja 1434 (30/10/2013) pour      application de l’article 156 du décret n° 2-12-349 du 8 joumada 1434 (20 mars 2013).

-Circulaire de M.le Chef de gouvernement n°15 /2020 du 15/09/2020 relative à la préférence en   faveur de l’entreprise nationale ;

- TEXTES SPECIAUX

Le devis général d’architecture (D.G.A) réglant les conditions d’exécution des bâtiments administratifs ;

Le décret n° 2.02.177 du 22 février 2002 approuvant le règlement parasismique (RPS 2000) applicable aux bâtiments, fixant les règles parasismique et instituant le comité national de génie parasismique ;

Les règles de calcul de béton armé selon BAEL ;

La circulaire 6.001/TPC du 7 août relative au transport de matériaux et marchandises pour l’exécution des travaux publics ;

Le cahier des prescriptions communes provisoires applicables aux travaux dépendant de       l’administration des travaux publics tel que ce cahier est défini par la circulaire6.019/tpc du 7 JUIN 1972.

L’entrepreneur devra se procurer ces documents s’il ne les possède pas et ne pourra en aucun cas exciper de l’ignorance de ceux-ci et se dérober aux obligations qui y sont contenues

ARTICLE 5 : VALIDITE ET DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHE

Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu’après son approbation par le président de la commune de salé.

L'approbation du marché doit être notifiée à l'attributaire dans un délai maximum de soixante-quinze (75) jours à compter de la date d’ouverture des plis. Dans le cas où le délai de validité des offres est prorogé conformément au deuxième alinéa de l’article 33 décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434(20/03/2013) tel qu’il a été modifié et complété, le délai d’approbation visé ci-dessus est majoré d’autant de jours acceptés par l’attributaire du marché.

Si la notification de l'approbation n'est pas intervenue dans ce délai, l'attributaire est libéré de son engagement vis-à-vis du maître d'ouvrage. Dans ce cas, mainlevée lui est donnée de son cautionnement provisoire.

la commune de salé ( maître d'ouvrage) peut, avant l'expiration du délai visé ci-dessus, décide de demander à l’attributaire de proroger la validité de son offre par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication donnant date certaine, de maintenir son offre pour une période supplémentaire ne dépassant pas trente (30) jours. Le fournisseur doit faire connaître sa réponse avant la date limite fixée par le maître d'ouvrage.

En cas de refus de l'attributaire, mainlevée lui est donnée de son cautionnement provisoire.

La commune de salé (maître d'ouvrage) établit un rapport, dûment signé par ses soins, relatant les raisons du non approbation dans le délai imparti. Ce rapport est joint au dossier du marché.

L’approbation du marché ne doit être apposée qu’après expiration d’un délai des quinze (15) premiers jours à compter de la date d'achèvement des travaux de la commission.

ARTICLE 6 : PIECES MISES A LA DISPOSITION DE L’ENTREPRENEUR

Aussitôt après la notification de l’approbation du marché et dans un délai maximum de cinq (5) jours ouvrables après la date de notification d’approbation, la commune de salé ( maître d'ouvrage)  remet gratuitement au titulaire par ordre de service, contre décharge de ce dernier, un exemplaire vérifié et certifié conforme de l’acte d’engagement, du cahier des prescriptions spéciales et des pièces expressément désignées comme constitutives du marché telles que indiquées ci-dessus ,à l’exception du cahier des prescriptions communes applicable et du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux.

La commune de salé (maître d'ouvrage) ne peut délivrer ces documents qu’après constitution du cautionnement définitif.

Le titulaire est tenu de faire connaitre au maitre d’ouvrage ses observations éventuelles sur les documents qui ont été mis à sa disposition et ce dans un délai de quinze (15) jours après la remise de ces documents. Passé ce délai le titulaire est réputé en avoir vérifié la conformité à ceux qui ont servi de base à la passation du marché et qui sont conservés par le maitre d’ouvrage pour servir à la réception des travaux.

ARTICLE 7 : PERSONNES CHARGEES DE SUIVI DE L’EXECUTION DU MARCHE

Les personnes chargées du suivi du présent marché sont :

- Monsieur  le Président de la Commune de SALE en tant que Ordonnateur

- Le chef de division des travaux et aménagement urbain

- Le Chef de service des bâtiments

Tout changement ultérieur dans la désignation du maître d’ouvrage ou dans l’étendue de leurs missions sera communiqué à l’entrepreneur par ordre de service du maître d’ouvrage.

ARTICLE 8 : ELECTION DU DOMICILE DE L’ENTREPRENEUR

A défaut d’avoir élu domicile au niveau de l’acte d’engagement, toutes les correspondances relatives au présent marché sont valablement adressées au domicile élu par l’entrepreneur indiqué au préambule du présent CPS.En cas de changement de domicile, l’Entrepreneur est tenu d’en aviser le maître d’ouvrage dans les un délai de quinze (15) jours suivant ce changement.

ARTICLE 9 : NANTISSEMENT

Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions de la loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n° 1-15-05 du 29 rabii II (19 février2015), étant précisé que :

1-La liquidation des sommes dues par la commune de salé (maître d’ouvrage) en exécution du marché sera opérée par les soins du président de la commune de salé.

2-Au cours de l’exécution du marché, les documents cités à l’article 8 de la loi n°112-13 peuvent être requis de la commune de salé (maître d’ouvrage), par le titulaire du marché ou le bénéficiaire du nantissement ou de la subrogation, et sont établis sous sa responsabilité.

3-Lesdits documents sont transmis directement à la partie bénéficiaire du nantissement avec communication d’une copie au titulaire du marché, dans les conditions prévues par l’article 8 de la loi n° 112-13.

4-Les paiements prévus au marché seront effectués par monsieur le trésorier préfectoral de la ville de salé seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché.

5-la commune de salé (maître d’ouvrage) remet au titulaire du marché une copie du marché portant la mention « exemplaire unique » dûment signé et indiquant que ladite copie est délivrée en exemplaire unique destiné à former titre pour le nantissement du marché.

ARTICLE 10 : SOUS-TRAITANCE

Si le l’entrepreneur envisage de sous-traiter une partie du marché, il doit notifier au maître d’ouvrage :

  - L’identité, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse des sous-traitants ;

  - Le dossier administratif des sous-traitants, ainsi que leurs références techniques et financières;

  - La nature des travaux et le montant des prestations qu’il envisage de sous-traiter;

  - Le pourcentage desdites travaux par rapport au montant du marché ;

  - Et une copie certifiée conforme du contrat de sous-traitance.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents conformément à l’article 24 du décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434(20/03/2013) tel qu’il a été modifié et complété.

La sous-traitance ne peut en aucun cas dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du marché ni porter sur le lot ou le corps d’état principal du marché.

Les prestations énumérées ci-après ne peuvent faire l’objet de sous-traitance :

-MENUISERIE BOIS -METALLIQUE – ALUMINUM-INOX

Le titulaire du marché demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du marché tant envers le maître d’ouvrage ne se reconnait aucun lien juridique avec les sous-traitants.

ARTICLE 11 : DELAI D’EXECUTION

Le délai d'exécution des travaux court à partir de la date fixée par l'ordre de service de commencement des  travaux. Ce délai est de 03 mois (trois  mois).

La prolongation des délais d'exécution ne peut être acceptée que dans les cas suivants et sous réserve de justifications dûment contrôlées par le Maître d’ouvrage :

- Ordres d'arrêts notifiés par le Maître d’ouvrage

- Changement important dans la masse des travaux

- Journées d'intempéries reconnues par les organismes des Travaux Publics

- Phénomènes naturels imprévisibles

- Tout autre retard justifié et acceptés par le Maître d’ouvrage.

Les délais pourront être prolongés d'un nombre égal de jours à celui pendant lequel le phénomène ci-dessus a eu lieu, à condition que l'entrepreneur l'ait signalé par écrit au Maître d’ouvrage au maximum cinq (5) jour après qu'il ait eu lieu.

ARTICLE 12 : NATURE DES PRIX

Conformément au paragraphe 2 de l’article 11 du décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434(20/03/2013) tel qu’il a été modifié et complété, les prix du dit marché sont à prix unitaires.

Les sommes dues au titre du marché sont calculées par application des prix unitaires aux quantités réellement exécutées conformément au marché tel que prévu aux paragraphes 2 du présent article.

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l’execution des travaux y compris tous les droits, impôts, taxes, frais généraux, faux frais et assurer à l’entrepreneur une marge pour bénéfices et risques et d’une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe du travail.

ARTICLE 13 : REVISION DES PRIX DU MARCHE

Les prix du marché sont révisables.

Si pendant le délai contractuel des variations sont constatées dans la valeur des index de références, les prix du présent marché seront révisés par application de la formule ci-dessous :

P = P0x (0.15+ 0.85xBAT6/BAT60)

P : le montant hors taxe révisé de la prestation considérée ;

Po : le montant initial hors taxe de cette même prestation ;

BAT6o: index global de bâtiment tout corps d'état au mois de la date limite de remise des offres ;

BAT6: index global de bâtiment tout corps d'état au mois de la date de l’exigibilité de la révision.

ARTICLE 14 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Conformément à l’article 19 du CCAGT ,le montant du caution provisoire de 30 000,00 DHS (trente mille dirhams) sera remise avec l’offre .Elle sera restituée aux candidats après le jugement de la commission de l’ouverture des plis. Pour l’attributaire, elle lui sera restituée dès réception de la caution définitive.

le montant du cautionnement définitif est fixé à trois pour cent (3%) du montant initial du marché arrondi au dirham supérieur.

Le cautionnement définitif doit être constitué dans les vingt (20) jours qui suivent la notification  de l’approbation du marché. Il reste affecté à la garantie des engagements contractuels de l’entrepreneur jusqu’à la réception définitive des travaux.

Les cautionnements  peuvent être remplacés par des cautions personnelles et solidaires.

Les cautions personnelles et  solidaires  doivent être choisies parmi les établissements agréés à cet  effet conformément à la législation en vigueur.

Le cautionnement définitif sera restitué ou la caution qui le remplace est libérée à la suite d’une mainlevée délivrée par le maître d’ouvrage conformément aux dispositions de l’article 19 du CCAG TRVAUX .

ARTICLE 15 : RETENUE DE GARANTIE

Une retenue de garantie sera prélevée sur les acomptes. Elle est égale à dix pour cent (10 %) du montant de chaque acompte.

Elle cessera de croître lorsqu'elle atteindra sept pour cent (7%) du montant initial du marché augmenté le cas échéant, du montant des avenants.

La retenue de garantie peut être remplacée, à la demande de l'entrepreneur, par une caution personnelle et solidaire constituée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

La retenue de garantie est restituée ou la caution qui la remplace est libérée à la suite d’une mainlevée délivrée par le maître d’ouvrage dans un délai maximum de trois mois suivant la date de la réception définitive des travaux.

ARTICLE 16 : ASSURANCES - RESPONSABILITE

L’entrepreneur doit adresser au maître d’ouvrage, avant tout commencement des travaux, les attestations des polices d’assurance qu’il doit souscrire et qui doivent couvrir les risques inhérents à l’exécution du marché et ce, conformément aux stipulations de l’article 25 du CCAGT.

ARTICLE 17 : APPROVISIONNEMENTS

Le présent marché ne prévoit pas d’acompte sur approvisionnements de matériaux et matières premières destinés à entrer dans la composition des travaux objet du marché.

ARTICLE 18 : FORMALITE D’ENREGISTREMENT

Les formalités d’enregistrement, telles qu’elles résultent des lois et règlements en vigueur, sont à la charge du titulaire.

ARTICLE 19 : RECRUTEMENT ET PAIEMENT DES OUVRIERS

Les formalités de recrutement et de paiement des ouvriers sont celles prévues par les dispositions de l’article 23 du CCAGT.

ARTICLE 20 : MESURES DE SECURITE ET D’HYGIENE

L’entrepreneur s’engage à respecter les mesures de sécurité et d’hygiène conformément aux dispositions de l’article 33 du CCAGT.

L’entrepreneur doit assurer le nettoyage quotidien du chantier durant la période des travaux.

ARTICLE 21 : PROVENANCE, QUALITE ET ORIGINES DES MATERIAUX

Tous les matériaux, matières et produits utilisés dans les travaux objet du présent cahier des prescriptions spéciales proviendront de carrières ou d’usines agréées par le maître d’œuvre. L’entrepreneur ne peut, en aucun cas, se prévaloir de l’éviction par le maître d’œuvre de fournisseurs ou sous-traitants pour demander une majoration quelconque sur le prix de la fourniture.

Les matériaux doivent satisfaire aux normes marocaines en vigueur à la signature du marché ou à défaut, aux normes internationales ou à défaut aux règles de l’art usuelles.

Le maître d’ouvrage peut effectuer tous les essais qu’il estime nécessaires pour vérifier que les matériaux ou produits utilisés sont conformes aux spécifications imposées.

L’entrepreneur est tenu d’éloigner du chantier, à ses frais, en un lieu agrée par le maître d’œuvre les matériaux ne satisfaisant pas aux conditions ci-dessus.

Le maître d’ouvrage est seul compétent pour juger de la qualité des matériaux et décider de leur lieu d’emploi. En particulier le lieu de provenance des matériaux ne peut en aucune façon laisser préjuger de leur qualité.

ARTICLE 22 : RECEPTION PROVISOIRE

A l’achèvement des travaux et en application de l’article 73 du CCAGT, le maître d’ouvrage et le maitre d’œuvre s’assurent  en présence de l’entrepreneur de la conformité des travaux aux spécifications techniques du marché et prononcera la réception provisoire.

Cette réception sera sanctionnée par l’établissement d’un procès-verbal de réception provisoire.

S’ils constatent que les travaux présentent des insuffisances ou des défauts ou ne sont pas conformes aux spécifications du marché, L’entrepreneur procédera aux remplacements nécessaires conformément aux règles de l’art. A défaut, la réception ne sera pas prononcée, et le délai d’exécution ne sera pas prorogé pour autant.

ARTICLE 23 : ENLEVEMENT DU MATERIEL ET DES MATERIAUX

Conformément à l’article 44 du CCAGT, Le délai fixé pour le dégagement, le nettoiement et la remise en état des emplacements mis à la disposition de l’entrepreneur est de trente (30) jours de calendrier à compter de la date de la réception de mise en demeure relative à la réalisation de ces opérations. Une pénalité particulière de mille (1.000,00) dirhams par jour de calendrier de retard sera appliquée à compter de la date d’expiration du délai indiqué plus haut. Cette pénalité sera retenue d’office sur les sommes encore dues à l’entrepreneur. Conformément à l’article 66 du CCAGT, l’ensemble de ces pénalités est plafonné à deux pour cent (2%) du montant initial du marché.

ARTICLE 24 : DELAI DE GARANTIE

- Garantie contractuelle :

La durée de garantie est fixée à 12 mois et prend effet à la date de la réception provisoire. Les dispositions de l’article 75 du CCAGT s’appliquent.

ARTICLE 25 : MODALITES DE REGLEMENT

Le règlement des prestations réalisées sera effectué sur la base de décomptes établis par le maître d’ouvrage en application des prix du bordereau des prix – détail estimatif aux quantités réellement exécutées, déduction faite des pénalités pour retard, le cas échéant.

Le montant de chaque décompte est réglé à l’entrepreneur après réception par le maître d’ouvrage de tous les métrés, situations et pièces justificatives nécessaires à sa vérification.

Seules sont réglées les prestations prescrites par le présent cahier des prescriptions spéciales ou par ordre de service notifié par le maître d’ouvrage.

Sur ordre du maître d’ouvrage, les sommes dues à l’entrepreneur seront versées au compte bancaire, indiqué au préambule du présent CPS.

ARTICLE 26 : PENALITES POUR RETARD

Conformément à l’article 65 du CCAGT, à défaut d'avoir terminé les travaux dans les délais prescrits, il sera appliqué à l’entrepreneur une pénalité par jour calendaire de retard de 1‰ (un pour mille) du montant du marché modifié ou complété éventuellement par les avenants.

Cette pénalité sera appliquée de plein droit et sans mise en demeure sur toutes les sommes dues à l’entrepreneur.

L’application de ces pénalités ne libère en rien l’entrepreneur de l’ensemble des autres obligations et responsabilités qu’il aura souscrites au titre du présent marché.

Toutefois, le montant cumulé de ces pénalités est plafonné à huit pour cent (8%) du montant initial du marché éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et à l’augmentation dans la masse des travaux.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l’autorité compétente est en droit de résilier le marché après mise en demeure préalable et sans préjudice de l'application des mesures coercitives prévues par l'article 79 du CCAG-Travaux.

ARTICLE 27 : RECEPTION DEFINITIVE

Conformément aux stipulations de l’article 76 du CCAG-Travaux et après expiration du délai de garantie, il sera procédé à la réception définitive, après que le maître d’ouvrage se soit assuré que les malfaçons ou les imperfections éventuelles ont été réparées par l’entrepreneur.

ARTICLE 28 : CAS DE FORCE MAJEURE

Lorsque le titulaire justifie être dans l’impossibilité d’exécuter le marché par la survenance d’un événement de force majeure telle que définie par les articles 268 et 269 du Dahir du 9 Ramadan 1331 (12 Août 1913) formant Code des Obligations et Contrats, il peut en demander résiliation.

- La neige : supérieure ou égale à 30 cm/s

- La pluie : supérieure ou égale à 60 mm/s

- Le vent: supérieur ou égal à 120 kms/h

- Le séisme : 5 degrés sur l’échelle de Richter.

ARTICLE 29 : RESILIATION DU MARCHE

La résiliation du marché peut être prononcée dans les conditions et modalités prévues par l’article 159 du Décret n°2-12-349 du 20-03-2013 relatif aux marchés publics et notamment celles prévues aux articles 33, 47et 52,58,65,70,79 et 80 du CCAG-T.

La résiliation du marché ne fera pas obstacle à la mise en œuvre de l’action civile ou pénale qui pourrait être intentée au titulaire du marché en raison de ses fautes ou infractions.

Pour les groupements, en cas de défaillance, de décès, de liquidation judiciaire, de redressement judiciaire sans autorisation de continuer l’activité ou de faute grave  de l’un ou plusieurs membres du groupement, ceux-ci peuvent être exclus du marché suivant les procédures de résiliation du marché. Dans ce cas un avenant est passé pour fixer les conditions de la poursuite de l’exécution du marché par les membres restants du groupement éventuellement complétés par de nouveaux membres en cas de nécessité de combler le manque de compétence dûment constaté après l’exclusion de certains membres du groupement.

ARTICLE 30 : LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION

L’entrepreneur ne doit pas recourir par lui-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption des personnes qui interviennent, à quelque titre que ce soit, dans les différentes procédures de passation, de gestion et d’exécution du marché.

L’entrepreneur ne doit pas faire, par lui-même ou par personne interposée, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion d'un marché et lors des étapes de son exécution.

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des intervenants dans l’exécution du présent marché.

ARTICLE 31 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

Si, en cours d’exécution du marché, des différents et litiges surviennent avec l’entrepreneur, les parties s’engagent à régler ceux-ci dans le cadre des stipulations des articles 81 à 84 du CCAG-Travaux.

Les litiges éventuels entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur sont soumis aux tribunaux compétents.

ARTICLE 32 : PRESENCE DE L'ENTREPRENEUR – DIRECTION - ENCADREMENT DU CHANTIER

L'entrepreneur sera tenu d'assister personnellement ou par son représentant aux rendez-vous de chantiers qui seront fixés dès la première réunion. Pendant la durée des travaux, l'entrepreneur sera représenté en permanence sur les chantiers, par un responsable qualifié. La direction de ces chantiers devra être effectivement assurée sans interruption.

Si la qualification du responsable n'apparaît pas suffisante, le Maître d'Ouvrage pourra en demander le remplacement ou l'assistance jugée nécessaire de l’entrepreneur.

ARTICLE 33 : DESIGNATION DES INTERVENANTS

Les personnes intervenantes dans le présent marché sont :

- Monsieur le président de la commune de Salé en tant que Ordonnateur

- le chef de la division des travaux et aménagement urbain

- le chef de service bâtiments

ARTICLE 34 : RETENUE A LA SOURCE APPLICABLE AUX TITULAIRES ETRANGERS NON RESIDENTS AU MAROC

Une retenue à la source au titre de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, le cas  échéant, fixée au taux de dix pour cent (10%), sera prélevée sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des travaux réalisés au Maroc dans le cadre du présent marché.

CHAPITRE II : DESCRIPTION DES OUVRAGES ET BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

ARTICLE 35: DEFINITION DES PRIX

REVETEMENTS

PRIX N°1-REVETEMENT SOL EN CARREAUX CERAMIQUES ANTIDERAPANT Y COMPRIS PLINTHE.

Destination : BLOCS  SANITAIRES

Ce prix comprend la fourniture et mise en place de Revêtement sol en carreaux céramiques de 1er choix y compris plinthe dimension, texture et couleurs au choix du maitre d’ouvrage et comprennent :

L’exécution d’une sous couche de mortier M1 du tableau des dosages, qui sera dressée à la règle d’une épaisseur suffisantes pour la mise à niveau (épaisseur minimum =5cm pour le sol, 1cm pour le mur).sa surface étant rendue rugueuse par des stries.

2- la fourniture et la pose de carreaux du premier choix à joints fins (1mm) filants ou croisés au moyen de ciment colle. Tous les carreaux seront du 1er choix.

3- La fourniture et la pose des baguettes en plastic renforcé au droit des arrêtes horizontales, verticales, inclinées et courbes.

4- Les prix comprennent les retombées, les plinthes et les couronnements de même type que le revêtement qui sera comptabilisée en mètre carré. Les joints seront ensuite coulés au ciment blanc ou au ciment teinté avant la prise du mortier suivant les indications de l’architecte. Échantillon A Soumettre avant pose pour Approbation du maître d’ouvrage et de l’architecte. Ouvrage payé au mètre carré sans plus-value pour petites parties ou faibles largeurs, y compris forme de pose, fourniture, pose, mise en œuvre, masticage, lustrage, chutes, etc. … et toutes sujétions,

Ouvrage payé au mètre carré……………………………………………………………... Au prix n° 1

PRIX N°2- REVETEMENT MURAL EN CARREAUX GRES CERAM

Destination : BLOCS  SANITAIRES

Ce prix comprend le revêtement exécuté en carreaux de grès cérame de 1er choix, de dimension et couleur au choix du  maître d’ouvrage, comprenant le mortier et la pose, les joints, les coupes, les découpes, les bords arrondis, le support de 0,045m d’épaisseur sera exécuté au mortier dosé à 250kg de ciment après nettoyage soigné du support.

-Les carreaux  devront être posés au cordeau à bain soufflant de mortier.

-Le mortier devra refluer dans les joints sur la moitié de l’épaisseur des carreaux au fur et à mesure du travail et pose.

-Il sera procédé au nettoyage du mortier qui reflue les joints en fin d’éviter le ternissement des carreaux.

Le coulage des joints, au ciment blanc pur, devra être fait avant séchage du mortier de pose (au moins en fin de chaque journée). y compris baguette chromé d’angle saillants et  toutes sujétions.

Ouvrage payé au mètre carré………………………………………………….. Au prix n° 2

PRIX N°3- REVETEMENT SOL  EN CARREAUX COMPACTO Y/C PLINTHE

Ce  prix comprend Fourniture et pose de revêtement en carreaux compacto de 1er choix, mono cuisson, dimension , texture et couleurs au choix du maitre d’ouvrage et comprenant :

Préparation des supports,

Exécution d’une forme de béton de 5cm d'épaisseur minimum (plus si nécessaire pour enrober tubages électriques ou canalisations éventuels) dosée à 250 kg de ciment CPJ45 conformément aux documents techniques unifiés soigneusement pilonnée et dressée ;

La pose des carreaux se fera par ciment colle.

Le remplissage des joints par ciment pur, teinte au choix du maitre d’ouvrage.

Utilisation d’un gabarit « plus + » pour l’alignement des joints.

Exécution de plinthes grés cérame de 10 cm. Les faces vues seront perpendiculaires au sol et leurs bords supérieurs parfaitement arasés ;

Protection de la plinthe, après masticage et rebouchage des joints, par bande adhésive jusqu’à l’achèvement des travaux ;

Les carreaux doivent répondre à la classe IV ou supérieure (méthode PEI) et aux caractéristiques techniques et classement U4 P4 E3 C2 selon classement UPEC. L’ensemble exécuté conformément aux règles de l’art et aux DTU, aux normes, au classement UPEC (U4P4E3C2), et toutes sujétions de mise en œuvre et de finition.

Le prix de règlement s’entend pour l’ouvrage complètement terminé y compris toutes sujétions de fourniture, de mise en œuvre, de pose, de découpes, de raccords, de masticage, de rebouchage, de coupe pour réservations, de protection, de nettoyage, de lavage et sans plus-value aucune pour sur épaisseur de la forme, de ravoirage, petites parties et parties courbes et sans supplément pour l’exécution de tous les raccords nécessaires au droit de tous les percements, trous et scellements, lorsque ceux-ci sont exécutés après le revêtement, etc.

Échantillon à soumettre à l’approbation du maitre d’ouvrage avant toute mise en œuvre

Ouvrage payé au mètre carré, entre nus des murs et cloisons y compris toutes sujétions d’exécution en petites parties, ainsi que tous les ouvrages nécessaires à la bonne finition du revêtement,

Ouvrage payé au mètre carré……………………………………………………….……….. Au prix n° 3

PRIX N°4 : MARCHES ET CONTRE MARCHE EN MARBRE GRANIT  Y COMPRIS PLINTHE

Ce prix comprend la fourniture et pose de marches et contre marches y compris plinthe en marbre Granit, comprenant :

Préparation des supports,

Forme de pose au mortier de ciment dosé à 350 kg CPJ 35,

Marches en marbre Granit de 3 cm avec nez de marche arrondi et strié,

Contre marches en marbre Granit de 2 cm,

Remplissage des joints au coulis de ciment pur.

L’ensemble exécuté conformément aux règles de l’art, aux règlements en vigueur, et aux instructions du maitre d’ouvrage

Ouvrage payé au mètre linéaire……………………………………………………………………….. au prix n°4

PRIX N°5- PEINTURE ÉPOXY INTÉRIEUR POUR SOL

Ce prix comprend la Fourniture et pose  de  Peinture à deux composants à base de résine époxy sans solvants et durcisseur aminique en émulsion aqueuse, classe Afnor NF T 36.005 Famille 1, classe 6b  y compris :

- Brossage, - Grenaillage, - Dépoussiérage, - Traitement de l’alcalinité du ciment, - Rebouchage  et application de deux couches de peinture époxydique semi brillante en phase aqueuse, anti poussière et anti vandalisme finition satinée, texture lisse, perméable à la vapeur d'eau, imperméable à l'eau et au dioxyde de carbone et avec une haute résistance aux agents chimiques; à appliquer à la brosse, au rouleau ou au pistolet, selon NF EN 13813.

Mise en œuvre suivant calepinage et couleur au choix du maitre d’ouvrage

Ouvrage paye au  mètre carré  ……………………………………………………Au prix N°5

ELECTRICITE-LUSTRERIE

PRIX N°6-TABLEAUX ELECTRIQUES

Ce prix comprend (Fourniture et pose) de tableaux électriques : les disjoncteurs de branchement, les interrupteurs différentiels   et les télés rupteurs etc….

Fourniture et pose de l’équipement  de tableau électrique   fourni, équipé, câblé, posé, raccordé et mise en service y compris toutes sujétions.

Le tout réalisé conformément aux règles d’art en vigueur.

Ouvrage payé à l'ensemble, y compris fourniture et pose et toutes sujétions …………………………………………………………………………………………………………..Au prixN°6

Câble d’alimentation SERIE U1000 RO2V

Ce prix comprend la fourniture et la pose de câbles   de liaison entre la boite de coupure et le tableau général ainsi que le tableau de protection et les sous tableau.

Conforme aux  normes en vigueurs et compris toutes sujétions de fourniture, pose et de raccordement.

La distribution principale sera réalisée par câbles de la série U1000RO2V de section appropriée, posés sous buses. Les câbles seront identifiés à chaque tenant, aboutissant et à chaque changement de direction par systèmes de repérages  à fixation par colliers.

Traversées de planchers et de parois verticales: Les traversées seront obturées de telle manière qu’elles ne diminuent pas le degré coupe-feu des parois considérées. Le procédé de calfeutrement devra permettre une pose aisée de câbles supplémentaires. Câble fourni, y compris fourreau accessoire de pose et de fixation toutes sujétions de fournitures et raccordements.

PRIX N°7-CABLE ARME U1000RO2V 4 x 10mm² + T :

Ce prix comprend fourniture, pose, raccordement, mise en œuvre et toutes sujétions.

Ouvrage payé au mètre linéaire au…………………………………………………. prix N°7

LUSTRERIE

Foyers lumineux

Échantillons à faire approuver par le maitre d’ouvrage avant toute fourniture ou installation

Depuis le tableau secondaire de distribution éclairage ou d‟un autre point lumineux comprenant :

Les conduits en encastrés isoranges (ICD 6 AE) Ø13 minimum

Les conducteurs HO 7 V U 500 V 1,5 mm² et 2,5 mm² ou câble U 1000 RO2V en apparent passant dans le vide.

Les boîtes spéciales pré-dalles pour point de centre.

Les boîtes pour point de centre.

La douille à bout de fils pour point de centre non équipé de lustrerie.

Toutes sujétions de fourniture, pose et raccordements comprises aux prix suivants:

Ouvrage payé à l’unité fournie, posé, raccordé et mise en service y compris toutes sujétions.

PRIX N°8- FOYERS LUMINEUX  SIMPLE ALLUMAGE

Ce prix comprend (Fourniture et pose) de foyers lumineux  simple allumage.

Ensemble comprenant tubage et filerie  U 500 V 2 x 1,5 mm2 + T    passé sous conduit ICD encastrés,

- L’interrupteur simple allumage de 1er choix

- La douille en bout de fil avec une ampoule économique avec puissance compatible avec la surface à éclairer

- La boite encastrée

Ouvrage payé à l’unité y/c percements de trous, tranchées, protection des tubes passant sous le dallage par un solin en ciment ; au ……………………………………………………..prix  N° 8

PRIX N°9- BOUTON POUSSOIR LUMINEUX

Ce prix comprend (Fourniture et pose) de  bouton poussoir lumineux comprenant :

- Les conduits en encastrés ICD de diamètre 13 au minium depuis le tableau de protection  jusqu’au point de commande.

- Selon les endroits de passage, Les câbles U500V ou U1000R02V 2 x 1,5 mm²

- La boite d’encastrement à vis (de marque reconnue) pour l’interrupteur

- L’appareil de commande Lumineux 10 A 250 V, de 1 er choix

Ouvrage payé à l’unité y compris percement, scellement, finition des saignées, raccordements et toutes sujétions de fournitures et de pose au prix ..................................……………… N° 9

PRIX N°10- FOYERS LUMINEUX VA ET VIENT

Ce prix comprend (Fourniture et pose) de foyers lumineux  va et vient.

Ensemble comprenant tubage et filerie  U 500 V 2 x 1,5 mm2 + T    passé sous conduit ICD encastrés,

- L’interrupteur va et vient  de 1er choix

- La douille en bout de fil avec une ampoule économique avec puissance compatible avec la surface à éclairer

- La boite encastrée

échantillon à faire approuver par le maitre d’ouvrage avant toute fourniture ou installation

Ouvrage payé à l’unité……………………………………………………………………….. Au prix N°10

PRIX N°11-  PRISE DE COURANT 2 X 16 A + T

Ce prix comprend Fourniture et pose  de prise de courant, y compris raccordement percement, scellement et toutes sujétions. (Les câbles seront du type U 1000 RO2V de 3 x 2,5 mm²).

Échantillon à faire approuver par le maitre d’ouvrage avant toute fourniture ou installation

Ouvrage payé à l’unité……………………………………………………………………………… au prix N°11

PRIX N°12-REFLECTEUR PANEL CARRÉ À LED 60CM X 60CM 48 WATT

Ce prix comprend (Fourniture et pose) de Panel  de premier choix, lampe LED ,48 watt (Module LED, flux utile 3400 lm), encastrable ou apparent, constitué d’un boitier rigide métallique pré laqué blanc. Ce prix comprend fixation, raccordement et toutes sujétions de fourniture et pose,  échantillon à faire approuver par le maitre d’ouvrage avant toute fourniture ou installation, y compris presse étoupe, pose, raccordement et toutes sujétions.

Ouvrage payé à l’unité, …..………………………………………………………………………au  prix N°12

PRIX N°13-REFLECTEUR PANEL ROND À LED DE DIMENSION 30 CM 24 WATT

Ce prix comprend (Fourniture et pose) de Panel  rond de premier choix, lampe LED 24 watt (Module LED, flux utile 12500 lm), encastrable ou apparent, constitué d’un boitier rigide métallique pré laqué blanc. Ce prix comprend fixation, raccordement et toutes sujétions de fourniture et pose, échantillon à faire approuver par le maitre d’ouvrage avant toute fourniture ou installation, y compris presse étoupe, pose, raccordement et toutes sujétions.

Ouvrage payé à l’unité, …..………………………………………………………………………au  prix N°13

PRIX N°14- HUBLOT ETANCHE À LED

Ce prix comprend (Fourniture et pose) de hublot étanche  de 250mm de diamètre 18 watt équipé d'un réflecteur métallique et d'un diffuseur incolore en plastique fixé au socle par 1/4 de tour. L’entrée des fils se fera par embouts.  échantillon à faire approuver par le maitre d’ouvrage avant toute fourniture ou installation. y compris presse étoupe, pose, raccordement et toutes sujétions.

Ouvrage payé à l’unité, …..………………………………………………………………………au  prix N°14

PRIX N°15-BLOC EMBROCHABLE 60 LUMENS POUR ECLAIRAGE DE SECOURS

Ce prix comprend la fourniture et pose  de de bloc embrochable de 60 lumens d'1h d'autonomie pour éclairage de sécurité, bloc autonome alimenté par batterie incorporée, télécommandé (BAES) et de luminaires pour source centrale (LSC) conformes au nouveau règlement de sécurité comprenant

- Corps en polycarbonate.

- Classe II (Ø133mm) et classe I (Ø100mm).

- Très bonne résistance aux chocs.

- Flasques et bandeaux de fixation en acier inoxydable.

- Type non permanent.

- Réalisation automatique des tests de fonctionnement réglementaires SATI (Système Automatique de Test Intégré) sauf type 8K133.

- Batteries auto rechargeables incorporées d'autonomie minimum 1 h.

- Entrée de câble par presse-étoupe PE13. - Câble d’alimentation : 5mm>Øext.>12mm

- Raccordement sur bornier 5x2,5 mm2 (classe I), 4x2,5mm² (classe II).

- Fixation par bandeaux à grenouillère en acier inoxydable. - Orientation sur 360°.

échantillon à faire approuver par le maitre d’ouvrage avant toute fourniture ou installation. Il doit être télécommandable, protection des bornes de télécommande contre les erreurs de branchement, sécurité au retour secteur par temporisation de 30s à l’extinction permettant de s’assurer que l’éclairage normale est stabilisé avec bloc, grille de protection en métal rilsanisé blanc, l'alimentation depuis le tableau de protection en câble U1000 RGPFV 4x1.5mm² sous tube MRB7, étiquettes de signalisation par flèches et écritures normalisées et 1 bloc d'accumulateur de rechange.

Échantillon à faire approuver par le maitre d’ouvrage avant toute fourniture ou installation

Ouvrage payé à l’unité, …..………………………………………………………………………au  prix N°15

MENUISERIE BOIS -METALLIQUE -ALUMINUM-INOX

MENUISERIE BOIS

PRIX N°16-PORTE ISOPLANE

Ce prix comprend fourniture et pose de porte iso-plane constituée de :

Faux cadre de 30x100 en sapin rouge,

Cadres en bois hêtre de 70x100mm,

Bâti en panneau de 41mm, iso-plane deux faces hêtre 5mm avec joints, alaises en bois dur sur les quatre chants ouvrant à un vantail à la Française.

Quincaillerie :

6 Pattes à scellement suffisantes (3 par faces)

3 paumelles électriques de 140 avec bague en laiton

Une serrure de sûreté à canon profilé de 1er choix.

Un ensemble aérolite en métal mate

Un buttoir cylindrique de 30mm, à fixer au sol

Y compris toutes sujétions de fourniture, pose, accessoires et toutes quincailleries.

Ouvrage payé au mètre carré………………………………………. Au prix n°16

MENUISERIE   ALUMINUM

PRIX N°17-ENSEMBLE DE BAIE  FIXE VITREE ET PORTE

Ce prix concerne la fourniture et la pose de l’ensemble de baie  fixe vitrée et porte comprenant :

• Porte vitrée. •  baie  fixe vitrée.

L’ensemble sera réalisé comme suit :

• Les cadres seront de masse vues identiques séparées entre eux par un joint creux périphérique de 18 mm.

• Visseries et accessoires en inox ou en aluminium.

• Joints en EPDM. Vitrage : Vitrage feuilleté  STADIP de 4.2.4 mm, y compris toutes sujétions de fourniture de fixation et de pose.

Échantillon à faire approuver par le maitre d’ouvrage avant toute fourniture ou installation

Ouvrage payé au mètre carré……………………………………………… Au prix n°17

MENUISERIE METALLIQUE

PRIX N°18-ESCALIER METALLIQUE HELECOIDALE EN STRUCTURE METALLIQUE EN ACIER  GALVANISE A CHAUD E24

Suivant détail et type existant in site

Ce prix comprend la fourniture et pose d’escalier métallique hélicoïdale pour porte anti-panique

Ce prix rémunère la fourniture, le montage, l’assemblage de la structure métallique de  l’escalier en acier galvanisé à chaud E24 (Profilés, platines, tôles métalliques, cornières, écrous, boulons, goussets, chevilles chimiques et chevilles mécaniques de fixation, soudures, résine Epoxy, finition, etc.)

Tous les éléments métalliques montés recevront comme complément de protection de la structure métallique 2 couches antirouille du type minimum de plomb, qualité supérieure de 30 à 35 microns d'épaisseur et 2 couches de finition type laquée.

Couleur de la peinture au choix de maître d’ouvrage

Les fiches techniques des produits spéciaux, résine Epoxy, chevilles chimiques à présenter au maître d’ouvrage pour validation avant exécution

Ouvrage payé à l’ensemble pour l’ensemble des travaux complètement achevés y compris fourniture, montage et fixation sur tous les niveaux, peinture et toutes sujétions de fourniture, d’exécution et de finition y compris toutes sujétions …………………………………………………………………………………………..…….………Au prix N°18

PRIX N°19-RIDEAU METALLIQUE PERFORE

Échantillon à faire approuver par le maitre d’ouvrage avant toute fourniture ou installation

Ce prix rémunère au mètre carré, la fourniture et pose de rideau métallique répondant aux prescriptions suivantes :

TABLIER :

 Constitué de lames micro-perforées en acier galvanisé (protection zinguée de 175gr/m²,classe Z), traitées contre la rouille blanche, épaisseur des lames 12/10ème au pas de 110mm, perforation à 51% de vide,(laquage RAL au choix du maitre d’ouvrage).

 Lame finale en acier galvanisé (protection zinguée de 275gr/m², classe Z) d’épaisseur 20/10ème raidie par un fer plat de 60minimum, assurant rigidité et résistance en cas de poussée sur le tablier. Un joint néoprène devra permettre une bonne étanchéité en partie basse du tablier.

 Serrure de sécurité 3 points (2points latéraux et 1 point central) avec tringle.

COULISSES ET CROCHETS ANTI-ARRACHEMENT :

 Coulisses à chicane monobloc en acier galvanisé de 100x50x60, composés de cornières en acier galvanisé à froid 4mm rivetées sur les lames (toutes les 5 lames).

 Crochets empêchant la sortie du tablier des coulisses lors d’efforts extérieurs (vent, tentative d’effraction).

COFFRE D’HABILLAGE :

 En acier galvanisé à froid 4 cotés, laqué suivant RAL au choix  du maitre d’ouvrage avec paroi frontale en aluminium et plexiglas.

ARBRE D’ENROULEMNT COMPENSE :

 Axe compensé à 100% le poids du tablier quel que soit sa hauteur d’arrêt. Ressorts en acier gris à bords arrondis 1er choix.

 Boîtes à ressorts en tôle 15/10 emboutis avec cages à rouleaux plein.

 Fers galbés galvanisés réalisés en plat bombé de 90mm de large d’épaisseur 2mm, reliant les boites entre elles et formant un ensemble rigide. La flèche au centre doit être minimisée au maximum (moins de 1/500 de la portée), empêchant l’arbre de se vriller lors de la montée.

 Les axes seront équipés d’un système antichute.

FINITIONS : Application en atelier, d’une peinture à deux composants à base de résine polyuréthane, comme suit :

 Dégraissage avec une solution alcaline diluée d’ammoniaque de 2à5% suivi d’un rinçage soigné à l’eau sous pression ou à la vapeur.

 Après séchage, application au pistolet de deux couches de laqué, dilué à 10%.

L’entrepreneur est tenu de respecter les dispositions de mise en œuvre de la fiche technique du fournisseur. Ouvrage payé pour l’ensemble au mètre carré, y compris pose, fournitures et toutes sujétions

Ouvrage payé à l’ensemble au mètre carré ….……….………………………….……………….…….au prix 19

PRIX N°20-PORTE METALLIQUE

Ce prix comprend Fourniture et pose de porte métallique exécutée en toutes dimensions  suivant   indications du maître de l’ouvrage, ouvrant à la française à un ou deux vantaux, avec cadre en fer carré de 60*60mm y compris tôle 20/10ème soudé sur cadre cornière avec lames verticale en fer carré de 12*12mm, pattes à scellement soudées au cadre, paumelles à souder, serrure de sûreté, verrou à baïonnette, barre de renfort, rail de guidage et toutes sujétions d’exécution, fourniture, pose et scellement.

Echantillon à valider avec le maitre d’ouvrage et similaire à celui déjà existant in site

Ouvrage payé au mètre carré…….……………………………….….…………….…………………….…..au prix 20

PRIX N°21-PORTE METALLIQUE COUPE - FEU 1H

Ce prix comprend Fourniture et pose de Bloc porte métallique coupe-feu 1 heure à finition plastifiée (y compris bâti) ou peinte à l’usine de couleur au choix de Maitre d’ouvrage ou revêtue de contre-plaqué mélaminée idem le revêtement mural latéral comprenant : - Bâti métallique conforme au degré coupe-feu spécifié - Vantail 54mm, 2 faces tôlées galvanisées, épaisseur 55/100ème minimum, poids 25kg/m2. - Ame coupe-feu en isolant de laine de roche 150/180 kg/m3 Rockwool-Isover. - Joint coupe-feu sur les 2 montants de l’huisserie. - Joint coupe-feu autocollant sur la traverse haute à monter à la mise en œuvre sur version réversible. - Ferrage en nombre suffisant suivant le poids de la porte par charnières DIN dont une à ressort muni d’une goupille de tension ou ferrage 2 charnières inox sur modèles extérieurs. - De 1 à 4 pions anti dégondage et Serrure de sécurité 1 point posée ou barre anti panique. - Renforts pour ferme porte et dispositif anti panique intégrés. - Habillage des embrasures en tôle de même nature et finition que le cadre des portes.

Quincaillerie :de premier choix - Pattes à scellement en nombre suffisant. - Paumelles en nombre suffisant. - 2 poignées inox. - 1 serrure de sûreté comprenant coffre à serrure à mortaiser multibat série renforcée, profil européen avec têtière et gâche en acier nickelé brossé y compris rosettes en alu anodisé argent type ou 1 serrure bec de canne sans cylindre de condamnation. - Ferme porte hydraulique. - Barre anti-panique. - Butoirs.

Echantillon à valider avec le maitre d’ouvrage et similaire à celui déjà existant in site

Ouvrage Payé à l'unité ………………….……….…………………………...........................Au prix n°21

MENUISERIE INOX

PRIX N°22-GARDE CORPS COURANT EN INOX

Ce prix comprend Fourniture et pose d’un garde-corps en acier inox composé de :

Montants en acier inox.

Lisses en tube rond inox.

Main courante en tube rond inox.

Platines de fixation et boulonnerie inox.

Échantillon à faire approuver par le maitre d’ouvrage avant toute fourniture ou installation

Ouvrage Payé au mètre linéaire………………….……….……………...……………...................Au prix n°22

PLOMBERIE SANITAIRE

Ces articles rémunèrent la remise en état du branchement, des conduites et de l’appareillage y compris la fourniture éventuelle, la pose et la mise en marche de l’ensemble des travaux de plomberie et toutes sujétions conformément aux instructions du maître d’ouvrage. Ces prix comprennent également tous les  travaux de démolition, de décapage, de remplissage, d’enduit et de remise état des structures en dur touchées par ces travaux, après mise en service de la plomberie et sanitaires et toutes sujétions de bonne parfaite exécution.

PRIX N°23-WC  A L'ANGLAISE AVEC CHASSE BASSE

Ce prix comprend fourniture et pose de  W.C. à l'anglaise de 1 er choix y compris un réservoir de chasse basse, un robinet d'arrêt à équerre, une pipe de plomb, mécanisme complet de 1er choix, battants doubles pressé, porte-papier hygiénique., raccords, joints et  toutes sujétions.

Échantillon à faire approuver par le maitre d’ouvrage avant toute fourniture ou installation

Ouvrage payé à l'unité ……………………..………..……….……………………..Au prix n°23

PRIX N°24-LAVABO COLLECTIF DE 1,00 M EN PORCELAINE VERTIFIE AVEC ROBINETS

Ce prix comprend fourniture et pose d’un ensemble de lavabo collectif comprenant :

- 1 vasque avec trop plein de 1er choix de 1,00 m en porcelaine.

- 1 bonde à bouchon en 1’’1/4 chromé de 1er choix.

- 1 siphon pour lavabo à tubulure chromé en 1’’ 1/4 chromé de 1er choix.

- 2 robinets poussoir chromé de 1er choix.

- Raccordement à l’alimentation en tube cuivre y compris raccords mixtes série 2000 ou similaire.

- Raccordement à l’évacuation en tube PVC 40 y compris raccords et colliers

Échantillon à faire approuver par le maitre d’ouvrage avant toute fourniture ou installation

Ouvrage payé à l’unité .………….…….……………………..………………………..Au prix n°24

PRIX N°25-LAVABO SUR COLONNE

Ce prix comprend fourniture et  mise en place de lavabo sur colonne Comprenant :

- Lavabo 60/50 de 1er choix ;

- 1 mélangeur chromé ;

- Evacuation P.V.C cintré à chaud avec bouche de dégorgement jusqu’au regard ou la chute ;

- Tube cuivre pour alimentation ;

- Fixations Sur colonne ou supports chromés aux choix du Maître d’ouvrage ;

- Porte serviettes à 2 branches en métal chromé ;

- Un échantillon pour approbation par le Maître d’ouvrage.

Ouvrage payé à l’unité, fourni et posé  …………………………………………………… Au prixN°25

PRIX N°26-GLACE MIROIR DE 1,20X0,60

Ce prix concerne  fourniture et  mise en place de glace miroir de 1,20x0,60 Y/C toute suggestion

Ouvrage Payé à l'unité ……………….….…….………………………….......................Au prix n°26

PEINTURE

Avant tout commencement des travaux, l’entrepreneur est tenu de demander l’approbation de le maître d’ouvrage sur le genre et le ton des peintures, ainsi que leurs destinations exacte et ce pour tous les endroits tel qu’ils sont prévus ci-dessous. Les couleurs, teintes, dessins, type de finitions et motifs seront exécutées conformément aux indications du maître d’ouvrage. Les couleurs et teintes, une fois choisies et arrêtées par le maître d’ouvrage doivent être respectées et conformes aux échantillons témoins conservés, tous les produits de peinture seront du 1er choix agrée  le maître d’ouvrage.

PRIX N°27- PEINTURE VINYLIQUE SUR  MURS  ET PLAFONDS

Ce prix concerne l’application de peinture, avec teintes aux choix de maître d’ouvrage, sur tous les murs, exécutée de la façon suivante :

Egrenage de fonds, ponçage des irrégularités et rebouchage éventuel des fissures, tours etc.

Brossage énergique à la brosse chiendent des enduits de ciment afin d’enlever toutes les parties non adhérentes (sablonneuses ou autres), ce brossage est très important.

Couche d’imprégnation,

Enduisage à tous les endroits à l’enduit, échantillon à soumettre au maitre d’ouvrage pour approbation

Brossage à l’enduit.

Application de deux couches de peintures vinylique première choix, échantillon à soumettre pour approbation par le maitre d’ouvrage, un intervalle de 12 heures minimum et nécessaire entre chaque couche.

Ouvrage payé au mètre carré……………………………………….……………………….. Au prix n° 27

PRIX N°28-PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE  SUR MURS INTERIEURS ET PLAFONDS

Ce prix concerne l’exécution de la peinture laquée sur mur et plafond et comprend :

Enduis par ratissage de couches d’enduit 1er choix.

Application d’une couche de peinture 1er choix.

Rebouchage des murs et plafonds

Ponçage général d’enduit

Application de la deuxième couche de peinture 1ère choix.

Application de la dernière couche en peinture laquée glycérophtalique 1er choix.

Compté à la surface réelle, teinte au choix de le maître d’ouvrage tous vides et ouvrage divers déduits, sans plus value pour petites parties ou faibles longueurs teinte à la demande.

Ouvrage payé au mètre carré……………………………….…………………………… Au prix n°28

PRIX N°29-PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SUR MENUISERIE EN BOIS

Ce prix concerne l’application de peinture sur menuiserie bois, exécuté suivant prescriptions du DGA et de façon suivante :

Après isolation des pièces métalliques (têtes de clous, serrures etc.) la peinture se fera comme suit :

-Une couche d’impression,  1er choix dilué à 10% d’eau.

-Deux  couches de peinture 1er choix.

Une durée de 24 heures d’intervalle doit s’écouler entre l’application de la sous-couche et de l’émail.

Ouvrage payé au mètre carré……………………………………………………………………….. Au prix n°29

PRIX N°30-PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SUR MENUISERIE METALLIQUE

Ce prix concerne l’application de peinture sur menuiserie métallique existante, exécuté suivant prescriptions du DGA et de façon suivante :

Après isolation des pièces métalliques (têtes de clous, serrures etc.)

Une couche d’impression 1èr  choix diluée à 10% d’eau.

Une couche de sous couche 1er choix.

Une couche du 1er choix.

Une durée de 24 heures d’intervalle doit s’écouler entre l’application de la sous-couche et de l’émail Celluc.

Ouvrage payé au mètre carré………………………………………….. Au prix n°30

ARTICLE : 36

BORDEREAU DES PRIX, DETAIL  ESTIMATIF