ROYAUME DU MAROC

MINISTERE DE L’INTERIEUR

PREFECTURE DE SALE

# COMMUNE DE SALE

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE   	: 10

ARTICLE         	: 30

PARAGRAPHE	: 20/21

MARCHE N° 11/CS/2017

ENTRETIEN COURANT

DE BATIMENTS ADMINISTRATIFS

DE LA COMMUNE DE SALE

PREFECTURE DE SALE

PASSE AVEC : …………………………………………………………

### CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

(CPS)

SOMMAIRE

CHAPITRE I : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 1 :		OBJET DU MARCHÉ ;

ARTICLE 2 : LIEUX DES PRESTATIONS   OBJET DU MARCHE

ARTICLE 3 :		MODE DE PASSATION DU MARCHE ;

ARTICLE 4: 		DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHÉ ;

ARTICLE 5 :		CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION ;

ARTICLE 6 :		CAUTIONNEMENT – RETENUE DE GARANTIE ;

ARTICLE 7 :		DELAI DE VALIDITE DES OFFRES

ARTICLE 8 : APPROBATION ;

ARTICLE 9 :		DÉLAI - PÉNALITÉS POUR RETARD ;

ARTICLE 10 :		DOMICILE DE L’ENTREPRENEUR ;

ARTICLE 11 :		CONNAISSANCE DES LIEUX – SUJÉTIONS PARTICULIÈRES ;

ARTICLE 12 :		CAS DE FORCE MAJEURE ;

ARTICLE 13 :		OBLIGATIONS DIVERSES DE L’ENTREPRENEUR ;

ARTICLE 14 :		DÉLÉGATION D’ATTRIBUTION DE FONCTION ;

ARTICLE 15 :		RESPONSABILITÉ DE L’ENTREPRENEUR SOUS-TRAITANCE ;

ARTICLE 16 :		VARIATION DANS LA MASSE DES TRAVAUX – AVENANT AU MARCHÉ ;

ARTICLE 17 :		RECEPTION PROVISOIRE ;

ARTICLE 18 :		RECEPTION DEFINITIVE ;

ARTICLE 19 :		RÉSILIATION DU MARCHÉ ;

ARTICLE20:COUVERTURE DES RISQUES RELATIFS A L’EXÉCUTION DU MARCHÉ

–  ASSURANCES ;

ARTICLE 21 :		 MALFAÇONS ;

ARTICLE 22 :		 RÈGLEMENT JUDICIAIRE DES LITIGES ;

ARTICLE 23 : 		MODE DE RÈGLEMENT ;

ARTICLE 24 :		 PRIX DU MARCHE ;

ARTICLE 25 : RÉVISION DES PRIX ;

ARTICLE 26 : 		NANTISSEMENT ;

ARTICLE 27 :		 FRAIS DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT ;

ARTICLE 28 :		 MESURES COERCITIVES ;

CHAPITRE II : DEFINITION DES PRIX ET DESCRIPTIF TECHNIQUE

ARTICLE 30 :		 DEFINITION DES PRIX ET DESCRIPTIF TECHNIQUE

ARTICLE 31 :		 BOREDEREAU DES PRIX

ROYAUME DU MAROC

MINISTERE DE L’INTERIEUR

PREFECTURE DE SALE

COMMUNE DE SALE

# MARCHE N° 11/CS/2017

## ENTRETIEN COURANT DE BATIMENTS ADMINISTRATIFS

## DE LA COMMUNE  DE SALE

## PRECTURE DE SALE

LOT UNIQUE

Marché passé par appel d’offre ouvert sur offres de prix en application de l’alinéa 2 paragraphe 1 de l’article 16 paragraphe 1 de l’article 17 et l’alinéa 3 paragraphe 3 de l’article 17 du décret n°2-12-349 du 08 Joumada I 1434  (20 Mars 2013), relatif aux marchés publics.

ENTRE

La commune  de salé, représente par son président désigne ci-après indifféremment par l’administration ou le maître d’ouvrage.

D’une part.

ET

M. ……………………………………………………………………………………..……………qualité ………………..……………………..……………………………….

Agissant  au  nom  et  pour  le  compte  de……………..………………………………………….en  vertu  des pouvoirs qui lui sont conférés.

Au capital social ……………………………….……..……………………….. Patente n° …………………………….…….………………………….…..

Registre de commerce de …………………………………..Sous le n°…………………………..………………………. Affilié à la CNSS sous n° ………………………………………………………………………………..……………………………….……. Faisant élection de domicile au …………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Compte bancaire n° (RIB su 24 positions)………………………………………………………..……………………………………………….

ouvert auprès de ……… ……………………………………………………………………....…………………………………………………………………………

Désigné ci-après par le terme  « ENTREPRENEUR».

D’AUTRE PART

IL A ETE ARRETE  ET CONVENU CE QUI SUIT

CHAPITRE PREMIER :

CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 1 : OBJET DU PRESENT MARCHE

a/ objet du marché Le présent marché a pour objet : entretien Courant de bâtiments administratifs  pour le compte de la commune de Salé- préfecture de salé– (lot unique).

Ce marché est réservé aux petites et moyennes entreprises(PME) ; et ce en application de l’article 156 du décret n° 2-12-349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics

b/ Consistance des Travaux

Le présent marché porte sur :

- Décapage, dépose et pose

- Réfection de cloisons endommagées en brique creuse de 6 trous

- Retapage d’enduits endommagés  intérieurs et extérieurs

- Changement de canalisations endommagées en buse de béton comprime

- Réfection de  regards  pour évacuation

- Revêtement sol pour parties endommagées  en  granito poli  blanc

- Changement de  carreaux de grés cérame défaillant  pour sol

- Changement de marbre pour parties enlevées ou casses

- Changement de  carreaux de grés cérame defaillant  pour mur

- Revêtement sol  en gerflex de sol

- Étanchéité

- Changement de menuiserie - bois – métallique- aluminium endommagées

- Changement de  grilles de protection	 endommagées

- Réfection de couverture en tôle nervesco pré laqué

- Réfection de la  menuiserie	 bois, aluminium, métallique

- Entretien : électricité - lustrerie

- Réfection de plomberie

- Peinture sur parties endommagées de peinture - vitrerie

ARTICLE 2 : LIEUX DES PRESTATIONS   OBJET DU MARCHE

# Le présent marché a pour objet : l’entretien courant de  tout bâtiments administratifs de la commune de salé-Préfecture de Salé-.

- Le Présent marché  est  à  lot unique.

ARTICLE 3 : MODE DE PASSATION DU MARCHE

# Marché passé par Appel d’offres ouvert sur offres de prix en application d’aliéna 2 paragraphe 1 de l’article 16 et paragraphe 1 de l’article 17 et d’aliéna 3 paragraphe 3 de l’article 17 du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434(20/03/2013) relatif aux marches publics.

ARTICLE 4 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHÉ

- LES DOCUMENTS CONTRACTUELS DU MARCHE SONT :

  - Acte d’engagement ;

  - Le cahier des prescriptions spéciales (CPS) ;

  - Le bordereau des prix - détail estimatif ;

- DOCUMENTS GENERAUX

1-Dahir n°1.15.85 du 20 Ramadan 1436 (07 Juillet 2015) promulguant la loi organique n°113.14 relative aux communes.

2-Dahir n°1-56-211 du 11 décembre 1956 relatifs aux garanties pécuniaires des soumissionnaires et adjudicataires des marches publics.

3- Dahir n°1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n°112-13 relative   au nantissement des marchés publics ;

4- Décret ri° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 mai 2016) approuvant le cahier des clauses     administratives générales applicables aux marchés de travaux

5-les textes officiels réglementant la main d’œuvre et les salaires.

6-   Le décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434(20/03/2013) relatif aux marchés publics.

7-La circulaire 1/61/SGG du 30 janvier 1961 relative à l’utilisation des produits d’origine et de fabrication nationale ;

8-LE DAHIR N° 178-157 du 26 Joumada I 1390 ( 30 juillet 1970) relatif  à la normalisation industrielle, notamment son article 3 définissant l’ensemble  des normes marocaines homologuées se rapportant  aux travaux de bâtiment ;

9-La circulaire 6015/TPC du 1ér AVRIL 1965 du ministère de travaux publics et communication faisant application du cahier des prescriptions spéciales type ;

- Le bordereau des salaires minima ;

- Le décret n° 2.86.99 du 14 MARS pour l’application de la loi n° 30.85relative à la T.V.A ;

12-  Le Décret n° 2-16-344 du 17 chaoual 1437 (22 juillet 2016) fixant les délais de paiement et      les intérêts moratoires relatifs aux commandes publiques

13-Le décret n°2-9-441 du 17 Moharrem 1431(03/01/2010) Portant règlement de la comptabilité publique des collectivités locales et leurs groupements.

14-Arrêté du chef du gouvernement n°3.302.15 du 15 Safar 1437 (27 Novembre 2015) fixant les règles et les conditions de révision des prix des marchés publics.

15-   Décision du ministre de l’économie et du finances n° 13.3011 du 24 Di el hijja 1434 (30/10/2013) pour      application de l’article 156 du décret n° 2-12-349 du 8 joumada 1434 (20 mars 2013).

16-   La loi 53.00 relatif à la charte des petites et moyennes entreprises applicable au dahir charif n° 1-02-188 du 12 joumada I 1423 (23-07-2002)

- TEXTES SPECIAUX

- Le devis général d’architecture (D.G.A) réglant les conditions d’exécution des bâtiments administratifs ;

- La circulaire 6.001/TPC du 7 août relative au transport de matériaux et marchandises pour l’exécution des travaux publics ;

- Le cahier des prescriptions communes provisoires applicables aux travaux dépendant de l’administration des travaux publics tel que ce cahier est défini par la circulaire6.019/tpc du 7 JUIN 1972.

- Les dahirs n° 1.60.371 du 31 janvier 1961 et 1.62.202 du 29 octobre 1962 modifiant le montant du l’estimation confidentielle de l’administration. Ces textes sont applicables dans le cas où ils ne sont pas en contradiction avec les directives de la banque.

NOTA : L’entrepreneur devra s’il ne possède pas ces brochures, les procurer au Ministère de l’équipement ou l’imprimerie officielle. Il ne pourra en aucun cas exciper de l’ignorance de ces documents pour soustraire aux obligations qui en découlent.

ARTICLE 5 : CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION

Les travaux, objet du présent marché, seront exécutés selon les normes en vigueur et dans les règles de l’art et ne devront provoquer aucune détérioration des bâtiments et des installations existantes.

ARTICLE 6 : CAUTIONNEMENT – RETENUE DE GARANTIE

En application des articles 14, 15 et 16 du C.C.A.G-T, une caution provisoire de 8.000,00 DHS (HUIT   MILLES Dhs ) sera remise avec l’offre .Elle sera restituée aux candidats après le jugement de la commission de l’ouverture des plis. Pour l’attributaire, elle lui sera restituée dès réception de la caution définitive.

le montant du cautionnement définitif est fixé à trois pour cent(3%) du montant initial du marché arrondi au dirham supérieur.

Le cautionnement définitif doit être constitué dans les vingts (20) jours qui suivent la notification  de l’approbation du marché. Il reste affecté à la garantie des engagements contractuels de l’entrepreneur jusqu’à la réception définitive des travaux.

Les cautionnements et la retenue de garantie peuvent être remplacés par des cautions personnelles et solidaires .

Les cautions personnelles et  solidaires  doivent être choisies parmi les établissements agréés à cet  effet conformément à la législation en vigueur.

Et en application de l’article 64 du C.C.A.G-T ; La retenue de garantie à prélever sur les acomptes mensuels est de 10% du montant des travaux exécutés. Elle cessera de croître lorsqu’elle atteint 7% du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. La retenue de garantie sera libérée dans les mêmes conditions que celles de la caution définitive.

ARTICLE 7 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES

Conformément à l’article 33 du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434(20/03/2013), Les concurrents restent engagés par leurs offres pendant un délai de soixante-quinze (75) jours , à compter de la date de la séance d'ouverture des plis.

Si la commission d'appel d'offres estime ne pas être en mesure d'effectuer son choix pendant le délai prévu ci-dessus, le maître d'ouvrage saisit les concurrents, avant l'expiration de ce délai par lettre recommandée avec accusé de réception et leur propose une prorogation pour un nouveau délai qu’il fixe. Seuls les concurrents ayant donné leur accord par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au maître d'ouvrage, avant la date limite fixée par ce dernier, restent engagés pendant ce nouveau délai.

ARTICLE 8 : APPROBATION

Conformément à l’article 99 de la loi organique n°113.14 relative aux communes, Le présent marché ne sera valable et définitif qu'après son approbation par Monsieur le Président de la Commune de SALE.

Et Conformément à l’article 152 du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434(20/03/2013), L’approbation des marchés doit intervenir avant tout commencement d’exécution des prestations objet des dits marchés.

L’approbation des marchés ne doit être apposée par le président de la commune de Salé qu’après expiration d’un délai de quinze(15) premiers jours à compter de la date d’achèvement des travaux de la commission.

Et Conformément à l’article 153 du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434(20/03/2013) relatif aux marchés publics, L’approbation des marchés doit être notifiée à l’attributaire dans un délai maximum de soixante-quinze (75) jours à compter de la date d’ouverture des plis.

Dans le cas où le délai de validité des offres est prorogé conformément au deuxième alinéa de l’article 33 du décret n° 2-12-349, le délai d’approbation de 75 jours est majoré d’autant de jours acceptés par l’attributaire de marché.

Si la notification de l’approbation n’est pas intervenue dans ce délai, l’attributaire est libéré de son engagement vis-à-vis du maître d’ouvrage. Dans ce cas, mainlevée lui est donnée de son cautionnement provisoire.

Lorsque le maître d’ouvrage décide de demander à l’attributaire de proroger la validité de son offre, il doit, avant l’expiration du délai visé à l’alinéa 1 de l’article 153 du décret  n° 2-12-349 , lui proposer par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication donnant  date certaine, de maintenir son offre pour une période supplémentaire ne dépassant pas trente (30) jours. L’attributaire doit faire connaitre sa réponse avant la date limite fixée par le maître d’ouvrage.

En cas de refus de l’attributaire ; mainlevée lui est donnée de son cautionnement provisoire.

Le maître d’ouvrage établis un rapport, dûment signé par ses soins, relatant les raisons de la non approbation dans le délai imparti. Ce rapport est joint au dossier du marché.

.ARTICLE 9 : DÉLAI - PÉNALITÉS POUR RETARD

Le délai d'exécution des travaux commencera à courir le lendemain de la notification de l'ordre de service invitant l'entrepreneur à commencer les travaux. Ce délai est de 3 mois (TROIS   mois).

La prolongation des délais d'exécution ne peut être acceptée que dans les cas suivants et sous réserve de justifications dûment contrôlées par le Maître d’ouvrage :

- Ordres d'arrêts notifiés par le Maître d’ouvrage

- Changement important dans la masse des travaux

- Journées d'intempéries reconnues par les organismes des Travaux Publics

- Phénomènes naturels imprévisibles

- Tout autre retard justifié et acceptés par le Maître d’ouvrage.

Les délais pourront être prolongés d'un nombre égal de jours à celui pendant lequel le phénomène ci-dessus a eu lieu, à condition que l'entrepreneur l'ait signalé par écrit au Maître d’ouvrage au maximum cinq (5) jour après qu'il ait eu lieu.

A défaut par l’entrepreneur d’avoir terminé les travaux à la date prescrite, il lui sera appliqué sans préjudice de l’article 65 du C.C.A.G-T, une pénalité.

le montant de cette pénalité est fixée à un pour mille (l /1000)   du marché initial, éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et à l’augmentation dans la masse des travaux.

Cette pénalité viendra en déduction des sommes dues à l’entrepreneur.

Le montant des pénalités est plafonné à huit pour cent (8%) du montant initial du marché éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et à l’augmentation dans la masse des travaux.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l’autorité compétente est en droit de résilier le marché dans les conditions prévues par l’article 79 du présent cahier.

ARTICLE 10 : DOMICILE DE L’ENTREPRENEUR

Conformément à l’article 20 du CCAGT , l’entrepreneur est tenu d’élire domicile au Maroc qu’il doit indiquer dans l’acte d’engagement ou le faire connaître au maître d’ouvrage dans le délai de quinze (15) jours à partir de la notification, qui lui est faite, de l’approbation de son marché en application des dispositions de l’article 153 du décret n° 2-12-349 précité .

Faute par lui d’avoir satisfait à cette obligation, toutes les notifications qui se rapportent au présent marché sont valables lorsqu’elles ont été faites au siège de l’entreprise dont l’adresse est indiquée dans le présent Marché.

En cas de changement de domicile, l’entrepreneur est tenu d’en aviser le Maître d’ouvrage, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours qui suivent la date d’intervention de ce changement.

ARTICLE 11 : CONNAISSANCE DES LIEUX – SUJÉTIONS PARTICULIÈRES

L'entrepreneur devra avoir pris connaissance parfaite des lieux et des sujétions d'exécution résultant des conditions du site du chantier et notamment de la nature des terrains, des conditions climatiques et géographiques, des moyens de transport, d'approvisionnement et d'exécution en usage dans la région.

Il aura en outre la responsabilité entière de l'emploi de son personnel et de son matériel. Il ne sera pas admis de réclamation à l'occasion des difficultés pouvant provenir de ces conditions ou de ces moyens. Il ne pourra réclamer aucune indemnité quelle que soit la nature du terrain. Il ne pourra en outre se prévaloir, pour éluder ses obligations ou demander une indemnité, du fait que d'autres chantiers seront ouverts à proximité de ses travaux ou dans la région.

ARTICLE 12 : CAS DE FORCE MAJEURE

Les dispositions de l’article 47 du C.C.A.G-T sont strictement applicables, dans la limite des délais contractuels. Au–delà de cette limite, le contractant demeure entièrement responsable.

Par cas de force majeure, il y a lieu d'entendre les cataclysmes naturels, les guerres, le blocus, l'interdiction d'exportations ou d'importations ou autres circonstances à caractère extraordinaire que les parties ne pouvaient prévoir ou prévenir au cours de l'exécution du marché. La grève du personnel du contractant et de ses sous-traitants ne saurait être invoquée comme cas de force majeure.

L'intensité des tremblements de terre à prendre en compte sera celle supérieure à l'intensité IV de l'échelle internationale (Mercali) reconnue par les services officiels de surveillance.

La partie qui invoquera les circonstances considérées comme cas de force majeure devra en informer immédiatement par lettre recommandée au plus tard 7 jours après leur apparition l'autre partie, en lui précisant la date de leur apparition et celle de leur fin.

A l'apparition de telles circonstances, le Maître d’ouvrage et le contractant conviendraient de toutes les mesures adéquates à prendre.

Les délais d'exécution du marché seront prolongés d'une durée égale à celle pendant laquelle se seront manifestées les circonstances de force majeure, cette prolongation fera l’objet d’un avenant.

ARTICLE 13 : OBLIGATIONS DIVERSES DE L’ENTREPRENEUR

L’Entrepreneur sera tenu de provoquer, lui –même, les instructions écrites et figurées qui pourraient lui manquer, dans ces conditions, il ne pourra jamais se prévaloir du manque de renseignement pour justifier une exécution contraire à la volonté du maître d’œuvre.

L’Entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation ou prétendre à indemnité ou plus-value pour la gêne et les sujétions résultant de la présence d’ouvriers d’autre corps d’état appelé à la travailler sur les chantiers.

ARTICLE 14 : DÉLÉGATION D’ATTRIBUTION DE FONCTION

En ce qui concerne le contrôle de l'exécution du marché, les fonctions attribuées dans les textes généraux mentionnés ci-dessus, à l'autorité de tutelle, sont déléguées au Président de la Commune et à ses représentants.

ARTICLE 15 : RESPONSABILITÉ DE L’ENTREPRENEUR SOUS-TRAITANCE

La responsabilité de l'entrepreneur est totale et indivisible. En aucun cas, l'entrepreneur ne peut céder la totalité ou une fraction du marché, ni contracter une association pour son exécution avec d'autres sociétés que celles au nom desquelles il a signé le marché sans l'autorisation écrite du Maître d’ouvrage. Si cette autorisation lui est accordée, l'entrepreneur n'en reste pas moins entièrement responsable de l'exécution de la totalité du marché dont les stipulations sont applicables aux sous-traitants.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents prévues à l’article 24  du décret du décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434(20/03/2013) précité.

Dans tous les cas, l'entrepreneur est tenu d'imposer au sous-traitant des obligations pour que l'application de toutes les clauses du marché reste assurée. L'entrepreneur demeure d'ailleurs personnellement  responsable tant envers le Maître d’ouvrage qu'envers les tiers.

ARTICLE 16 : OUVRAGES  OU  TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES

- AUGMENTATION  DANS LA MASSE DES TRAVAUX -DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX -CHANGEMENT  DANS LES QUANTITES DU DETAIL ESTIMATIF

On entend par «ouvrages ou travaux supplémentaires» des ouvrages ou travaux qui ne figurent pas au marché initial que le maître d’ouvrage prescrit à l’entrepreneur par  ordre  de service immédiatement exécutable, lorsque sans changer l’objet du marché :

- ces travaux ou ouvrages, imprévus au moment de sa passation, sont considérés comme l’accessoire dudit marché ;

- Ces ouvrages ou travaux supplémentaires sont constatés par avenant qui fixe leur nature, leurs prix et, le cas échéant, le délai de leur exécution.

- le montant desdits ouvrages ou travaux supplémentaires ne dépasse pas dix pour cent (10%) du montant du marché initial auquel ils se rattachent.

Ces ouvrages ou travaux supplémentaires sont constatés par avenant qui fixe leur nature, leurs prix et, le cas échéant, le délai de leur exécution.

Les travaux supplémentaires, l’augmentation dans la masse des travaux, leur diminution ainsi que le changement dans les quantités du détail estimatif sont régies respectivement par les articles 55, 57,58 et 59 du CCAGT.

ARTICLE 17 : RECEPTION PROVISOIRE

A la fin des travaux, il aura procédé en présence de l’Entrepreneur à la réception provisoire de ceux-ci, le Maître d’ouvrage décidera après la visite du chantier si cette réception peut être prononcée.

Toutes les malfaçons constatées lors de cette visite seront reprises conformément aux règles de l’art et à la charge de l’Entrepreneur concerne.

Les prescriptions des articles 73 et 74 du C.C.A.G.T sont strictement applicables.

ARTICLE 18 : RECEPTION DEFINITIVE

Les clauses des articles 77 et 78 du C.C.A.G-T sont strictement applicables.

La réception définitive, aura lieu Douze (12) mois après la date de la réception provisoire des travaux sous réserve d’anomalies qui doivent être reprises par l’entreprise. Cette réception n’entrave en rien les garanties exigées par la loi.

ARTICLE 19 : RÉSILIATION DU MARCHÉ

En cas de non-respect par l'entrepreneur de ses obligations contractuelles : lorsque il ne se conforme pas, soit aux dispositions du présent marché, soit aux ordres de service qui lui seront donnés par le Président de la Commune de Salé ou dans tous les cas définis par le C.C.A.G-T, le Maître d’ouvrage met en demeure l’entreprise par lettre recommandée prescrivant ce non respect. Si après quinze (15) jours, à compter de la date de notification de cette lettre, l’entreprise ne prend pas les dispositions nécessaires pour remédier au problème, le Maître d’ouvrage se réserve le droit de prononcer la résiliation pure et simple du marché, assortie de la confiscation du cautionnement définitif et de la retenue de garantie.

le Maître d’ouvrage peut aussi résilier le marché dans le cas où l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions de l’article 158 du décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434(20/03/2013) évoquant les conditions de sous-traitance ou des articles 28, 40, 47,48,49,50,51,52,54,58,65,67 et 79 du C.C.A.G–T concernant respectivement :

- Article 28 : Organisation de police des chantiers

- Article 40 : Commencement   de l’exécution des travaux

- Article 47 : Cas de force majeure

- Article 48 : Ajournements de l’exécution des travaux

- Article 49 : Cessation  des travaux

- Article 50 : Décès de l’entrepreneur

- Article 51 : Incapacité civile ou d’exercice et incapacité physique ou mentale de l’entrepreneur

- Article 52 : Liquidation  ou  redressement judiciaire

- Article 54 : Révision des prix du marché

- Article 58 : Diminution dans la masse des travaux

- Article 65 : Pénalités et retenues en cas de retard dans l’exécution des travaux

- Article 67 : Retard dans le règlement des sommes dues

- Article 79 : Constatation du défaut d’exécution imputable à  l’entrepreneur

ARTICLE 20 : COUVERTURE DES RISQUES RELATIFS A L’EXÉCUTION DU MARCHÉ - ASSURANCES

Conformément aux dispositions de l’article 25 du C.C.A.G-T, L'entrepreneur doit, avant de commencer les travaux, justifier de la souscription au Maroc d'une assurance garantissant les risques  par la production d'une attestation  d'assurance ou d'une note de couverture contractée auprès d'une ou de plusieurs Sociétés d'assurances agréées au Maroc.

Pour ce qui concerne les assurances obligatoires et, notamment, celles prévues à l'article 25 du C.C.A.G–T, pour la couverture des risques des accidents du travail, maladies professionnelles et responsabilité civile automobile, le contractant devra, dès la notification du marché, être en mesure de justifier qu'il a satisfait effectivement à ces obligations légales.

Il devra en être de même pour chacun de ses sous-traitants.

En cas d'accident aux ouvrages objet du marché, quelle qu'en soit la cause, le contractant est tenu de procéder, dans les délais les plus réduits, à leur remise en état.

ARTICLE 21 : MALFAÇONS

Si des malfaçons étaient décelées, les ouvrages seront démolis et refaits à la charge de l’Entrepreneur jusqu’à obtention du résultat exigible. Si des réfections entraînent des dépenses pour les autres corps d’état, des dépenses seront également à la charge de l’Entrepreneur et ce, sans préjudice de tout autre dommage et intérêt que le Maître d’ouvrage pourrait réclamer pour le préjudice intégral qui pourrait être causé du fait de ces réfections.

ARTICLE 22 : RÈGLEMENT JUDICIAIRE DES LITIGES

Lors de l’exécution du marché, des différents et litiges peuvent survenir entre l’entrepreneur et la Commune.

Dans ce cas, il est fait application des articles 81,82et éventuellement 84 du CCAGT.

ARTICLE 23 : MODE DE RÈGLEMENT

Les travaux faisant l'objet du marché seront réglés par application des prix unitaires définis et établis pour chaque nature d'ouvrage par l'entrepreneur aux quantités réellement exécutées, conformément aux descriptions figurant au bordereau des prix détail estimatif et aux conditions particulières du Marché.

Le règlement des ouvrages se fera en appliquant dans les décomptes provisoires et définitifs, les prix du bordereau aux quantités réellement exécutées.

Les travaux donneront lieu à l'établissement de décomptes provisoires mensuels établis sur la base d'attachements pris contradictoirement par LA COMMUNE et l'entrepreneur comme indiqué ci-dessous.

Lorsque certaines parties d'ouvrages doivent être cachées conformément aux dispositions du Cahier des Prescriptions Spéciales, l'entrepreneur doit prévenir le Maître d’Ouvrage et fixer avec ses représentants (service technique) une date à laquelle seront pris contradictoirement les attachements relatifs aux quantités de travaux qui ne pourraient être vérifiées par la suite.

ARTICLE 24 : PRIX DU MARCHE

-Conformément aux prescriptions de l’article  53 du C.C.A.G-T,  les prix du marché comprennent le bénéfice ainsi que tous droits, impôts, taxes, frais généraux, faux frais (sauf T.V.A) et d’une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe du travail.

-Et conformément à l’alinéa 2 paragraphe 2 de l’article 12 du décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434(20/03/2013),

-Et conformément l’Arrêté du chef du gouvernement n°3.302.15 du 15 Safar 1437 (27 Novembre 2015) fixant les règles et les conditions de révision des prix des marchés publics.

Les marchés de travaux sont passés à prix révisables.

ARTICLE 26 : REVISION DES PRIX

La formule de la révision des prix est la suivante :

Les prix du marché seront révisables en application de la formule de révision des prix suivante :

P = P0x (0.15+ 0.85xBAT6/BAT60)

P : le montant hors taxe révisé de la prestation considérée.

Po : le montant initial hors taxe de cette même prestation.

BAT6o: indice global de bâtiment tout corps d'état au mois de la date limite de remise des offres ;

BAT6: indice global de bâtiment tout corps d'état au mois de la date de l’exigibilité de la révision.

ARTICLE 27 : NANTISSEMENT

Dans l'éventualité d'une affectation en nantissement du marché, il est précisé que :

1- La liquidation des sommes dues par le maître d’ouvrage en exécution du marché sera opérée par les soins de Monsieur le Président de la Commune de SALE.

2- Monsieur  le Président de la Commune de SALE, maître d’ouvrage est chargée de fournir au titulaire du marché ainsi qu'aux bénéficiaires des nantissements ou subrogations, les renseignements et état prévus au Dahir n°1-15-05 du 29 rabii II 1436 ( 19 février 2015) portant promulgation de la loi n°112-13 relative au nantissement des marchés publics;

3- Les paiements prévus au marché seront effectués par Monsieur le Trésorier Préfectoral, seul qualifié pour recevoir les significations des créances du titulaire du présent marché.

Les frais de timbrage de l’exemplaire remis au prestataire sur sa demande ainsi que ceux de l’original conservé à l’administration sont à la charge du prestataire.

En application de l’article 13 du CCAGT, l’administration délivre sans frais au prestataire sur sa demande contre récépissé un exemplaire spécial du marché portant la mention « Exemple unique » destiné à former titre en cas de nantissement.

ARTICLE 28 : DROITS DE TIMBRE

Conformément à l'article 7 du C.C.A.G-T, L’entrepreneur acquitte les droits de timbre dus au titre du marché conformément à la législation en vigueur.

ARTICLE 29 : MESURES COERCITIVES

Lorsque l’entrepreneur ne se conforme pas soit aux stipulations du marché, soit aux ordres de service qui lui sont donnés par le maître d’ouvrage, Et en cas de présentation d’une déclaration sur l’honneur inexacte ou des pièces falsifiées ou lorsque des actes frauduleux, de corruption, des infractions réitérées aux conditions de travail ou des manquement graves aux engagements pris ont été relevés à la charge d’un concurrent ou du titulaire, selon le cas, ou s’il s’agit des personnes visées au dernier alinéa de l’article 24 du décret n°2-12-349 (20 mars 2013) des mesures coercitives seront  prises à son encontre et seront celles prévues par l’article 79 du C.C.A.G-T et par l'article 138 décret n°2-12-349 du (20/03/2013).

CHAPITRE II

DEFINITION DES PRIX ET DESCRIPTIF TECHNIQUE

ARTICLE 30 : DEFINITION DES PRIX ET DESCRIPTIF TECHNIQUE

# DECAPAGE DEPOSE ET POSE

L’entrepreneur sera réputé s’être rendu sur les lieux, avoir visité le terrain et pris connaissance de toutes les difficultés pouvant survenir lors de l’exécution des ouvrages.

- Toutes les précautions nécessaires seront prises pour la protection des constructions voisines ;

- Lorsque l’entrepreneur au cours des travaux de démolition rencontrera des canalisations d’eau, d’électricité, égouts, etc.… il devra immédiatement en aviser le Maître d’ouvrage qui interviendra directement auprès des services concernés ;

- L’entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour assurer la protection sur rue et sur cour, des passants, véhicules, bâtiments installations électriques etc.…

- Tous les objets découverts par l’entrepreneur, lors des travaux, resteront la propriété du maître d’ouvrage.

Toutes les démolitions, soit en gros-œuvre, soit en sous –œuvre, soit pour percements, seront exécutées avec le plus grand soin de manière à faciliter la récupération des matériaux ; Elles seront exécutées sous la garantie et la responsabilité de l’entrepreneur lequel sera tenu de prendre toutes les mesures utiles pour assurer la sécurité.

Dans le cas où l’importance des reprises en sous-œuvre exigerait, des mesures exceptionnelles ou des procédés spéciaux, l’entrepreneur serait tenu de faire approuver, avant tout commencement d’exécution, les dispositions qu’il compte adopter en fournissant à l’administration les calculs et les références propres à lui permettre de juger de l’opportunité de l’emploi de la méthode envisagée.

Les matériaux jugés susceptibles d’être réemployés seront rangés et disposés aux lieux prescrits par le maître d’ouvrage.

Toute dégradation et dommage causés aux ouvrages à maintenir sera reprise à la charge de l’entrepreneur.

L’entrepreneur est tenu à prendre toute précaution afin de sauvegarder et conserver les parties des bâtiments ne souffrant pas de désordres on entièrement intacts.

Le volume des démolitions sera relevé d’après attachements pris et vérifiés contradictoirement par l’entrepreneur et le maître d’.

Il sera tenu compte des volumes caltés avec déductions des pièces de bois ou de fer incorporé dans le gros-œuvre.

Les démolitions de maçonneries seront réglées au mètre cube, comprenant le triage des matériaux, leur transfert jusqu’au lieu de réemploi ou de défait, le rangement des matériaux à réemployer, la descente des décombres et leurs transferts aux décharges publiques…etc.

1- DECAPAGE DE L’ETANCHEITE DEFECTUEUSE

Ce prix comprend le  décapage intégrale du système d’étanchéité du plancher (suivant indication du maître d’ouvrage ) comprenant  :

- La protection par dalot ;

- Etanchéité multicouche ou auto-protegée ;

- Isolation thermique ;

- Forme en béton ;

- Dépose de gargouille en plomb ;

- Solin ou relief d’étanchéité.

Ouvrages payé au mètre carré, y compris toutes sujétions de décapage et d’évacuation à la décharge publique au prix………………………………………………………………..…N°1

2-  DEPOSE D’APPAREILS SANITAIRES DEFECTUEUSES

Ce prix comprend la dépose d’appareils sanitaires existants, le stockage au lieu indiqué par le maître d’ouvrage y compris toutes sujétions de mains d’œuvre, de transport, de mise en dépôt dans la périphérie du chantier, selon les indications du maître d’ouvrage.

Ouvrages payé à l’unité, au prix………………………………………….…N°2

3-  DEPOSE DE CANALISATION   TFG  DEFECTUEUSE

Ce prix comprend la dépose de canalisation en TFG défectueuse, y compris toutes sujétions de mains d’œuvre, d’évacuation à la décharge publique ou de mise en dépôt dans la périphérie du chantier , , selon les indications du maître d’ouvrage.

Ouvrages payé au mètre linéaire, au prix……………………………………………….…….…N°3

4 - DEPOSE DES CABLES ELECTRIQUES A RECHANGER

Ce prix comprend la dépose des câbles de réseaux électriques existant défectueux, du tableau jusqu’au points lumineux ,y compris toutes sujétions de mains d’œuvre, d’évacuation à la décharge publique ou de mise en dépôt dans la périphérie du chantier  , selon les indications de lae.

Ouvrages payé au mètre linéaire, au prix…………………………………………………….…N°4

5-  DECAPAGE DES ENDUITS A RETAPER

Le prix consiste au décapage des enduits à retaper existant dans les locaux désignés par le Maître d’ouvrage .Ouvrages payé au mètre carré, y compris toutes sujétions et  évacuation à la décharge publique, au prix………………………………………………………N°5

6 - DEPOSE DE MENUISERIE ET DE CADRE DEFFECTUEUX

Ce prix comprend la dépose de la menuiserie et de cadre défectueux en bois ou métallique (fenêtres, portes, châssis, etc..)  ,le stockage sera au lieu indiqué , dépose soignée, évacuation à la décharge publique ou mise en dépôt dans la périphérie du chantier et toutes sujétions , selon les indications du maître d’ouvrage.

Ouvrages payé à l’unité, au prix…………………………………………………….…N°6

7 –REFECTION DE CLOISONS ENDOMMAGES  EN BRIQUE CREUSE DE 6 TROUS

Toutes les réfections de cloisons endommagées intérieures seront en briques de 6 trous hourdées au mortier n°2. Les briques creuse céramique répondront à la norme P13.301 et auront les caractéristiques fixées par l’article 18 du Devis général d’Architecture.

Ouvrage payé au mètre carré, fourni et posé, y compris toutes sujétions, au prix………….……N°7

8 – RETAPAGE D’ ENDUITS ENDOMMAGES  INTERIEURS ET EXTERIEURS

Retapage des enduits endommagés Exécuté sur murs, voiles, cloisons de briques ou d’agglomérés, maçonneries de moellons, etc ...suivant les instructions   du  Maître d’ouvrage et réalisé en deux couches :

* Une couche en une ou plusieurs passes d’épaisseur ne dépassant pas 1 cm au mortier M2.

* Une couche de finition de 0,5 cm d’épaisseur au mortier M1 passée au bouclier, dite «  FINO ».

Au raccordements entre les maçonneries enduites et les parties en béton armé, il sera placé sous

l’enduit une bande de grillage galvanisé de 0,50 m de largeur tenue par des cavaliers et pointes galvanisées.

y compris toutes sujétions d’exécution, de mains d’œuvre, d’échafaudage.

Ouvrage payé au mètre carré au prix…………………………………………………………..…N°8

ASSAINISSEMENT

CHANGEMENT DE CANALISATIONS ENDOMMAGES EN BUSE DE BETON COMPRIME

Ce prix comprend  la fourniture et pose pour changement  de buses en béton comprimé endommagés posées sur lit de sable et compris terrassement en terrain de toute nature, remblaiement et évacuation aux décharges publiques ,et  calées à l’aide de patins en ciment après essais d’étanchéité et réception par le Maître d’ouvrage,

9-  ø 200

Ouvrage payé au mètre linéaire au prix…………………..…………………..…N°9

10-  ø 300

Ouvrage payé au mètre linéaire au prix…………………...………………….....N°10

REFECTION DE  REGARDS  POUR EVACUATION

La réfection de regards sera en béton n°3, compris terrassements en terrain de toutes natures et évacuation aux décharges publiques, béton de propreté, raccordement aux canalisations façon de cuvette, enduits, parois de 0,10 à 0,15m, et compris  tampon de couverture.

11- de 40 x 40

Ouvrage payé à l’unité au prix..………………………………………………………..N°11

12-  de 60 x 60

Ouvrage payé à l’unité au prix………………………………………..………………..N°12

13- CURAGE ET NETTOYAGE DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT EXISTANT IN SITE

Le prix consiste à faire soigneusement le nettoyage et le curage ainsi que les travaux nécessaires pour la mise en fonction du réseau d’assainissement existant (en chaque point du réseau à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments).

Ouvrage payé au mètre linéaire, y compris toutes sujétions au prix………………...….....N°13

# REVETEMENT

14-  PONÇAGE DE GRANITO POLI EXISTANT

Ce prix rémunère le polissage et le masticage de revêtement en granito poli ou en granito lavé existant  de toute nature suivant les endroits indiqués par le maître d’ouvrage.

Ouvrage payé au mètre carré, au prix……………………….…………………………….N°14

15-   REVETEMENT SOL POUR PARTIES ENDOMMAGEES  EN  GRANITO POLI  BLANC

Les revêtements en granito, concernent la réparation des endroits de granito poli existants endommagés, ce devront répondre aux prescriptions de l'article 130 du D.G.A.

Ce prix comprendra l’enlèvement et l’évacuation des déblais produites par la démolition

Dallage en granito poli ordinaire de 0,015 m d'épaisseur minimum après ponçage, avec incorporation de grains de marbre. Composition :

- 50 kg de ciment dont 25 kg de ciment blanc et 25 de ciment ordinaire CPJ 45.

- 130 kg de grains de marbre des carrières de Boujaad ou de Zaian.

Ce granito sera exécuté sur une forme au mortier N° 1 de 0,05 m d'épaisseur environ, après coulage.

L’épandage de la gravette et le roulage seront exécutés avec soin de façon que la surface visible des grains occupe au moins 80% de la surface totale duc dallage

Après un premier ponçage mécanique, il sera procède à un masticage de ciment de telle sorte que la surface définitive conforme aux prescriptions de D.G.A.

Compris joints en matières plastique de 2 mm d’épaisseur, posés suivant plans, rebouchage et le nettoyage en fin de travaux.

Le granito peut être teinté. Le maître d’ouvrage  prescrira ultérieurement cette teinte.

Ouvrage payé au mètre carré réel, entre nus des murs et cloisons ou au mètre carré développé pour les lavabos et urinoirs collectifs y compris joints en matières plastique suivant plans, masticages, rebouchage et le nettoyage en fin de travaux, .et toutes sujétions d'exécution en petites parties, ainsi que tous les ouvrages nécessaires à la bonne finition du dallage. au prix...................................………...N° 15

16- CHANGEMENT DE  CARREAUX DE GRES CERAME DEFAILLANT  POUR SOL

Ce prix comprend la fourniture et la  pose de carreaux grès cérame  de 1er choix couleur au choix du  Maître d’ouvrage pour changement des carreaux défaillants (parties sol).

La surface des carreaux doit être lisse, plane sans aucune fente.

La présente prestation comprend le mortier  de pose ou colle, les coupes, les bords arrondis. Le coulis en ciment blanc, plintes et toutes sujétions.

Ouvrage payé au mètre carré au prix…………….………….…………………….….N°16

17- CHANGEMENT DE MARBRE POUR PARTIES ENLEVEES OU CASSES

Ce prix rémunère la fourniture et pose de marbre de même couleur que l’existant sur parties enlevées ou cassés à faire agréer par la maître d’ouvrage.

Il sera sans parties tendres, écornures ou éraflures, entièrement conformes aux échantillons agrées par le maître d’ouvrage.

Ce revêtement sera réalisé en marbre de 2 cm d’épaisseur posé.

Pose au mortier dosé à 450 kg de ciment pour un mètre cube de sable fin.

Les angles saillants seront soit assemblés en onglet, soit chanfreinés, soit arrondis.

Y compris retombée, forme de pose, coupes, joints au ciment blanc ou teinté, lustrage et toutes sujétions de fourniture et de pose.

Ouvrage payé au mètre carré au prix…………….………….…………………….….N°17

16- CHANGEMENT DE  CARREAUX DE GRES CERAME DEFAILLANT  POUR MUR

Ce prix comprend la fourniture et la  pose de carreaux grès cérame  de 1er choix couleur au choix du  Maître d’ouvrage pour changement des carreaux défaillants (parties mur).

La surface des carreaux doit être lisse, plane sans aucune fente.

La présente prestation comprend le mortier  de pose ou colle, les coupes, les bords arrondis. Le coulis en ciment blanc et toutes sujétions.

Ouvrage payé au mètre carré au prix…………….………….……………………….….N°18

19- REVETEMENT SOL  EN GERFLEX DE SOL

Ce prix comprend la Fourniture et pose de gerflex de sol en caoutchouc de première qualité y compris plinthe : rouleaux, épaisseur 2,80mm,couleur au choix du maître d’ouvrage .

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ……………………………..……………………N°19

ETANCHEITE

20-  FORME DE PENTE

Exécutée suivant indication des plans en béton N° 2 dosage C.P.J 35 (250 kg/ m3)  soigneusement réglée et damée, formant gorge à la base des reliefs.

L’épaisseur variable sera au point bas d’au moins 3 cm. Les pentes minima seront de 1,5 % pour les étanchéités multicouches. Les pentes respecteront les côtés fixés sur les plans de terrasse. Les tubes électriques et divers devront être soigneusement enrobés, sans faire saillies sur le nu de la forme, payé au mètre carré de surface vue en plan, entre-nus d’acrotère tous vides et ouvrages divers déduits, compris façon de gorge et toutes sujétions.

Ouvrage payé au mètre carré au prix………………………………………………….……N°20

21-  CHAPE DE LISSAGE

De 2cm d’épaisseur, réalisée au mortier de ciment, la surface obtenue devra permettre un écoulement parfait des eaux vers les gargouilles sans flèches ni bosse. Elle sera soigneusement talochée et formera gorge à la jonction de toutes les parties verticales ;

Ouvrage payé au mètre carré, au prix…………………………………………N° 21

22-ETANCHEITE AUTOPROTEGEE

1 émulsion à froid comprenant nettoyage et balayage :		0,500 kg/m²

1 couche de bitume à chaud (EAC) :				        	1,500 kg/m²

1 hyrène 25/25, chape de bitume élastomère :			3.050 kg/m²

S.B.S de 2.5mm d’épaisseur

1 couche de bitume à chaud (EAC) :					1.500kg/m²

1 hyrène 30 granulé chape de bitume élastomère

S.B.S de 3 mm d’épaisseur auto-protégée par granulé minéral :	3,600 kg/m²

Poids du complexe							10.150 kg/m

Ouvrage Payé au mètre carré vue en plans, mesures prises entre nus des reliefs. Toutes sujétions d’exécutions comprises,

Ouvrage payé au mètre carré, au prix……………………………………….N° 22

23- ETANCHEITE DES RELEVES

- Etanchéité des relevés réalisés suivant D.T.U.43.1.

Revêtement autoprotégés, type feutre bitumé, système indépendant comprenant :

* 1 couche d’EAC

* 1 feutre autoprotégés

Ouvrage payé au mètre linéaire développé des reliefs, y compris toutes sujétions d’exécution, au prix………………………………………………………….N° 23

24-  PROTECTION DU RELIEF D'ETANCHEITE

Exécutée au mortier de  ciment dosé à 300 kg de ciment CPJ. 45 armé d’un grillage galvanisé, d’une épaisseur minimum de 3 mm ; compris engravure, façon d’arrondis à la base et toutes sujétions.

Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix…………………………………….N° 24

25-  PROTECTION MECANIQUE

Les surfaces planes d’étanchéité seront protégées par des dallettes en béton non armé (CPJ 45) dosé à 350 kg/m3, coulées sur places en plaque de 1,00 x 1.00 et de  4cm d’épaisseur ( et séparées de l’étanchéité par un lit de   sable de 2 cm d’épaisseur) minimum avec joints bourrés en bitumes.

Cette protection recevra un badigeon à la chaux alunée à 2 couches.

Ouvrage payé au mètre carré, au prix………………………………………….25

26-  GARGOUILLES AVEC CRAPAUDINES

Gargouille en plomb laminé de 3 mm d’épaisseur, comprenant platine de 50 x 50 cm, moignon cylindrique dépassant de 10 cm la sous face de la dalle pour les gargouilles verticales. Pour les gargouilles coudées, le joint d’assemblage entre platine en plomb et chutes en fonte doit être réalisé en apparent sur la partie verticale de la chute y compris crapaudine en fil de fer galvanisé.

Ouvrage payé à l’unité, au prix……………….…...…………………………….N° 26

CHANGEMENT DE MENUISERIE - BOIS – METALLIQUE- ALLUMINIUM ENDOMMAGEES

NOTA

- Toute la menuiserie bois sera traitée en sapin rouge 1er choix ;

- Toutes les portes, fenêtres et châssis seront bordés sur les deux  faces des chambranles 40 x 11mm avec gorge ;

- Toutes les parties vitrées recevront des parcloses épinglées en bois sur de 5mm ;

- Tous les cadres seront feuillures pour recevoir le  ventail et le tirage ;

27-  CHANGEMENT DE PORTES A LAMES ENDOMMAGEES

- - Fourniture et pose de porte à 1 ou 2 ventaux à la Française.

- Chambranle 40 x 15 cadre dormant 100 x 70, cadre ouvrant 100 x 70, alèse 41x 20, bâti 130 x 31 contre plaqué Okoumé 5 mm, réseau Alvéolaire 31 x 31 face extérieure constituée de lames, assemblage rainé et bouveté.

Quincaillerie

- Patte de scellement ;

- Paumelles doubles électriques de 140 mm avec bague en laiton ;

- 1 ensemble aérodyne avec serrure de sûreté condamnation ;

- Un butoir ;

- Verrou à entailler avec gâche.

Y compris toutes sujétions, tous accessoires et toutes quincailleries appropriées à faire agréer par le maître d’ouvrage et suivant détails de menuiserie.

Ouvrage payé au mètre carré, au prix………………………………………….……………N°27

28-CHANGEMENT DE  PORTES ISOPLANES ENDOMMAGEES

Ces prix comprennent la réalisation de portes isoplanes constituées de :

- Cadre en sapin rouge 1er choix de 100 x 70 mm.

- Battants à vantaux ouvrants ou fixes, composés suivant les cas de :

- Bâtis périphériques en sapin rouge 1er choix de  100 mm x 40 mm.

- Structures de remplissage en nid d'abeilles formées par des traverses et montants en sapin rouge de 70 x 30 mm suivant maillage de 100 x 100 mm.

- Contre plaquée OKOUME 1er choix de 5 mm sur les 2 faces.

- chambranles moulurées sur les 2 faces en sapin rouge 1er  choix de 25 x 70 mm selon profil du détail de la Maîtrise d'œuvre.

- Pare closes en bois dur pour les parties à vitrer.

Quincaillerie

- Patte de scellement ;

- Paumelles doubles électriques de 140 mm avec bague en laiton ;

- 1 ensemble aérodyne avec serrure de sûreté condamnation ;

- Un butoir ;

- -  Verrou à entailler avec gâche

Y compris toutes sujétions de fournitures de pose, tous accessoires et toutes quincailleries appropriées à faire agréer par le maître d’ouvrage et suivant détails de menuiserie.

Ouvrage payé au mètre carré, au prix…………………………………………….………N°28

29- CHANGEMENT DE FENETRES VITREES ENDOMMAGEES

Fourniture et pose de Fenêtre vitrée  En bois sapin rouge (1er choix)

- Cadre de 7cm x 11 cm;

- Ouvrant à 1 ou plusieurs vantaux à la Française ;

- Rejet d’eau sur pièce d’appui inférieure ;

- Parcloses et chambranles.

Quincaillerie :

- 6 pattes à scellement ;

- 3 ou plusieurs paumelles double électrique de 110/55 ;

- 1 ou plusieurs leviers de condamnation ;

- 1 ou plusieurs crémones avec coffre tringle et bouton (suivant les besoins).

Y compris toutes sujétions, tous accessoires et toute la quincaillerie.

Ouvrage payé au mètre carré compris au prix…………………………………....N°29

30 –CHANGEMENT DE  CHASSIS VITRES ENDOMMAGES

Fourniture et pose de Châssis à cadre 70 x 70 bâti de 70 x 40 parclose 15 x 15 chambranle de 40x15.

Quincaillerie :

Pattes à scellement ;

Paumelles électriques de 90m ;

Compas d’arrêt ;

Loqueteaux à tirette en acier chromé.

Y compris toutes sujétions, tous accessoires et toutes quincailleries appropriées 1er choix à faire agréer par le maître d’ouvrage.

Ouvrage payé au mètre carré compris toutes sujétions et au prix………….………….…..N°30

31-CHANGEMENT DE  MENUISERIE EN ALUMINIUM ENDOMMAGEE

PRESCRIPTIONS CONCERNANT LA MENUISERIE ALUMINIUM

Généralités :

Les menuiseries en aluminium seront exécutées en profilés extrudés tels qu'ils sont livrés par les fabricants, dont les produits sont régulièrement approvisionnés au Maroc.

Ces profilés auront été traités en finition par anodisation, avant l'emploi et les épaisseurs seront déterminés par les dimensions des ouvrages ; il est essentiel d'obtenir, dans ces bâtiments, des menuiseries robustes, d'un maniement simple, résistants à l’air marin et étanches aux vents, poussières et pluies. L'aspect sera également un important élément d'appréciation.

Les métaux mis en oeuvre seront travaillés avec le plus grand soin. Ils devront, d'une manière générale,

Répondre aux conditions suivantes :

- Etanchéité absolue à l'air et à la poussière

- Etanchéité absolue à l'eau de pluie

- Inoxydabilité des métaux non ferreux

- Rigidité des éléments montés.

Profils :

Les profils en aluminium seront de première qualité.

Les caractéristiques générales seront les suivantes :

- ANODISATION 20 MICRONS MINIMUM.

- LES COULISSANTS SERONT DE LA SERIE MONTAGE PARE MBOITEMENTS

- LES OUVRANTS ET FIXES SERONT DE LA SERIE GROS TUBULAIRE.

Les assemblages seront nets, parfaitement d'équerre et alignés, sans cavité ni déformation. Les profils seront travaillés à la machine-outil pour ne pas détériorer l'anodisation du métal, aucune coupe ou ajustage manuel sur le chantier ne sera toléré.

Tous les profils seront munis des pièces ou chicanes nécessaires pour l'évacuation des eaux de condensation ou d'infiltration. Les circuits d'évacuation des eaux de condensation ou d'infiltration devront être étudiés afin de ne pas être exposés à la pression directe du vent.

Les par closes en aluminium seront du système à clips avec montage des vitrages sur profils néoprène.

Pré cadres :

L'Entrepreneur sera responsable de  la fourniture et la pose de pré cadres pour tous les éléments à fournir. Il sera exigé que ces prés cadres soient, après la pose de l'élément fini, entièrement dissimulés par les profils ou couvre-joints qui s’avéreraient nécessaires. Une étude spéciale sera faite pour les pièces d'appui.

Les prés cadres recevront avant la pose, deux couches de peinture antirouille compatible avec la galvanisation.

Ces pré cadres seront en tôle pliée, galvanisée de 20/10ème d'épaisseur.

Cadres dormants :

Les cadres dormants seront réalisés en profilé aluminium.

Les traverses basses des châssis comporteront une pièce d'appui avec rejingot pour rejet d'eau et un système d'évacuation des buées et eaux pluviales parfaitement efficace. Les traverses basses des portes-fenêtres devront recouvrir les revêtements et former un seuil au niveau du sol.

Châssis pivotants

Les châssis pivotants comporteront les pivots à freins avec arrêts, les condamnations nécessaires, les

Poignées de manoeuvre ainsi que les joints d’étanchéité en néoprène.

Châssis ouvrants à la Française

Les vantaux ouvrants comporteront les paumelles, crémones, verrous encastrés, fermetures de sécurité, les buttoirs et éventuellement les serrures de sûreté encastrées.

Leur étanchéité sera assurée par des joints d’étanchéité en néoprène.

Châssis coulissants

Les châssis coulissants seront construits avec des profilés permettant l'emboîtement du montant vertical dans la traverse basse, de manière à obtenir une parfaite étanchéité des angles et éviter les coupes d'onglet avec les profilés de même largeur.

Les vantaux coulissants comporteront les galets de roulement assurant un fonctionnement silencieux et

facile. Ces galets seront fixés sur platine comportant un système de réglage, de même que les verrous de

fermeture, afin de régler parfaitement le vantail coulissant par rapport au cadre dormant, garantissant une

parfaite étanchéité.

Quincaillerie

Les articles de quincaillerie seront toujours de première qualité et garanties par l'Entrepreneur qui en

demeurera responsable. Ils devront porter l'estampille S.N.F.Q. Ces quincailleries seront complètes, du

modèle le plus récent et spécialement étudiées en fonction des profilés employés. Chaque serrure comportera

sa gâche et sa contre-gâche. Toutes les vis employées seront en acier inoxydable ainsi que toutes les pièces de montage.

Fixation au Gros Oeuvre - Réservations - Scellements

Les scellements dans le Gros-Oeuvre se feront par un système de fixation à sec :

- Fixation par équerres en plat plié ou cornière en acier galvanisé fixées elles-mêmes sur des tasseaux

réservés.

- Fixation par chevilles à expansion genre SPIT ROCK.

- Fixation sur rails genre HALFEN ou VEMA (profilés en U fermé)

Dans le cas d'un système à sceller dans des panneaux préfabriqués au moment du coulage, l'Entrepreneur de menuiserie fournira des gabaries de positionnement de ces éléments et assistera l'entreprise de Gros Œuvre dans la mise en place.

Etanchéité des ouvrages

L'Entrepreneur du présent lot sera seul responsable de l'étanchéité à l'air et à l'eau des menuiseries aussi bien entre ouvrants et dormants qu'entre dormants et maçonneries. L'étanchéité des joints au pourtour des

menuiseries (entre dormants et maçonneries) devra tenir compte des dilatations des différents matériaux et des jeux de montage.

Elle sera assurée au moyen de joints d'étanchéité souples et stables faisant obligatoirement l'objet d'un avis technique favorable du CSTB.

Les classes de résistance au vent, d'étanchéité à l'eau et de perméabilité à l'air des fenêtres, à retenir en

fonction de leur exposition, seront déterminées suivant les prescriptions du D.T.U. 36.1/37.1.

L'étanchéité entre les ouvrants et les dormants sera assurée par un double plan de joints élastomère extrudé, à lèvres souples (spécialement étudié en fonction des pressions) posés par clipsage dans les rainures des profilés.

Tous les éléments qui présenteraient des imperfections d'étanchéité, de montage ou de matériaux devront être enlevés et remplacés par d'autres, nécessairement irréprochables.

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AUX VITRAGES DES MENUISERIES ALUMINIUM

Les vitrages des menuiseries aluminium seront fournis et posés par l'Entrepreneur du présent lot et ces

vitrages seront inclus dans le prix unitaire de chaque ouvrage. Les épaisseurs des vitrages du présent

descriptif sont des épaisseurs minimales. En tout état de cause, les vitrages auront une épaisseur conforme

aux normes et déterminée suivant les prescriptions du D.T.U. N°39. Ils seront non déformants, et de premier choix.

La fixation des vitrages sera réalisée sous parcloses aluminium, avec double plan de joints en élastomère

extrudé, posés par clippage dans les rainures des profilés pour les parties horizontales, et par collage pour les parties verticales.

Le système d’étanchéité des vitrages utilisés en façade sera conforme aux prescriptions du mémento D.T.U.

Ouvrage payé au mètre carré compris toutes sujétions et au prix………….………….…..N°31

32- CHANGEMENT DE  GRILLES DE PROTECTION	 ENDOMMAGEES

Fourniture et pose de grilles de protections pour changement des anciennes grilles endommagées, réalisées suivant l’indication de l’administration. Elles seront en fer plat ou carré n°14, y compris scellement, main d’œuvre et toutes sujétions.

Ouvrage payé au mètre carré compris toutes sujétions et au prix……………….……….N°32

33- REFECTION DE COUVERTURE EN TOLE NEVRESCO PRELAQUE

Ce prix rémunère au mètre carré, la  Fourniture et mise en place des couvertures (pour changement des parties endommagées)  par panneaux de tôles pré laqués y compris accessoires de liaison (crochets filetés et écrous en aciers galvanisés et pièces spéciales,), rives et Frontons Les couvertures seront en panneaux  nervesco, tôles pré laqués deux faces de couleur  au choix du client, y/c toutes sujétions

Payé au mètre carré…….………………………………….…………….…………………….…..…….au prix 33

REFECTION DE LA  MENUISERIE	 BOIS, ALLUMINUIM, METALLIQUE

Le présent prix comprenant ; selon les indications du maître d’ouvrage tel que  nombre d’ouvertures endommagées  ; la dépose, le remplacement et le changement de tout les  éléments altérés de la menuiserie par d’autres en bonne état  (bois ,aluminium ou métalliques) tel que portes , fenêtres ,châssis, placards ,persiennes ,les chambranles, les parcloses, les bâtis,tout  les parties endommagées désigné par le Maître d’ouvrage etc…, le renouvellement des accessoires et de la quincaillerie défectueuse, du système aérolite présentant toutes les qualités de robustesse et dont les échantillons est à faire agréer par le Maître d’ouvrage avant pose, des portes, de placards, de châssis etc…pour un bon fonctionnement de l’ouvrage y compris la dépose de la quincaillerie défectueuse et toutes sujétions.

34- REFECTION DE PORTES

( bois ,aluminium ou métallique ), Ouvrage payé à l’unité , au prix………………….……..N°34

35- REFECTION DE FENETRES

( bois ,aluminium ou métallique );Ouvrage payé à l’unité , au prix………………..……..N°35

36-REFECTION DE CHASSIS

( bois ,aluminium ou métallique ) , Ouvrage payé à l’unité , au prix………………….N°36

37- REFECTION DE PLACARDS;

Ouvrage payé à l’unité , au prix………………………….………..N°37

38- REFECTION DE VOLET ROULANT POUR FENETRE OU PORTE.

Ce prix comprend le renouvellement de  tous les composants défectueux constituant le volet à savoir :

- volets encastrés,

- choix de lamelles en aluminium

- finition assortie au choix du maître d’ouvrage

- isolation chauffante : repousse le froid en hiver

- isolation rafraîchissante : rejette la chaleur en été ainsi que la lumière excessive du soleil

- la sécurité assurée, anti-effraction

- diminution des bruits du voisinage

- confort d’utilisation maximale– commande électrique avec interrupteur

- axe motorisé avec moteur puissant avec poids minimum de 20N

- des interstices entre les lamelles permettent de continuer à éclairer ou à ventiler la pièce lorsque les volets sont baissés

- Le confort du bout des doigts maintenant à la portée de tous. Fiabilité garantie avec les motorisations

- Blocage latéral des lames.

- Lame finale en aluminium extrudé, avec joint d’étanchéité.

Axe d’enroulement en acier galvanisé.
Kit Moteur volet roulant  comprend : 1 moteur tubulaire complet, diamètre 45mm (câble, connecteur et carte de gestion électronique inclus) 1 adaptateur de tête pour la liaison avec le tube du volet roulant 1 bague de liaison avec le tube du volet roulant 1 patte de fixation du moteur tubulaire 1 clé de réglage 1 anneau élastique 1 goupille 1 fixation murale

Tube axe de moteur de section octogonal diamètre 60 mm.
Force de levage : 20N Longueur de moteur tubulaire : 49 cm Possibilité de monter ou de descendre par pression sur un bouton  fourni.
Possibilité d’arrêter le volet en cours de mouvement.
Frein électrique intégré au moteur pour immobiliser le volet ou le store lorsque le moteur est à l’arrêt.
Butées mécaniques de fin de course réglables à laide de la clé de réglage fournie.

Ouvrage payé à l’unité , au prix………………………….………..N°38

ENTRTIEN : ÉLECTRICITÉ - LUSTRERIE

Généralités :

Les prix remis par l’entrepreneur comprenant toutes fournitures, poses scellements, encastrements, ajustages, protection des ouvrages, et d’une façon générale, toutes fournitures et pose sur la base des règles des DTU en vigueur et suivant les règles de l’Art ;

- L’installation électrique de l’établissement sera livrée complète et en ordre de marche conformément aux normes en vigueur ;

- L’installation intérieure d’électricité doit être effectuée par câble U 500 R 02V dans le cas ou les conduits existants sont conservés ; sinon la pose des conduits de cheminement des fils doit être réalisée en encastré dans les dalles et cloisons sans que l’entrepreneur prétend à aucune plus-value par rapport aux prix contractuels du marché ;

- Les percements et démolitions des ouvrages en béton armé (dalles, poteaux, poutres, voiles  etc…) recevront l’accord du Maitre d’ouvrage avant toutes exécutions ;

- Les déposes des câbles, tableaux, armoires etc…sont comprises dans les prix ci-dessous.

- Les échantillons de chaque article doivent être soumis au choix du maître d’ouvrage

39-  ENTRETIEN DE TABLEAUX ELECTRIQUES

Ce prix comprend le changement s’il y a lieu de tous les composants défectueux (Fourniture et pose) de tableaux électriques : les disjoncteurs de branchement, les interrupteurs différentiels    et les télés rupteurs etc….

Fourniture et pose d`un tableau électrique  y compris réparation, renouvellement s’il le faut du boîtier électrique toutes sujétions incluses .

Le tout réalisé conformément aux règles d’art en vigueur.

Ouvrage payé à l’unité, y compris fourniture et pose et toutes sujétions au prix……….….N°39

40-   CHANGEMENT DE FOYER SIMPLE ALLUMAGE ENDOMMAGE

Ensemble comprenant tubage et filerie  U 500 V 2 x 1,5 mm2 + T    passé sous conduit ICD encastrés,

- L’interrupteur simple allumage de 1er choix

- La douille en bout de fil avec une ampoule économique avec puissance compatible avec la surface à éclairer

- La boite encastrée

Article payé à l’unité y./c. percements de trous, tranchées, protection des tubes passant sous la dallage par un solin en ciment ; au prix .......................................................................................... N° 40

41- CHANGEMENT DE FOYER DOUBLE ALLUMAGE ENDOMMAGE

Ensemble comprenant tubage et filerie  U 500 V 2 x 1,5 mm2 + T    passé sous conduit ICD encastrés,

- L’interrupteur double allumage de 1er choix

- La douille en bout de fil avec une ampoule économique avec puissance compatible avec la surface à éclairer

- La boite encastrée

article payé à l’unité au prix ....................................…………………………........................ N° 41

42-  CHANGEMENT DE FOYER  VA ET VIENT ENDOMMAGE

Ensemble comprenant tubage et filerie  U 500 V 2 x 1,5 mm2 + T    passé sous conduit ICD encastrés,

- L’interrupteur va et vient  de 1er choix

- La douille en bout de fil avec une ampoule économique avec puissance compatible avec la surface à éclairer

- La boite encastrée

article payé à l’unité au prix................................................................................................. N°42

43-CHANGEMENT DE  REFLECTEUR FLUORESCENT A DEUX TUBES ENDOMMAGE

Réflecteur fluorescent à 2 x 40 w compensé, corps, en métal laqué blanc avec réflecteur incorporé, y compris toutes sujétions de fournitures, de pose et raccordement.

Ouvrage payé à l’unité, au prix…………………………………………………………………….N°43

44- CHANGEMENT DE HUBLOT ETANCHE 100 W ENDOMMAGE

Hublot étanche plastique socle en polypropylène blanc, réflecteur en alubriante verrière prismatique VERRE, lampe à incandescence E 27 100 W type plasti-verre de bon qualité, y compris presse étoupe, pose, raccordement et toutes sujétions.

Ouvrage payé à l’unité, au prix…………………………………..………………………………...N°44

45 –CHANGEMENT D’ APPLIQUE MURALE ESCALIER ENDOMMAGE

Fourniture et pose  de d’appliques de marque europhane ou similaire et équipé de lampe économique inférieure à 50 W, Le diffuseur sera en verre pressé opale et brillant, corps en acier laqué couleur noire.

Echantillons à soumettre au maître d’ouvrage pour approbation.

Ouvrage payé à l’unité, y compris toutes sujétions de fournitures et de pose, au prix………….….N°45

46-CHANGEMENT DE  SPOT HALOGENE ENCASTRABLE ENDOMMAGE

Fourniture et pose  de spot équipé d’un cadre en acier laqué blanc et d’une Lampe au halogène pour spot réflecteur dichroïque QR-CBC35w/30° GU4 12V  PH, Diam 35mm de marque disano ou similaire.

Fourniture et pose  de spot équipé d’un cadre en acier laqué blanc et d’une  Lampe au halogène, pour spot, réflecteur dichroïque M+, QR-CBC51 45w/36° GU5,3 12VIRC PH, Diam 50mm de marque disano ou similaire .

Echantillons à soumettre au maître d’ouvrage pour approbation.

Ouvrage payé à l’unité, y compris toutes sujétions de fournitures et de pose, au prix……………N°46

47-  CHANGEMENT DE PRISE DE COURANT 2 X 16 A + T ENDOMMAGE

Fourniture et pose  de prise de courant, y compris raccordement percement, scellement et toutes sujétions. (Les câbles seront du type U 1000 RO2V de 3 x 2,5 mm²).

Ouvrage payé à l’unité, y compris toutes sujétions de fournitures et de pose au prix……….….N°47

48-CHANGEMENT DE PRISE TELEPHONE	 ENDOMMAGE

Fourniture et pose d’une prise téléphone identique à celle P.T.T.

Ouvrage payé à l’unité, au prix………………………………………………..……….N°48

CHANGEMENT DE  CABLE POUR ALIMENTATION DEFECTEUX :

Ce prix rémunère la fourniture et la pose de câble rechanger les câbles défectueux  de liaison entre la boite de coupure et le tableau général ainsi que le tableau de protection et les sous tableau.

Conforme aux  normes en vigueurs et compris toutes sujétions de fourniture, pose et de raccordement.

49- CHANGEMENT DE CABLE EN CUIVRE REGIDE  U1000RO2V   4 x 16mm² + T DEFECTUEUX :

Y/compris fourniture, pose, raccordement et mise en ouvre et toutes sujétions.

Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix ………………………………………………..N° 49

50-CHANGEMENT DE CABLE EN CUIVRE REGIDE  U1000RO2V 4 x 10mm² + T DEFECTEUX

Y/compris fourniture, pose, raccordement, mise en ouvre et toutes sujétions.

Ouvrage payé au mètre linéaire………………………………………………………..au prix 50

51-CHANGEMENT DE  CABLE EN CUIVRE REGIDE  U1000RO2V 3 x 2.5 mm² + T DEFECTEUX

Y/compris fourniture, pose, raccordement, mise en ouvre et toutes sujétions.

Ouvrage payé au mètre linéaire………………………………………………………..au prix 51

52-  CHANGEMENT DE CABLE EN CUIVRE REGIDE  U1000RO2V 3 x 1.5 mm² + T DEFECTEUX

Y/compris fourniture, pose, raccordement, mise en ouvre et toutes sujétions.

Ouvrage payé au mètre linéaire………………………………………………………..au prix 52

PLOMBERIE - SANITAIRE

53-  REFECTION DE PLOMBERIE

Ces réfections seront faites dans les salles d’eau, à savoir le fonctionnement des chasses d’eau s’elles existent la réparation des robinets de puisage qui peuvent être réutilisé ainsi que le raccordement au réseau existant des évacuations des eaux des appareils sanitaires conservés.

Ouvrage payé à l’ensemble, au prix……………….………………………….N°53

CANALISATION EN TFG OU AUTRES

Les canalisations secondaires alimentant les divers bâtiments seront en tube fer galvanisé tarif I et III posées en tranchées.

Elles seront protégées par un enrobage anticorrosif, par bandes Denso, toutes les pièces de raccordement, tés, coudes, etc…seront en fonte malléable galvanisée à chaud.

Le maitre d’ouvrage peut exiger autres matériaux que le TFG (retube, ppr, autres)

Ouvrage payé au mètre linéaire, fourni et posé, y compris la protection anticorrosive, toutes fournitures sujétions, terrassements et remblaiement,

54- Ø 20 / 27

au prix…………………………………………….N°54

55-  Ø 15 / 21

au prix…………………………………………….N°55

CHANGEMENT DE ROBINET ET VANNE D'ARRET DEFECTUEUX

Les robinets et  vannes  et d’arrêt seront à passage intégral en bronze bivalve taraudé double opercule le   prix  comprend la fourniture et la pose après l’approbation de l’échantillon.

Ouvrage payé à l’unité, y compris  fourniture et pose,

56- Ø 20

au prix………………………………………..……….….N°56

57-  Ø 15

au prix……………………………………..…..……….….N°57

58- CHANGEMENT DE ROBINET POUR  LAVABO	  DEFECTEUX

Fourniture et pose de robinet pour lavabo, y compris raccordement, rosace et toutes sujétions.

Ouvrage payé à l’unité, au prix………………………….………………….N°58

59-  CHANGEMENT DE W-C A LA TURQUE ENDOMMAGE

Comprenant :

-1 cuvette en porcelaine  ou grès émaillé encastrée dans le sol ;

-1 siphon en fonte émaillée ;

Ouvrage payé à l’unité, fourni et posé, y compris toutes sujétions, et dépose de l’existant.

au prix……………………………….……………….….….……..………….N°59

60-  CHANGEMENT DE W-C A L'ANGLAISE ENDOMMAGE

W.C basse position en porcelaine  au choix de l’administration, à action siphonique, à sortie verticale cachée.

- 1 pipe en plomb  100 et 4mm d’épaisseur ;

- 1 robinet d’arrêt droit  12/17 ;

- 1 abattant  double en matière plastique blanc renforcé.

Ouvrage payé à l’unité, fourni et posé, y compris réservoir de chasse, toutes pièces de raccords, toutes fournitures et sujétions au prix……………………………………….N°60

61- CHANGEMENT DE  LAVABO SUR COLONNE ENDOMMAGE

Comprenant :

- Lavabo 60/50 de 1er choix ;

- 1 mélangeur chromé ;

- Evacuation P.V.C cintré à chaud avec bouche de dégorgement jusqu’au regard ou la chute ;

- Tube cuivre pour alimentation ;

- Fixations Sur colonne ou supports chromés aux choix du Maître d’ouvrage ;

- Porte serviettes à 2 branches en métal chromé ;

- Un échantillon pour approbation par le Maître d’ouvrage.

Ouvrage payé à l’unité, fourni et posé , au prix…………………………….N°61

62- CHANGEMENT DE LAVABO LAVE MAIN ENDOMMAGE

Fourniture et pose de lavabos lave main en granit porcelaine de 1er choix équipé de dosseret, de couvre joints, de Becs déverseurs chromés ou robinet chromé aux choix du Maître d’ouvrage pour rampe d’alimentation, 2 douilles de plomberie, 2 rosaces, bonde à grille, siphon en PVC ou sur jambages la fixation se fera par 2 consoles à scellement en fer forgé ou en cornière.

Cet ouvrage comprend la rampe d’alimentation des becs ou des robinets et le raccordement à la rampe ainsi que les tubes d’évacuation en PVC, tube galvanisé ou tuyau de plomb, du siphon des lavabos à la chute ou le regard le plus proche.

L’ensemble de chaque lavabo collectif est payé y compris alimentation en TFG et évacuation en PVC ou chute en plomb ainsi que tous les accessoires et toutes sujétions de fourniture et de pose.

Ouvrage payé à l’unité, au prix………………………………………………..N°62

63- CHANGEMENT DE  GLACE DE 50 X 50 ENDOMMAGEE

Glace sanitaire à bords chanfreinés, fixés par vis chromées avec cache-vis chromé.

Ouvrage payé à l’unité, y compris toutes sujétions de fourniture et de pose, au prix…………………N°63

64- CHANGEMENT DE PORTE –SAVON ENDOMMAGEE

Fourniture et pose de porte –savon en matériaux anti-choc, mécanisme non corresif, soupage à clapet étanche ;vis de fixation en laiton chromé.

Ouvrage payé à l’unité, au prix………………………………………………….N°64

65- CHANGEMENT DE PORTE- SERVIETTE ENDOMMAGEE

Porte-serviettes double en laiton chromé.

Ouvrage payé à l’unité, y compris toutes sujétions de fourniture et de pose,

Au prix………………………………………………………………………..….N°65

66-CHANGEMENT DE CANALISATION ENDOMMAGEE POUR ÉVACUATION EN PVC Ø 110

Evacuation des EP, EU et EV en PVC Ø 110, y compris coupes, soudures, colliers, façonnages, bouchons de dégorgement  toutes sujétions de fourniture et de pose de tout diamètre ordonnée par le Maître d’ouvrage.

Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix…………………………..……….N°66

PEINTURE SUR PARTIES ENDOMMAGEES DE PEINTURE - VITRERIE

Les locaux à repeindre seront désignés par le maître d’ouvrage, par conséquent l’entrepreneur doit recevoir l’accord du maître d’ouvrage avant tout commencement de travaux de repeinture et de vitrerie.

67- BADIGEON A LA CHAUD

Composé de chaux vivre en poudre, sans plus-value.

Comprenant :

-Brossage et nettoyage du support jusqu’à disparition de toute trace de laitance ;

-Application d’une couche additionnée à l’huile de lin ;

-Application de deux couches en chaux alunée.

Ouvrage payé au mètre carré, au prix………………………..………………….N°67

68-PEINTURE VINYLIQUE  EXTERIEURS SUR FAÇADES ENDOMMAGEES

-Décapage de la peinture existante

Comprenant :

-Grattage et brossage de la peinture existante ;

-1 ponçage général ;

-1 couche d’enduit ;

-1 couche d’impression ;

-1 rebouchage partiel ;

-2 à 3 couches de peinture croisées pour obtenir un résultat satisfaisant.

Ouvrage payé au mètre carré, au prix……………………………………….….N°68

69-PEINTURE VINYLIQUE INTERIEURE SUR MURS ET PLAFONDS ENDOMMAGES

-Décapage de la peinture existante Comprenant :

-Grattage et brossage de la peinture existante ;

-1 ponçage général ;

-1 couche d’impression ;

-1 rebouchage partiel en Stop astral ou similaire ;

-2 à 3 couches de peinture vinylique pour obtenir un résultat satisfaisant.

Ouvrage payé au mètre carré, au prix…………………………………………….N°69

70-PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MURS ET PLAFONDS ENDOMMAGES

Sur murs et plafonds.

Comprenant :

-Grattage et brossage de la peinture existante ;

-Brossage ;

-1 couche d’impression Vinyl dilué dans l’eau suivant porosité du support ( 5% à 10 %) ;

-1 couche de sous-couche glycérophtalique ;

-1 couche d’Email glycérophtalique « Celluc ».

Ouvrage payé au mètre carré, au prix………………………..…………………….N°70

71-PEINTURE DECORATIVE TYPE STYCO VENETIEN SUR MURS POUR PARTIES DE PEINTURE ENDOMMAGEES

- ponçage général, brûlage des nœuds, rebouchage partiel.

-application d’une couche d’imprégnation en FORMOPRIM ou similaire.

- rebouchage à l’enduit “ STOP ASTRAL’’ ou similaire.

- application d’une sous couche en mate ASTRALE ou similaire.

- application d’une couche de finition de AMBRA ou similaire à 24 heures d’intervalle.

- lustrage.

Ouvrage payé au mètre carré sans plus-value , au prix………………..……….N°71

72-PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MENUISERIE-BOIS POUR PARTIES DE PEINTURES ENDOMMAGEES

Peinture glycérophtalique laquée exécutée comme suit ;

-Brûlage et isolation à la gomme laquée des nœuds résineux ;

-1 couche d’impression diluée à 10% d’eau.

-Isoler toutes les parties avec 1 couche plombium .

-Ratissage au couteau de la couche d’enduit ; Ponçage de l’enduit ;

-2 couches de peinture glycérophtalique mate de bon qualité;

-1 couche d’Email glycérophtalique Celluc ou similaire.

Ouvrage payé au mètre carré sans plus-value , au prix………………..……….N°72

73-PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE  LAQUEE SUR FERRONNERIE POUR PARTIES DE PEINTURES ENDOMMAGEES

L’application des couches de protection se feront sur métal parfaitement dérouillé et dégraissé, application d’une couche de Wash Primer IPC ou similaire, 2 couche de Plombium rapide ou similaire, 1 sous-couche glycérophtalique , 1 couche d’Email Celluc .

Ouvrage payé au mètre carré, au prix…………………………………………….N°73

74-PEINTURE GRIFFE SUR MURS  POUR PARTIES DE PEINTURE ENDOMMAGEES

Comprenant :

- 1 Décapage de la peinture existante.

- 1 Brossage énergétique et général à la brosse chiendent.

- 1 couche d’accrochage par produits collante .

- 1 Rebouchage partiel en Tout Prêt pour camouflage des imperfections.

- 1 Couche général d’enduit griffé

- Repassage en papier verre fin.

- 2 couches de croisées, pour obtenir un résultat satisfaisant,

- Application de produits colle pour protection de griffé.

- Teinte suivant les instructions du maître d’ouvrage.

Ouvrage payé au mètre carré, tous vides déduits. Au prix..........…………… N° 74

75 -VERRE ARME DE 6 MM POUR VERRE CASSE

Vitrerie en verre armé de 6 mm posé à bain de mastic et tenue par parcloses.

Les prix remis par l’entreprise comprennent toutes fournitures et sujétions de coupes,   chutes, pose double bain de mastic, cale etc… pour une parfaite finition des ouvrages.

Toutes parcloses détériorée lors de la pose du verre sera remplacée par autres en parfaite état à la charge de l’entrepreneur.

Ce verre sera payé au mètre carré forfaitaire, y compris fournitures, façon, échafaudage, main d’œuvre, mastic, parcloses métalliques et toutes sujétions.

La couleur est au choix du maître d’ouvrage.

Ouvrage payé au mètre carré, au prix………………………………………………….N°75

BORDEREAU DES PRIX, DETAIL  ESTIMATIF

OBJET : ENTRETIEN COURANT DE BATIMENTS ADMINISTRATIFS DE LA COMMUNE DE SALE –PREFECTURE DE SALE-

## MARCHE N°11/CS/2017

Marché passé par appel d’offres ouvert sur offre de prix en application l’alinea2 paragraphe 1 de larticle16 , paragraphe 1 de l’article 17 ,et l’alinéa 3 paragraphe 3 de l’article 17 du décret N°2-12-349 du 08 Joumada I 1434  (20 Mars 2013), relatif aux marchés publics

Arrêté le présent marché à la somme de :………………………………………….............................

…………………………………………………………………………………………………………….

CHEF SERVICE :                                                                    CHEF DIVISION :

lu et accépté par :                                     le PRESIDENT DE LA COMMUNE

(L’ENTREPRISE)                                                                          DE Salé :

APPROUVE PAR

a ……….., le :……./……/……