ROYAUME DU MAROC

MINISTERE DE L’INTERIEURE

PREFECTURE DE SALE

COMMUNE DE SALE

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

Marché N°   02  /cs/2019

AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT  DE LA SALLE FATHALLAH BOUAZZAOUI A SALE

LOT UNIQUE

Marché passé par appel d’offre ouvert sur offre de prix en application l’al 2 § 1 de l’article  16 et  § 1 de l’article 17 et al. 3 § 3 de l’article  17  du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics

BUREAU D’ETUDE

SOMMAIRE

ARTICLE  1 : OBJET DU MARCHE

ARTICLE 2 : CONSISTANCE DES TRAVAUX

ARTICLE 3 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHÉ

ARTICLE 4 : REFERENCE AUX TEXTES GENEREAUX ET SPECIAUX APPLICABLES AU MARCHE

ARTICLE 5 : VALIDITE ET DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHE

ARTICLE 6 : PIECES MISES A LA DISPOSITION DE L’ENTREPRENEUR

ARTICLE 7 : DESIGNATION DES INTERVENANTS

ARTICLE 8 : ELECTION DU DOMICILE DE L’ENTREPRENEUR

ARTICLE 9 : NANTISSEMENT

ARTICLE 10 : SOUS-TRAITANCE

ARTICLE 11 : DELAI D’EXECUTION

ARTICLE 12 : NATURE DES PRIX

ARTICLE 13 : REVISION DES PRIX DU MARCHE

ARTICLE 14 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET CAUTIONNEMENT DEFINITIF

ARTICLE 15: OCTROI D’AVANCES

ARTICLE 16 : RETENUE DE GARANTIE

ARTICLE 17 : ASSURANCES - RESPONSABILITE

ARTICLE 18 : APPROVISIONNEMENTS

ARTICLE 19 : RECRUTEMENT ET PAIEMENT DES OUVRIERS

ARTICLE 20 : MESURES DE SECURITE ET D’HYGIENE

ARTICLE 21 : PROVENANCE, QUALITE ET ORIGINES DES MATERIAUX

ARTICLE 22 : RECEPTION PROVISOIRE

ARTICLE 23 : ENLEVEMENT DU MATERIEL ET DES MATERIAUX

ARTICLE 24 : DELAI DE GARANTIE

ARTICLE 25 : MODALITES DE REGLEMENT

ARTICLE 26 : PENALITES POUR RETARD

ARTICLE 27 : RECEPTION DEFINITIVE

ARTICLE 28 : CAS DE FORCE MAJEURE

ARTICLE 29 : RESILIATION DU MARCHE

ARTICLE 30 : LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION

ARTICLE 31 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

ARTICLE 32 : PRESENCE DE L'ENTREPRENEUR – DIRECTION - ENCADREMENT DU CHANTIER

ARTICLE 33: PLANS DE RECOLLEMENT

ARTICLE 34 : DESCRIPTION DES OUVRAGES

ARTICLE35 : BORDEREAU DESPRIX-DETAIL ESTIMATIF

# MARCHE N° 02/CS/2019

COMMUNE DE SALE

PRÉAMBULE DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPÉCIALES

Marché passé par appel d’offre ouvert sur offre de prix en application l’al 2 § 1 de l’article 16 et § 1 de l’article 17 et al. 3 § 3 de l’article 17 du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics

Entre les soussignés :

La Commune de Salé représentée par Monsieur le président de la commune de Salé

## Désigné ci-après par "maître d’ouvrage ou administration ",

D'UNE PART,

# Et

1. Cas d’une personne morale

M.……………………………………………………………qualité …………………..

Agissant au nom et pour le compte de…………………………………………...en vertu des pouvoirs

qui lui sont conférés.

Au capital social …………...……….. Patente n° …………… ……………………..…

Registre de commerce de ……….…Sous le n°………………………….………..……

Affilié à la CNSS sous n° ………………………………………………………………

Tel :…………………………Fax : ………………………E-mail :……………………

Faisant élection de domicile au ………………………………………………………

Compte bancaire n° (RIB su 24 positions)………… ………………..…………………

ouvert auprès de…… ……………………………….…………………………

Désigné ci-après par le terme « PRESTATAIRE »

D'AUTRE PART

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

# MARCHE N° 02/CS/2019

COMMUNE DE SALE

PRÉAMBULE DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPÉCIALES

Marché passé par appel d’offre ouvert sur offre de prix en application l’al 2 § 1 de l’article 16 et § 1 de l’article 17 et al. 3 § 3 de l’article 17 du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics

Entre les soussignés :

La Commune de Salé représentée par Monsieur le président de la commune de Salé

## Désigné ci-après par "maître d’ouvrage ou administration ",

D'UNE PART,

# Et

2. Cas de personne physique

M ………………………………………………

Agissant en son nom et pour son propre compte.

Registre de commerce de ……………..sous le n°……………………….…

Taxes Professionnelle n° …………….… Affilié à la CNSS sous n° ………..……

IF n° ………………………… ICE n° ………………………

Faisant élection de domicile au …………………………….........................

…………………………………………………………………………...

Compte bancaire RIB (24 positions)………………………………..

ouvert auprès de………………………………………………………....…….

Désigné ci-après par le terme «PRESTATAIRE »

D’AUTRE PART,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

# MARCHE N° 02/CS/2019

COMMUNE DE SALE

PRÉAMBULE DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPÉCIALES

Marché passé par appel d’offre ouvert sur offre de prix en application l’al 2 § 1 de l’article 16 et § 1 de l’article 17 et al. 3 § 3 de l’article 17 du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics

Entre les soussignés :

La Commune de Salé représentée par Monsieur le président de la commune de Salé

## Désigné ci-après par "maître d’ouvrage ou administration ",

D'UNE PART,

# Et

3. Cas d’un groupement

Les membres du groupement constitué aux termes de la convention …………………………

Soussigné :

- Membre 1 :

M …………………qualité ………………………

Agissant au nom et pour le compte de……………….en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.

Au capital social …………….. Taxes Professionnelle n° ……… Registre de commerce de ……………sous le n°………………

Affilié à la CNSS sous n° …………IF n°………… ICE n°.……

Faisant élection de domicile au …………………………………

Compte bancaire RIB (24 positions)……………………………

ouvert auprès de……………………………………………….

- Membre 2 :

(Servir les renseignements le concernant)

- Membre n :

- - …………………………………………………………………………………………….

- - …………………………………………………………………………………....………..

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant M………………………………………………………………………..… (prénom, nom et qualité) en tant que mandataire du groupement et coordonnateur de la réalisation des fournitures, ayant un compte bancaire commun RIB (24 positions)………..…………………………………..………………….

Ouvert auprès de……………………………………………..……..…………………………………….

Désigné ci-après par le terme « PRESTATAIRE »

D’AUTRE PART,

IL A ÉTÉ ARRÊTE ET CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet : AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT  DE LA SALLE FATHALLAH BOUAZZAOUI A SALE –COMMUNE DE  SALE-PREFECTURE DE SALE-

ARTICLE 2 : CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux à exécuter au titre du présent marché consistent en ce qui suit :

-TRAVAUX PREPARATOIRS

-OUVRAGE EN FONDATION

-REGARDS

-DALLAGE PEREPHERIQUE

-BETON ARME

-MACONNERIE-ENDUIT

-ETANCHEITE

-REVETEMENTS

-TRAITEMENT ACCOUSTIQUE

-PLOMBERIE SANITAIRE

-MENUISERIE -METALLIQUE – ALUMINUM

-PEINTURE-VITRERIE

-CLIMATISATION

Le présent marché est à lot unique.

ARTICLE 3 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHÉ

Les documents constitutifs du marché sont ceux énumérés ci-après :

1. L'acte d'engagement ;

2. Le présent cahier des prescriptions spéciales ;

3. Le bordereau des prix - détail estimatif ;

4. Le CCAGT.

En cas de contradiction ou de différence entre les documents constitutifs du marché, ceux-ci prévalent dans l’ordre où ils sont énumérés ci-dessus.

ARTICLE 4 : REFERENCE AUX TEXTES GENEREAUX ET SPECIAUX APPLICABLES AU MARCHE

Le titulaire du marché est soumis aux dispositions des textes suivants:

A-Textes généraux :

- La loi n°112.13 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) relative au nantissement des marchés publics.

- Le Décret n°2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics.

- Le Décret n°2-14-394 du 06 Chaabane 1437 (13 Mai 2016) approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux.

- Le Décret n°2-.17-451 du 04 Rabia I 1439 (23 Novembre 2017) portant règlement de la comptabilité publique des communes et des établissements de coopération intercommunale.

- Décret n° 2-16-344 du 17 chaoual 1437 (22 juillet 2016) fixant les délais de paiement et les intérêts moratoires relatifs aux commandes publiques ;

- Décret n°2-14-272 du 14 Réjeb 1435 (14 Mai 2014) relatifs aux avances en matière de marchés publics.

- Arrêté du chef du gouvernement n°3.302.15 du 15 Safar 1437 (27 Novembre 2015) fixant les règles et les conditions de la révision des prix des marchés publics.

- Arrêté du ministre de l’équipement, du transport et de la logistique n° 1395-14 du 27 chaabane 1435 (23 juin 2014) abrogeant et remplaçant le tableau annexé au décret n° 2-94-223 du 6 moharrem 1415 (16 juin 1994) instituant pour le compte du ministère des travaux publics, de la formation professionnelle et de la formation des cadres un système de qualification et de classification des entreprises de bâtiment et de travaux publics.

- la loi organique n°113.14 du 20 Ramadan 1436 (07 Juillet 2015) portant relative aux communes.

- Tous les textes législatifs et réglementaires concernant l’emploi, la sécurité du personnel, les

salaires de la main d’œuvre particulièrement le décret royal n° 2.73.685 du 12 Kaâda 1393 (08 Décembre 1973) portant revalorisation du salaire minimum dans l’industrie, le commerce, les professions libérales et l’agriculture.

B-Textes techniques :

- La loi n° 12-90 du12 juillet 1991 relative à l’urbanisme ;

- Le décret n° 2.02.177 du 22 février 2002 approuvant le règlement parasismique (RPS 2000) applicable aux bâtiments, fixant les règles parasismique et instituant le comité national de  génie parasismique;

- Le devis général d’architecture (édition 1956) du royaume du Maroc approuvé par la décision du ministre de l’habitat et de l’urbanisme  du 27 février 1956 et rendu applicable par  le décret royal n° 406- 67 du 17 juillet 1967;

L’entrepreneur devra se procurer ces documents s’il ne les possède pas et ne pourra en aucun cas exciper de l’ignorance de ceux-ci et se dérober aux obligations qui y sont contenues.

ARTICLE 5 : VALIDITE ET DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHE

-VALIDITE DU MARCHE

En application de l’article 152   du décret 2-12-349 relatif au modes de passation des marchés publiques ;

Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu’après son approbation par le président de la commune de salé.

L'approbation du présent marché doit intervenir avant tout commencement d'exécution des travaux objet du dit marché

-DELAI D’APPROBATION DU MARCHE

En application de l’article 153  du décret 2-12-349 relatif aux modes de passation des marchés publiques ;

L'approbation du marché doit être notifiée à l'attributaire dans un délai maximum de soixante-quinze (75) jours à compter de la date d’ouverture des plis. Dans le cas où le délai de validité des offres est prorogé conformément au deuxième alinéa de l’article 33 du décret 2-12-349, le délai d’approbation visé ci-dessus est majoré d’autant de jours acceptés par l’attributaire du marché.

Si la notification de l'approbation n'est pas intervenue dans ce délai, l'attributaire est libéré de son engagement vis-à-vis du maître d'ouvrage. Dans ce cas, mainlevée lui est donnée de son cautionnement provisoire.

la commune de salé ( maître d'ouvrage) peut, avant l'expiration du délai visé ci-dessus, décide de demander à l’attributaire de proroger la validité de son offre par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication donnant date certaine, de maintenir son offre pour une période supplémentaire ne dépassant pas trente (30) jours. L’attributaire doit faire connaître sa réponse avant la date limite fixée par le maître d'ouvrage.

En cas de refus de l'attributaire, mainlevée lui est donnée de son cautionnement provisoire.

La commune de salé (maître d'ouvrage) établit un rapport, dûment signé par ses soins, relatant les raisons du non approbation dans le délai imparti. Ce rapport est joint au dossier du marché.

L’approbation du marché ne doit être apposée qu’après expiration d’un délai des quinze (15) premiers jours à compter de la date d'achèvement des travaux de la commission.

ARTICLE 6 : PIECES MISES A LA DISPOSITION DE L’ENTREPRENEUR

Aussitôt après la notification de l’approbation du marché, la commune de salé ( maître d'ouvrage) remet gratuitement au titulaire, contre décharge de ce dernier, un exemplaire vérifié et certifié conforme de l’acte d’engagement, du cahier des prescriptions spéciales et des pièces expressément désignées comme constitutives du marché telles que indiquées ci-dessous ,à l’exception du cahier des prescriptions communes applicable et du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux. Et ce dans un délai maximum de 5 jours ouvrables à compter de la date de notification de l’approbation du marché.

La commune de salé (maître d'ouvrage) ne peut délivrer ces documents qu’après constitution du cautionnement définitif, le cas échéant

ARTICLE 7 : DESIGNATION DES INTERVENANTS

Monsieur le Président de la Commune de SALE en sa qualité du représentant du maître d’ouvrage.

Le Chef de division de bâtiments de la Commune de Salé est désigné par le maître d’ouvrage, qui désignera  la personne chargé de  suivi et  vérification des métrés et des attachements jusqu'à la réception  définitive des travaux relatifs au marché en question.

Bureau d'étude technique

Le B.E.T  assurera :

-études et assistance technique des travaux   ainsi que l'établissement des mètres et des décomptes afférant au projet jusqu'à la réception définitive et rétablissement des plans de recollement du projet.

- suivi des travaux depuis le démarrage des travaux jusqu'à l'achèvement des travaux.

ARTICLE 8 : ELECTION DU DOMICILE DE L’ENTREPRENEUR

A défaut d’avoir élu domicile au niveau de l’acte d’engagement, toutes les correspondances relatives au présent marché sont valablement adressées au siège de l’entreprise indiqué au préambule du présent CPS.

En cas de changement de domicile, l’Entrepreneur est tenu d’en aviser le maître d’ouvrage dans les un délai de quinze (15) jours suivant ce changement.

ARTICLE 9 : NANTISSEMENT

Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions de la loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n° 1-15-05 du 29 rabii II (19 février2015), étant précisé que :

1-La liquidation des sommes dues par la commune de salé (maître d’ouvrage) en exécution du marché sera opérée par les soins du président de la commune de salé.

2-Au cours de l’exécution du marché, les documents cités à l’article 8 de la loi n°112-13 peuvent être requis de la commune de salé (maître d’ouvrage), par le titulaire du marché ou le bénéficiaire du nantissement ou de la subrogation, et sont établis sous sa responsabilité.

3-Lesdits documents sont transmis directement à la partie bénéficiaire du nantissement avec communication d’une copie au titulaire du marché, dans les conditions prévues par l’article 8 de la loi n° 112-13.

4-Les paiements prévus au marché seront effectués par monsieur le trésorier préfectoral de la ville de salé seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché.

5-la commune de salé (maître d’ouvrage) remet au titulaire du marché une copie du marché portant la mention « exemplaire unique » dûment signé et indiquant que ladite copie est délivrée en exemplaire unique destiné à former titre pour le nantissement du marché.

Les frais de timbre et d’enregistrement de l’original du présent CPS ainsi que « l’exemplaire unique » remis au prestataire sont à la charge de ce dernier. .

ARTICLE 10 : SOUS-TRAITANCE

Si le l’entrepreneur envisage de sous-traiter une partie du marché, il doit notifier au maître d’ouvrage :

  - L’identité, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse des sous-traitants ;

  - Le dossier administratif des sous-traitants, ainsi que leurs références techniques et financières ;

  - La nature des travaux et le montant des prestations qu’il envisage de sous-traiter ;

  - Le pourcentage desdites travaux par rapport au montant du marché ;

  - Et une copie certifiée conforme du contrat de sous-traitance.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents conformément à l’article 24 du décret du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics.

La sous-traitance ne peut en aucun cas dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du marché ni porter sur le lot ou le corps d’état principal du marché.

Les prestations énumérées ci-après ne peuvent faire l’objet de sous-traitance :

-REVETEMENTS

-TRAITEMENT ACCOUSTIQUE

-CLIMATISATION

ARTICLE 11 : DELAI D’EXECUTION

Le délai d'exécution des travaux court à partir de la date fixée par l'ordre de service de commencement des travaux. Ce délai est de 03 mois (trois mois).

La prolongation des délais d'exécution ne peut être acceptée que dans les cas suivants et sous réserve de justifications dûment contrôlées par le Maître d’ouvrage :

- Ordres d'arrêts notifiés par le Maître d’ouvrage

- Changement important dans la masse des travaux

- Journées d'intempéries reconnues par les organismes des Travaux Publics

- Phénomènes naturels imprévisibles

- Tout autre retard justifié et acceptés par le Maître d’ouvrage.

ARTICLE 12 : NATURE DES PRIX

Conformément au paragraphe 2 de l’article 11 du décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434(20/03/2013), les prix du dit marché sont à prix unitaires Article 5.

Les prix du marché comprennent toutes les dépenses résultant de l’exécution des travaux y compris tous les droits, taxes, frais généraux, faux frais et assurent à l’entrepreneur une marge pour bénéfice et risques

Les sommes dues au titre du marché sont calculées par application des prix unitaires aux quantités réellement exécutées conformément au marché.

ARTICLE 13 : REVISION DES PRIX DU MARCHE

Les prix du marché sont révisables.

Si pendant le délai contractuel des variations sont constatées dans la valeur des index de références, les prix du présent marché seront révisés par application de la formule ci-dessous :

P = P0x (0.15+ 0.85xBAT6/BAT60)

P : le montant hors taxe révisé de la prestation considérée ;

Po : le montant initial hors taxe de cette même prestation ;

BAT6o : indice global de bâtiment tout corps d'état au mois de la date limite de remise des offres ;

BAT6 : indice global de bâtiment tout corps d'état au mois de la date de l’exigibilité de la révision.

ARTICLE 14 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Conformément à l’article 19 du CCAGT, le montant de la caution provisoire de 100.000,00 DHS (Cent mille dirhams) sera remise avec l’offre .Elle sera restituée aux candidats après le jugement de la commission de l’ouverture des plis. Pour l’attributaire, elle lui sera restituée dès réception de la caution définitive.

Le montant du cautionnement définitif est fixé à trois pour cent (3%) du montant initial du marché arrondi au dirham supérieur.

Le cautionnement définitif doit être constitué dans les vingt (20) jours qui suivent la notification de l’approbation du marché. Il reste affecté à la garantie des engagements contractuels de l’entrepreneur jusqu’à la réception définitive des travaux.

Les cautionnements peuvent être remplacés par des cautions personnelles et solidaires.

Les cautions personnelles et solidaires doivent être choisies parmi les établissements agréés à cet effet conformément à la législation en vigueur.

Le cautionnement définitif sera restitué ou la caution qui le remplace est libérée à la suite d’une mainlevée délivrée par le maître d’ouvrage dès la signature du procès-verbal de la réception définitive des travaux.

ARTICLE 15: OCTROI D’AVANCES

### En application de l’article 63 du C.C.A.G.T , une avance est accordée à l'entrepreneur conformément aux dispositions du décret n° 2-14-272 du 14 rejeb 1435 (14 mai 2014) relatif aux avances en matière de marchés publics.

ARTICLE 16 : RETENUE DE GARANTIE

En application de l’article 64 du CCAGT

Une retenue de garantie sera prélevée sur les acomptes. Elle est égale à dix pour cent (10 %) du montant de chaque acompte.

Elle cessera de croître lorsqu'elle atteindra sept pour cent (7%) du montant initial du marché augmenté le cas échéant, du montant des avenants.

La retenue de garantie peut être remplacée, à la demande de l'entrepreneur, par une caution personnelle et solidaire constituée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

La retenue de garantie est restituée ou la caution qui la remplace est libérée à la suite d’une mainlevée délivrée par le maître d’ouvrage dès la signature du procès-verbal de la réception définitive des travaux.

ARTICLE 17 : ASSURANCES - RESPONSABILITE

L’entrepreneur doit adresser au maître d’ouvrage, avant tout commencement des travaux, les attestations des polices d’assurance qu’il doit souscrire et qui doivent couvrir les risques inhérents à l’exécution du marché et ce, conformément aux stipulations de l’article 25 du CCAGT.

ARTICLE 18 : APPROVISIONNEMENTS

Le présent marché ne prévoit pas d’acompte sur approvisionnements de matériaux et matières premières destinés à entrer dans la composition des travaux objet du marché.

ARTICLE 19 : RECRUTEMENT ET PAIEMENT DES OUVRIERS

Les formalités de recrutement et de paiement des ouvriers sont celles prévues par les dispositions des articles 23 du CCAGT.

ARTICLE 20 : MESURES DE SECURITE ET D’HYGIENE

L’entrepreneur s’engage à respecter les mesures de sécurité et d’hygiène conformément aux dispositions de l’article 33 du CCAGT.

L’entrepreneur doit assurer le nettoyage quotidien du chantier durant la période des travaux.

ARTICLE 21 : PROVENANCE, QUALITE ET ORIGINES DES MATERIAUX

Tous les matériaux, matières et produits utilisés dans les travaux objet du présent cahier des prescriptions spéciales proviendront de carrières ou d’usines agréées par le maître d’œuvre. L’entrepreneur ne peut, en aucun cas, se prévaloir de l’éviction par le maître d’œuvre de fournisseurs ou sous-traitants pour demander une majoration quelconque sur le prix de la fourniture.

Les matériaux doivent satisfaire aux normes marocaines en vigueur à la signature du marché ou à défaut, aux normes internationales ou à défaut aux règles de l’art usuelles.

Le maître d’ouvrage peut effectuer tous les essais qu’il estime nécessaires pour vérifier que les matériaux ou produits utilisés sont conformes aux spécifications imposées.

L’entrepreneur est tenu d’éloigner du chantier, à ses frais, en un lieu agrée par le maître d’œuvre les matériaux ne satisfaisant pas aux conditions ci-dessus.

Le maître d’ouvrage est seul compétent pour juger de la qualité des matériaux et décider de leur lieu d’emploi. En particulier le lieu de provenance des matériaux ne peut en aucune façon laisser préjuger de leur qualité.

ARTICLE 22 : RECEPTION PROVISOIRE

A l’achèvement des travaux et en application de l’article 73 du CCAGT, le maître d’ouvrage et le maitre d’œuvre s’assurent en présence de l’entrepreneur de la conformité des travaux aux spécifications techniques du marché et prononcera la réception provisoire.

Cette réception sera sanctionnée par l’établissement d’un procès-verbal de réception provisoire.

S’ils constatent que les travaux présentent des insuffisances ou des défauts ou ne sont pas conformes aux spécifications du marché, L’entrepreneur procédera aux remplacements nécessaires conformément aux règles de l’art. A défaut, la réception ne sera pas prononcée, et le délai d’exécution ne sera pas prorogé pour autant.

ARTICLE 23 : ENLEVEMENT DU MATERIEL ET DES MATERIAUX

Conformément à l’article 44 du CCAGT, Le délai fixé pour le dégagement, le nettoiement et la remise en état des emplacements mis à la disposition de l’entrepreneur est de trente (30) jours de calendrier à compter de la date de la réception de mise en demeure relative à la réalisation de ces opérations. Une pénalité particulière de mille (1.000,00) dirhams par jour de calendrier de retard sera appliquée à compter de la date d’expiration du délai indiqué plus haut. Cette pénalité sera retenue d’office sur les sommes encore dues à l’entrepreneur. Conformément à l’article 66 du CCAGT, l’ensemble de ces pénalités est plafonné à deux pour cent (2%) du montant initial du marché.

ARTICLE 24 : DELAI DE GARANTIE

- Garantie contractuelle :

La durée de garantie est fixée à 12 mois et prend effet à la date de la réception provisoire. Les dispositions de l’article 75 du CCAGT s’appliquent.

ARTICLE 25 : MODALITES DE REGLEMENT

Le règlement des prestations réalisées sera effectué sur la base de décomptes établis par le maître d’ouvrage en application des prix du bordereau des prix – détail estimatif aux quantités réellement exécutées, déduction faite des pénalités pour retard, le cas échéant.

Le montant de chaque décompte est réglé à l’entrepreneur après réception par le maître d’ouvrage de tous les métrés, situations et pièces justificatives nécessaires à sa vérification.

Seules sont réglées les prestations prescrites par le présent cahier des prescriptions spéciales ou par ordre de service notifié par le maître d’ouvrage.

Sur ordre du maître d’ouvrage, les sommes dues à l’entrepreneur seront versées au compte bancaire, indiqué au préambule du présent CPS.

ARTICLE 26 : PENALITES POUR RETARD

Conformément à l’article 65 du CCAGT, à défaut d'avoir terminé les travaux dans les délais prescrits, il sera appliqué à l’entrepreneur une pénalité par jour calendaire de retard de 1‰ (un pour mille) du montant du marché modifié ou complété éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et à l’augmentation dans la masse des travaux..

Cette pénalité sera appliquée de plein droit et sans mise en demeure sur toutes les sommes dues à l’entrepreneur.

L’application de ces pénalités ne libère en rien l’entrepreneur de l’ensemble des autres obligations et responsabilités qu’il aura souscrites au titre du présent marché.

Toutefois, le montant cumulé de ces pénalités est plafonné à huit pour cent (8%) du montant initial du marché éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et à l’augmentation dans la masse des travaux.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l’autorité compétente est en droit de résilier le marché après mise en demeure préalable et sans préjudice de l'application des mesures coercitives prévues par l'article 79 du CCAG-Travaux.

ARTICLE 27 : RECEPTION DEFINITIVE

Conformément aux stipulations de l’article 76 du CCAG-Travaux et après expiration du délai de garantie, il sera procédé à la réception définitive, après que le maître d’ouvrage se soit assuré que les malfaçons ou les imperfections éventuelles ont été réparées par l’entrepreneur.

ARTICLE 28 : CAS DE FORCE MAJEURE

Conformément aux stipulations de l’article 47 du CCAG-Travaux Lorsque le titulaire justifie être dans l’impossibilité d’exécuter le marché par la survenance d’un événement de force majeure telle que définie par les articles 268 et 269 du Dahir du 9 Ramadan 1331 (12 Août 1913) formant Code des Obligations et Contrats, il peut en demander résiliation.

- La neige : supérieure ou égale à 30 cm/s

- La pluie : supérieure ou égale à 60 mm/s

- Le vent: supérieur ou égal à 120 kms/h

- Le séisme : 5 degrés sur l’échelle de Richter.

ARTICLE 29 : RESILIATION DU MARCHE

La résiliation du marché peut être prononcée dans les conditions et modalités prévues par l’article 159 du décret n° 2.12.349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés de l’Etat et celles prévues par le CCAG-T.

La résiliation du marché ne fera pas obstacle à la mise en œuvre de l’action civile ou pénale qui pourrait être intentée au titulaire du marché en raison de ses fautes ou infractions.

En cas de présentation d’une déclaration sur l’honneur inexacte ou de pièces falsifiées ou lorsque des actes frauduleux, de corruption, des infractions réitérées aux conditions de travail ou des manquements graves aux engagements pris  ont été relevés à la charge de l’entrepreneur, le ministre, sans préjudice des poursuites judiciaires et des sanctions dont l’entrepreneur est passible, peut par décision motivée, prise après avis de la Commission des Marchés, l'exclure temporairement ou définitivement de la participation aux marchés des services relevant de son autorité.

ARTICLE 30 : LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION

Il sera fait application des articles 25 & 168 du décret n°2-12-349 du 08 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics.

L’entrepreneur ne doit pas recourir par lui-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption des personnes qui interviennent, à quelque titre que ce soit, dans les différentes procédures de passation, de gestion et d’exécution du marché.

L’entrepreneur ne doit pas faire, par lui-même ou par personne interposée, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion d'un marché et lors des étapes de son exécution.

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des intervenants dans l’exécution du présent marché.

ARTICLE 31 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

Si, en cours d’exécution du marché, des différents et litiges surviennent avec l’entrepreneur, les parties s’engagent à régler ceux-ci dans le cadre des stipulations des articles 81 à 84 du CCAG-Travaux.

Les litiges éventuels entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur sont soumis aux tribunaux compétents.

ARTICLE 32 : PRESENCE DE L'ENTREPRENEUR – DIRECTION - ENCADREMENT DU CHANTIER

L'entrepreneur sera tenu d'assister personnellement ou par son représentant aux rendez-vous de chantiers qui seront fixés dès la première réunion. Pendant la durée des travaux, l'entrepreneur sera représenté en permanence sur les chantiers, par un responsable qualifié. La direction de ces chantiers devra être effectivement assurée sans interruption.

Si la qualification du responsable n'apparaît pas suffisante, le Maître d'Ouvrage pourra en demander le remplacement ou l'assistance jugée nécessaire de l’entrepreneur.

ARTICLE 33: PLANS DE RECOLLEMENT

En fin d’exécution, l’entrepreneur remettra au maître d’ouvrage :

Les plans côtés des installations réellement exécutées (3 tirages) + support informatique (CD ROM),

Les plans de recollement de l’ouvrage réalisé (plans d’équipements, de repérage, de détails). Tous les plans et schémas seront établis sur support informatique type Autocad ou équivalent.

Faute par l’entrepreneur d’avoir fourni les plans de recollement lors de la réception provisoire, il lui sera appliqué d’office par le maitre d’ouvrage et sur les sommes encore dues, ou à défaut sur la retenue de garantie ou la caution définitive encore entre les mains de ce dernier, une retenue de 1% (Un pour cent) du montant du marché arrondi à la dizaine de dirhams supérieure.

ARTICLE 34 : DESCRIPTION DES OUVRAGES

-TRAVAUX PREPARATOIRE

1-DEMOLITION DES DIVERS OUVRAGES DE TOUTE NATURE

Le prix comprend la démolition de tous divers ouvrages de toute nature en infrastructure et supera-structure toutes sections et dimensions (semelles, longrines, chaînages, poteaux, poutres, acrotères, raidisseurs, linteaux, appuis de fenêtres, caniveaux, fausses, rampes, escaliers, dallage, dalle, dalette, comptoirs, paillasse, voiles, cloisons (simple et double) et maçonnerie en pierre en infrastructure et supera-structure etc... y compris mise à nu des aciers existants qui ne devront pas être sectionnés  pour permettre l’accrochage  des aciers de consolidation, puis nettoyage et évacuation des détritus et gravats à la décharge publique, y compris et toutes sujétions nécessaires sans aucune plus value.

Ouvrage payé à l’ensemble…………………………. Au prix n°1

2-DEPOSE DES PORTES ET FENETRES DE TOUTE NATURE ET DIMENSIONS

Le prix comprend la dépose soignée des éléments de des portes et fenêtres de toute nature et dimensions ( bois, aluminium, ferronnerie, métallique, inox, vitrerie, lambrissage), et tous autres éléments liés à la menuiserie installé désigné par le maitre d’ouvrage qui vont être soit réutiliser soit remis à la l’administration dans leur état de constatation avec décharge ; puis nettoyage et évacuation des détritus et gravats à la décharge publique après instructions du maitre d’ouvrage, y compris toutes sujétions nécessaires sans aucune plus value.

Ouvrage payé à l’ensemble Au prix …………………………………………………………………………………….N° 2

3-DEPOSE DE CADRE   DE TOUTE NATURE ET DIMENSIONS

Le prix comprend la dépose soignée des éléments de des portes et fenêtres de toute nature et dimensions ( bois, aluminium, ferronnerie, métallique, inox, vitrerie, lambrissage), et tous autres éléments liés à la menuiserie installé désigné par le maitre d’ouvrage qui vont être soit réutiliser soit remis à la l’administration dans leur état de constatation avec décharge ; puis nettoyage et évacuation des détritus et gravats à la décharge publique après instructions du maitre d’ouvrage, y compris toutes sujétions nécessaires sans aucune plus value.

Ouvrage payé à l’ensemble Au prix…………………………………………………………………………………….. N° 3

4- DEPOSE D’APPAREILS SANITAIRES

Ce prix comprend la dépose d’appareils sanitaires existants, le stockage au lieu indiqué par le maître d’ouvrage y compris toutes sujétions de mains d’œuvre, de transport, de mise en dépôt dans la périphérie du chantier, selon les indications du maître d’ouvrage.

Ouvrages payé à l’ensemble au prix………………………………………….……….……….…..…….…….……..N°4

5- DEPOSE DE CANALISATION   TFG DEFECTUEUSE

Ce prix comprend la dépose de canalisation en TFG défectueuse, y compris toutes sujétions de mains d’œuvre, d’évacuation à la décharge publique ou de mise en dépôt dans la périphérie du chantier, selon les indications du maître d’ouvrage.

Ouvrages payé à l’ensemble au prix……………………………….……………….….…..….….…N°5

Tous les ouvrages en béton armé en infrastructure seront exécutés en béton B2, comme il est décrit dans le tableau des dosages et dans les généralités, le béton prêt à l’emploi préparé en usine doit être conforme à la norme NM.10.1.011-1990 et comprenant :

6- ARMATURES POUR BETON ARME EN FONDATION

Le ferraillage sera exécuté conformément aux plans de béton armé. L’entrepreneur devra la fourniture, la façon et la pose des aciers, le fil de ligature, les aciers de montage, les cales annulaires au mortier de ciment pour les semelles, longrines et poteaux à enfiler sur les cadres (prévoir une cale par 1 kilogramme d’acier en moyenne).  Le poids des aciers pris en compte résulte du métré théorique, compte tenu des recouvrements, chapeaux et crochets. Toutes sujétions de fourniture et de pose.

Ouvrage payé au kilogramme………….….. ………………………………………Au prix n° 6

OUVRAGES EN FONDATION

TERRASSEMENT

Avant le commencement de tous les travaux de terrassement, l’entrepreneur devra faire vérifier par  la maitrise d’œuvre, l’implantation des bâtiments et les niveaux; conformément à l’article 210 du D.G.A. Les terres de toutes natures venant des fouilles seront soit régalées sur place, soit transportées à la décharge publique. Les remblais seront réalisés par couches successives de 0,20m, immergées à refus et compactées. La compacité obtenue sur 0,20m, ne sera pas inférieure à 95% de l’OPM. L’entrepreneur devra étudier sur place avec les documents établis, l’importance et la nature des terrassements à réaliser et prévoir dans ces prix toutes les sujétions prévues aux articles 90, 91 et 94 du D.G.A. L’Entrepreneur ne peut procéder au coulage qu’après réception des fouilles par un laboratoire à la charge de l’entreprise. L’Entreprise devra faire connaître les fonds de fouilles avant de procéder au coulage du béton. Les prix des terrassements comprennent toutes les sujétions d’utilisation d’engins mécaniques, camion, outils manuels, marteaux pneumatiques, brise-roches, compresseurs, explosifs, blindage, échafaudage, mesures de sécurité, assèchement, pompage des eaux, stockage des terres, évacuation aux décharges publiques, et mise en œuvre. Le mode de règlement étant celui de l’article 211 de D.A.G.

7-FOUILLE EN PUITS ET EN TRANCHES TOUT TERRAIN Y/C EVACUATION

Exécutées pour toutes profondeurs mesures prises au vide de construction sans aucune majoration pour façon de talus. Y compris jets sur berge, blindage éventuel, épuisement, chargement, transports et manutention dans l’enceinte du chantier pour mise en dépôt ou en remblais et évacuation des excédents à la décharge publique ainsi que toutes taxes y afférentes et toutes sujétions. Toutes sujétions de fourniture et de pose.

Ouvrage payé au mètre cube……………………………..……….. Au prix n° 7

8- BETON DE PROPRETE

Exécuté en béton B5, sous les semelles longrines et chaînages etc., épaisseur de 10cm suivant plans de béton armé, y compris pilonnage. Toutes sujétions de fourniture et de pose.

Ouvrage payé au mètre cube………………………………………………... Au prix n° 8

9-MAÇONNERIE DE MOELLONS

Réalisée en moellons de calcaire tendre hourdée au mortier de ciment de 2 cm d’épaisseur2, joints soigneusement bourrés et serrés à la truelle et les boutisses judicieusement placées, compris  traversé de maçonnerie pour canalisation d’assainissement et toutes sujétions d’exécutions. Toutes sujétions de fourniture et de pose.

Ouvrage payé au mètre cube……………………………………………………Au prix n°9

10- BETON POUR BETON ARME EN FONDATION.

Pour tous ouvrage en béton armé en fondation (semelles, longrines, chainage, voile, fut de poteau, etc…)

L’Entrepreneur devra bien vérifier les plans et les détails du BET, pour apprécier à son point de vue et sous sa responsabilité, la nature, le phasage, l’importance et la difficulté des travaux à réaliser, aucune plus value ne sera accordée à l’entreprise après validation de son offre.

Elles seront raccordées sur le pourtour par un bourrelet au mortier gras et calé à l'aide de patins de ciment. Les joints seront exécutés sur la périphérie au mortier gras de ciment lissé (joint de 0.10x0.05m), les bavures de ciment à l'intérieur de la canalisation seront enlevées à l'aide d'un écouvillon, les prix comprennent la fourniture, la pose, les fouilles en terrain de toute nature y compris le rocher avec transport des terres excédentaires à la décharge publique, les remblaiements qui ne seront entrepris qu'après réception des canalisations et essais d'étanchéité par la maîtrise d’œuvre et exécuté comme suit:

- A la partie inférieure des tranchées et jusqu'à 0.20m au-dessus de la canalisation avec la terre meuble tamisée, arrosée et soigneusement compactée notamment sur les flans des tuyaux. Ensuite par couches de 0.20m damées et arrosées pour éviter tout tassement ultérieur. Les buses pour réseau électrique ou téléphonique seront recouvertes par un grillage avertisseur en plastique. La densité du remblai après compactage sera de 95 % de la densité optimum PROCTOR.

Ouvrage Payé au mètre cube, au prix ………………………………………..…………….……….……N°10

Regards

11-REGARDS   DE 40X40

Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et pose des regards de 40x40,

- Sections intérieures suivant plan avec hauteurs maximum 1.20m au-dessus du radier. Les parois seront réalisées en béton banché de 0,10 à 0,15m d’épaisseur, le radier en béton légèrement armé de 0,15 à 0,20m d’épaisseur, sur béton de propreté de 0,10m. Ils seront enduits intérieurement au mortier de ciment lissé avec gorges arrondies à la bouteille avec façon de cunette. Réalisés pour toutes profondeurs y compris terrassements en terrains de toutes natures, remblaiement des fouilles, tampon légèrement armé, cadre cornière mâle et femelle en fer galvanisé de adéquate (AxBx4), étanchéité des regards et toutes sujétions de fourniture et de pose.

- Ouvrage payé à l’unité……………………………………………………….. Au prix n° 11

12-REGARD VISITABLE DE 60X60

Ce prix rémunère à l’unité (U) la construction de regards de visite de 0,60x0,60m avec une profondeur minimal de 1,50m en béton armé, dosé à 350kg/m3, armé en T8, maillé espacement 20cm, y compris fouille en terrain toute nature, roches, chaussée existante, profilage et lissage de fond à toute profondeur. Ce prix comprend la fourniture et la pose de cadre carré de dimension 850x 850, tampon rond diamètre 650, (portant autres mentions demandées par les services de la commune), ces éléments doivent être en fonte ductile, classe D400, la fourniture et scellement des échelons galvanisé à chaux, pour toutes profondeurs, l’évacuation des déblais excédentaires dans les lieux indiqués par le maître d’ouvrage y compris toutes sujétions.

Ouvrage payé à l’unité ………………………………………………………. Au prix n° 12

13- CANIVEAU Y/C TOUTES SUGGESTION

Ce prix rémunère au mètre linéaire la confection caniveau avec hauteurs maximum 1.20m au-dessus du radier. Les parois seront réalisées en béton banché de 0,10 à 0,15m d’épaisseur, le radier en béton légèrement armé de 0,15 à 0,20m d’épaisseur, sur béton de propreté de 0,10m. Ils seront enduits intérieurement au mortier de ciment lissé avec gorges arrondies à la bouteille avec façon de cunette. Réalisés pour toutes profondeurs y compris terrassements en terrains de toutes natures, remblaiement des fouilles, tampon légèrement armé, dallettes en béton légèrement armé.

Ouvrage payé au mètre linéaire……………………………………………. Au prix n° 13

DALLAGE PERIPHERIQUE

14-DALLAGE PERIPHERIQUE Y/C TREILLIS SOUDE, TOUT VENANT

- Ce prix rémunère au mètre carré la construction de dallage périphérique. 
Ce prix comprend :

- La confection du dallage périphérique sera en béton reflué dosé à 300 kg / m3 épaisseur de 10 cm , compris joint de retrait tous les 2.00 m  , ciment CPJ 45 , ferraillage en T6 espacé de 25 cm ou treillis soudés de 3 mm maille de 15*25 cm posé sur une couche de Tout venant  0/40 d’épaisseur 15 cm arrosé et compacté à 95 % de densité Proctor modifié .

- Ouvrage paye au mètre carré…………………………………………………………….. Au prix N°14

BETON ARME

15- BETON POUR BETON ARME EN SUPERSTRUCTURE POUR TOUS TYPES D'OUVRAGES

Ce prix rémunère au mètre cube de béton pour béton armé en superstructure pour tous types d'ouvrages

L’entrepreneur devra bien   apprécier à son point de vue et sous sa responsabilité, la nature, le phasage, l’importance et la difficulté des travaux à réaliser, aucune plus value ne sera accordée à l’entreprise après validation de son offre.

Tous les ouvrages en béton armé en superstructure seront exécutés en béton B2 suivant le tableau des dosages du cahier des prescriptions techniques y compris dans les prix des bétons :

- Coffrage neuf de toutes dimensions et de toutes formes

- Réservations, traversées, passages pour fourreaux de tout diamètre et de toutes dimensions suivant indications des corps d’états techniques.

- Réservations dans les poutres en allège pour évacuation des eaux pluviales

- Vibration à l’aide de vibreurs adaptés et suivant indications de la maîtrise d’œuvre

- Les couronnements d’acrotères, les joints en creux, les joints en polystyrène épaisseur suivant plans B.A

- Les poteaux de toutes formes et à toute hauteur conformément aux plans de la maitrise d’œuvre sans plus value pour formes irrégulières et suivant plans de la maîtrise d’œuvre.

- Les parties courbes, en pente ou de forme irrégulière

- Les repiquages qu’exigerait la mise du béton à la forme définitive prescrite, au cas où elle n’aurait pas été convenablement obtenue au moulage.

- Micro béton au SIKAGROUT 217 ou similaire

- Traitement des lèvres des joints de dilatation par une finition au SIKADUR ou similaire après enlèvement du polystyrène

- Protection du béton contre les réactions solaires et thermiques (hiver et été)

NB :

- Tous les bétons devront répondre aux prescriptions du chapitre « cahier des prescriptions techniques » les aciers seront comptés par ailleurs.

- Les bétons en élévation devront avoir une stabilité au feu de 1h.

- La formulation des bétons sera établie préalablement par un laboratoire agrée à la charge de l’entreprise.

- Le béton prêt à l’emploi préparé en usine doit être conforme à la norme NM.10.1.011-1990.

Y compris mise en œuvre et confection à toute hauteur et pour toutes formes sauf voiles, pour parties courbes, inclinée, motifs décoratifs, couronnement, nez d’acrotères, dallettes couvre joint, réservations de lamiers, pentes, formes irrégulières, coffrage perdu, coffrage soigné en bois ou métallique, huiles de décoffrage, les cales, balèvres et toutes sujétions de finition.

Ouvrage payé au mètre cube au prix suivant :

Ouvrage payé au mètre cube……………………………………………….. Au prix n° 15

16- ARMATURE POUR BETON ARME EN SUPRSTRUCTURE.

Ce prix rémunère la fourniture, la façon, la pose des aciers, les fils de ligature, les aciers de montage et les cales toute sujétion de mise en œuvre armatures pour béton armé.

Pour les travaux de fixation d’armature avec des éléments ancien en BA, l’entrepreneur devra se conformé aux instructions de : (recouvrement du ferraillage, scellement, ancrage suivant les normes en vigueurs ainsi que toutes sujétions de fourniture et de pose.

Ouvrage payé au kilogramme………………………………………………………………. Au prix n° 16

MAÇONNERIE -ENDUITS

17-MAÇONNERIE EN AGGLOMERES DE CIMENT DE 20 CM

Ce prix comprend la réalisation de maçonnerie en agglos creux de ciment d'épaisseur 0,20m, constituée par la fourniture et mise en place de blocs vibro-moulés d'épaisseur 20cm, résistance moyenne à l'écrasement supérieur à 40kgs/cm² ; posés sur chants au mortier de ciment avec joint de 10mm environ.

et toutes sujétions nécessaires.

Ouvrage payé au mètre carré. …………………………………………..….... Au prix n° 17

18-CLOISON EN BRIQUE CREUSE 8 TROUS

Ce prix comprend la réalisation de cloison simple constituée par la fourniture et la mis en place de :

Des briques creuses de 8T posées sur chants au mortier de ciment avec joint de 10mm environ.

Toutes sujétions nécessaires y compris bord de fin de cloison et angle de cloison et toutes sujétions nécessaires.

Ouvrage payé au mètre carré……………………………………………  Au prix n° 18

ENDUITS

NB : Avant tout commencement, les surfaces à enduire seront préparées convenablement pour obtenir un bon accrochage (briques et parpaings) joints dégradés, béton : surface rugueuse. Elles seront suffisamment humidifiées pour que le support n’absorbe pas l’eau de mortier. Toutes les efflorescences seront nettoyées. Le ciment sera convenablement hydraté, les poches de sable seront évitées. Aussitôt après le durcissement de la couche l’enduit sera, ausculté au marteau et les parties non adhérentes seront enlevées et remplacées. La deuxième couche sera passée après lavage et soufflage de la première et avec les mêmes précautions. Les enduits sont retournés sur les tableaux et voussures des baies de toutes natures. Les ouvrages en béton coffré n’offrant pas les garanties d’adhérence suffisante seront piquées à la pointe. A la jonction (verticale, horizontale, oblique) des ouvrages en béton et des maçonneries, en intérieur et en extérieur, les enduits seront exécutés sur un grillage galvanisé et fixé sur les supports par des cavaliers galvanisés, de façon à éviter les fissures des joints. Cette sujétion est à prévoir dans les prix unitaires d’enduits.

Enduit au mortier de ciment sur murs intérieurs, extérieurs et plafonds

19-ENDUIT AU MORTIER DE CIMENT SUR MURS INTERIEURS, EXTERIEURS ET PLAFONDS

Ce prix comprend la fourniture et la mise en œuvre d’enduit au mortier de ciment sur murs intérieurs, extérieurs et plafonds

ENDUITS

NB : Avant tout commencement, les surfaces à enduire seront préparées convenablement pour obtenir un bon accrochage (briques et parpaings) joints dégradés, béton : surface rugueuse. Elles seront suffisamment humidifiées pour que le support n’absorbe pas l’eau de mortier. Toutes les efflorescences seront nettoyées. Le ciment sera convenablement hydraté, les poches de sable seront évitées. Aussitôt après le durcissement de la couche l’enduit sera, ausculté au marteau et les parties non adhérentes seront enlevées et remplacées. La deuxième couche sera passée après lavage et soufflage de la première et avec les mêmes précautions. Les enduits sont retournés sur les tableaux et voussures des baies de toutes natures. Les ouvrages en béton coffré n’offrant pas les garanties d’adhérence suffisante seront piquées à la pointe. A la jonction (verticale, horizontale, oblique) des ouvrages en béton et des maçonneries, en intérieur et en extérieur, les enduits seront exécutés sur un grillage galvanisé et fixé sur les supports par des cavaliers galvanisés, de façon à éviter les fissures des joints. Cette sujétion est à prévoir dans les prix unitaires d’enduits.

- Enduit extérieure

enduit extérieur au mortier de ciment, sur tous les éléments de façades qui ne comportent pas de revêtement spéciaux, il sera réalisé en trois couches comme suit :

1 – Couche d’accrochage : Imbibions correcte du support et passage d’une barbotine liquide dosée à 500 kg de ciment CPJ 35 afin d’améliorer l’accrochage.

2 – Couche de dressage : 15mm d’épaisseur, dégrossissage imperméable et dressé, se composant de :

*-   50% de grains de riz tamisé à 3/15

*-   50% de sable de sable

*-   350 kg de ciment, classe CPJ 35

3 - Couche de finition : Exécutée au mortier dosé à 250kg de chaux hydraulique pour 150kg de ciment pour les enduits en mortier bâtard, ou 450kg de ciment CPJ35 pour les enduits au mortier de ciment, selon le choix.

Ce prix comprend en plus des sujétions prévus dans les généralités au dessus toutes sujétions telles que cueillies arêtes, arrondis retour de tableaux, grillages galvanisé, larmiers et gouttes d’eau, voussures et petites surfaces verticales, horizontales ou inclinées, calculé au mètre carré réellement exécuté tout vide et ouvrages divers déduits, y/c baguette d’angle en acier galvanisé de 2m de longueur pour les angles sortants.

-Enduit intérieur

enduit sur les éléments des murs, voiles, cloisons de briques, plafonds, retombées et poutres et suivant instructions du maître d’œuvre.  Exécuté en deux couches :

Une couche de dégrossissage en une ou plusieurs passes d’épaisseur ne dépassant pas 0,01m.

Une couche de finition de 0,05 m d’épaisseur, passée bouclier, dite «FINO ».

Le prix devra comprendre la fourniture et la pose du grillage galvanisé aux jonctions du béton avec la maçonnerie, sans plus-value pour petites parties ou faibles largeurs, y/c baguette d’angle en acier galvanisé de 2m de longueur pour les angles sortants.

Ouvrage payé au mètre carré……………………………………………..... Au prix n° 19

ETANCHEITE

20 - ETANCHEITE LEGERE

Ce prix comprend l’exécution d’une étanchéité légère.

Le procédé à utiliser est celui de AXTER ou similaire comprenant :

- Une couche d’imprégnation

- Une couche en HERENE 30 PY ou similaire fixée mécaniquement.

Ouvrage Payée au mètre carré développé……………………………………………au prix n° 20

REVETEMENTS

21 - SOL EN GRANITO POLI ORDINAIRE

Ouvrage comprenant :

- Forme de 5 cm d’épaisseur, parfaitement dressée et damée, réalisée au mortier dosé à 250 kg de ciment CM 25 pour un mètre cube de sable ;

- Joints de rupture en matière plastique, de 15 mm de hauteur, disposés suivant indications de l’Architecte ;

- Chape d’usure de 15 mm d’épaisseur, réalisée avec, de la gravette de marbre de Zayane (1 ère qualité, dosée à 500 kg de ciment CPJ 35 pour 1 m3 de gravillons ;

- Polissage et masticage.

Y compris dépose des sièges, grattage et piquage, fourniture et pose de cornières en aluminium de premier chois pour les arrêts de revêtements en granito poli ordinaire.

Payé au mètre carré.............................…………………………………………..….......PRIX N°21

22- PLINTHES EN GRANITO POLI ORDINAIRE

Plinthes droites, rampantes ou à crémaillères, de 10 cm de hauteur réalisées, comme de dallage de même nature.

Payées au mètre linéaire..........………………………………………….........................PRIX N° 22

23- SOL EN MIGNONNETTES LAVEES

Ouvrage comprenant :

- Forme de 5 cm d’épaisseur exécutée comme au prix n° B1

- Joints de rupture en matière plastique, de 15 mm de hauteur (ou listels en bois), disposés suivant indications de l’Architecte,

- Chape d’usure de 15 mm d’épaisseur réalisée avec des gravillons d’oued de teintes mélangées, dosée à 500 kg de ciment CPJ 35 pour 1 m3 de gravillons,

- Lavage aux balais humides avant durcissement,

- Compris colorants et toutes sujétions.

Payés au mètre carré..............................…………………………………………….......PRIX N° 23

24- PLINTHES EN GRAVILLONS LAVES

Plinthes droites, rampantes ou à crémaillères, de 10 cm de hauteur réalisées, comme de dallage de même nature.

Payées au mètre linéaire..............................……………………………….…………..PRIX N°24

25- REVETEMENT CAREAUX 40/25 ENGRES EMAILLE MUR

Revêtement mur et sol en grés cérame émaillé ou similaires 40/25 posés au mortier dosé à 450 kg de ciment CPJ 35 pour 1 m3 de sable fin.

Les joints seront remplis avec un coulis de ciment blanc ou teinté, ils auront entre 1 et 5 mm de largeur, à la demande.

Les carreaux seront posés verticalement.

Pour les angles saillants, il sera obligatoirement utilisé des carreaux à bord arrondi, ou à défaut, des carreaux chanfreinés assemblés en onglet.

Payés au mètre carré……………............................................................................…....PRIX N° 25

26- REVETEMENT CARREAUX 40/40 ENGRES EMAILLE SOL

Revêtement mur et sol en grés cérame émaillé ou similaires 40/40 posés au mortier dosé à 450 kg de ciment CPJ 35 pour 1 m3 de sable fin.

Les joints seront remplis avec un coulis de ciment blanc ou teinté, ils auront entre 1 et 5 mm de largeur, à la demande.

Les carreaux seront posés verticalement.

Pour les angles saillants, il sera obligatoirement utilisé des carreaux à bord arrondi, ou à défaut, des carreaux chanfreinés assemblés en onglet.

Payés au mètre carré……………............................................................................…....PRIX N° 26

27- REVETEMENT VINYLIQUE GERFLEX

Ce prix rémunère l’exécution d’un revêtement de sol en revêtement vinylique gerflex, Exécuté suivant les prescriptions du fabricant, y compris plinthes en gorge arrondie et toutes sujétions de fourniture et pose sans aucune plus-value de quelque nature que ce soit, Couleur et calepinage et échantillon à soumettre au maitre d’ouvrage pour approbation.

payé au mètre carré ……………………………………………..… PRIX N°27

28- REVETEMENT SOL EN CARREAUX REVSOL OU SIMILAIRE

Ce prix comprend la fourniture et pose de carreau type REVSOL ou similaire conformément aux indications portées par le maître d’ouvrage et à le  réaliser comme suit :

Décapage et encaissement du terrain de toute nature y compris rocher.

Dressement et compactage de l’assise avant exécution de couche de fondation.

Réalisation des bords et retombés des surfaces plates des places et allées en béton armé. Les carreaux seront posés au mortier dosé à 450 kg de ciment CPJ 35 pour 1 m3 de sable fin.

La fourniture et pose, de pavés autobloquants colorés dans la masse de modèle de bonne qualité à joint suivant instructions du maitre d’ouvrage sur lit de sable stabilisé sec de 3cm d’épaisseur parfaitement nivelé (échantillons à soumettre au maitre d’ouvrage pour approbation avant toute exécution).

La stabilisation des pavés par une plaque vibrante en plusieurs passes.

Remplissage des joints par l’étendage du sable légèrement dosé en ciment.

Protection du revêtement, après masticage des joints et rebouchage, par un film jusqu’à l’achèvement des travaux.

Exécution d’un nettoyage et lavage de finition.

La plénitude sera telle qu’une règle de 2m promenée en tous sens ne fasse pas apparaître de différence supérieure à 2 mm. Il pourra être procédé à un aplatissage par la plaque vibrante. L’alignement sera tel d’une règle de 5m posée au droit des joints ne fasse pas apparaître de différence supérieur à 5mm.

Le prix de règlement s’entend pour l’ouvrage complètement terminé y compris toutes sujétions de fournitures, de mise en œuvre, de raccords, de masticage, de rebouchage, de nettoyage, de protection, de lavage et sans plus valus aucune pour petites parties et parties courbes ainsi que pour l’exécution de toutes les reprises nécessaires au droit de tous les percement, trous et scellements, lorsque ceux-ci sont exécutés après le revêtement, etc.

Ouvrage payé au mètre carré……………………………………………………….……….. Au prix n°28

29- FOURNITURE ET POSE DE MARBRE POUR PAILLASSES ET COMPTOIRS

Ce prix comprend la fourniture et pose du marbre local au choix du maitre d’ouvrage d’épaisseur minimum 2cm, y compris retombée de 15cm de largeur, plinthe de 7cm, forme de pose, le mortier d’accrochage, les arrondie ou bizotage des coins et bordures, le ponçage, le lustrage et le nettoyage et toutes sujétions de bonne parfaite exécution. Echantillon à faire approuver par la maitrise d’œuvre et/ou le maître d’ouvrage.

Ouvrage payé au mètre carré………………………………………… Au prix n°29

TRAITEMENT ACCOUSTIQUE

Il est à signaler que l’entrepreneur doit prendre toutes les mesures adéquates pour la protection du tapis de l’air de jeu de toute dégradation possible lors des travaux et prendra par la suite la charge de tout endommagement qu’il soit .et que ; en aucun cas l’entrepreneur n’est exclu de sa responsabilité de remettre le tapis de l’air de jeu à son état initial après achèvement des travaux.

30- FAUX PLAFOND ET MUR

Fourniture et pose des dalles minéral acoustiques de classe a avec les structures pour les maintenir

  - Panneaux acoustique en laine de roche

  - Face visible : voile peint en blanc (finition perforée)

  - Coefficient d’absorption (Alpha Sabine) ~1

  - Réflexion lumineuse >=0.85

  - Dimension : 1200 x 1200 x 45

Ouvrage payé au mètre carré………………………………………… Au prix n°30

31- FAUX PLAFOND EN PLATRE BA13 LISSE

Plafonds constitués par assemblage d’une ou plusieurs plaques de parement en plâtre BA13 vissées sur une ossature métallique constituée de profilés F47 ou FL 55 ou CD 60 portées par des suspentes en dalle béton ou suspente hourdis.

Plafond non-démontable sur ossature métallique composé de :

  - Une ossature composée d’un réseau primaire de fourrures F47/profilés CD+60m, de portée 1.2m croisé si nécessaire par un réseau d’entretoise.

  - Fixation de l’ossature au support par l’intermédiaire de suspente.

  - 1 plaque de plâtre KNAUF TYPE BA13 standard ou perpendiculaire ou parallèle au réseau primaire.

  - Résistance au feu CF1/4H (1 plaque) suivant réglementation s’appliquant au bâtiment concerné.

  - Finitions: traitement des joints, angles suivant la technique (enduits + bandes) y compris peinture de finition Glycérophtalique Mate au choix du Maître d‘Ouvrage. Compris réservations lumineuses, ventilation et autres.

Ouvrage payé au mètre carré………………………………………… Au prix n°31

PLOMBERIE SANITAIRE

Ces articles rémunèrent la remise en état du branchement, des conduites et de l’appareillage y compris la fourniture éventuelle, la pose et la mise en marche de l’ensemble des travaux de plomberie et toutes sujétions conformément aux instructions du maître d’ouvrage. Ces prix comprennent également tous les travaux de démolition, de décapage, de remplissage, d’enduit et de remise état des structures en dur touchées par ces travaux, après mise en service de la plomberie et sanitaires et toutes sujétions de bonne parfaite exécution.

32- CANALISATION EN POLYETHLENE

Fourniture et pose de canalisation en polyéthylène 16 bars pour la distribution principale eau d’adduction en extérieur, avec les mêmes spécifications et prestation que l’article précédent.

Ouvrage payé au mètre linéaire fourni, posé y compris terrassements, lit de pose remblaiement tamisage grillage avertisseur, coupes, pièces de raccord, de réglage, essais, percements, scellement, fourreaux, remplissage des trous et toutes sujétions de fourniture et de pose,

Au prix N° suivant diamètre nominal extérieur :

a)     Ø 50................................................................................................ 32a.

b)     Ø 32 .............................................................................................. 32b.

c)     Ø 25 .............................................................................................. 32c.

33- ROBINET VANNE DANS REGARD

Fourniture et pose de robinet vanne à opercule de type cage ronde ou méplate dans regard. Ils doivent avoir les caractéristiques suivantes :

-corps et chapeau d'ordonnance en fonte ductile

-axe inoxydable

-opercule élastomère

-raccordement à brides percées GN 10

-fermeture dans le sens contraire des aiguilles d'une montre

-chapeau d'ordonnance

-volant en installation regard

-corps revêtu en résine époxy épaisseur 200 microns

-pression nominale 16 bars

-les dispositions nécessaires pour mettre le matériel hors gèle.

Echantillon à faire approuver par le groupement d’études et le maître d’ouvrage

Les dimensions de raccordement des brides, des boulons et des joints doivent être conformes aux normes ISO 2531-7005.2 et NFA 48840 .Les brides les pièces de raccordement, boulons, joints tout type sont aussi compris dans le prix.

Le regard en béton armé y compris tampon en fonte ductile type chaussé est à réaliser conformément aux plans

D’exécution et compris également dans le prix.

Les diamètres nominaux sont ceux qui vont correspondre aux diamètres des conduites.

Ouvrage payé à l'unité du robinet vanne en entier et en état de fonctionnement y compris toutes sujétions de fourniture et de pose compatible avec les diamètres extérieurs des conduites suivantes :

Aux Prix N° :

a/ DN 50.....................................................................................................  33 a

b/   DN 32...................................................................................................... 33 b

c/   DN 25...................................................................................................... 33 c

34- CANALISATION EN POLYPROPYLENE

Pour conduites encastrées, enterrées ou apparentes comprenant :

-Pour les canalisations enterrées : les terrassements, l'évacuation, le remblaiement, les buses Ф100, les butées en béton armé à placer suivants indication du B.E.T, remblais, grillage avertisseur

-La fourniture et la pose de canalisation en polypropylène PN16, pouvant supporter une température de 80°, méthode de jonction à soudage par poly fusion, y compris, coupes, joints, raccords, manchons, coudes, tés, réductions, collecteurs et qui sont de la même nature que les canalisations.

-les percements dans tout matériau, remplissage des trous, les colliers des points fixes et coulissants doivent envelopper complètement le tube, les colliers des points coulissants doivent être recouverts avec du matériel élastomère ou du PVC, supports, courbes de dilatation, fourreaux.

-Purgeurs d'air ou d'eau

-La pose de la conduite doit être de telle façon qu’elle soit hors gel par la fourniture et la pose de calorifuge en mousse de polyuréthane d’une épaisseur de 25mm pour toutes les conduites.

Le calorifuge antigel est compris dans le prix

Toutes les traversées de maçonnerie ou ouvrage en béton se feront à l'aide de fourreaux métalliques galvanisés l'espace entre tuyauterie et fourreau sera comblé par une résine étanche.

Les essais seront effectués par l'entreprise à ses frais à la pression de 16 bars et maintenue pendant 2 heures.

Ouvrage payé au mètre linéaire

Au prix N°

a)   Ø 50x6.9 ………………………………………......................................34 a

b) Ø 40x5.5 Calorifugé ……………………………......................................34 b

c) Ø 32x4.4……………………………………….......................................34 c

d)   Ø 25x3.5 ……………………………………….....................................34 d

e)   Ø 20x2.8 ……………………………………….....................................34e

35- VANNES DE SECTIONNEMENT POUR PPR.

A bille à ¼ de tour, méthode de jonction par soudage par polyfusion, emplacement suivants indication du B.E.T y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.

Ouvrage payé à l'unité du robinet vanne en entier et en état de fonctionnement y compris toutes sujétions de fourniture et de pose compatible avec les diamètres intérieurs des conduites suivantes :

Aux Prix N° :

a)  Ø 50........................................ 35 a

b)  Ø 32........................................35 b

c)Ø 25........................................ 35 c

d) Ø 20....................................... 35 d

36- CANALISATION EN POLYETHYLENE RETICULE POUR DISTRIBUTION SECONDAIRE

Fourniture et pose de canalisation en polyéthylène réticulé type Retube de ALPHACAN classe ECFS pour la distribution secondaire eau froide et Clorifugé pour eau chaude à partir de la gaine technique jusqu’à chaque appareil sanitaire, y compris gaine de protection noyée dans la chape, toutes les pièces de raccordement et raccordement. Les distributions seront raccordées à des collecteurs. Chaque départ du collecteur doit être entier sans raccordement intermédiaire jusqu’à l’appareil sanitaire.

La température est de 60°C mais pouvant atteindre 80°C. Les essais seront effectués à la pression de 6 bars et maintenus 2 heures.

Ouvrage payé au mètre linéaire fourni, posé y compris gaine de protection, coupes, pièces de raccord, essais, percements, scellement, fourreaux, remplissage des trous et toutes sujétions de fourniture et de pose,

Au prix N°

a)   Ø 25/20.4..................................................................................................  36a.

b)  Ø 20/16.2  .................................................................................................  36b.

c)   Ø 16/12.4..................................................................................................  36c.

d)    Ø 12/10.....................................................................................................  36d.

37- COLLECTEURS DE DISTRIBUTION.

Fourniture et pose de collecteur de distribution en laiton pour eau chaude ou froide dimensionné en fonction de l’entrée et le nombre des sorties nécessaires pour tout diamètre d’entrée et quel que soit le nombre de sortie et leur diamètre. Le prix comprend également la vanne d’arrivée et les vannes à boisseau sphérique isolant chaque départ, la boite de protection, son couvercle, les manchons, bagues, joints, supports et toutes sujétions de fourniture et pose.

Ouvrage payé pour l’unité……………………………………………………………………………. Au prix N° :

b) collecteur à 4 départs.................................................................... 37a.

c) collecteur à 3 départs................................................................... 37 b.

38- EVACUATION EN PVC

Toutes les chutes et collecteurs seront en PVC évacuation B-S2-D0 et de très bonne qualité, comprenant coupes, joints, colliers en PVC rigide tous les 1.3m environ, percements et débouchements des trous dans matériaux de toute nature, peinture, culottes, tampons hermétiques, y compris joints coulissant au niveau de chaque plancher pour les conduites évacuant les eaux chaudes et un joint sur toute la hauteur pour les autres et toutes sujétions de fourniture et de pose

Marque et échantillon à faire approuver par la maitrise d’œuvre avant toute fourniture ou installation.

Ouvrage payé au mètre linéaire ………………….……………………………………………..Aux prix N° :

a) Ø 50....................................................................................................... 38 a.

b)  Ø 75.....................................................................................................  38 b.

c)  Ø 100...................................................................................................  38 c.

d)  Ø 125...................................................................................................  38d.

39- SIPHON DE SOL DE 20x20CM

En inox de 20x20cm à panier à grille, pour évacuation des eaux, chape en plomb de protection 50X50cm et 2.5mm d’épaisseur, avec moignon cylindrique y compris coupes, façonnages, soudures et toutes sujétions de fourniture et de pose,

Ouvrage payé à l'unité ………………………………………… Au prix n°39

40- SIPHON DE SOL 10X10 CM.

En inox de 10x10cm à panier à grille, pour évacuation des eaux des vides ordures, chape en plomb de protection 50X50 avec moignon cylindrique et toutes sujétions de fourniture et de pose,

Ouvrage payé à l'unité ………………………………………… Au prix n°40

41- W.C

A chasse basse, comprenant :

Appareil complet 68x36cm avec siège, chasse basse et raccordement, vis de fixation avec cache tête chromé, pipe en plomb diamètre100mm, réservoir de chasse bas à mécanisme silencieux, robinet d'arrêt de chasse chromé, tube cuivre 10/12 chromé, raccord mixte avec rosace chromé

Abattant double non contact en matière plastique moulé (série rigide) charnières en laiton chromé

Distributeur de papier de 400ml à rouleau en inox diamètre 290mm et 118mm de profondeur avec serrure à clef et des vis de fixation en inox.

Porte balai à paroi en laiton chromé ref A05140 de Inda avec balai synthétique.

Douchette d’ablution avec flexible, robinet d’arrêt, mécanisme d’arrêt en tête de la douchette en quart de tours, et support de fixation tous chromé

Marque et échantillon à faire approuver par la maitrise d’œuvre avant toute fourniture ou installation.

Ouvrage payé à l'unité ……………………………………………………………. aux prix N° :

a-       WC à l’anglaise ........................................................................................................ 41 a

b      WC à la turque............................................................................................ 41 b

42- RECEVEUR DE DOUCHE

Fourniture et pose de :

Receveur de douche de 80x80 avec les 3 faces apparentes et le fond antidérapant,

1 mitigeur douche mural chromé

Colonne chromée et pomme de douche anti- calcaire à rotule.

vidange à clapet automatique et bonde filetée au laiton chromé

Siphon à culot démontable cadmié.

Des colliers de fixation.

2 robinets d'arrêt.

Une platine en plomb de 30x30cm et de 3mm d’épaisseur avec moignon de même nature de 50mm de diamètre et de 300mm de long qui recevra la bonde

Raccordement d’alimentation y compris tube cuivre, et d'évacuation en PVC 1er choix

Marque et échantillon à faire approuver par la maitrise d’œuvre avant toute fourniture ou installation.

Ouvrage payé à l'unité ………………………………………… Au prix n°42

43- URINOIRE

A chasse basse, comprenant :

Appareil complet avec siège, Sortie arrière horizontale. Ensemble comprenant :

Un vidoir en céramique émaillée avec bride de rinçage et siphon,

Une grille porte-seau mobile en inox, avec tampons amortisseurs,

Une grille de fond inox (avant le siphon).

Robinetterie : pour alimentation par robinet

Nez de jonction Ø 55 ;

2 trous latéraux amorcés pour douchette.

Marque et échantillon à faire approuver par la maitrise d’œuvre avant toute fourniture ou installation.

Ouvrage payé à l'unité ………………………………………… Au prix n°43

44- CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE INSTANTANE

Fourniture et pose d'un ensemble chauffe-eau électrique instantanée IPX5 comprenant :

Chauffe-eau électrique instantané 5kw.

Un raccordement électrique sur combiné fourni par le lot Électricité et installation sur le tableau général.

Un raccordement flexible arrivé EF, départ EC

Réglage du débit d’eau entièrement électronique permet d’économiser 20 % d’eau et d’énergie

Réchauffe d’eau jusqu'à 55 °C,

Equipement de sécurité

Limiteur de température a 42 °C, protège contre les brulures et sert de sécurité

Concept électronique de sécurité avec détection de bulles d’air

Témoin clignotant pour la température en cas de surchauffe et danger de brulures Technique de montage

La paroi arrière et le bloc de chauffe avec sa poignée de montage peuvent être sépares pour un montage aise

Pression d’enclenchement limitée de seulement 0,25 bars

Tuyaux de raccordement extra flexibles facilitant le montage des conduites d’eau

Etanchéité aux jets d’eau en conformité avec la protection IP 25

Marque et échantillon à faire approuver par la maitrise d’œuvre avant toute fourniture ou installation.

Ouvrage payé à l'unité ………………………………………… Au prix n°44

45- GLACE 51X61 CM

Glace sanitaire à profilé en laiton chromé, avec fixation en laiton chromé cachée

Marque et échantillon à faire approuver par la maitrise d’œuvre avant toute fourniture ou installation.

Ouvrage payé à l'unité ………………………………………… Au prix n°45

46- PORTE SERVIETTE

Porte serviette à 2 branches en laiton chromé de 50x12cm avec fixation à coulisse.

Marque et échantillon à faire approuver par la maitrise d’œuvre avant toute fourniture ou installation.

Ouvrage payé à l'unité ………………………………………… Au prix n°46

47- PORTE SAVON

Fourniture et pose de porte savons type Basket de 14x 11x7cm droite ou d’angle suivant chaque cas.

Marque et échantillon à faire approuver par la maitrise d’œuvre avant toute fourniture ou installation.

Ouvrage payé à l'unité ………………………………………… Au prix n°47

48- DISTRIBUTEUR DE SAVON

Fourniture et pose de distributeur de savon de 0.5litre cylindrique de 8cm de diamètre et 16cm de hauteur avec bouton poussoir, trappe de remplissage du savon et couvercle, l’ensemble en laiton chromé, y compris système de fixation mural.

Marque et échantillon à faire approuver par la maitrise d’œuvre avant toute fourniture ou installation.

Ouvrage payé à l'unité ………………………………………… Au prix n°48

49- EXTINCTEUR 9KG

A poudre polyvalente ou au CO2 suivant chaque cas d’utilisation selon les normes en vigueur y compris toutes sujétions de fourniture, pose et fixation

Marque et échantillon à faire approuver par la maitrise d’œuvre avant toute fourniture ou installation.

Ouvrage payé à l'unité ………………………………………… Au prix n°49

MENUISERIE ALUMINUM

50-FENETRE A OUVRANTS COULISSANTS OU A VENTEAU OU FIXE COMPLET TOUTES DIMENSIONS ET TOUTES SUGGESTIONS

Ce prix concerne la fourniture et la pose de fenêtre coulissante ou à vantaux, ou fixe en aluminium FA1 de toutes dimensions et de toutes formes en aluminium anodisé (Bronze foncé) de la gamme profils selon le choix du maitre d’ouvrage

- Pré-cadre réalisé en tôle pliée galvanisée de 40/10 d’épaisseur.

- Cadre réalisé en aluminium comprenant, montants verticaux, latéraux et comportant les feuillures nécessaires pour recevoir l’ouvrant.

- Pièce d’appui (avec rejingot pour rejet d’eau).

- Vantaux vitrés coulissants ou ouvrable ou fixes réalisés en profilé d’aluminium comprenant les joints néoprène, feuillures à vitres, les condamnations ainsi que tous les articles de quincailleries en aluminium anodisé et à prévoir en 1er choix.

- Profils spéciaux en aluminium, mis en place pour former couvre-joints intérieurs et extérieurs au droit des bâtis.

- Parcloses à clips en aluminium et joint néoprène (pour la pose des vitrages).

-Vitrage de 6mm clair

Fourni et posé, compris, toutes fournitures nécessaires et toutes sujétions d’exécution courbée arrondie droite de différents dimensions.

Ouvrage payé au mètre carré……………………………………………… Au prix n°50

51-CHASSIS COULISSANTS OU A VENTEAUX OUVRABLES OU FIXE COMPLET TOUTES DIMENSIONS ET TOUTES SUGGESTIONS

Ce prix concerne la fourniture et la pose de châssis coulissants ou à venteaux ouvrables ou fixe en aluminium FA1 de toutes dimensions et de toutes formes en aluminium anodisé (Bronze foncé) de la gamme profils selon le choix du maitre d’ouvrage

- Pré-cadre réalisé en tôle pliée galvanisée de 40/10 d’épaisseur.

- Cadre réalisé en aluminium comprenant, montants verticaux, latéraux et comportant les feuillures nécessaires pour recevoir l’ouvrant.

- Pièce d’appui (avec rejingot pour rejet d’eau).

- Vantaux vitrés coulissants ou ouvrable ou fixes réalisés en profilé d’aluminium comprenant les joints néoprène, feuillures à vitres, les condamnations ainsi que tous les articles de quincailleries en aluminium anodisé et à prévoir en 1er choix.

- Profils spéciaux en aluminium, mis en place pour former couvre-joints intérieurs et extérieurs au droit des bâtis.

- Parcloses à clips en aluminium et joint néoprène (pour la pose des vitrages).

-Vitrage de 8mm clair

Fourni et posé, compris, toutes fournitures nécessaires et toutes sujétions d’exécution courbée arrondie droite de différents dimensions.

Ouvrage payé au mètre carré……………………………………………… Au prix n°51

52- PORTE EN ALUMINIUM PREMIER CHOIX :

Ce prix concerne la fourniture et la pose de porte vitrée en aluminium, couleurs et finitions au choix du maître d’ouvrage comme suit :

Ouvrants.

Les profilés constituant la gamme seront de 1er choix.

L’ensemble comprenant :

Pré -cadre en tôle galvanisée

Cadre dormant (montants et traverses) en profiles Alu

Pièces d’appuis, rejets d’eau, couvre joints, par-closes, joints d’étanchéité, vis inox, bouchons cache vis et d’étanchéité, équerres d’assemblage etc.…

Accessoires : joint de vitrage, joint brosse, joint E.P.D.M.  Etc.…

Vitrage : vitrage clair de 8mm.

Fermeture : Fermeture par coquille intégrée au montant.

Ouvrage payé mètre carré ……………………………………………………………………..Au prix n°52

MENUISERIE METALLIQUE

Toute la peinture de menuiserie métallique sera de 1er choix, incluse dans ce prix, à réaliser conformément aux normes et règles de l’art

Elle sera galvanisée et la galvanisation devra être exécutée qu’après l’assemblage des tous les composants de l’ouvrant et après la soudure

53- DEPOSE DES PORTES ET GRILLES METALLIQUES DEFECTUEUSES

Le prix sera rémunère à l’unité la dépose de la main courante métallique avec ses accessoires de fixations, y compris le transport à l’endroit de stockage désigné par l’Administration et toutes sujétions de dépose suivant les règles de l’art

Ouvrage payé à L'ensemble………………………………………..………..au prix   N°53

54- PORTE METALLIQUE

Fourniture et pose d’une porte métallique, à 2 vantaux, ouvrant à la française conformément aux plans de repérage et de détails de menuiserie, établis par le BET comprenant :

- cadre dormant en UPN 40x20mm avec des pattes à scellement périphériques en nombre suffisant

- des montants et traverses intermédiaires en tôle pliée de 2mm d’épaisseur

- tôle de 2 mm d’épaisseur avec soudure à points sur les 2 faces avec aérations basses et hautes suivant les détails d’exécution

- chambranles (couvre-joints) périphériques en fer plats 40x4mm sur les 2 faces

Quincaillerie robuste 1er choix

- Paumelles robustes nécessaires chromées (minimum 4 unités)

- Ensemble béquilles chromés avec serrures de fermeture

- Ensemble barre anti-panique

L’ensemble sera réalisé, fourni et posé suivant les règles de l’Art, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de galvanisation.

- Ouvrage payé au mètre carré……………………………………………………..au prix N°54

- 55- GRILLE DE PROTECTION METALLIQUE

Fourniture et pose de grilles de protection métalliques, galvanisées conformément aux plans de repérage et de détails de menuiserie, établis par le BET comprenant :

- cadre en fer plat 40x4mm avec des pattes à scellement périphériques en nombre suffisant

- des montants et des traverses en fer carré 14x14mm, espacés suivant les plans de détails

L’ensemble sera réalisé suivant les règles de l’Art, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de galvanisation.

Ouvrage payé au mètre carré……………………………………………………………. au prix N°55

PEINTURE-VITRERIE

Avant tout commencement des travaux, l’entrepreneur est tenu de demander l’approbation de le maître d’ouvrage sur le genre et le ton des peintures, ainsi que leurs destinations exacte et ce pour tous les endroits tel qu’ils sont prévus ci-dessous. Les couleurs, teintes, dessins, type de finitions et motifs seront exécutées conformément aux indications de la maitrise d’œuvre et de le maître d’ouvrage. Les couleurs et teintes, une fois choisies et arrêtées par le maître d’ouvrage et de la maitrise d’œuvre, doivent être respectées et conformes aux échantillons témoins conservés, tous les produits de peinture seront du 1er choix agrée par la maitrise d’œuvre et le maître d’ouvrage.

56- PEINTURE VINYLIQUE SUR MUR EXTERIEUR

Ce prix concerne l’application de peinture, avec teintes aux choix de maître d’ouvrage, sur tous les murs extérieurs, exécutée de la façon suivante :

Décapage, ponçage des irrégularités et rebouchage éventuel des fissures, tours etc.

Brossage énergique à la brosse chiendent des enduits de ciment afin d’enlever toutes les parties non adhérentes (sablonneuses ou autres), ce brossage est très important.

Couche d’imprégnation,

Enduisage à l’endroit à l’enduit destiné à l’extérieur, échantillon à soumettre au maitre d’ouvrage pour approbation

Brossage à l’enduit.

Application de deux couches de peintures vinylique première choix, échantillon à soumettre pour approbation par le maitre d’ouvrage, un intervalle de 12 heures minimum et nécessaire entre chaque couche.

Ouvrage payé au mètre carré………………………………………….. Au prix n° 56

57- PEINTURE MATE SUR MUR ET PLAFOND INTERIEURS

Ce prix concerne l’application de peinture mate, avec teintes aux choix de maître d’ouvrage, sur tous les murs intérieurs (sauf les salles d’eau) exécutée de la façon suivante :

Préparation de support

Un ponçage général

Une couche d’impression 1er choix.

Couches d’impression 1er choix pour faux plafond en staff.

Un rebouchage partiel 1er choix

Deux couches d’enduit général, ponçage entre couches.

Deux couches de peinture glycérophtalique mate 1er choix pour obtenir un résultat satisfaisant Compté à la surface réelle, teinte au choix de le maître d’ouvrage tous vides et ouvrage divers déduits, sans plus value pour petites parties ou faibles longueurs teinte à la demande.

Ouvrage payé au mètre carré………………………………………. Au prix n°57

58- PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SUR MURS INTERIEURS ET PLAFONDS

Ce prix concerne l’exécution de la peinture laquée sur mur et plafond et comprend :

Enduis par ratissage de couches d’enduit 1er choix.

Application d’une couche de peinture 1er choix.

Rebouchage des murs et plafonds

Ponçage général d’enduit

Application de la deuxième couche de peinture 1ère choix.

Application de la dernière couche en peinture laquée glycérophtalique 1er choix.

Compté à la surface réelle, teinte au choix de le maître d’ouvrage tous vides et ouvrage divers déduits, sans plus value pour petites parties ou faibles longueurs teinte à la demande.

Ouvrage payé au mètre carré………………………………………… Au prix n°58

59- PEINTURE DECORATIVE

Ce prix concerne l’exécution de la peinture décorative, exécutée comme suit :

Grattage et ponçage

Egrenage, brassage et dépoussiérage

Une couche d’implexe diluée à 10% de D66

Deux couches col enduit

Egrenage en papier et époussetage

Couche d’impression selon indication

Couche de peinture décorative au choix du maître d’ouvrage.

Ouvrage payé au mètre carré………………………………………… Au prix n°59

60- PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SUR MENUISERIE EN BOIS

Ce prix concerne l’application de peinture sur menuiserie bois existante, exécuté suivant prescriptions du DGA et de façon suivante :

Après isolation des pièces métalliques (têtes de clous, serrures etc) la peinture se fera comme suit :

-Une couche d’impression, 1er choix dilué à 10% d’eau.

-Deux couches de peinture 1er choix.

Une durée de 24 heures d’intervalle doit s’écouler entre l’application de la sous-couche et de l’émail.

Ouvrage payé au mètre carré………………………………………….. Au prix n°60

61- PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SUR MENUISERIE METALLIQUE

Ce prix concerne l’application de peinture sur menuiserie métallique existante, exécuté suivant prescriptions du DGA et de façon suivante :

Après isolation des pièces métalliques (têtes de clous, serrures etc.)

Une couche d’impression 1èr choix diluée à 10% d’eau.

Une couche de sous couche 1er choix.

Une couche du 1er choix.

Une durée de 24 heures d’intervalle doit s’écouler entre l’application de la sous-couche et de l’émail Celluc.

Ouvrage payé au mètre carré………………………………………….. Au prix n°61

62-VERNIS POUR BETON

Ce prix concerne l’application de vernis béton sur les éléments en béton apparents existant in site et compte tenu des efflorescences que peuvent présenter ces supports, et des risques de décollement de peinture, une préparation soigneuse est indispensable.

L’application de vernis béton sera comme suit :

- Poncer vigoureusement à la brosse Chiendent.

- Poncer au papier abrasif.

- Dépoussiérer.

- Laver au jet d'eau si nécessaire

- 2 couches d’application pour obtenir un résultat satisfaisant.

Ouvrage payé au mètre carré..………………………………………….Au prix N° 62

63- VERRE ARME DE 6 mm

Vitrerie en verre armé de 6 mm posé à bain de mastic et tenue par parcloses.

Les prix remis par l’entreprise comprennent toutes fournitures et sujétions de coupes,   chutes, pose double bain de mastic, cale etc… pour une parfaite finition des ouvrages.

Toutes parcloses détériorée lors de la pose du verre sera remplacée par autres en parfaite état à la charge de l’entrepreneur.

Ce verre sera payé au mètre carré forfaitaire, y compris fournitures, façon, échafaudage, main d’œuvre, mastic, parcloses métalliques et toutes sujétions.

La couleur est au choix du maître d’ouvrage.

Ouvrage payé au mètre carré, au prix………………………………………………….N°63

CLIMATISATION

64- POMPE A CHALAUR AIR/AIR

Pompe à chaleur air/air réversible puissance frigorifique 102KW, fournie, montée, raccordée et en état de marche équipée d’un kit complet.

Les équipements et caractéristiques suivant sont donnés à titre indicatif et ne sont pas limitatifs l’entrepreneur doit la fourniture, le montage, le raccordement et en état de marche.

La PAC sera équipée d’un kit complet.

La carrosserie de la PAC sera en acier galvanisé, revêtue d’une peinture cuite au four de type RAL 9001.

A défaut des normes nationales, La PAC devra être certifiée selon les normes internationales en vigueur.

Les compresseurs seront de type Scroll et au nombre minimum de2. Ils fonctionneront au R410A et seront munis d’une housse insonorisante et seront montés sur plots anti-vibratiles.

Les condenseurs à air seront en tubes cuivre et ailettes aluminium revêtues d’un traitement type Epoxy.

Les ventilateurs des condenseurs seront bi vitesses et à entraînement direct munis d’une grille de protection. Leur moteur sera protégé par un indice IP 54.

Compris accessoire nécessaire.

- Câble de thermostat

- Les capteurs de pression d’air

- Thermostat régulation

Le prix comprend également la tuyauterie PPR L’inverseur de chaud/froid sera à distance en fonction de la température extérieure, La peinture des tuyauteries, l’armoire électrique de commande complète y compris les protections nécessaires et réglementaires, voyants d’indication de l’état du PAC y compris câbles électriques et branchement des moteurs, alimentation depuis le tableau le plus proche et tout raccordement conformément à la norme C15.100,

Instructions de service

Formation de 2 agents pour la manipulation et l’entretien, de l’ensemble de l’installation Etiquettes de repérage plastifiées

La PAC sera livrée avec des plots anti vibratiles en caoutchouc, grille de protection anti vandalisme et moniteur de phase.

Le système sera équipé d’un microprocesseur de télécommande permettant de piloter et visualiser les défauts Marque et échantillon à faire approuver par la maitrise d’œuvre avant toute fourniture ou installation.

Y/compris gaine isolé diamètre de 400 à 1000

Grille circulaire de 350 à 450

Gaine double peau 1000/500

Ouvrage payé pour l’ensemble à l’unité du PAC fournie, posée, entièrement assemblée, câblée, chemins de câbles, raccordée, en ordre de marche, chargée en fluide en usine prête pour démarrage rapide y compris la fourniture de la deuxième charge d’huile y compris l’étude d’exécution avec bilan thermique, toutes fournitures nécessaires et toutes sujétions d’exécutions.

Ouvrage payé à l’unité, au prix………………………………………………….N°64

#### 65- CLIMATISEUR SPLIT SYSTEME

Fourniture et pose d'unité de climatisation Split système complète à fonctionnement en pompe à chaleur par inversion de cycles. Les compresseurs seront de type Scroll hermétique. Ils fonctionneront au R410A et seront munis d’une housse insonorisante et seront montés sur plots anti-vibratiles.

Comprend :

1/unité extérieure en tôle peinte protégée contre les intempéries et placée à l'endroit indiqué par la maîtrise d’œuvre :

*le condenseur sera complet et en état de marche,

*le compresseur hermétique fonctionnant en pompe à chaleur et protégé contre les surintensités et les

Élévations de température

*un ventilateur hélicoïde avec grille de protection

*une batterie à haut rendement d'échange thermique

2/Unité intérieure, sera à batterie thermique en cuivre et ailettes en aluminium, la régulation sera à action sur le débit du fluide frigorigène entre les deux unités.

Le boîtier de commande devra permettre la sélection des vitesses et le mode de fonctionnement (chaud ou froid). Le filtre à air sera de type synthétique, facilement accessible et répondant aux normes contre l'incendie.

La distribution de l'air se fera au niveau d'une grille en aluminium extrudé à orientation réglable. Le moteur ventilateur sera de type centrifuge silencieux, à protection thermique interne.

Un bac à condensation et un tube plastique seront prévus dans ce prix à relier à une chute proche ou un regard. La liaison frigorigène, quel que soit sa longueur (15m max), cuivre sera prévue avec son calorifuge et ses caches et protections mécaniques éventuelles. Des fourreaux en plastique seront prévus dans la dalle pour passage des liaisons frigorigènes et tube condensat.

Le raccordement électrique sera muni d'une fiche mâle 2x20A+T 3/Câblage

L’unité extérieure et les boîtiers BP disposent d’alimentations monophasées distinctes, en conséquence de quoi aucun câblage d’alimentation n’est nécessaire entre l’unité extérieure et les boîtiers BP. La taille du tube de câblage entre l’unité extérieure et les boîtiers BP est réduite.

Caractéristiques :

A défaut des normes nationales, La  certification doit être  selon les normes internationales en vigueur.

Classe énergétique A

Niveau sonore inférieur à 35 dbA

Technologie INVERTER

Marque et échantillon à faire approuver par la maitrise d’œuvre avant toute fourniture ou installation.

Ouvrage payé pour l'ensemble à l'unité y compris, climatiseur, socle et cadres métalliques, platine de fixation, évacuation condensat, tube frigorigène, raccordement électrique, cache de tuyauterie, fourreaux en plastique, télécommande à distance et toutes sujétions de fourniture et de pose

Aux prix N° :

a)Climatiseur   5000w..................................................................................... 65a

b) Climatiseur 7000w..................................................................................... 65b

ARTICLE : 35

BORDEREAU DES PRIX, DETAIL ESTIMATIF

| N° Prix | Désignation des ouvrages | Unité de mesure | Qté | Prix unitaire HT | Prix Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRAVAUX PREPARATOIRE |  |  |  |  |  |
| 1 | DEMOLITION DES DIVERS OUVRAGES DE TOUTE NATURE | ENS | 1 |  |  |
| 2 | DEPOSE DES PORTES ET FENETRES DE TOUTE NATURE ET DIMENSIONS | ENS | 1 |  |  |
| 3 | DEPOSE DE CADRE DE TOUTE NATURE ET DIMENSIONS | ENS | 1 |  |  |
| 4 | DEPOSE D’APPAREILS SANITAIRES | ENS | 1 |  |  |
| 5 | DEPOSE DE CANALISATION TFG DEFECTUEUSE | ENS | 1 |  |  |
| 6 | ARMATURES POUR BETON ARME EN FONDATION | KG | 920 |  |  |
| OUVRAGES EN FONDATION |  |  |  |  |  |
| 7 | FOUILLE EN PUITS ET EN TRANCHES TOUT TERRAIN Y/C EVACUATION | M3 | 90 |  |  |
| 8 | BETON DE PROPRETE | M3 | 10 |  |  |
| 9 | MAÇONNERIE DE MOELLONS | M3 | 12 |  |  |
| 10 | BETON POUR BETON ARME EN FONDATION | M3 | 12 |  |  |
| Regards |  |  |  |  |  |
| 11 | REGARDS DE 40X40 | U | 4 |  |  |
| 12 | REGARD VISITABLE DE 60X60 | U | 2 |  |  |
| 13 | CANIVEAU Y/C TOUTES SUGGESTION | ML | 3 |  |  |
| DALLAGE PERIPHERIQUE |  |  |  |  |  |
| 14 | DALLAGE PERIPHERIQUE Y/C TREILLIS SOUDE, TOUT VENANT | M² | 70 |  |  |
| BETON ARME |  |  |  |  |  |
| 15 | BETON POUR BETON ARME EN SUPERSTRUCTURE POUR TOUS TYPES D'OUVRAGES | M3 | 7 |  |  |
| 16 | ARMATURE POUR BETON ARME EN SUPRSTRUCTURE | KG | 640 |  |  |
| MAÇONNERIE -ENDUITS |  |  |  |  |  |
| 17 | MAÇONNERIE EN AGGLOMERES DE CIMENT DE 20 CM | M² | 62 |  |  |
| 18 | CLOISON EN BRIQUE CREUSE 8 TROUS | M² | 110 |  |  |
| ENDUITS |  |  |  |  |  |
| 19 | ENDUIT AU MORTIER DE CIMENT SUR MURS INTERIEURS, EXTERIEURS ET PLAFONDS | M² | 460 |  |  |
| ETANCHEITE |  |  |  |  |  |
| 20 | ETANCHEITE LEGERE | M² | 80 |  |  |
| REVETEMENT |  |  |  |  |  |
| 21 | SOL EN GRANITO POLI ORDINAIRE | M² | 2800 |  |  |
| 22 | PLINTHES EN GRANITO POLI ORDINAIRE | ML | 190 |  |  |
| 23 | SOL EN MIGNONNETTES LAVEES | M² | 740 |  |  |
| 24 | PLINTHES EN GRAVILLONS LAVES | ML | 310 |  |  |
| 25 | REVETEMENT CARREAUX 40/25 ENGRES EMAILLE MUR | M² | 470 |  |  |
| 26 | REVETEMENT CARREAUX 40/40 ENGRES EMAILLE SOL | M² | 240 |  |  |
| 27 | REVETEMENT VINYLIQUE GERFLEX | M² | 180 |  |  |
| 28 | REVETEMENT SOL EN CARREAU REVSOL | M² | 440 |  |  |
| 29 | FOURNITURE ET POSE DE MARBRE POUR PAILLASSES ET COMPTOIRS | M² | 10 |  |  |
| TRAITEMENT ACCOUSTIQUE |  |  |  |  |  |
| 30 | FAUX PLAFOND ET MUR | M² | 940 |  |  |
| 31 | FAUX PLAFOND EN PLATRE BA13 LISSE | M² | 210 |  |  |
| PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  |  |  |
| 32 | Canalisation en polyéthylène |  |  |  |  |
|  | a/ Ø 50 | ML | 50 |  |  |
|  | b/ Ø 32 | ML | 100 |  |  |
|  | c/ Ø 25 | ML | 100 |  |  |
| 33 | ROBINET VANNE DANS REGARD |  |  |  |  |
|  | a/ Ø 50 | U | 2 |  |  |
|  | b/ Ø 32 | U | 2 |  |  |
|  | c/ Ø 25 | U | 4 |  |  |
| 34 | CANALISATION EN POLYPROPYLENE |  |  |  |  |
|  | a) Ø 50x6.9 | ML | 290 |  |  |
|  | b) Ø 40x5.5 Calorifugé | ML | 180 |  |  |
|  | c) Ø 32x4.4 | ML | 76 |  |  |
|  | d) Ø 25x3.5 | ML | 450 |  |  |
|  | e) Ø 20x2.8 | ML | 70 |  |  |
| 35 | VANNES DE SECTIONNEMENT POUR PPR |  |  |  |  |
|  | a) Ø 50 | U | 30 |  |  |
|  | b) Ø 32 | U | 4 |  |  |
|  | c) Ø 25 | U | 2 |  |  |
|  | d) Ø 20 | U | 2 |  |  |
| 36 | Canalisation en polyéthylène réticulé pour distribution secondaire |  |  |  |  |
|  | a) Ø25/20,4 | ML | 120 |  |  |
|  | b) Ø20/16.2 | ML | 276 |  |  |
|  | c) Ø16/12.4 | ML | 288 |  |  |
|  | d) Ø12/10 | ML | 520 |  |  |
| 37 | COLLECTEURS DE DISTRIBUTION |  |  |  |  |
|  | a) collecteur à 4 départs | U | 12 |  |  |
|  | b) collecteur à 3 départs | U | 6 |  |  |
| 38 | EVACUATION EN PVC |  |  |  |  |
|  | a) Ø 50 | ML | 80 |  |  |
|  | b) Ø 75 | ML | 130 |  |  |
|  | c) Ø 100 | ML | 260 |  |  |
|  | d) Ø 125 | ML | 20 |  |  |
| 39 | SIPHON DE SOL DE 20x20CM | U | 6 |  |  |
| 40 | SIPHON DE SOL 10X10 CM | U | 12 |  |  |
| 41 | W.C |  |  |  |  |
|  | W.C A L’ANGLAISE | U | 24 |  |  |
|  | W.C à La turque | U | 16 |  |  |
| 42 | RECEVEUR DE DOUCHE | U | 24 |  |  |
| 43 | URINOIRE | U | 33 |  |  |
| 44 | CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE INSTANTANE | U | 2 |  |  |
| 45 | GLACE 51X61 CM | U | 12 |  |  |
| 46 | PORTE SERVIETTE | U | 12 |  |  |
| 47 | PORTE SAVON | U | 24 |  |  |
| 48 | DISTRIBUTEUR DE SAVON | U | 24 |  |  |
| 49 | EXTINCTEUR 9KG | U | 20 |  |  |
| MENUISERIE ALUMINUM |  |  |  |  |  |
| 50 | FENETRE A OUVRANTS COULISSANTS OU A VENTEAU OU FIXE COMPLET TOUTES DIMENSIONS ET TOUTES SUGGESTIONS | M² | 42 |  |  |
| 51 | CHASSIS COULISSANTS OU A VENTEAUX OUVRABLES OU FIXE COMPLET TOUTES DIMENSIONS ET TOUTES SUGGESTIONS | M² | 36 |  |  |
| 52 | PORTE EN ALUMINIUM PREMIER CHOIX | M² | 8 |  |  |
| MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |  |
| 53 | Dépose des portes et grilles métalliques défectueuses | ENS | 1 |  |  |
| 54 | Porte métallique | M² | 130 |  |  |
| 55 | Grille de protection métallique | M² | 260 |  |  |
| PEINTURE |  |  |  |  |  |
| 56 | PEINTURE VINYLIQUE SUR MUR EXTERIEUR | M² | 4800 |  |  |
| 57 | PEINTURE MATE SUR MUR ET PLAFOND INTERIEURS | M² | 3400 |  |  |
| 58 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SUR MURS INTERIEURS | M² | 2360 |  |  |
| 59 | PEINTURE DECORATIVE | M² | 450 |  |  |
| 60 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SUR MENUISERIE EN BOIS | M² | 280 |  |  |
| 61 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SUR MENUISERIE METALLIQUE | M² | 420 |  |  |
| 62 | VERNIS POUR BETON | M² | 1400 |  |  |
| 63 | VERRE ARME DE 6 mm | M² | 120 |  |  |
| CLIMATISATION |  |  |  |  |  |
| 64 | POMPE A CHALAUR AIR/AIR | U | 6 |  |  |
| 65 | CLIMATISEUR SPLIT SYSTÈME |  |  |  |  |
|  | a-Climatiseur 5000w | U | 2 |  |  |
|  | b-Climatiseur 7000w | U | 2 |  |  |
| TOTAL H.T |  |  |  |  |  |
| T.V.A 20% |  |  |  |  |  |
| TOTAL T.T.C |  |  |  |  |  |

ARRETE LE PRESENT BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF A

LA SOMME DE :…………………………………………………………………………………………..................

AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT  DE LA SALLE FATHALLAH BOUAZZAOUI  A SALE

LOT UNIQUE

## MARCHE N°     02 /CS/2019

Marché passé par appel d’offres ouvert sur offre de prix en application l’alinea2 paragraphe 1 de larticle16 , paragraphe 1 de l’article 17 ,et l’alinéa 3 paragraphe 3 de l’article 17 du décret N°2-12-349 du 08 Joumada I 1434  (20 Mars 2013), relatif aux marchés publics

Arrêté le présent marché à la somme de :………………………………………….............................

…………………………………………………………………………………………………………….

Dresse par LE : BET

CHEF SERVICE :                                                                    CHEF DIVISION :

lu et accépté par :                                     le PRESIDENT DE LA COMMUNE

( L’ENTREPRISE )                                                                          DE Salé :

APPROUVE PAR

a …... le :……. /……/……