ROYAUME DU MAROC

MINISTERE DE L’INTERIEUR

PREFECTURE DE SALE

COMMUNE  DE SALÉ

MARCHE N° 11/ CS/2019

TRAVAUX D’ACHEVEMENT DE CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT

D’UNE BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE A SALE

C. P. S

Lot UNIQUE.

Marché passé par appel d’offre ouvert sur offre de prix en application l’al 2 § 1 de l’article  16 et  § 1 de l’article 17 et al. 3 § 3 de l’article  17  du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics

B.E.T :                                                                                      Architecte :

AL WATAN AL ARABI DES ETUDES                                                                       Mohamed Fawzi Zniber

ET D’INGENIERIE                                                                                           D.P.L.G Urbaniste I.U.P

Av Mly Taib Alaoui Imm Régie Tabac                                                           28, rue Oued Sebou Rabat

N° 2 Appt 5 – SALE                                                                                       Agdal Tel et Fax : 0537 67 10 20

Tél : 0537 78 00 55 Fax 0537 78 45 15                                                                            E-mail : f.zniber@menara.ma

E-mail : bet.watan.arabi@gmail.com

SOMMAIRE

ARTICLE  1 : OBJET DU MARCHE

- ARTICLE 2 : CONSISTANCE DES TRAVAUX

- ARTICLE 3 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHÉ

- ARTICLE 4 : REFERENCE AUX TEXTES GENEREAUX ET SPECIAUX APPLICABLES AU MARCHE

- ARTICLE 5 : VALIDITE ET DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHE

- ARTICLE 6 : PIECES MISES A LA DISPOSITION DE L’ENTREPRENEUR

- ARTICLE 7 : DESIGNATION DES INTERVENANTS

- ARTICLE 8 : ELECTION DU DOMICILE DE L’ENTREPRENEUR

- ARTICLE 9 : NANTISSEMENT

- ARTICLE 10 : SOUS-TRAITANCE

- ARTICLE 11 : DELAI D’EXECUTION

- ARTICLE 12 : NATURE DES PRIX

- ARTICLE 13 : REVISION DES PRIX DU MARCHE

- ARTICLE 14 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET CAUTIONNEMENT DEFINITIF

- ARTICLE 15: OCTROI D’AVANCES

- ARTICLE 16 : RETENUE DE GARANTIE

- ARTICLE 17 : ASSURANCES - RESPONSABILITE

- ARTICLE 18 : APPROVISIONNEMENTS

- ARTICLE 19 : RECRUTEMENT ET PAIEMENT DES OUVRIERS

- ARTICLE 20 : MESURES DE SECURITE ET D’HYGIENE

- ARTICLE 21 : PROMOTION DE L’EMLOI LOCAL

- ARTICLE 22 :PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

- ARTICLE 23 :GESTION DES DECHETS DES CHANTIERS

- ARTICLE 24 : PROVENANCE, QUALITE ET ORIGINES DES MATERIAUX

- ARTICLE 25 : RECEPTION PROVISOIRE

- ARTICLE 26 : ENLEVEMENT DU MATERIEL ET DES MATERIAUX

- ARTICLE 27 : DELAI DE GARANTIE

- ARTICLE 28 : MODALITES DE REGLEMENT

- ARTICLE 29 : PENALITES POUR RETARD

- ARTICLE 30 : RECEPTION DEFINITIVE

- ARTICLE 31 : CAS DE FORCE MAJEURE

- ARTICLE 32 : RESILIATION DU MARCHE

- ARTICLE 33 : LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION

- ARTICLE 34 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

- ARTICLE 35 : PRESENCE DE L'ENTREPRENEUR – DIRECTION - ENCADREMENT DU CHANTIER

- ARTICLE 36: PLANS DE RECOLLEMENT

- ARTICLE 37 : GARANTIE DECENNALE

- ARTICLE 38 : DESCRIPTION DES OUVRAGES

- ARTICLE 39 : BORDEREAU DESPRIX-DETAIL ESTIMATIF

# MARCHE N° 11/CS/2019

COMMUNE DE SALE

PRÉAMBULE DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPÉCIALES

Marché passé par appel d’offre ouvert sur offre de prix en application l’al 2 § 1 de l’article 16 et § 1 de l’article 17 et al. 3 § 3 de l’article 17 du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics

Entre les soussignés :

La Commune de Salé représentée par Monsieur le président de la commune de Salé

## Désigné ci-après par "maître d’ouvrage ou administration ",

D'UNE PART,

# Et

1. Cas d’une personne morale

M.……………………………………………………………qualité …………………..

Agissant au nom et pour le compte de…………………………………………...en vertu des pouvoirs

qui lui sont conférés.

Au capital social …………...……….. Patente n° …………… ……………………..…

Registre de commerce de ……….…Sous le n°………………………….………..……

Affilié à la CNSS sous n° ………………………………………………………………

Tel :…………………………Fax : ………………………E-mail :……………………

Faisant élection de domicile au ………………………………………………………

Compte bancaire n° (RIB su 24 positions)………… ………………..…………………

ouvert auprès de…… ……………………………….…………………………

Désigné ci-après par le terme « PRESTATAIRE »

D'AUTRE PART

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

# MARCHE N° 11/CS/2019

COMMUNE DE SALE

PRÉAMBULE DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPÉCIALES

Marché passé par appel d’offre ouvert sur offre de prix en application l’al 2 § 1 de l’article 16 et § 1 de l’article 17 et al. 3 § 3 de l’article 17 du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics

Entre les soussignés :

La Commune de Salé représentée par Monsieur le président de la commune de Salé

## Désigné ci-après par "maître d’ouvrage ou administration ",

D'UNE PART,

# Et

2. Cas de personne physique

M ………………………………………………

Agissant en son nom et pour son propre compte.

Registre de commerce de ……………..sous le n°……………………….…

Taxes Professionnelle n° …………….… Affilié à la CNSS sous n° ………..……

IF n° ………………………… ICE n° ………………………

Faisant élection de domicile au …………………………….........................

…………………………………………………………………………...

Compte bancaire RIB (24 positions)………………………………..

ouvert auprès de………………………………………………………....…….

Désigné ci-après par le terme «PRESTATAIRE »

D’AUTRE PART,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

# MARCHE N° 11/CS/2019

COMMUNE DE SALE

PRÉAMBULE DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPÉCIALES

Marché passé par appel d’offre ouvert sur offre de prix en application l’al 2 § 1 de l’article 16 et § 1 de l’article 17 et al. 3 § 3 de l’article 17 du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics

Entre les soussignés :

La Commune de Salé représentée par Monsieur le président de la commune de Salé

## Désigné ci-après par "maître d’ouvrage ou administration ",

D'UNE PART,

# Et

3. Cas d’un groupement

Les membres du groupement constitué aux termes de la convention …………………………

Soussigné :

- Membre 1 :

M …………………qualité ………………………

Agissant au nom et pour le compte de……………….en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.

Au capital social …………….. Taxes Professionnelle n° ……… Registre de commerce de ……………sous le n°………………

Affilié à la CNSS sous n° …………IF n°………… ICE n°.……

Faisant élection de domicile au …………………………………

Compte bancaire RIB (24 positions)……………………………

ouvert auprès de……………………………………………….

- Membre 2 :

(Servir les renseignements le concernant)

- Membre n :

- - …………………………………………………………………………………………….

- - …………………………………………………………………………………....………..

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant M………………………………………………………………………..… (prénom, nom et qualité) en tant que mandataire du groupement et coordonnateur de la réalisation des fournitures, ayant un compte bancaire commun RIB (24 positions)………..…………………………………..………………….

Ouvert auprès de……………………………………………..……..…………………………………….

Désigné ci-après par le terme « PRESTATAIRE »

D’AUTRE PART,

IL A ÉTÉ ARRÊTE ET CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE  1 : OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet: TRAVAUX D’ACHEVEMENT DE CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT

D’UNE BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE A SALE.

ARTICLE 2 : CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux prévus seront exécutés en Lot unique qui se décomposent comme suit :

- Achèvement de Gros œuvre.

- Achèvement de l’Etanchéité

- Revêtements

- Menuiserie Bois-Aluminium- métallique et Vitrerie

- Plomberie-Appareils Sanitaires et alimentation et protection incendie

- Electricité-Lustrerie-Ascenceur- Monte charge-Câblage informatique, Téléphonique – détection incendie et Sonorisation

- Peinture

- Aménagements extérieurs

Y compris l’équipement des différents espaces de la bibliothèque.

ARTICLE 3 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHÉ

Les documents constitutifs du marché sont ceux énumérés ci-après :

1. L'acte d'engagement ;

2. Le présent cahier des prescriptions spéciales ;

3. Le bordereau des prix - détail estimatif ;

4. Le CCAGT.

En cas de contradiction ou de différence entre les documents constitutifs du marché, ceux-ci prévalent dans l’ordre où ils sont énumérés ci-dessus.

ARTICLE 4 : REFERENCE AUX TEXTES GENEREAUX ET SPECIAUX APPLICABLES AU MARCHE

Le titulaire du marché est soumis aux dispositions des textes suivants:

A-Textes généraux :

- La loi n°112.13 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) relative au nantissement des marchés publics.

- Le Décret n°2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics.

- Le Décret n°2-14-394 du 06 Chaabane 1437 (13 Mai 2016) approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux.

- Le Décret n°2-.17-451 du 04 Rabia I 1439 (23 Novembre 2017) portant règlement de la comptabilité publique des communes et des établissements de coopération intercommunale.

- Décret n° 2-16-344 du 17 chaoual 1437 (22 juillet 2016) fixant les délais de paiement et les intérêts moratoires relatifs aux commandes publiques ;

- Décret n°2-14-272 du 14 Réjeb 1435 (14 Mai 2014) relatifs aux avances en matière de marchés publics.

- Arrêté du chef du gouvernement n°3.302.15 du 15 Safar 1437 (27 Novembre 2015) fixant les règles et les conditions de la révision des prix des marchés publics.

- la loi organique n°113.14  telle qu’elle a été promulguée par le dahir n°1-15-85 du 20 Ramadan 1436 (07 Juillet 2015)  relative aux communes.

- Tous les textes législatifs et réglementaires concernant l’emploi, la sécurité du personnel, les

salaires de la main d’œuvre particulièrement le décret royal n° 2.73.685 du 12 Kaâda 1393 (08 Décembre 1973) portant revalorisation du salaire minimum dans l’industrie, le commerce, les professions libérales et l’agriculture.

B-Textes techniques :

- La loi n° 12-90 du12 juillet 1991 relative à l’urbanisme ;

- Le décret n° 2.02.177 du 22 février 2002 approuvant le règlement parasismique (RPS 2000) applicable aux bâtiments, fixant les règles parasismique et instituant le comité national de  génie parasismique;

- Le devis général d’architecture (édition 1956) du royaume du Maroc approuvé par la décision du ministre de l’habitat et de l’urbanisme  du 27 février 1956 et rendu applicable par  le décret royal n° 406- 67 du 17 juillet 1967;

L’entrepreneur devra se procurer ces documents s’il ne les possède pas et ne pourra en aucun cas exciper de l’ignorance de ceux-ci et se dérober aux obligations qui y sont contenues.

ARTICLE 5 : VALIDITE ET DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHE

-VALIDITE DU MARCHE

En application de l’article 152   du décret 2-12-349 relatif aux  marchés publiques ;

Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu’après son approbation par le président de la commune de salé.

L'approbation du présent marché doit intervenir avant tout commencement d'exécution des travaux objet du dit marché

-DELAI DE NOTIFICATION DE  L’APPROBATION DU MARCHE

En application de l’article 153  du décret 2-12-349 relatif aux  marchés publiques ;

L'approbation du marché doit être notifiée à l'attributaire dans un délai maximum de soixante-quinze (75) jours à compter de la date d’ouverture des plis. Dans le cas où le délai de validité des offres est prorogé conformément au deuxième alinéa de l’article 33 du décret 2-12-349, le délai d’approbation visé ci-dessus est majoré d’autant de jours acceptés par l’attributaire du marché.

Si la notification de l'approbation n'est pas intervenue dans ce délai, l'attributaire est libéré de son engagement vis-à-vis du maître d'ouvrage. Dans ce cas, mainlevée lui est donnée de son cautionnement provisoire.

le maître d'ouvrage peut avant l'expiration du délai visé ci-dessus, décide de demander à l’attributaire de proroger la validité de son offre par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication donnant date certaine, de maintenir son offre pour une période supplémentaire ne dépassant pas trente (30) jours. L’attributaire doit faire connaître sa réponse avant la date limite fixée par le maître d'ouvrage.

En cas de refus de l'attributaire, mainlevée lui est donnée de son cautionnement provisoire.

La commune de salé (maître d'ouvrage) établit un rapport, dûment signé par ses soins, relatant les raisons du non approbation dans le délai imparti. Ce rapport est joint au dossier du marché.

ARTICLE 6 : PIECES MISES A LA DISPOSITION DE L’ENTREPRENEUR

Conformément à l’article 13 du CCAGT , aussitôt après la notification de l’approbation du marché, le maître d’ouvrage remet gratuitement au titulaire, contre décharge de ce dernier, un exemplaire vérifié et certifié conforme de l’acte d’engagement, du cahier des prescriptions spéciales et des pièces mentionneés  comme constitutives du marché. Et ce dans un délai maximum de 5 jours ouvrables à compter de la date de notification de l’approbation du marché.

Le maître d'ouvrage ne peut délivrer ces documents qu’après constitution du cautionnement définitif, le cas échéant

ARTICLE 7 : DESIGNATION DES INTERVENANTS

Monsieur le Président de la Commune de SALE en sa qualité du représentant du maître d’ouvrage.

Le Chef de division de bâtiments de la Commune de Salé est désigné par le maître d’ouvrage, qui désignera  la personne chargé de  suivi et  vérification des métrés et des attachements jusqu'à la réception  définitive des travaux relatifs au marché en question.

Bureau d'étude technique

Le B.E.T  assurera :

-études et assistance technique des travaux   ainsi que l'établissement des mètres et des décomptes afférant au projet jusqu'à la réception définitive.

- suivi des travaux depuis le démarrage des travaux jusqu'à l'achèvement des travaux.

ARTICLE 8 : ELECTION DU DOMICILE DE L’ENTREPRENEUR

Conformément à l’article 20 du CCAGT,à défaut d’avoir élu domicile au niveau de l’acte d’engagement, toutes les correspondances relatives au présent marché sont valablement adressées au siège de l’entreprise indiqué au préambule du présent CPS.

En cas de changement de domicile, l’Entrepreneur est tenu d’en aviser le maître d’ouvrage dans les un délai de quinze (15) jours suivant ce changement

ARTICLE 9 : NANTISSEMENT

Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions de la loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n° 1-15-05 du 29 rabii II (19 février2015), étant précisé que :

1-La liquidation des sommes dues par le maître d’ouvrage en exécution du marché sera opérée par les soins du président de la commune de salé.

2-Au cours de l’exécution du marché, les documents cités à l’article 8 de la loi n°112-13 peuvent être requis de la commune de salé (maître d’ouvrage), par le titulaire du marché ou le bénéficiaire du nantissement ou de la subrogation, et sont établis sous sa responsabilité.

3-Lesdits documents sont transmis directement à la partie bénéficiaire du nantissement avec communication d’une copie au titulaire du marché, dans les conditions prévues par l’article 8 de la loi n° 112-13.

4-Les paiements prévus au marché seront effectués par monsieur le trésorier préfectoral de la ville de salé seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché.

5-la commune de salé (maître d’ouvrage) remet au titulaire du marché une copie du marché portant la mention « exemplaire unique » dûment signé et indiquant que ladite copie est délivrée en exemplaire unique destiné à former titre pour le nantissement du marché.

Les frais de timbre et d’enregistrement de l’original du présent CPS ainsi que « l’exemplaire unique » remis au prestataire sont à la charge de ce dernier. .

ARTICLE 10 : SOUS-TRAITANCE

Si le l’entrepreneur envisage de sous-traiter une partie du marché, il doit notifier au maître d’ouvrage :

  - L’identité, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse des sous-traitants ;

  - Le dossier administratif des sous-traitants, ainsi que leurs références techniques et financières ;

  - La nature des travaux et le montant des prestations qu’il envisage de sous-traiter ;

  - Le pourcentage desdites travaux par rapport au montant du marché ;

  - Et une copie certifiée conforme du contrat de sous-traitance.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents conformément à l’article 24 du décret du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics.

La sous-traitance ne peut en aucun cas dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du marché ni porter sur le lot ou le corps d’état principal du marché.

Les prestations énumérées ci-après ne peuvent faire l’objet de sous-traitance :

- Gros œuvre.

- Etanchéité

- Revêtements

- Menuiserie Bois-Aluminium-Ferronnerie métallique et Vitrerie

ARTICLE 11 : DELAI D’EXECUTION

Conformément à l’article 08 du CCAGT, l’entrepreneur devra exécuter les travaux objet du présent marché dans un délai   de 09 mois (9 mois).

Le délai d'exécution des travaux court à partir de la date fixée par l'ordre de service de commencement d’exécution des travaux. Ce délai est de 09 mois (9 mois).

ce délai s’applique à l’achèvement de tous les travaux incombant au titulaire.

ARTICLE 12 : NATURE DES PRIX

Conformément au paragraphe 2 de l’article 11 du décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434(20/03/2013), les prix du dit marché sont à prix unitaires.

Les prix du marché comprennent toutes les dépenses résultant de l’exécution des travaux y compris tous les droits, taxes, frais généraux, faux frais et assurent à l’entrepreneur une marge pour bénéfice et risques

Les sommes dues au titre du marché sont calculées par application des prix unitaires aux quantités réellement exécutées conformément au marché.

ARTICLE 13 : REVISION DES PRIX DU MARCHE

Les prix du marché sont révisables.

Si pendant le délai contractuel des variations sont constatées dans la valeur des index de références, les prix du présent marché seront révisés par application de la formule ci-dessous :

P = P0x (0.15+ 0.85xBAT6/BAT60)

P : le montant hors taxe révisé de la prestation considérée ;

Po : le montant initial hors taxe de cette même prestation ;

P/Po : étant le coefficient de la révision des prix.

BAT6o : indice global de bâtiment tout corps d'état au mois de la date limite de remise des offres ;

BAT6 : indice global de bâtiment tout corps d'état au mois de la date de l’exigibilité de la révision.

ARTICLE 14 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Le montant du cautionnement  provisoire du présent marché est fixé à  140.000,00 DHS (Cent quarante  mille dirhams)

Le cautionnement  provisoire reste acquis à la commune de Salé notamment dans les cas cités à l’article 18 du CCAGT.

Le cautionnement  provisoire est restitué au titulaire du marché selon les dispositions de l’article 19, paragraphe 1 du CCAGT.

Le montant du cautionnement définitif est fixé à trois pour cent (3%) du montant initial du    marché arrondi au dirham supérieur.

Si l’entrepreneur ne réalise pas le cautionnement définitif dans un délai de 20 jours à compter de la date de la notification de l’approbation du présent marché, le montant du  cautionnement provisoire fixé ci-dessus reste acquis à la commune de Salé.

Le  cautionnement définitif peut être saisi éventuellement  Conformément aux dispositions de l’article 18, paragraphe 2 du CCAGT.

Le cautionnement définitif est restitué, sauf les cas d’application de l’article 79 du CCAGT ou  la caution qui le remplace est libérée à la suite d’une mainlevée délivrée par le maître d’ouvrage après la réception définitive des travaux.

En cas de groupement, les cautionnements provisoire et définitif doivent être constitués dans les conditions prévues au paragraphe C de l’article 157 du décret n°2-12-349 précité.

ARTICLE 15: OCTROI D’AVANCES

### En application de l’article 63 du C.C.A.G.T, une avance est accordée à l'entrepreneur conformément aux dispositions du décret n° 2-14-272 du 14 rejeb 1435 (14 mai 2014) relatif aux avances en matière de marchés publics.

ARTICLE 16 : RETENUE DE GARANTIE

Conformément aux dispositions de l’article 16 du CCAGT.

Une retenue de garantie sera prélevée sur les acomptes. Elle est égale à dix pour cent (10 %) du montant de chaque acompte.

Elle cessera de croître lorsqu'elle atteindra sept pour cent (7%) du montant initial du marché augmenté le cas échéant, du montant des avenants.

La retenue de garantie peut être remplacée, à la demande de l'entrepreneur, par une caution personnelle et solidaire constituée dans les conditions prévues Conformément à l’article 64  du CCAGT.

La retenue de garantie est restituée ou la caution qui la remplace est libérée à la suite d’une mainlevée délivrée par le maître d’ouvrage dès la signature du procès-verbal de la réception définitive des travaux.

ARTICLE 17 : ASSURANCES - RESPONSABILITE

L’entrepreneur doit adresser au maître d’ouvrage, avant tout commencement des travaux, les attestations des polices d’assurance qu’il doit souscrire et qui doivent couvrir les risques inhérents à l’exécution du marché et ce, conformément aux stipulations de l’article 25 du CCAGT.

ARTICLE 18 : APPROVISIONNEMENTS

Le présent marché ne prévoit pas d’acompte sur approvisionnements de matériaux et matières premières destinés à entrer dans la composition des travaux objet du marché.

ARTICLE 19 : RECRUTEMENT ET PAIEMENT DES OUVRIERS

Les formalités de recrutement et de paiement des ouvriers sont celles prévues par les dispositions des articles 23 du CCAGT.

ARTICLE 20 : MESURES DE SECURITE ET D’HYGIENE

L’entrepreneur s’engage à respecter les mesures de sécurité et d’hygiène conformément aux dispositions de l’article 33 du CCAGT.

L’entrepreneur doit assurer le nettoyage quotidien du chantier durant la période des travaux.

ARTICLE 21 : PROMOTION DE L’EMLOI LOCAL

Conformément aux dispositions de l’article 141 du décret n° 2.12.249 DU 20 MARS relatif aux marchés publics ,le titulaire du marché doit recourir à l’emploi de la main d’œuvre locale au niveau de la collectivité bénéficiaire de la prestation objet du marché, dans la limite de 10% de l’effectif requis pour la réalisation du marché .

ARTICLE 22 :PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

L’entrepreneur doit prendre les mesures permettant de maitriser les éléments susceptibles de porter atteinte à l’environnement et ce conformément aux dispositions de l’article 30 du CCAGT

ARTICLE 23 :GESTION DES DECHETS DES CHANTIERS

Pendant l’exécution des travaux, L’entrepreneur est tenu responsable de l’élimination des déchets générés par les travaux objet du présent marché et ce conformément au dispositions de l’article 31 du CCAGT

ARTICLE 24 : PROVENANCE, QUALITE ET ORIGINES DES MATERIAUX

Tous les matériaux, matières et produits utilisés dans les travaux objet du présent cahier des prescriptions spéciales proviendront de carrières ou d’usines agréées par le maître d’œuvre. L’entrepreneur ne peut, en aucun cas, se prévaloir de l’éviction par le maître d’œuvre de fournisseurs ou sous-traitants pour demander une majoration quelconque sur le prix de la fourniture.

Les matériaux doivent satisfaire aux normes marocaines en vigueur à la signature du marché ou à défaut, aux normes internationales ou à défaut aux règles de l’art usuelles.

Le maître d’ouvrage peut effectuer tous les essais qu’il estime nécessaires pour vérifier que les matériaux ou produits utilisés sont conformes aux spécifications imposées.

L’entrepreneur est tenu d’éloigner du chantier, à ses frais, en un lieu agrée par le maître d’œuvre les matériaux ne satisfaisant pas aux conditions ci-dessus.

Le maître d’ouvrage est seul compétent pour juger de la qualité des matériaux et décider de leur lieu d’emploi. En particulier le lieu de provenance des matériaux ne peut en aucune façon laisser préjuger de leur qualité.

ARTICLE 25 : RECEPTION PROVISOIRE

A l’achèvement des travaux et en application de l’article 73 du CCAGT, le maître d’ouvrage , le maitre d’œuvre et le BET s’assurent en présence de l’entrepreneur de la conformité des travaux aux spécifications techniques du marché et prononcera la réception provisoire.

Cette réception sera sanctionnée par l’établissement d’un procès-verbal de réception provisoire.

S’ils constatent que les travaux présentent des insuffisances ou des défauts ou ne sont pas conformes aux spécifications du marché, L’entrepreneur procédera aux remplacements nécessaires conformément aux règles de l’art. A défaut, la réception ne sera pas prononcée, et le délai d’exécution ne sera pas prorogé pour autant.

ARTICLE 26 : ENLEVEMENT DU MATERIEL ET DES MATERIAUX

Conformément à l’article 44 du CCAGT, Le délai fixé pour le dégagement, le nettoiement et la remise en état des emplacements mis à la disposition de l’entrepreneur est de trente (30) jours de calendrier à compter de la date de la réception de mise en demeure relative à la réalisation de ces opérations. Une pénalité particulière de mille (1.000,00) dirhams par jour de calendrier de retard sera appliquée à compter de la date d’expiration du délai indiqué plus haut. Cette pénalité sera retenue d’office sur les sommes encore dues à l’entrepreneur. Conformément à l’article 66 du CCAGT, l’ensemble de ces pénalités est plafonné à deux pour cent (2%) du montant initial du marché.

ARTICLE 27 : DELAI DE GARANTIE

- Garantie contractuelle :

La durée de garantie est fixée à 12 mois et prend effet à la date de la réception provisoire. Les dispositions de l’article 75 du CCAGT s’appliquent.

ARTICLE 28 : MODALITES DE REGLEMENT

Le règlement des prestations réalisées sera effectué sur la base de décomptes établis par le maître d’ouvrage en application des prix du bordereau des prix – détail estimatif aux quantités réellement exécutées, déduction faite de la retenue de garantie ,des pénalités pour retard, le cas échéant.

Le montant de chaque décompte est réglé à l’entrepreneur après réception par le maître d’ouvrage de tous les métrés, situations et pièces justificatives nécessaires à sa vérification.

Seules sont réglées les prestations prescrites par le présent cahier des prescriptions spéciales ou par ordre de service notifié par le maître d’ouvrage.

Sur ordre du maître d’ouvrage, les sommes dues à l’entrepreneur seront versées au compte bancaire, indiqué au préambule du présent CPS.

ARTICLE 29 : PENALITES POUR RETARD

Conformément à l’article 65 du CCAGT, à défaut d'avoir terminé les travaux dans les délais prescrits, il sera appliqué à l’entrepreneur une pénalité par jour calendaire de retard de 1‰ (un pour mille) du montant du marché modifié ou complété éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et à l’augmentation dans la masse des travaux..

Cette pénalité sera appliquée de plein droit et sans mise en demeure sur toutes les sommes dues à l’entrepreneur.

L’application de ces pénalités ne libère en rien l’entrepreneur de l’ensemble des autres obligations et responsabilités qu’il aura souscrites au titre du présent marché.

Toutefois, le montant cumulé de ces pénalités est plafonné à huit pour cent (8%) du montant initial du marché éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et à l’augmentation dans la masse des travaux.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l’autorité compétente est en droit de résilier le marché après mise en demeure préalable et sans préjudice de l'application des mesures coercitives prévues par l'article 79 du CCAG-Travaux.

ARTICLE 30 : RECEPTION DEFINITIVE

Conformément aux stipulations de l’article 76 du CCAG-Travaux et après expiration du délai de garantie, il sera procédé à la réception définitive, après que le maître d’ouvrage se soit assuré que les malfaçons ou les imperfections éventuelles ont été réparées par l’entrepreneur.

ARTICLE 31 : CAS DE FORCE MAJEURE

Conformément aux stipulations de l’article 47 du CCAG-Travaux Lorsque le titulaire justifie être dans l’impossibilité d’exécuter le marché par la survenance d’un événement de force majeure telle que définie par les articles 268 et 269 du Dahir du 9 Ramadan 1331 (12 Août 1913) formant Code des Obligations et Contrats, il peut en demander résiliation.

- La neige : supérieure ou égale à 30 cm/s

- La pluie : supérieure ou égale à 60 mm/s

- Le vent: supérieur ou égal à 120 kms/h

- Le séisme : 5 degrés sur l’échelle de Richter.

ARTICLE 32 : RESILIATION DU MARCHE

La résiliation du marché peut être prononcée dans les conditions et modalités prévues par l’article 159 du décret n° 2.12.349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics et celles prévues par le CCAG-T.

La résiliation du marché ne fera pas obstacle à la mise en œuvre de l’action civile ou pénale qui pourrait être intentée au titulaire du marché en raison de ses fautes ou infractions.

En cas de présentation d’une déclaration sur l’honneur inexacte ou de pièces falsifiées ou lorsque des actes frauduleux, de corruption, des infractions réitérées aux conditions de travail ou des manquements graves aux engagements pris  ont été relevés à la charge de l’entrepreneur, le ministre, sans préjudice des poursuites judiciaires et des sanctions dont l’entrepreneur est passible, peut par décision motivée, prise après avis de la Commission des Marchés, l'exclure temporairement ou définitivement de la participation aux marchés des services relevant de son autorité.

ARTICLE 33 : LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION

Il sera fait application des articles 26 & 168 du décret n°2-12-349 du 08 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics.

L’entrepreneur ne doit pas recourir par lui-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption des personnes qui interviennent, à quelque titre que ce soit, dans les différentes procédures de passation, de gestion et d’exécution du marché.

L’entrepreneur ne doit pas faire, par lui-même ou par personne interposée, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion d'un marché et lors des étapes de son exécution.

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des intervenants dans l’exécution du présent marché.

ARTICLE 34 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

Si, en cours d’exécution du marché, des différents et litiges surviennent avec l’entrepreneur, les parties s’engagent à régler ceux-ci dans le cadre des stipulations des articles 81 à 84 du CCAG-Travaux.

Les litiges éventuels entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur sont soumis aux tribunaux compétents.

ARTICLE 35 : PRESENCE DE L'ENTREPRENEUR – DIRECTION - ENCADREMENT DU CHANTIER

L'entrepreneur sera tenu d'assister personnellement ou par son représentant aux rendez-vous de chantiers qui seront fixés dès la première réunion. Pendant la durée des travaux, l'entrepreneur sera représenté en permanence sur les chantiers, par un responsable qualifié. La direction de ces chantiers devra être effectivement assurée sans interruption.

Si la qualification du responsable n'apparaît pas suffisante, le Maître d'Ouvrage pourra en demander le remplacement ou l'assistance jugée nécessaire de l’entrepreneur.

ARTICLE 36: PLANS DE RECOLLEMENT

En fin d’exécution, l’entrepreneur remettra au maître d’ouvrage :

Les plans côtés des installations réellement exécutées (3 tirages) + support informatique (CD ROM),

Les plans de recollement de l’ouvrage réalisé (plans d’équipements, de repérage, de détails). Tous les plans et schémas seront établis sur support informatique type Autocad ou équivalent.

Faute par l’entrepreneur d’avoir fourni les plans de recollement lors de la réception provisoire, il lui sera appliqué d’office par le maitre d’ouvrage et sur les sommes encore dues, ou à défaut sur la retenue de garantie ou la caution définitive encore entre les mains de ce dernier, une pénalité de 1000 dirhams par jour calendaire de retard.

ARTICLE 37 : GARANTIE DECENNALE :

En application des dispositions du § 6 de l’article 25 du CCAGT et l’article 78 du CCAGT  , L’entrepreneur est tenu de présenter, à ses frais et au plus tard à la réception définitive du marché la police d’assurance couvrant les risques liés à la responsabilité décennale de l’entrepreneur par rapport aux travaux d’étanchéité et gros œuvre telle que celle-ci est définie à l’article 769 du Dahir de 9 Ramadan 1331 (12 Août 1913) formant code des obligations et contrats.

La période de validité de cette assurance cours depuis la date de la réception définitive jusqu'à la fin de la dixième Année qui suit cette réception.

Le prononcé de la réception définitive du marché est conditionné par l’accord du Maitre d’Ouvrage sur les termes et l’entendue de cette police d’assurance.

Cette garantie sera couverte par une compagnie d’assurance agréée au Maroc.

# ARTICLE 38 : DESCRIPTION DES OUVRAGES

# CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES.

ARTICLE 1 : MODE D'EXECUTION DES OUVRAGES

Les ouvrages seront exécutés d'après les plans et documents de base remis à l'entrepreneur par le maître de l'œuvre. Les plans d'Architecture restant toujours la base de l'ouvrage, tous les dessins d'exécution devront s'y conformer. Les dessins d'exécution et détails des ouvrages seront établis conformément aux règles de l’art et aux règlements en vigueur.. Ces plans devront faire apparaître les réservations dans les ouvrages en béton armé, les besoins en fluides, les puissances électriques des appareils et toutes indications susceptibles d'intéresser les divers corps d'état.

ARTICLE 2: ORGANISATION DU CHANTIER

Dans un délai de 15 jours (quinze jours) à dater de la notification de l'ordre de service lui prescrivant de commencer les travaux, l'entrepreneur devra faire agréer par l'architecte, les dispositions détaillées qu'il compte adopter pour ce qui concerne sa propre organisation du chantier (installations, stockages, hébergements, etc...) ainsi que le matériel qu'il compte utiliser pour atteindre les objectifs fixés par le planning directeur.

Il est spécifié que l'agrément du matériel par l'architecte, ne diminue en rien la responsabilité de l'entrepreneur quant au respect des délais et aux conséquences dommageables que son utilisation pourrait avoir à l'égard des tiers.

En cours de travaux, l'Architecte pourra exiger que soient modifiées ou complétées les dispositions agrées initialement si celles-ci paraissent insuffisantes et si à l'expérience  elles ne donnent pas satisfaction, en particulier, si l'usure du matériel est la cause  d'une qualité ou d'une cadence insuffisante dans l'exécution des travaux

ARTICLE 3: IMPLANTATION DES OUVRAGES

L'entrepreneur reconnaît par la signature de l’acte d’engagement qu'il a une parfaite connaissance du terrain sur lequel les constructions, objet du présent marché, doivent être élevées, de tous les éléments locaux en relation avec l'exécution des travaux et qu'il a connaissance de tous les plans et documents utiles à la réalisation des travaux.

L'implantation des ouvrages sera à la charge de l'entrepreneur et établie à l'aide des dessins du projet par un géomètre agrée qui devra réaliser la pose des repères définissant les axes et les  niveaux principaux permettant à tout moment leur vérification ou report des côtes du projet.

Il sera établi un procès verbal de ces opérations pour être transmis à l'Architecte. Avant de commencer le travail, l'entrepreneur doit signaler par écrit à l'Architecte toute erreur qui aurait pu être commise sur les plans et il est tenu de commencer toutes les vérifications qu'il juge nécessaires. Aucune réclamation ne sera admise une fois le piquetage effectué.

Nonobstant la réalisation de cette mission par un géomètre agrée, à la charge de l'entreprise, dans le cas d'erreur d'implantation ou de nivellement, l'entrepreneur reste entièrement responsable de cette erreur.

Le trait de niveau de chaque étage servant à tous les corps d'état devra être tracé par l'entrepreneur  tant à l'intérieur qu’à l'extérieur du bâtiment et reporté par lui, après  exécution des enduits intérieurs et extérieurs.

ARTICLE 4 : PROVENANCE DES MATERIAUX

Les matériaux proviendront en principe des lieux d'extraction ou de production suivants :

| DESIGNATION DES MATERIAUX | QUALITE PROVENANCE |
| --- | --- |
| Sable | De mer ou de carrière de la région |
| Gravette pour béton ordinaire | De mer ou de carrière de la région |
| Moellons | Calcaire, dur des carrières de la région |
| Ciment | CM25, CPJ35, CPJ 45 des usines de la région |
| Aciers doux | Nuance Fer e 22 des dépôts du Maroc |
| Aciers à haute adhérence | Tor ou Caron des dépôts du Maroc |
| Chaux grasse | Des fours à chaux agrées par l'Architecte |
| Briques et corps creux | Des usines de la région |
| Gravette de marbre | Des usines et dépôts de la région |
| Gravillons | Des usines et dépôts de la région |
| Joints en plastique | Des usines et dépôts de la région |
| Bitume | Oxydé 90/40 des dépôts locaux |
| Feutre 36 s | De fabrication marocaine |
| Bois | 1er choix des usines de la région |
| Canalisation T.F.G | Tarif 1 dépôt du Maroc |
| Appareils sanitaires | Dépôts du Maroc |
| Robinetteries | Dépôts du Maroc |
| Fonte | Salubre dépôts du Maroc |
| Fils et câbles électriques | Des usines de la région |
| Appareillage élect. lustrerie | Des dépôts du Maroc |
| Peinture | Des usines du Maroc |
| Vitrerie | Des dépôts du Maroc |

L'attention de l'entrepreneur est attirée sur le fait qu'il devra faire agréer par l'administration, les carrières et ballastières qu'il se propose d'exploiter. Par le fait même de son offre, l'entrepreneur sera réputé connaître les ressources des carrières ou dépôts indiqués ci-dessus ainsi que leurs conditions d'accès et d'exploitation. Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient à pied d'œuvre de ces matériaux.

ARTICLE 5 : PRESCRIPTION TECHNIQUES GENERALES

Les dimensions, dispositions et descriptions des ouvrages sont indiquées par les plans et par les termes de la présente description. Les dessins de principe seront fournis par l'Architecte. Au cas où l'entrepreneur constaterait des omissions ou anomalies dans ces dessins, il devra en avertir l'Architecte et obtenir son agrément avant d'adopter une solution différente. Les dessins de détails d'exécution seront  établis par le B.E.T.. Les scellements devront faire l'objet d'une étude particulière pour tenir compte des structures qu'il est rigoureusement interdit de dégrader. Indépendamment des textes généraux cités au C.P.S, l'entrepreneur devra exécuter tous ses travaux ou installations conformément aux normes et règlements en vigueur au Maroc ou à défaut aux normes  internationales à la date de la remise de son offre, ou à défaut, aux normes internationales. Dans le cas contraire, il devra mettre en conformité avec les normes ses travaux ou installations, sans prétendre à aucune indemnité. Tous les frais d'une modification du projet une fois le marché passé seraient à la seule charge de l'entreprise. Nonobstant les plans établis par l'Architecte et le B.E.T, il reste entendu que l'entrepreneur s'engage par son offre à livrer des ouvrages d'une tenue parfaite et sans défaut

ARTICLE 6 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PATICULIERES AU GROS ŒUVRE

1 ) NORMES

Par dérogation à l'article II du D.G.A :

Les règles pour le calcul et l'exécution des constructions en béton armé dites "Règles B.A.E.L.83" ou C.C.B.A 68. Les règles dites "NV 65" ( Edition Juin 1983).

D.T.U.N°20 : Août 1967 et ses additifs.

D.T.U N°20.11 : Octobre 1978 et additif.

D.T.U N°20.12 : Septembre 1977 et additif.

D.T.U N°23.1 : Février 1976 et additif.

2 ) SPECIFICATIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES BRIQUES

ET LES AGGLOMERES

Les briques devront répondre aux normes marocaines ou à défaut aux normes  NFP13.301 et 13.401 et aux prescriptions du D.G.A, article 18. Elles seront de première qualité et sans fêlure.

Les agglomérés seront conformes aux normes N.F.P 14.301 et 14.302 et aux prescriptions du D.G.A, article 74. Ils seront vibrés mécaniquement et mis en œuvre après séchage dans une ambiance humide.

3) COMPOSITION  DES MORTIERS ET BETON

Par dérogation aux articles 31 et 32 du devis général d'Architecture, la composition des mortiers et bétons est la suivante :

COMPOSITIONS DES MORTIERS

| Désignation | Ciment | Chaux grasse éteinte | Sable | Grain de riz | Gravette 8/15 15/25 | Emploi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mortier n° 1 | 250 CM 25 |  | 500 | 500 |  | Dégrossi d'enduit |
| Mortier n° 2 | 300 CM 25 |  | 660 | 340 |  | Hourdage de maçonnerie |
| Mortier n° 3 | 400 CPJ 35 |  | 500 | 500 |  | Mortier de reprise de béton |
| Mortier n° 4 | 500 CPJ 35 |  | 1000 |  |  | Enduit lisse chape, scellement, support de revêtement |
| Mortier n° 5 | 250 CM 25 | 150 | 1000 |  |  | Enduit bâtard |
| Mortier n° 6 | 500 CPJ 35 |  | 700 | 300 |  | Mortier pour agglos support de façade |

COMPOSITIONS DES BETON

| Désignation | Ciment | Chaux grasse éteinte | Sable | Grain de riz | Gravette 8/15 15/25 | Emploi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Béton n° 1 | 200 CM 35 |  | 450 |  | 700 300 | Béton de propreté |
| Béton n° 2 | 250 CM 35 |  | 450 |  | 300 700 | Gros béton cyclopéen |
| Béton n° 3 | 300 CPJ 35 | 450 |  |  | 300 700 | Béton banché coffré et dallage |
| Béton n° 4 | 350 CPJ 45 |  | 350 |  | 300 700 | Béton armé pour ossature bâtiment |
| Béton n° 5 | 400 CM 45 | 150 | 350 |  | 700 300 | Béton armé pour ossature ouvrages d'art |

Résistance nominale à 28 jours en BAR

| Désignation de la classe et désignation courante du béton | Classe du béton | compression sur cylindres à 28 jours | Traction par flexion sur éprouvettes prismatiques à 28 jours |
| --- | --- | --- | --- |
| Classe B1 Béton de résistance mécanique élevée (éléments en B.A. fortement sollicités & éléments en béton précontraint) | CPJ 45 dosage à 400 kg/m3 | 300 | 24.00 |
| Classe B2 Béton de résistance mécanique assez élevée (éléments en B.A. normalement sollicités) | CPJ 45 dosage à 350 kg/m3 | 270 | 20 Minimum 22.0 |
| Classe B3 Béton de résistance mécanique moyenne (éléments en B.A. faiblement sollicités) | CPJ 45 dosage à 300 kg/m3 | 230 | Non défini |
| Classe B4 Béton de résistance mécanique peu élevée (éléments peu armés de petites dimensions, dallages, éléments sollicités en compression) | CPJ 35 dosage à 300 kg/m3 | 180 | Non défini |
| Classe B5 Béton de résistance mécanique faible (éléments non armés, peu sollicités, béton coulé en grande masse, gros massif de fondations, béton de remplissage) | CPJ 35 dosage à 250 kg/m3 | 130 | Non défini |

Les frais d'études de granulométrie et dosage sont à la charge du titulaire du marché, Cette étude doit être remise au Maître d’ouvrage avant tous coulage. Tous les mortiers et bétons seront fabriqués mécaniquement. Les caisses à dosage pour les mortiers et béton sont exigées.

Les quantités d'agrégats, entrant dans la composition des bétons N° 4,5 et 6 sont données à titre indicatif pour permettre à l'entrepreneur d'établir ses prix. Elles n'ont aucune valeur contractuelle, les quantités réelles de la teneur en eau seront déterminées par un laboratoire agréé et accepté par l’Administration après agrément des agrégats par l'Architecte. Les frais d'études de granulométrie et dosage sont à la charge de l'entrepreneur. Par contre, la nature des agrégats entrant dans la composition de ces bétons, est imposée par le tableau ci-dessus.

Les résistances minimales exigées à 28 jours, pour les bétons sont les suivants:

- Compression 270 kg/cm2                    300 kg/cm2

B4 et B5                          B6

- Traction 23 kg/cm2                             25 kg/cm2

Le béton N°4 sera employé de préférence au béton n°5 chaque fois que les dispositions du coffrage et du ferraillage le permettront.

NOTA:

L'entrepreneur sera tenu de passer un contrat avec un laboratoire d'essais et d'études agrée, dans lequel les missions suivantes devront être prévues:

a) Définition des dosages et de la granulométrie pour la fabrication des différents types de bétons en fonction des agrégats utilisés (bétons de convenance)

b) Prélèvements et essais de résistance des bétons en "CONTROLE CONTINU" dont le nombre de prélèvements sera déterminé par le B.E.T, le bureau de contrôle et l'Architecte. La copie de ce contrat devra obligatoirement être remise à l'Architecte avant tout commencement des travaux.

4) FABRICATION DES BETONS

Les bétons seront obligatoirement fabriqués par des centrales à béton ou bétonnières. Les divers dosages en agrégats devront être automatisés ainsi que le dosage en eau, ou à défaut par dosage pondéral ou volumétrique. En aucun cas il ne sera admis de béton fabriqué à la main. La composition des bétons (qui aura été déterminée en laboratoire et approuvée par l'architecte et l’administration sera tenue affichée sous verre en permanence pour un contrôle aisé et inopiné.

5) MISE EN OEUVRE DES REPRISES DE BETONNAGE

Avant les reprises de bétonnage la surface précédemment coulée est nettoyée à l'air comprimé s'il s'agit d'un béton jeune; ou piquée, nettoyée et humidifiée à refus s'il s'agit d'un béton durci. Lors de la reprise de bétonnage, il sera mis en oeuvre un produit de collage suivant indication du bureau de contrôle et les spécifications du fabricant.

6) PRESCRIPTIONS CONCERNANT L'EXECUTION DES BETONS ARMES

- Poteaux

Des bases de 0,15 de hauteur environs seront coulées avant le coffrage des poteaux, Ces bases sont destinées à assurer un traçage parfait, à permettre le serrage des coffrages et à éviter la ségrégation du béton en pied du poteau. Le coulage des poteaux se fera en une seule fois, mais les coffrages devront permettre le coulage d'une hauteur maximale de 1,50m. Pour cela, une face de coffrage devra rester libre et devra pouvoir recevoir un panneau supplémentaire pour la finition du coulage. Aucun ragréage ne sera  toléré avant réception par le représentant du B.E.T. Dans le cas ou certaines parties représenteraient des cavités importantes, le poteau incriminé sera  démoli. En aucun cas, les attentes des poteaux ne seront déviées pour rattraper un défaut éventuel de traçage, tout béton coulé avec un excès d'eau sera démoli.

Le plus grand soin devra être observé lors du coulage des éléments de faible section, par temps chaud, les coffrages seront abondamment trempés avant coulage et maintenus humides; pendant 48 heures. Après le décoffrage, le béton devra rester humide par arrosage abondant pendant trois jours minimum.

Les poteaux intégrés dans les maçonneries, soit de moellons, soit d'agglomérés, seront coulés après le montage de ces maçonneries, le nettoyage des pieds de poteaux avant coulage devra être exécuté avec soin afin de débarrasser le mortier de maçonnerie de ces pieds de poteaux.

- Poutres et chaînage

Les étaiements des poutres devront être exécutés de manière à empêcher toute flèche. Les étais sont posés sur une semelle de répartition en  madrier, et en aucun cas, les cales ne seront exécutées par des éléments tels que briques  agglomérés, cailloux, etc...Dans le cas d'emploi d'étais en bois, les cales seront en forme de coin et en bois dur. Le décoffrage avant 28 jours ne sera toléré qu'après l'avis du

B.E.T. pour certains éléments le permettant. Les prescriptions du paragraphe ci-dessus restent valables pour les précautions à prendre lors du coulage par température élevée. De plus, le début de coulage par forte chaleur sera fait à partir de 16 heures. Dés le lendemain, à l'ouverture du chantier, le béton coulé la veille sera arrosé en permanence, et cela pendant 7 jours au moins.

- Dalles pleines

Les plus grandes précautions devront être prises pour éviter la dissection rapide des bétons des dalles. En plus des recommandations et précautions décrites pour les poutres et poteaux, il y aura lieu de protéger la surface supérieure des dalles par une couche de sable maintenue humide, l'entrepreneur devra faire son affaire du maintien en parfait état de la surface supérieure surfacée, jusqu'à la pose des revêtements.

- Les voiles

Les voiles devront être coulés sur des bases, comme les poteaux. La granulométrie et la plasticité du béton devront permettre le coulage dans les coffrages. Les cas d'intégration de tubages électriques et boites de raccordement implique l'étroite collaboration de l'entreprise avec l'Architecte Dans le cas de litiges, il y a lieu de prévenir l'Architecte qui ordonnera les dispositions à tenir.

- Nervures des hourdis et dalle de compression.

Les hourdis seront posés non jointifs avec un vide de 0,03 minimum sous les nervures. Avant tout coulage, les hourdis seront arrosés jusqu'à saturation. Les armatures des nervures et de la dalle de compression seront calées convenablement. La granulométrie sera étudiée avant exécution. L'enrobage des aciers sera particulièrement soigné dans les nervures. Les précautions de maintien humide et de coulage par forte chaleur décrite au paragraphe ci-dessus seront  adoptées. L'entrepreneur pourra proposer l'emploi de planchers semi préfabriqués. Cette demande devra être faite à l'Architecte et sera approuvée ou rejetée après avis du B.E.T. S’il est accepté, l’entrepreneur devra fournir les plans de pose du fabricant de ces planchers, la garantie du procédé et de la pose. En aucun cas, l'adaptation de ces planchers ne pourra entraîner de plus value au marché. Les frais d'études de ce plancher et sa garantie  incomberaient alors à l'entreprise.

- Canalisation- Regards.

Les canalisations comprendront :

Les terrassements en toute profondeur utile, les remblais en terre seront réalisés par couches de 20 cm d'épaisseur damés et arrosés.

Les largeurs des tranchées pour canalisations seront égales au diamètre extérieur de la buse augmenté de 40 cm.

Le niveau de fond de fouille devra suivre la pente de canalisation. Les buses seront posées sur un lit de sable de 0,10 cm

D’épaisseur et dans la traversée des bâtiments sur une forme en béton.

Les buses servant de canalisations seront en p.v.c série I type d’assainissement

La longueur des éléments ne sera pas inférieure à 1 m.

Les tuyaux devront avant pose, être agrées au moins 7 jours avant leur pose.

Les regards seront réalisés

en béton dans un moule métallique ou en briques, debout sur un radier de béton ou en agglomérés pleins.

Enduits au mortier de ciment hydrofuge. Les angles seront arrondis sur un rayon        de 5 cm, compris tampon avec anneau de levage. A l'extérieur des bâtiments les tampons comprennent un cadre en cornière (40 ou 50 cm).

Toutes les parties métalliques seront préalablement galvanisées à chaud.

Le joint sera absolument étanche (mortier flinkote ou similaire). Les fonds de cuvettes  simples ou à raccordements.

7) PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES PAREMENTS LISSES DE BETON.

Les parements lisses de béton devront être obtenus directement au décoffrage par l'utilisation de coffrage métallique ou en contre-plaqué ETANCHES et INDEFORMABLES. Il ne sera toléré aucun ragréage, ni enduit pour un rattrapage quelconque. Après décoffrage, les balèvres devront être arasées et meulées. Les surfaces devront être d'une planimétrie telle qu'une règle de 2 m appliquée dans n'importe quel sens ne laisse apparaître une flèche supérieure à 3mm. L'Architecte se réserve le droit de faire démolir tout ouvrage non conforme aux prescriptions ci-dessus.

8) PREFABRICATION D'ELEMENTS

L'entrepreneur est autorisé à procéder à certaines préfabrications. Ces préfabrications devront obligatoirement avoir obtenu l'accord de l'Architecte  du BET et  du Maître d'ouvrage. L'entrepreneur aura à sa charge tous les problèmes de pose, raccordements, scellements, calfeutrements et demeurera responsable de l'étanchéité des ouvrages.

9) PRESCRIPTIONS CONCERNANT LE FACONNAGE DES ACIERS.

Les armatures sont coupées et cintrées à froid. Les appareils à cintrer sont munis de jeux de tous les mandrins permettant de réaliser les courbures prévues ou prescrites. Aucune tolérance en moins ne peut être accordée sur les diamètres des mandrins.

Les diamètres minimaux des mandrins sont de :

Barres de diamètre au plus égal de 12 m/m : 3 fois le diamètre de la barre.

Barres de diamètre supérieur à 25 m/m : 8 fois le diamètre de la barre.

Pour les aciers à haute adhérence (tor, caron, ou similaire): Fe 500

Le cintrage aux appareils manuels est interdit pour les barres d'un diamètre supérieur à 14 m/m.

Le redressement même partiel d'une barre cintrée, la pliure et la dépliure des barres laissées en attente, sont interdits.

10) PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES ENDUITS DE FACADE

Les enduits de façade seront exécutés conformément aux stipulations du chapitre III. Le plus grand soin devra être apporté à la mise en place du grillage galvanisé destiné à éviter les fissures entre les éléments de béton et les  remplissages. Il sera posé par pointes d'acier galvanisé. La couche de dressage sera exécutée en deux phases:

- La première après arrosage abondant du support, au mortier clair sous forme de gobetis dosé à 600 KG de ciment.

- La deuxième exécutée 24 heures après la première, au mortier parfaitement dressée et serrée.

- La couche de finition suivant modèle agrée par l'Architecte, après un minimum de 8 jours d'intervalle.

Le respect de ces prescriptions reste impératif. Toute partie d'enduit n'ayant pas satisfait à ces prescriptions sera démolie.

y/c adjonction d’un produit hydrofuge

11) PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES DOUBLES CLOISONS.

Les doubles cloisons seront exécutées comme suit :

- Montage d'une paroi d'abord, l'extérieur dans le sens des façades.

- Nettoyage du mortier qui aurait pu se déposer en pied de cloison et essuyage des joints.

- Montage de la deuxième paroi en prenant soin de ne pas faire tomber de mortier au fond du vide entre les deux parois, essuyage des joints lors du montage des briques.

- La dernière rangée de briques devra être parfaitement garnie au mortier sous le plancher.

ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES AUX ETANCHEITES

Tous compléments nécessaires aux documents fournis par l'Architecte et relatifs aux plans de pente, dessins de détail d'ouvrages

D’étanchéité aux ouvrages d'évacuation des eaux pluviales, détermination à partir des règles D.T.U, des épaisseurs d'isolants fournis par le présent lot.

L'établissement des supports d'étanchéité constitués par des panneaux isolants non porteurs, ainsi que la fourniture et la mise en

œuvre de ces panneaux.

L'exécution des formes de pentes.

La fourniture et la mise en œuvre des écrans pare vapeur et couches de diffusion éventuelles.

La fourniture et la mise en œuvre des pontages des joints de fabrication.

La fourniture éventuelle des barbacanes de séchage des formes de pentes en béton.

La fourniture et la mise en œuvre des matériaux des revêtements d'étanchéité, en parties courantes et en relevés.

La fourniture et la mise en œuvre des parties métalliques insérées ou  reliées aux revêtements, et de tous dispositifs de joints.

La fourniture et la mise en œuvre des entrées d'eaux pluviales (platines et moignons, crapaudines, galeries garde-grève) et des trop-

Pleins y compris leur raccordement avec les revêtements d'étanchéité

La fourniture, la mise en œuvre et le raccordement avec les revêtements d'étanchéité. de fourreaux de passage éventuels et des tubes

de raccordement aux tuyaux de ventilation.

La fourniture et la mise en œuvre des matériaux dans la constitution des protections lourdes (meubles ou dures ou de l'auto

protection).

Le transport, le stockage, le gardiennage, la manutention et l'amenée à pied d'ouvre de toutes les fournitures.

Les essais d'étanchéité par mise en eau des terrasses pendant une durée minimum de 48 heures, à l'issue desquels un contrat sera

établi par l'Architecte.

Nonobstant les plans établis par l'Architecte et le B.E.T, il reste entendu que l'entrepreneur s'engage par son offre à livrer des étanchéités d'une tenue parfaite et sans défauts. Les pentes déterminées sur les plans pourront être modifiées dans le cas où ce changement serait nécessaire à une parfaite finition ou à la bonne tenue des ouvrages.

En aucun cas, l'entrepreneur ne pourra prétendre à l'indemnité dans le cas où le maître de l'œuvre déciderait de modifier les pentes.

Quelque soit le procédé réalisé, l'entrepreneur s'engage à garantir ses travaux pendant une période de DIX (10) ANNEES.

Cette garantie est applicable tant à l'étanchéité proprement dite qu'aux reliefs, aux protections mécaniques et solaires et à la bonne tenue de la forme support ainsi qu'aux isolations thermiques.

L'entrepreneur devra compléter la présente offre par un certificat de garantie décennale établi pour une compagnie d’assurance.

ARTICLE 8 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES AUX REVETEMENTS.

- QUALITES DES REVETEMENTS

Les revêtements de sols et muraux mis aux normes marocaines ou à défaut aux :

- NF P 61.302 Carreaux de mosaïque de marbre.

- NF P 61.311 à 314 Carreaux de gré cérame fin vitrifié.

- NF P 61.331 : Carreaux de faïence à pâte blanche et émail vitrifié.

52.1 (Octobre 1973) relatif aux travaux de- D.T.U.N revêtements de sols

scellés.

-  55 (Avril 1961) relatif aux travaux de revêtements muraux

scellés.D.T.U.N

- Avis techniques du C.S.T.B. sur les produits de collage.

2) GENERALITES

Les travaux de revêtements de sols et murs comprennent la fourniture et la mise en œuvre de tous les produits et matériaux nécessaires à la réalisation des ouvrages définis dans le descriptif technique, toutes sujétions d'exécution comprises (forme en sable, bains soufflants de mortier, crépis d'adossement, font partie des travaux).

Nonobstant les plans établis par l'architecte, il reste entendu que l'entrepreneur s'engage par son offre à livrer de revêtements d'une tenue parfaite et sans défaut.

L'entrepreneur ne pourra prétendre à indemnité dans le cas où l'Architecte décidera de modifier les natures des revêtements .œuvre devront être de première qualité, exempts de tout défaut et devront satisfaire aux normes en vigueur. Les coloris seront laissés aux choix de l'Architecte, dans la palette du producteur du revêtement.

Les échantillons seront soumis à l'agrément de l'Architecte, avant toute mise en œuvre. Tout matériel ou matériau non conforme à            l'échantillon sera obligatoirement refusé.

ARTICLE 9: PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES AUX MENUISERIES BOIS-ALLUMINUM ET METALLIQUES.

- NORMES  MAROCAINES OU A DEFAULT :

- N 52.001 : Règles d'utilisation des bois.

- B 53.510 : Bois de menuiserie.

- B 54.050 : Panneaux de fibres.

- B 54.100 et 110 : Panneaux de particules.

- B 54.150 : Contre-plaqués.

- p 26.101 et 301 : Serrures.

- p 26.304 : Articles de quincaillerie en applique.

- p 26.314 : Serrures tubulaires.

- p 26.405 : Ensembles entrées béquilles.

- D.T.U N°36.1 ( Juin 1966) relatif aux travaux de menuiserie bois.

- D.T.U N°37.1 (Avril 1971) et additif N°1 (Mai 1973) relatif aux travaux de menuiseries métalliques.

- GENERALITES

Les travaux de menuiseries comprennent les études de détails des ouvrages, la fabrication en atelier, le transport, le stockage, le

montage, et la distribution aux différents niveaux, au fur et à mesure des besoins.

Les faux cadres et cadres métalliques, les habillages par chambranles ou champs métalliques pour calfeutrement, font partie du

présent lot.

L'entrepreneur demeurera responsable de l'alignement et de l'aplomb de ses menuiseries.

L'entrepreneur devra tous traitements et protections imposés par le présent devis et les cahiers de charge. Il devra en outre, le

réglage et l'ajustage de ses menuiseries aux jeux prescrits.

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour le réglage de ses huisseries ou cadres.

- QUALITES DES BOIS

Toutes les essences, choix d'aspects, qualité technologiques, physiques et mécaniques des bois utilisés, ainsi que des matériaux

tels que contre-plaqué, panneaux de fibres, panneaux de particules, doivent être conformes aux dispositions prévues par les

normes.

Tous les bois employés seront de premiers choix, bien secs, de droits fils, et exempts de tous défauts.

Les panneaux de particules devront porter l’estampille CTBH.

- PRECADRES-CADRES

- Précadres métalliques.

Les précadres seront réalisés en acier zingué et comporteront les pattes à scellement nécessaires, ainsi qu'un système de

vissage permettant de recevoir le dormant.

- Cadres métalliques.

Les cadres dormants seront réalisé en acier zingué et seront fixés sur les précadres. Les cadres devront être protégés durant

toute la durée du chantier. Les feuillures auront 15 mm minimum et la profondeur correspondante à l'épaisseur des bâtis.

Les pièces d'appuis seront réalisées en acier zingué.

- COUVRE-JOINTS

L'entrepreneur devra l'habillage et le calfeutrement de toutes les menuiseries par des couvre-joints, qui seront formés de

chambranles en acier zingué. Ils pourront être placés en intérieur ou en extérieur.

- PORTES

Les portes seront vernies ou peintes suivant détail de l'Architecte et  du B.E.T. et descriptif particulier. Les portes à 2 vantaux

seront pourvues de battements rapportés et embrevés.

Toutes les portes comporteront des tampons caoutchouc encastrés dans la feuillure (3 par montant) destinés à amortir les bruits

de fermeture.

Ces portes auront une épaisseur de 40mm.Elles seront isoplanes en 2 faces contre-plaqué de 5 mm d'épaisseur avec alaises

apparentes rapportées suivant échantillon préalablement agrée par l'Architecte et le B.E.T.(ou à lames rainées et bouvetées en

Acajou).

Les panneaux seront collés à la presse de chaque côté d'une ossature lamellaire en Acajou composée essentiellement d'un cadre

compartimenté (renforcé au droit des serrures) à l'intérieur duquel seront répartis, à intervalles réguliers, des points d'appuis

formés par des lattes de 25mm.

Assemblées au cadre au moyen d'agrafes métalliques, espacement maximum 110 mm.

Toutes les portes comporteront des alaises rapportées de 40x25 mm environ, embrevées. Ces alaises devront après ajustage,

avoir une largeur apparente constante.

- FERRONNERIE

Les métaux (tôles ou profilés) seront de première qualité et répondront aux prescriptions édictées par les normes marocaines  ou à défaut aux normes  (AFNOR). Ils seront travaillés avec le plus grand soin.

Les assemblages seront exécutés d'onglets, nets, parfaitement d'équerre et alignés, sans cavité, ni déformation. Ils seront faits

Électriquement.

Les menuiseries métalliques seront exécutées en profilés laminés à chaud (profilés spéciaux UTMM) ou pliés à froid, dans ce

dernier cas, les épaisseurs des tôles seront déterminées par la nature des ouvrages, leurs dimensions et l'usage qui en est prévu:

elles ne seront pas cependant inférieures à 20/11éme.

Les menuiseries et ferronneries réceptionnées en atelier recevront un traitement antirouille à la charge du présent lot réalisé de

la façon suivante:

Décapages, brossage et nettoyage des métaux, application d'une couche de Wash Primer et de deux couches de minium de

plomb.

Les menuiseries qui auront été peintes avant réception seront refusées.

- TOLERANCES

Les côtes des menuiseries indiquées par les plans de principe et dans le descriptif technique sont des côtes théoriques qui ne

tiennent pas compte des tolérances dimensionnelles des travaux de GROS-OEUVRE.

Le système de fixations des précadres, cadres ou huisseries devra tenir compte de ces tolérances dimensionnelles et comportera

les éléments nécessaires qui permettent de les absorber.

En cas de nécessité, le menuisier sera amené à corriger les défauts d'aplombs et d'alignements éventuels, en accord avec

L’Architecte.

- QUINCAILLERIES ET SERRURERIE

Les articles de quincaillerie seront toujours de première qualité.

Ils devront porter l'estampille S.N.F.Q. Ces quincailleries seront complétées, du modèle le plus récent, et spécialement étudié en fonction des menuiseries à équiper. Les spécifications des types de référence des quincailleries et serrureries seront indiquées dans le descriptif technique. Toutefois, l'Architecte et l’administration, pourront à leur gré en changer la provenance sur présentation de  quincailleries par l'entrepreneur. A cet effet, un tableau sera présenté pour approbation et qui comprendra l'ensemble de la quincailleries et serrurerie.

Ce  tableau sera composé des éléments décrits par l'entrepreneur dans une feuille annexe qu'il aura rempli au moment de la remise de son offre. Il reste expressément entendu que l'Architecte et l’administration, sont seuls habilités à choisir les quincailleries, soit dans la gamme de la base du cahier des charges. Chaque serrure comportera sa gâche et contre gâche. Les serrures de sûreté auront la possibilité de montage d'un canon différent soit en sûreté des deux côtés, soit en sûreté extérieure avec ou sans bouton de commande intérieure.

Toutes les vis employées seront  en acier inoxydable montées de l’intérieur.

ARTICLE 10 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES A LA PLOMBERIE SANITAIRE

Plomberie

## ARTICLE 1 : CONSISTANCE DES TRAVAUX

La distribution extérieure comprendra :

- La mise en place des tuyauteries,

- Le calage et scellement des tuyauteries,

- L’alimentation des différents lots,

- Fouille en tranchée sur une profondeur de 1,00 m avec remblais, grillage avertisseur, déblais, lit de pose.

## ARTICLE 2 : SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES :

Spécifications générales :

Le présent devis descriptif a pour objet de définir les ouvrages à réaliser et les fournitures ou installations à mettre en

œuvre et en ordre de marche par l’entrepreneur et les exigences fonctionnelles auxquelles l’exécution des travaux est assujettie, afin de réaliser la totalité des travaux de réseaux et équipements extérieurs de protection incendie et eau potable.

Il est spécifié que le terme « Devis Descriptif » s’entend dans son acceptation large. Dans le cas de désaccord entre pièce

écrites et graphique, ou d’omissions, l’Entrepreneur ne peut s’en prévaloir pour déroger aux exigences fonctionnelles   requises et doit se référer de préférences aux pièces écrites.

Normes et règlement :

Normes et Arrêtés :

Les installations du présent lot doivent être conformes aux Normes et Règlement Marocains ou à défaut aux normes :

- Aux Normes IPSO

- Aux Normes AFNOR

- Aux règles et Normes fixés par les D.T.U en vigueur dans leur dernière édition, y compris les annexes, en vigueur 15 jours avant la limite de remise des offres.

Sont en particulier applicables, les prescriptions des documents suivants :

Règlements généraux :

Normes et Règlement Marocains ou à défaut aux :

- Normes AFNOR

- Normes NF 10 à NF 18 équipement sanitaire

- Normes NFP 40 à NFP 45 Plomberie-sanitaire

- Normes NFP 36 évacuation des eaux pluviales

- Normes NFS 71 à NFS 78 protection  incendie

- Normes NFP 08 méthodes d’essais

- Normes NFT 54 canalisations en PVC

- Code de construction des récipients sous pression non soumis à l’action de la flamme

- Décret du 22 octobre 1955 : règles de construction des bâtiments d’habitation.

En règle générale, l’entreprise devra se conformer aux prescriptions des sociétés de distribution d’eau et d’électricité au

C.C.A.G.T et au D.G.A.

ARTICLE 3 : REGLEMENTATION :

- Lois et Décrets :

Les propositions des entreprises ainsi que les travaux exécutés au titre du présent lot seront rigoureusement conformes à l’ensemble des Lois, Décrets, Arrêtés, Règlements, Circulaires, Normes et tous Textes Marocains publiés le jour de la remise des offres.

b)  Sécurité :

De part la nature de leur exploitation et les effectifs admissibles dans les bâtiments de la présente opération, la sécurité des occupants est assurée conformément aux règles de protection contre l’incendie, définies par l’arrêté du 25/06/80 dans le fascicule 1477 relatif aux établissements recevant du public.

ARTICLE 4 : BASES DE CALCUL :

En règle générale les bases de calcul sont celles dans Normes et Règlement Marocains ou à défaut aux :

NFP 41201 à 204, NFP 30201  et le  DTU 60.11

- Débits de base :

Les débits minimaux à adopter pour le dimensionnement du réseau sont les suivants :

| DESIGNATION DE L’APPAREIL | Q MINI DE CALCUL | DIAMETRE INTERIEURS –MINI |
| --- | --- | --- |
| Evier | 0,20 | 12 |
| Lavabo | 0,20 | 10 |
| Bidet | 0,20 | 10 |
| Baignoire | 0,33 | 13 |
| Douche | 0,20 | 12 |
| Poste d’eau ½ | 0,33 | 12 |
| WC avec réservoir | 0,12 | 10 |
| W-C avec robinet et chasse | 0,50 | 26 |
| Bouche d’arrosage | 0,40 | 20 |
| RIA | 0,75 | 26 |

- Hypothèse de simultanéité :

Le débit probable sera obtenu en multipliant le cumul des débits de base par

Y =1,25 x ( 0,8/ Racine (x-1))

X étant le nombre d’appareil

Avec un minimum de 0,06

c) Diamètre :

Les diamètres seront calculés selon la formule de flamant avec les hypothèses suivantes :

  - à 2m/s dans le sous sol et tranchée

  - à 1,5m/s dans les colonnes montantes ( gaines techniques )

  - à 1m/s dans les locaux occupés

Toutefois en fonction de la pression disponible les diamètres seront déterminés de façon à ce que la pression totale minimale reste supérieure à 1 bar en tout point de l’installation pour l’eau sanitaire et 2,56 bars pour l’incendie.

Les débits instantanés seront menés en tenant compte des débits de base, publiés par les normes marocaines ou à défaut aux NFP 41 204

Chaque fois qu'il existe une estampille de qualité (NF -USE - SGM - etc ... ou un certificat de qualité délivré par un organisme officiel), les matériaux et appareils seront revêtus de cette estampille ou admis à ce certificat, ou bien seront de qualité équivalente.

ARTICLE 5 : PROVENANCE DES MATÉRIAUX

TERMINOLOGIE

La terminologie les dimensions, les tolérances applicables aux matériaux aux paroi d'ouvrages et aux ouvrages, seront celles définies, par Normes et Règlement Marocains ou à défaut aux normes  de l'Association Française de Normalisation (AFNOR) et par le répertoire des éléments et ensemble fabriqués du bâtiment (R.E.F,.F.).

Dans le cas où celui-ci désirerait utiliser des articles d'une autre provenance, il devra présenter simultanément un échantillon de l'article prescrit par le présent descriptif. accompagné de sa fiche technique et un échantillon de l'article qu'il propose en remplacement auquel il joindra toute documentation désirable et la liste de références, ainsi qu'un nouveau sous-détail de prix.

Toutefois, le matériel proposé devra avoir les dimensions compatibles avec des données du projet.

Si, en cours de travaux, il s'avérait que l'emploi de tel ou tel matériel non référencié, entraînait des modifications sur d'autres corps d'état, et portant des plus-values sur ces corps d'état, ces plus-values seraient également prises en charge par l'Entrepreneur du présent lot.

L'Entrepreneur devra soumettre à l'approbation du Maître d'Oeuvre au plus tard 7 jours calendaires à dater du jour fixant le point de départ du délai contractuel, une liste exhaustive du matériel qu'il se propose d'employer et devra à la demande du maître d’œuvre, soumettre tout document technique que celui-ci juge nécessaire à .l’agrément du matériel.

L'Entrepreneur ne pourra mettre en oeuvre ces matériaux qu'après acceptation donnée par ordre de service notifié par le Maître d'Œuvre.

ARTICLE 6 : CONDUITE EN TRANCHÉE :

a) Terrassement :

Les terrassements seront conduits suivant les règles de l’art et conformément au DGA.

Les fontes de fouilles seront particulièrement soignés . Les tranchées seront descendues à 0,10 m en dessus du lit de pose.

Elles seront remblayées de terre criblée au tamis de 15x15.

Le remblai sera soigneusement pilonné pour recevoir les tuyaux qui seront reposés sur la totalité de leur longueur sur ce lit de

pose qui devra être réceptionnée avant la mise en place des tuyaux et pièces spéciales

L’entrepreneur sera responsable de la tenue du terrain qu’il devra étayer et étrésillonner au besoin  afin d’éviter tout accident tant aux ouvriers qu’aux tiers.

Il devra protéger les fouilles contre l’invasion des eaux .

Les équipements seront inclus dans les prix du terrassement.

Aucune sujétions ci-dessus ne peut être un sujet de réclamation ou de demande d’indemnité de la part de l’entrepreneur.

Les remblais seront exécutés avec soin et pilonnés énergiquement plus spécialement  sur le flanc des tuyaux entre ceux ci et le

bord de la tranchée.

Le premier remblai ainsi que la première couche de 0,30 m du dessus des tuyaux devront être constitués par de la terre tamisée

ou sable de carrière.

Il sera ensuite placé un grillage avertisseur au couleur  normalisée.

Les remblais pourront ensuite s’effectuer par couche 0,20m en tout venant, chaque couche devra être soigneusement pilonné mécaniquement.

Pour la dernière couche, il pourra être utilisé les pierres extraits des fouilles si elles ne sont pas de dimensions trop importantes

Les déblais en excédant seront évacuée aux décharges publiques aux frais de l’entrepreneur.

Le maître de l’ouvrage se réserve le droit de faire , refaire complètement le remblais des tranchées mêmes si les essais ont été faits

dans les conditions visées ci-dessous, et ce, aux frais de l’entrepreneur.

Celui ci sera responsable jusqu’à la réception définitive de tout les accidents résultants d’une exécution des remblais.

b) Dimensions des Tranchées :

En principe, les tranchées seront descendues verticalement jusqu’au fond de fouille ou la largeur aura par tous les tuyaux, une

valeur moyenne de 0,60 m sur une profondeur moyenne de 1,00m.

Selon les natures ou terrains la tranchée devra être telle qu’après remblaiement à la cote définitive , la conduite doit recouverte sur

Un épaisseur de 0,80 m au moins, sauf dans les passages singuliers.

c) Epreuves des Conduites en tranchées :

L’entrepreneur soumettra un programme d’essais prévoyant le tronçonnement des conduites.

Les essais seront exécutés conformément au DGA.

Les conduites munies de leurs accessoires seront essayées  à la pompe hydraulique en tranchée ouverte à la pression de 13 bars en

présence du Maître d’ouvrage et fera l’objet d’un procès verbal.

La pompe d’épreuve et son manomètre seront placés au point le plus bas du tronçon à éprouver.

Le réception provisoire sera prononcée si les conditions suivantes sont bien remplies.

La pression ne devra pas baisser de plus de 400 grammes en un quart d’heure.

Sous la pression d’épreuve, ne devra être constaté, dans le tronçon, ni fuite ni suintement apparent.

Les essais seront effectués aux frais de l’entrepreneur qui fournira la pompe d’épreuve, le manomètre, l’eau nécessaire sera facturée

à l’entrepreneur qui établira un branchement à ses frais.

- – Conduite

Les conduites de distribution extérieure seront constitués de :

Conduite en PVC pression haute densité PN 16 pour la boucle principale d’eau potable et eau incendie.

Conduite en polyéthylènes haute densité PN 10 pour les branchements.

Les assemblages seront réalisés conformément aux DTU en vigueur.

Pour le calage des conduites, les pentes minimales suivantes sont à respecter :

- 4% pour les conduites descendantes,

- 2% pour les conduites ascendantes.

A chaque point bas, il sera installé un point de vidange  dans un regard dont l’emplacement exacte.

ARTICLE 7 : MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

Pose des canalisations

Les tuyauteries seront soigneusement coupées conformément aux mesures relevées sur le chantier et seront mises en œuvre sans les foncer ni les courber, afin d’éviter tout obstacle dû a une pose défectueuse des tuyauteries. Il ne sera en aucune façon autorisé à procéder à des percements dans les dalles en béton armé, sans s’en être référé auparavant à la maîtrise du chantier.

ARTICLE 11 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES A L'ELECTRICITE ET LUSTRERIE

- NORMES  MAROCAINES OU A DEFAUT :

- L'arrêté du Ministère des travaux publics et des communications N°350.67 du 15/7/1967 et de la norme NMCL 005 ( homologue de la norme NFC 15.100) publiée en annexe.

- Les prescriptions du  décret du 14 Novembre 1962 et ses additifs relatifs à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques pour tous les cas où le dit décret est applicable (C.12.100).

- L'arrêté du Ministère des  127.03 du Mars 1963, et complété par l'arrêté du 27 Aoûttravaux publics N 1963 Concernant les conditions techniques auxquelles  doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.

- La norme Marocaine 7.11 CL 006, éditée par le Ministère des travaux publics et des communications Concernant les régles techniques des installations de branchement de première catégorie comprise entre le réseau    de distribution et l'origine des installations intérieures.

- La norme Marocaine 7.11 CL 005, éditée par le Ministère des travaux publics et des communications concernant l'exécution et l'entretien des installations de première catégorie.

- La norme C. 12.100 Concernant d'une part, la protection contre les risques d'incendie et de panique, dans les établissements recevant du public, et d'une part, la protection des travailleurs contre les courants électriques.

- La norme C. 13.100 réglementant les installations de postes d'abonnés intérieurs, et raccordés à un réseau de distribution de 2émecatégorie.

- Les prescriptions de la norme U.T.E.C. 14.100 d'Octobre 1969 et ses additifs, traitant de l'exécution des installations électriques comprises entre la distribution publique d'énergie électrique et l'installation intérieure de première catégorie, Règles.

- Les prescriptions des taxes officielles relatives aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique U.T.E.C.11.000 (1970).

- Toutes les publications de l'U.T.E, actuellement en vigueur auxquelles les normes CL 005, C 12.100 font appel.

- D.T.U.N°70.1 (Décembre 1966) relatif aux installations électriques des bâtiments à usage d'habitation.

70.2 (Avril 1973)- D.T.U.N relatif aux installations électriques des bâtiments à usage collectif, bureaux et assimilés, blocs sanitaires  et garages.

Il ne sera admis aucun frais supplémentaires résultant des modifications imposées, après exécution des travaux, pour rendre l'installation conforme à toute la réglementation précédente et aux desiderata.

- GENERALITES

Les travaux d'électricité comprennent :

- La fourniture et la mise en oeuvre de tous les matériels et matériaux nécessaires aux ouvrages à réaliser.

- Les mises au point des installations et l'instruction de l'utilisateur.

- La fourniture et la pose des plaques signalétiques sur tous les circuits et appareils.

- Les traversées des ouvrages de maçonnerie. Tous les percements, autres que les trémies prévues dans la construction, et les rebouchages éventuels soigneusement réalisés.

- Les saignées d'encastrement dans les maçonneries et cloisons que l'adjudicataire est tenu d'exécuter avant les enduits, faute de quoi, il aura à sa charge tous les rebouchages et raccords.

- Tous les scellements, les fourreaux, manchettes, etc...

- Tous les raccords divers résultant de la fixation des appareillages.

- La protection antirouille des pièces et métaux ferreux.

Si l'entrepreneur estime que les appareils ou certaines de leurs caractéristiques ne sont pas en rapport avec les besoins à assurer, il doit exprimer ses réserves dans une note annexe en exposant clairement les raisons et proposer en variante chiffrée, le matériel et les caractéristiques qu'il préconise. Dans le cas  contraire, l'entrepreneur est réputé admettre la consistance du présent dossier.

- L'entrepreneur devra tous traitements et protections imposés par le présent devis et les cahiers des charges.

- RELATIONS DE L'ENTREPRENEUR AVEC LE DISTRIBUTEUR

L'entrepreneur se mettra en rapport avec les services du distributeur pour en obtenir tous les renseignements utiles pour l'exécution de ses travaux; il se soumettra à toutes les vérifications et visites des  agents de ces services et fournira tous documents et pièces justificatives demandées.

En particulier, l'entrepreneur devra respecter les règlements particuliers imposés par les services locaux du distributeur avec lesquels l'entrepreneur devra se mettre en rapport avant l'approvisionnement pour le matériel et avant l'exécution pour les travaux.

Il devra faire connaître à l'Architecte et au B.E.T, les dispositions du devis descriptif qui ne seraient pas admises par le distributeur, et il devra prendre à sa charge tous les frais résultant des modifications imposées par la REDAL.

Il devra également établir les demandes d'abonnements, se procurer et remplir les formulaires nécessaires et les soumettre au Maître de l'ouvrage ou à son représentant, pour accord et signature.

- CANALISATIONS ELECTRIQUES

- Généralités

Chaque fois qu'il existe une estampille de qualité (NF USE SGM etc... ou un certificat de qualité délivré par un organisme officiel), les matériaux et appareils seront revêtus de cette estampille ou admis à ce certificat, ou bien seront de qualité équivalente.

Les percements, scellements, saignées seront faits le plus soigneusement possible, en mortier de même composition que l'enduit et en accord avec le maçon. En aucun cas, il ne sera fait de scellement ou de percement dans un élément porteur (poutre, poteaux, nervure). En cas de nécessité, l'ingénieur en béton armé en sera avisé. Les trous destinés à recevoir les chevilles auront exactement la dimension de la cheville qui doit  pénétrer en force.

Les saignées ne devront jamais traverser une cloison de part en part, même dans les briques 3 trous.

Les trous faits dans les carreaux de faïence et dans les revêtements (sol ou vertical) seront fait à la chignole et non au tamponnoir.

- NATURE

Les lignes principales seront en câbles de série U 1000RO 2V exclusivement.

Les lignes secondaires seront :

* Soit en câble série U 1000 RO 2V ou 11 05 VVU.

* Soit en conducteurs H 07 VU sous conduit MRB (tube acier) ou ICD  APE (Isorange ou Isogris) agrée L.C.I.E.

Les câbles type capothène ne sont pas admis pour les canalisations fixes.

- Condition de pose

La pose de ces canalisations sera réalisée conformément au chapitre 3 de la norme CL 005 et aux prescriptions suivantes:

- Tous les conducteurs et câbles devront être démontable sans démolition.

- Les canalisations souterraines seront réalisées en câbles de série U 1000 RO 2V,

exclusivement, passant sous buse ciment  diamètre 150 minimum avec regards de tirage (équipes de trous siphon) à chaque  changement de direction (tous les 30m au moins) pour les parcours rectilignes. Les buses seront enterrées à 0,80 m du sol fini et ne recevront pas plus de 3 câbles principaux par tronçon.

- Ces câbles pourront aussi passer en caniveaux maçonnés aux flancs desquels ils seront fixés tous les 60 cm au plus, sur étriers galvanisés.

- Tous les tracés de canalisations électriques souterraines seront portés sur un plan de recollement à fournir par le présent adjudicataire.

- Les canalisations apparentes ou en gaines seront réalisées en câbles U1000 RO 2V ou H 05 VVU posés sur colliers cadmiés ou chemins de câbles  galvanisés après usinage.

Ces câbles seront protégés par fourreaux en tube acier galvanisé aux traversées de maçonnerie.

Dans les chemins de câbles, les câbles seront posés en une seule nappe permettant la dépose ou la pose de l'un d'entre eux sans procéder à la dépose des câbles immédiatement voisins.

Les canalisations encastrées seront réalisées en conducteurs H 500 V exclusivement, passant sous conduits isolants agrées ICD-APE (isorange  ou isogris).

La section de ces conduits sera conforme aux tableaux 3 H de la norme  CL005. Lorsqu’ils alimentent un interrupteur, une prise de courant ou un point lumineux, ils devront obligatoirement arriver sur un boîtier d'encastrement.

- Dans le cas de montage en apparent, l'entre axe des points de fixation sera au maximum de :

1,00m pour les conduits rigides blindés.

0,50m pour les conduits rigides ordinaires.

0,30m pour les conduits souples, cintrables et câbles multiconducteurs avec un minimum d'une fixation par élément droit.

- Pour la pose des conduits en encastré, suivant la nature des matériaux  il y aura lieu de respecter les prescriptions de la norme C 15.100  chapitre III, paragraphe 3.

- Lorsque les parties horizontales et verticales d'une même canalisation encastrée ne seront pas mises en place ensemble, toutes précautions utiles seront prises pour pouvoir effectuer le raccordement mécanique des différents éléments du conduit de façon à assurer la continuité de la protection mécanique des parties encastrées et non visibles.

- Les extrémités libres des conduits encastrés  doivent effleurer le nu des cloisons ou des plafonds, ou bien s'arrêter sur une boîte  d'encastrement.

- Les conduits montés en apparent seront maintenus à l'aide de pattes; colliers, ou étriers appropriés fixés solidement par un moyen tel que scellement, vissage sur bois cheville ou ferrure. Toutes les pièces oxydables devront être protégées efficacement par cadmiage ou par peinture antirouille.

d)    Section et repérage des conditions

* Section des conducteurs

la section des conducteurs actifs non précisée au descriptif sera déterminée en fonction des intensités admissibles ( tableau 35 norme CL 005) et des limites des chutes de tension entre le transformateur et les circuits terminaux ( 3% pour les circuits lumière. 5% pour les circuits force) sans être inférieure à:

1,5mm2 pour les circuits d'éclairage.

2,5mm2 pour les circuits d'alimentation des socles de prises de courant du type normalisé 10/16 A.

4 mm2 pour les circuits destinés à l'alimentation de plus de quatre socles de prises  courant du type normalisé 10A, et pour

le circuit des machines à laver.

6mm2 pour le circuit d'alimentation de la cuisinière.

Les conducteurs de terre seront en cuivre isolés de la même façon que les conducteurs actifs s'ils empruntent la même

canalisation.

Pour les lignes principales, la section du conducteur  neutre pourra être réduite dans la mesure où le pôle correspondant de

l'appareil de protection sera réglé à l'intensité nominale de cette section.

la section des conducteurs de terre sera déterminée conformément à l'annexe II du chapitre 6 NORME CL 005.

* Repérage

Pour les conducteurs H 07 VU, on respectera dans toute l'installation les continuités de couleur d'isolant pour:

Les conducteurs de phase (de préférence rouge ou jaune). Si la même couleur est utilisée pour les trois phases, on numérotera chacune d'elles par abréviations sur bande " sterling" type PHI. PHII. PHIII.

Les conducteurs neutre (obligatoirement bleu noir).

Le  conducteur de terre (obligatoirement jaune torsadé vert ou à défaut noir).

Pour les câbles, on repérera les conducteurs par abréviations sur bande " sterling" type PHI, NT, etc...

Les départs généraux des armoires électriques seront repérés par des étiquettes en dilophane gravées et vissées

- DERIVATIONS ET CONNEXIONS

Les épissures entre conducteurs sont formellement interdites.

Dans toute l'installation, les dérivations et connexions du conducteur neutre devront être accessibles.

Les dérivations sont interdites sur les bornes des douilles de lampes à incandescence.

Les connexions et dérivations seront exclusivement localisées dans les tableaux, dans les boîtes de dérivations réservées à cet effet, et exceptionnellement dans les boîtiers d'encastrement des interrupteurs et prises de courant.

Les connexions seront réalisées par bornes isolées en caoutchouc type FEREL, DOMINOS ou équivalent, Fixées sur les tableaux ou les boîtes de dérivation.

Les dérivations seront réalisées exclusivement sur bornes du type précédent avec un minimum de cinq conducteurs par borne et fixés dans les boîtiers d'encastrement; elles pourront être faites sur les bornes des appareils (repiquage) à condition que ceux-ci soient prévus à cet effet.

- TABLEAUX ELECTRIQUES

Les armoires et tableaux de l'installation seront tous conçus selon le même principe afin d'avoir une uniformité dans les différentes constructions et conformément aux normes en vigueur en particulier norme C 15.100 chapitre 558.

Ce seront des tableaux à éléments préfabriqués, en tôle pliée, étanche, conformément aux exigences des locaux où ils se trouvent.

L'équipement électrique de chaque tableau sera décrit dans le chapitre III " Devis descriptif".

Tout l'équipement électrique de chacun de ces tableaux sera enfermé dans une armoire fermant à clé par poignée chromée, et réalisée en tôle pliée 20/10, dimensionnée pour recevoir 20% d'équipements supplémentaires.

Ces tableaux seront réceptionnés par l'Architecte et le B.E.T; ils seront refusés si la dimension est trop juste.

La tôle constituant ces armoires sera électrozinguée et recevra 2 couches d'impression phosphatante et 2 couches de peinture cuite au four ou cellulosique.

Toutes les serrures de tableaux devront s'ouvrir avec la même clé.

Les entrées et sorties  de canalisations se feront à travers des plaques en tôle démontables, percées au diamètre des canalisations avec presse-étoupe de protection et placées aux parties inférieures et supérieures du tableau.

Les canalisations d'alimentation arriveront soit sur un jeu de 4 barres + barre de terre pour les tableaux importants, soit sur série de 4 bornes type FEREL ou équivalent plus une borne de terre pour les autres.

Les sections des jeux de barres et leurs fixations devront tenir compte de l'intensité nominale  de l'ensemble des transformateurs débitant sur les tableaux majorés de 25% ainsi que de l'intensité de court circuit pouvant être donnée par le même groupe de transformateur.

Le jeu de barre sera monté sur isolateurs en porcelaine et serre-barres.

Les isolateurs seront montés sur ferrures, soigneusement fixés sur la partie arrière des armoires au moyen d'un châssis.

Les barres du jeu de barres seront peintes selon les couleurs conventionnelles

Le jeu de barres sera isolé par écran protecteur en matière isolante démontable au moyen d'outils afin d'éviter les risques d'accident lors des interventions d'entretien ou de réparation.

Ces tableaux et armoires comporteront une borne de terre repérée par un symbole sur laquelle seront connectées toutes les parties métalliques.

Si un appareil alimenté à une tension autre que TBT est fixé sur la porte, les vantaux de portes seront mis à terre.

Les liaisons entre jeux de barres et appareils de protection avec  appareils de commande seront en barres ou trolley ou fil U 500 V aux couleurs conventionnelles.

Ces fils seront équipés de cosses à boulons ou serties.

Le raccordement entre les appareils de protection et appareils de commande, contrôle et mesure placés sur la face mobile du tableau  se fera au moyen de barrettes de connexion placées l'un sur un profilé fixé  sur le cadre dormant de l'armoire et l'autre sur la partie mobile.

Les liaisons entre barrettes seront réalisées en U 500 SV d'une longueur suffisante pour permettre l'ouverture complète de la porte.

Le cheminement des câbles à l'intérieur de l'armoire se fera en nappes horizontales ou verticales placées dans un conduit de filerie isolant ou judicieusement ligaturé.

Le schéma électrique de ces tableaux sera collé sur la face interne des portillons sous pochette plastifiée. Tous les départs de conducteurs seront repérés.

L'entrepreneur du présent lot sera tenu de prévoir 1 jeu de fusible HPC de rechange pour chaque départ protégé par fusible. Ces fusibles seront remis au service de l'entretien lors de la réception provisoire.

- APPAREILS DE COUPURE ET DE PROTECTION

Cet appareillage devra porter la  conformité NF- USE.

a) Les dispositions seront conformes au descriptif, ceux du type différentiel auront une plage de déclenchement de 500 mA pour les appareils à moyenne sensibilité, pour les appareils à haute sensibilité 30mA.

b) Les dispositions bipolaires à pouvoir de coupure normal seront tous du type à réarment mécanique à l'exclusion des coupe-circuits fusibles.

Lorsque leur calibre n'est pas précisé au descriptif, il sera déterminé conformément aux tables à cartouche.

Tous les appareils devront être placés sur rails en forme d’oméga.

Dans le cas où les discontacteurs seraient montés dans les tableaux principaux ou secondaires, ils seraient placés dans un compartiment nu, sur barreaux ou sur ferrures, avec traversées des boutons "marche" et "arrêt", réarmement à travers le panneau de  fermeture de la cellule.

Les discontacteurs commandés à distance le seront par l'intermédiaire de boutons "Marche - arrêt" à contact maintenus ou à impulsion.

c) Les commandes "Normale" d'éclairage seront réalisées par interrupteurs unipolaires calibrés à 10 A, et à contacts argents.

Les circuits issus du tableau de réparation doivent satisfaire aux règles suivantes:

Les foyers lumineux fixés doivent être répartis sur un ou plusieurs circuits exclusivement affectés à cette fonction.

Les socles de prise doivent être alimentés par un ou plusieurs circuits distints de ceux alimentant les foyers lumineux fixes.

Un circuit ne peut desservir plus de huit points d'utilisation.

Les modelés d'interrupteurs et de télé rupteurs encastrés seront fixés par vis.

d) Les prises de courant normal seront du type confort et calibrés à 16  A.

Ces prises comprendront une fiche de terre reliée au circuit général de terre.

Les modèles encastrés seront fixés par vis sur leur boîtier à l'exclusion de tout autre système à griffe.

Les appareils de cuisson, machine à laver et chauffe-eau à accumulation doivent être  alimentés chacun par un circuit distinct.

- APPAREILS D'ECLAIRAGE

a) Les douilles installées à bout de fils seront toutes du type B 22 avec enveloppe isolante jusqu'à 150 W; du type E 27 jusqu'à 400 W à vis, du  type E40 au dessus de 400 w à vis.

Dans le cas de douilles bout de fil non équipées de la lustrerie un "mou" de câble d'environ 25 cm sera laissé.

b) Les douilles à interrupteurs sont interdites. Tous les repiquages des conducteurs sont proscrits.

c) Les appareils fluorescents seront tous du type starter compensé. Les ballasts seront noyés dans la résine polyester. Dans les locaux à occupation intermittente, ils seront à allumage instantané sans starter.

d) Les appareils utiliseront des lampes fluorescentes à haute efficacité lumineuse à     longue d'utilisation munies de douilles normalisées. Les appareils étanches à la poussière et l'humidité auront des entrées de câbles par presse-étoupe.

Il est demandé à l'installateur des appareils spécifiés. Les appareils dit " similaire" seront proposés en variante et devront être agrées par l'Architecte et le B.E.T.

Pour les appareils de lampes à incandescence, il sera utilisé des lampes claires, renforcées, munies de douilles.

Les types d'appareils seront détaillés dans le D.D.T, tous les appareils seront fournis avec leurs tubes et lampes de première utilisation.

e) Les masses métalliques de tous les luminaires seront raccordées  circuit de protection.

- PROTECTION DES PERSONNES CONTRE LES DANGERS ELECTRIQUES.

De manière générale, les mesures de protection des personnes contre les dangers présentés par les courants éclectiques seront réalisées conformément aux indications du chapitre 6 de la norme CL 005.

Toutes mesures devront être prises contre les contacts directs en  particulier dans les tableaux électriques qui seront fermés à clé et ne contiendront aucun interrupteur d'éclairage ou prise  de courant dont l'accès nécessite l'ouverture du tableau.

Contre les contacts indirects, on procédera :

D'une part à la mise à la terre de toutes les masses susceptibles d'être  mise sous tensions des liaisons équipotentielles des

Salles d'eaux, des fiches de terre de prises de courant, à travers un circuit  de terre précisé au descriptif.

D'autre part, à l'installation de disjoncteurs différentiels haute et moyenne sensibilité avec sélectivité de déclenchement qui sont

Précisés au descriptif et qui devront couvrir les circuits.

- CONDITIONS D'EXECUTION DES INSTALLATIONS ENCASTREES

L'entrepreneur du présent lot devra tous percement, trous, fourreaux à mettre en place, saignées, encastrements et scellements nécessaires aux passages des canalisations et fixations des différents appareils, points lumineux, et prises de courant. Il reste entendu qu'aucune saignée ne devra être pratiquée dans les ouvrages porteurs en béton armé. Les saignées ne devront jamais traverser une cloison de part en part.

Les rebouchages seront exécutés le plus soigneusement possible jusqu'au nu extérieur des maçonneries.

- ESSAIS EN VUE DES RECEPTIONS ELECTRICITE

A la mise en service des installations, la vérification  comportera notamment :

La mesure de l'isolement des installations qui sera effectuée entre conducteurs et par rapport à la terre, à l'aide d'un courant

continu sous tension de 500 volts. La valeur de la résistance d'isolement ne devra pas être inférieure à 500 ohms.

Les mesures d'équilibrage de l'installation.

Le contrôle du calibre des dispositifs de protection en fonction des éléments précisés au devis descriptif technique et aux clauses

techniques.

Le contrôle de la résistance des prises de terre et des conducteurs de terre. Cette résistance ne devra en aucun cas être

supérieure à 1 ohms.

L'entrepreneur devra procéder aux opérations de démontage et de remontage des appareils et des parties d'installations qui sont indispensables pour effectuer les mesures essais, et contrôles. Il fournira les appareils nécessaires pour effectuer ces contrôles, essais et mesures.

En cas où ces vérifications ne seraient pas satisfaisantes l'entrepreneur devra immédiatement, et à ses frais, procéder à la remise en état des installations.

- Canalisations extérieures :

* Tranchée :

Les tranchées du réseau d’éclairage public seront faites mécaniquement ou manuellement pour toutes longueurs, de profondeur minimum 0,60 m et largeur 0,40m.

Le terrassement en terrain meuble consiste à l’ouverture en fouille ou en tranchée de toute longueur en terrain meuble dur ou compact, avec blindage, étaiement, élagage d’arbres éventuels, entretien des fouilles, réglage du fond de fouille, remblaiement après pose des blocs alvéolés et buses par couche successives de 0,20 m, damage, épuisement des fouilles, boisage.

Le terrassement en terrain rocheux consiste à l’ouverture des fouilles en tranchées de toutes longueurs en terrain rocheux, dur et compact nécessitant l’emploi du coin ou du compresseur (marteau piqueur avec aiguille) y compris toutes sujétions.

Le béton de fondation sera dosé à 350Kg/m3 pour enrobage des buses, radiers, regards et ouvrage de raccordement.

L’évacuation aux décharges publiques des terres excédentaires et le dépôt des terres pour remblais ou pour terre végétale.

L’entrepreneur devra placer sur toute la surface de la tranchée un grillage avertisseur rouge en plastique à mailles de 1,5 x 1,5 cm fil de 12/10 ce grillage sera placé à une profondeur de 0,40 m au dessous du niveau des trottoirs.

La réfection des trottoirs à pour but de rétablir les revêtements dans leur état antérieur.

Terrassement dans les tenues de toutes natures et toutes profondeurs. Remblais de la tranchée, grillage de signalisation, lit de sable et réfection des trottoirs.

- Protection par buses de ciment de diamètre 100 :

Il s’agit de la pose et de la fourniture des buses de ciment de diamètre 100mm sur un lit de sable de0,20m et sous grillage avertisseur rouge, afin de créer une protection mécanique au câble.

- Regards de tirage :

Regards de tirage de câble 0,40 x 0,40 :

L’exécution d’un radier en béton dosé à 350Kg/m3. Les parois exécutées en béton dosé à 350 Kg/m3 de ciment, d’épaisseur 0,15 m minimum pour toutes profondeurs.

La section du regard en béton armé de 0,40 m x 0,40 m supportant le tampon préfabriqué avec cadre et contre cadre en cornière de fer galvanisé de dimensions appropriées.

Regards de tirage de câble 0,60 x 0,60 :

L’exécution d’un radier en béton dosé à 350Kg/m3. Les parois exécutés en béton dosé à 350Kg/m3 de ciment, d’épaisseur 0,15 m minimum pour toutes profondeurs.

La section du regard en béton armé de 0,60 m x 0,60 m supportant le tampon préfabriqué avec cadre et contre cadre en cornière de fer galvanisé de dimensions appropriées.

ARTICLE 12 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES A LA PEINTURE

- NORMES

Les normes marocaines en vigueur ou, à défaut les normes internationales:

- NF T 30.002 : Classification des pigments minéraux.

- NF T 30.003 : Classification des familles de peintures vernis et produit annexes

- NF T 30.015 : Peinture - Essai de résistance à l'abrasion.

- NF T 31.001 : Blancs broyés à l'huile de lin.

- D.T.U.N° 59 (1952) relatif aux travaux de peinture, nettoyage de mise en service, vitrerie, miroiterie, papiers de tenture.

81.2 (Octobre- D.T.U.N 1959 ) relatif aux travaux de ravalement peinture.

- GENERALITES

L'entrepreneur devra faire connaître l'origine de tous ses matériaux et soumettre les échantillons qui lui seront demandés à l'approbation de l'Architecte.

Tous les matériaux seront de première qualité et mis en oeuvre conformément aux prescriptions des fabricants.

Tous les éléments peints devront être bien couverts et ne devront pas présenter d'imbus .

Le maître de l'oeuvre pourra demander l'exécution de couches supplémentaires sur celles prévues et sans que l'entrepreneur puisse prétendre à aucun supplément, si les peintures ne couvraient pas parfaitement le support.

Tous les rechampissages, qu'ils soient seront compris dans les prix unitaires, notamment les chambranles.

Il pourra être demandé sans majoration de prix, l'emploi de couleurs fines, telles que vert de zinc, oxyde de chrome bleu de prusse, etc..

Seront à la charge de l'entrepreneur : le transport des matériaux, leur mise en oeuvre, la confection des échantillons.

- PEINTURE

L'entrepreneur devra tous les travaux préparatoires et travaux de finition pour une parfaite exécution des devises peintures.

Les travaux de peinture comprendront obligatoirement les phases suivantes:

Apprêt, nettoyage des fonds, brûlage pour les menuiseries bois, rebouchages, impression, enduit général, etc…

- La première couche de peinture.

- La deuxième couche de peinture après le séchage parfait de la première.

- Le nettoyage parfait de toutes les pièces de quincaillerie ou appareillage électrique.

Tous les sols devront être efficacement protégés afin de ne pas être tachés.

Chaque opération terminée pourra faire l'objet d'un constat, les deux couches de peinture devront se différenciés par une légère nuance de teinte, la deuxième couche étant bien entendue, au ton exact défini par l'Architecte.

L'attention de l'entrepreneur est attirée sur le fait que les menuiseries et quincailleries posées avec une couche d'impression, n'implique pas obligatoirement que cette impression ne soit pas à refaire, l'impression faite étant simplement destinée à protéger les fournitures pendant la durée des travaux.

Les travaux tels que le nettoyage final des lieux sont à la charge de l'entrepreneur et devront être exécutés de façon parfaite, les sols, les plinthes et retour horizontal des plinthes devront être lessivés à plusieurs reprises au savon noir, l'esprit de sel étant formellement interdite (sauf accord du Maître de l'oeuvre).

Les hauts et bas de portes hors vue devront être peints, les serrures des portes bloquées devront être nettoyées avec précaution à l'essence et huilées ainsi que toutes les autres quincailleries, crémones, targettes, paumelles, etc... .Toutes les paumelles ou charnières perforées devront être huilées.

Les vitrages seront également soigneusement nettoyés avant la remise des bâtiments.

Le blanc de zinc devra être obligatoirement composé d'un minimum de 99,6% d'oxyde de zinc pur label de qualité "cachet vert".

Tout produit destiné à remplacer l'huile de lin pure est formellement interdit.

ARTICLE 13 : APPROVISIONNEMENT EN EAU

Dans le cas ou le branchement d'eau pour l'alimentation générale du chantier ne serait pas encore réalisé lors du démarrage des  travaux, l'entrepreneur devra assurer son approvisionnement à l'aide de citernes qui devront être en nombre suffisant afin de ne pas freiner la cadence  normale dans l'exécution de son lot.

ARTICLE 14 : PROTECTION DES OUVRAGES

L'entrepreneur devra  la parfaite protection de tous ses ouvrages pendant toute la durée du chantier. Il devra également assurer la bonne conservation de ses protections et les remplacer éventuellement.

ARTICLE 15 : TRAVAUX ET FOURNITURES DIVERSES

Nonobstant les travaux décrits précédemment, l'entrepreneur devra tous travaux nécessaires ou fournitures  pour une parfaite finition de ses ouvrages. Aucune réclamation ne sera admise pour une omission quelconque qui pourrait se glisser dans les plans ou pièces écrites et qui serait contraire à la volonté de l'Architecte et le B.E.T.

CHAPITRE III : DESCRIPTIF TECHNIQUE DES TRAVAUX

Les travaux comprennent par corps d’état :

Achèvement des Gros Œuvres

L’achèvement des gros œuvres comprend les opérations suivantes:

-    Le décapage et l’évacuation de tout ouvrage situé sur le terrain

Les fouilles, en terrain de toute nature, en pleine masse en rigoles ou en tranchées.

les déblais et leur évacuation à la décharge publique.

le béton de propreté, le béton armé, la maçonnerie de moellons et l’arase étanche en fondations.

le dallage inférieur et toutes les sujétions d’exécution.

le béton armé en élévation ; Les colonnes porteuses intérieures et extérieures non

noyées dans la maçonnerie seront en Béton Brut de décoffrage vernies sans enduit  et sans peinture ni revêtement.

Les poteaux porteurs intégrés à des cloisons seront noyés dans la maçonnerie.

le cloisonnement extérieur en agglos de 20 cm d’épaisseur et le cloisonnement double intérieur en briques creuses.

le plancher haut en système de poutrelles et hourdis.

la forme de pente, l’isolation thermique, la chape de lissage ainsi que l’étanchéité multicouche.

Les enduits intérieurs et extérieurs.

La réalisation des comptoirs d’accueil et de la cafétéria, les plans de travail , tables de sanitaires ainsi que les parois de rayonnages     et les armoires de rangement.

La réalisation du mur de clôture en agglomérés enduits et peints avec fondations, chaînages et raidisseurs.

les ouvrages d’assainissement (regards, buses, fosse sceptique, puits perdus...).

les bordures de trottoirs de type T3.

Menuiserie Bois-Aluminium- métallique et Vitrerie

Menuiserie aluminium

Toutes les parois de façades indiquées sur les plans d’architecte, les portes, fenêtres et châssis seront exécutées en profilés d’aluminium constituant la gamme de premier choix. La protection sera assurée par anodisation chimique dont la teinte sera à soumettre au choix du maître d’œuvre.

Le vitrage aura une épaisseur de 08 mm  pour les panneaux de façade et de 6 mm pour les fenêtres ; leurs  teintes seront soumises à l’agrément du maître d’œuvre sur la base de présentation d’échantillons.

Les portes principales d’accès du bâtiment ainsi que les 2 portes de secours seront à doubles vantaux ouvrant à la française. en vitrage clair de 08 mm d’épaisseur.

La quincaillerie sera de 1er choix à faire agréer par le Maître d’œuvre

Menuiserie en bois

Les portes intérieures au bâtiment seront isoplanes réalisées en Bois d’Acajou exécutées selon les plans de détail de l’Architecte comme suit :

- Faux cadre de 30 X 100 mm, avec rainure à briques,

- Cadre dormant de 40 X 100 mm, fixé sur faux cadre, avec feuillures de battement.

- Ouvrant isoplane de 44 mm constitué d’alaises et de traverses de 44 X 100 en Bois d’Acajou et des panneaux en bois stratifié de 12 mm, montés sur réseau alvéolaire en sapin rouge.

- Chambranles périphériques de 70 X 50 mm, sur les 2 faces et biseautées.

- Joints creux de 10 mm.

- Quincaillerie à soumettre pour approbation

pattes à scellement tous les 50 cm

paumelles électriques

ensemble avec poignée haute gamme au choix du maître d’œuvre.

serrure à canon type bricard ou similaire

buttoir en caoutchouc

Les portes de l’Auditorium, du bureau du Directeur et de la salle de réunion seront pleines en Bois dAcajou d’une épaisseur de 6 cm.

Un habillage en Bois d’Acajou sera prévu pour les parois dédiées aux rayonnages et pour la réalisation des armoires de rangement et de stockage des bureaux .

Menuiserie métallique

La menuiserie métallique concerne les garde corps des escaliers, de la terrasse de la cafétéria et des mezzanines du 1er étage qui seront en Acier Inoxydable, les grilles de   protection telles que décrites sur les plans de détails, l’escalier extérieur de secours, l’escalier de la Cafétéria, la charpente de la verrière centrale, les portails d’accès à la parcelle ainsi que la ferronnerie prévue sur le mur de clôture ; L’Entreprise devra se référer aux dessins d’exécution de l’Architecte et présentera des échantillons au Maître d’œuvre.

Revêtement sol et mur

Revêtement sol

Le revêtement du sol à l’intérieur du bâtiment sera en microbéton ,  à l’apparence de « Dass traditionnel »  dont les motifs et les couleurs seront définies par le maître d’œuvre après présentation d’échantillons.

Le  revêtement des allées extérieures couvertes et découvertes sera également en carreaux rustiques de  premier choix .

Il sera prévu aussi des plinthes de 10cm de hauteur de même nature que le revêtement du sol correspondant ou en marmorite.

Le sol de l’auditorium sera revêtu d’une moquette épaisse (2cm) dont la texture et les couleurs seront choisies par l’Architecte sur

présentation d’échantillons.

Revêtement mural

Il sera réalisé en carreaux de faïence dans les différentes toilettes ainsi que dans la partie soumise à l’eau de la cafétéria jusqu’à une

hauteur de 2,20 m.

Les hauteurs s’entendent au dessus du sol fini.

Les échantillons du revêtement mural de différents coloris sont à soumettre à l’approbation du maître d’ouvrage avant de procéder à sa

mise en place.

Le comptoir d’accueil à l’entrée du bâtiment sera en béton armé revêtu de marbre noir.

Les tables à vasques des sanitaires seront revêtues de marbre noir.

Les parois latérales de l’Auditorium seront revêtues de panneaux acoustiques de  premier choix.

Plomberie - Sanitaire

Les travaux de plomberie-sanitaire comprennent :

    - l’adduction d’eau potable jusqu’aux bâtiments y/c toute la tuyauterie nécessaire et toutes pièces de raccord, réduction, tés, coudes, vannes…,

    - le système d’assainissement des eaux usées avec raccordement au réseau de la ville.

- la fourniture et la pose de sièges de toilettes à l’anglaise en porcelaine blanche vitrifiée comprenant :

- cuvette à sortie verticale

- chasse basse

- 1 pipe en PVC  100

- 1 robinet d’arrêt équerre  12/17

- 1 abattant double en plastic rigide blanc

- y compris toutes les sujétions de fournitures, pose et raccordement.

- la fourniture et la pose de lavabos vasques de Ø 60 en porcelaine vitrifiée y compris robinets EF trial, siphons chromés avec bande et chaînette ainsi que toute les sujétions de fournitures, pose et raccordement. Les tablettes seront en béton armé habillé par un carrelage  à soumettre à l’approbation du maître d’ouvrage.

la fourniture et la pose de lavabos vasques de Ø 60. comprend les différents

branchements à l’alimentation en eau et l’évacuation des eaux vannes. la fourniture et

la pose de canalisation d’évacuation des eaux usées, eaux vannes ou pluviales en

PVC. Il comprend tous les accessoires et les travaux nécessaires pour le branchement,

la fixation et toute autre sujétion pour un ouvrage totalement terminé.

la fourniture et la pose de vannes d’arrêt selon les canalisations concernées.

la fourniture et la pose de canalisation encastrées en acier galvanisé ou en cuivre ainsi

que toutes les sujétions d’encastrement et de calfeutrement nécessaires.

- la fourniture et la pose d’un évier en inox de 1,00 m x 0,50 m pour la cafeteria ; il sera posé sur une tablette en béton et de robinetterie avec mitigeur et tous les branchements nécessaires aux réseaux eaux et évacuations.

Le matériel proposé sera de 1er choix à faire agréer par le Maître d’Ouvrage. Il comprend aussi toute la robinetterie nécessaire pour un fonctionnement normal.

Il sera prévu dans les toilettes des miroirs pour sanitaire  dimensionnés sur la totalité de la largeur des différentes toilettes avec pattes à glaces chromées ainsi que tous les accessoires pour les toilettes ( porte serviette, porte papier,…..), les accessoires correspondants sont à soumettre à l’approbation du Maître d’Oeuvre.

Faux plafond

Pour les bureaux du Directeur, de son secrétariat, pour la salle de réunion  ainsi que pour l’auditorium, la réalisation de faux plafonds en staff lisse de 1,5 cm d’épaisseur avec  réalisation de joint creux ou corniche périphérique (échantillon à soumettre à l’approbation du maître d’oeuvre avant le commencement des travaux).

Eectricité - Lustrerie :

Ces travaux comprennent :

l’alimentation en électricité y/c compris tous les ouvrages et accessoires nécessaires et les différentes protection tels qu’il ressort de l’étude à réaliser par l’entrepreneur et agrée par le Maître d’Oeuvre,

la fourniture et la pose d’armoires électriques de distribution équipées de tous les accessoires de protection et de répartition permettant la distribution de l’énergie dans tous les locaux des bâtiments (éclairage et prises de courant),

tout le matériel et les travaux à poser ou à exécuter pour permettre une alimentation de tous les locaux suivants les règles de l’art et conformément  aux normes de sécurité,

la fourniture et pose de câble de distribution électrique entre les foyers lumineux et les appareillages de commande, ainsi que tous les travaux de branchement aux niveau des deux bouts,

la réalisation de la mise à la terre des bâtiments ainsi que tous les accessoires nécessaires,

la fourniture et la pose d’appareillages électriques de commande des foyers lumineux. Il concerne un matériel de 1er choix à faire agréer par le Maître d’Oeuvre

( Interrupteurs simples allumage, interrupteurs double allumage, interrupteurs  va et vient, prises de courant 15A 2P+T, prises de courant 20A 2P+T, prises de courant 15A étanche, ….),

Le précâblage et la mise en réseau des salles Multimédias, des locaux de stocks documentaires et du comptoir d’accueil en Intranet et Internet.

La mise en place d’un système simple de télésurveillance (5 ou 6 caméras au maximum situées de façon à couvrir de larges angles et champs de vision).

La mise place d’un système de sonorisation et d’éclairage spécial pour l’auditorium.

La fourniture et la pose d’un Ascenseur-Monte Charge du Sous Sol au premier étage.

La fourniture et la pose de luminaires de 1er choix à faire agréer par le Maître d’œuvre  et le B.E.T. ,  y compris les branchements à la filerie en attente et l’harmonisation avec  les appareils de commande et tous les essais nécessaires pour attester le bon     fonctionnement (plafonnier rond 100W avec lampe, hublots étanches 75W avec   lampe, spots encastrés au plafond et au sol extérieur…….),

la fourniture et la mise en place de fourreaux en isorange suivant schéma de distribution établi par l’entrepreneur et agrée par le Maître d’Oeuvre y compris tous les travaux d’encastrement et de calfeutrement nécessaires.

La fourniture et la pose de blocs autonomes de sécurité ainsi que tous les travaux et accessoires nécessaires au fonctionnement normal de l’appareil,

la fourniture et la pose de câbles téléphoniques y compris tous les frais d’étude et d’agrément et toutes les boîtes de distribution.

La fourniture et la pose de prises téléphoniques male et femelle et de télévision.

Pour l’ensemble des prestations précitées l’entrepreneur doit :

- Prendre en considération la difficulté des travaux à réaliser ainsi que les alimentations nécessaires lors de la visite des lieux.

- Soumettre à l’agrément du Maître d’Ouvrage et du B.E.T, les échantillons des matériaux avant leur mise en place.

Peinture :

Peinture vinylique sur murs intérieurs et extérieurs et sur plafonds.

Peinture laquée sur murs et plafonds des salles d’eau (cuisine de la cafétéria et sanitaires) et sur menuiserie bois et ferronnerie. (garde corps, grilles de fenêtres et du mur de clôture…).

Sécurité incendie

Les travaux comprennent la fourniture et l’installation d’extincteurs à poudre polyvalente de 10 Kg Il seront montés sur des supports et fixés par l’intermédiaire de chevilles et vis en inox.

Il sera également prévu la mise en place de robinets d’incendie armés (RIA) et comportant chacun :

1 robinet d’incendie, 2 tours ¼ en métal résistant à la corrosion.

1 dévidoir tournant en pivotant.

1 clef tricoise.

30 ml de tuyau semi rigide.

1 lance munie d’un robinet diffuseur.

1 armoire réglementaire avec peinture époxy.

1 vanne d’arrêt.

1 seau et son support.

1 hache et son support.

1 manomètre.

Ces dispositions sont données à titre indicatif et il ressort de la mission de l’entreprise de faire les études nécessaires et les faire valider par un bureau de contrôle.

CHAPITRE IV : « PROVENANCE – QUALITE  ET PREPARATION DES MATERIAUX »

# Article 1: Prescriptions communes

Par le fait même du dépôt de son offre, l’Entrepreneur sera réputé connaître les ressources des carrières ou dépôts  indiqués ci-dessous ainsi que leurs conditions d’accès ou d’exploitation.

Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient à pied d’œuvre de ces matériaux.

L’Entrepreneur devra soumettre à l’agrément du Maître d’Ouvrage dans un délai de dix jours (10 j)  calendaires à dater de l’ordre de service notifiant l’approbation du marché un échantillon de chaque espèce de matériaux ou de fourniture qu’il se propose d’employer ainsi que leur provenance. Il ne pourra mettre en œuvre ces matériaux qu’après acceptation donnée par ordre de service délivré par le Maître d’Ouvrage.

# Article 2 : Provenance des matériaux et stockage

La provenance des matériaux et équipements destinés aux travaux devra être soumise à l’agrément du Maître d’Ouvrage. Tous les matériaux ou accessoires d’utilisation devront répondre aux normes définies aux présent CPT. La demande d’agrément devra être faite dans un délai de dix (10) jours à compter de l’ordre de service de notification du marché.

Le stockage des granulats sur le sol est strictement interdit et l’Entrepreneur devra aménager des aires de stockage et des voiries d’accès comportant un revêtement cohérent et drainé suffisamment étendu et résistant pour qu’aucune pollution des matériaux ne soit à craindre pendant toute la durée du chantier.

Les aires de stockage et les voies d’accès à ces aires devront en permanence être maintenues par les soins et aux frais de l’Entrepreneur en bon état de viabilité en parfait état de propreté.

# Article 3 : Qualité et contrôle des matériaux

La qualité et le contrôle des matériaux se feront conformément aux spécifications du Devis Général d’Architecture et des normes en vigueurs.

L’entrepreneur devra tenir en permanence sur le chantier les récipients ou éléments de matériaux disponibles à des prises de prélèvements pour études, essais ou analyses. L’entrepreneur fournira, à ses frais, la main d’œuvre et le matériel nécessaire, le cas échéant, pour permettre aux organismes habilités de procéder à leurs essais.

Les frais de ces essais ainsi que les frais des prélèvements  pour les  essais  et analyse des matériaux qui seront demandés par le maître d’ouvrage seront à la charge de l’entrepreneur.

CHAPITRE V : « ModE D’éXéCUTion DES TRAVAUX »

# Article:1  Prescriptions générales

L’attention de l’Entrepreneur est attirée sur le fait que le présent marché comprend tous les travaux nécessaires au parfait achèvement des ouvrages.

L’Entrepreneur ne pourra de lui-même apporter aucun changement au projet approuvé. Les modifications éventuelles qu’il pourrait proposer devront toujours faire l’objet d’une approbation écrite du Maître dOuvrage préalablement à toute exécution.

# Article:2  Conditions d’exécution

Les conditions d’exécution des travaux de bâtiments sont celles définies par le Devis Général d’Architecture et les règlements en vigueur à la date de signature du marché.

# Article: 3 Installations de chantier

L’Entrepreneur disposera pour ses installations de chantier de zones de superficie suffisante à proximité des travaux à réaliser.

Le projet des installations de chantier devra comporter les propositions de l’Entrepreneur concernant les dispositions relatives aux plates-formes de stockage des agrégats et des matériaux, l’alimentation en eau et en énergie électrique.

Les installations devront respecter les servitudes de la circulation aérienne liée aux ouvrages en service.

Certaines installations pourront être situées en dehors de la limite de l’emprise du terrain , avec l’agrément du Maître d’Ouvrage.

Les installations devront comprendre, au minimum et selon une liste non limitative :

- Les bureaux de l’entreprise.

- Les bureaux pour les représentants de l’administration alimentés en eau, électricité et téléphone,…

- Les magasins situés sur ou à proximité du chantier et un local servant à abriter le laboratoire de l’administration

- Le laboratoire de l’entreprise

- Les ateliers de réparation et d’entretien.

- Les installations sanitaires et sociales pour le personnel

- Les réseaux de desserte de ces installations en routes, parcs, eau, électricité, téléphone, etc…

# Article: 4 Local de chantier

L’Entrepreneur devra mettre à la disposition de l’administration un local de chantier d’une superficie globale de 12 m2.

Ce local comprendra tous les matériels ou fournitures nécessaires à la conduite des réunions de chantier (supports plans, chaises, table,

etc…)

# Article:5  Plans et dessins d’exécution

Le Maître d’Ouvrage notifiera à l’Entrepreneur avec l’ordre de service prescrivant de commencer les travaux, un dossier de plans guides

constituant le projet.

Les plans d’architecture nécessaires à l’exécution  du présent projet seront établis par l’architecte auteur du projet et approuvés par le

maître d’ouvrage.

Les plans d’exécution de la structure , de l’éclairage extérieur et d’électricité, de la plomberie sanitaire, de la protection

incendie, du téléphone, du réseau informatique, de la climatisation, de la sonorisation et de la télésurveillance seront établis

par le  B.E.T. qui est  à la charge  de la Commune Urbaine de Salé.

# Article: 6 Cahier de chantier

L’Entrepreneur est tenu de fournir un cahier trifold. Ce cahier est destiné à recevoir les instructions ou observations du Maître d’Ouvrage

ou de son suppléant concernant la bonne marche du chantier.

Ce cahier ne devra pas quitter le chantier et sera présenté à chaque visite du Maître d’Ouvrage ou de son représentant.

# Article: 7 Piquetage et nivellement

Le piquetage général des ouvrages sera effectué par l’Entrepreneur et à ses frais en présence d’un représentant du Maître d’Ouvrage. Un

procès verbal de piquetage sera établi par l’Entrepreneur et remis au Maître d’Ouvrage.

L’Entrepreneur devra exécuter à ses frais dès la fourniture du procès verbal de piquetage le report des piquets en dehors de l’emprise des

travaux. Les repères correspondants devront être portés sur des massifs en béton de 0.40*0.40 m enterrés de 0,80 m.

Les travaux de piquetage et de nivellement doivent être exécutés par un géomètre agréé par le Maître d’Ouvrage et aux frais de

l’Entrepreneur.

# Article:8  Programme des travaux

L’Entrepreneur soumettra à l’agrément du Maître d’Ouvrage dans un délai de quinze (15) jours calendaires à partir de l’ordre de service de commencement des travaux, , un programme détaillé de l’exécution des travaux et un planning des travaux tenant compte des contraintes liées à l’exécution des travaux.

Si à un moment quelconque, en cours d’exécution, le maître d’ouvrage constate que les délais prévus au programme des travaux ne sont pas respectés, l’entrepreneur devra, dans un délai de six (06) jours calendaires à dater du lendemain du jour de l’invitation qui lui  sera faite par ordre de service proposer un nouveau programme qui devra prévoir l’achèvement dans les délais contractuels. Une fois ce nouveau programme accepté, l’entrepreneur devra remanier l’organisation de son chantier. Le maître d’ouvrage pourra notamment exiger un travail à 2 ou 3 postes. Les conséquences de ce remaniement seront à la charge de l’entrepreneur qui ne pourra en aucun cas ni demander une prolongation de délais ni présenter une réclamation basée sur ce chef.

# Article:9  Pistes provisoires, plans de circulation et itinéraire des engins

L’entrepreneur devra prévoir à ses frais la construction de toutes les pistes provisoires qui seront nécessaires de même que leur démolition en fin de chantier et le rétablissement du terrain et du nivellement initial.

Toutes les circulations devront se faire à l’intérieur de l’emprise du chantier.

Le tracé des circulations devra tenir compte du phasage des travaux et sera soumis préalablement à l’approbation du maître d’ouvrage.

# Article:10 Plans de récolement

En fin d’exécution, l’entrepreneur remettra au Maître d’Ouvrage :

1°) Un calque des plans mis au point selon les cotes relevées après exécution des ouvrages : mention sera portée sur le calque des modifications qui auront pu intervenir au cours de l’exécution. Celle-ci pourra faire l’objet, après repère, de référence sur le dessin.

2°) Tous les fichiers numériques relatifs aux plans au format DWG et notes de calcul sur support informatique (CDRW).

3°) Dix dossiers de récolement comprenant chacun :

- une note technique précisant avec dessin à l’appui, le type d’ouvrages réalisés avec les cotes rattachées à un repère NGM. Cette note devra, en particulier préciser et joindre les études faites éventuellement par les laboratoires spécialisés et leur utilisation en exécution ;

- une note technique indiquant les parties d’ouvrages qui auront été modifiées en cours d’exécution ;

- une série de tirage des divers plans.

4°) Un album photos en trois exemplaires faisant apparaître en détail toutes les phases du projet.

CHAPITRE VI : « MODE DE définition des prix »

# Article: 1-  Responsabilité de l’Entrepreneur dans l’établissement des prix

Il est formellement stipulé que l’Entrepreneur est réputé

  - avoir pris parfaitement connaissance pour s’en être personnellement rendu compte dans leurs détails des pièces du projet établi par le maître d’ouvrage,

  - avoir visité les lieux de ses interventions,

  - avoir jugé les difficultés d’exécution liées à la nature de ses interventions,

  - s’être entouré de tous les renseignements nécessaires à la composition des prix,

  - avoir obtenu toutes les précisions désirables,

  - avoir apprécié à son point de vue les travaux à exécuter pour qu’ils soient conformes à toutes les règles de l’art et aux prescriptions du marché.

# Article: 2- Caractère des prix

Les prix du bordereau des prix comprennent toutes les dépenses, sans exception, de l’entrepreneur, en vue de réaliser la totalité des    travaux objet du marché.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu’aucune prestation n’est à fournir par le maître d’ouvrage.

Ils comprennent notamment et de façon générale :

  - Les dépenses nécessaires à l’installation de chantier, à l’amenée du matériel et à son repliement,

  - Les études géotechniques du sol et topographiques du terrain,

  - les études techniques d’exécution approuvées par un bureau de contrôle agréé par le maître d’Ouvrage,

  - la réception des fonds de fouilles par un laboratoire agréé par le maître d’ouvrage,

  - l’étude de formulation des bétons par un laboratoire agréé par le maître d’Ouvrage,

  - tous les essais de contrôle de la qualité des matériaux et des bétons et de l’étanchéité,

  - les salaires payés et les charges sociales,

  - les logements du personnel,

- l’amortissement et le fonctionnement du matériel,

- les fournitures, matériaux et matières consommables de toutes sortes,

- la construction et l’entretien des moyens d’accès et des chemins de service,

- le gardiennage, l’éclairage et le nettoyage du chantier,

- les frais d’assurances,

- les frais de caution,

- les droits d’enregistrement,

- les brevets, droit, taxes, redevances et charges diverses de toutes natures,

- tous les impôts et toutes les taxes dus par l’entrepreneur du fait de son activité.

Ils comprennent également :

Tous les travaux préparatoires aux opérations de terrassements,

L’extraction des déblais, leur chargement, leur transport, leur déchargement et leur mise en dépôt,

toutes les sujétions relatives à la pente du terrain,;

Toutes les opérations nécessaires à la construction du dépôt,

la protection du chantier contre les eaux de toute origine et de toute nature et notamment la conduite des travaux de manière à éviter toutes flaques et à assurer l’écoulement permanent des eaux de surface tant dans l’emprise des déblais qu’à la surface du dépôt,

Toutes les dépenses éventuelles d’épuisement,

La remise en état des lieux.

D’une manière générale, les prix comprennent toutes les sujétions et contraintes résultant de l’application des dispositions administratives, techniques et financières prévues dans les documents contractuels constituant le présent marché. Ils tiennent compte des aléas et sujétions de toutes natures, résultant des travaux dont l’entrepreneur est censé connaître parfaitement la nature et les difficultés.

# Article:3-Définition des prix -   Description des ouvrages

N.B :  Visite des lieux

L’entrepreneur devra se rendre sur les lieux pour prendre connaissance des difficultés liées à l’exécution de ces travaux. De ce fait l’entrepreneur doit prendre connaissance de la nature des ouvrages à démolir et des précautions à prendre au cours des travaux. Aucune réclamation ne sera admise dans ce sens..

INSTALLATION DU CHANTIER

Au commencement des travaux, l’entrepreneur est tenu d’organiser l’installation de son chantier de façon à permettre le déroulement des travaux et le suivi de son chantier dans les meilleures conditions possibles.

L’installation du chantier doit comprendre entre autres :

- L’aménagement des voies d’accès au chantier ;

- Le transport du matériel ;

- L’aménagement des locaux notamment :

Un local pour le maître d’ouvrage ;

Des bureaux de réunion et de suivi du chantier ;

Des toilettes en respectant les conditions normales d’hygiène ;

Des locaux pour main d’œuvre ;

Le panneaux du chantier à faire approuver pour le maître d’ouvrage

Etc…

L’entreprise doit fournir au maître d’ouvrage, avant le commencement des travaux, un plan d’installation du chantier pour approbation.

A la fin des travaux, l’entrepreneur procédera au repliement de son matériel après nettoyage et remise en état de l’espace occupé.

La dite installation du chantier est à la charge de l’entreprise.

## 100-ACHEVEMENT DES GROS OEUVRES

A.TERRASSEMENTS

Généralités :

Avant de commencer tous travaux de terrassement, l’Entrepreneur devra faire vérifier par l’Architecte l’implantation du bâtiment et les niveaux conformément à l’article 210 du D.G.A.

Les terres de toutes natures provenant des fouilles seront transportées aux décharges publiques, les terres réutilisables seront d’abord triés et réalisés par couches successives de 20 cm, immergées à refus et compactées. La compacité obtenue sur 25 cm ne sera pas inférieures à 95 % de la densité Proctor.

L’Entrepreneur devra étudier sur place avec les documents établis l’importance et la nature des terrassements à réaliser et prévoir dans les prix, toutes les sujétions prévues aux articles 90,91,94 du D.G.A. tels que blindages, équipements des eaux etc...

Les fouilles de toutes natures seront descendues aux côtes reconnues et acceptées par le laboratoire  à la charge de l’entreprise .Elles seront exécutées aux largeurs strictement nécessaires et feront l’objet d’un procès verbal de réception.

Aucun travail de béton ou de maçonnerie ne sera entrepris avant l’accord de la maîtrise d’œuvre,  et le BET .Toutes les précautions nécessaires seront prises contre les éboulements, les terrassements, la protection des constructions voisines, l’étaiement éventuel d’ouvrage mis à nu, la clôture des zones ouvertes, ainsi que la tenue des immeubles voisins en cas de pompage intense.

Lorsque l’Entrepreneur au cours de ses travaux de terrassement rencontrera des canalisations d’eau, d’électricité, de téléphone, d’égouts, etc..., il devra immédiatement en aviser l’Administration, le BET et l’Architecte qui interviendront directement auprès des services intéressés.

L’Entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour assurer à l’aide de clôture, protections et tous procédés soumis aux maîtres d’œuvre la protection sur rue et sur cour des passants véhicules, bâtiments, installations électriques.

Il devra à ces égards se prémunir par une assurance spéciale contre tout sinistre pouvant survenir du fait de ses travaux.

Tous les objets découverts par l’Entrepreneur lors de la réalisation des fouilles resteront la propriété du Maître d’Ouvrage.

Seront considérés comme rocher compact tous terrains nécessitant l’emploi du marteau ou des explosifs. Le maître d’œuvre se réserve le droit d’interdire l’emploi d’explosifs en cas de voisinage immédiat. Concerne toutes fouilles dans terrain rocheux de toutes natures et de toutes dimensions.

La réception des fouilles sera prononcée par le B.E.T., L’architecte l’entreprise et le maître d’ouvrage.

###### PRIX N° 100-01 – DEMOLITION ET DEPOSE DU TUBAGE Y COMPRIS TRAITEMENT DES PARTIE DEGRADE

Ces travaux comprendront toutes sujétions de démolition et dégagement de existant, de nettoyage du batiment  de tous, de l'enlèvement des arbres et arbustes sous l’accord préalable de l’administration, de démolitions totale ou partielle d’ouvrages de toutes natures nécessaires aux aménagements projetés  (cloisons, mûrs, béton…), de des fossés existants . Les produits de dépose ou de démolition doivent être remis au maître d’ouvrage ou évacués aux décharges publiques. Ces travaux préparatoires comprennent également toutes sujétions de boisage, talutage compactage (O.P 95 %), blindage, relèvement des terres et l'évacuation des déblais aux décharges publiques ou leur mise en remblais. Cet article comprend également l’évacuation de tout les débris et équipements détériorés stockés au niveau du vide sanitaire. L'entrepreneur est tenu de visiter les lieux et constater par lui même l'importance des travaux à exécuter. Après remise des plis, aucune réclamation quant aux difficultés d'exécution et l'importance des travaux de cet article ne sera recevable.

Ce prix comprenant aussi dépose des tuyauteries existants et leur évacuation a la décharge public

Et comprenant les traitements des fissures des enduits et les traitements des béton dégradé conformément aux détails du BET et recommandation du laboratoire LPEE écrit dans le rapport diagnostique

Ouvrage payé à l’ensemble, compris toutes sujétions d’exécution,

Prix n°  …………………………………………………………………………………………………………………………………….100-01

###### Prix n°100-02 : Fouille en pleine  masse en terrain de toute nature,

Fouille en masse de toutes dimension et à toutes profondeurs y/c  dressement aménagement et assainissement des fonds et des parois protections contre les eaux de ruissellement, épuisements drainage et installation d’évacuation des eaux, étaiements et blindages, mise en remblai et évacuation à la décharge publique des déblais excédentaires   .

Ouvrage payé au mètre cube théorique de terrassement pour toutes profondeurs y compris  évacuation à la décharge publique , et rocher, sujétions de reprise en sous œuvre , boisage, étaiements, talutages, blindages, épuisement, pompages qui pourraient être rendus nécessaires non compris chargement et transport, les mesures sont prises au vide de construction sans aucune majoration pour façon de talus et foisonnement.

Payé au mètre cube

Au

Prix  n°…………………………………………………………………………………………………………………………………….100-02

###### Prix n°100-03 : Fouilles en rigole, en tranchées ou en puits y compris rocher.

Les fouilles en,  tranchées, (rigoles)  ou en puits ( trous ) de toutes dimensions et à toutes profondeur y/c le rocher toutes sujétion

Ouvrage payé au mètre cube

Au

Prix  n°…………………………………………………………………………………………………………………………………….100-03

NOTA

La reconnaissance du bon sol sera effectuée par Un laboratoire agréé, à la charge de l’entreprise Pour les fouilles dans le «rocher" L'emploi des explosifs impliquera les précautions d'usage et notamment le recouvrement de la fouille par des blindages, si la proximité des bâtiments l'exige.

La Maîtrise de chantier se réserve le droit d'interdire l'emploi d'explosifs en cas de voisinage immédiat. les tirs devront être effectués selon un horaire établi à l'avance et soumis à l'approbation de la Maîtrise de chantier et des autorités locales.

###### Prix n°100-04 : Mise en remblais ou évacuation

1-Le remblaiement sera exécuté avec les terres d’apport ou sélectionnes. Mise en place par couches de 20 cm y compris compactage, chargement, transport et déchargement. Le compactage se fera au rouleau mécanique ou à la dame vibrante. Les terres argileuses ou végétales seront triées et ne devront en aucun cas être utilisées en remblais.

Le terrain après compactage devra avoir une densité égale à 95% de la densité "optimum proctor".

2-Les terres provenant des fouilles seront évacuées aux décharges publiques à la charge de l’entreprise, y compris chargement, transport et déchargement.

3-Les frais d’essai de compactage par un laboratoire agrée à la charge de l’entreprise

Ouvrage payé au mètre cube

Au

Prix  n°……………………………………………………………………………………………………………………….……………….100-04

###### Prix n°100-05 : Apport et mise en place de tout venant compacté

Fourniture de tout venant GNB pour remblais; mise en place par couches successives de 20 cm arrosées et compactées y compris toutes sujétions de transport, stockage, manutention, et essais de laboratoire

Ouvrage payé au mètre cube

Au

Prix  n°……………………………………………………………………………………………………………………….……………….100-05

MACONNERIE EN FONDATION

###### Prix n°100-06 : Béton de propreté

Le béton de propreté sera exécuté sous les ouvrages en maçonnerie ou en béton armé pour semelles, longrines, voiles, béton banché, etc…Il sera exécuté en béton B1 de 0,10 m d’épaisseur et débordant de 0,10m de chaque côté de l'aplomb des ouvrages sauf indications contraires précisées sur les plans du Bureau d’Etudes. Le prix de règlement comprend le coffrage de joues, le damage, et toutes sujétions de mise en œuvre. Ce béton de propreté sera payé pour une épaisseur moyenne de 0,10m au mètre cube théorique suivant les détails des plans de B.E.T.

Ouvrage payé au mètre cube

Au

Prix n°……………………………………………………………………………………………………………………………………….100-06

###### Prix n°100-07 : Maçonnerie de moellons en fondation

###### Maçonnerie de moellons de calcaire dur en fondation, hourdées au mortier n°1 (voir tableau des dosages).

Pour les murs en fondations à 1 ou 2 parements de toutes épaisseurs et toutes formes, exécutés en moellons, les parements seront dressés sur leurs faces vues, de façon à ne présenter aucune aspérité.

Les joints seront soigneusement remplis au mortier, 30% au moins des blocs devront faire toute l’épaisseur du mur. Le prix de règlement comprend les tailles pour angles rentrants ou sortants, les fruits, arrondis, boutisses faisant toute l’épaisseur du mur et à raison d’une par mètre carré. Cette maçonnerie sera payée au mètre cube théorique avec déduction faite de tous vides de plus de 0,50m² ainsi que des ouvrages B.A qui pourraient y être inclus, y compris toutes sujétions. Les attachements signés contradictoirement sont indispensables.

Ouvrage payé au mètre cube

Au

Prix n°………………………………………………………………………………………………………………………………………..100-07

###### Prix n°100-08 : Arase étanche

Chape filante appliquée sur l’arase de maçonnerie pour éviter toute remontée d’humidité sur les pourtours des bâtiments,

Elle devra être exécutée conformément au détail fourni par l’architecte ,  B.E.T et agréé par l’administration et comprenant enduit de dressage et une application d’un feutre 36 s entre 2 couches de EAC et une couche d’enduit, y compris toutes sujétions d’exécution suivant indications de l’Architecte, de l’administration et B.E.T

Ouvrage payé au mètre carré

Au Prix n°……………………………………………………………………………………………………………………………………….100-08

###### Prix n°100-09 : Gros béton en fondation

Pour massifs rattrapé les niveaux sous semelles, estrades, etc.… Exécuté en béton B2 (voir tableau des dosages) répandu et pilonné par couches de 0,20m d'épaisseur suivant d'assez prés pour qu'une couche n'ait pas fait sa prise avant d'être recouverte par la suivante. à chaque reprise, les surfaces du béton qui seraient desséchées seront soigneusement ravivées avant le coulage du nouveau béton. la composition de ce béton est indiquée au tableau des dosages

les pierres dont la plus grande dimension n'excédera pas 30cm, seront bien damées et espacées entre elles au minimum de 8cm.

Le prix du règlement comprendra le coffrage, le damage et toutes sujétions de mise en œuvre. Les attachements signés contradictoirement sont indispensables. Ouvrage payé au mètre cube théorique pour toutes sections, suivant les largeurs prévues sur les plans et hauteurs déterminées par le B.E.T,

Ouvrage payé au mètre cube

Au

Prix n°…………………………………………………………………………………………………………………………………….100-09

BETON ARME EN FONDATION

###### Prix n°100-10 : Béton pour béton armé en fondation pour tout ouvrage

En béton B4 pour tous ouvrages en fondation vibré ou prévibré, exécuté conformément aux plans de détails établis par le Bureau d’études, compris coffrage, décoffrage, étais, recoupements des balèvres, réserves de trémies, formes régulières ou irrégulières, etc. Ouvrage payé au mètre cube théorique pour les semelles, longrines, chaînage, poteaux, voiles considérées aux dimensions des plans B.A, compris dômes pyramidaux, et toutes sujétions.

Ouvrage payé au mètre cube

Au

Prix n°…………………………………………………………………………………………………………………………………….100-10

###### Prix n°100-11 : Aciers pour armatures pour B.A. en fondation Fe 500

Le ferraillage sera exécuté conformément aux plans de détails établis par le Bureau d’études.

L’Entrepreneur devra la fourniture, la façon et la pose des cales annulaires de  premier choix au mortier de ciment pour les poutres et les poteaux (à enfiler sur les cadres, prévoir une cale par kilogramme d’acier en moyenne). Les cales cubiques spéciales seront proposées pour les voiles minces. Les poids des aciers pris en compte résultera du mètre linéaire théorique selon les plans d’exécution établis par le bureau d’études compte-rendu des recouvrements, chapeaux et crochets. Aucune majoration ne sera accordée pour les chutes, fils de ligature, tolérance de laminage etc.….Toutes les sujétions sont à prévoir dans le prix unitaire ceci par dérogation au D.G.A.

Ouvrage payé au Kilogramme

Au

Prix n°…………………………………………………………………………………………………………………………………….100-11

DALLAGE ET FORME

###### Prix n°100-12 : Hérissonnage en pierre sèche

Tous les revêtements du sol sur terre-plein seront fondés sur un blocage de pierres sèches de 0,20m d’épaisseur en moellons posés à la main tassés au marteau et pointés vers le haut.

L’utilisation des gravois est formellement interdite.

Les moellons les plus gros seront en bas. La fermeture de vides se fera avec de la pierre cassée.

Tous vides et ouvrages divers déduits.

Ouvrage payé au mètre carré

Au

Prix n°…………………………………………………………………………………………………………………………………….100-12

###### Prix n°100-13 : Forme en béton de 0.14 m y compris acier

Posé sur hérisson et réalisé en béton B2 suivant plan de béton armé.

Soigneusement réglée, y compris pilonnage, armature selon les plans de B.E.T, pentes suivant indications des plans B.A. tous vides et ouvrages divers déduits

y/c acier T10 e =20.

Ouvrage payé au mètre carré,

Au

Prix n°…………………………………………………………………………………………………………………………………….100-13

###### BETONS ARMES EN ELEVATION

Généralités :

Les ouvrages de béton armé en élévation seront réalisés en béton B4 obligatoirement vibré ou prévibré. Ils comprennent le coffrage, le décoffrage, les étais et toutes sujétions de mise en œuvre à toute hauteur, la fabrication exclusive aux engins mécaniques, le dosage à l’aide des caisses, les essais de granulométrie et de résistance, les protections solaires et thermiques. Le prix de règlement comprend toutes sujétions pour parties courbe à simple ou double courbure, pentes, formes irrégulières, trous trémies, engravures suivant détails et coupe. Ces bétons seront payés au mètre cube théorique suivant les plans d’exécution de B.A., les trous ou trémies de moins de 0.10 m² non déduits. Les aciers seront comptés ailleurs. Les huiles de décoffrage seront à soumettre à l’agrément de l’administration. L’Entrepreneur devra tenir compte dans ces prix unitaires de ces sujétions de mise en œuvre et fourniture. Avant tout coulage la fourniture de 12 éprouvettes de 16/32 pour prélèvement et contrôle de béton.

###### Prix n°100-14 : Béton pour béton armé en élévation

En béton B4  vibré ou pervibré, exécuté conformément aux plans de détails, établis par le bureau d’études, compris :coffrage, décoffrage, recoupement, des balèvres réserve de larmiers, de trous et trémies, engravures de forme régulier ,irréguliers, acrotères, arcs, courbe, étais, échafaudages etc.…suivant façades et coupes sans aucune plus value pour béton  tout élément arcade,les colonnes porteuses intérieures et extérieures non noyées dans la maçonnerie seront en béton brut de décoffrage vernies sans enduit sans peinture ni revêtement et suivant les indications du B.E.T et du maître d’œuvre sans plus value pour béton brut

dalles inclinées, voiles, escaliers, dalles pleines, etc.) ou forme géométrique irrégulière .

Ouvrage payé au mètre cube

Au

Prix n°…………………………………………………………………………………………………………………………………….100-13

###### Prix n°100-15 : Plancher en hourdis préfabriqués

Plancher en hourdis préfabriqués de 16+4 , 20+5 et 25+5 Constitué de :

Hourdis en béton de ciment vibré ayant au moins 90 jours de fabrication et conformément aux normes marocaines ou à défaut françaises, seront  soumis avant leur emploi à l'approbation de l'Architecte.

Comprenant la fourniture des hourdis en béton, la pose, l’étaiement, le coffrage, le décoffrage, la fermeture des extrémités des hourdis en béton, le béton n°4 pour les nervures et dalles de compression et les aciers ou treillis soudés en double nappe, poutrelles en béton armé ou précontraintes simples ou jumelées type préfabriqué tous exécutés conformément aux plans de BA. Les réservations de plus de 40 x 40 seront déduites.

Ouvrage payé au mètre carré

a)   16 + 4

Au

Prix n°…………………………………………………………………………………………………………………………………….100-15a

b)   20 + 5

Au

Prix n°…………………………………………………………………………………………………………………………………….100-15b

c)   25 + 5

Au

Prix n°…………………………………………………………………………………………………………………………………….100-15c

###### Prix n°100-16 : Acier  H.A en élévation Fe 500.

Ils répondront aux conditions exigées.

Mêmes spécifications de mise en œuvre que pour les aciers en fondation au prix n°A-10.

Toutes sujétions seront à prévoir dans les prix

Ouvrage payé au Kilogramme

Au

Prix n°…………………………………………………………………………………………………………………………………….100-16

###### MAÇONNERIE EN ELEVATION

Cloisons en briques céramiques ou agglomérés de ciment

Les briques et agglomérés de ciment de seront humidifiées par trempage avant  leur mise en œuvre. Le montage sera exécuté à bain soufflant de mortier n°1 d’une épaisseur régulière de 10 à 20 mm. Les joints verticaux seront croisés avec un recouvrement minimum de 5cm. les cloisons devront être montées parfaitement d’aplomb.

Les prix de règlement comprennent les raidisseurs et les linteaux sur cloison de 10 et 20 cm, et les liaisons entre double cloison par des attaches en fil de fer galvanisé disposées en quinconce tous les 1m maximum. Les raidisseurs et les linteaux sur double cloison seront calculés au chapitre « béton armé »

Les doubles cloisons seront montées simultanément.

###### Prix n°100-17 : Double cloison en briques creuses de 9+ 8 trous  y /c tête de double cloison

Double cloison pour mur extérieur, composée de 2 cloisons en Brique creuse de 9+ 8 trous espacées de 5 cm, hourdées au mortier n°1 suivant les prescriptions et sujétions ci-avant. La liaison des parois dans les doubles cloisons sera réalisée par des épingles en acier doux galvanisé de 8 ou 6 disposées tous les mètres en hauteur, en longueur et en quinconce. Les vides et ouvrages divers

seront déduits. y compris tête de double cloison en brique creux de 0,07 pour assurer une parfaite liaison des parois. Les joints seront parfaitement remplis et essuyés au montage linteaux poteaux raidisseur en béton seront comptés au mètre carré et par armature y compris  toutes sujétions.

Ouvrage payé au mètre carré

Au

Prix n°…………………………………………………………………………………………………………………………………….100-17

###### Prix n°100-18 : Cloison simple en briques de 6 trous

Les cloisons simples de 0,10 ou 0,15m en briques creuses seront réalisées en briques de six trous et exécutées dans les mêmes conditions que ce qui précède dans les généralités et article de double cloison.

Ouvrage payé au mètre carré

Au

Prix n°…………………………………………………………………………………………………………………………………….100-18

###### Prix n°100-19 : Maçonnerie en agglos de 0,20 m

Les maçonneries des parties cotées 0,20m sur les plans d'architecte seront réalisées en briques de ciment vibrés type BESSER ou similaire hourdés au mortier  n°2 Les joints seront croisés compris linteaux, raidisseurs exécutées dans les mêmes conditions que ce qui précède dans les généralités des ouvertures et toutes sujétions,.

Ouvrage payé au mètre carré,

Au

Prix n°…………………………………………………………………………………………………………………………………….100-19

Enduits

Généralités :

Avant tout commencement, les surfaces à enduire seront préparées convenablement pour obtenir un bon accrochage, joints dégradés, béton de surface rugueuse.

Les surfaces seront suffisamment humidifiées pour que le support n’absorbe pas l’eau de mortier. Toutes les efflorescences seront nettoyées. Le ciment sera convenablement hydraté, les poches de sables seront évitées. Aussitôt après le durcissement de la couche, l’enduit sera auscultées au marteau et les parties non adhérentes seront enlevées et remplacées.

La deuxième couche sera posée après lavage et soufflage de la première et avec les mêmes précautions. Le saupoudrage dé ciment pur sur l’enduit frais est formellement interdit.

Les enduits sont retournés sur les tableaux et sous saillies des baies de toutes natures.

Les ouvrages en béton coffré n’offrant pas garanties d’adhérence suffisante seront piqués à la pointe. A la jonction des ouvrages en béton et des maçonneries, à l’intérieur et à l’extérieur, les enduits seront exécutés sur un grillage galvanisé de maille moyenne et fixé sur les supports de façon à éviter les fissures des joints entre béton armé et maçonnerie.

###### Prix n°100-20 : Enduits intérieurs et extérieurs Y/C baguettes d’angle

L'exécution des enduits comprendra  la façon des arêtes, cueillies, angles rentrants ou saillants, tableau, petite largeur, feuillures, larmiers  et becs d'auvent, fourniture et pose de grillage anti-fissure au raccordement du B.A. et des cloisons en briques. La couche de dégrossis, sera exécutée sur repères ainsi que celle de finition qui ne sera réalisée qu’après la prise parfaite de la première couche.

Toutes les arêtes saillantes des piliers et cloisons comporteront des protections d'angle en tôle galvanisée y compris toutes sujétions de fournitures et de pose(hauteur 2m)

a - Enduit au mortier bâtard extérieur étanche

Ouvrage réalisé en deux couches, crépis de 1cm au mortier n°4 puis couche de  finition de 5mm au mortier BATARD.

y/c ajout d’un adjuvant étanche.

b - Enduit au mortier lisse intérieur sur mur et plafonds

Ouvrage à réaliser en trois couches : Imbibition correcte du support, passage d'une barbotine liquide afin d’améliorer l'accrochage, crépis de 1cm au mortier n°4 puis deux couches de finition de 5mm au mortier n°5

Ouvrage payé au mètre carré

Au

Prix n°……………………………………………………………………………………………………………………………………….100-20

###### Prix n°100-21 : Appuis de fenêtres

Les appuis de fenêtres de toutes largeurs seront exécutés en béton B3, compris aciers, nez en saillie, larmier, façon de pente, enduit lisse et gorge en creux sous le cadre.

Payés y compris toutes sujétions au mètre linéaire pour toutes les fenêtres et de toutes dimensions

Ouvrage payé au mètre linéaire

Au

Prix n°……………………………………………………………………………………………………………………………………….100-21

###### Prix n°100-22 : Traitement de Joints de dilatation

Le traitement des joints de dilatation se fera suivant les orientations :

a)Joints horizontaux

L’étanchéité des joints de dilatation horizontaux sera assurée à l’aide de bande HYPALON type SIKADUR COMBFLEX à coller sur les lèvres des joints à l’aide de colle époxy type SIKADUR 31 COLLE.

Exécution conformément à la fiche technique du fabricant y compris de fourniture, pose, nettoyage et dépoussiérage des bords du joint  et toutes  sujétions de fourniture et de pose nécessaires, sans aucune plus value.

b)Joints Verticaux

Les joints de dilatation verticaux, auto-adhérent polymérisé, seront traités comme suit :

-Vidage du polystyrène

-Vidage rectiligne des arrêtes

-Dépoussiérage des lèvres

-Interposition de bande en mousse à l’intérieur du joint

-Garnissage en bourrelet  auto-adhérent polymérisé,«SIKAFLEX –PRO 11 FC» ou similaire exécution conformément      fiche technique du fabriquant y compris fourniture ,  , pose, nettoyage et dépoussiérage des bords du joint  et toutes  sujétions de fourniture et de pose nécessaires, sans aucune plus value.

Ouvrage payé au mètre linéaire

Au

Prix n°…………………………………………………………………………………………………………………………………….100-22

###### Prix n°100-23 : polystyrène pour Joints de dilatation

Les réservations des vides pour joints de dilatation ou de rupture entre ouvrages en B.A seront obtenues par interposition de panneaux en polystyrène de 5cmd’épaisseur.

Le matériel sera démoli ou déposé après décoffrage pour laisser le vide du joint.

Compris : Coupes ; Chutes ; Mise en place ; Toutes sujétions de parachèvement

Ouvrage payé au mètre linéaire

Au

Prix n°…………………………………………………………………………………………………………………………………….100-23

###### Prix n°100-24 : Couvre joint en béton

Dalettes couvres joints de dilatation en terrasse a une ou deux pentes, réalisées en béton B4 et comprenant le coffrage, les aciers, le béton, le décoffrage, l’exécution des larmiers en sous face et lissage des faces vues. Les arrêtes seront parfaitement rectilignes et la sous face enduite.

Le joint creux de dilatation sera étanche par un produit agrée de  premier choix, ainsi que la fourniture et la pose des couvres joints non rigides au niveau des pentes verticales et horizontales.

Ouvrage payé au mètre linéaire

Au

Prix n°…………………………………………………………………………………………………………………………………….100-24

Ils seront tirés au calibre au mortier gras suivant profil imposé et auront leur face supérieure traitée au MORTIER n6, façonnage de larmier et toutes sujétions prévues en terrasse suivant plans béton armé et plans architecte.

Pour tout genre d’appuis droit ou inclinés ou saillant y compris dessus, dessous et joints et toutes sujétions

###### Prix n°100-25 : Couronnement d’acrotère

pour une parfaite exécution.

Compris retombées, goutte d’eau ou larmier, pente, arrêtes, forme, joints.

Ouvrage payé au mètre linéaire

Au

Prix n°…………………………………………………………………………………………………………………………………….100-25

###### Prix n°100-26 : Renformis de placards en béton  maigre

Renformis exécuté en  béton maigre, ou en briquaillon.

Compris : toutes sujétions de mise en place damage sur renformis seront exécutées, une chape de 2cm d’épaisseur au mortier n°4, soigneusement réglé, lissé à la truelle avant la prise du support.

Ouvrage payé au mètre  carré

Au

Prix n°…………………………………………………………………………………………………………………………………….100-26

###### Prix n°100-27 : Traversées  de maçonnerie

Les traversées de maçonnerie ou de béton de toutes épaisseurs, pour passage des buses, elles comprennent la façon de trou et de linteau en B.A dans le cas de maçonnerie, et de coffrage supplémentaire dans le cas de béton, quelle que soit l’épaisseur de la traversée, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.

Ouvrage payé à l’unité

Au

Prix n°…………………………………………………………………………………………………………………………………….100-27

###### Prix n°100-28 : Mur de clôture

Comprenant :

- Terrassement en tranchée dans tous terrain pour toutes profondeurs y compris évacuation

- Béton de propreté de 0,10 m de hauteur

- Maçonnerie de moellon en fondations de  0.40m de largeur et de profondeur suivant indication du BET (avec un minimum de 3m de hauteur). La côte TN pour le niveau de moellon en fondation est celle du côté la plus haute du talus.

- Chaînages supérieurs et inférieurs en béton armé de 0.40m de largeur et 0,20 m de hauteur et raidisseurs de 0.4mx 0.20m en béton armé tous les 3 mètres et joint tous les 12m avec ferraillage suivant détail du BET

- Semelles de 1mx1mx0.25m y/c armatures sous les raidisseurs suivant détail du BET

- Murs en agglos de 0,20 m sur une hauteur de 0.80 Sur façade de l’Avenue du Tramway  et 1.20 m en façade arrière.

- Couronnement  en béton armé de 0.10m, ferraillage suivant détail du BET

- Enduits sur les 2 faces du mur

- Peintures vinylique sur les deux faces de mur en 3 couche pour chaque face

- Un joint de construction en polystyrène tous les 12,00 m

Une ferronnerie viendra compléter le dispositif sur des hauteurs de 0, 60m pour les 2 façades

L'ensemble sera réalisé conformément aux plans de détail du BET

Ouvrage payé au mètre linéaire

Au

Prix n°…………………………………………………………………………………………………………………………………….100-28

CANALISATIONS & REGARDS

1- CANALISATIONS

Le principe de l’assainissement sera conforme aux plans fournis par l’Architecte, les fouilles en tranchées dans tout terrain sur largeur permettant la mise en œuvre des buses. Le dressage du fond de fouille et sa mise en pente conforme au réseau de branchement seront compris.

Avant d’entreprendre les travaux, l’entrepreneur devra s’assurer que les côtes du F.R et du F.E de l’égout public permettent le branchement au point prévu. Les buses de  PVC  type assainissement série I reposeront sur un lit de sable de 10 cm et dans la traversée des bâtiments sur une forme de béton, les prix du mètre linéaire comprennent toutes sujétions de fourniture, de pose, de fouilles et de remblaiement.

Les fonds des fouilles seront dûment réceptionnés par l’Administration et la première partie du remblais seront exécutés jusqu’à 0,20 m au dessus de la buse avec des remblais en tout venant de carrière , puis mise en place du remblai de 0,20 m par couches damées et arrosées pour éviter tout tassement et obtenir 95% de la densité «optimum Proctor ».

Fourniture et pose de grillage de signalisation à 20 cm au-dessus de canalisation. Evacuation des déblais excédentaires aux décharges publiques. Les essais de pente et d’étanchéité pendant 24 H sont à la charge de l’entreprise.

2 – REGARDS

Ils seront réalisés en béton coulé dans un moule métallique, enduits au mortier gras de ciment hydrofuge les angles seront arrondis sur un rayon de 5 cm. Y compris : tampon avec anneau de levage. A l’extérieur des bâtiments les tampons comprendront un cadre cornière qui viendra se placer dans une feuillure fixée également en cornière (50 mm double). Toutes parties métalliques préalablement galvanisées à chaud.

###### Prix n° 100-29 : Branchement a l’égout

Le branchement sur le réseau d’assainissement existant au niveau du regard le plus proche, il comprend :

- Fouilles dans tout terrain et à toute profondeur

- Exécution d’une couche de sable de 10cm d’épaisseur.

- Fourniture et pose d’une buse de diamètre 300 en pvc série I type assainissement, pente de 5mm minimum par mètre.

- Casse de la face du regard devant recevoir la canalisation d’assainissement

- Logement de buse dans la paroi arrière, cimentage et remise en état des lieux.

- Remblais et évacuation des terres excédentaires aux décharges publiques autorisées

- Essais réglementaires

- Remise en état de la chaussée

- Taxes et frais de toute nature concernant le branchement ,Y compris toutes sujétions de fourniture et pose et frais de branchement  de la société REDAL

Ouvrage payé à l’ensemble

Au

Prix n°…………………………………………………………………………………………………………………………………….100-29

###### Prix n°100-30 : Canalisations en PVC type assainissement

Le prix comprend :

- La fourniture et la pose en pvc type assainissement série I

- Terrassements dans tous terrains

- Evacuation des terres excédentaires à la décharge publique

- Les canalisations reposeront sur un lit de sable de 0,10cm d’épaisseur. calées à l'aide de patins en ciment après essais

- d'étanchéité et réception par le maître d'ouvrage, y compris terrassement, remblais.

La tranchée sera remblayée de la manière suivante :

La première partie du remblai sera exécutée jusqu'à 30cm au dessus de la buse avec tout venant

Mise en place du remblai d’apport par couches de 20cm damées et arrosées pour éviter tout tassement ultérieur.

Les canalisations en béton comprimé pour évacuation devront respecter les pentes nécessaires et indiquées sur les plans d'exécution.

y compris toutes sujétions de fourniture et pose.  Diamètre 200:

Ouvrage payé au mètre linéaire

Au

a)   Ф 200 mm

Prix n°…………………………………………………………………………………………………………………………………….100-30a

b)   Ф 300 mm

Au

Prix n°…………………………………………………………………………………………………………………………………….100-« àb

###### Prix n°100-31 : caniveaux en Béton Arme

Comprend terrassement béton armé exécutés en béton raccordement aux canalisation façon de cuvette enduit parois de

0.10 et 0.15 y compris armatures en T10 =15, et toutes sujétions d’exécution selon détails du B.E.T. y compris un complexe

d’étanchéité composé principalement d'un feutre 27S et toutes sujétions de fournitures et de pose.

a)   Avec grille métallique en double cornière

b)   Sans grille métallique

Ouvrage payé au mètre linéaire

Au

Prix n°…………………………………………………………………………………………………………………………………….100-31a

Au

Prix n°…………………………………………………………………………………………………………………………………….100-31b

###### Prix n°100-32 : Regards non visitables de 40 x 40 ou 60 x 60

Les parois des regards seront exécutées en béton armé bien vibré de 0,15m d'épaisseur et reposant sur un radier armé débordant de 0,10m de chaque côté. Enduit intérieur au mortier n°3 lissé, poli à la truelle et dosé à 400Kg. Les angles dièdres seront arrondis.

Par dérogation au D.G.A. ils seront payés à l'unité pour toute profondeur y compris terrassement dans tout terrain rocher, évacuation des déblais, profondeur suivant pente, et percement en maçonnerie.

Regard borgne de 40x40 à 60x60 :

Ouvrage payé à l'unité

Au   Prix n°…………………………………………………………………………………………………………………………………….100-32

###### Prix n°100-33 : Portes Drapeaux

Comprenant mat en fer rond de 100 à 60 de diamètre et de 3 m à 6 m de hauteur à sceller au mur par patte à scellement

câble en nylon de 5mm tendeur et bobine de manœuvre en laiton y compris toutes sujétions de fourniture pose trous scellement et main d’œuvre

Ouvrage payé à l’unité

Au

Prix n°…………………………………………………………………………………………………………………………………….100-33

###### Prix n°100-34 : Poutres industrielles précontraintes  PP en I  45x125 cm

Fourniture, stockage poutre en dur précontraintes pour plancher Auditorium PP en I de largeur 45 cm et 125cm de retombée, comprenant les coffrages, étaiement, clavetage chapeaux, aciers pour attentes, lisse aux remîtes, le coffrage doit être en œuvre durant le temps nécessaire à l’obtention d’une résistance suffisante de la table de compression en béton armé, les étaiements d’une hauteur conséquente devraient faire l’objet d’un soin particulier, la section longueur et nuance d’acier portées sur les plans de pose devront être respectées. Les aciers de continuités et chapeaux de rive seront passés à l’intérieur des cadres, les barres d’ancrages pliés aux extrémités des poutres ne seront ni sciés ni pliés, le béton de table et de clavetage, coulé sur chantier sera dosé au minimum à 35kg de ciment de classe cpj 45 avec Contrôle stricte pour un laboratoire agrée à la charge de l’entreprise.

Ouvrage payé au mètre linéaire

Au

Prix n°………………………………………………………………………………………………………………………………………..100-34

###### Prix n°100-35  Béton coffré  pour marches :

Ce prix rémunère au mètre cube, l’exécution de béton B-3 coffré pour marches y/c aciers selon plan du B.E.T suivant les endroits indiqués aux plans d’Architectures à exécuter suivant les mêmes descriptions que le béton armé.

Le prix de règlement s’entend pour l’ouvrage complètement terminé y compris toutes sujétions de fournitures, de main d’œuvre, de mise en place et de serrage du béton, de ferraillage, de damage, de coffrage, de décoffrage, des frais d’épreuves, etc.

Ouvrage sera payé au mètre cube théorique d’après les dimensions tels qu’ils sont figurés sur les dessins établis par le bureau d’étude et sans plus value d’aucune sorte,

Ouvrage payé au mètre cube

Au

Prix n°…………………………………………………………………………………………………………………………………….100-35

PRIX N° 100-36 : Trottoir Périphérique

Ouvrage comprenant pour un mètre de largeur :- fouilles en pleine masse sur une hauteur de 0.70 m avec évacuation des déblais aux décharges publiques. - Apport et mise en place par couches successives de 0.20 de tout-venant, sur une hauteur de 0.70 m. - Réalisation d’un dallage en béton reflué d’une épaisseur de 0.15 (côté caniveau) et (0.20 côté bâtiment) avec joint tous les 1 mètre dans les deux sens avec bourrage en bitume - Exécution d’un larmier en béton coté bâtiment - Exécution d’un caniveau en béton de 40x60 cm exécuté en béton coffré ordinaire de 0.10 cm d'épaisseur. Les enduit intérieurs seront étanches et les angles légèrement arrondis à la bouteille, Fermeture avec cadre en acier galvanisé formant en cornière de 45 x 45 avec pattes à scellement tous les 0.50 m, et couvercle en cornière galvanisée de 40 x 40 dans laquelle seront soudés des éléments en T dans le sens de la largeur espacés de 2 cm. Ouvrage à réaliser suivant détail du BET y compris toutes sujétions.

Ouvrage payé au mètre carré, Y/C coffrage, aciers, tampon et cadres...etc.,

Au Prix n°…………………………………………………………………………………………………………..………………………….100-36

## 200- ACHEVEMENT DE L’ETANCHEITE

Généralités :

Au moment de l'application du revêtement d'étanchéité, l'aire devra être absolument sèche, propre, solide, débarrassée de toutes balèvres ou matières qui seraient susceptibles de modifier la forme ou la qualité de ce revêtement.

L'entrepreneur réceptionnera les supports, dalles et demeurera responsable de  l'étanchéité qu'il aura réalisée sur ses supports ; les couvertures devront être bien rectilignes, sans inflexions ni irrégularités d'aucune espèce.

Toutes les rencontres de lucarnes, cheminée, etc.… seront parfaitement raccordées avec les revers des couvertures.

Des essais de mise à eau seront effectués pour vérifier la tenue du revêtement d'étanchéité.

Aucune trace d'humidité ne devra apparaître sur les plafonds ou sur les murs, dans les dix jours suivant les essais.

Avant  la réalisation de la protection, l'Entrepreneur doit obligatoirement obtenir l’agrément d’un Bureau de Contrôle agréé pour tous les matériaux et leur mise en œuvre. La réception des travaux d'étanchéité devra être faite par le BET, le Maître de l'œuvre et l'Administration qui procédera aux essais prévus ci-dessus.

La pose et le scellement des pénétrations et évacuations pluviales seront particulièrement soignées.

###### Prix n°200-01 :Forme de pente et  chape de lissage

La surface de l’élément porteur doit être rugueuse pour permettre l’accrochage de la forme.  Avant mise en œuvre de cette dernière, la surface de l’élément porteur doit être nettoyée et humidifié.

Cette forme sera réalisée en béton de gravillons pour des épaisseurs supérieures à 3cm et en mortier de sable à adhérence améliorée  pour des épaisseurs comprises entre 1  et 3cm. Son épaisseur ne doit en aucun cas être inférieure à 1 cm au point bas. Les pentes respecteront les côtes fixées sur les plans de terrasses et les normes du DTU. Les pentes seront de 1.5 % (1.5cm/ m) au minimum.  Le dosage en ciment du béton sera compris entre 200 et 250 kg de ciment de classe 45 minimum  par m3 de béton mis en œuvre avec un dosage de  0.45 m3 de sable et 1 m3 de gravette 15 / 25. Le dosage du mortier sera de 350 kg de ciment de  classe 45  minimum  par m3mis en œuvre. La forme sera soigneusement réglée, damée et finement  talochée Elle formera gorge arrondie à la base des reliefs  (i.e   à la jonction de toute les parties horizontales et verticales)  en béton maigre de 0.30 m de développé. Les tubes électriques et divers s’ils en existent devront  être soigneusement enrobés, sans faire saillies sur le nu de la forme.

La forme de pente sera fractionnée par joint de 10 mm filant à 50 cm du nu extérieur des acrotères sur tout le bâtiment, il sera également prévu des joints d’épaisseur maximum 5 mm de façon à ce que les fractions de forme ainsi découpées ne dépassent pas 18 m dans leur plus grande dimension. Ouvrage payé au mètre carré de surface vue en plan, mesures prises sur plan ou sur place  entre nu d’acrotère ou de poutres, tous vides et ouvrages divers déduits, toutes sujétions de mise en œuvre, de fabrication et  d’exécution Fourni et posé

Ouvrage payé au  mètre carré

Au

Prix n°…………………………………………………………………………………………………………………………………….200-01

###### Prix n°200-02 : Façon de gorges sous solin et préparation des acrotères

Les  voiles d'acrotère des terrasses et des jardinières seront exécutés avec une partie basse  en retrait  destinée à recevoir le solin étanche. La partie haute, saillante formera  le couronnement de l'acrotère avec larmier.

Ce prix comprend la façon de chape de lissage de  la face intérieure de l'acrotère, la gorge arrondie en arc de cercle de 0.20 m de rayon ou plus des raccordements  entre le plat et les bords relevés verticaux, La reprise des acrotères et la reprise éventuelle du larmier tiré au calibre approprié,  et ce en réalisant un solin en mortier de ciment dosé à 400 kg de ciment CPJ 35 par mètre cube ; pour acrotères de toutes dimensions. Ouvrage payé au mètre linéaire, y compris toutes sujétions de mise en oeuvre, de fourniture et d'échafaudage sans plus value pour façon d’angle et éléments courbés.

Ouvrage payé au  mètre linéaire

Au

Prix n°…………………………………………………………………………………………………………………………………….200-02

###### Prix n°200-03: Etanchéité monocouche granulée auto  protégée (4mm).

L’étanchéité monocouche sera composée de :

- Enduit d’imprégnation à froid (E.IF) de  premier choix. Il sera appliqué sur toutes les surfaces à raison de 300 g/m2

- Adhérence total de la membrane épaisseur 4mm soudable au chalumeau sur son support

- Un recouvrement minimal de 10 cm sera assuré entre panneaux en longitudinale et 15 cm en transversale.

- Etanchéité et recouvrement des pourtifs  en reliefs (solins) de toutes dimensions.

Ouvrage payé au mètre carré

Au

Prix n°…………………………………………………………………………………………………………………………………….200-03

###### Prix n°200-04 : Ecran pare vapeur

Les écrans pare vapeur seront constitués de la façon suivante :

1  Couche E.I.F

1 Couche E.A.C

1 Feutre bitumé 36 S (formant pare – vapeur)

1 Couche E.A.C permettant le collage des panneaux isolants

L’entrepreneur prendra toutes les dispositions pour éviter les déchirures de cet écran pendant la pose de l’isolation thermique et du revêtement d’étanchéité,

Ouvrage payé au  mètre carré

Au

Prix n°……………………………………………………………………………………………………………………………………….200-04

###### Prix n°200-05 : Isolation thermique

Il sera posé sur le pare vapeur une isolation constituée de panneaux de liège aggloméré d’une épaisseur de 4 cm et devront être jointives .Tout défaut doit être réparé sur place en annulant les parties endommagées afin d’éviter les ponts thermique, ainsi que la réalisation d’une ouvre d’aménagement

Ouvrage payé au  mètre carré

Au

Prix n°……………………………………………………………………………………………………………………………………….200-05

###### Prix n°200-06 : Complexe étanchéité  multicouche 2 x 36 S + 1 x 40 VVHR

Pour parti horizontal et vertical

Procédé par feutre bitumé, système indépendant  composé de :

- Papier de  premier choix

- 1 couche d’imprégnation

- 1 feutre 36 S

- 1 couche de bitume armé en voile de verre PY – VV en toile de verre 40-TV

- 1 couche E.A.C

- 1 feutre bitume 1x40 avec armature polypropylène et voile de verre, PY  -  VV

- 1couche E.A.C.

Le recouvrement des différents plis aura 0,10m minimum et sera exécuté suivant le sens d’écoulement des eaux.

Les feutres asphaltes devront obligatoirement être agréés par Bureau de Contrôle on le laboratoire à la charge de l’entrepreneur, les points de recouvrement seront collés au bitume à chaud. La largeur du recouvrement ne sera jamais inférieure à 8cm chaque feuille de feutre asphalté sera parfaitement soudée à la précédente. Les différentes couches seront à joints croisés

L’entrepreneur devra souscrire une police d’assurances auprès d’une compagnie agrée au MAROC et couvrant la garantie de cette étanchéité pendant 10 (DIX) ans

Ouvrage payé au mètre carré vu en plan, entre nus d’acrotères ou de poutres, compris toute fourniture et sujétions d’exécution, y compris façon pour gargouilles, gueulards, façon de gorge sous solins.

Ouvrage payé comme suit :

- a- en parties horizontales : Le mètre carré

Au

Prix n°………………………………………………………………………………………………………………………………..…….200-06a

- b- en reliefs solin             : Le mètre linéaire

Au

Prix n°………………………………………………………………………………………………………………………………..…….200-06b

###### Prix n°200-07 : Etanchéité de couvre joint de dilatation

###### Comprenant dressage des faces au mortier de ciment n°1, habillage des faces en complexe multicouche en type auto protégé granule minéral ou aluminium composé de :

- 1 couche d’imprégnation

- 1 couche d’EAC

- 1 feutre bitumé surfacé type 36S

- 1 couche d’EAC

- 1 bitume armé type 40 à armature toile auto protégé par granulé minéral ou aluminium.

La façon de soufflet et de raccordement des parois verticales au complexe étanche.

Ouvrage payé  au mètre linéaire

Au

Prix n°……………………………………………………………………………………………………………………………..……….200-07

###### Prix n°200-08 : Protection des relevés d'étanchéité

la protection des relevés est assurée  par un solin grillagé.

elle est constituée par un enduit au mortier de ciment dosé à 400 kg de CPJ45 par m3 de sable , de 3  cm d’épaisseur ( hauteur relevé  40 cm ) et d’au moins 5 cm d’épaisseur (  hauteur relevé  40 cm )  et  remontant jusque sous l’engravure.

L’enduit doit être armé d’un grillage « cage à poules » à maille hexagonale ou treillis soudé ou maille fine (21mm)   fixé dans le support au dessus du relevé d’étanchéité par au moins trois fixations par mètre linéaire( hauteur relevé  40cm).

L’armature sera en métal déployé ou treillis soudé à l’exclusion du u grillage type «  cage à poules »  dans le cas où  la hauteur du  relevé est   40 cm.

La protection des relevés sera séparée de celle des parties courantes par un joint franc de 2 cm de largeur au minimum garni ou rempli d’un matériau plastique ou élastomère ou produit imputrescible apte à subir des déformations alternées.

Cette protection sera fractionnée tous les deux mètres par un joint sans épaisseur.

L’ensemble de ces protections recevra en finition 3 couches croisées de badigeon à la chaux grasse éteinte avec incorporation d’huile de lin (chaux alunée) .

Travaux payés au mètre linéaire, fourni et posé pour tous développés, compris  toutes sujétions  d’exécution.

Ouvrage payé au mètre linéaire

Au

Prix n°…………………………………………………………………………………………………………………………………….200-08

###### Prix n°200-09 : Etanchéité légère

Pour salles d’eau et coupole.

Sera réalisée suivant le procédé suivant :

- Une couche d’imprégnation à froid

- Une couche d’imprégnation à chaud

- Un feutre bitumé 36 S

- Une couche d’imprégnation

Chaque couche de feutre sera détaillée d’une demi feuille par rapport à la précédente pour éviter tout chevauchement des joints. Les joints de recouvrement auront 0,08 m de largeur et les feutres seront relevés de 15cm au moins aux pieds de cloisons et toutes sujétions pour une parfaite exécution.

Ouvrage payé au mètre carré

Au

Prix n°…………………………………………………………………………………………………………………………………….200-09

###### Prix n°200-10: Traversées de joints en terrasse

Cet ouvrage comprend les  traversées des poutres allège ou autres traversées de joint selon recommandations et détail du BET avec avis technique de Bureau de Contrôle par la fourniture et pose de pièces en plomb laminé de 3mm d'épaisseur.

Cette pièce doit comporter deux platines et un manchon assemblé par une soudure étanche. Les platines seront de 0.50x0.50m minimum, le manchon au diamètre extérieur du conduit de longueur minimum 0.30m.

Cet ouvrage comprend la fourniture et pose de collerettes coniques en tôle galvanisée, serrées sur le conduit par collier galvanisé; l'ensemble sera revêtu d'un enduit bitumeux.

Ouvrage payé à l'unité, y compris soudures, coupes, accessoires, enduits, fixations, raccords, percements, scellements, et toutes sujétions.

Ouvrage payé à l’unité

Au

Prix n°…………………………………………………………………………………………………………………………………….200-10

###### Prix n°200-11: Etanchéité légère des salles d’eau.

Pour sols et murs, y compris relevés réalisée comme suit :

- 1 sous couche primaire en Concret Primer à raison de 300 g/m2

- 1 membrane type Roofsealp Epaisseur : 3mm noire

Ouvrage payé au mètre carré

Au

Prix n°…………………………………………………………………………………………………………………………………….200-11

## 300- REVETEMENTS

Généralités

Suivant indications et plans de calepinage fournis par l’Architecte.

Les prix de règlement comprennent les formes, chapes, dressages, travaux préparatoires de toute nature, coupes, découpes, joints, arrêtes, arrondis, petites largeurs, ponçages nécessaires, protections efficaces de toutes nature, masticages, démastiquages, lustrages, et tous travaux de finition précédant la livraison des ouvrages.

Les dallages et revêtements seront réceptionnés comme suit :

- Réception des matériaux;

- Réception des échantillons;

- Réception de l’ensemble des ouvrages;

A cet effet, il est précisé que les travaux ne pourront être exécutés que pour autant que la phase précédente a été acceptée et réceptionnée par l’architecte

En conséquence, il est spécifié que tout ouvrage non conforme en tous points aux spécifications, sera rejeté.

L’entreprise sera de ce fait tenue de démolir les ouvrages rejetés et de les exécuter à nouveau afin d’obtenir les résultats escomptés. Elle sera responsable des désordres que la démolition de ses ouvrages pourrait entraîner auprès des autres corps d’état et en supportera les frais.

Il est, en outre, spécifié qu’aucun règlement ne saurait être effectué tant que la satisfaction n’aura pas été obtenue.

Les dallages des sols reposeront sur une forme flottante de 5cm d’épaisseur parfaitement dressée à 250 kg de ciment 250/315 pour 1m3 de sable.

Le granito sera bien plein, les grains très serrés, ne laissant apparaître que le minimum de ciment en surface.

Son épaisseur minimum sera de 15 mm pour les sols, les contre marches et les revêtements  verticaux et de 20mm pour les marches.

Après la prise, la surface sera polie mécaniquement à la meule, cette opération sera répétée en employant des abrasifs de finissions graduée et en procédant entre deux opérations à un rebouchage au coulis de ciment pour les vides ou manque de matières.

Les granitos devront avoir une surface bien dressé et une grande uniformité de teinte les joints ne devront présenter ni saillie ni flache.

Les pigments colorant le ciment seront de qualité supérieure, ne se décomposant pas par action chimique du ciment.

Les tons les dessins et la disposition des joints de rupture seront déterminés par l’architecte.

Carrelages

Avant tout commencement de pose, il faut procéder au triage des carreaux pour les nuances et les calibres. Ils seront ensuite trempés dans l’eau puis essuyés, la surface de pose sera préparée avec soins en y supprimant d’éventuelles traces de plâtre et en u établissant exactement les niveaux.

La pose sera effectuée à bain soufflant de mortier et l’épaisseur de la couche de mortier ne devra pas être, après pose, inférieure à 1cm. Les carreaux avec l’accord de l’architecte, doivent être posés au ciment colle, auquel cas l’entrepreneur aura à sa charge l’exécution des enduits qui serviront de support au carrelage.

Les joints seront au maximum de 2mm de largeur, les plinthes et carreaux seront ajustés d’onglet dans les angles saillants et présenteront des formes régulières dans les parties courbes.

###### Prix n°300-01 : Sol en micro béton

Suivant échantillon approuvé par l’Architecte et plans de calepinage.

Revêtement en micro béton :  échantillons et teintes  à soumettre à l’approbation de l’architecte posé sur support de 5cm d’épaisseur minimum et plus si nécessaire pour motifs de niveau général ou de tubage importante sera exécuté au mortier dosé à 250kg de ciment le micro béton coulés en carrés à joints alternés selon le choix d’architecte seront posés au cordeau à bain soufflant de mortier l’entrepreneur devra inclure dans ses prix toutes les sujétions de pose et d’exécution telles que les matériaux utilisés,  machine poxique etc...

Ouvrage payé au mètre carré

Au

Prix n°…………………………………………………………………………………………………………………………………….300-01

###### Prix n°300-02 : Plinthe en carreaux de marmorite

Fourniture  et pose de Plinthes droites, rampantes y compris toutes sujétions d'exécution ; les teintes seront choisies par l’Architecte sur présentation d’échantillons.

Ouvrage payé au mètre linéaire,

Au

Prix n°…………………………………………………………………………………………………………………………………….300-02

###### Prix n° 300-03 : Revêtement muraux en carreaux de faïence

Suivant échantillon approuvé par l’Architecte et plans de calepinage.

Exécution d’un support traité comme un enduit classique, dressé à la règle et non taloché au mortier dosé à 450kg de ciment pour 1 m3 de sable.

Fourniture et pose de carreaux faïence  premier choix à la colle blanche de  premier choix sur support, après prise des carreaux les joints seront soigneusement remplis ou coulis au ciment blanc pur teinté au choix de l’architecte et nettoyés.

Toutes les coupes devront être franches sans bavures et sans écailles des carreaux et seront situées aux angles rentrants des murs.

Aucune coupe en bordure des couvre-joints ou chambranles des portes ne sera tolérée, les

carreaux devront s’arrêter à l’arase extérieur du cadre de la menuiserie pour être recouvert

par le chambranle.

Ouvrage payé au mètre carré y compris coupes, chutes, réservations pour robinetteries et prises de courant et toutes autres sujétions.

Les carreaux devront répondre aux exigences suivantes :

Faïence murale fabriquée en bi cuisson d’épaisseur 5,8 mm, couleur au choix de l’architecte, y compris frises avec une absorption d’eau entre 12 et 13% et une résistance à la flexion 110 Kg/cm².Frise décoratif  de 0.10m de largeur suivant  les indication de l’architecte

En plus, les carreaux doivent résister à tous les agents chimiques, courants, acides et bases, à l’exception de l’acide fluorhydrique et ses composés (EN122).

Ouvrage payé au mètre carré

Au

Prix n°…………………………………………………………………………………………………………………………………….300-03

###### Prix n° 300-04 : marches et contre marches en microbéton

Suivant échantillon approuvé par l’Architecte et plans de calepinage.  y compris support, toutes sujétions

Ouvrage payé au mètre linéaire

Au

Prix n°…………………………………………………………………………………………………………………………………….300-04

Prix n° 300-05  : faux plafond en staff lisse

Ce prix concerne la fourniture et pose de faux plafonds en staff lisse horizontaux, inclinés en courbes formant des surfaces unies sans joints apparents, ce faux plafond aura une épaisseur de 20 mm. Ces plaques seront posées et fixées conformément aux règles de l’art aux DTU et aux directives de la Maîtrise d’œuvre. Le nombre et type de fixation suivant support et dimensions des plaques sera arrêté avec le BET y/c  joints creux divers dimensions.

y/c  joints creux divers dimensions.

L’ensemble payé au mètre carré sans majoration de surface pour faux plafond en staff lisse de toutes formes y compris joints en creux, corniches, joints en creux pour cache mécanisme des stores, réservations pour grilles de soufflage et de reprise et réservations pour luminaires ainsi que les réservations pour trappes d’accès climatisation ou autres. Et toutes sujétions de mise en œuvre et définition conformément aux règles, aux D.T.U.

Ouvrage payé au mètre carré

Au

Prix n°…………………………………………………………………………………………………………………………………….300-05

Prix n° 300-06 : Revêtements en carreaux rustiques

Ce prix rémunère la fourniture et pose de carreaux rustiques (33x33) de  premier choix sur dalle en béton Armé de 10 cm d’épaisseur sur fond de forme pour les chemins piétonniers et surfaces extérieurs selon plans de calepinage de l’Architecte.

Ouvrage payé au mètre carré

Au

Prix n°…………………………………………………………………………………………………………………………………….300-06

Prix n° 300-07 : Revêtements en marbre noir

Ce prix rémunère la fourniture et pose de marbre noir de 2 cm d’épaisseur sur dalle en béton Armé de 10 cm d’épaisseur

Ouvrage payé au mètre carré

Au

Prix n°…………………………………………………………………………………………………………………………………….300-07

Prix n° 300-08 : Revêtements des parois de l’Auditorium en panneaux de Liège

Ce prix rémunère la fourniture et pose de panneaux de revêtement de Liège de 20 X 20 cm de 5 mm d’épaisseur pouvant assurer un bon confort acoustique au sein de l’Auditorium ; échantillons à soumettre à l’Architecte.

Ouvrage payé au mètre carré

Au

Prix n°…………………………………………………………………………………………………………………………………….300-08

Prix n° 300-09 : Revêtements en moquette du sol de l’Auditorium

Ce prix rémunère la fourniture et pose de moquette de 2cm d’épaisseur pouvant assurer un bon confort acoustique au sein de l’Auditorium ; cette moquette doit être posée sur une chape de ciment parfaitement lisse ; échantillons et teintes à soumettre à l’Architecte.

Ouvrage payé au mètre carré

Au

Prix n°…………………………………………………………………………………………………………………………………….300-09

Prix n° 300-10 : Revêtements en graviers de couleur

Ce prix rémunère la fourniture et pose de graviers de diamètres allant de 2,5 à 4 cm peints en couleurs pérennes. échantillons et teintes à soumettre à l’Architecte.

Ouvrage payé au mètre carré

Au

Prix n°…………………………………………………………………………………………………………………………………….300-10

Prix n° 300-11 : Revêtements de la scène de l’Auditorium en Sapin Rouge de 1er choix

Ce prix rémunère la fourniture et pose de panneaux de bois en Sapin Rouge de 1er choix de 2 cm d’épaisseur avec vernis de protection pour le revêtement du sol de la scène et de panneaux de parement pour les paries verticales. les échantillons et teintes seront à soumettre à l’Architecte.

Ouvrage payé au mètre carré

Au

Prix n°…………………………………………………………………………………………………………………………………….300-11

## 400 -  MENUISERIE BOIS- ALUMINIUM-FERRONNERIE METALLIQUE - VITRERIE

Généralités :

Toute la menuiserie bois sera en bois sec de 1er choix ; la quincaillerie sera de  premier choix, ces prescriptions sont valables pour toutes les menuiseries ; elles ne sont pas reproduites dans des devis descriptifs particuliers de chaque article, l’entreprise soumissionnaire doit les prendre en compte dans le calcul de ses prix unitaires.

Il sera inclus dans tous les articles de la menuiserie, avec la fourniture, pose et  scellement des cadres, faux cadres en bois ou métalliques.

#### Indications générales.

#### Menuiserie bois

#### cadres et montants.

les cadres et les montants ou traverses seront assemblés à tenons et mortaisés par enfourchement avec arrêtés légèrement arrondis, sur les faces en contact avec les cloisons, ils seront rainés sur environ 10mm de profondeur pour recevoir les briques ; ils seront fixés par deux pointes de 100mm  sur champs et par chevilles en bois dur rentrées de force .

les pièces d’appuis comporteront obligatoirement une gorge de condensation avec trous d’écoulements .

Les pattes à scellement seront en tôle d’aciers ou en fer plat vissées sur champs extérieurs. Elles   seront de dimension en rapport avec l’importance de l’ouvrage à fixer. Pour  les ouvrages à fixer sur le dallage il y a lieu de prévoir un goujon en fer rond de 14mm par montant.

#### Portes isoplanes

Toutes les portes isoplanes seront en contre plaqué de 5mm, en Acajou pour les portes. Ces panneaux seront collés à la presse de chaque coté du bâti et sur une ossature intérieure type nid  d’abeille .

Toutes les portes comporteront une alaise en bois d’acajou sur les quatre cotés.

Les  portes de communications auront  une épaisseur de 41mm et les portes de placards une épaisseur de 35 mm.

#### Fenêtres et châssis

Les ouvrants de fenêtres ou châssis, compartimentés ou non, auront un bâti de 100x40mm assemblé à tenon et mortaise par enfourchement et fixé par des chevilles en bois .

Les rejets d’eau seront tirés d’épaisseur avec la traverse inférieure du cadre. Toutes les parties vitrées seront munies de parclose  en bois dur   .

#### Quincailleries

Les paumelles seront du type soudé dite « Electriques » avec bague en laiton.

Les serrures seront du type à encastrer de  premier choix livrées avec 2 clefs pour serrures ordinaires et 3 clefs pour serrures de sécurité. Elles seront équipées de béquilles et de plaques de propreté chromées.

Toutes les portes de communications seront équipées de butées anti-bruit placées en fond de feuillure, elles ne devront pas empêcher le bon fonctionnement de fermeture. elles seront également munies d’un butoir en caoutchouc vissé au sol par un vis en laiton.

Les loqueteaux à levier avec gâche, pour les fenêtres, seront en sterlium poli la visserie sera en laiton

#### Menuiserie métallique – Ferronnerie.

Les profilés pour menuiserie métallique seront du type « Usinor » ou similaire, ils seront assemblés d’ongles par soudure électrique et seront régulièrement chargés et meulés en finition.

La quincaillerie sera de  premier choix. Les éléments de menuiseries devront être parfaitement étanches aux eaux de pluie, et aussi étanches que possible à l’air et à la poussière.

L’entrepreneur devra prévoir la fixation des vitrages par parcloses métalliques, fixées par vis en laiton à tête fraisée.

NOTA :

Toutes les menuiseries bois devront être livrées sans peinture. Elles recevront en atelier une couche de protection à l’huile de lin cuite, après brûlage des nœuds.

Toutes les menuiseries métalliques et les quincailleries non chromées seront parfaitement nettoyées et dégraissées, puis recevront  une couche de peinture antirouille.

Il est rappelé que l’entreprise doit s’assurer que ces opérations ont été correctement exécutées, et  reste responsable de la mise à niveau des cadres ainsi que leur protection  (Angles protégés par des linteaux) .

Mode d’exécution et d’évaluation des OUVRAGES.

Toutes les menuiseries seront exécutées en Sapin rouge 1er choix  qualité ébénisterie, les contre-plaqués de  premier choix, les structures en Sapin rouge 1er choix, ainsi que les alaises .

Pour les ouvrages en plein ceintre ou en ogive, leurs surfaces seront déterminés en prenant le produit de la plus grande largeur multipliée par la plus grande hauteur.

La surface ainsi calculée sera majorés de 30 %.

###### Prix n°400-01 : Portes pleines en bois Sapin Rouge 1er choix épaisseur 6cm

Ce prix concerne l’exécution des portes pleines en Sapin Rouge 1er choix conformément aux plans de détails de l'architecte

Faux cadre de 30x 100 mm avec rainure à brique

Cadre dormant de 40x100 mm, fixé sur faux cadre, avec feuillures de battement

Ouvrant isoplane de 44mm constitué d’alaises et de traverses de 44x100 et des panneaux en bois stratifié de 12mm montés sur réseau alvéolaire .

Chambranles périphériques de 70x50 mm, sur les deux faces et biseauté

Joint creux de 10mm

Ouvrage payé à l’unité

Au

Prix n°…………………………………………………………………………………………………………………………………….400-01

Quincailleries

- pattes à scellement. Tous les 50cm

- paumelles électriques

- ensemble avec poignés haute gamme au choix du maître d’œuvre

- serrure à canon de  premier choix

- 1 Buttoir en caoutchouc

Le prix comprend la fourniture et pose de faux cadres

Ouvrage payé à l’unité selon dimensions suivantes :

a) 1.00 x 2.20

Au

Prix n°…………………………………………………………………………………………………………………………………….400-01a

b) 2.50 x 2.40

Au

Prix n°…………………………………………………………………………………………………………………………………….400-01b

c) 1.10 x 2.40

Au

Prix n°…………………………………………………………………………………………………………………………………….400-01c

###### Prix n°400-02 : Porte  isoplane

Ce prix concerne l’exécution des portes isoplanes en sapin rouge de 1er choix conformément aux plans de détails de l'architecte

- Faux cadre de 30x 100 mm avec rainure à brique

- Cadre dormant de 40x100 mm ,fixé sur faux cadre , avec feuillures de battement

- Ouvrant isoplane de 44mm constitué d’alaises et de traverses de 44x100 en sapin rouge 1er choix et des panneaux en bois stratifié de 12mm montés sur réseau alvéolaire .

- Chambranles périphériques de 70x50 mm ,sur les deux faces et biseauté

- Joint creux de 10mm

Quincailleries

- Pattes à scellement. Tous les 50cm

- paumelles électriques

- ensemble avec poignés haute gamme au choix du maître d’œuvre

- serrure à canon de  premier choix

- 1 Buttoir en caoutchouc

Le prix comprend la fourniture et pose de faux cadres

Ouvrage payé à l’unité selon dimensions suivantes :

a) 0.80 x 2.20

Au

Prix n°…………………………………………………………………………………………………………………………………….400-02a

b) 1.10 x 2.20

Au

Prix n°…………………………………………………………………………………………………………………………………….400-02b

c) 0.90 x 2.20

Au

Prix n°…………………………………………………………………………………………………………………………………….400-02c

d) 1.80 x 2.20

Au

Prix n°…………………………………………………………………………………………………………………………………….400-02d

NOTA

Certaines portes pourront être avec partie supérieur vitrée .

Les portes pour W-C. et salles d’eau seront équipées de bouton de condamnation intérieure .

Le prix comprend la fourniture et pose de faux cadres

###### Prix n°400-03 : Portes de placards  avec étagères

Ce prix comprend la réalisation de portes à lames constituées de :

La fourniture et la pose faux cadre en sapin rouge 1er choix .de 70 x 30mm avec pattes à scellement

Cadre en sapin rouge 1er choix de 110 x 70mm 1 à 2 vantaux ouvrants à la française, composés suivant les cas de

bâtis périphériques en sapin rouge 1er choix de 100mm x40mm, lames horizontales en sapin rouge 1er choix rainurées et bouvetées de

100 x 30mm jet d’eau rapporté avec larmier en sapin rouge pour les portes exposées aux pluies chambranles moulurée sur les deux

faces en sapin rouge 1er de 25x70mm selon profil du détail de la maîtrise d’œuvre,  contre plaqué de  premier choix de 5mm sur

les deux faces, ventilation en motif décoratif suivant détail correspondant l’  intérieur constitué par  séparation en latté

épaisseur 22mm avec alaises périphériques en hêtre étuvé de 30 x 22mm.

Etagères fixes et étagère mobiles tous les 40cm en bois massif épaisseur 22mm avec alaise périphériques en hêtre étuvé de  30 x 22mm

Quincailleries

Pour 1er partie à 2 vantaux fermant l’un sur l’autre

- 6 à 10 paumelles électriques de 110 mm

- 4 loqueteaux magnétique 1er choix

- 1 serrure à mortaise à pêne dormant (demi-tour) de  premier choix.

- 1 ensemble de béquilles et plaques de propreté de  premier choix.

- 2 Verrous à entailler haut et bas pour porte double.

- 1 Butoir en caoutchouc par ouvrant.

Les ouvrages devront êtres conformes aux détails d’architecte

Le prix comprend la fourniture et pose de faux cadres y compris mise en œuvre et toutes sujétions

Ouvrage payé à l’unité selon dimensions suivantes :

a -  2.00 x 2.20

Au Prix n° ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..400-03a

b -  2.20 x 2.20

Au Prix n° ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..400-03b

c -  1.60 x 2.20

Au Prix n° ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..400-03c

d -  1.80 x 2.20

Au Prix n° ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..400-03d

e -  1.90 x 2.20

Au Prix n° ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..400-03e

PANNEAUX  DE FACADE EN ALUMINIUM VITRES

Toutes les parois de façades indiquées sur les plans d’architecte, les portes, fenêtres et châssis seront exécutées en  profilés d’aluminium constituant la haute gamme.

La protection sera assurée par anodisation chimique dont la teinte sera à soumettre au choix du maître d’œuvre.

Le vitrage aura une épaisseur de 08 mm pour les panneaux de façade et de 6 mm pour les fenêtres ; leurs  teintes seront soumises à l’agrément du maître d’œuvre sur la base de présentation d’échantillons.

La quincaillerie sera de 1er choix à faire agréer par le Maître d’Ouvrage.

###### Prix n°400-04 : Doubles portes vitrées en aluminium avec vitrage de 8 mm

Les portes principales d’accès du bâtiment seront à double vantaux ouvrant à la française. en vitrage de 08 mm d’épaisseur selon plan de détail de l’Architecte.

La quincaillerie sera de 1er choix à faire agréer par le Maître d’Ouvrage.

Ouvrage payé à l’unité selon  dimensions suivantes :

a - 2.20 x 3.00 m

Au Prix n° ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..400-04a

b  - 2.00  x 2.60

Au Prix n° ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..400-04b

c - 1.60  x 2.20

Au Prix n° ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..400-04c

###### Prix n°400-05 : Fenêtres  vitrées en aluminium  et Châssis

Elles seront constituées de profilés Aluminium de haute gamme avec des vitrages  de 6 mm d’épaisseur pour les fenêtres dont la longueur ou la largeur est inférieure à 1,20m et de 8mm pour celles dont la longueur ou la largeur dépasse 1,20m. les châssis seront de 0,10 x 0.05 m . Elles seront fixes ou ouvertes à bascule selon les plans de détails du Maître d’œuvre

La quincaillerie sera de 1er choix à faire agréer par le Maître d’Ouvrage.

Ouvrage payé à l’unité selon les dimensions suivantes :

I – Les fenêtres fixes :

a) 0.80 x 0.80 m de vitrage  au prix ...................................................................................................................400-05a

b) 2.70 x 0.80 de vitrage      au prix ...................................................................................................................400-05b

c) 2.50 x 0.80 de vitrage      au prix ...................................................................................................................400-05c

d) 2.40 x 0.80 de vitrage      au prix ...................................................................................................................400-05d

e) 2.60 x 0.80 de vitrage      au prix ...................................................................................................................400-05e

f)  2.00 x 0.80 de vitrage     au prix ................................................................................................................... 400-05f

g) 3.00 x 0.80 de vitrage     au prix ................................................................................................................... 400-05g

h)  1.60  x 0.80 de vitrage   au prix ................................................................................................................... 400-05h

i ) 1.40  x 0.80 de vitrage    au prix ................................................................................................................... 400-05i

J) 1,40 X 1,80 de vitrage     au prix ................................................................................................................... 400-05j

K) 1,40 X 2,70 m de vitrage au prix .................................................................................................................. .400-05k

L) 0 ,80 X 1,80 m de vitrage au prix ................................................................................................................... 400-05l

M) 1,40 X 1,40 m de vitrage  au prix ...................................................................................................................400-05m

II – Les fenêtres vitrées ouvrantes à bascule

N) 0.80 x 0.80 m de vitrage  au prix ...................................................................................................................400-05n

O) 2.60 x 0.60 de vitrage      au prix ...................................................................................................................400-05o

P ) 1.60 x 0.60 de vitrage     au prix ...................................................................................................................400-05p

Q ) 0.60 x 0.60 de vitrage     au prix ...................................................................................................................400-05q

R) 1.20 x 1.00 de vitrage     au prix ...................................................................................................................  400-05r

S ) 3.20 x 1.00 de vitrage    au prix ................................................................................................................... 400-05s

T ) 3.10 x 3.00 de vitrage    au prix ................................................................................................................... 400-05t

U ) 1.60 x 1.50 de vitrage    au prix ...................................................................................................................400-05u

PRIX n° 400-06 : Verrière métallique vitrée 8,00 x 18,00 x 1,80 m

Ce prix rémunère la réalisation et pose d’une Verrière de 8.00 m  x 18.00 m X 1 ,80 m à ossature métallique en Acier galvanisé à chaud avec  vitrage armé et parties ouvrantes parfaitement étanches  à réaliser selon plans de détail de l’Architecte.

Ouvrage payé à l’ensemble Au prix .........................................................................................................................400-06

PRIX n° 400-07 : Rayonnages métalliques y compris étagères

Suivant échantillon approuvé par l’Architecte

A exécuter conformément au plan et détail de l’architecte

Ce prix comprenant toutes pièces nécessaires à la fixation

Un habillage en bois de cèdre pour les parois y compris toutes sujétions de fourniture et pose

Ouvrage payé à l’unité

a -  5.40 x 0.80 x 2.00

Au Prix n° ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..400-07a

b -  3.60 x 0.80 x 2.00

Au Prix n° ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..400-07b

c -  1.80 x 0.60 x 2.00

Au Prix n° ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..400-07c

PRIX n° 400-08 : Garde corps en INOX formé de 3 tubes et de raidisseurs

Ce prix comprend la fourniture et pose de gardes corps en Inox comprenant 3 tubes dont un de 5cm , et deux de 4 cm scellés et renforcés par des raidisseurs plats de 1 x 6 cm toujours en Inox tous les 1,60 m suivant dessin de détail et échantillon approuvé par l’Architecte

y/c Toutes sujétions nécessaires pour scellement fixation en Inox.

Ouvrage  payé au mètre linéaire

Au

Prix n° …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......400-08

PRIX n° 400-09 : Grilles de protection

Ce prix comprend la réalisation et la pose de grilles en acier galvanisé à chaud peintes suivant dessin de détail de l’Architecte échantillon approuvé par l’Architecte

Toutes sujétions nécessaires pour scellement fixation fourniture  pose et peinture laquée et mise en œuvres et selon  détail de

maître d’œuvre et d’ouvrages

Ouvrage  payé au mètre carré

Au

Prix n° ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..400-09

PRIX n° 400-10 : Grille pour clôture y compris 2 portails d’entrée

Ce prix comprend la réalisation et la pose de grilles en acier galvanisé à chaud peintes

Suivant dessin de détail de l’Architecte échantillon approuvé par l’Architecte

Toutes sujétions nécessaires pour scellement fixation fourniture  pose et peinture laquée et mise en œuvre  selon  détails de

maître d’œuvre .

Ouvrage  payé au mètre linéaire

Au

Prix n° ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..400-10

PRIX n° 400-11 : Portes coupe feu ½ heure de 1.80  x 2.20

Suivant détails d’Architecte

Toutes sujétions nécessaires pour scellement fixation fourniture  pose et peinture mise en œuvres et selon  détail de maître

d’œuvre et d’ouvrages

Ouvrage  payé à l’unité

AU

Prix n° ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..400-11

## 500 - PLOMBERIE  SANITAIRES ALIMENTATION ET PROTECTION INCENDIE

Généralités :

Indications générales .

Les travaux objet du présent lot, devront être exécutés en conformité avec les normes et règlements en vigueur au Maroc, et notamment le cahier des charges O.N.E.P. le devis général pour travaux d’assainissement et les normes marocains 0.00C.015-22  , 01C.001 et  22.01C.002.

Les matériels et matériaux employés devront être en conformité avec les normes marocaines  en vigueur ou à défaut  aux normes AFNOR

#### Canalisations

Les tubes seront galvanisés intérieurement et extérieurement, ainsi que les manchons. les raccords, coudes, réductions etc… seront en fonte malléable galvanisée.

Les raccordements pour l’alimentation  des appareils sanitaires seront en tube de cuivre de diamètre approprié, parfaitement rectiligne et d’une section circulaire.

Les raccordements pour l’évacuation seront en plomb ou en PVC , suivant descriptif, d’un diamètre approprié et munis de bouchons de dégorgement permettant un trianglage facile .

Des descentes en fonte seront du type léger comprenant les culottes, coudes, tampons de visite et tous raccords.

La fixation des canalisations se fera par des colliers en aciers galvanisé démontables les canalisations encastrées seront protégées contre la corrosion

#### Robinetterie – appareils sanitaires

Les robinetteries et équipements des appareils sanitaires seront en bronze ou en laiton normalisés chromés de première qualité et devront  présenter des garanties de robustesse.

Les garnitures des robinets d’eau chaud devront être capable de résister à une température de 80°C minimum .

Les appareils sanitaires seront de premier choix de marque comme indiquée au descriptif ou de qualité équivalente.

Essais :

Les essais  de contrôle relatifs à la qualité des matériaux et des matériels et de l'étanchéité des canalisations se feront suivant indications du DTU 60.1 et du CPC fascicule n° 6 .

NOTA :

Exécution suivant les prescriptions techniques décrites ci- après et selon plans établis par le BET.

Les prix remis par l’entreprise comprendront toutes fournitures et sujétions de pose , scellement et raccordement. Les ouvrages seront livrés en parfait état de fonctionnement et conformes aux règles de l’art.

L’entrepreneur doit se mettre en rapport avec les services de distribution pour obtenir tous les renseignements utiles pour l’exécution des travaux. Il se soumettra à toutes les vérifications et visites des agents de ces services et leur fournir tous les documents et pièces justificatives demandées.

#### Prix N°500-01 : Branchement au réseau E.P.

Ce prix rémunère les travaux et prestations diverses (y compris de parties tierces) pour assurer le branchement du bâtiment au  réseau d’eau potable de la ville y/c toutes sujétions.

Payé à l’Ensemble au prix........................................................................................................................   500-01

#### Prix N°500-02 : Chute et collecteurs de  vidange en PVC

- Ces évacuations seront conformes au tableau du guide de l'installation édité par le syndicat des Fabricants L'assemblage des raccords se fera par collage  Les coudes et raccords seront de  premier choix.  Les épaisseurs des tuyauteries seront de 3,3 mm en  moyenne.

Ouvrage payé au mètre linéaire

a) Ø 40mm

Au prix……………………….…………………………………………………………..………………………………………. 500.02 a

b) Ø 75 mm

Au prix……………………….…………………………………………………………..………………………………………. 500-02 b

c) Ø110 mm

Au prix……………………….………………………………………………………………………………….………………..500-02 d

d) Ø125 mm

Au prix……………………….………………………………………………………………………………….………………..500-02 e

e) Ø 160 mm

Au prix……………………….………………………………………………………………………………….………………..500-02 f

#### Prix N°500-03 : Hébergement

#### Ventilation primaire des descentes eaux usées et vannes

Les hébergements de tous diamètres, permettant le passage des ventilations primaires dans les terrasses, seront en plomb laminé de 3mm d’épaisseur, avec plateau de 0.50 x 0.50 m, manchon s’emboîtant dans le tuyau de ventilation. Le manchon supérieur sera rabattu à chaud à l’intérieur du tuyau de ventilation. Chaque sortie de ventilation sera munie d’un chapeau chinois en tôle galvanisée avec grillage anti-moustiques.

y/c gargouille conformément au prix 500-04

Fourni et posé y compris coupes, soudures scellement, chapeau chinois en tôle galvanisée, avec grillage anti-moustique

Ouvrage payé à l’unité pour tout diamètre compris, fourniture, pose et toutes sujétions.

a) Ø110mm

Au  prix……………………….…………………………………………………………………….………………..………. 500-03a

b) Ø75mm

Au  prix……………………….…………………………………………………………………….…………..…….........500-03b

#### Prix N°500-04 : Siphon de sol

Ce prix  rémunère la fourniture et pose de siphons de sol 15x15 cm en cuivre et bavette en plomb de 3 mm d’épaisseur.

Ce prix comprenant le percement, la pose, la fixation, la ragréage et le scellement dans les règles de l’art et toutes sujétions de pose

a/10x10 sans platine

b/15x15 sans platine

Ouvrage payé à  l’unité

Au prix……………………….……………………………………………………………………….…………….…………500-04a

Au prix……………………….……………………………………………………………………….…………….…………500-04b

#### Prix N°500-05 : Gargouille

Fournis et posés  compris crapaudine et hébergement.

Ce prix comprend :

- Le façonnage de l’ouverture sur l’épaisseur de la couverture.

- La cuvette à réserver dans la forme de pente pour l’encadrement de la bavette en plomb.

- Le scellement à chaud à exécuter au bitume dans le complexe étanchéité entre le 1er  et le 2ème  plis, la mise en place précise, les records dans les protections etc.

Ouvrage payé à l’unité, compris renforcement par un feutre supplémentaire, rebouchage provisoire de la gargouille pendant la durée de l’étanchéité,

- Le prix comprendra :

- La cuvette à réservoir dans la forme de pente

- La fourniture, pose et scellement de platine de 0.50x0.50 à l’aide de bitume entre le premier et le deuxième pli et le renforcement sous platine par feutre supplémentaire 36 s

- La fourniture, pose et scellement de la gargouille en plomb de 2.5 cm d’épais

- La mise en place de crapaudine en fil de fer galvanisé

- Toutes sujétions

Ouvrage payé l’unité

a) Ø 160mm

Au prix……………………….…………………………………………………………..…………………………………….........500.05 a

b) Ø 125 mm

Au prix……………………….………………………………………………………………………………….…………………..500-05 b

c) Ø110 mm

Au prix……………………….…………………………………………………………..……………………………………….....500.05 c

d) Ø 75 mm

Au prix……………………….…………………………………………………………..………………………………………….500-05 d

#### Prix N° 500-06 : Gueulard

En acier galvanisé de 40 cm de long avec face biseautée à 45° compris lorettes en zinc de raccordement à l’étanchéité.

Ouvrage payé l’unité

Au

prix ……………………….…………………………………………………………..……………………………………..........500.06

#### Prix N° 500-07 : Coffret pour collecteur

Fourniture, pose et scellement d’un coffret pour collecteur métallique en acier galvanisé peint ou en plastique à encastrer de  premier choix y compris toutes sujétions.

Ouvrage payé à l’unité.

Au prix…………………………..…………………….………………………………………………..…………………………….N°500-07

#### Prix N° 500-08 : collecteurs de distribution

Fourniture, pose et scellement de collecteurs de distribution EF- EC comprenant :

Un collecteur de ø appropries pour l’eau froide, le nombre des départs avec vanne pour chaque départ sera égale aux nombres de sanitaires de la salle d’eau ou collecteurs secondaires, plus 1 départ de réserve avec les mêmes accessoires que les autres départs pour une éventuelle extension.

Un collecteur de ø appropries pour l’eau chaude sanitaire, le nombre des départs avec vanne pour chaque départ sera égale aux nombres de  sanitaires de la salle d’eau ou collecteurs secondaires, plus 1 départ de réserve avec les mêmes accessoires que les autres départs, 1 départ pour le recyclage, l’autre pour recyclage, l’autre pour une éventuelle extension.

Un robinet d’arrêt pour chaque départ de collecteur (un collecteur de 6 repart doit avoir 6 robinet d’arrêt par exemple).

Un manomètre et purgeur pour chaque collecteur.

Y compris raccordement entre le collecteur, la tuyauterie et les sanitaires avec des raccords de sortie en laiton polyéthylène/cuivre de  premier choix, colliers supports métalliques, étiquettes auto adhésives avec signalisation de chaque départ et toutes sujétion.

Ouvrage payé à l’unité

a) 2 départs

Au  prix……………………….…………………………………………………………………….………………..……….. 500-08 a

b) 3 départs

Au  prix……………………….…………………………………………………………………….………………..……….. 500-08 b

c)  5 départs

Au  prix……………………….…………………………………………………………………….………………..……….. 500-08 c

d)  6 départs

Au  prix……………………….…………………………………………………………………….………………..……….. 500-08 d

e)  8 départs

Au  prix……………………….…………………………………………………………………….………………..……….. 500-08 e

f)   9  départs

Au  prix……………………….…………………………………………………………………….………………..……….. 500-08 f

Prix n°500-09 : tuyauterie en PER :

Fourniture, pose et raccordement du tube en polyéthylène réticulée pour l’eau froide et chaude sanitaire de marque RETUBE ou similaire marqué tous les mètre par le nom, le diamètre, la pression de mise en service, la classe de température appropriée et l’année de fabrication, sous gaine annelé diamètre supérieur au polyéthylène réticule d’au moins 30% de couleur bleu pour l’eau froide et rouge pour l’eau chaude.

Ouvrage payé au mètre linéaire y compris gaine annelée, raccordement au collecteur, raccords de sortie en laiton polyéthylène / cuivre de  premier choix, lyres de fixation et d’attaches, attentes avec bouchon pour sanitaire non poses et toutes sujétions

Ouvrage payé à au mètre linéaire,

a) Ø 13/16

Au prix……………………….…………………………………………………………..…………………………………………..500.09a

b) Ø 16/20

Au prix……………………….………………………………………………………………………………….…………………..500-09b

c) Ø 20/25

Au prix……………………….………………………………………………………………………………….…………………..500-09c

PRIX N° 500-10: Tube en CPVC

Ce prix comprend la fourniture transport et pose de conduite en PVC conforme aux normes marocaines et prévu pour une pression nominale de 16 bars y compris raccords et terrassement comprenant l’ouverture des tranchées de 40cm de largeur et 60cm de profondeur lit de sable, remblais primaire sélectionnée et tamisé, remblais secondaire, grillage avertisseur et toutes sujétions de mise en œuvre.

Ouvrage payé au mètre linéaire,

a) Ø40mm

Au  prix……………………….………………………………………………………………………………………………..………...N°.500-10a

b) Ø32mm

Au  prix……………………….…………………………………………………………………….…………..…..…………………....N°500-10b

c) Ø25mm

Au  prix……………………….…………………………………………………………………….……………………………..……N°.500-10c

Prix n°500-11 : Tuyauterie en acier galvanisé :

Fourniture et mise en œuvre de tuyauterie de tous diamètres pour distribution EF-EC et circuit RIA en tube Fer galvanisé tarif I apparente ou encastrée y compris découpe, raccords en fonte malléable galvanisé à chaud tel que, tés, coudes, manchons et toutes sujétions de fourniture et de pose.

Ouvrage payé au mètre linéaire, suivant décomposition ci-après :

a)Ø40/49mm

Au prix……………………………….…………….................................................................................................... N°500-11a

b) Ø50/60mm

Au  prix……………………  …………………………………………………………………………………………..….....….N°500-11b

###### Prix n°500-12 : Vannes  d’arrêt  sous regard (réseau intérieur)

Ils seront placés aux départs des canalisations d’alimentation principale, avant entrées dans les salles d’eau et après chaque piquage alimentant les groupes sanitaires. Ces vannes seront de série forte et en laiton poli de  premier choix, y compris toutes sujétions de fourniture, pose,  raccordement et accessoires nécessaires.

Ouvrages payé à l’unité

a) Ø20mm

Au  prix……………………….………………………………………………………………………………………………..………...N°.500-12a

b) Ø32mm

Au  prix……………………….…………………………………………………………………….…………..…..…………………....N°500-12b

….

c) Ø40mm

Au  prix……………………….…………………………………………………………………….……………………………..……N°.500-12c

PRIX N° 500-13: Tuyauterie polyéthylène PN 16 :

Toutes les tuyauteries seront sous gaines y compris les instructions prévues au généralité et tout les raccords nécessaires. Prix concernant aussi le décapage de conduites existantes et la reprise des enduits. Ouvrage payé au mètre linéaire suivant diamètre au prix suivants :

a) Ø25mm

Au  prix……………………….………………………………………………………………………………………………..……….....N°.500-13a

b) Ø32mm

Au  prix……………………….…………………………………………………………………….…………..…..………………….....N°500-13b

c) Ø40mm

Au  prix……………………….…………………………………………………………………….……………………………..……….N°.500-13c

d) Ø50mm

Au  prix……………………….…………………………………………………………………….………………………………….….N°.500-13d

e) Ø63mm

Au  prix……………………….…………………………………………………………………….…………………………….……….N°.500-13e

Prix N° 500-14: équipement compteur (Ø 65 mm):

Aménagement de la niche de compteur.

- vannes d’arrêt à opercule et sièges obliques à brides avec volant de manœuvre en alliage coulé.

- 1 clapet anti-retour.

- 1 pose à bride.

- Divers accessoires

- Toutes sujétions de fourniture et de pose en conformité avec l’organisme de distribution.

Ouvrage payé à l’unité au prix .............................................................................................................................500-14

PROTECTION INCENDIE

PRIX N° 500-15 – RIA (robinet d'incendie arme) diamètre 25mm

Aux endroits indiqués sur les plans, il sera installé des postes RIA diamètre 25 conformément aux normes marocaines ou à défaut à la Norme NFS 61.114 et NFS 61.201.

Ces postes comprendront :

- Un robinet à volant de face bronze, ouverture totale en deux tours et demie.

- Dévidoir à tambour tournant et pivotant.

- Une clef tricoises.

- 30 mètres de tuyau semi rigide.

- Une lance munie d’un robinet diffuseur à trois positions.

- Une armoire réglementaire en tôle électro zinguée avec peinture époxy d’épaisseur minimum20/10e.

- Un seau et son support.

- Une hache et son support.

- Un manomètre placé sur le RIA le plus défavorisé de chaque circuit.

Les postes RIA tels que décrits ci-dessus sera payés à l’ensemble, fournis et posés, y compris toutes sujétions de pose.

Ces pièces de rechange seront payées à l’ensemble.

Ouvrage payé à l’unité,

Au  prix……………………….…………………………………………………………….……………………………..……….N°.500-15

PRIX N° 500-16: Extincteurs

- Extincteur à poudre polyvalente de 10 KGS

Fourniture et pose d’extincteur à poudre polyvalente de 10 kgs de marque SICLI ou similaire.

Ouvrage payé à l’unité fourni et posé.

Au  prix……………………….…………………………………………………………….……………………………..……….N°.500-16 a

- Extincteur à poudre CO2 de 6KG

Fourniture et pose d’extincteur CO2 de 6 kg, y compris fixation et toutes sujétions de fourniture et de pose.

Ouvrage payé à l’unité,

Au  prix……………………….…………………………………………………………….……………………………..……….N°.500-16 b

###### Prix N°500-17: Bâche à eau

Ce prix rémunère la réalisation d’une bâche à eau en génie civil ainsi que la fourniture et la pose d’un surpresseur eau incendie suffisant pour l’ensemble du bâtiment et ce conformément aux détails fournis par le BET y / compris toutes sujétions et pose.

a ) Bâche à eau (génie civil)

Ouvrage payé à l’ensemble au prix ...............................................................................................................500-17a

b) Surpresseur Eau Incendie

Ouvrage payé à l’unité au prix ......................................................................................................................500-17b

APPAREILS SANITAIRES

###### Prix N°500-18: lavabo eau froide

Lavabo vasque blanc de  premier choix à encastre équipé de :

- Vidage à clapet en laiton chromé.

- Siphon avec sortie murale chromée, de 30 mm de diamètre

- Robinetterie du type orientale de de  premier choix.

Quel que soit le modèle installé, chaque robinet sera raccordé par un cuivre chromé pou isolé chaque appareil. Les sorties     murales des canalisations seront protégées par une rosace chromée. Dans le cas d’arrivée par plancher, la canalisation d’alimentation sera entièrement chromée, depuis le plancher jusqu’au robinet de l’appareil et sur toute sa hauteur.

Les fourreaux, aux passages des planchers devront dépasser le revêtement de sol d’au moins de cm.

Ouvrage payé fourni et posé en ordres de marche, y compris les percements, rebouchages.

Ouvrage payé à l’unité,

Au  prix……………………….…………………………………………………………….……………………………..……….N°.500-18

###### Prix N°500-19 : lavabo eau froide et eau chaude

Fourniture et pose des appareils sanitaires et de robinetterie, les appareils seront fourni et posés avec tous les accessoires nécessaires à leur bon fonctionnement (siphon, vidange, rosaces, bondes, robinetterie, mécanisme etc.. ), le prix de pose des appareils comprendra outre l'appareil lui même, les raccordements à l'alimentation en tubes cuivres, les raccords mixtes et évacuations en PVC de diamètre approprié au point de chute la plus proche, ces prescriptions ne seront pas reproduites dans le descriptif particulier de chaque appareil,

L’entrepreneur doit les Inclure dans son étude de prix, tous les appareils payé à l'unité, y compris fourniture des accessoires, pose et toutes sujétions.

Lavabo eau froid et eau chaude blanc de  premier choix à encastrer équipé de :

- Vidage à clapet en laiton chromé.

- Siphon avec sortie murale chromée, 30mm de diamètre.

- Robinetterie mélangeuse du type orientale de  premier choix.

Quelque soit le modèle installé, chaque robinet sera raccordé par un cuivre chromé pour isolé chaque appareil. Les sorties murales des canalisations seront protégées par une rosace chromée. Dans le cas d’arrivée par plancher, la canalisation d’alimentation sera entièrement chromée, depuis le plancher jusqu’au robinet de l’appareil et sur toute sa hauteur.

Les fourreaux, aux passages des planchers devront dépasser le revêtement de sol d’au moins 2cm.

Ouvrage payé à l’unité fourni et pose y compris toutes pièces de raccords, percements, scellements, toutes fournitures et sujétions.

Ouvrage payé à l’unité,

Au  prix……………………….…………………………………………………………….………………………………….……….N°.500-19

###### Prix N°500-20 : WC à l’anglaise

Aux emplacements indiqués sur les plans seront placés des sièges en porcelaine vitrifiée, avec ensemble de chasse basse attenante de  premier choix à action si phonique ou similaire, à sortie arrière cachée, complets et équipés, y compris pipe en plomb de 100 de diamètre et de 4 mm d’épaisseur, un robinet d’arrêt droit de 12/15 de diamètre, un abattant double, raccordement d’alimentation en tube galvanisé et raccordement à l’évacuation.

Ouvrage payé à l’unité fourni et posé y compris toutes pièces de raccords, percements, scellements, toutes fournitures

et sujétions.

- Au prix……………………………………..………..…………………………………………………………………………..………N°500-20

Prix N°500-21: WC pour handicapés :

Fourniture et pose W.C pour handicapé conformes aux normes du Département du Développement Social.

y/c toutes les accessoire nécessaire et barrette inox de levage

Ouvrages payé à l’unité

Au

prix………..………………………………………………………….………………….………………….……………………N° 500-21

###### Prix N°500-22 : Évier de cuisine :

Fourniture et pose d’évier inoxydable à deux  bacs y compris accessoires et toutes sujétions de pose et de fixation.

Y compris robinetterie et évacuation selon recommandations de l’architecte

Ouvrages payé à l’unité

Au

prix………..………………………………………………………….………………….………………….…………………… ..N° 500-22

###### Prix N°500-23 : Urinoir :

L’ensemble comprendra :

- 1urinoirs en applique coquille en porcelaine vitrifiée blanche de  premier choix avec attaches chromées ;

- Robinet d’alimentation droit, chromé, diamètre15 ;

- Un effet d’eau en laiton chromé, à jet orienté ;

- Un siphon à tube plongeur avec bonde à grille en laiton chromée ;

Y compris raccordements d’alimentation et d’évacuation

Ouvrage payé à l’unité, fourni, posé, et raccordé, en ordre de marche compris scellements, fixation, pièces de raccord,

rosaces chromées et toutes sujétions.

Ouvrage payé à l’unité

Au

Prix n°………………………………………………………………………………………………………………………..………. N° 500-23

###### Prix N°500-24 : Robinet d’arrosage ø20 :

de  premier choix à nez fileté y compris fourniture et pose

Ouvrage payé à l’unité

Au

Prix n°………………………………………………………………………………………………………………………..………. N° 500-24

###### Prix N°500-25 : Miroir 60x80 cm :

Fourniture et pose de glaces miroirs en verre poli de 66mm, d’épaisseur avec rebords chanfreinés. Elles seront soigneusement  posées  avec des pattes à glace et vis en laiton chromé fixées sur chevilles de  premier choix.

Ouvrage payé à l’unité

Au

Prix n°………………………………………………………………………………………………………………………..………. N° 500-25

###### Prix N°500-26 : Porte papier hygiénique :

Fourniture, pose raccordement et mise en œuvre d’un porte rouleau.

Ouvrage payé à l’unité y compris toutes autres sujétions de fournitures et de pose.

Ouvrage payé à l’unité

Au

Prix n°………………………………………………………………………………………………………………………..………. N° 500-26

###### Prix N°500-27 : Distributeur de savon liquide

Fourniture, pose  et mise en œuvre de distributeur de savon liquide en Inox; échantillons à soumettre à l’Architecte.

Ouvrage payé à l’unité y compris toutes autres sujétions de fournitures et de pose.

Ouvrage payé à l’unité

Au

Prix n°………………………………………………………………………………………………………………………..………. N° 500-27

###### Prix N°500-28 : Sèche mains électrique

- Fourniture et pose d’une sèche main électrique de  premier choix compris raccordement électrique et toutes sujétions.

- * Puissance électrique 	:	1600 Watts

- * Débit d’air		:             40 litres par seconde

- * Type de carcasse		:	acier émail blanc

Le sèche main sera alimenté par le tableau correspondant et protégé par un disjoncteur bipolaire   380V. Courbe B calibre 16A en amont et autre en aval associé à un bloc différentiel de sensibilité 30 mA avec sachet d’adaptation.

Les liaisons seront en conducteur U1000RO2V de 3 x 2.5 mm suivant la puissance d’extracteur, y compris toutes sujétions de pose et de raccordement

Fourniture, pose, raccordement et mise en œuvre de sèche mains électrique robuste ; échantillons à présenter à l’Architecte

Ouvrage payé à l’unité y compris toutes autres sujétions de fournitures et de pose.

Ouvrage payé à l’unité

Au

Prix n°………………………………………………………………………………………………………………………..………. N° 500-28

Prix N°500-29 : Colonnes sèches y/c raccord pompiers

Les canalisations alimentant les divers bâtiments seront en tube fer galvanisé tarif I et III posées en tranchées, apparents ou encastrés elles seront protégées par un enrobage anticorrosif par bande goudronnée, toutes les pièces de raccordement, tés, coudes, etc. seront en fonte malléable galvanisé à chaud y/c prise pompiers pour colonnes sèches et raccords nécessaires.

Ouvrage payé à l’ensemble, fourni et pose, y compris toutes sujétions et terrassement.

Ouvrage payé à l’ensemble

Au Prix n°………………………………………………………………………………………………………………………..…… N° 500-29

# 600 – ELECTRICITE  -  LUSTRERIE-ASCENCSEURS MONTE CHARGE CABLAGE INFORMATIQUE TELEPHONIQUE - DETECTION D’INCENDIE ET SONORISATION

###### PROTECTION  ET  ALIMENTATION  ELECTRIQUE

###### PRIX N° 600.01/ Branchement au réseau extérieur

Ce prix rémunère toute prestation y/c celles de tiers pour assurer un branchement électrique satisfaisant pour l’ensemble du Bâtiment.

Ouvrage payé à l’Ensemble au Prix...............................................................................................................600-01

###### PRIX N° 600.02 – BOITE DE COUPURE ET DE DISTRIBUTION GENERALE

L’alimentation du présent projet sera livrée à partir de boite de coupure HPC en cas de besoin ,l’entreprise prendra contact avec régie pour s’informer sur caractéristique ; boite pour passage en coupure de câble régie avec jeu de fusible HPC alimentant l’opération à partir de cette boite .

Cette boite sera forte en fonte ou en plastique agrée par la régie; elle sera équipée principalement de :

-Plaque isolante en bakélite de 10mm

Serre câble

-Jeux de fusible HPC 160A nécessaire pour assurer la protection des câbles à l’arrivée

-Borne  neutre et terre

-Cônes en fonte permettant les raccordements

-Serrure spécial ONE

L’ensemble de ces fournitures sera posé et raccordé suivant les normes en vigueur

Y / compris toutes sujétions de fournitures, pose et raccordement.

Ouvrage payé pour l’ensemble à l’unité.

Au

Prix n°……………………………………………………………………………………………………………………………………. N° 600-02

###### PRIX N° 600.03 COFFRET DE COMPTEUR  4 FILS

Fourniture et pose en état de marche d’un coffret de comptage à 4 fils de  premier choix agréé par la REDAL, équipée d’un support compteur en acier inoxydable réglable et pouvant recevoir différent types de compteur ,d’une vis de fermeture de la porte plombable à 3 rainures ,d’un hublot de lecteur transparent en poly carbonate stabilisé ultra violet de quatre bases de coupe-circuits 22x58  .

Il sera placé entre 1.10m et 1.80m du sol

L’ensemble de ces fournitures sera posé et raccordé suivant les normes marocaines en vigueur ou à défaut aux normes internationales.

Y / compris toutes sujétions de fournitures, pose et raccordement.

Ouvrage payé pour l’ensemble à l’unité…

Au

Prix n°……………………………………………………………………………………………………………………………………. N° 600-03

PRIX N° 600 -04 : Onduleur 50 KVA y/c armoire

Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’un Onduleur de 50 KVA y compris armoire et toutes sujétions et accessoires.

Ouvrage payé à l’unité au prix............................................................................................................................600-04

600-05 TABLEAUX ELECTRIQUES

###### PRIX N° 600 -05a : TABLEAU DE PROTECTION GENERALE-TP-G

Il sera prévu un tableau général basse tension (TP-G) et comprenant un jeu de barre en cuivre prévu pour un courant d’une intensité de 500A

L’appareillage de protection générale sera placé dans une armoire en tôle 20/10 qui sera dimensionnée pour recevoir 30% du matériel supplémentaires

Ce tableau contiendra les appareils de protection des départs d’alimentation.

# Contrôle

Sur le fronton de l’armoire seront installés les appareils suivants :

- 3 voyants de signalisation présence tension

- 3 ampèremètres gradués de 0 à 500A

- 1 voltmètre

- 1 commutateur à 07 positions

- 1 disjoncteur différentiel général de protection, tétra polaire 4x125A-Réglé à 500mA

- 9  disjoncteurs C 60L  63A tétra polaire de  premier choix

- 3  disjoncteurs C 60L  40A tétra polaire de  premier choix

- 2  disjoncteurs C 60L  32A tétra polaire  de  premier choix

L’ensemble de ces fournitures sera posé et raccordé suivant les normes marocaines en vigueur ou à défaut aux normes internationales.

Y / compris toutes sujétions de fournitures, pose et raccordement.

Ouvrage payé pour l’ensemble à l’unité.

Au

Prix n°……………………………………………………………………………………………………………………………………. N° 600-05a

###### PRIX N° 600.05b – TABLEAU DE PROTECTION  AUDITORIUM RDC– TP-1

Il s’agit de fourniture et pose d’une armoire métallique en tôle électro zinguée 20/10 de dimensions appropriées pour contenir l’ensemble de l’équipement de  premier choix qui sera conforme aux spécifications techniques et comprenant :

- 1 disjoncteur  magnétothermique en tête tétra polaire 4x63A

- 2 interrupteurs différentiels en tête 4x32A-300mA

- 2 interrupteurs différentiels en tête 4x32A-30mA

- 18 disjoncteurs magnétothermique secondaire 2x10A

- 12 disjoncteurs magnétothermique secondaire 2x16A

- 2 disjoncteurs magnétothermique secondaire 2x20A

- 2 répartiteurs électriques 4x100A S/R

- 1 appareille de commande bloc de secours

Y / compris toutes sujétions de fournitures, pose et raccordement.

# Ouvrage payé pour l’ensemble à l’unité.

Au

Prix n°……………………………………………………………………………………………………………………………………. N° 600-05b

###### PRIX N° 600.05c – TABLEAU DE PROTECTION  ESPACE RDC – TP-2

Il s’agit de fourniture et pose d’une armoire métallique en tôle électro zinguée 20/10 de dimensions appropriées pour contenir l’ensemble de l’équipement type MERLIN GERIN  ou similaire qui sera conforme aux spécifications techniques et comprenant :

- 1 disjoncteur  magnétothermique en tête tétra polaire 4x63A

- 2 interrupteurs différentiels en tête 4x32A-300mA

- 2 interrupteurs différentiels en tête 4x32A-30mA

- 11 disjoncteurs magnétothermique secondaire 2x10A

- 9 disjoncteurs magnétothermique secondaire 2x16A

- 2 disjoncteurs magnétothermique secondaire 2x20A

- 2 répartiteurs électriques 4x100A S/R

- 1 appareille de commande bloc de secours

Y / compris toutes sujétions de fournitures, pose et raccordement .

# Ouvrage payé pour l’ensemble à l’unité.

Au

Prix n°……………………………………………………………………………………………………………………………………. N° 600-05c

###### PRIX N° 600.05d – TABLEAU DE PROTECTION  ESPACE RDC – TP-3

Il s’agit de fourniture et pose d’une armoire métallique en tôle électro zinguée 20/10 de dimensions appropriées pour contenir l’ensemble de l’équipement de  premier choix qui sera conforme aux spécifications techniques et comprenant :

- 1 disjoncteur  magnétothermique en tête tétra polaire 4x63A

- 2 interrupteurs différentiels en tête 4x32A-300mA

- 2 interrupteurs différentiels en tête 4x32A-30mA

- 10 disjoncteurs magnétothermique secondaire 2x10A

- 10 disjoncteurs magnétothermique secondaire 2x16A

- 2 disjoncteurs magnétothermique secondaire 2x20A

- 2 répartiteurs électriques 4x100A S/R

- 1 appareille de commande bloc de secours

Y / compris toutes sujétions de fournitures, pose et raccordement.

# Ouvrage payé pour l’ensemble à l’unité.

Au

Prix n°……………………………………………………………………………………………………………………………………. N° 600-05d

###### PRIX N° 600.05e – TABLEAU DE PROTECTION  ETAGE – TP-4

Il s’agit de fourniture et pose d’une armoire métallique en tôle électro zinguée 20/10 de dimensions appropriées pour contenir l’ensemble de l’équipement de  premier choix qui sera conforme aux spécifications techniques et comprenant :

- 1 disjoncteur  magnétothermique en tête tétra polaire 4x63A

- 2 interrupteurs différentiels en tête 4x32A-300mA

- 2 interrupteurs différentiels en tête 4x32A-30mA

- 11 disjoncteurs magnétothermique secondaire 2x10A

- 10 disjoncteurs magnétothermique secondaire 2x16A

- 2 disjoncteurs magnétothermique secondaire 2x20A

- 2 répartiteurs électriques 4x100A S/R

- 1 appareille de commande bloc de secours

Y / compris toutes sujétions de fournitures, pose et raccordement.

# Ouvrage payé pour l’ensemble à l’unité.

Au

Prix n°……………………………………………………………………………………………………………………………………. N° 600-05e

###### PRIX N° 600.05f – TABLEAU DE PROTECTION  ETAGE – TP-5

Il s’agit de fourniture et pose d’une armoire métallique en tôle électro zinguée 20/10 de dimensions appropriées pour contenir l’ensemble de l’équipement de  premier choix qui sera conforme aux spécifications techniques et comprenant :

- 1 disjoncteur  magnétothermique en tête tétra polaire 4x63A

- 2 interrupteurs différentiels en tête 4x32A-300mA

- 2 interrupteurs différentiels en tête 4x32A-30mA

- 10 disjoncteurs magnétothermique secondaire 2x10A

- 9 disjoncteurs magnétothermique secondaire 2x16A

- 2 disjoncteurs magnétothermique secondaire 2x20A

- 2 répartiteurs électriques 4x100A S/R

- 1 appareille de commande bloc de secours

Y / compris toutes sujétions de fournitures, pose et raccordement .

# Ouvrage payé pour l’ensemble à l’unité.

Au

Prix n°……………………………………………………………………………………………………………………………………N° 600-05f

###### PRIX N° 600.05g – TABLEAU DE PROTECTION  Sous Sol – TP-6

Il s’agit de fourniture et pose d’une armoire métallique en tôle électro zinguée 20/10 de dimensions appropriées pour contenir l’ensemble de l’équipement de  premier choix qui sera conforme aux spécifications techniques et comprenant :

- 1 disjoncteur  magnétothermique en tête tétra polaire 4x63A

- 2 interrupteurs différentiels en tête 4x32A-300mA

- 2 interrupteurs différentiels en tête 4x32A-30mA

- 10 disjoncteurs magnétothermique secondaire 2x10A

- 9 disjoncteurs magnétothermique secondaire 2x16A

- 2 disjoncteurs magnétothermique secondaire 2x20A

- 2 répartiteurs électriques 4x100A S/R

- 1 appareille de commande bloc de secours

Y / compris toutes sujétions de fournitures, pose et raccordement .

# Ouvrage payé pour l’ensemble à l’unité.

Au

Prix n°……………………………………………………………………………………………………………………………………N° 600-05g

###### PRIX N° 600.05h – TABLEAU DE PROTECTION INFORMATIQUE – TP-INF

Il s’agit de fourniture et pose d’une armoire métallique en tôle électro zinguée 20/10 de dimensions appropriées pour contenir l’ensemble de l’équipement de  premier choix qui sera conforme aux spécifications techniques et comprenant :

- 1 disjoncteur  magnétothermique en tête tétra polaire 4x63A

- 3 interrupteurs différentiels en tête 4x63A-30mA

- 25 disjoncteurs magnétothermique 2x16A

- 1 disjoncteur  magnétothermique secondaire  2x20A

- 2 répartiteurs électriques 4x80A S/R

Y / compris toutes sujétions de fournitures, pose et raccordement.

# Ouvrage payé à l’unité

Au

Prix n°……………………………………………………………………………………………………………………………………. N° 600-05h

###### PRIX N° 600.05i TABLEAU DE PROTECTION CLIMATISATION –TP- CLIM

Il s’agit de fourniture et pose d’une armoire métallique en tôle électro zinguée 20/10 de dimensions appropriées pour contenir l’ensemble de l’équipement de  premier choix qui sera conforme aux spécifications techniques et comprenant :

- 1 disjoncteur  magnétothermique en tête tétra polaire 4x63A

- 2 interrupteurs différentiels en tête 4x63A-300mA

- 20 disjoncteurs magnétothermique 2x16A

- 2 répartiteurs électriques 4x80A S/R

Y / compris toutes sujétions de fournitures, pose et raccordement.

# Ouvrage payé  à l’unité.

Au

Prix n°……………………………………………………………………………………………………………………………………. N° 600-05i

###### PRIX N° 600.05j TABLEAU DE PROTECTION de l’ASCENSEUR-MONTE CHARGES

Il s’agit de fourniture et pose d’une armoire métallique électrozinguée 20/10 de dimension appropriées pour contenir l’ensemble de l’équipement de  premier choix qui sera conforme aux spécifications technique et comprenant :

-1 disjoncteur magnétothermique en tête tétra polaire 4x63A

-Interrupteur différentiel en tête 4x63A-300 MA

###### - répartiteur électrique 4x80 S/R

Y / compris toutes sujétions de fournitures, pose et raccordement.

# Ouvrage payé  à l’unité.

Au

Prix n°……………………………………………………………………………………………………………………………………. N° 600-05j

###### PRIX N° 600.06 fourniture et pose d’un Ascenseur-Monte Charges de 2,15 x 1,50m

Il s’agit de la fourniture, la pose et le branchement d’un Ascenseur-monte Charges de 2,15 x 1,50 m allant du Sous Sol à l’étage...de premier choix ; échantillons à proposer à l’Architecte Y / compris toutes sujétions de fournitures, pose et raccordement.

# Ouvrage payé à l’unité

# Au

Prix n°……………………………………………………………………………………………………………………………………. N° 600-06

CABLES ET ALIMENTATION

L’entrepreneur au présent lot doit changer au ajouter les câbles pour renforcer l’installation suivant le plan et schémas d’exécution ; il rémunère la fourniture et la pose de câbles de liaison entre la boite de coupure et le tableau  de protection générale ainsi que le tableau de protection ; conforme aux spécifications particulières et aux plans. Compris toutes sujétions de fourniture, pose et de raccordement.

###### PRIX N° 600.07– Câble armé U1000 RO2V 4x50mm2 +T

Fourniture, pose, raccordement et mise en œuvre de câble armé U100RO2V 4X50mm2+T y compris toutes sujétions.

# Ouvrage payé au mètre linaire.

Au

Prix n°……………………………………………………………………………………………………………………………………. N° 600-07

###### PRIX N° 600.08– Câble armé U1000 RO2V 4 x 25mm2 + T

Y/compris fourniture, pose, raccordement et mise en ouvre et toutes sujétions ;

Ouvrage payé au mètre linéaire,

Au

Prix n°……………………………………………………………………………………………………………………………………. N° 600-08

###### PRIX N° 600.09– Câble armé U1000 RO2V 4 x 16mm2 + T

Y/compris fourniture, pose, raccordement et mise en ouvre et toutes sujétions ;

Ouvrage payé au mètre linéaire,

Au

Prix n°……………………………………………………………………………………………………………………………………. N° 600-09

###### PRIX N° 600.10– Câble armé U1000 RO2V 4 x 10mm2 + T

Y/compris fourniture, pose, raccordement et mise en ouvre et toutes sujétions ;

Ouvrage payé au mètre linéaire,

Au

Prix n°……………………………………………………………………………………………………………………………………. N° 600-10

###### PRIX N° 600.11– Câble armé U1000RO2V 4 x 6mm2 + T

Y/compris fourniture, pose, raccordement et mise en ouvre et toutes sujétions ;

Ouvrage payé au mètre linéaire,

Au

Prix n°……………………………………………………………………………………………………………………………………. N° 600-11

###### PRIX N° 600.12 : Chemins de câbles perforés

Ce prix rémunère la fourniture et pose de chemins de câbles perforés aux normes et suivant prescriptions du BET

y/c toutes sujétions et accessoires

Ouvrage payé au mètre linéaire

a) 155 X 63

au prix de...................................................................................................................................................600-12a

b) 125 X 63

au prix de...................................................................................................................................................600-12b

c) 95 X 63

au prix de...................................................................................................................................................600-12c

###### PRIX N° 600.13 Mise A La Terre Normale

La mise à la terre technique sera exécuté conforme aux norme réglementaire, raccordés à un réseau de distribution .

Elle comprenant obligatoirement :

-réalisation d’un puit de terre à une profondeur de 2 m, contenant plusieurs piquet enfoncé verticalement au dessous du niveau permanent d’humide, à une profonde de 2m .

Les piquets seront :

-en cuivre rond de diam 15 mm, raccordés en parallèle pour réduire la résistance.

Cette puit de terre sera inférieur à 5 ohm

-conducteur de terre en cuivre nu de section 28 mm2 ; entrée sous buse avec le câble d’alimentation ;

- les barrette de terre pour isolement des terres individuelles.

-plaque en tôle galvanisé 20/10.

-sel.

-charbon.

-terre végétale.

-tube en acier galvanisé d’arrosage.

Y compris toutes sujétions de fourniture, pose et raccordement.

Ouvrage payé à l’unité

Au

Prix n°……………………………………………………………………………………………………………………………………. N° 600-13

###### PRIX N° 600.14– Alimentation  Onduleur

L’onduleur  sera alimenté par le tableau correspondant et protégé par un disjoncteur bipolaire   380V. Courbe B calibre 40A en amont et autre en aval associé à un bloc différentiel de sensibilité 30 mA avec sachet d’adaptation.

Les liaisons seront en conducteur U1000RO2V de 5 x 10 mm² suivant la puissance d’onduleur, y compris toutes sujétions de pose et de raccordement

Ouvrage payé à l’unité

Au

Prix n°……………………………………………………………………………………………………………………………………. N° 600-14

###### PRIX N° 600.15– Alimentation  Déshumidificateur

Le déshumidificateur sera alimenté par le tableau correspondant et protégé par disjoncteur bipolaire 380V. Courbe B calibre 25A an amont et autres en aval associé à un bloc différentiel de sensibilité 300mA avec sachet d’adaptation.

Les liaisons seront en conducteur U1000 RO2V de 3x6 mm2 suivant la puissance de déshumidificateur, y compris toutes sujétions de pose et de raccordement.

Ouvrage payé à L’unité,

Au

Prix n°……………………………………………………………………………………………………………………………………. N° 600-15

###### PRIX N° 600.16 Alimentation  Enseigne

L’enseigne  sera alimenté par le tableau correspondant et protégé par un disjoncteur bipolaire   380V. courbe B calibre 16A en amont et autre en aval associé à un bloc différentiel de sensibilité 30 mA avec sachet d’adaptation.

Les liaisons seront en conducteur U1000RO2V de 3 x 2.5 mm²suivant la puissance d’enseigne ,y compris toutes sujétions de pose et de raccordement

Ouvrage payé à l’unité

Au

Prix n°……………………………………………………………………………………………………………………………………. N° 600-16

# DISTRIBUTION LUMIERE ET PETITE FORCE

###### PRIX N° 600.17 Foyer Lumineux Simple Allumage

Fourniture et pose en état de marche d’un foyer simple allumage comprenant :

-conducteurs U500V de 1,5mm² sous conduit ICD diam.13 ou similaire avec tire-fils en acier 9/10è nylonisé depuis le tableau électrique jusqu’au point lumineux

- interrupteur simple allumage de  premier choix

Ouvrage payé à l’unité,

Au

Prix n°……………………………………………………………………………………………………………………………………. N° 600-17

###### PRIX N° 600.18– Foyer Lumineux Simple Allumage Etanche

Fourniture et pose en état de marche d’un foyer simple allumage étanche comprenant :

- conducteurs U500V de 1,5mm² sous conduit ICD diam.13 ou similaire avec tire-fils en acier 9/10è nylonisé depuis le tableau électrique jusqu’au point lumineux

- interrupteur simple allumage ETANCHE de  premier choix

Ouvrage payé à l’unité,

Au PRIX N°………………………………………………………………………………………………………………………………N° 600.18

###### PRIX N° 600.19 Foyer Lumineux Double  Allumage

Fourniture et pose en état de marche d’un foyer double allumage comprenant :

-conducteurs U500V de 1,5mm² sous conduit ICD diam.13 ou similaire avec tire-fils en acier 9/10è nylonisé depuis le tableau électrique jusqu’au point lumineux

- interrupteur double allumage de  premier choix

Ouvrage payé à l’unité,

Au

Prix n°……………………………………………………………………………………………………………………………………. N° 600-19

###### PRIX N° 600.20– Foyers Lumineux Va Et Vient

Fourniture et pose en état de marche d’un foyer va et vient allumage comprenant :

-conducteurs U500V de 1,5mm² sous conduit ICD diam.13 ou similaire avec tire-fils en acier 9/10è nylonisé depuis le tableau électrique jusqu’au point lumineux

- interrupteur va et vient de  premier choix

Ouvrage payé à l’unité,

Au

Prix n°……………………………………………………………………………………………………………………………………. N° 600-20

###### PRIX N° 600.21– Foyers Lumineux Double Va Et Vient

Fourniture et pose en état de marche d’un foyer simple allumage comprenant :

- conducteurs U500V de 1,5mm² sous conduit ICD diam.13 ou similaire avec tire-fils en acier 9/10è nylonisé depuis le tableau électrique jusqu’au point lumineux

- interrupteur va et vient de  premier choix

Ouvrage payé à l’unité,

Au

Prix n°……………………………………………………………………………………………………………………………………. N° 600-21

###### PRIX N° 600.22 Foyers Lumineux Supplémentaires

Fourniture et pose en état de marche d’un ensemble de boîtiers encastrés, de boites de jonction de pots de réservation de boites d’appareillages de marque legrand ou similaire du foyer principal au foyer suivant (supplémentaire)

Les liaisons seront en conducteur U500U de 1,5mm² sous conduit de de  premier choix diam.16 ou similaire avec tire-fils en acier 9/10è nylonisé

Ouvrage payé à l’unité,

Au

Prix n°……………………………………………………………………………………………………………………………..………. N° 600-22

###### PRIX N° 600.23– Foyers Lumineux Sur Télé rupteur

Fourniture et pose en état de marche d’un foyer sur telerupteur comprenant :

- conducteurs U500V de 1,5mm² sous conduit ICD diam.13 ou similaire avec tire-fils en acier 9/10è nylonisé depuis le tableau électrique jusqu’au point lumineux

- telerupteur 16A placer dans le tableau de protection

-     bouton poussoir de  premier choix

Ouvrage payé à l’unité,

Prix n

Au……………………………………………………………………………………………………………………………………. N° 600-23

###### PRIX N° 600.24– Foyers Lumineux Sur Blocs De Secours

Fourniture et pose en état de marche d’un ensemble de boîtiers encastrés, de boites de jonction de pots de réservation du tableau de protection jusqu’à l’endroit indiqué pour l’emplacement de bloc de secours

Les liaisons seront en conducteur U500U de 5x1,5mm² sous conduit ICD diam.16 ou similaire avec tire-fils en acier 9/10è galvanisé

Ouvrage payé à l’unité,

Au

Prix n°……………………………………………………………………………………………………………………………………. N° 600-24

DISTRIBUTION – PRISE DE COURANT

###### PRIX N° 600.25– Prise De Courant 2x10/16a + T

-Fourniture et pose en état de marche d’une prise de courant 2x16A+T de  premier choix, compris  alimentation en conducteurs U 500V 2,5mm² sous conduites ou plinthe depuis le tableau électrique jusqu’aux prises de courant.

- le prise de courant de  premier choix

Ouvrage payé à l’unité,

Au

Prix n°……………………………………………………………………………………………………………………………………. N° 600-25

###### PRIX N° 600.26 Prise De Courant 2x10/16a + T  Etanche

- Fourniture et pose en état de marche d’une prise de courant 2x16A+T étanche de  premier choix, compris  alimentation en conducteurs U 500V 2,5mm² sous conduites ou plinthe depuis le tableau électrique jusqu’aux prises de courant.

Ouvrage payé à l’unité,

Au

Prix n°……………………………………………………………………………………………………………………………………. N° 600-26

###### PRIX N°600-27– Armoire de Répartition

Le PABX sera câblé dans des armoires mises en place pour le câblage téléphonique afin que les équipements de postes soient brassés comme des positions informatiques. Le brassage se fera à l'aide de cordons de brassage de type RJ45/RJ45.

Les armoires seront de type baies métalliques 19’’, installées dans un local dédié à cet effet (en sous sol) et auront les caractéristiques principales suivantes :

- Une platine de contrôle technicien

- Indice de protection de IP20 à IP55

- Dimensions :

  - La profondeur doit tenir compte des emplacements choisis pour les baies

  - La hauteur (en nombre d’unité) est calculée en fonction des équipements qu’elles doivent contenir tout en laissant un espace de 30% pour les extensions futurs (minimum 1,80 m de hauteur et 36 unités).

- Une platine de commutation automatique

- Une boîte de jonction et de connexion

- Un bâti en profilé d’aluminium

- 02 panneaux latéraux et 01 panneau arrière amovible qui seront protégés par une peinture spéciale. Ces derniers doivent être faciles à démonter pour toute intervention ou contrôle.

- 1 porte vitré securit avec serrure et poignée

- Charge statique minimale : 500 kg

- Les montants réglables en profondeur au pas de 25 mm

- 1 socle pour passage de câbles latéral et arrière avec pieds réglables de mise à niveau

- Finition à poudre époxy

- 1 rampe en aluminium pour alimenter les équipements actifs, format 19’’, d’au moins 6 prises électriques, 2P+T, 10/16A, 220-250V équipée d’un interrupteur bipolaire lumineux.

- Vis M6 et écrous cage pour fixation des équipements en quantité suffisante pour fixer les éléments passifs et/ou actifs actuels et futurs (30% d’extension).

- Deux panneaux de brassages spécifiques aux lignes extérieures (numériques et analogiques) d’au moins 16 ports RJ45 par panneau.

- Six panneaux de brassage pour les lignes intérieures d’au moins  24 ports RJ45 par panneau.

- Les cordons de raccordement pour tous les ports de catégorie 6 ou plus.

- Tresses de masse pour mise à la terre et à la masse de la baie et équipements qu’elle inclut.

- Un toit avec fentes d’aération

- Ventilateurs pour armoires

- guides de câbles horizontaux / frontaux et verticaux / bordure à raison de :

- un guide câble horizontal par équipement passif et/ou actif

- un guide vertical toutes les 6 unités.

Accessoires

Guide câbles horizontal pour cordons de brassage et jarretières optiques.

Les guides pour cordons de brassage seront destinés à assurer regrouper et guider les cordons de brassage et en faire des faisceaux peignés, ils ont les caractéristiques minimales suivantes :

- 19’’, 1U avec au moins 5 étriers

- Un guide sous chaque élément actif et/ou passif

- Guide câbles vertical pour câbles et cordons.

Les guides câbles pour usage vertical sont en fait des étrier en acier ou en matière plastique qui vont longer les montants 19’’ ayants et/ou arrières des baies/coffrets pour acheminer les câbles d’installation et/ou les cordons de brassage.

Rampe de prises électriques

Elle servira à l’alimentation électrique des équipements actifs contenus dans les baies et coffrets. Elle aura les caractéristiques minimales suivantes :

- 19’’,  7 prises électriques 10/16A, 220V

- muni d’un interrupteur voyant

- Cordon d’alimentation aux normes marocaines ou à défaut aux normes internationales

- Visserie de fixation.

Etiquettes

Adhésives en matière plastique et référencées selon le codage prévue par EIA/TIA 606. Les autocollants papiers, les étiquettes en carton, ne seront acceptées que si leurs emplacements prévoit une protection mécanique transparente de type Plexiglas ou similaire.

Pochettes porte-documents

Elles serviront de support de documentation. Elles contiendront toutes les informations concernant la contenance d’une armoire et l’identification/repérage des 2 extrémités du câblage y partant/venant.

Sont compris dans ce prix les protections, alimentation et câblages depuis le coffret électrique : 3 Pht + N + T 220/380V.

Ouvrage payé pour l’ensemble des armoires de répartition tel que décrit ci-dessus en ordre de marche y compris cordons de raccordement et toutes sujétions de mise en œuvre.

Ouvrage payé à l’ensemble.

Au

Prix n°………………………………………………………………………………………………………………………………….…. N° 600-27

###### PRIX N° 600.28 Prise De Courant 2x20A + T étanche

- Fourniture et pose en état de marche d’une prise de courant 2x20A+T étanche de  premier choix, compris  alimentation en conducteurs U 500V 4mm² sous conduites ou plinthe depuis le tableau électrique jusqu’aux prises de courant.

Ouvrage payé à l’unité,

Au

Prix n°……………………………………………………………………………………………………………………………………. N° 600-28

LUSTRERIE

###### PRIX N° 600.29 Luminaire  4x18w /60 X 60cm Basse Luminance

Fournitures et pose d’un luminaire base luminance 4 x 18W composé :

-  un caisson en tôle d’acier pré-laqué blanche .

- une grille petite maille aluminisé très basse luminance .

- ballasts 220V / 50hz encastrée.

-quatre lampe fluorescentes 18w avec conducteur de compensation .

- le luminaire sera de forme carré de dimension 60x60cm de  premier choix.

ouvrage payé pour l’ensemble à l’unité y /c . fourniture . pose , accessoires , main d’œuvre et toutes sujétions

# Ouvrage payé à l’unité.

Au

Prix n°……………………………………………………………………………………………………………………………………. N° 600-29

# PRIX N° 600-30– Spot Fluo Compact 2x36w Diam 230 mm

Fourniture et pose d’un spot  2 x 36W encastrable FLUO COMPACT  diam. 230 mm comprenant :

- Corps        : en aluminium moulé sous pression

- Réflecteur : en aluminium oxydé et brillanté

- Ecran diffuseur en poly carbonate auto-extinguible avec primages et micro satinage

- Vernissage : à immersion par anaphorèse avec émail acrylique, blanc, stabilisé aux rayons UV ; avec traitement de phosphochromatation

- Douille : en poly carbonate avec contacts argentés

- Câblage : alimentation 230V/50Hz. Câble rigide de 1.5mm de diamètre avec gaine en

PVC-HT résistant à 90°C selon les normes marocaines ou à défaut aux normes  CEI 20-20 ou bien câble flexible de 1.5mm de diamètre avec cosses à embouts en cuivre étame, isolation au silicone et tresse en

fibre de verre. Bernier 2P+T pour conducteurs de 2.5mm de diamètre maximum.

- Equipement : étrier réglables en acier galvanisé et ressorts antichute pour retenir le

Diffuseur

- Normes : produits conformes aux normes marocaines ou à défaut  aux normes EN 60598-1 CEI 34-21 indice de protection

Conforme aux normes marocaines ou à défaut aux normes EN 60529.

-    Lampes : équipés de deux lampes à décharge2 x 36W.

- Accessoires et toutes sujétions

## Ouvrage payé à l’unité.

Au

Prix n°……………………………………………………………………………………………………………………………………. N° 600-30

###### PRIX N° 600 - 31: Spot Halogène encastré 25w Tres Basse Tension

Fourniture et pose d’un spot à encastrer très basse tension pour lampes dichroïques à 12V ou 230V de  premier choix

- Corps : en tôle d’acier

- Douille : en céramique avec contacts argentés

- Vernissage : au trempé avec vernis à base de résine acrylique, résistant aux milieux humides et stabilisé aux rayons UV avec traitement préalable de phosph chromatation

- Câblage : avec transformateur 12V

- Normes : Produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. indice de protection conforme aux normes EN 60529.

- Lampes : version équipée de lampes DICHR-IRC 25W

## Ouvrage payé à l’unité

Au

Prix n°……………………………………………………………………………………………………………………………………. N° 600-31

###### PRIX N° 600.32: Spot Etanche Encastré Au Sol

Fourniture et pose de spot étanche encastré au sol avec lampe de 100 W maximal y compris scellement et toutes sujétions

A soumettre à l’approbation de l’architecte, y / c toutes sujétions de pose et de branchement.

Ouvrage payé à l’unité

Au

Prix n°…………………………………………………………………………………………………………………………………...…. N° 600-32

###### PRIX N° 600.33– Hublot Etanche

Fourniture et pose de hublot étanche avec ampoule de 100 W y compris scellement et toutes sujétions

A soumettre à l’approbation de l’architecte, y / c toutes sujétions de pose et de raccordement.

Ouvrage payé à l’unité.

Au

Prix n°……………………………………………………………………………………………………………………………………. N° 600-33

###### PRIX N° 600.34- Projecteur sur rail de 250W

Réflecteurs en tôle d’acier étanches avec ampoule de 100W y compris scellement et toutes sujétions à soumettre à l’architecte, y/c toutes sujétions de pose et de raccordement.

Ouvrage payé à l’unité.

Au

Prix n°……………………………………………………………………………………………………………………………………. N° 600-34

###### PRIX N° 600.35- Réglette lumineuse pour lavabo

Fourniture et pose de réglettes lumineuses de 1er choix à placer au dessus des lavabos à une hauteur de 2,20m à soumettre à l’architecte, y/c toutes sujétions de pose et de branchement.

Ouvrage payé à l’unité.

Au

Prix n°……………………………………………………………………………………………………………………………………. N° 600-35

BLOC DE SECURITE :

###### PRIX N° 600.36-Bloc De Secours 60l

Fourniture et pose d’un bloc à incandescence avec accumulateurs facilement interchangeables sans accès aux pièces sous tension.

Autonomie 1 heure, télécommandable, contrôlable sans coupure, secteur avec coffrets de télécommande. Flux 60 lumens de référence 60881 de  premier choix

Y compris blocs d’accumulation de rechange de référence 6102, étiquette de signalisation autocollante plastifiée dimensions : 227 x 90mm, conforme aux normes marocaines ou à défaut  à la norme NFX08-003 et toutes sujétions de pose et de raccordement.

Ouvrage payé à l’unité,

Au

Prix n°…………………………………………………………………………………………………………………………………….. N° 600-36

###### PRIX N° 600.37-Bloc de Secours 360l

Fourniture et pose d’un bloc à fluorescence avec accumulateurs facilement interchangeables sans accès aux pièces sous tension.

Autonomie 1 heure, télécommandable, contrôlable sans coupure, secteur avec coffrets de télécommande. Flux 360 lumens de référence 60885 de  premier choix

Y compris blocs d’accumulation de rechange de référence 6102,étiquette de signalisation autocollante plastifiée dimensions : 227 x 90mm, conforme aux normes marocaines ou à défaut  à la norme NFX08-003 et toutes sujétions de pose et de raccordement.

# Ouvrage payé à l’unité,

Au

Prix n°……………………………………………………………………………………………………………………………………. N° 600-37

DIVERS :

###### PRIX N° 600.38 Liaisons Equipotentielles

Une liaison équipotentielle sera réalisée dans les salles d’eau en conducteur type

- HO7 VU (U500) de section minimum de 4mm² sous conduit de  premier choix diam.13 ou similaire avec tire-fils en acier 9/10è nylonisé, reliant toutes les masses et tuyauteries métalliques par collier de connexion. Cette liaison sera raccordée à la borne de terre du tableau de protection correspondant.

Le conducteur de protection ne doit pas comporter d’appareil ou d’organe de coupure.

La liaison des masses doit être en étoile ou en parallèle et non en série.

Compris tous les accessoires nécessaires de fixation, de mise en place et toutes sujétions de fourniture, pose et mise en œuvre.

Ouvrage payé à l’unité,

Au

Prix n°……………………………………………………………………………………………………………………………………. N° 600-38

###### PRIX N° 600.39 Boite De Répartition 100x100

Boite de répartition de  premier choix encastrée

Fermeture et fixation par vis ou sur goujon

Y/compris fourniture, pose, mise en ouvre et toutes sujétions ;

Ouvrage payé à l’unité,

Au

Prix n°……………………………………………………………………………………………………………………………………. N° 600-39

###### PRIX N° 600-40– Boite De Répartition 140x180

Boite de répartition de  premier choix encastrée

Fermeture et fixation par vis ou sur goujon

Y/compris fourniture ,pose ,mise en ouvre et toutes sujétions ;

Ouvrage payé à l’unité,

Au

Prix n°……………………………………………………………………………………………………………………………………. N° 600-40

# PRECABLAGE INFORMATIQUE

Généralités

Afin de garantir la pérennité des installations, le câblage à réaliser selon les normes marocaines ou à défaut selon les normes internationales

Tous les composants d’un système de  câblage devront être de CATEGORIE 6 le  câblage capillaire permet de relier chaque prise terminale d’un poste de travail à un connecteur du répartiteur.

Il est toujours réalisé en ETOILE autour des répartiteurs.

Les câbles capillaires doivent avoir les mêmes caractéristiques que celles des câbles au câblage primaire, ainsi que les suivantes :

- 8 conducteurs monobrin (4 paires)

- Torsadé par paire

- Diamètre des conducteurs entre 0.4 et 0.65 mm

- graine protectrice du câble exempte d’halogène non toxique et la graine doit être retardatrice de flammes

- Blindage ou écran général sur l’ensemble des conducteurs

- Impédance caractéristique de 100 Ohms.

- Sans coupure et de longueurs inférieures à 90 mètres

Le brassage informatique s’effectuera avec des cordons de brassage  RJ45/RJ45 catégorie 5.

Chaque câble mis en place devra disposer d’un repérage, l’entrepreneur aura à sa charge la fourniture et la pose de :

- Câble de distribution

- Conduits encastré dans les dalles, cloisons ……

- Répartiteur général (1 par bâtiment)

- Connecteur RJ 45 – Cordon de brassage

- Alimentation 230 V des équipements Actifs et terminaux

- Réseau de terre

- Les boites d’encastrements 65 x 65 de  premier choix

###### PRIX N° 600.41: Armoire De Brassage Vdi 19’’ Ftp

Armoire métallique de dimension 600 x 600  avec revêtement polyester texturé assurant une bonne terre à la corrosion.

- Panneau arrière démontable

- Porte vitrée cadre alu réversible

- Equipé au façade de 2 montant 19’’

- Capacité minimale 42 unités

Cette armoire devra être équipée de :

- 03 Panneaux de brassage « 19’’» 32 RJ 2U écranté FTP

- 02 Panneaux de brassage « 19’’ » 16 RJ 1U écranté  FTP

- 01 tiroir fibre optique ST2 Réf. 331 20 de  premier choix

- 01 Ensemble de passe fils 1 U 2 axes

- 01 Bloc d’alimentation 230V bloc 6 prises 2P+T + disjoncteur

- 01 Ensemble de tablette 19’’ pour les produits actifs

- 02 SWITCH FAST ETHERNET 24 Ports 10/100 mps for système

- 01 SWITCH 16 Ports équipé de commutateur fibre optique

- 01 Ensemble de connecteur fibres optiques

- 01 Ensemble de jarretière ST2/ST2 duplex 2 mètres

Cette armoire sera située au Rèz de chaussée du Bâtiment et desservira les deux niveaux ainsi que les 2 bâtiments existants

Fourniture, pose et raccordement y compris toutes sujétions de mise en œuvre et en état de marche.

Ouvrage payé à l’unité,

Au

Prix n°……………………………………………………………………………………………………………………………….. N° 600-41

###### PRIX N° 600.42: Câbles Ecranté Ftp Cat 6   4 Paires

Le câblage horizontal devra relier le tableau de brassage à toutes les prises RJ 45 du bâtiment sur 2 niveaux.

Pour cette installation il est prévu un câble écranté FTP CAT 6, 4 paires torsadées

(1 câble par prise informatique RJ 45)

Toutes les précautions devront être prises pour l’installation des câbles 4 paires afin d’éviter les torsions excessives, le serrage, le respect des rayons de courbure et la préparation du câble pour de détorsadage

Le raccordement devra respecter les normes marocaines ou à défaut la norme EN 50 173 ou EIA/TIA 568A pour la catégorie 5 classe D.

Les câbles sont d’un seul tenant et devront être protégé. Tout support doit être dimensionné une fonction du volume de câbles qu’il supporte sera inclus les conduits PVC souple ф 16 pour le cheminement des câbles fourniture. Pose et raccordement y compris toutes sujétions de mise en œuvre.

Ouvrage payé à l’ensemble

Au

Prix n°……………………………………………………..……………………………………………………………………………. N° 600-42

###### PRIX N° 600.43: Cordons De Brassage Rj 45

Fourniture, pose et raccordement d’un cordon de brassage RJ 45 catégorie 6 FTP écranté impédance 100 ohms d’une

longueur 0.6m Réf : 517 44 de  premier choix.

Ouvrage payé à l’unité,

Au

Prix n°……………………………………………………………………………………………………………………………………. N° 600-43

### PRIX N° 600.44 Cordons De Liaison Rj 45

Fourniture, pose et raccordement d’un cordon de liaison RJ 45 Cat.6 FTP écranté impédance 100ohms d’une longueur de 2.5 mètres Réf. 517 48 de  premier choix.

Ouvrage payé à l’unité,

Au

Prix n°……………………………………………………………………………………………………………………………………. N° 600-44

###### PRIX N° 600.45 Prise Informatique Rj 45 Avec Ecran Ftp

Fourniture, pose et raccordement de prise RJ45 – 300 MHZ avec écran FTP, Référence : 742 – 70 de  premier choix

Sera inclus le support de  premier choix dans le cas des goulottes où la boite d’encastrement  65 x 65 un poste encastré dans le cloison.

Ouvrage payé à l’unité,

Au

Prix n°……………………………………………………………………………………………………………………………………. N° 600-45

###### PRIX N° 600.46: Goulotte 50 X 100 dlp

La distribution horizontale se fera par goulotte à 2 compartiments pour les circuits courants forts et courants faibles

Les circuits informatiques seront installés en bas, le plus prés possible du plan de masse.

Fourniture et fixation d’une goulotte de section 34 x 100 Réf : 308.50 de  premier choix. Sera inclus :

- Une cloison de séparation Réf : 30853

- Les embouts gauche ou droite

- Les angles intérieurs et extérieurs variables

- Les angles plats variables

- Les agrafes pour tenue des câbles

- Les joints corps – couvercle pour assurer la jointure

Toutes les goulottes devront être fixées à l’aide de chevilles et colle Néoprène pour pistolet.

Ouvrage payé à l’unité,

Au

Prix n°……………………………………………………………………………………………………………………………………. N° 600-46

###### PRIX N° 600.47: Prise  2p + T Ondulée

Prise  spécial  à raccordement bilatérale rapide 2P + T à détrempage de  premier choix sera inclus :

- Dé trompeur à fixer sur les fiches

- Câble U 1000 R02V 3 x 2.5mm² depuis le coffret jusqu’au droit de la P.C.

- Le support  2 modules

Fourniture, pose et raccordement en état de marche y compris toutes sujétions de mise en œuvre

Pour les cloisons maçonnerie il sera prévu la boite d’encastrement batik 65 x 65, la prise 2P+T à détrempage, le tubage ICD ф16 encastré, le câble U 1000120W 3 x 2.5 mm² depuis le tableau de protection informatique T.P.O jusqu’au droit de la P.C.

Ouvrage payé à l’unité,

Au

Prix n°……………………………………………………………………………………………………………………………………. N° 600-47

###### PRIX N° 600.48 Prise De Terre Informatique

La réalisation d’une prise de terre à relier avec le ceinturage à fond de fouille devra répondre aux normes marocaines ou à féfaut à la norme NFC 15100 pour une valeur inférieure ou égale à 3 ohms.

Seront inclus les fouilles pour le puit, la fourniture d’une tôle galvanisée 2m x 1.5m x 1.5mreliée à 4 piquets en cuivre de 1.5m par conducteur en cuivre de section 28mm² et cosses à sertir

Le recouvrement de ce puit se fera avec de la terre végétale en additionnant du sel et du charbon.

De ce puit un conducteur de cuivre Nu de 28mm² aboutira au doit du tableau de protection informatique (T.P.O) en passant par une barrette de coupure de mesure à proximité du panneau de brassage.

Ouvrage payé à l’unité,

Au

Prix n°……………………….……………………………………………………………………………………………………………. N° 600-48

###### PRIX N° 600.49 : Répartiteur Téléphonique

Le répartiteur général téléphonique sera de dimension appropriée de façon à recevoir sans adjonction les extensions jusqu’à la capacité définitive.

Il sera installé dans le même local que l’autocommutateur au Rez de chaussée et sera équipé de réglettes vissé-vissé.

Sera inclus le câble de liaison multiconducteur 28 paires entre le répartiteur et l’armoire de brassage ainsi que l’autocommutateur.

Fourniture, pose et raccordement du répartiteur, y compris toutes sujétions de mise en œuvre en état de marche.

Ouvrage  payé à l’unité,

Au

Prix n°………………………………………………………………………………………………………………………………….…. N° 600-49

## PRISES TELEPHONE ET CABLAGE

L’autocommutateur sera installé dans le local technique situé au sous sol du Bâtiment du siège.

Il sera raccordé aux armoires de répartition et de brassage installées dans le même local.

Au niveau de chaque armoire, tous les câbles entrant et sortant doivent être raccordés sur  des panneaux de brassage 19 pouces. Des cordons de brassage RJ45 assureront les liaisons entre les panneaux de brassages affectés aux lignes d’entrée et les panneaux de brassages desservant les sorties.

Les prises téléphoniques seront raccordées aux armoires de répartition au moyen de câble torsadé 4 paires de catégorie 6.

Toutes les prises seront installées sur des plinthes de  premier choix déjà mises en place. Les prises seront de type RJ45, de  premier choix. Tous les conducteurs devront être raccordés sur les panneaux de brassage.

Les prises téléphone seront fournies avec plastron et accessoires de pose sur plinthe existante (pattes de fixation ou cadre d’adaptation)

Ce prix comprend également tous les tubages encastrés ou posés en faux plafond  y compris boite de dérivation, fixation, travaux de maçonnerie, réfection de peinture et toutes sujétions pour passage des canalisations.

Ouvrage payé à l’unité de prise téléphone ou au mètre linéaire de câble catégorie 6 tel que décrit ci-dessus en ordre de marche y compris toutes sujétions de mise en œuvre.

###### PRIX N° 600-50 Prise téléphone

Ouvrage payé à l’unité, Au ……………………………………………………………………………………………………..PRIX N° 600-50

###### PRIX N° 600-51 Câble catégorie 6

Ouvrage payé à l’unité, Au ……………………………………….………………………………….…………………………PRIX N° 600-51

#### DETECTION INCENDIE

###### PRIX N° 600.52 Alarme Incendie Type 1

Fourniture et pose d’une alarme incendie type 1 de  premier choix comprenant :

- Tableau de signalisation 8 boucles (4 zones) auto-extinguible équipé de :

. Cassette d’alimentation 220V réf. 40721

. Cassette gestion de processus d’alarme réf. 40735

. Batterie nickel-cadium étanche 24V

. Haut parleur émettant le son  70dB

. Contact auxiliaire 48 V 3 A

. 2 contacts auxiliaires supplémentaires par zone

. Bouton poussoir de mise en repos

. Avertisseur auto-surveillance de la ligne

Accessoires de maintenance :

- batterie de rechange 2,4 Ah

- cassette d’alimentation de rechange

- vérificateur de fonctionnement des détecteurs y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement

Ouvrage payé à l’unité,

Au

Prix n°……………………………………………………………………………………………………………………………………. N° 600-52

###### PRIX N° 600.53 Tableau de report d’alarme

Fourniture et pose d’un Tableau de report d’alarme agréé par les pouvoirs publics conforme aux spécifications de l’étude d’électricité du BET.

y/c Compris toutes sujétions de fourniture, pose et raccordement.

Ouvrage payé à l’unité

Au

Prix n°……………………………………………………………………………………………………………………………………. N° 600-53

###### PRIX N° 600.54 Coffret D’énergie

Fourniture et pose d’un coffret d’énergie de  premier choix pour débit permanent conforme aux normes marocaines ou à défaut à la norme NF S 61-940

Alimentation 24 V continu de tout ou partie d’un secteur présent ou absent

Batteries nickel-cadmium en tampon

Autonomie : 1h

Primaire 230 V  - 50-60 Hz

Compris toutes sujétions de fourniture, pose et raccordement.

Ouvrage payé à l’unité

Au

Prix n°……………………………………………………………………………………………………………………………………. N° 600-54

###### PRIX N° 600-55 Déclencheur Manuel Encastré

Fourniture et pose d’un déclencheur manuel de  premier choix: à membrane déformable type COFFRET BRIS DE GLACE encastré IP40, avec volet de protection plombable  et transparent ou similaire plastique contact O+F 400V-5A. Compris toutes sujétions de fourniture, pose et raccordement.

Ouvrage payé à l’unité,

Au

Prix n°……………………………………………………………………………………………………………………………………. N° 600-55

###### PRIX N° 600-56 Diffuseur Sonore 2 Tons

Fourniture et pose d’un diffuseur sonore deux tons pour évacuation d’urgence pour un fonctionnement continu de 2 heures

- Puissance acoustique à 2m : 90Db.

- Tension : 24V

- Fixation en saillie, dimensions : 190x165x90mm

Il sera de couleur blanche de  premier choix fourni, installé, y compris tous les accessoires nécessaires de fixation de mise en place et toutes sujétions de fourniture, pose et mise en œuvre.

Ouvrage payé à l’unité,

Au

Prix n°……………………………………………………………………………………………………………………………………. N° 600-56

###### PRIX N° 600-57 Détecteur Thermique

Fourniture et pose d’un détecteur thermique de  premier choix compris toutes sujétions de fourniture de pose et de raccordement.

Ouvrage payé à l’unité,

Au

Prix n°……………………………………………………………………………………………………………………………………. N° 600-57

###### PRIX N° 600-58 Détecteur De Fumée

Fourniture et pose d’un détecteur optique de fumée de  premier choix compris toutes sujétions de fourniture de pose et de raccordement.

Ouvrage payé à l’unité,

Au

Prix n°……………………………………………………………………………………………………………………………………. N° 600-58

###### PRIX N° 600-59 Tubages et fourreaux

Ce prix rémunère la Fourniture et pose de tubages et fourreaux conformes aux normes de protection et de sécurité selon prescriptions du BET  y/c compris toutes sujétions de fourniture de pose et de raccordement.

Ouvrage payé à l’ensemble,

Au

Prix n°……………………………………………………………………………………………………………………………………. N° 600-59

###### PRIX N° 600-60 Câblages pour détecteurs et déclencheurs

Ce prix rémunère la Fourniture et pose de câblages et déclencheurs conformes aux normes de protection et de sécurité selon prescriptions du BET y/c  compris toutes sujétions de fourniture de pose et de raccordement.

Ouvrage payé à l’ensemble,

Au

Prix n°……………………………………………………………………………………………………………………………………. N° 600-60

###### PRIX N° 600-61 Câblage pour diffuseurs sonores

Ce prix rémunère la Fourniture et pose de câblage pour diffuseurs sonores conformes aux normes marocaines ou à défaut aux normes internationales et selon prescriptions du BET y/c  compris toutes sujétions de fourniture de pose et de raccordement.

Ouvrage payé à l’ensemble,

Au

Prix n°……………………………………………………………………………………………………………………………………. N° 600-61

##### SONORISATION AUDITORIUM

Les travaux objet du présent marché comprennent :

La réalisation du fourreautage nécessaire

La fourniture, transport, pose et mise en service d’un système de conférence numérique.

Tous les câblages nécessaires ainsi que tous les circuits d’alimentation

- Le réglage des appareils, leur raccordement, la mesure de leurs rendements, etc.

- Tous les essais de contrôle et mise en service.

###### PRIX N°600-62 - Baie Métallique 19’’

Ce prix rémunère la fourniture, pose et raccordement de baies métalliques 19 pouces d’au moins 1,8m de hauteur (36 unités minimum), prévue pour contenir les éléments de sonorisation / amplification, sources audio, traitement des signaux audio et de contrôle.

Elle doit répondre aux normes marocaines ou à défaut aux normes internationales du standard 19 pouces et sera montée sur un socle avec roulettes et porte vitrée fermant à clé et composée des éléments suivants :

- Une platine de contrôle technicien

- Une platine de commutation automatique

- Une boîte de jonction et de connexion

- Eclairage intérieur avec bouton de commande marche / arrêt

- Un interrupteur général ON/OFF

- Des ventilateurs d’aération y compris thermostats

- Un bâti en profilé d’aluminium

- 02 panneaux latéraux et 01 panneau arrière amovible qui seront protégés par une peinture spéciale. Ces derniers doivent être faciles à démonter pour toute intervention ou contrôle.

- 1 porte vitré securit avec serrure et poignée

- Les barrettes de prises de courant pour l’alimentation électriques de tous les équipements contenus dans l’armoire.

- Les dispositifs de passage et guide de câbles et toutes sujétions de mises en oeuvre.

Sont compris dans ce prix les protections, alimentation et câblages depuis le coffret électrique : 3 Pht + N + T 220/380V.

Ouvrage payé pour l’ensemble à l’unité de baie métallique en ordre de marche y compris fourniture, pose, raccordement, accessoires, alimentation électrique depuis le tableau électrique de la salle de conférence et toutes sujétions.

Ouvrage payé à l’unité,

Au

Prix n°……………………………………………………………………………………………………………………………………. N° 600-62

###### PRIX N° 600-63 : Unité Centrale

Ce prix rémunère la fourniture, pose et raccordement d’une unité centrale pour la gestion du système de conférence comptant jusqu’à 50 terminaux. Elle doit être de type professionnel assurant les fonctions suivantes :

- permettre la gestion d’au moins 50 terminaux

- avoir des unités d’alimentation intégrées ou supplémentaires pour l’alimentation d’au moins 50 terminaux

- Pilotage par Microprocesseur

- Touche Reset pour réinitialiser le système

- Générateur de test incorporé

- Possibilité de gestion par PC

- Possibilité de raccordement à un système de sonorisation externe et d’interprétation simultanée

- Possibilité d’enregistrer les débats

- Assurer es fonctions conférence minimales suivante (automatique « président & 1 délégué à la fois », président/1 délégué « le 2ème délégué ne peut prendre la parole que si le premier se retire », Priorité absolue au président )

- utilitaire de suppression numérique du retour acoustique qui permet d'éliminer automatiquement tout retour acoustique (également appelé 'effet Larsen')

- réglage du volume des microphones délégués

- Entrée microphone

- Sortie casque

- Sorties vers auxiliaires

- Etc.

Ce prix comprend également tout le système de câblage des différentes composantes du système de conférence y câbles l’alimentation électrique de tous les équipements.

Ouvrage payé à l’unité , fourni et posé en ordre de marche y compris câbles de raccordement et toutes sujétions d'exécution.

Ouvrage payé à l’unité,

Au

Prix n°…………………………………………………………………………………………………………………………………. N° 600-63

###### PRIX N° 600-64 : Poste Président

Ce prix rémunère la fourniture, pose et raccordement d’un poste président de haute qualité permettant une maîtrise totale du système de conférence par le Président. Il sera équipé d’une touche de prise de parole, d’une touche d’annulation des micros actifs, d’un microphone de conférence de haute qualité sonore ainsi que d’un haut parleur intégré avec parfait qualité audio. Le microphone conférence doit être de type col de cygne (40 cm environ) équipé d’un indicateur lumineux sous capsule et d’une bonnette anti-vent.

Caractéristiques:

- Câbles de raccordement intégrés avec connecteurs

- Capsule de type électret cardoide

- Bande passante 50-20000 kHZ

- Distorsion <1%

Ouvrage payé à l’unité de micro Président, fourni et posé en ordre de marche y compris câbles de raccordement et toutes sujétions d'exécution.

Ouvrage payé à l’unité,

Au

Prix n°…………………………………………………………………………………………………………………………………. N° 600-64

###### PRIX N° 600-65: Poste Délégué

Ce prix rémunère la fourniture, pose et raccordement d’un poste délégué de haute qualité. Il sera équipé d’une touche de prise de parole, d’un microphone de conférence de haute qualité sonore ainsi que d’un haut parleur intégré avec parfait qualité audio. Le microphone conférence doit être de type col de cygne (40 cm environ) équipé d’un indicateur lumineux sous capsule et d’une bonnette anti-vent.

Caractéristiques:

- Câbles de raccordement intégrés avec connecteurs

- Capsule de type électret cardoide

- Bande passante 50-20000 kHZ

- Distorsion <1%

Ouvrage payé à l’unité de micro délégué, fourni et posé en ordre de marche y compris câbles de raccordement et toutes sujétions d'exécution.

Ouvrage payé à l’unité,

Au

Prix n°……………………………………………………………………………………………………………………………………. N° 600-65

## Prix N° 600-66 Amplificateurs De Puissance

Ce prix rémunère la fourniture, pose et raccordement d'amplificateur de puissance adapté au système de  sonorisation décrit dans le prix précédent (série SQ 20).

La principale fonction de l'amplificateur de puissance est d'amplifier les signaux audio au profit des haut-parleurs. L'équipement est prévu pour être monté dans un rack 19".

Il aura les caractéristiques suivantes :

- Tension 220/230 V

- Possibilité d’alimentation par batterie +24V DC

- Deux canaux d’interconnections pour d’autre amplificateurs

- Sorties haut parleurs en 50V – 70V ou 100 V

- Possibilité de sortie haut parleurs en 8 

- Connecteurs haut-parleurs de type ‘Mate-N-Lock’

- Un bouton de contrôle de contrôle de volume en face avant

- Switch et LED de mise sous tension

- Leds d’indication de puissance de sortie (-0,-6,0db)

- Canal d’entrée pour casque écouteur

- Conforme aux normes marocaines ou à défaut aux normes internationales

Ouvrage payé pour l’ensemble à l’unité de l’amplificateur de puissance en ordre de marche y compris fourniture, pose, raccordement, accessoires d’installation, alimentation électrique,  cordons de liaisons et toutes sujétions.

###### Amplificateur de puissance 60 W « LBB 1234/00 »  de premier choix

Ouvrage payé à l’unité,

Au

Prix n°……………………………………………………………………………………………………………………………………. N° 600-66 a

###### Amplificateur de puissance 120 W « LBB 1234/00 » de premier choix

Ouvrage payé à l’unité,

Au

Prix n°……………………………………………………………………………………………………………………………………. N° 600-66 b

###### PRIX N°600-67– Magnétophone Double K7

Ce prix rémunère la fourniture, pose et raccordement d’un lecteur enregistreur double K7 stéréo de type professionnel de premier choix, rackable dans un rack de 19’’, permettant l’enregistrement ou la lecture simultanée sur les deux platines à la fois.

Il sera doté de :

- Lecture et enregistrement enchaînés sur les deux faces et les deux cassettes sans interruption grâce à un détecteur optique.

- Têtes amorphes de grande longévité améliorant la plage dynamique.

- Alimentation double.

- Système de marge d’extension Dolby HX-Pro (platine B seulement)

- Système de réduction de bruit Dolby B et C (A/B indépendant).

- Sélecteur automatique de bande.

- Lecture relayée.

- Système de recherche musicale précise.

- Soutien de mémoire d’affichage.

- Sortie double.

- Mise en attente automatique.

- Télécommande.

- Mécanisme commandé par microprocesseur.

Ce prix doit comprendre tous les dispositifs intermédiaires et câbles de raccordement et de l’appareil aux autres unités du système de conférence y compris alimentation électrique.

Ouvrage payé pour l’ensemble à l’unité de lecteur à double cassette stéréo en ordre de marche y compris fourniture, pose, câbles de raccordement, accessoires d’installation, alimentation électrique et toutes sujétions.

Ouvrage payé à l’unité,

Au

Prix n°……………………………………………………………………………………………………………………………………. N° 600-67

###### PRIX N°600-68– Lecteur Cd, Dvd , Mp3

Ce prix rémunère la fourniture, pose et raccordement d'un lecteur de lecteur CD, DVD, MP3 de la série professionnelle de  premier choix permettant :

- Système à base de processeur

- la lecture enchaînée ou programmée de 5 CD

- Convertisseur super linéaire Lambada.

- Filtre numérique à sur échantillonnage.

- Asservissement numérique.

- Mécanisme de lecture à carrousel pour 5CD.

- Fonctions d'édition et de gestion très complète.

- Sorties analogiques à niveaux variables télécommandables.

- Support et adaptateur type rackable.

- Télécommande

- Lecture multi-format Vidéo/DVD, VCD, CD, MP3

- CD/WMA – JPEG/Kodak Picture CD PAL Progressive Scan Décodeur

- Dolby digital intégré sortie audio coaxial numérique sortie S vidéo/RCA

Ce prix doit comprendre tous les câbles de raccordement de l’appareil aux autres unités du système de conférence y compris alimentation électrique.

Ouvrage payé pour l’ensemble à l’unité de lecteur CD en ordre de marche y compris fourniture, pose, câbles de raccordement, accessoires d’installation, alimentation électrique et toutes sujétions.

Ouvrage payé à l’unité,

Au

Prix n°……………………………………………………………………………………………………………………………………. N° 600-68

###### PRIX N600-69 – Casque De Contrôle

Ce prix rémunère la fourniture, pose et raccordement casque de contrôle fermé type stéréo de la série professionnelle fK200-MKII équipé d’un boîtier de contrôle de son ref K70 TV de premier choix.

Les modulations en provenance de la console de mixage pourront être contrôlées au casque pour les fréquences de 20hz à 30 Khz.

Il sera livré avec câble et rallonge de deux mètres. Le raccordement se fera à l’aide d’un Jack stéréo.

Le casque livré, posé, raccordé à la régie de mixage sera payé à l’unité.

Ouvrage payé pour l’ensemble à l’unité de casque de contrôle en ordre de marche y compris fourniture, cordon et toutes sujétions.

Ouvrage payé à l’unité,

Au

Prix n°……………………………………………………………………………………………………………………………………. N° 600-69

## PRIX N600-70 Système Micro Sans Fil

Ce prix rémunère la fourniture, pose et raccordement d'un système micro sans fil de  premier choix.

II s'agit du système de type diversity à sélection de fréquence fonctionnant dans la bande VHF entre 169 et 210 MHz. II sera équipé de deux types d'émetteurs à micros à main et cravate avec système d'antennes déportées pour une couverture parfaite et sans distorsion.

Ces émetteurs doivent être de grande qualité HF permettant d'assurer une liaison  d'excellente qualité tout en tenant compte des problèmes causés par les obstacles physiques et les éventuels parasites générés par les tubes fluorescents.

Le récepteur diversity de premier choix est équipé de deux sections tuner avec commutateur électronique pour utilisation de l'antenne la plus favorisée par le champ émis par l'émetteur du microphone.

Cet ensemble Micro émetteur - récepteur répond aux spécifications techniques suivantes:

- Portée suffisante

- antennes

- Capacité de la pile: environ 8 heures typiques d'utilisation.

- Dimensions réduites

- Récepteur rackable.

- Faible poids

- Accessoires fournis avec le système:

- Adaptateur de support de microphone

- Kit d'installation en rack pour récepteur

- Manchons de protection

- Pochettes avec fermeture éclair

- Tous les accessoires nécessaires au fonctionnement et protection

Ouvrage payé pour l’ensemble à l’unité de micro sans fil en ordre de marche y compris fourniture, antennes et antennes déportée, récepteur rackable, câblage, adaptateur, rallonge, accessoires d’installation, batteries, alimentations électriques et toutes sujétions.

###### a) Micros A Main Sans Fil

Ouvrage payé à l’unité,

Au

Prix n°…………………………………………………………………………………………………………………………………. N° 600-70 a

###### b) Micros Cravate Sans Fil

Ouvrage payé à l’unité,

Au

Prix n°…………………………………………………………………………………………………………………………………. N° 600-70 b

###### PRIX N°600-71– Micro A Main

Ce prix rémunère la fourniture, pose et raccordement d'un microphone à main  de premier choix. C'est un micro dynamique unidirectionnel aux performances acoustiques très élevées. II est opérationnel avec des systèmes conçus pour usage professionnel. Ce microphone est équipé d'une bonnette anti-pop et d'un connecteur XLR3. II se caractérise également par:

- une haute résistance aux chocs;

- le corps du microphone doit présenter un commutateur On-Off qui l'active;

- Bande passante 50 à 15000hz.

- Les câbles depuis l’accueil

- fiches jak

- coffrets de raccordement avec fiches aux emplacements indiqués par le BET

Ouvrage payé pour l’ensemble à l’unité de micro à main en ordre de marche y compris fourniture, antennes, récepteur rackable, câblage, adaptateur, rallonge, accessoires d’installation et toutes sujétions.

Ouvrage payé à l’unité,

Au Prix n°…………………………………………………………………………………………………………………………………. N° 600-71

###### PRIX N°600-72– Support Micro Girafe

Ce prix rémunère la fourniture, pose et raccordement d'un support de microphone  de premier choix qui manifeste les caractéristiques suivantes:

- Réglage de la hauteur;

- structure en acier chromé ou anodisé ;

- Rangement facile.

Ouvrage payé pour l’ensemble à l’unité de support micro girafe en ordre de marche y compris fourniture, accessoires et toutes sujétions.

Ouvrage payé à l’unité,

Au

Prix n°…………………………………………………………………………………………………………………………………. N° 600-72

###### PRIX N°600-73– Support Micro de Table

Ce prix rémunère la fourniture, pose et raccordement d'un support de microphone type à table de premier choix qui manifeste les caractéristiques suivantes:

- Réglage avec flexible.

- Ils sont en acier chromé ou anodisé ;

Ouvrage payé pour l’ensemble à l’unité de support micro à table en ordre de marche y compris fourniture, accessoires et toutes sujétions.

Ouvrage payé à l’unité,

Au

Prix n°…………………………………………………………………………………………………………………………………. N° 600-73

###### PRIX N°600-74–Enceinte Acoustique

Ce prix rémunère la fourniture, pose et raccordement d'une enceinte acoustique  de type intérieur adapté au type d’utilisation envisagé, présentant les caractéristiques techniques suivantes:

- Bande passante audible 80 Hz à 20 kHz

- Transformateur de ligne pour adaptation de puissance.

- Pression acoustique: 92dB/W/m.

- Sortie nominale: 20 W

- Alimentation en ligne 100V

- Dispersion horizontale et verticale appropriée pour le type d’utilisation

- Matériau de la caisse: structurelle renforcée, de construction très robuste

- Dimension: pas trop voyante

- Coloris au choix de l'architecte y compris possibilités encastrement et habillage éventuel

Ce prix doit comprendre également :

- Structure métallique en aluminium robuste y compris fixation multipoint (avec possibilités d'orientation) en aluminium robuste de premier choix

- Câblages spécial depuis le local technique ou l’enceinte précédente

- Conduits encastré, boite de dérivation, fixation, travaux de maçonnerie, réfection de peinture et toutes sujétions pour passage des canalisations.

Ouvrage payé pour l’ensemble à l’unité d’enceinte acoustique en ordre de marche y compris câbles spécial audio et passage de câbles, supports, habillage éventuel, accessoires d'installation et toutes sujétions de mise en œuvre.

Ouvrage payé à l’unité,

Au

Prix n°…………………………………………………………………………………………………………………………………. N° 600-74

###### PRIX N°600-75- Projecteur De Son 18w

Ce prix rémunère la fourniture, pose et raccordement d'un Projecteur de Son 18W type LBC - 3003/14 type extérieur de premier choix présentant les caractéristiques techniques suivantes:

- Transformateur de ligne pour adaptation de puissance.

- Réponse en fréquence audible 120 Hz à 18 kHz

- Sortie nominale 18 W

- Dispersion horizontale / verticale, -6dB : 60° à 4 kHz

- Pression acoustique: 93dB/W/m.

- Alimentation en ligne 100V

Ce prix doit comprendre également :

- Câblages spécial depuis le local technique

- Conduits encastré, boite de dérivation, fixation, travaux de maçonnerie, réfection de peinture et toutes sujétions pour passage des canalisations.

- Accessoires métalliques de fixation en acier galvanisé avec possibilités d'orientation

Ouvrage payé pour l’ensemble à l’unité de projecteur de son 18w en ordre de marche y compris câbles spécial audio et passage de câbles, supports, accessoires d'installation et toutes sujétions de mise en œuvre.

Ouvrage payé à l’unité,

Au

Prix n°………………………………………………………………………………………………………………………………..…. N° 600-75

## PRIX N°600-76 - Haut Parleur Intérieur 6w

Ce prix rémunère la fourniture, pose et raccordement d'un haut-parleur intérieur 6 W pour fixation encastrée ou apparente de type LBC - 3090/31 de premier choix présentant les caractéristiques techniques suivantes:

- Transformateur de ligne pour adaptation de puissance.

- Réponse en fréquence audible 70 Hz à 18 kHz

- Sortie nominale 6 W

- Dispersion horizontale / verticale, -6 dB : 55° à 4kHz

- Pression acoustique: 91dB/W/m.

- Alimentation en ligne 100V

Ce prix doit comprendre également :

- Boîtier de protection contre le feu

- Câblages spécial depuis le local technique ou depuis le haut-parleur précédent

- Tubages encastré et/ou PVC apparent y compris boite de dérivation, fixation au mur ou sur chemin de câble, percements, travaux de maçonnerie, réfection de peinture et toutes sujétions pour passage des canalisations.

- Découpe dans faux plafond staff ou modulaire.

Ouvrage payé pour l’ensemble à l’unité de haut-parleur 6w en ordre de marche y compris câbles spécial audio et passage de câbles, supports,  accessoires d'installation et toutes sujétions de mise en œuvre.

Ouvrage payé à l’unité,

Au

Prix n°…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ..N° 600-76

## PRIX N°600-77 Atténuateur De Son :

Ce prix rémunère la fourniture, pose et raccordement d’un atténuateur de son pour le contrôle local du niveau sonore de la musique de fond ou de toute annonce non urgente. Il sera de la série professionnelle  de premier choix. Il doit être équipé d’un relais intégré garantissant la diffusion à plein régime du message d’urgence indépendamment du réglage de la commande de contrôle de volume.

Ce prix doit comprendre également :

- Câblages spécial audio

- L’alimentation électrique

- Tubages encastré ou en faux plafond y compris boite de dérivation, fixation au mur, travaux de maçonnerie, réfection de peinture et toutes sujétions pour passage des canalisations.

Ouvrage payé pour l’ensemble à l’unité d’atténuateur de son selon puissance en ordre de marche y compris câbles spécial audio et passage de câbles, alimentation électrique et toutes sujétions de mise en œuvre.

###### atténuateur 100 w

Ouvrage payé à l’unité, Au ……………………..…………………….……………………………………………PRIX N° 600-77a

###### atténuateur 36 w

Ouvrage payé à l’unité, Au…………………....……………………………………………………………………..PRIX N° 600-77 b

###### PRIX N° 600-78: Vidéoprojecteur MultiMedia

Ce prix rémunère la fourniture, pose et raccordement de vidéoprojecteur 1600 lumens de haute qualité dont les caractéristiques sont ci- dessous :

(fixation au plafond)

Système de projection

• Système de projection RGB Liquid Crystal Shutter
• 3 Panneaux LCD 0,7 » TFT Polysilicium

LCD

• Nombre de pixels : 480 000 points (800x600) x 3
• Rapport hauteur/ largeur d’image : 4 :3

Objectif

• Zoom : manuel
• Nombre F = 1,7- 1,87, f = 21,3- 25,6mm
• Facteur de grossissement logiciel : 1.0 :1.2
• Cache objectif amovible attaché

Lampe

• Source lumineuse : Ampoule ultra performante de 200 W

Caractéristiques optiques

• Système optique : méthode de prisme avec système de séparation par miroir dichroïque
• Taille d’écran : 0,76 à 7,62 m
• Distance de projection : 0,9 à 10,5 mètres
• Correction verticale du trapèze de –15 à +15° (automatique) 
• Luminosité : 1600 Lumens ANSI en mode standard (1500 en mode éco)
• Lampe : 2000 heures en mode standard ( 3000 en mode éco)
• Contraste : 500 :1
• Uniformité de l’image : 85%
• 16,7 millions de couleurs

Caractéristiques audio

• 1 W mono

Fréquences

• Fréquence de base : 13,5 MHz à 162 MHz
• Verticale : 50 Hz à 85 Hz
• Horizontale : 15 KHz à 92 KHz

Performances d'affichage

• Résolution native : 800x600 SVGA (54)
• Redimensionnement numérique actif : 1600x1200 / 1280x1204 / 800x600 / 640x480 (UXGA/SXGA/SVGA/VGA)
• Gestion vidéo : NTSC / NTSC 4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL 60 / SECAM

Caractéristiques de la télécommande

• Fonctions : sélection d’entrée (PC/Vidéo) / Mode couleur / Mise en sourdine AV / Arrêt sur image / Menu / Zoom électronique, chiffres pour mot de passe

Bornes d'entrée / sortie, Vidéo

• 1 x entrée vidéo simple : mini prise DIN 4 broches
• 1 x entrée vidéo composite : prise jack RCA
• 1 x entrée composante vidéo : Mini D-sub 15 broches (à utiliser avec le connecteur RGB analogue)

Bornes d'entrée / sortie, Ordinateur

• Entrée analogique : 2 mini prise D-Sub 15 points
• Sortie moniteur : 1 mini prise D-Sub 15 points

Bornes d'entrée / sortie

• Entrée audio ordinateur : Mini prise jack stéréo
• Entrée audio vidéo : Mini prise jack stéréo
• 1 prise RS232C Sub-D 15 broches

Caractéristiques générales

• Dimensions sans objectif ni pieds : 315 mm (L) x 240 mm (P) x 87 mm (H)
• Dimensions maximum : 309 mm (L) x 224 mm (P) x 104 mm (H)
• Poids : 3,0 Kg
• Alimentation : 100-120 V / 200-240V + ou – 10%, 50/60 Hz AC
• Consommation 280 watts ( 3W en mode d’attente)
• Niveau sonore : 38 dB (mode lumineux)
• Niveau sonore : 33 dB (mode économique)

Ce prix comprend également tous les tubages encastrés ou posés en faux plafond y compris boite de dérivation, fixation, travaux de maçonnerie, réfection de peinture et toutes sujétions pour passage des canalisations.

Ouvrage payé à l’unité, fourni et posé en ordre de marche y compris raccordements électrique et courant faible toutes suggestions d'exécution

Ouvrage payé à l’unité,

Au

Prix n°……………………………………………………………………………………………………………………………………... N° 600-78

###### PRIX N°600-79 : Ecran Electrique 250 X 240

Ce prix rémunère la fourniture, pose et raccordement l’écran électrique 250 X 240  de haute qualité dont les caractéristiques sont ci- dessous :

Il sera du type motorisé, escamotable à commande électrique.

La toile doit être d'une haute qualité assurant un rendement maximum en projection vidéo dans une ambiance même lumineuse.

Dimension : 250 X 240

Ouvrage payé à l’unité, fourni et posé y compris toutes suggestions d'exécution

Ouvrage payé à l’unité,

Au

PRIX  N°………………………………………………..………………………………………..…………………………………… 600-79

# TELEPHONE AUDITORIUM

GENERALITES

Il s’agit de la fourniture, l'installation et la mise en service d'un autocommutateur, de type électronique, modulaire, de conception temporelle à numérisation intégrale . il doit offrir aux usagers et aux opérateurs toute la gamme d’exploitation donnée par un système moderne, compatible avec l’informatique, permettant la commutation, de la voix, des données et de l'image.

###### PRIX N°600-80 - Autocommutateur

### Architecture du système

Le système proposé devra être basé sur une architecture matériel capable d'intégrer les technologies large bande et en particulier la commutation ATM, et ses interfaces associées sans remise en cause de l'existant téléphonique classique.  Le concurrent décrira les interfaces ATM et les protocoles associés supportés.

les équipements d'abonnés analogiques et numériques devront être équipés individuellement des auxiliaires nécessaires à leur bon fonctionnement (détecteur Q23, circuits de conférence à trois).

### Logiciel

Le système proposé, devra être basé sur une architecture logicielle ouverte et standard favorisant l'intégration fonctionnelle avec les systèmes d'information.  Il est souhaité un système basé sur un système d'exploitation temps réel UNIX et le modèle architectural Client/Serveur. Cette architecture offrira nativement un lien Ethenet TCP/IP (10BT), en directe connexion avec le moniteur téléphonique.  Le système sera doté d'une adresse IP gérable, de dispositifs de protection contre les broadcasts manière à s'intégrer dans l'architecture data IP existante et être vu comme serveur de communication voix.

### PRINCIPAUX BLOCS FONCTIONNELS

L'unité de commutation est chargée de la mise en oeuvre de toutes les facilités de communication de messages (commutation par circuits ou à l'avenir par paquets) et dessert toutes les interfaces avec l’environnement de commutation et les unités terminales, tables d'opératrice et les circuits Gateway vers d'autres réseaux.

Le serveur intégré

Le service d'administration et de données représente le centre administratif du système de communication RNIS, desservant tous les dispositifs nécessaires pour l'exécution des taches d'administration et de maintenance.

Ce service devra:

- assurer l'interconnexion, le transport, la compatibilité entre des équipements de transmission de données (terminaux, ordinateurs, réseaux de transmission de données, etc.),

- offrir au poste de travail de 1'usager un accès banalisé,

- assurer l'établissement de communication et l'échange de données en mode circuit transparent.

Il serait souhaitable que les équipements de l'autocommutateur assurant la transmission des données soient banalisés et aient la possibilité de traiter en simultané la voix et la donnée.

### EXPLOITATION ET GESTION DE L'AUTOCOMMUTATEUR :

Le dialogue homme machine doit être assuré par un terminal (clavier écran) et imprimante à aiguilles, le guidage utilisateur du terminal d'exploitation se fera par menus et sera protégé par mot de passe. Un logiciel de programmation, qui englobe toutes les librairies nécessaires à la programmation de l'autocommutateur, sera prévu.

Ainsi le système proposé devra avoir les fonctionnalités suivantes :

- offrir une bonne convivialité pour accéder aux différents services proposés,

- être protégé par un code d'accès général et offrir plusieurs niveaux d'accès secondaires,

- permettre d’effectuer la gestion de l'ensemble du système,

- proposer des menus en langue française, sans être obligé de répondre aux questions par des caractères hexadécimaux, ou des mnémoniques.  Une application graphique basée sur PC/Windows (95 ou plus récent) offrant une interface utilisateur conviviale du type suivant:

- Gestion de chaque instance par mono fenêtre graphique,

- Fenêtre d'aides

- Gestion graphique des terminaux

- permettre l'impression des informations par un utilitaire d'impression, et éviter le recours au hard copy d'écran, l'ensemble de gestion pourra être déporté dans un lieu quelconque de l'entreprise, via le lien Ethernet TCP-IP..

Un système de télémaintenance assurera, via un modem, la maintenance du système à distance.

### FONCTIONNALITES TELEPHONIQUES DE BASE

Afin de mieux exploiter les facilités offertes par l'autocommutateur, il serait souhaitable que les usagers soient orientés dans les manœuvres téléphoniques par des guides vocaux contextuels indiquant les services disponibles dans une phase de communication donnée. Ce service devra être le plus complet possible où une trentaine de positions de communications au minimum doivent être gérées.

L'autocommutateur devra offrir aux utilisateurs toute la gamme des facilités offertes par un système moderne informatisé, dont les principales sont indiquées ci-après:

- Prise directe sélective des réseaux.

- Restriction d'acheminement dans le réseau local, régional, national, international avec discrimination programmable.

- Appels extérieurs par numérotation abrégée

- Attente signalée d'un correspondant extérieur.

- Intervention prioritaire sur abonné occupé.

- Mise en garde d'appel intérieur ou extérieur.

- Conférence à trois (un extérieur et deux ou trois intérieur) ou (deux extérieurs et un intérieur)

- Double appel (va et vient).

- Rappel automatique des usagers absents.

- Rappel automatique des usagers occupés.

- Renvoi fixe temporisé automatique des appels sur un poste prédéterminé.

- Renvoi fixe commandé des appels (renvoi immédiat sur un poste prédéterminé).

- Numérotation abrégée d’un groupement ou sur l’ensemble de l’installation.

- Appel privilégié de l'opératrice.

- Cadences distinctives de sonneries (intérieur ou extérieur).

### FONCTIONNALITES TELEPHONIQUES EVOLUEES

L’autocommutateur doit permettre les fonctionnalités évoluées suivantes :

Accès multiplex primaire MARNIS pour 30 canaux B à 64kbit/s avec SDA

- Accès pour 7 lignes analogiques extérieures

- Gestion de 64 lignes intérieures numériques

- Identification de l'appelant (nom et numéros d'appel de l'usager interne, numéro d'appel de l'usager MARNIS).

- Distribution automatique et équilibrée des appels entrants entre les différents départements pour améliorer les contacts avec les clients.

- Interface de numérotation pour sélection par PC des communications téléphoniques.

- Carte PC pour la réalisation simultanée des communications données MARNIS et des communications téléphoniques supportées par PC.

- interface d'aide à la numérotation sous Windows permettant la numérotation à partir de la base de données (annuaire), et qui peut être étendue au choix par l'importation d'autres bases, avec les principales fonctionnalités suivantes

- Renvoi temporaire

- Conférence

- Désactivation et activation du haut-parleur du téléphone.

- Possibilités d'avoir toutes les fonctionnalités d’un poste opérateur sur Micro-ordinateur. Ainsi, le Poste Opérateur sera remplacé par un PC qui assurera le même rôle que le PO.

- Serveur d'enregistrement / de répartition intégrée qui complétera les fonctions de commutation de circuits dans le domaine non vocal pour les communications fax, PC et textes.

- Possibilités de mise en réseau pour la communication voix / données et textes.

- Music d’attente

### BATTERIE D’ACCUMULATEURS ET CHARGEUR

L'ensemble de l'installation comprendra:

- Un onduleur intégré dans l'autocommutateur ou installé à proximité d’une autonomie d’au moins 8 heures à pleine charge y compris chargeur de batterie.

- Batterie d'accumulateurs, (sans entretien) elles seront dimensionnées pour garantir une autonomie de 8 heures.

Ouvrage payé pour l’ensemble à l’unité d’autocommutateur tel que décrit ci-dessus en ordre de marche y compris alimentation électrique, onduleur, batterie, chargeur de batterie et toutes sujétions de mise en œuvre.

Ouvrage payé à l’unité,

Au

Prix n°………………………………………………………………………………………………………………………………………. N° 600-80

###### PRIX N°600-81 - Poste Operateur

Il permettra d'aiguiller le trafic sur l'ensemble des postes de l'installation.  Il sera de type mobile à poser sur un meuble type bureau.

Il sera constitué d'un panneau de commande mobile, d'un écran et de modules de visualisation. Le panneau de commande comprend:

- Un clavier de sélection à 12 touches.

- Des touches de fonctions et touches spécialisées.

- Des diodes (LED).

- Des touches nominatives programmables.

- Touches de réglages du volume et de la sonnerie.

- Textes affichés accessibles à l'opérateur en langue française

- Mise en attente des communications réseaux.

- Transfert à un autre poste opérateur.

- Entrée en tiers.

- Renvoi des appels réseaux, inter-automatiques et intérieurs non desservis.

- Va-et-vient entre plusieurs communications.

- Répétition automatique d'un numéro enregistré.

- Renvoi temporisé au poste opérateur après un temps défini en cas de non réponse à un appel.

- Différents types de renvoi de nuit.

- Identification appelant intérieur.

- Visualisation en clair des opérations en cours.

- Signalisation des alarmes du système sur le P.O.

- Visualisation du nombre d'acheminement d'un appel entrant extérieur

- 1 Casque super léger de type professionnel.

Ouvrage payé pour l’ensemble à l’unité de poste opérateur tel que décrit ci-dessus en ordre de marche y compris alimentation électrique, casque, cordon de raccordement et toutes sujétions de mise en œuvre.

Ouvrage payé à l’unité,

Au

Prix n°…………………………………………………………………………………………………………………………………….…. N° 600-81

###### PRIX N°600-82 - Poste Numérique Standard

Ce poste sera du type à clavier, en matière moulée, avec sonnerie à double timbre réglable.  La couleur du poste sera soumise à l'agrément Du Maître d’Ouvrage.

Les cordons de raccordement seront du type thermoplastique, modèle agrée par l’ANRT et de capacité appropriée. Les cordons de combiné seront du type extensible

Il aura les caractéristiques suivantes :

- Afficheur numérique

- Touches "OUI", "SUIVANTES", "PRECEDENTE" pour une utilisation très simple

- Au moins 5 touches de fonction avec icônes

- Ecoute amplifiée

- Mains-libres

- Clavier alphanumérique

Ouvrage payé pour l’ensemble à l’unité de poste numérique standard tel que décrit ci-dessus en ordre de marche y compris cordons de raccordement et toutes sujétions de mise en œuvre.

Ouvrage payé à l’unité,

Au

Prix n°…………………………………………………………………………………………………………………………………..…. N° 600-82

###### PRIX N°600-83 - Poste Numérique Evolue

Ce poste sera du type à clavier, en matière moulée, avec sonnerie à double timbre réglable.  La couleur du poste sera soumise à l'agrément Du Maître d’Ouvrage

Les cordons de raccordement seront du type thermoplastique, modèle agrée par l’ANRT et de capacité appropriée. Les cordons de combiné seront du type extensible

Il aura les caractéristiques suivantes :

- Afficheur 2x40 caractères

- Touches "OUI", "SUIVANTES", "PRECEDENTE" pour une utilisation très simple

- Au moins 20 touches de fonction avec icônes

- Ecoute amplifiée

- Mains-libres

- Clavier alphanumérique

- Prise de rendez-vous

- Libérer / Bloquer le deuxième appel

- Annuaire

- Diode de message

- Filtrage patron/secrétaire ou multilignes

Ouvrage payé pour l’ensemble à l’unité de poste numérique évolué tel que décrit ci-dessus en ordre de marche y compris cordons de raccordement et toutes sujétions de mise en œuvre.

Ouvrage payé à l’unité, .

Au

Prix n°………………………………………………………………………………………………………………………………….…. N° 600-83

###### PRIX N°600-84 – Bornes magnétiques de contrôle des entrées et sorties d’ouvrages

Ce prix rémunère la fourniture, pose et branchement de bornes de contrôle magnétiques des entrées et sorties pour empêcher le vol d’ouvrages et documents.

Bornes verticales situées à l’entrée principale et au Sous Sol du Bâtiment conformes aux normes marocaines de sécurité des lieux publics.

Echantillons à présenter à l’Architecte.

Ouvrage payé à l’unité, .

Au

Prix n°………………………………………………………………………………………………………………………………….…. N° 600-84

## 700-  PEINTURE :

NOTE

Les dilutions des peintures ne doivent en aucun cas excéder 10%.  Les pots de peintures doivent être réceptionnés par l’Architecte, avant d’être utilisés.

Tous les pots doivent comporter la date de fabrication qui doit permettre de s’assurer que la peinture est de fabrication récente (moins de 60 jours à la date d’utilisation). Nonobstant cette vérification, tout pot jugé non satisfaisant sera écarté et devra être retiré immédiatement du chantier.

Le nombre de couches fixé ci-après est donné à titre de minimum à réaliser. Si après le passage des deux couches, L’Administration juge que le recouvrement n’est pas satisfaisant ou que l’état de la surface présente des ondulations, des rugosités ou des imperfections notoires, l’entrepreneur doit, soit reprendre toutes les opérations dans leur intégralité ou rajouter une ou deux autres couches jusqu’à l’obtention d’une surface en parfait état.

Indications générales

L’exécution des travaux, ainsi que la qualité et la composition des produits utilisés,  devront se conformer aux prescriptions des articles 68 à 72 et 173 à 176 du devis général d’architecture.

L’entrepreneur devra faire connaître l’origine des matériaux utilisés et soumettre les échantillons qui lui seront demandés à l’agrément de l’architecte.

Tous les matériaux utilisés seront de première qualité, et mis en œuvre conformément  aux prescriptions des fabricants.

Les essais et analyses, éventuellement demandés par le maître d’œuvre, seront à la charge de l’entrepreneur.

Avant tout commencement de travaux, l’entrepreneur devra s’assurer du bon état des enduits et surfaces à peindre. Le fait pour l’entrepreneur d’exécuter des peintures sur une quelconque surface signifiera qu’il juge cette surface acceptable, et en conséquence, il sera tenu pour responsable de la bonne tenue des peintures.

L’entrepreneur devra effectuer, à la fin des travaux, un nettoyage complet des locaux : sols, plinthes, vitrages, appareils sanitaires, appareils électriques, etc…

Les prix de règlement comprennent également toutes sujétions de teintes et colorations, filet de coupe, travaux préliminaires, remplissage des chambranles, et sujétions pour  ouvrages de teintes différentes. Toutes les vitreries seront posées avec des parcloses sur les menuiseries  bois ou métalliques. les mastics seront confectionnés exclusivement avec des produits de première qualité. L’entrepreneur aura à sa charge la dépose et la pose des parcloses  en bois ou métalliques. La fourniture des parcloses n’est pas comprise.

Jusqu’à la réception provisoire des travaux, l’entrepreneur restera responsable de la bonne conservation des supports peints.

###### Prix n°700-01 : Peinture vinylique pour murs extérieurs

Sur murs et plafonds extérieurs, comprenant :

- Egrenage, brossage et dépoussiérage des enduits.

- Application à la brosse d’une couche de  premier choix dilué à 5 % d’eau.

- Après séchage de la première couche (48 minimum), application de 3couches  au rouleau  de VINYL  de premier choix pur non     dilué.

Aucune majoration ne sera accordée pour les peintures appliquées sur enduits

Ouvrage Payé au mètre carré

Au

Prix n°………………………………………………………………………………………………………………………………….…. N° 700-01

###### PRIX N° 700-02- Peinture Glycerophtalique Mate Sur Murs Et Plafonds:

D’une manière générale pour tous les locaux enduit au mortier autre que les pièces d’eau et cage d’escaliers, teinte à soumettre pour approbation au Maître d’ouvrage et à l’architecte.

-    Egrenage, ponçage et rebouchage éventuel des fissures 	,

-    Brossage énergique à la brosse chiendent des enduits de ciment, afin d’enlever toutes les parties non adhérentes.

-     une couche d’imprégnation de  premier choix.

-     Ratissage à l’enduit de  premier choix  en 2 couches.

-      Ponçage général

Application de 2 couches de peinture  glycérophtalique  mate de premier choix livré prêt à l’emploi.

Ouvrage payé au mètre carré,

Au

prix………………………………………………………………………………………………………………………………..……… n°700-02

###### Prix n°700-03 : Peinture laquée intérieure sur murs et plafonds

Comprenant :

- Egrenage, Rebouchage

- Brossage général à la brosse chiendent, suppression des efflorescences, époussetage.

- Une couche d’imprégnation de  premier choix

- Ratissage au couteau à l’enduit  de  premier choix (deux couches croisées)

- Ponçage de l’enduit

- Deux couches d’émail glycérophtalique MATT de premier choix.

Ouvrage payé au mètre carré

Au

Prix n°………………………………………………………………………………………………………………………………….…. N° 700-03

###### Prix n°700-04 : Peinture laquée sur menuiserie.

Sur menuiserie bois métalliques et grilles, comprenant :

- Décalaminage dérouillage et dégraissage parfait.

- Application d’une couche de WASH PRIMER choix.

- Application de deux couches de PLOMBIUM  à 24 h d’intervalle.

- Application d’une sous-couche glycérophtalique.

- Application  d’une couche d’EMAIL CELLUC CSB (parés 72H).

Les différentes couches seront appliquées à la brosse minimum 24H après la couche précédente.

Ouvrage Payé au mètre carré

Au

Prix n°…………………………………………………………………………………………………………………………………...…. N° 700-04

###### Prix n°700-05 : Vernis pour béton brut

Ce prix rémunère la fourniture et la pose de vernis pérenne sur pans de murs et colonnes en Béton armé intérieures et extérieures

Comprenant :

- Polissage jusqu’à obtention de surface lisses sans aspérités, Egrenage, Rebouchage

- Brossage général à la brosse chiendent, suppression des efflorescences, époussetage.

- Ratissage au couteau (deux couches croisées)

- Ponçage de l’enduit

- Deux couches de vernis

Ouvrage payé au mètre carré

Au

Prix n°………………………………………………………………………………………………………………………………….…. N° 700-05

800- AMENAGEMENTS EXTERIEURS

# Prix n° 800-01 : Fournitures et installation du réseau d’éclairage extérieur

Ce prix rémunère la fourniture et la pose et le raccordement au réseau intérieur du réseau d’éclairage extérieur avec 16 spots encastrés au sol et 12 bornes d’éclairage étanche selon de l’architecte et du BET. Compris terrassement, bornes de tirage, béton pour massif, rayonnage, câblage et toutes sujétions.

Ouvrage payé à l’ensemble

Au

Prix n°………………………………………………………………………………………………………………………………….…. .N° 800-01

# Prix n° 800-02 : Apport et pose de terre végétale et de Plantations

Ce prix  comprend la fourniture, le transport  et la mise en place de la terre végétale libre de toute impureté ;les mottes seront brisées pour éviter la formation de poches d’air ; le sol doit être tassé sans être compacte.

Ce prix comprend également l’apport et la plantation de plants de gazon.

Avant repiquage, le sol doit être préparé avec mise en place de fumure d’établissement. Apport d’engrais pour palier aux insuffisances nutritives. La qualité et quantité seront soumises pour agrément au maitre d’œuvre. Cette fumure sera enfouie par griffage. Les espèces à retenir devront être résistantes au piétinement type terrain de football. Le repiquage  sera réalisé en  PENISSETUM CLANDESTINIUM de 100 boutures /m2.

Ce prix comprend également la fourniture et la plantation  d’arbres de type Palmiers Washingtonia (40 unités de 2,50 à 3,00 m de haut minimum.) sur une surface avoisinant 3375 m2.

Ouvrage payé à l’ensemble

Au

Prix n°………………………………………………………………………………………………………………………………….… N° 800-02

Prix n° 800-03 : Aménagement d’une aire de parking extérieure

Ce prix rémunère l’aménagement d’une aire de parking extérieurs de stationnement d’une superficie approximative de 2000 m2 en enrobé à chaud de 7cm d’épaisseur y compris nivellement du terrain , évacuation des déblais, fourniture et mise en œuvre de matériaux GNF 0.60 pour couche de fondation sur une épaisseur de 20cm, fournitures et mise en  œuvre de matériaux GNB 0/31.50<pour couche de base sur une épaisseur de 20 cm, raccordement avec la voie d’accès.

Assainissement pour buses  300 série I TYPE Assainissement bouche et à avaloir suivant plans du détail B E T

Ouvrage payé au mètre carré

Au

Prix n°……………………………………………………………………………………………………………………………….…..... N° 800-03

Prix n° 800-04 : Fourniture et pose de bordures de trottoirs T3

Ce prix rémunère la fourniture et la pose de bordures de trottoirs de type T3, y compris terrassement, béton de propreté et toutes suggestions de mise en œuvre.

Ouvrage payé au mètre linaire

Au

Prix n°………………………………………………………………………………………………………………………………….…. N° 800-04

Prix n° 800-05: fourniture et pose d’un réseau d’arrosage des espaces extérieurs

Les prix comprennent la fourniture, le transport et la mise en place d’un réseau d’arrosage pour les espaces extérieurs plantés y/c toutes sujétions et branchement ainsi que l’entretien pendant une durée de 12 mois à compter de la date de réception provisoire des travaux des fournitures végétales et de plomberie

# Travaux et pose du système d’arrosage :

Le prix concernant les travaux de plomberie comprennent : fourniture transport et pose de conduite et de robinetterie:

-PE 32 PN 10

- PE 40 PN 10

- PE 63 PN 10

-PE 20 y/c départs de rampe (CPC) vannette et fin de ligne

-goutteurs de type en dérivation au

-filtres à tamis

-Bouches d’arrosage

-matériels et accessoires de  raccordement au réseau d’eau existant

Ainsi que l’ouverture des tranchées de 40cm de largeur et 60cm profondeur et leur remblais y/c grillage avertisseur le tuyauterie sera en polyéthylène de diamètre et conforme aux normes marocaines et prévu pour une pression nominale de 10bars y compris raccords et terrassement.

Ouvrage payé à l’ensemble

Au

Prix n°………………………………………………………………………………………………………………………………….… N° 800-08

Prix n° 800-06: Dallage en béton armé de 10 cm

Le prix rémunère au mètre carré, la réalisation des dalles de béton pour allées et cours. Il comprend

-Le terrassement du chemin et de la mise à niveau de l’emprise suivant de la  maîtrise d’œuvre y compris évacuation

-Le réglage et compactage (95% OPM) du fond de forme

-La mise en place d’une couche d’hérissonnage de 0.20m

-La fourniture et mise en œuvre d’une forme en béton dosé à  300 kg de ciment sur une épaisseur de 0,10m y compris coffrage, grillage en acier T6 et joint avec rembourrage de bitume intercalé de 1m ou 2m suivant indications

-L’exécution des marches des allées.

Ouvrage payé au mètre carré y compris dallage, striage, aciers, hérissonage ou tout venant et toutes sujétions de mise en œuvre.

Ouvrage payé au mètre carré

Au

Prix n°………………………………………………………………………………………………………………………………….… N° 800-09

- ARTICLE39 :

- BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF

TRAVAUX D’ACHEVEMENT DE CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT

D’UNE BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE A SALE

MARCHE N°11/CS/2019

Marché passé par appel d’offres ouvert sur offre de prix en application de l’alinea2 paragraphe 1 de larticle16 , paragraphe 1 de l’article 17 ,et l’alinéa 3 paragraphe 3 de l’article 17 du décret N°2-12-349 du 08 Joumada I 1434  (20 Mars 2013), relatif aux marchés publics

Arrêté le présent marché à la somme de : …………………………………………..........................………………………………………………..

DRESSE PAR

ARCHITECTE :                                                                                                   BET :

VERIFIE PAR :

CHEF SERVICE :                                                                               CHEF DIVISION :

lu et accépté par :                                                  le PRESIDENT DE LA COMMUNE

( L’ENTREPRISE )                                                                          DE Salé :

APPROUVE PAR

a …... le :……. /……/……