| Royaume du Maroc Ministère de L’intérieur Préfecture de Salé Commune de Salé Direction Générale des Services |  |
| --- | --- |

BUDGET D’EQUIPEMENT

CHAPITRE                     	: 30

ARTICLE                        	: 20/20

PROJET                          	: 23

LIGNE BUDGETAIRE : 11

MARCHE N°     /CS/2019

TRAVAUX  D’AMENAGEMENT D’ECLAIRAGE PUBLIC

(Avenue Alaouiyine, Place Plateau et Place de la Grande Mosquée)

C.P.S

Marché passé par appel d’offre ouvert sur offre de prix en application l’al 2 § 1 de l’article  16 et  § 1 de l’article 17 et al. 3 § 3 de l’article  17  du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics

SOMMAIRE

CHAPITRE I : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE

ARTICLE 2 : CONSISTANCE  DES TRAVAUX

ARTICLE 3 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE

ARTICLE 4 : REFERENCE AUX TEXTES GENERAUX ET SPECIAUX APPLICABLES  AU MARCHE

ARTICLE 5 : VALIDITE ET DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHE

ARTICLE 6 : PIECES MISES A LA DISPOSITION DU PRESTATAIRE DE SERVICE.

ARTICLE 7 : NANTISSEMENT

ARTICLE 8 : DESIGNATION DES INTERVENANTS :

ARTICLE 9 : PERSONNE CHARGEE DU SUIVI DE L’EXECUTION DES MARCHES

ARTICLE 10 : ELECTION DU DOMICILE DU PRESTATAIRE DE SERVICE

ARTICLE 11 : SOUS-TRAITANCE

ARTICLE 12 : DELAI  D ’EXECUTION

ARTICLE 13 : NATURE DES PRIX

ARTICLE 14 : REVISION DES PRIX

ARTICLE 15 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET CAUTIONNEMENT DEFINITIF

ARTICLE 16: OCTROI D’AVANCES

ARTICLE 17: RETENUE DE GARANTIE

ARTICLE 18 : ASSURANCES - RESPONSABILITE

ARTICLE 19 : APPROVISIONNEMENTS

ARTICLE 20 : RECRUTEMENT ET PAIEMENT DES OUVRIERS

ARTICLE 21 : PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

ARTICLE 22 : GESTION DES DECHETS DU CHANTIER

ARTICLE 23 : MESURES DE SECURITE ET D’HYGIENE

ARTICLE 24 : PROVENANCE, QUALITE ET ORIGINES DES MATERIAUX

ARTICLE 25 : RECEPTION PROVISOIRE

ARTICLE 26 : ENLEVEMENT DU MATERIEL ET DES MATERIAUX

ARTICLE 27 : DELAI DE GARANTIE

ARTICLE 28 : MODALITES DE REGLEMENT

ARTICLE 29 : PENALITES POUR RETARD

ARTICLE 30 : RETENUE A LA SOURCE APPLICABLE AUX TITULAIRES  ETRANGERS NON

RESIDENTS AU MAROC

ARTICLE 31 : RECEPTION DEFINITIVE

ARTICLE 32 : CAS DE FORCE MAJEURE

ARTICLE 33 : RESILIATION DU MARCHE

ARTICLE 34 : LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION

ARTICLE 35 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

ARTICLE 36 : PLANS DE RECOLLEMENT

CHAPITRE II : SPECIFICATIONS  TECHNIQUES

ARTICLE 37 : PREAMBULE

ARTICLE 38 : CADRE NORMATIF ET REGLEMENTAIRE EN VIGUEUR

ARTICLE 39 : SITUATION DES TRAVAUX

ARTICLE 40 : NATURE DES TRAVAUX

ARTICLE 41 : DEFINITION DES PRESTATIONS

ARTICLE 42 : CONDITIONS A RESPECTER PAR L’ENTREPRISE (Critères discriminants)

ARTICLE 43 : PRODUCTION D’ELECTRICITE DE L’INSTALLATION SOLAIRE

ARTICLE 44 : PERFORMANCE DE L’INSTALLATION SOLAIRE

ARTICLE 45 : PRESCRIPTIONS COMMUNES

ARTICLE 46 : EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE 47 : ESSAIS

ARTICLE 48 : DESCRIPTIF DES COMPOSANTS DES LAMPADAIRES

ARTICLE 49 : CERTIFICATS ET RAPPORTS D’ESSAIS EXIGES

ARTICLE 50 : FABRICATION, ROBUSTESSE ET GARANTIE DU MATERIELS

ARTICLE 51 : LISTE NON EXHAUSTIVE DES DOCUMENTS

CHAPITRE III : CONSISTANCE ET DEFINITION DES PRIX

ARTICLE 52 : CONSISTANCE ET DEFINITION DES PRIX

ARTICLE 53 : BORDEREAU DES PRIX, DETAIL ESTIMATIF

Préambule du cahier des prescriptions speciales

Marché passé par appel d’offre ouvert sur offres de prix en application de l’alinéa 2 paragraphe 1 de l’article 16 paragraphe 1 de l’article 17 et l’alinéa 3 paragraphe 3 de l’article 17 du décret n°2-12-349 du 08 Joumada I 1434 (20 Mars 2013), relatif aux marchés publics.

ENTRE

LA COMMUNE DE SALE, REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT DESIGNE CI-APRES PAR L’ADMINISTRATION OU LE MAITRE D’OUVRAGE.

D’autre part

Et

- Cas d’une personne morale

La société …………………………………………………….représentée par M :…………………. ..

………………………………………………………qualité ……………………………………………………..

Agissant au nom et pour le compte de………………………………………………….en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.

Au capital social ………………………………………………….. Patente n° ………………………………………….…..

Registre de commerce de …………………………………..Sous le n°………………………..……………………….

Affilié à la CNSS sous n° ………………………………………………………………………………..………….…….

Faisant élection de domicile au ……………………………………………………………………………..................

Compte bancaire n° (RIB sur 24 chiffres)……………………………………………………………………………..

ouvert auprès de ……… ….....…………………………………………………………………………………………………

Désigné ci-après par le terme « ENTREPRENEUR »

D’autre part

IL A ETE ARRETE  ET CONVENU CE QUI SUIT

## CHAPITRE I : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet : Travaux d’aménagement d’éclairage public (Avenue Alaouiyine, place plateau et la place de la grande mosquée)

- Le Présent marché  est  à  lot unique.

Ces travaux  seront    exécutés   pour   le   compte  de  la  Commune de Salé représentée  par son  Président,  agissant  en  qualité  du  Maître  d'Ouvrage.

ARTICLE 2 : CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux du présent marché consistent en la réalisation :

- Terrassement ;

- Fourniture et pose des fourreaux ;

- Construction des massifs ;

- Fourniture et pose des candélabres ;

- Fourniture et pose des luminaires ;

- Fourniture et pose de câble ;

- Fourniture et pose des coffrets d’éclairage.

ARTICLE 3 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE

Les pièces constitutives du marché sont celles  énumérées ci-après dans l’ordre de priorité indiqué au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des travaux (CCAG-T) :

- L’acte d’engagement,

- Le présent cahier des prescriptions spéciales (CPS),

- Le bordereau des prix - détail estimatif,

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des travaux (CCAG-T), approuvé par  le Décret n° 2-14-394 du 06 chaabane 1437 (13 mai 2016) approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux.

En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du marché, autres que celles se rapportant à l’offre financière telle que décrite par l’article 27 du décret n°2-12-349, ceux qui prévalent dans l’ordre ou ils sont énumérés ci-dessus.

ARTICLE 4 : REFERENCE AUX TEXTES GENERAUX ET SPECIAUX APPLICABLES AU MARCHE

Le titulaire du marché est soumis aux dispositions notamment des textes suivants:

- Dahir N°1-15-85 du 20 Ramadan 1436 (7 Juillet 2015) pris pour application de la loi Organique  n°113.14 relatif aux communes.

- Décret N°2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 mai 2016) approuvent le cahier de clauses administratives générales applicables aux marchés.

- Décret N°2-16-344 du 22/07/2016 fixant les délais de paiement des intérêts moratoires relatifs aux commandes publique.

- La loi N°112.13 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) relative au nantissement des marchés publics.

- Décret N°2-12-349 du 08 Joumada I 1434  (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics.

-  Décret N° 2.17.451 en date du 23 Novembre 2017 relatif à la comptabilité publique des communes et des établissements de coopération entre les communes.

- Dahir N°2-14-272 du 14 Mai 2014 relatifs aux avances en matière de marchés publics.

- Dahir N°1-85-347 de la 10/12/1986 portante promulgation de la loi 30-85 relative à la TVA.

- Dahir N°1-56-211 du 11 Décembre 1956 relatifs aux garanties pécuniaires aux soumissionnaires adjudicataires des marchés publics.

- Arrêté du 1er Ministre N°3-202-15 du 15 Safar 1437 (27 Novembre 2015) fixant les règles et les conditions de la révision des prix des marchés publics.

- Arrêté du Ministre de l’intérieur N°1874-13 du 09 Moharrem 1435 (13 Novembre 2013) pris en application de l’article 160 du décret N°2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics.

- Arrêté du Ministre de l’intérieur N°3573-13 du 6 Safar 1435 (10 Décembre 2013) fixant les cahiers des clauses administratives générales applicables aux marchés des régions, des préfectures, des provinces et communes.

- La circulaire 1/61/SGG du 30/01/1961 relative à l’utilisation des produits d’origine et de fabrication nationale.

- Les textes officiels réglementant les salaires et la main d’œuvre; notamment le Décret N°2-85-679 du 15 Hijja 1405 (01/09/1985).

Ainsi que tous les textes règlementaires ayant trait aux marchés publics rendus applicables à la date limite de réception des offres.

Le fournisseur devra se procurer ces documents s’il  ne les possède pas et ne  pourra en aucun cas exciper de l’ignorance de ceux-ci et se dérober aux obligations qui y sont contenues.

ARTICLE 5 : VALIDITE ET DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHE

Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu’après son approbation par l’autorité compétente.

L’approbation du marché doit être notifiée à l’attributaire dans un délai maximum de Soixante  quinze (75) jours à compter de la date fixée pour l’ouverture des plis.

ARTICLE 6 : PIECES MISES A LA DISPOSITION DE L’ENTREPRENEUR

Conformément aux dispositions de l’article 13 du CCAG-T Aussitôt après la notification de l’approbation du marché, le maître d’ouvrage remet gratuitement à l’entrepreneur ,par ordre de service ,contre décharge, un exemplaire vérifié et certifié conforme de l’acte d’engagement, du cahier des prescriptions spéciales et des pièces expressément désignées comme constitutives du marché à l’exception du CCAG-T ,et ce dans un délai maximum de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de notification de l’approbation du marché.

ARTICLE 7 : NANTISSEMENT

Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions de la loi 112-13 relative au nantissement des marchés publics, promulguée par le dahir n°1-15-05 du 29 rabii II (19 février 2015) étant précisé que :

1°) la liquidation des sommes dues par l’administration, maître d’ouvrage, en exécution du présent marché sera opérée par les soins de Monsieur le président de la commune de Salé ;

2°) Au cours de l’exécution du  marché, les documents cités à l’article 8 de la loi  112-13 peuvent être requis au maitre d’ouvrage, par le titulaire du marché ou le bénéficiaire du nantissement ou de la subrogation, et sont établis sous sa responsabilité.

3°) les dits documents sont transmis directement à la partie bénéficiaire du nantissement avec communication d’une copie au titulaire du marché, dans les conditions prévues par l’article 8 de la loin n° 112-13

4°) les paiements prévus au présent marché seront effectués par le trésorier préfectoral de Salé, seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du présent marché.

5) Le maître d'ouvrage remet au titulaire du marché une copie du marché portant la  mention " exemplaire unique" dûment signée et indiquant que la dite copie est délivrée en exemplaire unique destiné à former titre pour le nantissement du marché.

6) Les frais de timbre d’enregistrement de l’original du présent CPS ainsi que «l’exemplaire unique» remis au prestataire sont à la charge de ce dernier.

ARTICLE 8 : DESIGNATION DES INTERVENANTS :

Les personnes intervenantes dans le présent marché sont :

- Monsieur le président de la commune de Salé en tant que maître d’ouvrage.

ARTICLE 9 : PERSONNE CHARGEE DU SUIVI DE L’EXECUTION DES MARCHES

Le suivi de l’exécution du marché est confié au Chef de service d’éclairage public et signalisations et le chef de la  Division des travaux et aménagement urbain. La qualité de cette personne sera notifiée à l’entrepreneur.

Les taches dévolues par le maître d’ouvrage aux  personnes chargées du suivi de l’exécution du marché ainsi que les actes qu’elle est habilitée à prendre pour assurer sa mission sont :

- Le suivi et l’encadrement technique de l’entreprise durant toute la période du marché ;

- La réception des travaux réalisés ;

- La préparation des attachements.

ARTICLE 10 : ELECTION DU DOMICILE DE L’ENTREPRENEUR

- L’entrepreneur est tenu d’élire domicile au Maroc qu’il doit indiquer dans l’acte d’engagement ou le faire connaitre au maître d’ouvrage dans le délai de quinze (15) jours à partir de la notification qui lui est faite de l’approbation de son marché en application des dispositions de l’article 153 du décret N°2-12-349 précité.

Faute par lui d’avoir satisfait à cet obligation, toute les notifications qui se rapportent au marché sont valables lorsqu’elles ont été faite au siège de l’entreprise dont l’adresse est indiquée dans le cahier des prescriptions spéciales.

- En cas de changement de domicile, l’entrepreneur est tenu d’en aviser le maître d’ouvrage, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date d’intervention de ce changement.

ARTICLE 11 : SOUS-TRAITANCE

Si l’entrepreneur envisage se sous-traiter une partie du marché, il doit notifier au maître d’ouvrage :

- l’identité, la raison ou la dénomination sociale, et l’adresse des sous traitants ;

- Le dossier administratif des sous-traitants, ainsi que leurs références techniques et financières ;

- La nature des prestations et le montant des prestations qu’il envisage de sous -traiter

- Le pourcentage des dites prestations par rapport au montant du marché ;

-Une copie certifiée conforme du contrat de sous- traitance.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents conformément à l’article 24 du décret du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics.

La sous- traitance ne peut en aucun cas dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du marché ni porter sur le lot ou le corps d’état principal du marché à savoir La fourniture et la pose des candélabres et luminaires.

Le titulaire du marché est tenu, lorsqu’il envisage de sous-traiter une partie du marché, de la confier à des prestataires installés au Maroc et notamment à des petites et moyennes entreprises conformément à l’article 158 de décret précité n°2-12-349.

Le titulaire demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du marché tant envers le maître d’ouvrage que vis à vis des ouvriers et les tiers.

Le maître d’ouvrage ne se reconnaît aucun lien juridique avec les sous-traitants.

- ARTICLE 12 : DELAI  D ’EXECUTION

Conformément aux dispositions de l’article 08 du CCAGT, L’entrepreneur prendra les mesures nécessaires pour terminer les travaux dans un délai de Six (06) mois, à compter de la date fixée par l’ordre de service de commencement des travaux.

Ce délai s’applique à l’achèvement de tous les travaux incombant au titulaire y compris le repliement des installations de chantier, la remise en état des terrains et lieux et la fourniture des plans de recollement.

ARTICLE 13 : NATURE DES PRIX

Le présent marché est à prix unitaires.

Les sommes dues au titulaire du marché sont calculées par application des prix unitaires portés au bordereau des prix ou bordereau des prix détail estimatif, le cas échéant, joint au présent cahier des prescriptions spéciales, aux quantités réellement exécutées conformément au marché.

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution des travaux y compris tous les droits, impôts, taxes, frais généraux, faux frais et assurer à l’entrepreneur une marge pour bénéfice et risques et d'une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe du travail et ce conformément aux dispositions de l’article 53 du CCAG-T.

ARTICLE 14 : REVISION DES PRIX

En application  l’arrêté  du  premier  Ministre n° 3-302-15 du 15  Safar 1437 (27 Novembre 2015)  fixant les règles et les conditions de révision des prix des marchés des travaux, le montant des travaux exécutés sera révisé par l’application de la formule suivante:

P = Po x { 0.15 + 0.85x (BAT3/BAT3o)}

P     : montant des travaux après révision.

Po   : montant des travaux époque de base.

BAT3 : index pour les travaux d’électricité..

Ces index sont publiés par le Ministère des équipements.

Le   résultat   final  de   révision  des  prix  est  arrêté  à  la  quatrième décimale. Pour  les  calculs  intermédiaires, les  résultats des rapports sont arrêtés à la quatrième décimale.

La révision des prix sera appliquée aux travaux qui restent à exécuter à partir de la date de variation des index constatées par les décisions prises à cet effet par le ministre chargé de l’équipement.

ARTICLE 15 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Le montant du  cautionnement provisoire du présent marché est fixé à  50.000,00  (Cinquante mille) dirhams.

Le cautionnement provisoire reste acquis à la Commune de Salé notamment dans les cas cités à l’article 18 du CCAG applicable aux marchés de travaux.

Le cautionnement provisoire est restitué au titulaire du marché selon les dispositions de l’article 19, paragraphe 1 du CCAG applicable aux marchés de travaux.

Le montant du cautionnement définitif est fixé à 3% du montant initial du marché arrondi au dirham supérieur.

Si l’entrepreneur ne réalise pas le cautionnement définitif dans un délai de 20 jours à compter de la date de la notification de l’approbation du présent marché, le montant du cautionnement provisoire fixé ci-dessus reste acquis à la commune de Salé.

Le cautionnement définitif est  restitué, sauf les cas d’application de l’article 79 du CCAG travaux, ou la caution qui le remplace est libéré à la suite d’une mainlevée délivrée par le maître d’ouvrage dés la signature du P.V de la réception définitive des travaux.

En cas de groupement, les cautionnements provisoire et définitif doivent être constitués dans les conditions prévues au paragraphe C de l’article 157 du décret n°2-12-349 précité.

ARTICLE 16: OCTROI D’AVANCES

Dans le cas d’octroi d’avances par le maitre d’ouvrage il est fait application de dispositions du décret n°2-14-272  du 14 Mai 2014 relatifs aux avances  en matière de marchés publics.

Le titulaire est tenu de constituer avant l’octroi de l’avance une caution personnelle et solidaire s’engageant avec lui à rembourser la totalité du montant des avances consenties par le maitre d’ouvrage.

Le taux et les conditions de versement et de remboursement des avances sont comme suit :

- Les remboursements de l’avance commencent à partir du premier décompte des travaux exécutés et s’effectueront par le prélèvement de 10% du montant de chaque acompte.

- L’avance devra être totalement remboursée lorsque le montant des sommes dues par le maitre d’ouvrage atteindra 80% du montant initial du marché, le cas échéant, le reliquat sera prélevé du décompte définitif.

ARTICLE 17: RETENUE DE GARANTIE

Conformément aux dispositions de l’article 16 du CCAGT, La retenue de garantie sera prélevée sur les acomptes. Elle est égale à dix pour cent (10%) du montant du chaque acompte, elle cessera de croître lorsqu’elle atteindra sept pour cent (7%) du montant initial du marché augmentée le cas échéant du montant des avenants.

La retenue de garantie peut être remplacée à la demande de l’entrepreneur par une caution personnel et solidaire constituée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Elle sera restituée à la suite d’une main levée délivrée par la Maître d’ouvrage dés la signature du P.V de la réception définitive, sous réserve que le titulaire du marché ait satisfait à toute ses obligation conformément à l’article 64 du CCAGT.

ARTICLE 18 : ASSURANCES - RESPONSABILITE

Avant tout commencement des travaux, l’entrepreneur doit adresser au maître d’ouvrage les attestations des polices d’assurance qu’il doit souscrire et qui doivent couvrir les risques inhérents à l’exécution du marché conformément à l’article 25 du CCAG-T  à savoir celles se rapportant :

- aux véhicules automobiles  utilisés sur le chantier;

- aux accidents du travail pouvant survenir au personnel de l'entrepreneur ;

- à la responsabilité civile incombant : à l'entrepreneur et au maître d'ouvrage,

- aux dommages à l'ouvrage

- aux tous risques de chantier

Aucun règlement ne sera effectué tant que l’entrepreneur n’aura pas adressé au maître d’ouvrage, copies certifiées conformes des polices d’assurances contractées pour la couverture des risques énumérés au paragraphe précité

ARTICLE 19 : APPROVISIONNEMENTS

Le présent marché ne prévoit pas d’acompte sur approvisionnements de matériaux et matières premières destinés à entrer dans la composition des travaux objet du marché.

ARTICLE 20: RECRUTEMENT ET PAIEMENT DES OUVRIERS

Les formalités de recrutement et de paiement des ouvriers sont celles prévues par les lois et réglementation en vigueur conformément aux dispositions de l’article 23 du CCAG-T.

ARTICLE 21 : PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

L’entrepreneur doit prendre les mesures permettant de maitriser les éléments susceptibles de porter atteinte à l’environnement et ce conformément aux dispositions de l’article 30 du CCAG-T.

ARTICLE 22 : GESTION DES DECHETS DU CHANTIER

Pendant l’exécution des travaux, l’entrepreneur est tenu responsable de l’élimination des déchets générés par les travaux objet du présent marché et ce conformément aux dispositions de l’article 31 du CCAG-T.

- ARTICLE 23 : MESURES DE SECURITE ET D’HYGIENE

L’entrepreneur s’engage à respecter strictement les mesures de sécurité et d’hygiène conformément aux dispositions de l’article 33 du CCAG-T

- Le chantier doit être, avant tout commencement, approvisionné en matériaux nécessaires à l’exécution des travaux. En outre, l’entrepreneur doit faire une gestion de sorte à ne pas avoir des attentes à défaut de matériaux (faire des commandes à temps). Ces matériaux doivent être stockés de telle façon à ne pas gêner les riverains et les usagers ni perturber la circulation sur les voies avoisinants le lieu des travaux.

- Il doit assurer le gardiennage et le nettoyage quotidien du chantier durant la période des travaux.

ARTICLE 24 : PROVENANCE, QUALITE ET ORIGINES DES MATERIAUX

Conform2ment à l’article 42 du CCAGT, les matériaux et produits doivent être conformes à des spécifications techniques ou à des normes marocaines homologuées, ou à défaut, aux normes internationales. Dans chaque espèce, catégorie ou choix, ils doivent être de la meilleure qualité, travaillés et mis en œuvre conformément aux règles de l’art. Ils ne peuvent être employés qu’après avoir été vérifiés et provisoirement acceptés par le maître d’ouvrage à la diligence de l’entrepreneur.

Le maître d’ouvrage peut effectuer tous les essais qu’il estime nécessaires pour vérifier que les matériaux ou produits utilisés sont conformes aux spécifications imposées.

L’entrepreneur est tenu d’éloigner du chantier, à ses frais, en un lieu agrée par le maître d’ouvrage les matériaux ne satisfaisant pas aux conditions ci-dessus.

L’entrepreneur doit, à toute réquisition, justifier de la provenance des matériaux et produits par la production des factures, bons de livraison, certificats d’origine.

ARTICLE 25: RECEPTION PROVISOIRE

A l’achèvement des travaux et en application de l’article 73 du CCAG-T, le maître d’ouvrage s’assure en présence de l’entrepreneur de la conformité des travaux aux spécifications techniques du marché et prononcera la réception provisoire.

Cette réception sera sanctionnée par l’établissement d’un procès verbal de réception provisoire.

S’il constate que les travaux présentent des insuffisances ou des défauts ou ne sont pas conformes aux spécifications du marché, l’entrepreneur procédera aux réparations nécessaires conformément aux règles de l’art. A défaut, la réception ne sera pas prononcée, et le délai d’exécution ne sera pas prorogé pour autant.

ARTICLE 26 : ENLEVEMENT DU MATERIEL ET DES MATERIAUX

Pour le nettoiement du chantier et le repliement des installations de chantier, il sera fait application des dispositions de l’article 44 du CCAG-T

le délai fixé pour le dégagement, le nettoiement et la remise en état des emplacements

mis à la disposition de l’entrepreneur est de dix (10) jours de calendrier à compter de la date de la réception provisoire. Une pénalité particulière de Cinq cent (500) DH par jour de calendrier de retard sera appliquée à compter de la date d’expiration du délai indiqué plus haut. Cette pénalité sera retenue d’office sur les sommes encore dues à l’entrepreneur.

ARTICLE 27 : DELAI  DE GARANTIE

Conformément aux stipulations de l’article 75 du CCAG-Travaux, Le délai de garantie est fixé à  douze (12) mois à compter de la date de la réception provisoire.

Pendant le délai de garantie, l’entrepreneur sera tenu de remettre au maître d’ouvrage les plans des ouvrages conformes à l’exécution, de procéder aux rectifications qui lui seraient demandées en cas de malfaçons ou d’insuffisances constatées et de remédier à l’ensemble des défectuosités, sans pour autant que ces travaux supplémentaires puissent donner lieu à paiement à l'exception de ceux résultant de l’usure normale, d'un abus d'usage ou de dommages causés par des tiers.

ARTICLE 28 : MODALITES DE REGLEMENT

Il se fait application des dispositions des articles 60, 61, 62, 63, 64 et 68 de CCAG-T. Le règlement des prestations réalisées sera effectué sur la base de décomptes établis par le maître d’ouvrage en application des prix du bordereau des prix - détail estimatif aux quantités réellement exécutées, déduction faite de la retenue de garantie et des pénalités de retard, le cas échéant.

Le montant de chaque décompte est réglé à l’entrepreneur après réception par le maître d’ouvrage de tous les métrés, situations et pièces justificatives nécessaires à sa vérification.

Seules sont réglées les prestations prescrites par le présent cahier des prescriptions spéciales ou par ordre de service notifié par le maître d’ouvrage.

Sur ordre du maitre d’ouvrage, les sommes dues à l’entrepreneur seront versées au compte bancaire ouvert au nom du concurrent indiqué au préambule du présent CPS.

ARTICLE 29 : PENALITES POUR RETARD

Il sera fait application des dispositions de l’article 65 du CCAG-travaux.

A défaut d'avoir terminé les travaux dans les délais prescrits, il sera appliqué à l’entrepreneur une pénalité par jour calendaire de retard de 1 ‰ (un pour mille) du montant du marché majoré éventuellement par  l’augmentation dans la masse des travaux et des prestations supplémentaires.

Cette pénalité sera appliquée de plein droit et sans mise en demeure sur toutes les sommes dues à l’entrepreneur.

L’application de ces pénalités ne libère en rien l’entrepreneur de l’ensemble des autres obligations et responsabilités qu’il aura souscrites au titre du présent marché.

Toutefois, le montant cumulé de ces pénalités est plafonné à huit pour cent (8 %)  du montant du marché majoré éventuellement par  l’augmentation dans la masse des travaux et des prestations supplémentaires.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l’autorité compétente est en droit de résilier le marché après mise en demeure préalable et sans préjudice de l’application des mesures coercitives prévues par l’article 79 du CCAG-T.

- ARTICLE 30 : RETENUE A LA SOURCE APPLICABLE AUX TITULAIRES ETRANGERS NON RESIDENTS AU MAROC

Une retenue à la source au titre de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, le cas échéant, fixée au taux de dix pour cent (10 %), sera prélevée sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des travaux réalisés au Maroc dans le cadre du présent marché.

- ARTICLE 31 : RECEPTION DEFINITIVE

Conformément aux stipulations de l’article 76 du CCAG-T et après expiration du délai de garantie, il sera procédé à la réception définitive, après que le maître d’ouvrage se soit assuré que les malfaçons ou les imperfections éventuelles ont été réparées par l’entrepreneur.

- ARTICLE 32 : CAS DE FORCE MAJEURE

Conformément aux prescriptions de l’article 47 du CCAG-T et notamment son paragraphe 2, les seuils des intempéries qui sont réputés constituer un évènement de force majeure sont définis comme suit :

- La neige : 30 cm

- La pluie : 60 mm

- Le vent : 60 km /h

- Le séisme : 5 degré sur l’échelle de Richter

- ARTICLE 33 : RESILIATION DU MARCHE

La résiliation du marché peut être prononcée dans les conditions et modalités prévues par l’article 159 du Décret n°2-12-349 du 20-03-2013 relatif aux marchés publics et notamment celles prévues aux articles 33, 47et 52, 58, 65, 70, 79 et 80 du CCAG-T.

La résiliation du marché ne fera pas obstacle à la mise en œuvre de l’action civile ou pénale qui pourrait être intentée au titulaire du marché en raison de ses fautes ou infractions.

Pour les groupements, en cas de défaillance, de décès, de liquidation judiciaire, de redressement judiciaire sans autorisation de continuer l’activité ou de faute grave  de l’un ou plusieurs membres du groupement, ceux-ci peuvent être exclus du marché suivant les procédures de résiliation du marché. Dans ce cas un avenant est passé pour fixer les conditions de la poursuite de l’exécution du marché par les membres restants du groupement éventuellement complétés par de nouveaux membres en cas de nécessité de combler le manque de compétence dûment constaté après l’exclusion de certains membres du groupement.

ARTICLE 34 : LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION

Il sera fait application des articles 26 et 168 du décret du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics.

L’entrepreneur ne doit pas recourir par lui-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption des personnes qui interviennent, à quelque titre que ce soit, dans les différentes procédures de passation, de gestion et d’exécution du marché.

L’entrepreneur ne doit pas faire, par lui-même ou par personne interposée, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion d'un marché et lors des étapes de son exécution.

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des intervenants dans l’exécution du présent marché.

ARTICLE 35 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

Si, en cours d’exécution du marché, des difficultés, différends ou litiges surviennent avec le l’entrepreneur, les parties s’engagent à les régler dans le cadre des stipulations des articles 81 à 84 du CCAG-Travaux.

Lorsque ces litiges ne sont pas réglés, ils sont soumis aux tribunaux compétents.

- ARTICLE 36 : PLANS DE RECOLLEMENT

En fin d’exécution du marché, l’entrepreneur remettra au maitre d’ouvrage un calque support stable et six tirages du plan de recollement figurant les travaux exécutés repérées par des symboles et teintes conventionnels avec indication des sections et autres caractéristiques, et un support informatique.

Faute par l’entrepreneur d’avoir fourni les plans de recollement lord de la réception provisoire, il lui sera appliqué d’office par le maitre d’ouvrage et sur les sommes encore dues, ou à défaut sur la retenue de garantie ou la caution définitive encore entre les mains de ce dernier, une retenue de 1% (un pour cent) du montant du marché arrondi à la dizaine de dirhams supérieur.

CHAPITRE II

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Article 37. Préambule

Le présent cahier défini les spécifications des matériaux et matériels, les conditions d’exécution des travaux d’éclairage conformément aux conditions du présent cahier des charges et aux directives normatives et réglementaires à respecter (Ex : Normes EN 13201et NFC 15/105).

Article 38. Cadre normatif et réglementaire en vigueur

Le présent cahier des clauses techniques particulières défini les spécifications des matériaux et matériels ainsi que les conditions d’exécution des travaux d’éclairage conformément aux directives normatives et réglementaires à respecter et en particulier celles rappelées ci-dessous:

38-1. Normes photométriques

| Référence | Normes Marocaines | Désignation |
| --- | --- | --- |
| CEN/TR 13201-1 | NM CEN/TR 13201-1 | Sélection des classes d’éclairage |
| CEN/TR 13201-2 | NM EN 13201-2 | Prescriptions Ou Exigences de performances |
| CEN/TR 13201-3 | NM EN 13201-3 | Calcul des performances |
| CEN/TR 13201-4 | NM EN 13201-4 | Méthodes de mesure des performances photométriques des installations |

38-2. Règles de l’art :

| Référence | Indice de classement | Désignation |
| --- | --- | --- |
| UTE C 15-105 |  | Détermination des sections de conducteurs et choix des dispositifs de protection |
| UTE C 15-520 |  | Installations électriques à basse tension-Guide pratique : canalisations- mode de pose- connexions |
| UTE C70-201- EN 55015 et EN 61000 |  | Equipements de la route-équipements électriques et électroniques fixes, permanents ou temporaires-compatibilité électromagnétique |
| UTE C 17-205 |  | Détermination des caractéristiques des installations d’éclairage public |
| NF T 36-001 |  | Garantie de bonne tenue d’un revêtement par produit de peinture |
| NF C 71.000 |  | Règles générales et généralités sur les essais |

38-3. Normes de fabrication :

| Référence | Code de la norme Marocaine | Titre Ou Désignation |
| --- | --- | --- |
| Marquage CE |  |  |
| Construction électrique |  |  |
| NF EN 61140 |  | Matériel électrique BT – Protection contre les chocs électriques |
| NF EN 60529 |  | Degrés de protection procurés par les enveloppes, code IP |
| NF EN 62262 |  | Degrés de protection procurés par les enveloppes, code IK |
| Luminaires |  |  |
| NF EN 60598, NF C 71.003 et 71.005 |  | Luminaires (Indice de classement,……..) |
| NF C 71.110 et 71.112 et additifs |  | Appareils d’éclairage électriques et accessoires |
| NF EN 60598-2-3 | NM 06.7.083/2003 | Règles particulières- Luminaires d’éclairage public |
| NF C 20-010 |  | Règles communes aux matériels électriques- Degrés de protection procurés par les enveloppes |
| NF C 32-102-4 |  | Conducteurs isolés au caoutchouc de tension assignée 450/750V – Câbles souples |
| Candélabres |  |  |
| NF EN 40 et additifs en vigueur |  | Normes applicables aux candélabres |
|  | NM.01.8.348/2009 | Candélabres d’éclairage public – Prescriptions générales et dimensions |
|  | NM.01.8.349/2006 | Candélabres d’éclairage public – Conception et vérification – Spécification pour charges caractéristiques |
| NF P 97-407 | NM.01.8.350/2006 | Candélabres d’éclairage public – Conception et vérification –Vérifications par essais |
| NF P 97-405 | NM.01.8.351/2006 | Candélabres d’éclairage public - Conception et vérification – Vérification par calcul |
|  | NM.01.8.353/2006 | Candélabres d’éclairage public – Conception et Vérification – Exigences pour les candélabres d’éclairage public en acier |
|  | NM.01.8.354/2006 | Candélabres d’éclairage public – Conception et Vérification – Spécification pour les candélabres d’éclairage public en aluminium |
| NF P 97-401 |  | Les entraxes des tiges |
| NF P 97-402 |  | Matériaux |
| NF P 97-403 |  | Protection contre la corrosion des candélabres |
| NF P 97-404 |  | Compartiments électriques et passage de câbles |
| NF A 35-501 |  | Nuance des aciers E.24.2 |
| Tiges de scellement |  |  |
| NF A 35-015 |  | Ancrage et tige de scellement en acier |
| NF A 35-016 |  |  |
| Visserie |  |  |
| NF E 03-001 |  | Filetages métrique |
| NF E 03-014 |  |  |
| Traitement des candélabres |  |  |
| NF A 91-121 |  | Galvanisation à chaud par trempage |
| NF A 91-122 |  |  |
| NF A 91-450 |  | Traitement de surface des matériaux |
| EN 40-2 |  | Plaque d’appui |
| Conduits pour canalisations électriques |  |  |
| NF EN 50086-1 | NF C 68-110 | Système de conduits pour la gestion de câblage : Règles générales |
| NF EN 50086-2-4 | NF C 68-114 | Système de conduits enterrés dans le sol |
| NF T 54-080 |  | Norme applicable au grillage avertisseur |
| Câbles |  | Norme applicables aux câbles basse tension |
| NF C32-013 |  |  |
| NF C32-111 |  |  |
| NF C32-090 |  |  |
| NF C32-211 |  |  |
| NF C32-321 |  |  |
| NF C32-322 |  |  |
| NF C32-210 |  |  |

Article 39. Situation des travaux :

Les sites à éclairer et qui sont concernés par les travaux se situent dans le territoire de la Commune Urbaine de la ville de Salé aux lieux suivants (voir cartes jointes en annexes) :

- La voie ALAOUIWINE sise à l’arrondissement H’SSAINE

- La place de la Grande Mosquée sise à l’arrondissement MRISSA

- La place Plateau sis à l’arrondissement BETTANA

Article 40. Nature des travaux

L’entreprise doit faire offre de fournir, placer et mettre en service les lampadaires à LED sur les lieux des travaux.

Article 41. Définition des prestations

L’entreprise devra pour l’ensemble des sites à éclairer :

- Fournir les schémas des installations

- Chiffrer le coût du matériel de chaque installation

- Valider les conceptions avec  des logiciels appropriés.

Il est demandé à l’entreprise de prendre en considération,pour son offre,les données suivantes:

- Pour la voie Alaouiyine (Classe : hautement fréquenté par les piétons)

- Éclairage avec des luminaires à LED à hautes performances

- Largeur de la voie= 8 m

- Largeur du trottoir = environ 2 m

- Nombre de points lumineux : 45

- Espacement entre candélabre = 25 m

- Massifs et fourreaux : réalisés

- Implantation : unilatéralesur 40 PL et axiale sur 5PL

- Hauteur du mât : 8 à 9 m

- Pour la place Plateau (Classe : hautement fréquenté par les piétons)

- Éclairage avec des luminaires  solaires à LED à hautes performances

- Surface à éclairer= 6300 m²

- Hauteur du mât: 4 à 5 m

- Pour la place de la Grande Mosquée (Classe : hautement fréquenté par les piétons)

- Eclairage avec des luminaires solaires à LED à hautes performances

- Surface à éclairer = 4400 m²

- Nombre de points lumineux = 26

- Massifs : réalisés

- Hauteur du mât: 4 à 5 m

- Une attention particulière sera apportée, pour l’ensemble des sites à éclairer, à l’éclairement moyen et à l’uniformité lumineuse atteinte ainsi que, pour le jardin de la place Plateau, au calcul de la taille des massifs destinés à recevoir les lampadairesqui doit être réalisé par l’entreprise et doit prendre en considération le type du sol et la localisation du candélabre.

Article 42. Conditions à respecter par l’entreprise(Critères discriminants):

L’entreprise sera tenue de fournir un matériel garantissant le respect des conditions et/ou règles de construction suivantes :

42-1. Les mâts :

Pour l’ensemble des sites à éclairer, les mâts doivent:

- Etre sans soudures apparentes, galvanisés et thermolaqué conformément aux normes (EN ISO 1461, EN ISO 14713 et EN 1179), munis  d’un marquage CE et conforme à la norme EN40 et présenter une continuité absolue sans aucun décrochement perceptible entre la base et son sommet,

- avoir tous les embouts lisses et unifiés.

- avoir la base et le sommet ouverts pour permettre le passage aisé des canalisations électriques,

- avoir la partie basse du mât est soudée sur une plaque d'appui (ou platine), avec goussets de renforcement et un revêtement isolant chimique et électrique, de type bitumineux anticorrosion appliqué en pied du mât et sur la plaque d’appuie sur une hauteur standard de 300 mm. Cette opération est réalisée après galvanisation du mât.

- avoir la liaison ou soudure entre fût et plaque justifiée par calcul (Bureau d’études) et PV d’essai (Ex : laboratoire agrée LPEE ou autre laboratoire accrédité),

- être livrés avec des tiges, écrous et rondelles de scellement évaluées pour une implantation et une charge données.

- avoir tous les dimensions justifiées par calcul.

Pour les places de la Grande Mosquée et du Jardin Plateau, les mâts doivent :

- être avec compartiment batterie en hauteur. Cette structure en tête de mât est pour le logement de la batterie et du régulateur de charge ainsi que la pose du panneau solaire. Elle dispose d’un tilt ou inclinaison du système de support panneau variable de 15 à 31° selon la position géographique de l’installation du lampadaire solaire.

42-2. Ancrage des mâts

Pour l’ensemble des sites à éclairer, les tiges de scellement sont munies de 2 écrous bruts et 2 rondelles galvanisées.

L'ancrage des mâts s'effectue par l'intermédiaire d'une plaque d'appui (ou platine) et de tiges d'ancrage noyées dans un massif de fondation en béton. Toute la boulonnerie d'assemblage est protégée contre la corrosion. Les tiges de scellement sont réalisées en barres à haute adhérence définies dans les normes NF A 35.016 et XP ENV 10080.  Les tiges filetées du commerce sont proscrites pour les ancrages.

42-3 : Portes de visiteet embases des mâts :

Pour l’avenue ALAOUIYINE, les fûts comportent une ouverture destinée à loger le matériel électrique fixé à une barrette d'accrochage. L'accès au logement du matériel électrique est fermé par une porte de visite à charnière haute avec système de blocage en position ouverture et étanche et munie d'un dispositif de verrouillage anti-vandalisme livré avec clé spécifique et d’une prise de terre.

Le dispositif de verrouillage est du type à verrou à demi-tour, à clé "triangulaire". Aucune saillie ne doit apparaître une fois la porte en place et verrouillée.

Les mâts doivent être fournis avec embase en acier thermolaqué et galvanisé à chaud composée d’une seule pièce autour du fût, de diamètre et hauteur adaptés au fût  et fixée avec 2 vis.

42-4 : Crosses

- Crosse : simple et double (droite ou courbée) en acier thermolaqué et galvanisé à chaud composée d'un bras en profilé cintré complété d'un gousset déco et d'une tête tubulaire diamètre 60 mm et sera similaire à l’annexe jointe.

- Emmanchement : pénétrant en sommet de mât cylindre calibré, blocage par 2 niveaux de vis pression inox.

- Longueur du bras : ≤1200 mm pour l’avenue ALAOUIYINE et Place de la Grande Mosquée et ≤500 mm pour le Jardin Plateau

- inclinaison (degré) : 0 à +15°

- orientation par rapport au fût : ajustable

42-5. Luminaires à LED

42-5-1. Règles de construction :

- être modernes, compact et conçus éclairage routier pour l’avenue ALAOUIYINE et d’ambiance pour les places de la Grande Mosquée et du Jardin Plateau.

- offrir le maximum de place possible pour le logement des appareillages électriques nécessaires au bon fonctionnement des modules à LED et aux raccordements des câbles, ce logement étant en outre d'un accès facile,

- avoir un système modulaire pour une installation et maintenance faciles.

- avoir le corps, couvercle ou capot et manchon réalisée en fonderie d’aluminium injecté et conçue pour éviter l’accumulation de poussière et d’eau, l'ensemble est étanche IP 66 minimum. Le compartiment appareillage est classé IP 66 minimum, classe électrique II.

- avoir forme, dimensions, nature de ses constituants et dispositions constructives qui correspondent à la nature et à la puissance du plateau ou module LED, à l'esthétique ainsi qu'aux conditions de fonctionnement pour l'usage prévu.

- assurer une ventilation et un refroidissement meilleurs du module à leds et des organes internes du luminaire.

- permettre facilement les manœuvres nécessaires au remplacement et à la maintenance du module LED et des organes électriques, l'ouverture du bloc optique côté vasque n'est pas acceptée, l'accès aux organes électriques se fera en partie supérieure du luminaire,

- assurer une sécurité électrique par coupure à l’ouverture du capot,

- avoir un système de maintien de l'ouverture du capot ou du couvercle,

- avoir un raccordement électrique par connecteurs rapides

- avoir une vasque en PPMA ou en verre trempé 4mm, à haute performance avec faible perte de flux et pas de projection lumineuse vers le ciel, montée sur joint sec, fixé au luminaire et interchangeable.

- tenir à la corrosion et aux UV, par application peinture (Teinte RAL ou au choix) avec traitement spécifique Bord ou front de mer. ci-dessous:

42-5-2. Caractéristiques mécaniques

Mode de fixation : la fixation des luminaires sur les supports se fait directement par emmanchement d'une partie mâle dans une partie femelle (luminaire). Le dispositif de fixation du luminaire doit permettre la mise en place sans ambiguïté du luminaire.

Les normes NF EN 50102 et NF EN 60598 donnent la classification des degrés de protection procurés par les enveloppes des matériels électriques contre l'action agents extérieurs. IK 09 pour les parties fragiles (vasque) et IK10 pour le reste (corps).

42-5-3.Caractéristiques photométriques

Efficacité lumineuse de l’ensemble module + auxiliaires d’alimentation > à 165 lm/w

Taux ULR livré à l’atmosphère supérieur : < 1%

Température de couleur : 4000 à 4500 °K(La température de couleur du module LED doit être comprise dans une fourchette de tolérance socialement acceptable).

IRC : > ou = à 85

LED : technologie CREE ou similaire / SDMC initial < 3 et à partir de 65000h SDMC= 3 max.

Lentille : technologie et formes dédiées au site à éclairer permettant d’optimiser la distribution lumineuse et d’améliorer non seulement les performances photométriques en termes de rendement mais aussi les niveaux et uniformités d’éclairement.

Risque photobiologique : 0

Durée de vie-Maintien du flux : 100000h-L90/B10> 100000h pour 100% du lot

Temps d’allumage : < 0.5 seconds /115 Vac et 230 Vac

Puissance : ≤ 40 watts pour les luminaires solaires à LED et ≤ 100 watts pour l’avenue ALAOUIYINE.

Dotés de protections contre les surtensions, les surintensités et les surtempératures.

Dotés de d’un dispositif de dimmingpermettant de faire varier l’intensité lumineuse sans mettre en péril la sécurité des biens et des usagers.

Temps d’allumage < 0.5 seconde

Tolérance flux < + ou – 7.5%

Taux d’harmonique THD < 10%

Déphasage pour les luminaires à LED destinés à l’avenue ALAOUIYINE : > 98%

Uniformité d’éclairement : > 0.4 pour la voie et de 0.2 à 0.3 pour la place et le jardin

Température de fonctionnement -25 à +55°C.

Tension / fréquence d’entrée 110-280Vac / 47-

42-5-4. Caractéristiques électriques

Pour les luminaires à LED à installer sur l’avenue ALAOUIYINE :

Driver type intégré, marque Meanwell ou similaire et ‘’Full ‘’ (DALI, FC, REG, DV, LC, DDP) :

- DALI : pilotage à distance. Possibilité de détecter les pannes à distance, d’éteindre ou d’allumer un groupe de luminaires sur demande et d’augmenter ou de diminuer le flux lumineux des LED à la demande.

- FLUX CONSTANT : programmation en usine afin de compenser la baisse de flux des LED dans le temps. Le courant initial des LED est progressivement élevé par palier de 10 mA chaque année pendant 20 ans. Cette progression constante du courant permet de conserver un flux identique pendant toute la durée de vie des LED.

- REG : contrôle de la température et régulation thermique par abaissement du courant des LED lorsque la température maximale est atteinte. Cette solution permet de garantir la durée de vie des LED lorsque les températures extérieures nocturnes sont élevées et ne nécessite pas de fil supplémentaire

- DV : programmation en usine d’une baisse de flux en fonction d’une tension réseau variable. La tension doit être régulée à partir d’armoires techniques. La baisse de tension est déclenchée par une horloge externe.

- LC : abaissement par ligne de commande. A partir d’une horloge externe, un signal est lancé en vue d’abaisser la puissance programmée en usine sur chaque point lumineux. Cela permet de réaliser des économies d’énergies importantes pour un groupe de luminaires.

- DDP : abaissement autonome point par point en milieu de nuit. Cet abaissement est personnalisé et peut contenir un nombre de 5 paliers pour s’adapter à toutes les demandes.

Classe II- raccordement par connecteurs rapide

Plage de tension d’entrée /fréquence entrée: 176-305 Vac/47-63Hz63Hz

Plage de tension de sortie : 57-178 Vdc

PF: ≥0.98 Laod 60%/115vac, ≥0.95 Laod 75%/230vac, ≥ 0.92 Laod 100%/277vac

THD : <10% à 20% (Laod 60%/115vac, Laod 75%/230vac,  Laod 100%/277vac)

Courant de sortie: réglable selon la puissance et le nombre de LED et la taille du luminaire (Ex : 45-700 mA)

Courant de fuite : <0.5mA à 0.75 mA/277 Vac

Courant d’appel : très faible

Protection contre : les surtempératures, les surtensions et les surintensités permanentes et transitoires

Le DRIVER et ses accessoires ne doivent pas être le siège de phénomènes de résonnances mécaniques ou de bruits.

Certifié ENEC

42-6. Panneau photovoltaïque monocristallin

- Puissance crête : ≤100Wc

- Tension de sortie : ≤ 24V

42-7. Batterie Lithium ≤24V-100AH:

- La batterie sera logée dans un caisson (fixé en tête du lampadaire solaire ou autre solution à proposer)

- NJ souhaitée : 3 à 4 jours, cela signifie que la batterie peut alimenter, indépendamment du panneau solaire, le luminaire solaire à LED pendant 3 à 4 jours de suite.

- La capacité de la batterie Cn souhaitée d’un nombre de cycles pouvant atteindre jusqu’à 1200 avec un allumage chaque nuit avant le premier changement

42-8. Régulateur photovoltaïque :

- Il doit être compatible avec les autres éléments (panneau solaire et batterie).

- Il doit être avec un très grand rendement , contrôle la charge de la batterie, empêche la décharge profonde et gère à la fois la production solaire, la recharge des batteries et l’allumage et l’extinction du foyer lumineux.

- Il doit être avec programmation de plage horaire et prise en charge du détecteur de présence. Une temporisation réglable permet l’extinction du lampadaire lorsque les piétons ont quitté la zone éclairée depuis quelques minutes.

- le courant débité par le panneau solaire ne doit pas dépasser une certaine limite imposée par le régulateur (Côté panneau solaire, on pourra considérer que la valeur Icc x 1.25 est < au courant nominal du régleur).

- la tension fournie par le panneau solaire doit être limitée afin de ne pas endommager le régulateur en cas de déconnexion de la batterie. On considère que la tension valeur Uco x k reste inférieure à la tension maximale admissible du régulateur (k étant le coefficient en température de la tension du panneau solaire)

- la tension de la batterie doit être conforme à la configuration du régleur.

42-9. Détecteur de présence,

- Les lampadaires solaires seront équipésd’une fonction détection de mouvement. Cette fonction d’économies d’énergie permet de gérer la réduction de flux lumineux du lampadaire solaire ou l’extinction/allumage du lampadaire solaire au passage de personnes. Grâce à cette fonction, le lampadaire solaire n’éclaire que lorsque cela est nécessaire.

42-10. Câbles

La section des câbles doit être recalculée par l'entreprise chargée de la pose, la chute de tension ne devant pas dépasser 3 %.

Le raccordement des réseaux BT se fait depuis le tableau de distribution jusqu'au coffret de raccordement de chaque candélabre situé en pied de mât. Les câbles d'alimentation doivent être pourvus d'une gaine isolante capable de résister aux intempéries.

Le raccordement des câbles d'alimentation sur les coffrets de raccordement des candélabres se fait par l'intermédiaire d'un bornier et d'un coupe-circuit bipolaires placés dans un boîtier de classe II.

La liaison entre la partie principale du luminaire et le coffret de raccordement en pied de candélabre est réalisée lors de la mise en place du luminaire par l'Entrepreneur, au moyen d'un câble souple de la série H07RNF à trois conducteurs en cuivre de section 2,5 mm2 qui est fixé à demeure sur le luminaire. Le coffret de raccordement situé en pied de candélabre est de classe II équipé d'un bornier (4 bornes + Terre) et 1 à 2 porte fusible P + N.

42-11. Kit de câbles pour installation solaire :

Le Kit doit être complet pour pouvoir procéder à l’installation électrique complète du lampadaire solaire directement sur place.

42-12. Visserie

Les vis doivent être en acier inoxydable, antivandalisme et résister à la corrosion et permettre un serrage et un desserrage efficaces ; il en est de même pour les écrous. Les vis susceptibles d'être démontées pour des opérations d'entretien sont imperdables. Les vis doivent supporter, sans détérioration ni déformation préjudiciables à l'emploi des appareils, les efforts mécaniques et les vibrations qui se produisent en usage normal.

Article 43. Production d’électricité de l’installation solaire

Avec possibilité de fonctionnement partiel par régulation au-delà de certaines plages horaires :

  - Mise en marche au crépuscule de l’éclairage à 80% du niveau de charge

  - Changement du niveau d’éclairement de 80% à 60% à 22H00

  - Changement du niveau d’éclairement de 60% à 50% à 00h00

  - Changement du niveau d’éclairement de 50% à 80% à 6h00

  - Fonctionnement de l’éclairage à 80% jusqu’à l’aube

Cette régulation permettra de réduire la consommation du système tout en garantissant un niveau d’éclairage satisfaisant et une plus grande autonomie durant les périodes les plus critiques de l’année (période du solstice d’hiver, lorsque la période de production photovoltaïque est réduite à son minimum)

Article 44. Performance de l’installation solaire

Les lampadaires solaires doivent être dimensionnés afin de fonctionner 12 heures minimum par nuit en flux plein durant la période la moins ensoleillée de l’année (décembre à Salé) avec une grande autonomie en cas d’absence totale de soleil (masque nuageux très dense ou manteau neigeux)

Le panneau solaire doit donc être d’une puissance crête pouvant couvrir 100% des besoins électriques quel que soit le mois de l'année.

Les équipements à installer doivent être éligibles aux certificats d’Economie d’Energie.

Article 45. Prescriptions communes

45-1. Note de calculs

L’effet du vent et des vibrations ainsi que toutes les contraintes dans le candélabre équipé sont calculées aux points critiques, notamment :

- raccord fût/crosse ou fût/rehausse,

- niveau de la ou des portes,

- niveau du sol.

La note de calcul justificative est fournie par l’entreprise à SALA NOOR.

45-2. Conditions de fonctionnement

Les sites à éclairer se trouvent dans un environnement particulièrement agressif :

- Au bord de mer et à salinité modérée  (catégorie de corrosivité élevée C4 à C5)

- Plage de température= -40 à 70 °C

- Plage d’humidité = 10 à 95%

Article 46. Exécutions des travaux

46-1. Prescriptions générales

Tous les plans et les notes de calculs nécessaires à l'exécution des travaux sont fournis par l'Entrepreneur 3 jours avant la construction des éléments correspondants. Ces notes comprennent tous les schémas nécessaires et en particulier :

- Le tracé des canalisations souterraines doit être relevé sur un plan de recollement côté tenu à jour au fur et à mesure des opérations de pose. Sur ce plan, sont indiqués la nature, la composition des câbles et leurs accessoires.

- le schéma des réseaux d'alimentation,

- le tableau des valeurs des prises de terre,

- les tableaux des valeurs ponctuelles des éclairements relevées à la mise en service,

- toutes les caractéristiques des câbles doivent figurer sur ces plans, à savoir :

- type de câble,

- nature et section des conducteurs,

- tension spécifiée,

- fournisseur,

- date de pose,

- longueur,

- numéro,

- marque et type de tous les accessoires de réseau avec leurs principales caractéristiques.

46-2. Notices techniques - Notices d'exploitation

L'Entrepreneur établit une fiche technique par élément et remet à SALA NOOR, à la date de la réception, les notices techniques et d'exploitation décrivant d'une part les caractéristiques détaillées (techniques et technologiques) de chacun des équipements et, d'autre part les caractéristiques d'exploitation (modes opératoires, commandes, ordres, sécurités, consignes d'exploitation).

46-3. Pose des candélabres

Les candélabres sont fixés par l'intermédiaire de tiges d'ancrage (quatre) scellées dans un massif en béton. Chaque tige de scellement doit être munie, au-dessus de la plaque d'appui, d'un écrou, d'un dispositif de blocage de cet écrou et d'une rondelle d'un diamètre approprié pour assurer un serrage efficace du candélabre. La face supérieure soigneusement lisse doit se situer à un niveau de moins 10 centimètres du sol fini. Un passage terminé à sa partie supérieure est aménagé dans le corps du massif pour permettre l'entrée des câbles dans le candélabre.

Le levage des supports se fait exclusivement à l'aide d'engins montés sur véhicules, sans aucune attache de sol. L'emploi de chèvres ou appareils nécessitant le haubanage est formellement interdit. Lors de la mise en place des supports, les raccords filetés sont soigneusement fraisés par l'entreprise ; la boulonnerie d'assemblage des pièces des supports et celle de fixation de l'embase sont posées à la graisse graphitée. La porte de visite des supports d'éclairage est orientée dans le même sens au niveau de l’axe refuge central de la voie à éclairer. Les supports sont levés en une seule pièce et équipés avant levage des luminaires. L'élingage ne peut se faire avec une chaîne, ou une élingue métallique ; toutes les précautions nécessaires sont mises en œuvre pour que la protection contre la corrosion ne soit pas détériorée.

46-4. Mise à la terre des candélabres

Pour la protection contre les contacts indirects, les candélabres métalliques sont mis à la terre par des prises de terre équipotentielles. L'installation doit être conforme à la norme NF C 17.200.

Article 47. Essais

Avant les essais de réception, l’entreprise veille au réglage des luminaires et au contrôle de la stabilité des supports.

Si, au cours de l'opération de contrôle, des supports d'éclairage sont jugés dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens, le prestataire doit immédiatement en accord avec le maître d'ouvrage faire procéder à ses frais au remplacement, dans les plus brefs délais, des supports défectueux, lesquels feront de nouveau l'objet d'une procédure de contrôle identique à celle précédemment mise en œuvre

Les opérations de réception provisoire comportent un essai de l'installation de nuit et un ensemble de mesures qui portent notamment sur les points suivants :

- Conformité au projet et plans d'exécution approuvés,

- Conformité aux règlements et normes susmentionnés

- Contrôles électriques suivants :

1 : Relevé de tension

Les relevés des chutes de tension sont effectués sur les derniers candélabres de chaque antenne et pour chaque phase. Les mesures de tension sont faites en heures de pointe et en heures creuses, simultanément au départ du point d'alimentation et en fin de ligne pour chaque circuit. .

2 : Relevé d'intensité

Les relevés d'intensité se font sur chacune des phases aux départs à l'allumage et en fonctionnement normal. Ils sont effectués en même temps que les relevés de tension. Ils sont réalisés à l'aide d'une pince ampéremétrique.

3 : Vérification des dispositifs de protection (par court-circuit sur chaque circuit protégé)

Les valeurs d'isolement des conducteurs sont mesurées (en cours de chantier avant raccordement des luminaires) entre chaque conducteur et la terre d'une part, et entre conducteurs d'autre part, à l'aide de l'ohmmètre à magnéto (ceci sur chaque antenne).

4 : Vérification de la continuité des circuits de terre.

5 : Contrôle du calibre des dispositifs de protection.

6 : Mesures photométriques Il est demandé à l'Entrepreneur d'effectuer des mesures photométriques. (Vérification au luxmètre des niveaux d'éclairement).

N.B : Les résultats mécaniques, photométriques et électriques de dimensionnement des sections de câbles et de calcul des chutes de tension donnés par notre bureau d’études le sont à titre indicatif et nécessitent d’être validées par un bureau spécialisé au frais de l’entreprise ou le fournisseur des matériels.

Article 48. Descriptif des composants des lampadaires

Les lampadaires solaires doivent être complets et prêts à poser (inclus mâts, panneaux PV, lanternes LED, régulateur, kit de câbles, batteries et boitiers batteries, etc.).

Le colisage du lampadaire solaire est livré en cartons comprenant le mât, le panneau solaire, la batterie, le régulateur, la lanterne LED, les détecteurs de présence, kit de câbles, etc. batterie.

L’ensemble des éléments mécaniques, électriques et électroniques composant ce candélabre solaire doivent être conçus et fabriqués exclusivement par des entreprises renommées dans leurs domaines et leaders sur leurs marchés.

Tous les composants électroniques du lampadaire solaire doivent être testés par bureaux et/ou organismes de contrôle qualifiés qui vérifient et attestent de la perfection du produit.

Les composants mécaniques des lampadaires (mâts, structures en tête de mât, crosses, luminaires, peintures et rails de fixation des panneaux) sont prévus zone exposée ‘’Traitement Bord de mer’’ (Catégorie C5).

N.B : L’entreprise peut aussi proposer dans son offre des installations solaire type ALL IN ONE  avec les principales caractéristiques techniques présentées comme suit :

- Corps en aluminium fabriqué selon la norme EN 60598

- Panneau solaire, batterie, module à LED et  régulateur doivent être intégrés dans le luminaire

- Batterie doit être obligatoirement séparée de la partie optique et panneau solaire

- Batterie logée séparément du module à LED

- Contrôleur de charge intégré pour la protection des batteries et le bon fonctionnement d’éclairement du luminaire

- Détecteur de mouvement intégré pour renforcer la lumière lors de la détection

- Panneau solaire intégré au dos du luminaire

Article 49. Certificats et rapports d’essais exigés

Certificats et/ou rapports d'essais à délivrer par des laboratoires, bureaux d’études ou organismes accrédités :

- De compatibilités réglementaires aux Normes NF EN 60598 pour les luminaires

  - Photométriques (flux, distribution photométrique, rendement, flux livré à l’atmosphère, lm/w, IRC,

  - De dosage colorimétriques (Température de couleur, SDMC, maintien du flux L90/B10 à partir de 65000h minimum, risque photobiologique)

  - D'étanchéité (IP)

  - De chocs (IK)

  - Classe électriques

- De compatibilités réglementaires aux Normes NF EN 40 pour les candélabres

- Résistance aux charges horizontales (dues au vent)

- Comportement en cas de choc

- De garantie sur le matériel pendant la durée de garantie pour remplacer ou réparer à ses frais le matériel défaillant

- D’assurance sur le produit durant la période de garantie fournis à l’entreprise prestataire de service.

Article 50. Fabrication, robustesse et garantie du matériels

50-1. Fabrication et robustesse des matériels

Tout le matériel objet de cet appel d’offre (Candélabres, luminaires à LED, câbles et autres équipements) doit être conçu et fabriqué exclusivement par des entreprises renommées dans leurs domaines, leaders sur leurs marchés et certifiées ISO.

Tous les éléments mécaniques, électriques et électronique composant ce matériel doivent être testés par bureaux et/ou organismes de contrôle qualifiés qui vérifient et attestent de la perfection du produit.

50-2. Garanties des matériels

L’entreprise engage sa responsabilité à l’égard de SALA NOOR etdonne les garanties suivantes :

- Garantie de tout défaut de conformité des composants du lampadaire, en ce compris la puissance (Wc) des panneaux photovoltaïques et des travaux liés à l’installation photovoltaïque, qui existerait à la date de la réception et apparaitrait dans un délai de 10 ans ;

- Garantie de tout défautd’étanchéité pendant 10 ans à dater de la réception.

L’ensemble des composants des  lampadaires à LED destinés aux sites à éclairer est garanti 10 ans (ou plus) contre tout défaut de fabrication.

- Garantie lorsqu’il est constatépendant une période de 45  jours calendriers, une différence de production de plus de 25 % entre la production attendueet la production réelle de l’installation.

La responsabilité de l’entreprise n’est toutefois pas engagée lorsqu’il démontre que la différencede production ne lui est pas imputable.Le caractère indicatif de l’estimation de la production attendue mentionnée dans le cahier des charges résultede l’existence éventuelle de facteurs externes à l’installateur susceptibles d’influencer la production électrique de l’installation, tels que le degré d'ensoleillement de la région et de la période considérée, le vieillissement des panneaux, l’évolution de environnement de l’installation, dont l’apparition éventuelle d’ombrage et/ou l’exécution de travaux à l’immeuble susceptibles de diminuer la production, etc. Dans les 20   jours calendriers, l'installateur rend au particulier un avis technique qui identifie la/les source(s) de la perte de production et propose, dans la mesure où sa responsabilité est engagée, une ou des solutions qui permettent d’atteindre la production estimée de l’installation dans le cahier des charges.

Si les solutions entrent dans le cadre des garanties offertes, l’entreprise les active immédiatement.

Dans les autres cas, l’entreprise informe SALA NOOR des solutions à envisager. La remise de l’avis technique peut alors être payante. L'entreprise en informe SALA NOOR à l'avance et lui soumet, à sa demande, un devis des frais liés à son intervention. A défaut, celle-ci est censée être gratuite. Les réparations doivent être exécutées dans les 45 jours calendriers  de l’accord de

SALA NOOR.

Tout appel à la garantie est réalisé par écrit adressé à l’entreprise dans un délai de 2 mois maximum à partir de la découverte de l’évènement donnant droit à la garantie.

L’intervention au titre de la garantie comprend l’analyse, le remplacement du/des élément(s) défectueux et/ou la/les réparation(s) nécessaires, aux fraisde l’entreprise, main-d’œuvre, matériaux et transport inclus.

Article 51.  Liste non exhaustive des documents

Les documents suivants devront être fournis à SALA NOOR par l’entreprise :

- Les résultats des études photométriques, électriques (de chute de tension) et énergétiques

- Les plans et schémas des installations (formats papiers et sur CD)

- La répartition photométrique / courbes isolux des luminaires choisis

- La fiche technique des panneaux solaires;

- La fiche technique des luminaires à LED (solaires et autres);

- La fiche technique des Batteries ;

- La fiche technique des Régulateurs

- Les fiches techniques des matériels en options éventuelles

- Les plans des montages et des câblages des installations.

- Les certificats de garantie des producteurs et/ou fournisseurs des matériels;

- Les certificats d’éssais des laboratoires et bureaux d’études sur les matériels

- Les certifications ISO des producteurs des matériels

CHAPITRE III

DEFINITION ET DESCRIPTION DES PRIX

ARTICLE 52 :   CONSISTANCE ET DÉFINITION   DES   PRIX

- PRIX N°1 : Ouverture du tranchée d’une largeur de 0.40m et 0.80m de profondeur

- Ce prix rémunère au mètre linéaire l’ouverture et remblaiement sous trottoir de tranchées de largeur 0.40m (la largeur s’entend mesurée en fond de fouille) et de profondeur 0.80 m  en tous  terrains, y compris rocheux, pour la réalisation de tranchées. Il comprend le lit de sable de 10 cm d’épaisseur minimum, terre criblée de 20 cm d’épaisseur minimum compactée par couche de 10cm, grillage avertisseur de couleur rouge de 30 cm de largeur et de maille 40x40 mm et l’évacuation en décharge publique des déblais non réutilisé et des matériaux excédentaires ainsi la remise en état des lieux à l’identique.

Ouvrage payé au mètre linéaire  au prix  N°1

- PRIX N°2 : Fourniture et pose de fourreau aiguillée flexible TPC D75

- Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et pose sous trottoir de fourreau aiguillé TPC D75 (Tube flexible de couleur rouge avec tire-fil incorporé, à double paroi et annelé pour câble EP y compris toutes sujétions de raccords).

Ouvrage payé au mètre linéaire  au prix  N°2

- PRIX N°3 : Fourniture et pose de fourreau aiguillée flexible TPC D90

Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et pose sous chaussée de fourreau aiguillée TPC D90 (Tube flexible de couleur rouge avec tire-fil incorporé, à double paroi et annelé pour câble EP y compris toutes sujétions de raccords).

Ouvrage payé au mètre linéaire  au prix  N°3

# PRIX N°4 : Fourniture et pose de candélabre  pour simple crosse, hauteur  ≤9m avec embase

Ce prix rémunère à l’unité la fourniture, pose et réglage de  candélabre pour simple crosse de hauteur  ≤9m avec embase suivant les spécifications techniques inscrites au chapitre II. Aucune pointe diamant en béton ne devra être confectionnée sur les semelles des supports.

Traitement anticorrosion de la semelle du candélabre de la partie basse du fut jusqu’à hauteur de 20 cm.

Le  prix  comprend :

- La fourniture, le transport et la mise en place du candélabre  et toutes sujétions.

Ouvrage payé à l’unité  au prix  N°4

# PRIX N°5 : Fourniture et pose de candélabre pour double crosse, hauteur  ≤9m avec embase

Ce prix rémunère à l’unité la fourniture, pose et réglage de  candélabre pour double crosse de hauteur  ≤9m avec embase suivant les spécifications techniques inscrites au chapitre II. Aucune pointe diamant en béton ne devra être confectionnée sur les semelles des supports.

Traitement anticorrosion de la semelle du candélabre de la partie basse du fut jusqu’à hauteur de 20 cm.

Le  prix  comprend :

- La fourniture, le transport et la mise en place du candélabre  et toutes sujétions.

Ouvrage payé à l’unité  au prix  N°5

# PRIX N°6 : Fourniture et pose de crosse simple avec avancée ≤ 1,2m

Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et pose sur  candélabre de crosse simple avec avancée ≤ 1,2m suivant les spécifications techniques inscrites au chapitre II. Aucune pointe de soudure avec le candélabre ne doit être réalisée.

Le  prix  comprend :

- La fourniture, le transport et la mise en place de la crosse simple sur candélabre et toutes sujétions.

Ouvrage payé à l’unité  au prix  N°6

PRIX N°7 : Fourniture et pose de crosse double avec avancée ≤ 1,2m

Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et pose sur  candélabre de crosse double avec avancée ≤ 1,2m suivant les spécifications techniques inscrites au chapitre II. Aucune pointe de soudure avec le candélabre ne doit être réalisée.

Le  prix  comprend :

- La fourniture, le transport et la mise en place de la crosse simple sur candélabre et toutes sujétions.

Ouvrage payé à l’unité  au prix  N°7

PRIX N°8 : Fourniture et pose de luminaire à LED

Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et pose sur  candélabre de luminaire LED de puissance inférieur ou égale à 90w, module à LED de marque Cree ou similaire suivant les spécifications technique du chapitre II.

Le  prix  comprend :

- La fourniture, le transport et la mise en place de luminaire LED sur candélabre et toutes sujétions.

Ouvrage payé à l’unité  au prix  N°8

# PRIX N°9 : Fourniture et pose de câble U1000 ARVFV TETRAPOLAIRE 4X35mm² (ALU)

Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et pose de câble U1000 ARVFV tetrapolaire de 4x35mm² (ALU) suivant les spécifications techniques du chapitre II.

Le  prix  comprend :

- La fourniture, le transport et la pose de câble U1000 ARVFV tetrapolaire de 4x35mm² et toutes sujétions.

Ouvrage payé au mètre linéaire  au prix  N°9

# PRIX N°10 : Fourniture et pose de câble U1000 ARVFV TETRAPOLAIRE 4X25mm² (ALU)

Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et pose de câble U1000 ARVFV tetrapolaire de 4x25mm² (ALU) suivant les spécifications techniques du chapitre II.

Le  prix  comprend :

- La fourniture, le transport et la pose de câble U1000 ARVFV tetrapolaire de 4x25mm² et toutes sujétions.

Ouvrage payé au mètre linéaire  au prix  N°10

# PRIX N°11 : Fourniture et pose de câble U1000 ARVFV TETRAPOLAIRE 4X16mm² (ALU)

Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et pose de câble U1000 ARVFV tetrapolaire de 4x16mm² (ALU) suivant les spécifications techniques du chapitre II.

Le  prix  comprend :

- La fourniture, le transport et la pose de câble U1000 ARVFV tetrapolaire de 4x16mm² et toutes sujétions.

Ouvrage payé au mètre linéaire  au prix  N°11

# PRIX N°12 : Fourniture et pose de câble de terre en cuivre nu de 22mm²

Rémunéré  au  mètre  linéaire, la fourniture et pose de  câbles de terre en cuivre nu de 22mm², aux normes et règlements en vigueur et suivant les spécifications techniques du chapitre II.

Le  prix  comprend :

- La fourniture, le transport et la pose de câble de terre en cuivre nu de 22mm², et toutes sujétions.

Ouvrage payé au mètre linéaire   au prix  N°12

# PRIX N°13 : Fourniture et pose de boitier de raccordement pour câble 4x35 mm²

Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et pose de boitier de raccordement pour câble 4x35 mm² suivant les spécifications du chapitre II.  Il doit être étanche de classe II  IP45.

Le  prix  comprend :

- La fourniture, le transport et la pose de boitier de raccordement  de pied de candélabre et toutes sujétions.

Ouvrage payé à l’unité  au prix  N°13

# PRIX N°14 : Fourniture et pose de boitier de raccordement pour câble 4x25 mm²

Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et pose de boitier de raccordement pour câble 4x25 mm² suivant les spécifications du chapitre II.  Il doit être étanche de classe II  IP45.

Le  prix  comprend :

- La fourniture, le transport et la pose de boitier de raccordement  de pied de candélabre et toutes sujétions.

Ouvrage payé à l’unité  au prix  N°14

# PRIX N°15: Fourniture et pose de câble série HO7RNF de 2x2,5 mm²

# Rémunéré  au  mètre  linéaire, la fourniture, pose, tirage de  câble série HO7RNF de 2x2,5 mm²,  suivant les spécifications du chapitre II.

Ouvrage payé au mètre linéaire   au prix  N°15

# PRIX N°16 : Rééquipement d'armoires de commande et de protection

Ce prix rémunère a l’ensemble le rééquipement d’armoires de commande et de protection  suivant les spécifications du chapitre II.

Ouvrage payé  à l’ensemble  au prix  N°16

# PRIX N°17 : Accessoires de raccordement

Ce prix rémunère a l’ensemble la fourniture et la mise en place des accessoires de raccordement  suivant les spécifications du chapitre II.

Ouvrage payé  à l’ensemble  au prix  N°17

# PRIX N°18 : Construction de massifs pour candélabres

Ce prix rémunère à l’unité la construction de massif en béton de 0,8x0, 8x1m dosé à 300Kg/m3 pour candélabre. Après la pose et l’alignement, les tiges d’ancrage seront couvertes par des plots de type kaptige M18 pré dosé en graisse. Le  prix  comprend :

- Les  terrassements  en  terrain  de  toute  nature  y  compris  le  rocher  et  à  toute  profondeur.

- Evacuation  des  déblais  excédentaires  au  lieu  indiqué  par  le  maître  d’ouvrage.

- Toutes  sujétions.

Ouvrage payé à l’unité  au prix  N°18

# PRIX N°19 : Fourniture et pose des panneaux photovoltaïque

Ce prix rémunère a l’unité la fourniture et pose des panneaux photovoltaïque PV≤280Wc – 24v suivant les spécifications du chapitre II.

Le  prix  comprend :

- La fourniture, le transport et la pose des panneaux photovoltaïque et toutes sujétions.

Ouvrage payé à l’unité  au prix  N°19

# PRIX N°20 : Fourniture et pose de batterie de charge

Ce prix rémunère a l’unité la fourniture et pose de batterie de charge ≤24V – 100AH suivant les spécifications du chapitre II.

Le  prix  comprend :

- La fourniture, le transport et la pose de batterie de charge et toutes sujétions.

Ouvrage payé à l’unité  au prix  N°20

# PRIX N°21 : Fourniture et pose de régulateur de charge

Ce prix rémunère a l’unité la fourniture et pose de régulateur de charge suivant les spécifications du chapitre II.

Le  prix  comprend :

- La fourniture, le transport et la pose des panneaux photovoltaïque et toutes sujétions.

Ouvrage payé à l’unité  au prix  N°21

# PRIX N°22 : Fourniture et pose de luminaire solaire à LED décoratif

Ce prix rémunère a l’unité la fourniture et pose de luminaire solaire à LED décoratif suivant les spécifications du chapitre II.

Le  prix  comprend :

- La fourniture, le transport et la pose sur mat de luminaire solaire à LED décoratif et toutes sujétions.

Ouvrage payé à l’unité  au prix  N°22

# PRIX N°23 : Fourniture et pose de Kit câbles

Ce prix rémunère a l’unité la fourniture et pose de Kit câbles  suivant les spécifications du chapitre II.

Le  prix  comprend :

- La fourniture, le transport et la pose de Kit câbles  et toutes sujétions.

Ouvrage payé à l’unité  au prix  N°23

# PRIX N°24 : Fourniture et pose de mât H= 4 à 5m simple crosse

Ce prix rémunère a l’unité la fourniture et pose de mât H=4 à 5m simple crosse suivant les spécifications du chapitre II.

Le  prix  comprend :

- La fourniture, le transport et la pose de mât H=4 à 5m  simple crosse et toutes sujétions.

Ouvrage payé à l’unité  au prix  N°24

# PRIX N°25 : Fourniture et pose de mât H= 4 à 5m double crosse

Ce prix rémunère a l’unité la fourniture et pose de mât H=4 à 5m simple crosse suivant les spécifications du chapitre II.

Le  prix  comprend :

- La fourniture, le transport et la pose de mât H=4 à 5m  double crosse et toutes sujétions.

Ouvrage payé à l’unité  au prix  N°25

# PRIX N°26 : Fourniture et pose de crosse simple avec une avancé ≤0,5m

Ce prix rémunère a l’unité la fourniture et pose de crosse simple avec une avancé ≤0,5m suivant les spécifications du chapitre II.

Le  prix  comprend :

- La fourniture, le transport et la pose de crosse simple avec une avancé ≤0,5m et toutes sujétions.

Ouvrage payé à l’unité  au prix  N°26

# PRIX N°27 : Fourniture et pose de crosse double avec une avancé ≤0,5m

Ce prix rémunère a l’unité la fourniture et pose de crosse double avec une avancé ≤0,5m suivant les spécifications du chapitre II.

Le  prix  comprend :

- La fourniture, le transport et la pose de crosse simple avec une avancé ≤0,5m et toutes sujétions.

Ouvrage payé à l’unité  au prix  N°27

# PRIX N°28 : Fourniture et pose de crosse double avec une avancé ≤1,2m

Ce prix rémunère a l’unité la fourniture et pose de crosse double avec une avancé ≤1,2m suivant les spécifications du chapitre II.

Le  prix  comprend :

- La fourniture, le transport et la pose de crosse simple avec une avancé ≤1,2m et toutes sujétions.

Ouvrage payé à l’unité  au prix  N°28

# PRIX N°29 : Fourniture et pose de kit câble et accessoires  de connections et de pontage des batteries

Ce prix rémunère a l’ensemble la fourniture et pose de kit câble et accessoires de connections et de pontage des batteries suivant les spécifications du chapitre II.

Le  prix  comprend :

- La fourniture, le transport et la pose de kit câble et accessoires de connections et de pontage des batteries et toutes sujétions.

Ouvrage payé à L’ensemble au prix  N°29

# PRIX N°30 : Fourniture et pose de boite de raccordement des panneaux et cosses

Ce prix rémunère a l’unité la fourniture et pose de boite de raccordement des panneaux et cosses suivant les spécifications du chapitre II.

Le  prix  comprend :

- La fourniture, le transport et la pose de boite de raccordement des panneaux et cosses  et toutes sujétions.

Ouvrage payé à l’unité  au prix  N°30

# PRIX N°31 : Fourniture et pose de presse étoupe, panneaux et de boites de raccordement

Ce prix rémunère a l’unité la fourniture et pose de presse étoupe, panneaux et de boites de raccordement  suivant les spécifications du chapitre II.

Le  prix  comprend :

- La fourniture, le transport et la pose de presse étoupe, panneaux et de boites de raccordement  et toutes sujétions.

Ouvrage payé à l’unité  au prix  N°31

# PRIX N°32 : Fourniture et pose détecteur de présence

Ce prix rémunère a l’unité la fourniture et pose de détecteur de présence suivant les spécifications du chapitre II.

Le  prix  comprend :

- La fourniture, le transport et la pose de détecteur de présence et toutes sujétions.

Ouvrage payé à l’unité  au prix  N°32

# PRIX N°33 : Construction de massifs pour mâts H= 4 à 5m

Ce prix rémunère à l’unité la construction de massif en béton pour mâts H= 4 à 5 m. Après la pose et l’alignement, les tiges d’ancrage seront couvertes par des plots de type kaptige M18 pré dosé en graisse.

Le  prix  comprend :

- Les  terrassements  en  terrain  de  toute  nature  y  compris  le  rocher  et  à  toute  profondeur.

- Evacuation  des  déblais  excédentaires  au  lieu  indiqué  par  le  maître  d’ouvrage.

- Toutes  sujétions.

Ouvrage payé à l’unité  au prix  N°33

NB : Numérotation des foyers lumineux suivants les prescriptions de SALA NOOR. La porte de visite doit être en opposition de la voie.

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

MARCHE N° …. /CS/2019

OBJET : TRAVAUX  D’AMENAGEMENT D’ECLAIRAGE PUBLIC

(Avenue Alaouiyine, Place Plateau et Place de la Grande Mosquée)

Marché passé par appel d’offre ouvert sur offre de prix en application l’al 2 § 1 de l’article 16 et § 1 de l’article 17 et al. 3 § 3 de l’article 17 du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics

pour un montant de :

| Montant T.T.C est de (en chiffres et en lettres) :…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PRESENTE   PAR :

a Sale, le :………….…………

le PRESIdENT DE LA COMMUNE                                                     lu et accépté par :

DE Salé :                                                                                (L'Entrepreneur)

a Salé, le :………….………		                                                      A…………..…... , Le :

VISE PAR                                                                                                    Approuve par :

a Salé, le :………….………		                                                      A SALE, Le :…………………………….